Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

### ГЭСНм-2001-03

Сборник № 3

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Утверждены и введены в действие с  1 июня 2001 года

Постановлением Госстроя России от 28 мая 2001 года № 53

РАЗРАБОТАНЫ ООО “Техмонтаж” (С.Л.Нечаева, Н.А.Якушева), ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В.Размадзе, Ж.Г.Чернышова), 31 ГПИ СС МО РФ (А.Н.Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, Т.Л.Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машин, материалов) при выполнении работ по монтажу подъемно-транспортного оборудования и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу подъемно-транспортного оборудования и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. Настоящий сборник содержит элементные сметные нормы на работы по монтажу подъемно-транспортных механизмов прерывного и непрерывного действия, подвесных канатных дорог, подъемников, шахтного подъемно-транспортного и лесотранспортного оборудования, оборудования систем трубопроводного  контейнерного пневмотранспорта при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

4. В ГЭСНм учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, кроме разделов 3 и 4 отдела 01 и раздела 6 отдела 02, где перемещение учтено до 200 м;

б) вертикальное перемещение оборудования до:

10 м – по таблицам 03-01-001, 03-01-002, с 03-01-017 по 03-01-021, с 03-01-065 по 03-01-068, с 03-01-091 по 03-01-093, 03-01-117, 03-01-138, 03-07-001, 03-07-003, 03-07-004, 03-07-006;

5 м – по отделам 02,03,04;

1 м – по отделу 08;

проектных отметок – по разделам 3,4,6,8,10 отдела 01; по отделам 05,06 и таблицам 03-07-002, 03-07-007;

в) испытание оборудования  вхолостую, кроме отдела 01, раздела 6 отдела 02,отдела 05, где учтены затраты на испытание вхолостую и под нагрузкой.

5. В ГЭСНм не учтены:

а) затраты на монтаж опорных конструкций (кроме входящих в комплект поставки оборудования);

б) материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 1 к настоящему сборнику.

в) расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования, приведенных в приложении 2.

# ОТДЕЛ 01. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

###### Вводные указания

###### 1. В сметных нормах на монтаж мостовых кранов (разделы 1-3) затраты на монтаж системы централизованной густой маслосмазки не учтены и определяются дополнительно по нормам, приведенным в разделе 9, за исключением мостовых металлургических кранов, для которых затраты на монтаж системы централизованной густой маслосмазки следует определять на основе индивидуальных норм.

###### Для кранов общего назначения и специальных, для которых в разделе 9 отсутствуют отдельные нормы на монтаж системы централизованной густой маслосмазки, указанные затраты учтены в нормах на монтаж (за исключением случаев, когда системы централизованной густой маслосмазки нет в составе оборудования кранов).

###### 2. Элементными сметными нормами предусмотрено выполнение работ по монтажу кранов на высоте до 10 м от уровня опорной площадки, на которой ведутся работы, или от земли, кроме раздела 6, где принята установка на проектных отметках. При производстве монтажных работ на высоте более 10 м затраты следует определять по соответствующей норме с применением к затратам труда рабочих-монтажников, машинистов и времени использования машин следующих поправочных коэффициентов:

###### св. 10 м до 25 м – 1,1;

###### св. 25 м до 40 м – 1,15;

###### св. 40 м до 70 м – 1,3;

###### св. 70 м – 1,5.

###### 3. В ГЭСНм на монтаж портальных кранов учтены затраты на монтаж противовесов. Масса крана приведена с учетом массы противовеса.

###### 4. В ГЭСНм затраты на монтаж портальных кранов определены, исходя из условий установки кранов на постоянных путях. Если монтаж указанных кранов производится на временных путях, то затраты на передвижение кранов по путям принимаются по соответствующим нормам таблиц 03-01-066 и 03-01-067, исходя из массы крана.

###### 5. При применении нормы 03-01-052-01 в сметах следует учесть возврат металлолома в объеме конструкций стальных приспособлений для монтажа.

###### 6. В сметных нормах не учтены затраты на:

###### а) изготовление противовесов, кроме бетонных и железобетонных, учитываемых в стоимости оборудования;

###### б) монтаж вентиляционных установок, определяемые по сборнику ГЭСНм № 7 “Компрессорные установки, насосы и вентиляторы”;

###### в) определяемые по соответствующим сборникам ГЭСН на строительные работы:

###### монтаж установок кондиционирования воздуха;

###### остекление кабин;

###### монтаж конструкций защитных будок над механизмами тележек металлургических кранов;

###### монтаж нижней направляющей по таблице 03-01-105 и ездовой балки (подвесных путей) площадки обслуживания и эстакады по таблице 03-01-106;

###### г) сдачу кранов Госгортехнадзору, относящиеся к затратам по вводу предприятий в эксплуатацию.

## РАЗДЕЛ 1. КРАНЫ МОСТОВЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Таблица ГЭСНм 03-01-001	Краны мостовые электрические общего назначения с одним и двумя крюками

#### Измеритель: кран

Кран с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет, м:

| 03-01-001-01 | 10.5-22.5 |
| --- | --- |
| 03-01-001-02 | 25.5 |
| 03-01-001-03 | 28.5-31.5 |
| 03-01-001-04 | 34.5 |

Кран с одним крюком, грузоподъемность 10 т, пролет, м:

| 03-01-001-05 | 10.5-22.5 |
| --- | --- |
| 03-01-001-06 | 25.5 |
| 03-01-001-07 | 28.5-31.5 |
| 03-01-001-08 | 34.5 |

Кран с одним крюком, грузоподъемность 16 т, пролет, м:

| 03-01-001-09 | 10.5-16.5 |
| --- | --- |
| 03-01-001-10 | 19.5 |
| 03-01-001-11 | 22.5-25.5 |
| 03-01-001-12 | 28.5 |
| 03-01-001-13 | 31.5 |
| 03-01-001-14 | 34.5 |

Кран с двумя крюками, грузоподъемность 16/3.2, пролет, м:

| 03-01-001-15 | 10.5-13.5 |
| --- | --- |
| 03-01-001-16 | 16.5-19.5 |
| 03-01-001-17 | 22.5-25.5 |
| 03-01-001-18 | 28.5-31.5 |
| 03-01-001-19 | 34.5 |

Кран с двумя крюками, грузоподъемностью 20/5 т, пролет, м:

| 03-01-001-20 | 10.5-13.5 |
| --- | --- |
| 03-01-001-21 | 16.5 |
| 03-01-001-22 | 19.5-22.5 |
| 03-01-001-23 | 25.5 |
| 03-01-001-24 | 28.5-31.5 |
| 03-01-001-25 | 34.5 |

Кран с двумя крюками, грузоподъемность 32/5 т, пролет, м:

| 03-01-001-26 | 10.5-19.5 |
| --- | --- |
| 03-01-001-27 | 22.5 |
| 03-01-001-28 | 25.5 |
| 03-01-001-29 | 28.5 |
| 03-01-001-30 | 31.5 |
| 03-01-001-31 | 34.5 |

Кран с двумя крюками, грузоподъемность 50/12.5 т, пролет, м:

| 03-01-001-32 | 10.5-13.5 |
| --- | --- |
| 03-01-001-33 | 16.5-19.5 |
| 03-01-001-34 | 22.5-25.5 |
| 03-01-001-35 | 28.5-34.5 |

Кран с двумя крюками, грузоподъемность 80/20 т, пролет, м:

| 03-01-001-36 | 10-13 |
| --- | --- |
| 03-01-001-37 | 16-19 |
| 03-01-001-38 | 22 |
| 03-01-001-39 | 25 |
| 03-01-001-40 | 28 |
| 03-01-001-41 | 31-34 |
| 03-01-001-42 | 37 |
| 03-01-001-43 | 40 |
| 03-01-001-44 | 43 |

Кран с двумя крюками, грузоподъемность 100/20 т, пролет, м:

| 03-01-001-45 | 10 |
| --- | --- |
| 03-01-001-46 | 13 |
| 03-01-001-47 | 16 |
| 03-01-001-48 | 19-22 |
| 03-01-001-49 | 25 |
| 03-01-001-50 | 28 |
| 03-01-001-51 | 31 |
| 03-01-001-52 | 34 |
| 03-01-001-53 | 37 |
| 03-01-001-54 | 40 |
| 03-01-001-55 | 43 |

Кран с двумя крюками, грузоподъемность 125/20 т, пролет, м:

| 03-01-001-56 | 10 |
| --- | --- |
| 03-01-001-57 | 13-16 |
| 03-01-001-58 | 17-22 |
| 03-01-001-59 | 25 |
| 03-01-001-60 | 28-31 |
| 03-01-001-61 | 34 |
| 03-01-001-62 | 37 |
| 03-01-001-63 | 40 |
| 03-01-001-64 | 43 |

Кран с двумя крюками, грузоподъемность 160/32 т, пролет, м:

| 03-01-001-65 | 9.5 |
| --- | --- |
| 03-01-001-66 | 12.5-15.5 |
| 03-01-001-67 | 18.5-24.5 |
| 03-01-001-68 | 27.5 |
| 03-01-001-69 | 30.5 |
| 03-01-001-70 | 33.5 |

Кран с двумя крюками, грузоподъемность 200/32 т, пролет, м:

| 03-01-001-71 | 9.5 |
| --- | --- |
| 03-01-001-72 | 12.5 |
| 03-01-001-73 | 15.5 |
| 03-01-001-74 | 18.5 |
| 03-01-001-75 | 21.5-24.5 |
| 03-01-001-76 | 27.5 |
| 03-01-001-77 | 30.5 |
| 03-01-001-78 | 33.5 |

Кран с двумя крюками, грузоподъемность 250/32 т, пролетом:

| 03-01-001-79 | 9.5 |
| --- | --- |
| 03-01-001-80 | 12.5 |
| 03-01-001-81 | 15.5 |
| 03-01-001-82 | 18.5 |
| 03-01-001-83 | 21.5 |
| 03-01-001-84 | 24.5 |
| 03-01-001-85 | 27.5 |
| 03-01-001-86 | 30.5 |
| 03-01-001-87 | 33.5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-01 | 03-01-001-02 | 03-01-001-03 | 03-01-001-04 | 03-01-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 656 | 676 | 717 | 735 | 678 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 208,07 | 213,03 | 222,68 | 227,2 | 217,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 75,04 | 77,84 | 83,89 | 86,58 | 77,28 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 6,66 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 9,4 | 10,38 | 12,02 | 12,85 | 12,38 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 9,4 | 10,38 | 12,02 | 12,85 | 12,38 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 75,94 | 77,84 | 84,67 | 87,36 | 77,73 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,48 | 2,96 | 4,09 | 4,6 | 2,59 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,81 | 2,17 | 2,99 | 3,37 | 1,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,73 | 6,86 | 9,48 | 10,7 | 6 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1,91 | 2,29 | 3,16 | 3,56 | 2 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0488 | 0,0492 | 0,0501 | 0,0505 | 0,0489 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 188 | 188 | 188 | 188 | 233 |
| 5 | Масса оборудования | т | 9,3-15,3 | 18,6 | 22,4-25,6 | 28,9 | 10,5-16,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-06 | 03-01-001-07 | 03-01-001-08 | 03-01-001-09 | 03-01-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 698 | 733 | 753 | 723 | 737 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 222,68 | 231,31 | 236,2 | 234,74 | 238,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 79,97 | 85,46 | 88,26 | 84,22 | 86,24 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 7,94 | 7,94 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 13,33 | 14,76 | 15,71 | 16,3 | 17,02 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 13,33 | 14,76 | 15,71 | 16,3 | 17,02 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 80,53 | 86,02 | 88,82 | 84,56 | 86,46 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,12 | 4,16 | 4,67 | 3,19 | 3,55 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,3 | 3,05 | 3,43 | 2,34 | 2,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,25 | 9,63 | 10,84 | 7,41 | 8,23 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2,42 | 3,21 | 3,61 | 2,41 | 2,74 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0493 | 0,0501 | 0,0505 | 0,0494 | 0,0496 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 233 | 233 | 233 | 332 | 332 |
| 5 | Масса оборудования | т | 19,6 | 25-26 | 29,3 | 16,6-20 | 22,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-11 | 03-01-001-12 | 03-01-001-13 | 03-01-001-14 | 03-01-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 768 | 796 | 816 | 846 | 775 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 245,29 | 252,32 | 256,71 | 264,25 | 243,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 90,83 | 94,98 | 98,34 | 103,26 | 88,93 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 8,34 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 18,09 | 19,4 | 19,87 | 21,06 | 17,97 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 18,09 | 19,4 | 19,87 | 21,06 | 17,97 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 91,17 | 95,2 | 98,67 | 103,04 | 89,15 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,44 | 5,2 | 5,81 | 6,72 | 3,11 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,25 | 3,81 | 4,27 | 4,92 | 2,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,3 | 12,1 | 13,3 | 15,6 | 7,22 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 3,43 | 4,02 | 4,5 | 5,19 | 2,41 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0503 | 0,0509 | 0,0514 | 0,0521 | 0,0493 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 332 | 332 | 332 | 332 | 431.2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 24,5-27,8 | 32,6 | 36,5 | 42 | 18,2-19,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-16 | 03-01-001-17 | 03-01-001-18 | 03-01-001-19 | 03-01-001-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 801 | 831 | 879 | 913 | 790 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 254,58 | 261,53 | 272,44 | 280,87 | 249,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 97,1 | 101,7 | 109,2 | 114,24 | 96,54 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,78 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 19,28 | 20,35 | 21,9 | 23,44 | 17,06 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 19,28 | 20,35 | 21,9 | 23,44 | 17,06 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 97,33 | 101,92 | 109,42 | 114,24 | 96,54 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,81 | 4,67 | 6,07 | 7,06 | 3,26 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,8 | 3,43 | 4,45 | 5,15 | 2,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,81 | 10,84 | 14,1 | 16,3 | 7,57 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2,94 | 3,61 | 4,7 | 5,43 | 2,52 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,04981 | 0,0505 | 0,0516 | 0,0523 | 0,0404 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 431,2 | 431,2 | 431,2 | 431,2 | 622 |
| 5 | Масса оборудования | т | 21,5-23,8 | 26-29,3 | 34,2-39 | 44 | 19,1-20,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-21 | 03-01-001-22 | 03-01-001-23 | 03-01-001-24 | 03-01-001-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 802 | 831 | 855 | 908 | 1034 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 350,95 | 361,78 | 371,66 | 391,63 | 430,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 98,22 | 102,59 | 106,18 | 114,24 | 131,04 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 17,73 | 18,68 | 19,91 | 21,66 | 24,04 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 17,73 | 18,68 | 19,91 | 21,66 | 24,04 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 98,22 | 102,59 | 106,18 | 114,24 | 131,04 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,62 | 4,39 | 5,07 | 6,62 | 5,97 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,58 | 3,21 | 3,72 | 4,85 | 8,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,31 | 10,2 | 11,8 | 15,4 | 18,9 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2,77 | 3,39 | 3,93 | 5,12 | 6,31 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0497 | 0,0503 | 0,05083 | 0,052 | 0,05321 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
| 5 | Масса оборудования | т | 22,5 | 26,2-27,5 | 31,8 | 38,5-41,5 | 51 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-26 | 03-01-001-27 | 03-01-001-28 | 03-01-001-29 | 03-01-001-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1066 | 1082 | 1106 | 1134 | 1159 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 449,13 | 455,17 | 462,68 | 474,52 | 498,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 113,12 | 115,36 | 118,72 | 123,2 | 126,56 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 24,99 | 25,7 | 26,06 | 27,37 | 35,34 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 24,99 | 25,7 | 26,06 | 27,37 | 35,34 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 112 | 112 | 118,72 | 123,2 | 126,56 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 147,32 | 147,32 | 147,32 | 147,32 | 147,32 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 147,32 | 147,32 | 147,32 | 147,32 | 147,32 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,23 | 5,67 | 6,38 | 7,21 | 7,85 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,83 | 4,16 | 4,68 | 5,29 | 5,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,1 | 13,1 | 14,8 | 16,7 | 18,2 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 4,04 | 4,38 | 4,94 | 5,58 | 6,07 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,051 | 0,0513 | 0,0518 | 0,0528 | 0,053 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 27,2-32,8 | 35,5 | 40 | 45,2 | 49,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-31 | 03-01-001-32 | 03-01-001-33 | 03-01-001-34 | 03-01-001-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1294 | 1193 | 1230 | 1355 | 1439 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 542,89 | 507,51 | 521,59 | 562,4 | 589,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 145,6 | 128,8 | 134,4 | 152,32 | 165,76 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 20,59 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 38,08 | 35,58 | 36,89 | 39,15 | 39,27 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 38,08 | 35,58 | 36,89 | 39,15 | 39,27 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 144,48 | 127,68 | 133,28 | 150,08 | 164,64 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 147,32 | 146,16 | 146,16 | 146,16 | 146,16 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 147,32 | 146,16 | 146,16 | 146,16 | 146,16 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,81 | 6,08 | 7,15 | 8,58 | 11,69 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 7,19 | 4,46 | 5,24 | 6,29 | 8,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,8 | 14,12 | 16,58 | 19,58 | 27,14 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 7,6 | 4,71 | 5,52 | 6,64 | 9,05 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0545 | 0,0516 | 0,0524 | 0,0535 | 0,056 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 61,5 | 36-38,1 | 41,6-44,8 | 48,6-53,8 | 59,6-73,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-36 | 03-01-001-37 | 03-01-001-38 | 03-01-001-39 | 03-01-001-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1602 | 1658 | 1871 | 1901 | 1926 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 665,64 | 688,01 | 748,1 | 760,2 | 771,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 202,72 | 211,68 | 240,8 | 245,28 | 249,76 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 54,62 | 56,64 | 57,48 | 58,91 | 60,1 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 54,62 | 56,64 | 57,48 | 58,91 | 60,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14 | 16,02 | 16,80 | 18,03 | 19,15 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10,3 | 11,76 | 12,32 | 13,22 | 14 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 200,48 | 209,44 | 237,44 | 243,04 | 246,4 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 32,6 | 37,05 | 38,9 | 41,9 | 44,5 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 10,9 | 12,35 | 13 | 14 | 15 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0578 | 0,0593 | 0,0599 | 0,0609 | 0,0617 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 80-88 | 94-100 | 105 | 113 | 120 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-41 | 03-01-001-42 | 03-01-001-43 | 03-01-001-44 | 03-01-001-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1963 | 2073 | 2128 | 2764 | 2084 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 786,62 | 836,38 | 859,4 | 876,75 | 870,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 255,36 | 274,4 | 283,36 | 290,08 | 250,88 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 38,08 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 61,76 | 66,88 | 69,38 | 71,16 | 64,38 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 61,76 | 66,88 | 69,38 | 71,16 | 64,38 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 20,72 | 25,54 | 27,89 | 29,57 | 15,90 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 15,23 | 18,7 | 20,5 | 21,62 | 11,76 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 253,12 | 271,04 | 281,12 | 286,72 | 248,64 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 189,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 189,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 48,2 | 59,3 | 64,9 | 68,6 | 37 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 16,1 | 19,8 | 21,6 | 22,9 | 12,35 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,063 | 0,0667 | 0,0685 | 0,0698 | 0,0593 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 125-130 | 160 | 175 | 185 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-46 | 03-01-001-47 | 03-01-001-48 | 03-01-001-49 | 03-01-001-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2123 | 2149 | 2185 | 2222 | 2227 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 889,38 | 896,48 | 911,33 | 928,45 | 944,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 258,72 | 260,96 | 266,56 | 273,28 | 278,88 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 65,81 | 67 | 68,66 | 70,33 | 72,59 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 65,81 | 67 | 68,66 | 70,33 | 72,59 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17,25 | 18,37 | 19,94 | 21,50 | 23,18 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 12,66 | 13,44 | 14,56 | 15,79 | 17,02 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 255,36 | 257,6 | 263,2 | 269,92 | 275,52 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 40 | 42,6 | 46,3 | 50 | 53,7 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 13,34 | 14,21 | 15,4 | 16,7 | 17,9 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0602 | 0,0611 | 0,0623 | 0,0636 | 0,0648 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 108 | 115 | 119-125 | 135 | 145 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-51 | 03-01-001-52 | 03-01-001-53 | 03-01-001-54 | 03-01-001-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2288 | 2313 | 2405 | 2570 | 2607 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 975,64 | 966,98 | 1007,78 | 1080,52 | 1095,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 284,48 | 287,84 | 303,52 | 331,52 | 337,12 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 73,42 | 74,61 | 78,9 | 86,51 | 88,18 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 73,42 | 74,61 | 78,9 | 86,51 | 88,18 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 24,42 | 25,54 | 29,57 | 36,74 | 38,3 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 17,92 | 18,7 | 21,62 | 26,88 | 28,11 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 281,12 | 285,6 | 300,16 | 328,16 | 334,88 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 56,7 | 59,3 | 68,6 | 85,2 | 88,9 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 18,9 | 19,8 | 22,9 | 28,4 | 29,7 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0658 | 0,0667 | 0,0698 | 0,0753 | 0,0765 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 153 | 160 | 185 | 230 | 240 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-56 | 03-01-001-57 | 03-01-001-58 | 03-01-001-59 | 03-01-001-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2251 | 2306 | 2342 | 2497 | 2444 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 950,13 | 973,55 | 988,43 | 1005,78 | 1034,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 276,64 | 285,6 | 291,2 | 297,92 | 309,12 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 74,97 | 77,47 | 79,14 | 80,92 | 83,9 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 74,97 | 77,47 | 79,14 | 80,92 | 83,9 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16,80 | 19,15 | 20,72 | 22,4 | 25,2 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 12,32 | 14 | 15,23 | 16,35 | 18,48 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 273,28 | 282,24 | 287,84 | 294,56 | 305,76 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 38,9 | 44,5 | 48,2 | 51,9 | 58,5 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 13 | 14,9 | 16,1 | 17,3 | 19,5 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0599 | 0,0618 | 0,063 | 0,0642 | 0,0664 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 105 | 113-120 | 125-130 | 140 | 150-158 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-61 | 03-01-001-62 | 03-01-001-63 | 03-01-001-64 | 03-01-001-65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2470 | 2690 | 2745 | 2782 | 2583 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1046,32 | 1142,77 | 1166,16 | 1185,76 | 1143,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 313,6 | 350,56 | 359,52 | 367,36 | 348,32 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 52,6 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 85,09 | 95,32 | 97,82 | 99,60 | 93,06 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 85,09 | 95,32 | 97,82 | 99,60 | 93,06 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 26,32 | 35,95 | 38,3 | 39,87 | 16,58 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 19,38 | 26,32 | 28,11 | 29,23 | 12,32 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 310,24 | 347,2 | 356,16 | 362,88 | 343,84 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 61,2 | 83,4 | 88,9 | 92,6 | 38,9 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 20,4 | 27,8 | 29,6 | 30,9 | 13 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0673 | 0,0747 | 0,0766 | 0,0778 | 0,0599 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 165 | 225 | 240 | 250 | 105 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-66 | 03-01-001-67 | 03-01-001-68 | 03-01-001-69 | 03-01-001-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2638 | 2712 | 2839 | 2868 | 2894 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1166,74 | 1198,17 | 1256,59 | 1268,7 | 1280,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 357,28 | 369,6 | 392 | 396,48 | 400,96 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 95,68 | 98,77 | 104,96 | 106,39 | 107,58 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 95,68 | 98,77 | 104,96 | 106,39 | 107,58 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 19,15 | 22,4 | 27,89 | 29,23 | 30,35 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 14 | 16,35 | 20,5 | 21,39 | 22,29 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 353,92 | 366,24 | 387,52 | 392 | 396,48 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 44,5 | 51,9 | 64,8 | 67,8 | 70,4 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 14,8 | 17,3 | 21,6 | 22,6 | 24,5 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0617 | 0,0642 | 0,0685 | 0,0695 | 0,0704 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 113-120 | 128-140 | 175 | 183 | 190 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-71 | 03-01-001-72 | 03-01-001-73 | 03-01-001-74 | 03-01-001-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2756 | 2863 | 2888 | 2916 | 2982 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1233,86 | 1277,93 | 1289,51 | 1303,59 | 1330,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 369,6 | 386,4 | 390,88 | 396,48 | 406,56 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 111,15 | 115,91 | 117,1 | 118,41 | 121,38 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 111,15 | 115,91 | 117,1 | 118,41 | 121,38 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 19,15 | 23,63 | 24,75 | 25,98 | 28,78 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 14 | 17,36 | 18,14 | 19,04 | 21,06 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 364 | 381,92 | 385,28 | 390,88 | 400,96 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 44,5 | 54,8 | 57,4 | 60,4 | 66,7 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 14,8 | 18,3 | 19,1 | 20,1 | 22,2 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0617 | 0,0652 | 0,066 | 0,067 | 0,0691 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 120 | 148 | 155 | 163 | 170-180 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-76 | 03-01-001-77 | 03-01-001-78 | 03-01-001-79 | 03-01-001-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3016 | 3053 | 3089 | 3127 | 3154 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1346,34 | 1362,78 | 1378,84 | 1406,05 | 1417,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 413,28 | 418,88 | 425,6 | 422,24 | 426,72 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 71,52 | 71,52 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 122,57 | 124,95 | 126,14 | 136,85 | 138,04 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 122,57 | 124,95 | 126,14 | 136,85 | 138,04 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 30,35 | 31,92 | 33,49 | 24,75 | 25,98 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 22,29 | 23,41 | 24,53 | 18,14 | 19,04 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 407,68 | 413,28 | 420 | 415,52 | 420 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 70,4 | 74,1 | 77,8 | 57,4 | 60,4 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 24,5 | 24,7 | 25,9 | 19,1 | 20,1 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0704 | 0,0716 | 0,0728 | 0,066 | 0,067 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | - | 5397 | 5397 | 5970 | 5970 |
| 5 | Масса оборудования | т | 190 | 200 | 210 | 155 | 163 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-81 | 03-01-001-82 | 03-01-001-83 | 03-01-001-84 | 03-01-001-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3179 | 3209 | 3404 | 3270 | 3307 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1429,31 | 1443,12 | 1452,46 | 1468,52 | 1484,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 431,2 | 436,8 | 440,16 | 446,88 | 452,48 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 71,52 | 71,52 | 71,52 | 71,52 | 71,52 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 139,23 | 140,42 | 141,61 | 142,8 | 145,18 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 139,23 | 140,42 | 141,61 | 142,8 | 145,18 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 27,1 | 28,45 | 29,57 | 31,14 | 32,7 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 19,94 | 20,83 | 21,62 | 22,85 | 23,97 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 424,48 | 430,08 | 434,56 | 440,16 | 446,88 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | 189,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 63 | 66 | 68,5 | 72,2 | 75,9 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 21 | 22 | 22,8 | 24,1 | 25,3 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0679 | 0,0689 | 0,0697 | 0,071 | 0,0722 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 |
| 5 | Масса оборудования | т | 170 | 178 | 185 | 195 | 205 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-001-86 | 03-01-001-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3344 | 3380 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1501,01 | 1517,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 459,2 | 464,8 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 71,52 | 71,52 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 146,37 | 148,75 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 146,37 | 148,75 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 34,27 | 35,84 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 25,2 | 26,32 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 452,48 | 459,2 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 189,08 | 189,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 189,08 | 189,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 79,6 | 83,3 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 26,6 | 27,8 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0735 | 0,0747 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5970 | 5970 |
| 5 | Масса оборудования | т | 215 | 225 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-002	Краны электрические консольные

#### Измеритель: кран

Кран передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность, т:

| 03-01-002-01 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-002-02 | 3.2 |
| 03-01-002-03 | 5 |

Кран стационарный, вылет до 4 м, грузоподъемность, т:

| 03-01-002-04 | 0.5 |
| --- | --- |
| 03-01-002-05 | 3.2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-002-01 | 03-01-002-02 | 03-01-002-03 | 03-01-002-04 | 03-01-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 239 | 262 | 436 | 211 | 251 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 73,94 | 81,88 | 120,22 | 67,29 | 79,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 13,19 | 16,24 | 45,34 | 8,74 | 14,28 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 4,72 | 5,3 | 5,63 | 4,59 | 5,3 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 2,69 | 4,65 | 8,7 | 1,75 | 4,38 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 2,69 | 4,65 | 8,7 | 1,75 | 4,38 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,49 | 0,69 | 2,59 | 0,22 | 0,56 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,36 | 0,5 | 1,91 | 0,15 | 0,4 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 3,93 | 4,19 | 5,06 | 3,78 | 4,14 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 50,11 | 50,11 | 50,11 | 50,11 | 50,11 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 50,11 | 50,11 | 50,11 | 50,11 | 50,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,17 | 1,64 | 6,2 | 0,51 | 1,33 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,39 | 0,55 | 2,07 | 0,17 | 0,44 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,00699 | 0,00715 | 0,0087 | 0,00677 | 0,00704 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 36,2 | 58,2 | 99,9 | 57,2 | 58,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 3,22 | 4,46 | 16,74 | 1,35 | 3,6 |

## РАЗДЕЛ 2. КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОСТОВЫЕ

### Таблица ГЭСНм 03-01-017	Краны мостовые электрические магнитные

#### Измеритель: кран

Кран с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет, м:

| 03-01-017-01 | 10-22.5 |
| --- | --- |
| 03-01-017-02 | 25.5 |
| 03-01-017-03 | 28.5 |
| 03-01-017-04 | 31.5 |

Кран с одним крюком, грузоподъемность 10 т, пролет, м:

| 03-01-017-05 | 10.5-22.5 |
| --- | --- |
| 03-01-017-06 | 25.5-31.5 |
| 03-01-017-07 | 34.5 |

Кран с одним крюком, грузоподъемность 16 т, пролет, м:

| 03-01-017-08 | 16.5 |
| --- | --- |
| 03-01-017-09 | 19.5 |
| 03-01-017-10 | 22.5-25.5 |
| 03-01-017-11 | 28.5-31.5 |
| 03-01-017-12 | 34.5 |

Кран с двумя крюками, грузоподъемность 16/3.2 т, пролет, м:

| 03-01-017-13 | 16.5-19.5 |
| --- | --- |
| 03-01-017-14 | 22.5 |
| 03-01-017-15 | 25.5 |
| 03-01-017-16 | 28.5-31.5 |
| 03-01-017-17 | 34.5 |

Кран с двумя крюками, грузоподъемность 20/5 т, пролет, м:

| 03-01-017-18 | 16.5 |
| --- | --- |
| 03-01-017-19 | 19.5 |
| 03-01-017-20 | 22.5-25.5 |
| 03-01-017-21 | 28.5 |
| 03-01-017-22 | 34.5 |

Кран копровый грузоподъемность 16 т, пролет, м:

| 03-01-017-23 | 10.5 |
| --- | --- |
| 03-01-017-24 | 22.5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-017-01 | 03-01-017-02 | 03-01-017-03 | 03-01-017-04 | 03-01-017-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 667 | 691 | 707 | 723 | 675 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 227,12 | 233,72 | 236,03 | 240,5 | 233,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 6,66 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 10,44 | 11,76 | 11,69 | 12,50 | 12,97 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 76,72 | 80,42 | 82,88 | 85,57 | 76,5 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 10,44 | 11,76 | 11,69 | 12,5 | 12,97 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 77,5 | 81,2 | 83,66 | 86,24 | 77,39 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,21 | 2,69 | 3,05 | 3,47 | 2,13 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,01 | 3,66 | 4,16 | 4,63 | 2,91 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,04923 | 0,04973 | 0,0501 | 0,0505 | 0,0492 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,98 | 8,5 | 9,63 | 10,7 | 6,75 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2,33 | 2,83 | 3,21 | 3,55 | 2,25 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 382 | 382 | 382 | 382 | 489 |
| 5 | Масса оборудования | т | 11,7-18,8 | 23 | 26 | 28,6 | 14,1-18,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-017-06 | 03-01-017-07 | 03-01-017-08 | 03-01-017-09 | 03-01-017-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 718 | 735 | 758 | 776 | 810 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 243,54 | 247,94 | 259,51 | 264,36 | 272,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 83,66 | 86,24 | 90,50 | 93,52 | 98,45 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 6,66 | 6,66 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 14,28 | 15,11 | 17,85 | 18,68 | 20,23 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 14,28 | 15,11 | 17,85 | 18,68 | 20,23 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 84,22 | 86,69 | 91,06 | 93,86 | 98,78 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,11 | 4,59 | 4,57 | 5,04 | 5,94 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,02 | 3,36 | 3,35 | 3,7 | 4,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,56 | 10,7 | 10,61 | 11,7 | 13,8 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2,19 | 3,55 | 3,54 | 3,9 | 4,59 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0501 | 0,0505 | 0,0504 | 0,0508 | 0,0515 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 489 | 489 | 646,5 | 646,5 | 646,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 20,3-25,8 | 28,7 | 28,7 | 31,6 | 34,3-37,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-017-11 | 03-01-017-12 | 03-01-017-13 | 03-01-017-14 | 03-01-017-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 873 | 960 | 840 | 859 | 877 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 286,82 | 299,29 | 280,13 | 284,75 | 289,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 108,64 | 119,84 | 104,16 | 106,96 | 109,76 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 7,94 | 7,94 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 22,02 | 22,73 | 20,83 | 21,66 | 22,49 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 22,02 | 22,73 | 20,83 | 21,66 | 22,49 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 108,98 | 119,84 | 104,38 | 107,18 | 109,98 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,72 | 8,13 | 5,21 | 5,73 | 6,22 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,66 | 5,96 | 3,82 | 4,2 | 4,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,9 | 18,9 | 12,1 | 13,3 | 14,4 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 5,97 | 6,29 | 4,03 | 4,43 | 4,81 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0529 | 0,0532 | 0,051 | 0,0513 | 0,0517 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 646.5 | 646.5 | 716 | 716 | 716 |
| 5 | Масса оборудования | т | 43,4-48,3 | 51 | 29,3-32,7 | 35,9 | 39 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-017-16 | 03-01-017-17 | 03-01-017-18 | 03-01-017-19 | 03-01-017-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 927 | 1015 | 834 | 857 | 893 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 300,1 | 313,98 | 276,18 | 282,12 | 289,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 117,6 | 129,92 | 103,71 | 107,3 | 113,12 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 8,34 | 8,34 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 23,8 | 24,51 | 19,04 | 20,11 | 20,83 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 23,8 | 24,51 | 19,04 | 20,11 | 20,83 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 117,6 | 129,92 | 103,71 | 107,3 | 113,12 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,69 | 8,13 | 4,86 | 5,50 | 6,54 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,64 | 5,96 | 3,56 | 4,03 | 4,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,9 | 18,9 | 11,3 | 12,7 | 15,2 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 5,95 | 6,3 | 3,76 | 4,25 | 5,06 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,05285 | 0,0532 | 0,0507 | 0,0512 | 0,052 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 716 | 716 | 848 | 848 | 848 |
| 5 | Масса оборудования | т | 44-48,3 | 51 | 30,5 | 34,5 | 37,5-41 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-017-21 | 03-01-017-22 | 03-01-017-23 | 03-01-017-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 924 | 1027 | 762 | 823 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 297,13 | 314,31 | 260,1 | 274,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 117,6 | 132,16 | 90,83 | 100,8 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 8,78 | 8,78 | 7,94 | 7,94 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 22,25 | 23,44 | 17,97 | 19,99 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 22,25 | 23,44 | 17,97 | 19,99 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 117,6 | 132,16 | 91,17 | 100,91 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,41 | 8,22 | 4,63 | 6,38 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,43 | 6,03 | 3,39 | 4,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,2 | 19,1 | 10,7 | 14,8 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 5,73 | 6,36 | 3,57 | 4,94 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0526 | 0,0533 | 0,0505 | 0,0518 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 848 | 848 | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 46,5 | 51,5 | 29 | 40 |

### Таблица ГЭСНм 0301-018	Краны мостовые электрические грейферные

#### Измеритель: кран

| 03-01-018-01 | Кран грейферный, грузоподъемность 2 т, пролет 7.5-22.5 м |
| --- | --- |

Кран грейферный, грузоподъемность 5 т, пролет, м:

| 03-01-018-02 | 10.5-28.5 |
| --- | --- |
| 03-01-018-03 | 31.5 |
| 03-01-018-04 | 34.5 |

Кран грейферный, грузоподъемность 10 т, пролет, м:

| 03-01-018-05 | 16.5-19.5 |
| --- | --- |
| 03-01-018-06 | 22.5 |
| 03-01-018-07 | 25.5-28.5 |
| 03-01-018-08 | 31.5-34.5 |
| 03-01-018-09 | 22.5 |
| 03-01-018-10 | 25.5 |

Кран грейферный, грузоподъемность 16 т, пролет, м:

| 03-01-018-11 | 28.5-31.5 |
| --- | --- |
| 03-01-018-12 | 34.5 |

Кран грейферный, грузоподъемность 20 т, пролет, м:

| 03-01-018-13 | 25.5 |
| --- | --- |
| 03-01-018-14 | 28.5-31.5 |
| 03-01-018-15 | 34.5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-018-01 | 03-01-018-02 | 03-01-018-03 | 03-01-018-04 | 03-01-018-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 617 | 700 | 711 | 730 | 811 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 210,33 | 236,61 | 237,61 | 242,35 | 268,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 69,44 | 82,21 | 84 | 86,91 | 100,58 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 4,99 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 6,66 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 6,41 | 12,26 | 11,9 | 12,73 | 17,97 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 6,41 | 12,26 | 11,9 | 12,73 | 17,97 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 70,3 | 82,88 | 84,78 | 87,58 | 101,14 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,48 | 3,92 | 4,27 | 4,77 | 6,22 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,49 | 2,87 | 3,12 | 3,49 | 4,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,719 | 9,1 | 9,91 | 11,08 | 14,4 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1,573 | 3,03 | 3,3 | 3,69 | 4,81 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 131,41 | 356 | 356 | 356 | 870 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0485 | 0,05 | 0,0502 | 0,0506 | 0,0517 |
| 5 | Масса оборудования | т | 8,2-12,8 | 15,3-24,6 | 26,8 | 29,9 | 33,2-39 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-018-06 | 03-01-018-07 | 03-01-018-08 | 03-01-018-09 | 03-01-018-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 822 | 866 | 976 | 884 | 990 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 271,19 | 280,42 | 298,82 | 292,32 | 306,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 102,14 | 109,31 | 124,32 | 111,78 | 126,56 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 6,66 | 6,63 | 6,63 | 7,94 | 7,94 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 18,45 | 19,4 | 20,94 | 23,09 | 22,85 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 18,45 | 19,4 | 20,94 | 23,09 | 22,85 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 102,7 | 109,87 | 124,32 | 112 | 126,56 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,51 | 7,82 | 8,78 | 7,62 | 8,27 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,77 | 5,73 | 6,44 | 5,58 | 6,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,1 | 18,14 | 20,4 | 17,7 | 19,2 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 5,03 | 6,05 | 6,8 | 5,9 | 6,4 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0519 | 0,053 | 0,0537 | 0,0528 | 0,0533 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 870 | 870 | 870 | - | - |
| 5 | Масса оборудовани | т | 40,7 | 43,7-48,9 | 52,9-55 | 47,7 | 51,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-018-11 | 03-01-018-12 | 03-01-018-13 | 03-01-018-14 | 03-01-018-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1039 | 1082 | 1023 | 1078 | 1123 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 318,79 | 322,58 | 318,95 | 332,55 | 335,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 133,28 | 143,36 | 131,04 | 138,88 | 148,96 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 7,94 | - | 8,51 | 8,51 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 7,94 | - | - | 8,51 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 25,35 | 22,49 | 26,18 | 28,8 | 25,7 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 25,35 | 22,49 | 26,18 | 28,8 | 25,7 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 134,4 | 143,36 | 131,04 | 138,88 | 148,96 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,88 | 11,76 | 8,87 | 10,58 | 12,54 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 7,25 | 8,62 | 6,51 | 7,76 | 9,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,9 | 27,3 | 20,6 | 24,6 | 29,2 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 7,64 | 9,09 | 6,86 | 8,2 | 9,72 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0545 | 0,056 | 0,0538 | 0,0551 | 0,0566 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 5 | Масса оборудования | т | 57-61,9 | 73,6 | 51-55,6 | 61,6-66,3 | 78,8 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-019	Краны мостовые электрические специальные магнитно-грейферные

#### Измеритель: кран

Кран магнитно-грейферный, грузоподъемность 5/5 т, пролет, м:

| 03-01-019-01 | 10.5-31.5 |
| --- | --- |
| 03-01-019-02 | 34.5 |

Кран магнитно-грейферный, грузоподъемность 16/3.2 т, пролет, м:

| 03-01-019-03 | 16.5-19.5 |
| --- | --- |
| 03-01-019-04 | 22.5 |
| 03-01-019-05 | 25.5-28.5 |
| 03-01-019-06 | 31.5-34.5 |
| 03-01-019-07 | Кран магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность 20/5 т, пролет 25.5-31.5 м |

Кран магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность 10/10 т, пролет, м:

| 03-01-019-08 | 16.5-22.5 |
| --- | --- |
| 03-01-019-09 | 25.5 |
| 3-303-01-10 | 28.5-34.5 |

Кран магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность 16/16 т, пролет, м:

| 3-303-01-11 | 22 |
| --- | --- |
| 3-303-01-12 | 26.0-30.0 |
| 3-303-01-13 | 34 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-019-01 | 03-01-019-02 | 03-01-019-03 | 03-01-019-04 | 03-01-019-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 786 | 802 | 854 | 871 | 899 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 259,01 | 261,07 | 283,14 | 287,56 | 299,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже техноло-гического оборудования 25 т | маш.-ч | 96,54 | 99,12 | 106,4 | 108,98 | 116,48 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 6,64 | 6,64 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 15,47 | 15,23 | 21,18 | 22,02 | 24,16 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 15,47 | 15,23 | 21,18 | 22,02 | 24,16 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 96,99 | 89,6 | 106,51 | 109,09 | 116,48 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,2 | 4,67 | 5,42 | 5,9 | 7,18 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,08 | 3,43 | 3,98 | 4,32 | 5,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,75 | 10,8 | 12,6 | 13,7 | 16,7 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 3,25 | 3,61 | 4,2 | 4,56 | 5,6 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0502 | 0,0505 | 0,0511 | 0,0515 | 0,0525 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 424,5 | 424,5 | 732,8 | 732,8 | 732,8 |
| 5 | Масса оборудования | т | 14,7-26,3 | 29,3 | 29-34 | 37 | 40-45 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-019-06 | 03-01-019-07 | 03-01-019-08 | 03-01-019-09 | 03-01-019-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1039 | 927 | 1289 | 1384 | 1444 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 317,54 | 302,57 | 442,61 | 462,39 | 472,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 132,16 | 116,48 | 155,68 | 178,08 | 184,8 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 8,34 | 8,78 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 25,11 | 25,23 | 27,49 | 26,3 | 27,97 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 25,11 | 25,23 | 27,49 | 26,3 | 27,97 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 133,28 | 116,48 | 153,44 | 174,72 | 181,44 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 19,84 | 19,84 | 19,84 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 19,84 | 19,84 | 19,84 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 218,08 | 218,08 | 218,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 198,36 | 198,36 | 198,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,53 | 7,19 | 7,95 | 8,43 | 10,34 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,27 | 5,28 | 5,82 | 6,18 | 7,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,8 | 16,7 | 18,4 | 19,6 | 24 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 6,6 | 5,56 | 6,15 | 6,53 | 8 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0535 | 0,0525 | 0,053 | 0,0534 | 0,0549 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 732,8 | 790 | 838 | 838 | 838 |
| 5 | Масса оборудования | т | 49-53,5 | 40,5-45 | 42,95-49,85 | 52,86 | 59,65-64,83 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-019-11 | 03-01-019-12 | 03-01-019-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1629 | 1933 | 1961 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 775,63 | 805,71 | 814,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 230,72 | 248,64 | 252 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 34,87 | 32,25 | 33,32 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 34,87 | 32,25 | 33,32 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 193,76 | 244,16 | 247,52 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 19,84 | 19,84 | 19,84 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 19,84 | 19,84 | 19,84 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 218,08 | 218,08 | 218,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 198,36 | 198,36 | 198,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16,58 | 17,92 | 18,26 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 12,21 | 13,1 | 13,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 38,5 | 41,5 | 42,2 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 12,8 | 20,2 | 20,6 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,05975 | 0,06073 | 0,06098 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 5 | Масса оборудования | т | 86,6 | 104-111,2 | 117,3 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-020	Краны мостовые электрические с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы

#### Измеритель: кран

Кран с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 5 т, пролет, м:

| 03-01-020-01 | 7.5-16.5 |
| --- | --- |
| 03-01-020-02 | 19.5-34.5 |

Кран с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 10т, пролет, м:

| 03-01-020-03 | 22.5 |
| --- | --- |
| 03-01-020-04 | 28.5 |
| 03-01-020-05 | 34.5 |

Кран с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 20т, пролет, м:

| 03-01-020-06 | 22 |
| --- | --- |
| 03-01-020-07 | 28 |
| 03-01-020-08 | 34 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-020-01 | 03-01-020-02 | 03-01-020-03 | 03-01-020-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 840 | 902 | 985 | 1129 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 285,97 | 299,67 | 326,75 | 350,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 96,66 | 105,06 | 119,84 | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | - | - | 138,88 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 5,63 | 5,63 | 6,66 | 6,66 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 10,2 | 12,61 | 17,73 | - |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | - | - | - | 19,87 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 10,2 | 12,61 | 17,73 | - |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | - | 19,87 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 97,33 | 105,62 | 119,84 | 138,88 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 148,48 | 148,48 | 148,48 | 148,48 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,79 | 4,73 | 6,1 | 8,13 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,05 | 3,47 | 4,48 | 5,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,48 | 8,5 | 14,2 | 18,9 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2,16 | 3,68 | 4,72 | 6,3 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0491 | 0,0506 | 0,0516 | 0,0532 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 390 | 390 | 647 | 647 |
| 5 | Масса оборудования | т | 13,4-17,5 | 19,2-29,6 | 38,3 | 51 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-020-05 | 03-01-020-06 | 03-01-020-07 | 03-01-020-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1169 | 1343 | 1403 | 1629 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 503,31 | 576,11 | 592,96 | 679,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 143,36 | 173,6 | 180,32 | 211,68 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 6,66 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 22,13 | 26,89 | 28,44 | 39,39 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 22,13 | 26,89 | 28,44 | 39,39 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 144,48 | 174,72 | 180,32 | 211,68 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 161,24 | 161,24 | 161,24 | 161,24 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 148,48 | 148,48 | 148,48 | 148,48 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,61 | 13,78 | 15,12 | 17,36 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 7,04 | 10,08 | 11,11 | 12,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,3 | 31,9 | 35,2 | 40,4 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 7,5 | 10,6 | 11,7 | 13,5 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0544 | 0,0575 | 0,0586 | 0,0604 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 647 | 1298 | 1298 | 1298 |
| 5 | Масса оборудования | т | 60,2 | 86 | 95 | 109 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-021	Краны мостовые электрические с гибким подвесом траверсы

#### Измеритель: кран

Кран с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 5 т, пролет, м:

| 03-01-021-01 | 7.5-10 |
| --- | --- |
| 03-01-021-02 | 13.5-22.5 |
| 03-01-021-03 | 25.5-31.5 |
| 03-01-021-04 | 34.5 |

Кран с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 10 т, пролет, м:

| 03-01-021-05 | 16.5 |
| --- | --- |
| 03-01-021-06 | 19.5-22.5 |
| 03-01-021-07 | 25.5-28.5 |
| 03-01-021-08 | 31.5-34.5 |

Кран с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 16 т, пролет, м:

| 03-01-021-09 | 16.5-19.5 |
| --- | --- |
| 03-01-021-10 | 22.5-25.5 |
| 03-01-021-11 | 28.5 |
| 03-01-021-12 | 31.5-34.5 |

Кран с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 20 т, пролет, м:

| 03-01-021-13 | 22.5-25.5 |
| --- | --- |
| 03-01-021-14 | 28.5 |
| 03-01-021-15 | 31.5-34.5 |

Кран с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т, пролет, м:

| 03-01-021-16 | 28 |
| --- | --- |
| 03-01-021-17 | 31 |
| 03-01-021-18 | 34 |

Кран с двумя тележками, грузоподъемность 5+5 т, пролет, м:

| 03-01-021-19 | 10.5-22.5 |
| --- | --- |
| 03-01-021-20 | 25.5-31.5 |

Кран с двумя тележками, грузоподъемность 10+10 т, пролет, м:

| 03-01-021-21 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-021-22 | 2 |

Кран с двумя тележками, грузоподъемность 20/5+20/5 т, пролет, м:

| 03-01-021-23 | 19.5 |
| --- | --- |
| 03-01-021-24 | 22.5 |
| 03-01-021-25 | 25.5 |
| 03-01-021-26 | 28.5-34.5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-021-01 | 03-01-021-02 | 03-01-021-03 | 03-01-021-04 | 03-01-021-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 699 | 753 | 819 | 835 | 852 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 233,57 | 249,08 | 268,64 | 271,92 | 281,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 87,81 | 99,34 | 114,24 | 116,48 | 117,6 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 6,64 |
| 021311 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.-ч | 8,33 | 10,14 | 12,26 | 12,73 | 16,18 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 8,33 | 10,14 | 12,26 | 12,73 | 16,18 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 88,59 | 100,13 | 114,24 | 117,6 | 118,72 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,83 | 2,71 | 3,7 | 3,95 | 4,54 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,34 | 1,98 | 2,71 | 2,9 | 3,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,25 | 6,28 | 8,58 | 9,17 | 10,5 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1,42 | 2,1 | 2,86 | 3,06 | 3,51 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0483 | 0,049 | 0,0498 | 0,05 | 0,0504 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 507 | 507 | 507 | 507 | 522 |
| 5 | Масса оборудования | т | 10,7-12,1 | 12,9-17,9 | 20,4-24,6 | 26,1 | 28,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-021-06 | 03-01-021-07 | 03-01-021-08 | 03-01-021-09 | 03-01-021-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 910 | 979 | 1034 | 929 | 983 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 299,28 | 315,4 | 329,63 | 308,5 | 321,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 131,04 | 145,6 | 159,04 | 132,16 | 144,48 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 7,94 | 7,94 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 18,09 | 18,8 | 19,16 | 21,18 | 21,42 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 18,09 | 18,8 | 19,16 | 21,18 | 21,42 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 131,04 | 146,72 | 159,04 | 132,16 | 144,48 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,5 | 6,55 | 7,66 | 5,66 | 6,62 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,03 | 4,8 | 5,62 | 4,16 | 4,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,8 | 15,21 | 17,8 | 13,1 | 15,3 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 4,25 | 5,07 | 5,93 | 4,38 | 5,12 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0512 | 0,052 | 0,0528 | 0,0513 | 0,052 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 522 | 522 | 522 | 664 | 664 |
| 5 | Масса оборудования | т | 32-34,5 | 37-42 | 45,5-48,1 | 32-35,5 | 38,5-41,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-021-11 | 03-01-021-12 | 03-01-021-13 | 03-01-021-14 | 03-01-021-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1041 | 1162 | 999 | 1056 | 1181 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 337,34 | 357,23 | 328,53 | 344,77 | 365,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 156,8 | 176,96 | 145,6 | 157,92 | 179,20 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 7,94 | 7,94 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 23,09 | 22,97 | 23,92 | 25,7 | 25,59 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 23,09 | 22,97 | 23,92 | 25,7 | 25,59 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 156,8 | 176,96 | 145,6 | 159,04 | 179,2 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,57 | 8,3 | 6,78 | 7,73 | 8,53 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,56 | 6,08 | 4,96 | 5,67 | 6,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,6 | 19,3 | 15,72 | 17,94 | 19,81 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 5,86 | 6,42 | 5,24 | 5,98 | 6,6 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0528 | 0,053 | 0,05214 | 0,05288 | 0,0535 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 664 | 664 | 679 | 679 | 679 |
| 5 | Масса оборудования | т | 47,5 | 51-52 | 39,5-42,5 | 48,5 | 51,5-53,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-021-16 | 03-01-021-17 | 03-01-021-18 | 03-01-021-19 | 03-01-021-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2305 | 2331 | 2354 | 948 | 1002 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1051,8 | 1063,11 | 1074,43 | 353,73 | 365,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 370,72 | 375,20 | 379,68 | - | - |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | - | 99,68 | 107,52 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 6,64 | 6,64 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 35,7 | 36,77 | 37,84 | - | - |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | - | - | - | 13,33 | 15,11 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 35,7 | 36,77 | 37,84 | - | - |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | - | - | - | 13,33 | 15,11 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 370,72 | 375,2 | 379,68 | 99,68 | 107,52 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 223,88 | 223,88 | 223,88 | 218,08 | 218,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 200,68 | 200,68 | 200,68 | 198,36 | 198,36 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 19,84 | 19,84 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 19,84 | 19,84 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 24,19 | 25,54 | 26,66 | 3,11 | 4,63 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 17,7 | 18,73 | 19,6 | 2,28 | 3,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 56,2 | 59,3 | 61,9 | 7,22 | 10,7 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 13,7 | 19,8 | 20,6 | 2,41 | 3,58 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0656 | 0,0667 | 0,0675 | 0,04931 | 0,0505 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,103 | 0,103 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 664 | 664 | 664 | 298,4 | 298,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 151 | 157 | 163 | 13-19,5 | 23,3-28,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-021-21 | 03-01-021-22 | 03-01-021-23 | 03-01-021-24 | 03-01-021-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1069 | 1115 | 1401 | 1507 | 1532 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 394,57 | 402,86 | 469,15 | 469,15 | 490,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | - | - | 154,56 | 173,6 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 115,36 | 122,08 | 154,56 | - | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 8,51 | 8,51 | - | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 23,21 | 23,21 | 23,21 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 23,92 | 24,63 | 33,32 | 33,32 | 34,51 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 23,92 | 24,63 | 33,32 | 33,32 | 34,51 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 115,36 | 123,2 | 153,44 | 168, | 172,48 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 218,08 | 218,08 | 218,08 | 218,08 | 218,08 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 19,84 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 19,84 | 19,84 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 198,36 | 198,36 | 198,36 | 198,36 | 198,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,89 | 7,19 | 7,52 | 8,23 | 9,11 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,32 | 5,28 | 5,51 | 6,04 | 6,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,7 | 16,7 | 17,4 | 19,1 | 21,14 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 4,6 | 5,56 | 5,81 | 6,37 | 7,05 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0515 | 0,0525 | 0,0527 | 0,0533 | 0,054 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 5 | Масса оборудования | т | 31-37 | 41-45 | 47,1 | 51,6 | 57,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-021-26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1606 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 501,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 187,04 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 23,21 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 33,32 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 33,32 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 187,04 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 218,08 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 19,84 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 19,84 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 198,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 8,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 27,9 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 9,3 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0562 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,103 |
| 5 | Масса оборудования | т | 63,1-75,2 |

## РАЗДЕЛ 3. КРАНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОСТОВЫЕ

### Таблица ГЭСНм 03-01-033	Краны мостовые электрические колодцевые

#### Измеритель: кран

Кран мостовой электрический колодцевый, грузоподъемность, т:

| 03-01-033-01 | 16/20, пролет до 24.5 м |
| --- | --- |
| 03-01-033-02 | 20/50, 32/50, 40/50, пролет до 34 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-033-01 | 03-01-033-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2553 | 4283 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 975,36 | 1600,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 59,02 | 102,82 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 59,02 | 102,82 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 237,44 | 368,48 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 421,12 | 634,67 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 21,56 | 317,33 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 160,08 | 320,16 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 232 | 480,24 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 11,65 | 20,94 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15,9 | 28,56 |
| 330700 | Молотки клепальные | маш.-ч | 85,03 | 153,12 |
| 261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 85,03 | 153,12 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 85,03 | 153,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0133 | 0,0238 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 38 | 68 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 11,4 | 20,4 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,372 | 0,67 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 1695 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 190 | 340 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-034	Краны мостовые для раздевания слитков (стрипперные)

#### Измеритель: кран

Кран мостовой для раздевания слитков, грузоподъемность, т:

| 03-01-034-01 | 20/50/20, пролет до 27 м |
| --- | --- |
| 03-01-034-02 | 32/80/20, 40/100/20, пролет до 27 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-034-01 | 03-01-034-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3269 | 4461 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1291,29 | 1773,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 104,13 | 172,55 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 104,13 | 172,55 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 340,48 | 420 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 303,52 | 380,24 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 303,52 | 380,24 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 110,9 | 273,76 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 77,72 | 174 |
| 330700 | Молотки клепальные | маш.-ч | 37,93 | 81,43 |
| 261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 37,93 | 81,43 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 37,93 | 81,43 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 18,82 | 28,67 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 25,65 | 39,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,166 | 0,354 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0213 | 0,0325 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 61 | 93 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 18,3 | 27,9 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,113 | 0,329 |
| 5 | Масса оборудования | т | 385 | 460 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-035	Краны мостовые электрические мульдозавалочные

#### Измеритель: кран

| 03-01-035-01 | Кран мостовой электрический мульдозавалочный, грузоподъемность 3.2+20 т, пролет 22 м |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-035-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1950 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 787,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021311 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.-ч | 53,67 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 53,67 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 202,74 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 546 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 182 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 121,8 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 81,55 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,51 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 7,71 |
| 330700 | Молотки клепальные | маш.-ч | 38,98 |
| 261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 38,98 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 38,98 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,017 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,171 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00875 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 25 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 7,5 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 1695 |
| 5 | Масса оборудования | т | 110-125 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-036	Краны мостовые напольно-крышечные

#### Измеритель: кран

Кран мостовой электрический напольно-крышечный, грузоподъемность, т:

| 03-01-036-01 | 36, пролет 13.52 м |
| --- | --- |
| 03-01-036-02 | 40, пролет 4.86 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-036-01 | 03-01-036-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 880 | 666 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 136,62 | 87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021311 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.-ч | 16,18 | 8,6 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 16,18 | 8,6 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 27,03 | 22,13 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 62,48 | 38,79 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 22,74 | 16,01 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 11,51 | 7,16 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,49 | 16,02 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,92 | 1,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 8 | 8 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,008 | 0,008 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,004 | 0,003 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0158 | 0,0207 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,5 | 4,9 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2,85 | 1,47 |
| 5 | Масса оборудования | т | 47,5 | 24,5 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-037	Краны мостовые электрические ковочные

#### Измеритель: кран

Кран мостовой электрический ковочный, грузоподъемность, т:

| 03-01-037-01 | 80+32, пролет 27,5 м |
| --- | --- |
| 03-01-037-02 | 150+50, пролет 28 м |
| 03-01-037-03 | 250+75, пролет 28 м |
| 03-01-037-04 | 320+100+20, пролет 26 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-037-01 | 03-01-037-02 | 03-01-037-03 | 03-01-037-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2444 | 3892 | 4683 | 5976 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 923,85 | 1537,35 | 1849,46 | 2381,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 63,31 | 149,94 | 204,68 | 279,65 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 63,31 | 149,94 | 204,68 | 279,65 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 253,12 | 389,76 | 452,48 | 566,72 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 619,92 | 971,02 | 1117,2 | 1390,2 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 206,64 | 323,68 | 372,4 | 463,4 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 104,86 | 153,82 | 177,48 | 251,72 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 71,69 | 104,28 | 121,8 | 169,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,41 | 30,51 | 37,93 | 51,97 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 9,12 | 22,39 | 27,84 | 38,05 |
| 330700 | Молотки клепальные | маш.-ч | 36,89 | 53,82 | 62,64 | 82,36 |
| 261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 36,89 | 53,82 | 62,64 | 82,36 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 36,89 | 53,82 | 62,64 | 82,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,013 | 0,02 | 0,022 | 0,039 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,05 | 0,236 | 0,274 | 0,361 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,01 | 0,0245 | 0,0305 | 0,0418 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 28,6 | 70 | 87,2 | 119 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 8,58 | 21 | 26,2 | 35,8 |
| 5 | Масса оборудования | т | 143 | 350 | 436 | 597 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-038	Краны мостовые закалочные

#### Измеритель: кран

| 03-01-038-01 | Кран закалочный, грузоподъемность 150/30 т, пролет 27 м |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-038-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2354 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 842,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 73,3 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 73,3 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 218,4 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 576,24 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 192,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 74,82 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 52,55 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 19,14 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 14,04 |
| 330700 | Молотки клепальные | маш.-ч | 29,12 |
| 261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 29,12 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 29,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,018 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,127 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0154 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 44 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 13,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 220 |

## РАЗДЕЛ 4. КРАНЫ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ

### Таблица ГЭСНм 03-01-052	Перегружатели мостовые электрические грейферные

#### Измеритель: кран

| 03-01-052-01 | Кран-перегружатель грейферный, грузоподъемность 40 т, пролет 76.2 м |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-052-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23738 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6397,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 467,67 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 230,86 |
| 021403 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 2607,05 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 1057,28 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 207,1 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 78,92 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3885,28 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 534,91 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 290 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 911,68 |
| 031003 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч | 80,94 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 1166,22 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 34,1 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 37,58 |
| 330700 | Молотки клепальные | маш.-ч | 40,95 |
| 261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 40,95 |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 40,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 4,641 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5083 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1414 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 458 |
| 201-0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 126 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 774 |
| 106-0006 | Костыли сечением 12х12 мм из стали кипящих марок | т | 1,295 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,175 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 24 |
| 101-1801 | Угловая неравнополочная сталь полуспокойная 18пс, шириной большей полки 63-160 мм | т | 15,7 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 12,5 |
| 101-2229 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 28 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 22,4 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 1,28 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1150 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-053	Перегружатели контейнерные

#### Измеритель: шт.

| 03-01-053-01 | Перегружатель козловой контейнерный, грузоподъемность 30.5 т, колея 37 м |
| --- | --- |
| 03-01-053-02 | Перегружатель причальный, грузоподъемность 30.5 т, колея 15.3 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-053-01 | 03-01-053-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6937 | 9340 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2076,06 | 4744,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 53,96 | 86 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 314,16 | 500,75 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 1018 | 1071,6 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 79,8 | 429,78 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 45,65 | 80,3 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 45,65 | 80,3 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 57,77 | 87,2 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 8,09 | 8,09 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 124,26 | 699,96 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 192,56 | 99,53 |
| 330303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 13,69 | 13,69 |
| 210508 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 300 т | маш.-ч | - | 171,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 305 | 458 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 983 | 1470 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 9,9 | 10,83 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | 0,5 | 0,163 |
| 101-1899 | Сталь угловая неравнополочная спокойная Ст3пс, шириной полок 63-80 мм | т | 0,64 | 0,208 |
| 101-1734 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3пс толщиной 13-20 мм | т | 0,2 | 0,065 |
| 537-0146 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 12,7 | - |
| 537-0149 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19.5 мм | 10 м | 30,7 | - |
| 537-0142 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11.5 мм | 10 м | 40 | 40 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 4,66 | - |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,126 | - |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 30 | 28,8 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 87,3 | 104 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 5,73 | 2 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,315 | 0,477 |
| 537-0151 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | - | 264,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 412 | 614 |

## РАЗДЕЛ 5. КРАНЫ ПОРТАЛЬНЫЕ

### Таблица ГЭСНм 03-01-065	Краны портальные электрические полноповоротные

#### Измеритель: кран

Кран портальный электрический полноповоротный грейферный со стрелой, колея портала 10.5 м, грузоподъемность, т:

| 03-01-065-01 | 5 |
| --- | --- |
| 03-01-065-02 | 10/12.5 |
| 03-01-065-03 | 16 |
| 03-01-065-04 | 32/16 |
| 03-01-065-05 | 80/50/10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-065-01 | 03-01-065-02 | 03-01-065-03 | 03-01-065-04 | 03-01-065-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1308 | 1891 | 2048 | 2193 | 4720 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 570,17 | 1037,3 | 1114,55 | 1098,05 | 3641,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 33,68 | 54,94 | 68,56 | 69,65 | 87,2 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | - | - | - | - | 846,72 |
| 021702 | Краны портально-стреловые 16 т | маш.-ч | 170,17 | 257,04 | 266,56 | 261,8 | - |
| 210507 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т | маш.-ч | 37,58 | 77,84 | 82,71 | 81,2 | - |
| 210508 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 300 т | маш.-ч | - | - | - | - | 147,32 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 26,38 | 36,95 | 53,19 | 55,48 | 87,42 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 8,91 | 21,45 | 17,93 | 16,28 | 60,17 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 8,91 | 21,45 | 17,93 | 16,28 | 60,17 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 30,39 | 44,2 | 46,63 | 45,24 | 92,92 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 2,17 | - | - | 5,57 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 153,51 | 196,35 | 230,86 | 259,42 | 783,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 74 | 91 | 111 | 91 | 240 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,28 | - | - | - | 0,2 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 0,21 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 2,9 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 98 | 114 | 169 | 129 | 14,5 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,09 | 0,129 | 0,135 | 0,152 | 0,376 |
| 537-0142 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11.5 мм | 10 м | 20 | 40 | 40 | 30 | 20 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 59 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 36 | 42 | 42 | 42 | 40 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 574 | 1100 | 1453 | - | - |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | - | - | - | - | 11,2 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | - | - | - | - | 0,0046 |
| 537-0151 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | - | - | - | - | 40 |
| 5 | Масса оборудования | т | 100 | 189 | 224 | 225 | 535 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-066	Передвижение кранов портальных без разворота тележек

#### Измеритель: 100 м

Передвижение по временному пути крана портального, грузоподъемность, т:

| 03-01-066-01 | 5 |
| --- | --- |
| 03-01-066-02 | 5/6/10/12.5 |
| 03-01-066-03 | 32/16/20/32 |
| 03-01-066-04 | 16/32/40 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-066-01 | 03-01-066-02 | 03-01-066-03 | 03-01-066-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 57 | 108 | 134 | 154 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,02 | 14,63 | 16,95 | 36,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 9,02 | 14,63 | 15,95 | 36,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 537-0151 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 5 | Масса оборудования | т | 100 | 200 | 250 | 400 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-067	Передвижение кранов портальных с разворотом тележек

#### Измеритель: 100 м

Передвижение по временному пути крана портального, грузоподъемность, т:

| 03-01-067-01 | 5 |
| --- | --- |
| 03-01-067-02 | 10/20 |
| 03-01-067-03 | 16/20/32 |
| 03-01-067-04 | 16/20/40 |
| 03-01-067-05 | 5/6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-067-01 | 03-01-067-02 | 03-01-067-03 | 03-01-067-04 | 03-01-067-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 219 | 280 | 317 | 353 | 245 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,76 | 27,73 | 32,3 | 58,36 | 24,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 9,74 | 13,1 | 16,35 | 21,73 | 10,08 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 9,02 | 14,63 | 15,95 | 36,63 | 14,63 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 48,61 | 48,61 | 48,61 | 48,61 | 48,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т | м | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 537-0151 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Масса оборудования | т | 100 | 189 | 238 | 387 | 135 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-068	Краны портальные иностранных фирм

#### Измеритель: кран

| 03-01-068-01 | Кран портальный крюковой со стрелой, грузоподъемность 3.2 т |
| --- | --- |
| 03-01-068-02 | Кран портальный грейферный со стрелой, грузоподъемность 5/6 т |

Кран портальный грейферный со стрелой, грузоподъемность, т:

| 03-01-068-03 | 10/20 |
| --- | --- |
| 03-01-068-04 | 16/20/32 |
| 03-01-068-05 | 16/32/40 |

Кран портальный крюковой со стрелой грузоподъемность, т:

| 03-01-068-06 | 5/12/30 |
| --- | --- |
| 03-01-068-07 | 12/30 |
| 03-01-068-08 | 16/30/100 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-068-01 | 03-01-068-02 | 03-01-068-03 | 03-01-068-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1075 | 1487 | 1965 | 2278 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 325,98 | 684,62 | 1005,95 | 1234,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 24,53 | 41,97 | 22,02 | 26,92 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 22,02 | 26,92 |
| 021702 | Краны портально-стреловые 16 т | маш.-ч | 155,89 | 182,07 | 236,81 | 264,18 |
| 210507 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т | маш.-ч | 11,37 | 48,14 | 79,23 | 101,15 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 10,18 | 15,51 | 27,72 | 33,33 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 10,18 | 15,51 | 27,72 | 33,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 16,46 | 29,21 | 20,27 | 24,96 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 27,96 | 30,74 | 43,27 | 48,95 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 153,51 | 130,9 | 230,86 | 230,86 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | - | 3,21 | 3,38 | 3,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 24 | 94 | 31 | 32 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,12 | 0,16 | - | - |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 3 | 0,76 | 7,42 | 8,85 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 53 | 94 | 70 | 77 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,015 | 0,005 | 0,035 | 0,037 |
| 537-0142 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11.5 мм | 10 м | 20 | 40 | 30 | 30 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 36 | 96 | 36 | 36 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 8 | 32 | 8 | 8 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,09 | 0,0918 | 0,135 | 0,135 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 343 | 780 | 1504 | 5797 |
| 5 | Масса оборудования | т | 76 | 135 | 189 | 238 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-068-05 | 03-01-068-06 | 03-01-068-07 | 03-01-068-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2768 | 2894 | 2248 | 7000 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4,3 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2037,34 | 1419,86 | 1365,89 | 5049,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 58,86 | 104,42 | 7,63 | 257,24 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 367,36 | - | 247,52 | - |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | - | - | - | 761,6 |
| 210507 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т | маш.-ч | 135,72 | 106,84 | 95,7 | - |
| 210508 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 300 т | маш.-ч | - | - | - | 237,8 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 36,52 | 8,49 | 39,49 | 81,51 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 36,52 | 8,49 | 39,49 | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 81,51 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 59,3 | 92,11 | 7,32 | 257,24 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 62,18 | 54,29 | 50,81 | 131,08 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 4,76 | 3,69 | 5,43 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 177,31 | 230,86 | 381,99 | 1169,77 |
| 021702 | Краны портально-стреловые 16 т | маш.-ч | - | 305,83 | - | 183,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 64 | 40 | 27 | 69 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100,125мм П сорта | м3 | 8,42 | 13,5 | 6,8 | 4,77 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 65 | 109 | 53 | 143 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,037 | 0,02 | 0,017 | 0,04 |
| 537-0142 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11.5 мм | 10 м | 80 | - | 60 | 60 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 42 | 36 | 42 | 40 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 10 | 8 | 10 | 59 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,1242 | 0,135 | 0,213 | 0,624 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | - | - | - | 0,157 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | - | - | - | 2,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 387 | 266 | 268 | 1387 |

## РАЗДЕЛ 6. ЛЕБЕДКИ

### Таблица ГЭСНм 03-01-080	Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути

#### Измеритель: шт.

| 03-01-080 | Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути грузоподъемность 1 т |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-080-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 42,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,51 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,51 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 10,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 2 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,006 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5,25 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,84 |

## РАЗДЕЛ 7. КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ДВУХБАЛОЧНЫЕ МНОГОПРОЛЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

### Таблица ГЭСНм 03-01-091	Краны подвесные многопролетные электрические

#### Измеритель: т

Кран с одной неповоротной тележкой, ширина колеи 3 м, пролет 45 м, грузоподъемность:

| 03-01-091-01 | 20/5 т |
| --- | --- |
| 03-01-091-02 | 63/10 т |
| 03-01-091-03 | Кран с двумя тележками, ширина колеи 3 м, грузоподъемность 20/5+20 т, пролет 45 м |
| 03-01-091-04 | Кран с одной поворотной тележкой, ширина колеи 3 м пролет 59 м, грузоподъемность 8.8 т |
| 03-01-091-05 | Кран с одной поворотной тележкой, ширина колеи 6 м пролет 57 м, грузоподъемность 20/20 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-091-01 | 03-01-091-02 | 03-01-091-03 | 03-01-091-04 | 03-01-091-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 48,5 | 37,1 | 50,5 | 49,3 | 41,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,45 | 10,78 | 15,5 | 14,32 | 12,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 4,87 | 4,48 | 6,8 | 6,92 | 6,05 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 1,38 | 1,48 | 1,55 | 0,41 | 0,27 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,33 | 0,34 | 0,35 | - | 0,31 |
| 400132 | Полуприцепы-тяжеловозы 60 т | маш.-ч | - | - | - | 0,07 | - |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 3,3 | 3,37 | 4,68 | 5,31 | 4,48 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,75 | 1,12 | 1,43 | 1,27 | 1,25 |
| 010412 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 0,07 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,18 | 0,16 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,18 | 0,16 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00239 | 0,00155 | 0,00207 | 0,00224 | 0,00256 |
| 201-0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,01 | 0,009 | 0,014 | 0,021 | 0,016 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | 0,007 | 0,004 | 0,005 | 0,024 | 0,018 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 38,7 | 72,7 | 39,2 | 23,9 | 21 |
| 5 | Масса оборудования | т | 41,4 | 70 | 53 | 67 | 76,3 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-092	Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками

#### Измеритель: т

| 03-01-092-01 | Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками, грузоподъемность 12.5 + 12.5 т, пролет 54 м |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-092-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 63,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 7,72 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 0,01 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,66 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,32 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,94 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 6,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,18 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,18 |
| 201-0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,03 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | 0,03 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,002 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 40,7 |
| 5 | Масса оборудования | т | 51,1 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-093	Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой

#### Измеритель: т

Кран с двумя неповоротными тележками, пролет 93 м, грузоподъемность, т :

| 03-01-093-01 | 20+20 |
| --- | --- |
| 03-01-093-02 | 50+50 |

Кран с двумя поворотными тележками, пролетом 57 м, грузоподъемность, т:

| 03-01-093-03 | 12.5/12.5+12.5/12.5 |
| --- | --- |
| 03-01-093-04 | 20/20+20/20 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-093-01 | 03-01-093-02 | 03-01-093-03 | 03-01-093-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 41,5 | 40,3 | 53,8 | 49,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,21 | 11,76 | 20,93 | 18,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 5,71 | 5,53 | 10,19 | 9,23 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,47 | 0,38 | 0,46 | 0,42 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,75 | 1,03 | 0,52 | 0,55 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 4,41 | 4,01 | 8,85 | 7,97 |
| 400132 | Полуприцепы-тяжеловозы 60 т | маш.-ч | - | - | 0,08 | 0,08 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 0,08 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,11 | 0,102 | 0,13 | 0,12 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,11 | 0,102 | 0,13 | 0,12 |
| 201-0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0,02 | 0,02 | 0,016 | 0,01 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | 0,02 | 0,023 | 0,018 | 0,02 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00192 | 0,00179 | 0,00103 | 0,00118 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 45,3 | 43,5 | 23,1 | 21,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 112,3 | 117,3 | 90 | 97,1 |

## РАЗДЕЛ 8. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ И СТЕЛЛАЖИ

### Таблица ГЭСНм 03-01-105	Краны-штабелеры

#### Измеритель: т

Кран-штабелер электрический, опорный, мостовой, управляемый с пола или из кабины, с телескопической колонной, грузоподъемность, т :

| 03-01-105-01 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-105-02 | 2 |
| 03-01-105-03 | 3 |

Кран-штабелер автоматический, стеллажный, грузоподъемность, т:

| 03-01-105-04 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-105-05 | 5, для длинномерных грузов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-105-01 | 03-01-105-02 | 03-01-105-03 | 03-01-105-04 | 03-01-105-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 110 | 27,9 | 25,1 | 35,6 | 24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,62 | 5,57 | 6,37 | 8,03 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 13,94 | 2,56 | - | 3,67 | - |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 4,08 | - | 2,6 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 10,11 | 2,58 | 1,88 | 3,76 | 0,64 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,57 | 0,43 | 0,41 | 0,6 | 0,46 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 6,93 | 1,1 | 0,67 | 1,5 | 0,62 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 0,14 | 0,14 | - | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 0.081 | - | - | - | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 6,32 | 9,17 | 12,37 | 9,98 | 9,59 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | 0,0001 | 0,0001 | - | 0,00013 |
| 537-0147 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16.5 мм | 10 м | - | - | - | - | 0,006 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,95 | 22,9 | 41,9 | 5,95 | 25,2 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-106	Стеллажи

#### Измеритель: т

Стеллаж консольный для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность, т:

| 03-01-106-01 | 1 - одно- и двухсторонний |
| --- | --- |
| 03-01-106-02 | 5 - двухсторонний |
| 03-01-106-03 | 5 - односторонний |

Стеллаж ячеистый для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность, т:

| 03-01-106-04 | 1 - одно- и двухсторонний |
| --- | --- |
| 03-01-106-05 | 8 - эстакадный |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-106-01 | 03-01-106-02 | 03-01-106-03 | 03-01-106-04 | 03-01-106-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13,8 | 21,8 | 10,2 | 24,3 | 28,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,31 | 3,72 | 3,63 | 9,23 | 13,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 1,47 | 1,98 | 1,22 | 1,29 | 0,74 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 1,49 | 1,38 | 1,66 | 7,33 | 11,33 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,48 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,3 | 5,21 | 1,69 | 0,41 | 1,64 |
| 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | - | 0,75 | 0,39 | 0,26 | 0,91 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00138 | 0,00431 | 0,00154 | 0,00019 | 0,00036 |
| 113-0273 | Эпоксидный клей | т | 0,00061 | 0,00106 | 0,00055 | 0,00044 | 0,00157 |
| 5 | Масса оборудования | т | 245 | 31,4 | 302 | 98 | 6 |

## РАЗДЕЛ 9. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ГУСТАЯ СМАЗКА КРАНОВ

### Таблица ГЭСНм 03-01-117	Краны мостовые электрические

#### Измеритель: кран

Краны мостовые электрические общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность, т:

| 03-01-117-01 | 80/20; 100/20; 125/20 |
| --- | --- |
| 03-01-117-02 | 160/32; 200/32 |
| 03-01-117-03 | 250/32 |
| 03-01-117-04 | Кран магнитно-грейферный, грузоподъемность 16/16 т |
| 03-01-117-05 | Кран с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т |
| 03-01-117-06 | Кран с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 20 т |

Кран литейный грузоподъемность, т:

| 03-01-117-07 | 100+20 |
| --- | --- |
| 03-01-117-08 | 180+63/20 |
| 03-01-117-09 | 225+63/20 |
| 03-01-117-10 | 280+100/20 |
| 03-01-117-11 | 320+100/20 |
| 03-01-117-12 | Кран колодцевый, грузоподъемность 20/50 т |
| 03-01-117-13 | Кран для раздевания слитков (стрипперный кран), грузоподъемность 250+50/20 т |
| 03-01-117-14 | Кран мульдозавалочный, грузоподъемность 5+20 т |
| 03-01-117-15 | Кран ковочный, грузоподъемность 80+32 т |
| 03-01-117-16 | Кран напольно-крышечный, грузоподъемность 36 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-117-01 | 03-01-117-02 | 03-01-117-03 | 03-01-117-04 | 03-01-117-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 316 | 422 | 481 | 202 | 271 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 141,01 | 177,58 | 194,83 | 109,75 | 121,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 52,08 | - |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 64,85 | 80,98 | 88,93 | - | 56,56 |
| 021311 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.-ч | 0,45 | 0,51 | 0,54 | 0,42 | 0,39 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 0,45 | 0,51 | 0,54 | 0,42 | 0,39 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 64,85 | 80,98 | 88,93 | 52,08 | 56,56 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 10,32 | 14,5 | 15,78 | 4,67 | 7,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-117-06 | 03-01-117-07 | 03-01-117-08 | 03-01-117-09 | 03-01-117-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 188 | 626 | 624 | 696 | 811 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 105,74 | 261,5 | 262,5 | 285 | 325,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 50,4 | - | - | - | - |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | - | 120,96 | 120,96 | 131,04 | 148,96 |
| 021311 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.-ч | 0,4 | 0,57 | 0,6 | 0,61 | 0,64 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 0,4 | 0,57 | 0,6 | 0,61 | 0,64 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 50,4 | 120,96 | 120,96 | 131,04 | 148,96 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 4,06 | 18,33 | 19,26 | 21,58 | 25,98 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-117-11 | 03-01-117-12 | 03-01-117-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 899 | 607 | 764 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 351,75 | 214,58 | 309,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 161,28 | 92,62 | 140 |
| 021311 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.-ч | 0,67 | 0,84 | 0,75 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 0,67 | 0,84 | 0,75 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 161,28 | 92,62 | 140 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 27,72 | 27,49 | 27,72 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-117-14 | 03-01-117-15 | 03-01-117-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 319 | 318 | 82,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 158,53 | 130,55 | 50,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | 24,53 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 73,25 | 61,6 | - |
| 021311 | Краны на железнодорожном ходу 10 т | маш.-ч | 0,46 | 0,44 | 0,36 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 0,46 | 0,44 | 0,36 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 73,25 | 61,6 | 24,53 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 11,02 | 6,38 | 1,01 |

## РАЗДЕЛ 10. ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

### Таблица ГЭСНм 03-01-127	Тали ручные стационарные и передвижные

#### Измеритель: 10 шт.

Таль стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема, м:

| 03-01-127-01 | 3 |
| --- | --- |
| 03-01-127-02 | 6 |
| 03-01-127-03 | 9 |
| 03-01-127-04 | 12 |

Таль стационарная, грузоподъемность 5 т, высота подъема, м:

| 03-01-127-05 | 3 |
| --- | --- |
| 03-01-127-06 | 6 |
| 03-01-127-07 | 9 |
| 03-01-127-08 | 12 |

Таль стационарная, грузоподъемность 8 т, высота подъема, м:

| 03-01-127-09 | 3 |
| --- | --- |
| 03-01-127-10 | 6 |
| 03-01-127-11 | 9 |
| 03-01-127-12 | 12 |

Таль передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема, м:

| 03-01-127-13 | 3 |
| --- | --- |
| 03-01-127-14 | 6 |
| 03-01-127-15 | 9 |
| 03-01-127-16 | 12 |

Таль передвижная, грузоподъемность 5 т, высота подъема, м:

| 03-01-127-17 | 3 |
| --- | --- |
| 03-01-127-18 | 6 |
| 03-01-127-19 | 9 |
| 03-01-127-20 | 12 |

Таль передвижная, грузоподъемность 8 т, высота подъема, м:

| 03-01-127-21 | 3 |
| --- | --- |
| 03-01-127-22 | 6 |
| 03-01-127-23 | 9 |
| 03-01-127-24 | 12 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-127-01 | 03-01-127-02 | 03-01-127-03 | 03-01-127-04 | 03-01-127-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 54,5 | 79,3 | 102 | 120 | 58,9 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел,-ч | 0,7 | 4,7 | 5,45 | 8,05 | 1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,35 | 0,45 | 0,6 | 1,84 | 0,5 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | - | 3,8 | 4,25 | 4,71 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,45 | 0,6 | 1,84 | 0,5 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 0,06 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-127-06 | 03-01-127-07 | 03-01-127-08 | 03-01-127-09 | 03-01-127-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 82,3 | 104 | 125 | 67,6 | 94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,92 | 7,65 | 8,51 | 3,44 | 8,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,04 | 1,14 | 1,34 | 1,94 | 2,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,75 | 0,81 | 0,9 | 1,50 | 1,5 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 5,13 | 5,7 | 6,27 | 3,19 | 5,39 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 0,12 | 0,141 | 0,166 | 0,3 | 0,18 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-127-11 | 03-01-127-12 | 03-01-127-13 | 03-01-127-14 | 03-01-127-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 118 | 134 | 105 | 134 | 161 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,11 | 11,46 | 20,28 | 24,26 | 25,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,31 | 2,66 | 0,4 | 0,56 | 1 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,64 | 1,85 | 0,4 | 0,56 | 0,7 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 6,16 | 6,95 | 19,38 | 23,14 | 23,63 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 0,281 | 0,337 | 0,075 | 0,1 | 0,125 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-127-16 | 03-01-127-17 | 03-01-127-18 | 03-01-127-19 | 03-01-127-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 190 | 114 | 138 | 157 | 197 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,15 | 21,21 | 15,36 | 27,73 | 28,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,21 | 1,08 | 1,32 | 1,56 | 1,8 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,85 | 0,75 | 0,93 | 1,09 | 1,25 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 24,09 | 19,38 | 13,11 | 25,08 | 25,65 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 0,15 | 0,137 | 0,167 | 0,197 | 0,227 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-127-21 | 03-01-127-22 | 03-01-127-23 | 03-01-127-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 119 | 153 | 185 | 215 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,17 | 29,33 | 30,55 | 32,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,23 | 2,69 | 3,00 | 3,66 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,56 | 1,87 | 2,01 | 3 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 19,38 | 24,77 | 25,54 | 26,33 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,48 |

### Таблица ГЭСНм 03-01-128	Тали электрические

#### Измеритель: 10 шт.

Таль канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема, м:

| 03-01-128-01 | 6 |
| --- | --- |
| 03-01-128-02 | 18 |

Таль канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема, м:

| 03-01-128-03 | 6 |
| --- | --- |
| 03-01-128-04 | 18 |
| 03-01-128-05 | 24 |
| 03-01-128-06 | 36 |

Таль канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема, м:

| 03-01-128-07 | 6 |
| --- | --- |
| 03-01-128-08 | 18 |
| 03-01-128-09 | 24 |
| 03-01-128-10 | 36 |

Таль канатная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема, м:

| 03-01-128-11 | 6 |
| --- | --- |
| 03-01-128-12 | 18 |
| 03-01-128-13 | 24 |
| 03-01-128-14 | 36 |

Таль канатная, грузоподъемность 5 т, высота подъема, м:

| 03-01-128-15 | 6 |
| --- | --- |
| 03-01-128-16 | 18 |
| 03-01-128-17 | 24 |
| 03-01-128-18 | 36 |

Таль канатная, грузоподъемностью 10 т, высота подъема, м:

| 03-01-128-19 | 18 |
| --- | --- |
| 03-01-128-20 | 24 |
| 03-01-128-21 | 36 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-128-01 | 03-01-128-02 | 03-01-128-03 | 03-01-128-04 | 03-01-128-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 273 | 338 | 272 | 348 | 349 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 1,3 | 1,96 | 2,7 | 10,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,5 | 0,65 | 0,98 | 1,35 | 8,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,65 | 0,98 | 1,35 | 2,01 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 58 | 64,84 | 58 | 65,19 | 67,05 |
| 134001 | Рельсосверлилки | маш.-ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 0,093 | 0,126 | 0,125 | 0,245 | 0,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-128-06 | 03-01-128-07 | 03-01-128-08 | 03-01-128-09 | 03-01-128-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 371 | 284 | 349 | 349 | 381 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,67 | 3,12 | 3,82 | 10,34 | 14,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9,16 | 1,56 | 1,91 | 8,33 | 10,79 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,51 | 1,56 | 1,91 | 2,01 | 3,82 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 70,64 | 59,8 | 67,05 | 67,05 | 74,24 |
| 134001 | Рельсосверлилки | маш.-ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 0,43 | 0,29 | 0,36 | 0,4 | 0,609 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-128-11 | 03-01-128-12 | 03-01-128-13 | 03-01-128-14 | 03-01-128-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 295 | 359 | 370 | 382 | 310 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,02 | 6,1 | 13,59 | 14,28 | 8,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологичес-кого оборудования 10 т | маш.-ч | 2,51 | 3,05 | 10,14 | 10,46 | 4,03 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,51 | 3,05 | 3,49 | 3,82 | 4,03 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 61,6 | 72,27 | 70,76 | 74,24 | 64,84 |
| 134001 | Рельсосверлилки | маш.-ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,74 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-128-16 | 03-01-128-17 | 03-01-128-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 382 | 392 | 469 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,94 | 17,55 | 22,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,47 | 12,32 | 15,15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,47 | 5,23 | 7,3 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 77,02 | 75,05 | 83,98 |
| 134001 | Рельсосверлилки | маш.-ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 0,856 | 0,98 | 1,37 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-128-19 | 03-01-128-20 | 03-01-128-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 480 | 480 | 501 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,36 | 28,67 | 31,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 17,88 | 18,64 | 20,38 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 9,48 | 10,03 | 11,55 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 89,44 | 91,29 | 94,19 |
| 134001 | Рельсосверлилки | маш.-ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 1,7 | 1,8 | 2,1 |

## РАЗДЕЛ 11. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ

### Таблица ГЭСНм 03-01-138	Краны козловые

#### Измеритель: кран

| 03-01-138-01 | Кран козловой КК-12.5-16-10 |
| --- | --- |
| 03-01-138-02 | Кран козловой КК-32/8-32-10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01-138-01 | 03-01-138-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1236 | 1611 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 226,44 | 330,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 65,4 | 119,9 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 132,16 | 169,12 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 14,72 | 27,69 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,41 | 24,85 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 7,14 | 12,2 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,22 | 9,18 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 52,10 | 56,68 |
| 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3 | маш.-ч | 7,08 | 7,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 19 | 19 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 3 | 3 |
| 101-1783 | Швеллеры сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 0,5 | 0,726 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | 0,584 | 1,21 |
| 101-2217 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,158 | 0,019 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0508 | 0,0911 |
| 101-2224 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 14,5 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 0,03 | 0,02 |
| 101-2229 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 28 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | - | 0,22 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,08 | 0,21 |
| 537-0142 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11.5 мм | 10 м | 1,4 | - |
| 537-0151 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 19,7 | 18,1 |
| 537-0153 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25.5 мм | 10 м | 4,5 | 4,5 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,87 | 1,15 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,0003 | 0,0005 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 31,4 | 51,8 |
| 5 | Масса оборудования | т | 34 | 66 |

# ОТДЕЛ 02. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Вводные указания

###### 1. Сметные нормы настоящего отдела определены исходя из следующей комплектности оборудования:

###### а) для конвейеров ленточных стационарных (раздел 1): станина, привод, натяжное устройство, верхние и нижние роликоопоры с роликами, лента, скребок для чистки ленты, направляющие головные воронки конвейеров; для конвейеров ленточных передвижных: станина из секций и скатов, рельсовый путь, приводная станция, лента, роликоопоры с роликами, скребок для чистки ленты, направляющие головные воронки конвейеров. За длину конвейера принято расстояние между центрами приводного и натяжного барабанов, измеренное по ленте. Нормы на монтаж других дополнительных узлов и механизмов ленточных конвейеров следует определять по отделу 3 настоящего сборника;

###### б) для конвейеров пластинчатых (раздел 2): привод, натяжное устройство, полотно конвейера (настил металлический с секциями в сборе с пластинами), ограждения. За длину конвейера принято расстояние между центрами приводных и натяжных звездочек, измеренное по цепи;

###### в) для конвейеров тележечных для литейных форм (раздел 3): приводная и натяжная станции, ходовая часть (тележки, платформы, тяговая цепь), оборотная станция, рельсовый путь. длину конвейера принята развернутая длина его ходовой части;

###### г) для конвейеров винтовых (раздел 4): привод, винт с опорными и промежуточными конвейерами, секции желоба. За длину конвейера принято расстояние между концевыми опорными подшипниками;

###### д) для элеваторов (раздел 5): головки, привод, башмак с натяжным устройством, лента или цепь, ковши, кожухи или трубы средней части, воронка. За высоту элеватора принято расстояние от низа башмака до центра приводного барабана или звездочки;

###### 2. За высоту шахты вертикального многокабинного конвейера принята высота шахты, исчисленная от дна приямка до перекрытия над шахтой. Расчетная высота этажа принята 3,5 м.

###### 3. В сметных нормах раздела 6 учтены затраты на:

###### монтаж оборудования шахты и приямка, машинного помещения, кабин и проставок, их подвеска на цепи, вертикальных рам со створками и установка рольгангов, натяжного устройства, устройство переговорной, телефонной связи, заземления; подготовка и подключение электроаппаратуры; прокладка и подключение электропроводки, цепей управления сигнализации, освещения и аварийного выключения в машинном помещении и шахте.

###### 4. При установке горизонтальных конвейеров на эстакаде (галерее) или в тоннеле к нормам затрат труда и времени использования машин и механизмов следует применять коэффициент 1,1.

###### 5. Нормы на монтаж наклонных конвейеров (при разнице в высотах натяжного и приводного барабанов более 3 м вне зависимости от места их установки следует принимать по нормам на монтаж горизонтальных конвейеров с применением к затратам труда и времени использования машин и механизмов коэффициента 1,2.

###### 6. Нормы на монтаж ленточных и пластинчатых питателей следует определять по нормам на монтаж ленточных и пластинчатых конвейеров (разделы 1 и 2).

###### 7. Нормы настоящего отдела в зависимости от изменения массы оборудования не корректируются.

## РАЗДЕЛ 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

### Таблица ГЭСНм 03-02-001	Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 500 мм

#### Измеритель: шт.

Конвейер с лентой, ширина, мм:

300, длина, м:

| 03-02-001-01 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-001-02 | 10 |
| 03-02-001-03 | 15 |
| 03-02-001-04 | 20 |
| 03-02-001-05 | 25 |
| 03-02-001-06 | 30 |
| 03-02-001-07 | 40 |
| 03-02-001-08 | 50 |

500, длина, м:

| 03-02-001-09 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-001-10 | 10 |
| 03-02-001-11 | 15 |
| 03-02-001-12 | 20 |
| 03-02-001-13 | 25 |
| 03-02-001-14 | 30 |
| 03-02-001-15 | 35 |
| 03-02-001-16 | 40 |
| 03-02-001-17 | 45 |
| 03-02-001-18 | 50 |
| 03-02-001-19 | 60 |
| 03-02-001-20 | 80 |
| 03-02-001-21 | 100 |
| 03-02-001-22 | 120 |
| 03-02-001-23 | 140 |
| 03-02-001-24 | 160 |
| 03-02-001-25 | 180 |
| 03-02-001-26 | 200 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-001-01 | 03-02-001-02 | 03-02-001-03 | 03-02-001-04 | 03-02-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 51,7 | 54,4 | 58,8 | 79,2 | 82,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,77 | 0,96 | 1,15 | 1,35 | 1,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,61 |
| 030104 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 3,2 т | маш.-ч | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,61 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 17,63 | 18,33 | 20,07 | 29,81 | 30,97 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 5,4 | 5,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 1 | 1,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-001-06 | 03-02-001-07 | 03-02-001-08 | 03-02-001-09 | 03-02-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 101 | 123 | 131 | 67,6 | 70,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,61 | 2 | 2,24 | 2,81 | 2,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,72 | 0,89 | 1 | 1,25 | 1,32 |
| 030104 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 3,2 т | маш.-ч | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,31 | 0,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,72 | 0,89 | 1,00 | 1,25 | 1,32 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 40,48 | 51,27 | 54,06 | 20,65 | 21,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5,4 | 9,9 | 9,9 | 2,7 | 2,7 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-001-11 | 03-02-001-12 | 03-02-001-13 | 03-02-001-14 | 03-02-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 76,3 | 99,2 | 104 | 128 | 131 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,23 | 3,12 | 3,35 | 3,57 | 3,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,44 | 1,38 | 1,48 | 1,58 | 1,67 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,44 | 1,38 | 1,48 | 1,58 | 1,67 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 23,55 | 35,03 | 36,42 | 47,68 | 48,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 2,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 9,9 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-001-16 | 03-02-001-17 | 03-02-001-18 | 03-02-001-19 | 03-02-001-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 155 | 160 | 164 | 195 | 251 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,01 | 4,21 | 3,79 | 4,07 | 4,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,77 | 1,86 | 1,79 | 1,92 | 2,31 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,47 | 0,49 | 0,21 | 0,23 | 0,27 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,77 | 1,86 | 1,79 | 1,92 | 2,31 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 60,32 | 61,94 | 63,68 | 77,72 | 102,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.5 | 18 |
| 5 | Масса оборудования | т | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 5,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-001-21 | 03-02-001-22 | 03-02-001-23 | 03-02-001-24 | 03-02-001-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 311 | 343 | 379 | 435 | 491 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,64 | 5,06 | 5,66 | 6,24 | 6,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,66 | 2,35 | 2,63 | 2,9 | 3,17 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,66 | 2,35 | 2,63 | 2,9 | 3,17 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 128,76 | 145 | 160,08 | 185,6 | 211,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 18 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 5 | Масса оборудования | т | 6,1 | 6,9 | 7,7 | 8,5 | 9,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-001-26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 555 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,44 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,52 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 3,44 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 237,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 39,6 |
| 5 | Масса оборудования | т | 10,1 |

### Таблица ГЭСНм 03-02-002	Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1000 мм

#### Измеритель: шт.

Конвейер с лентой, ширина, мм: 650, длина, м:

| 03-02-002-01 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-002-02 | 10 |
| 03-02-002-03 | 15 |
| 03-02-002-04 | 20 |
| 03-02-002-05 | 30 |
| 03-02-002-06 | 40 |
| 03-02-002-07 | 50 |
| 03-02-002-08 | 60 |
| 03-02-002-09 | 80 |
| 03-02-002-10 | 100 |
| 03-02-002-11 | 120 |
| 03-02-002-12 | 140 |
| 03-02-002-13 | 160 |
| 03-02-002-14 | 180 |
| 03-02-002-15 | 200 |

800, длина, м:

| 03-02-002-16 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-002-17 | 10 |
| 03-02-002-18 | 15 |
| 03-02-002-19 | 20 |
| 03-02-002-20 | 30 |
| 03-02-002-21 | 40 |
| 03-02-002-22 | 50 |
| 03-02-002-23 | 60 |
| 03-02-002-24 | 80 |
| 03-02-002-25 | 100 |
| 03-02-002-26 | 120 |
| 03-02-002-27 | 140 |
| 03-02-002-28 | 160 |
| 03-02-002-29 | 180 |
| 03-02-002-30 | 200 |

1000, длина, м:

| 03-02-002-31 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-002-32 | 10 |
| 03-02-002-33 | 15 |
| 03-02-002-34 | 20 |
| 03-02-002-35 | 30 |
| 03-02-002-36 | 40 |
| 03-02-002-37 | 50 |
| 03-02-002-38 | 60 |
| 03-02-002-39 | 80 |
| 03-02-002-40 | 100 |
| 03-02-002-41 | 120 |
| 03-02-002-42 | 140 |
| 03-02-002-43 | 160 |
| 03-02-002-44 | 180 |
| 03-02-002-45 | 220 |
| 03-02-002-46 | 260 |
| 03-02-002-47 | 300 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-002-01 | 03-02-002-02 | 03-02-002-03 | 03-02-002-04 | 03-02-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 77,3 | 80,2 | 85,9 | 116 | 149 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,23 | 2,81 | 2,92 | 3,67 | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,44 | 1,19 | 1,29 | 1,62 | 1,81 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,43 | 0,34 | 0,43 | 0,48 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,44 | 1,19 | 1,29 | 1,62 | 1,81 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 25,17 | 26,1 | 28,42 | 42,46 | 57,88 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 5,4 | 5,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 3,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-002-06 | 03-02-002-07 | 03-02-002-08 | 03-02-002-09 | 03-02-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 182 | 192 | 239 | 305 | 373 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,96 | 4,34 | 4,81 | 5,64 | 5,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,87 | 2,05 | 2,27 | 2,66 | 2,52 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,38 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,87 | 2,05 | 2,27 | 2,66 | 2,52 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 73,2 | 77,02 | 93,84 | 124,12 | 156,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 9,9 | 9,9 | 13,5 | 18 | 18 |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 6,1 | 7,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-002-11 | 03-02-002-12 | 03-02-002-13 | 03-02-002-14 | 03-02-002-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 420 | 459 | 530 | 596 | 665 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,91 | 6,59 | 7,25 | 8,01 | 9,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 2,75 | 3,06 | 3,37 | 3,67 | 4,26 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,41 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 0,64 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 2,75 | 3,06 | 3,37 | 3,78 | 4,26 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 177,48 | 196,04 | 227,36 | 257,52 | 288,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 5 | Масса оборудования | т | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | 12,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-002-16 | 03-02-002-17 | 03-02-002-18 | 03-02-002-19 | 03-02-002-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 78,5 | 81,8 | 88,3 | 117 | 150 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,53 | 4,81 | 5,17 | 4,93 | 5,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,14 | 2,27 | 2,44 | 2,29 | 2,56 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,35 | 0,39 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,14 | 2,27 | 2,44 | 2,29 | 2,56 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 25,17 | 26,22 | 28,42 | 42,46 | 57,88 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 9,9 | 9,9 |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 6,7 | 7,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-002-21 | 03-02-002-22 | 03-02-002-23 | 03-02-002-24 | 03-02-002-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 184 | 194 | 238 | 304 | 379 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,09 | 6,59 | 7,19 | 8,35 | 10,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 2,83 | 3,06 | 3,34 | 3,88 | 4,77 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,59 | 0,73 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 2,83 | 3,06 | 3,34 | 3,88 | 4,77 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 73,2 | 77,02 | 92,68 | 122,96 | 156,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 13,5 | 13,5 | 18 | 23,4 | 39,6 |
| 5 | Масса оборудования | т | 8,3 | 9 | 9,8 | 11,4 | 14 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-002-26 | 03-02-002-27 | 03-02-002-28 | 03-02-002-29 | 03-02-002-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 427 | 471 | 539 | 606 | 674 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,93 | 12,24 | 13,22 | 14,44 | 15,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 5,08 | 5,69 | 6,14 | 6,71 | 7,26 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,77 | 0,86 | 0,94 | 1,02 | 1,1 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 5,08 | 5,69 | 6,14 | 6,71 | 7,26 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 178,64 | 197,2 | 228,52 | 258,68 | 290 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 39.6 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 5 | Масса оборудования | т | 14,9 | 16,7 | 18 | 19,7 | 21,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-002-31 | 03-02-002-32 | 03-02-002-33 | 03-02-002-34 | 03-02-002-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 89,4 | 93,7 | 99,2 | 133 | 170 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,59 | 6,89 | 7,27 | 8,29 | 8,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 3,06 | 3,2 | 3,38 | 3,85 | 4,12 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,59 | 0,62 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 3,06 | 3,2 | 3,38 | 3,85 | 4,12 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 28,88 | 30,16 | 32,48 | 48,26 | 65,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 13,5 | 13,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 9 | 9,4 | 9,9 | 11,3 | 12,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-002-36 | 03-02-002-37 | 03-02-002-38 | 03-02-002-39 | 03-02-002-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 208 | 220 | 267 | 341 | 425 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,97 | 10,78 | 11,58 | 13,27 | 15,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 4,63 | 5,01 | 5,38 | 6,17 | 7,02 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,93 | 1,07 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 4,63 | 5,01 | 5,38 | 6,19 | 7,02 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 82,59 | 86,77 | 103,94 | 138,04 | 176,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 39,6 | 54 |
| 5 | Масса оборудования | т | 13,6 | 14,7 | 15,8 | 18,1 | 20,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-002-41 | 03-02-002-42 | 03-02-002-43 | 03-02-002-44 | 03-02-002-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 479 | 527 | 603 | 678 | 806 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,72 | 18,32 | 20,02 | 21,57 | 25,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 7,77 | 8,51 | 9,30 | 10,02 | 11,88 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 1,18 | 1,30 | 1,42 | 1,53 | 1,81 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 7,77 | 8,51 | 9,30 | 10,02 | 11,88 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 200,68 | 221,56 | 255,20 | 290,00 | 348,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 54 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 81 |
| 5 | Масса оборудования | т | 22,8 | 25 | 27,3 | 29,4 | 34,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-002-46 | 03-02-002-47 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 903 | 1055 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,78 | 32,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 13,84 | 15,15 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 2,1 | 2,29 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 13,84 | 15,15 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 389,76 | 460,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 15,3 | 15,3 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 81 | 99 |
| 5 | Масса оборудования | т | 40,7 | 44,3 |

### Таблица ГЭСНм 03-02-003	Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1400 мм

#### Измеритель: шт.

Конвейер с лентой, ширина, мм: 1200, длина, м:

| 03-02-003-01 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-003-02 | 10 |
| 03-02-003-03 | 15 |
| 03-02-003-04 | 20 |
| 03-02-003-05 | 30 |
| 03-02-003-06 | 40 |
| 03-02-003-07 | 50 |
| 03-02-003-08 | 60 |
| 03-02-003-09 | 80 |
| 03-02-003-10 | 100 |
| 03-02-003-11 | 120 |
| 03-02-003-12 | 140 |
| 03-02-003-13 | 160 |
| 03-02-003-14 | 180 |
| 03-02-003-15 | 220 |
| 03-02-003-16 | 260 |
| 03-02-003-17 | 300 |

1400, длина, м:

| 03-02-003-18 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-003-19 | 10 |
| 03-02-003-20 | 15 |
| 03-02-003-21 | 20 |
| 03-02-003-22 | 30 |
| 03-02-003-23 | 40 |
| 03-02-003-24 | 50 |
| 03-02-003-25 | 60 |
| 03-02-003-26 | 80 |
| 03-02-003-27 | 100 |
| 03-02-003-28 | 120 |
| 03-02-003-29 | 140 |
| 03-02-003-30 | 160 |
| 03-02-003-31 | 180 |
| 03-02-003-32 | 220 |
| 03-02-003-33 | 260 |
| 03-02-003-34 | 300 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-003-01 | 03-02-003-02 | 03-02-003-03 | 03-02-003-04 | 03-02-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 101 | 106 | 112 | 153 | 196 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,97 | 7,34 | 7,77 | 9,23 | 10,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 3,24 | 3,41 | 3,61 | 4,29 | 4,81 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,65 | 0,73 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 3,24 | 3,41 | 3,61 | 4,29 | 4,81 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 33,87 | 35,15 | 35,7 | 56,38 | 76,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 13,5 | 13,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 9,5 | 10 | 10,6 | 12,6 | 14,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-003-06 | 03-02-003-07 | 03-02-003-08 | 03-02-003-09 | 03-02-003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 240 | 253 | 306 | 395 | 492 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,39 | 12,39 | 13,41 | 15,47 | 18,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 5,29 | 5,76 | 6,23 | 7,19 | 8,59 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,81 | 0,87 | 0,95 | 1,09 | 1,31 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 5,29 | 5,76 | 6,23 | 7,19 | 8,59 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 96,86 | 101,27 | 121,8 | 162,4 | 20,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 39,6 | 54 |
| 5 | Масса оборудования | т | 15,5 | 16,9 | 18,3 | 21,1 | 25,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-003-11 | 03-02-003-12 | 03-02-003-13 | 03-02-003-14 | 03-02-003-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 554 | 609 | 698 | 787 | 934 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,34 | 21,63 | 23,4 | 25,56 | 30,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 8,99 | 10,05 | 10,87 | 11,88 | 14,06 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 1,36 | 1,53 | 1,66 | 1,8 | 2,14 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 8,99 | 10,05 | 10,87 | 11,88 | 14,06 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 234,32 | 257,52 | 299,28 | 339,88 | 406 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 54 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 81 |
| 5 | Масса оборудования | т | 26,4 | 29,5 | 31,9 | 34,7 | 41,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-003-16 | 03-02-003-17 | 03-02-003-18 | 03-02-003-19 | 03-02-003-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1042 | 1226 | 120 | 125 | 133 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,47 | 38,47 | 10,48 | 10,933 | 11,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 16,02 | 17,88 | 4,87 | 5,08 | 5,42 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 2,43 | 2,71 | 0,74 | 0,77 | 0,83 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 16,02 | 17,88 | 4,87 | 5,08 | 5,42 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 454,72 | 537,08 | 40,83 | 53,82 | 45,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 18 | 18 | - | - | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 81 | 99 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 46,9 | 52,4 | 14,3 | 14,9 | 15,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-003-21 | 03-02-003-22 | 03-02-003-23 | 03-02-003-24 | 03-02-003-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 181 | 233 | 286 | 300 | 362 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,13 | 14,37 | 15,55 | 16,72 | 17,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 6,1 | 6,68 | 7,23 | 7,77 | 8,32 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,93 | 1,01 | 1,09 | 1,18 | 1,26 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 6,1 | 6,68 | 7,23 | 7,77 | 8,32 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 69,37 | 84,8 | 116 | 120,64 | 145 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 13,5 | 13,5 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 17,9 | 19,6 | 21,2 | 22,8 | 24,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-003-26 | 03-02-003-27 | 03-02-003-28 | 03-02-003-29 | 03-02-003-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 468 | 582 | 656 | 722 | 827 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,4 | 22,79 | 25,32 | 27,67 | 30,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 9,48 | 10,59 | 11,77 | 12,86 | 13,95 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,95 | 2,13 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 9,48 | 10,59 | 11,77 | 12,86 | 13,95 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 193,72 | 245,92 | 279,56 | 307,4 | 317,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 39,6 | 54 | 54 | 66,6 | 66,6 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | - | - | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 27,5 | 31,1 | 34,4 | 37,7 | 41 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-003-31 | 03-02-003-32 | 03-02-003-33 | 03-02-003-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 933 | 1109 | 1240 | 1455 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,44 | 37,06 | 41,75 | 46,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 14,61 | 17,22 | 19,4 | 21,69 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 2,22 | 2,62 | 2,95 | 3,29 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 14,61 | 17,22 | 19,4 | 21,69 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 406 | 484,88 | 541,72 | 641,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 66,6 | 81 | 81 | 99 |
| 5 | Масса оборудования | т | 43 | 50,6 | 57 | 63,6 |

### Таблица ГЭСНм 03-02-004	Конвейеры ленточные передвижные реверсивные

#### Измеритель: шт.

Конвейер ленточный передвижной реверсивный с лентой, ширина, мм:

800, длина, м:

| 03-02-004-01 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-004-02 | 20 |
| 03-02-004-03 | 30 |
| 03-02-004-04 | 40 |
| 03-02-004-05 | 50 |
| 03-02-004-06 | 60 |
| 03-02-004-07 | 70 |
| 03-02-004-08 | 80 |
| 03-02-004-09 | 90 |
| 03-02-004-10 | 100 |

1000, длина, м:

| 03-02-004-11 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-004-12 | 20 |
| 03-02-004-13 | 30 |
| 03-02-004-14 | 40 |
| 03-02-004-15 | 50 |
| 03-02-004-16 | 60 |
| 03-02-004-17 | 70 |
| 03-02-004-18 | 80 |
| 03-02-004-19 | 90 |
| 03-02-004-20 | 100 |

1200, длина, м:

| 03-02-004-21 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-004-22 | 20 |
| 03-02-004-23 | 30 |
| 03-02-004-24 | 40 |
| 03-02-004-25 | 50 |
| 03-02-004-26 | 60 |
| 03-02-004-27 | 70 |
| 03-02-004-28 | 80 |
| 03-02-004-29 | 90 |
| 03-02-004-30 | 100 |

1400, длина, м:

| 03-02-004-31 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-004-32 | 20 |
| 03-02-004-33 | 30 |
| 03-02-004-34 | 40 |
| 03-02-004-35 | 50 |
| 03-02-004-36 | 60 |
| 03-02-004-37 | 70 |
| 03-02-004-38 | 80 |
| 03-02-004-39 | 90 |
| 03-02-004-40 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-004-01 | 03-02-004-02 | 03-02-004-03 | 03-02-004-04 | 03-02-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 176 | 226 | 278 | 349 | 430 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,56 | 62,66 | 82,1 | 102,4 | 125,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 40,66 | 58,21 | 76,63 | 96,9 | 118,81 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,9 | 4,45 | 5,42 | 5,5 | 6,21 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 5,09 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 17,33 | 17,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,047 | 0,053 | 0,065 | 0,066 | 0,074 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,00745 | 0,00745 | 0,00745 | 0,00745 | 0,00939 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 18,4 | 24,2 | 30,1 | 35,7 | 41,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 9,31 | 10,6 | 12,92 | 13,12 | 14,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-004-06 | 03-02-004-07 | 03-02-004-08 | 03-02-004-09 | 03-02-004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 508 | 5634 | 617 | 667 | 722 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 150,4 | 172,02 | 191,73 | 209,5 | 229,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 141,7 | 161,32 | 179,85 | 197,29 | 215,82 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 8.7 | 10,7 | 11,82 | 12,21 | 13,84 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 22.78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,104 | 0,128 | 0,142 | 0,142 | 0,165 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,00939 | 0,00939 | 0,00939 | 0,00939 | 0,00939 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 47 | 52,7 | 60,8 | 65,5 | 71,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 20,7 | 25,5 | 28,3 | 29,14 | 33,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-004-11 | 03-02-004-12 | 03-02-004-13 | 03-02-004-14 | 03-02-004-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 200 | 254 | 309 | 383 | 448 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 51,18 | 71,9 | 91,32 | 113,64 | 134,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 46,98 | 66,38 | 85,35 | 107,15 | 127,53 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,2 | 5,52 | 5,97 | 6,49 | 6,76 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 5,09 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 19,84 | 19,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,024 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,05 | 0,066 | 0,071 | 0,077 | 0,081 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,00745 | 0,00745 | 0,00745 | 0,00745 | 0,00939 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 21,2 | 28,2 | 35,2 | 42,3 | 49,3 |
| 5 | Масса оборудования | т | 9,99 | 13,14 | 14,25 | 15,46 | 16,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-004-16 | 03-02-004-17 | 03-02-004-18 | 03-02-004-19 | 03-02-004-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 554 | 614 | 627 | 726 | 780 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 164,76 | 187,7 | 207,32 | 229,55 | 249,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 154,78 | 175,49 | 194,02 | 214,73 | 234,35 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 9,98 | 12,21 | 13,3 | 14,82 | 15,59 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,119 | 0,146 | 0,159 | 0,177 | 0,185 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,00939 | 0,00939 | 0,00939 | 0,00939 | 0,00939 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 56,3 | 63,4 | 70,4 | 77,4 | 84,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 23,79 | 29,11 | 31,77 | 35,3 | 37,06 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-004-21 | 03-02-004-22 | 03-02-004-23 | 03-02-004-24 | 03-02-004-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 234 | 292 | 351 | 427 | 530 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 61,06 | 81,02 | 102,59 | 126,18 | 153,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 54,5 | 74,01 | 94,61 | 117,72 | 143,88 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6,56 | 7,01 | 7,98 | 8,46 | 9,73 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 5,1 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 20,93 | 20,93 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,028 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,078 | 0,084 | 0,095 | 0,101 | 0,116 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,00745 | 0,00745 | 0,00745 | 0,00745 | 0,00939 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 23,2 | 31,2 | 39,1 | 47 | 55 |
| 5 | Масса оборудования | т | 15,64 | 16,7 | 19 | 20,16 | 23,12 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-004-26 | 03-02-004-27 | 03-02-004-28 | 03-02-004-29 | 03-02-004-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 609 | 670 | 739 | 801 | 866 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 178,98 | 201,54 | 229,88 | 253,64 | 278,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 167,86 | 188,57 | 212,55 | 234,35 | 256,15 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 11,12 | 12,97 | 17,33 | 19,29 | 22,45 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 26,38 | 26,38 | 26,38 | 26,6 | 26,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,133 | 0,155 | 0,206 | 0,23 | 0,268 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,00939 | 0,00939 | 0,00939 | 0,00939 | 0,00939 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 62,9 | 70,8 | 78,8 | 86,7 | 94,6 |
| 5 | Масса оборудования | т | 26,5 | 30,9 | 41,2 | 46 | 53,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-004-31 | 03-02-004-32 | 03-02-004-33 | 03-02-004-34 | 03-02-004-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 266 | 33344 | 402 | 489 | 616 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 59,24 | 74,8 | 90,13 | 109,9 | 133,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 52,21 | 66,49 | 80,77 | 98,75 | 120,99 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 7,03 | 8,31 | 9,36 | 11,12 | 12,75 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 5,1 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 21,04 | 21,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,042 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 7,2 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,4 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,084 | 0,099 | 0,112 | 0,132 | 0,153 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,00745 | 0,00745 | 0,00745 | 0,00745 | 0,00939 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 26,1 | 35,1 | 44,2 | 53,3 | 62,3 |
| 5 | Масса оборудования | т | 16,76 | 19,8 | 22,3 | 26,45 | 30,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-004-36 | 03-02-004-37 | 03-02-004-38 | 03-02-004-39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 710 | 780 | 860 | 930 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 155,11 | 172,11 | 195,44 | 211,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 139,52 | 154,78 | 173,31 | 187,48 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 15,59 | 17,33 | 22,13 | 23,76 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 26,49 | 26,49 | 26,49 | 26,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,185 | 0,207 | 0,264 | 0,283 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,00939 | 0,00939 | 0,00939 | 0,00939 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 71,4 | 80,5 | 89,5 | 98,6 |
| 5 | Масса оборудованя | т | 37,01 | 41,3 | 52,8 | 56,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-004-40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1007 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 232,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 204,92 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 27,9 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,1 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 26,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,042 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 7,2 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 4,4 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,333 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,00939 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 108 |
| 5 | Масса оборудования | т | 66,5 |

## РАЗДЕЛ 2. КОНВЕЙЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ И ЦЕПНЫЕ

### Таблица ГЭСНм 03-02-021	Конвейеры пластинчатые легкого типа

#### Измеритель: шт.

Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина, мм:

240, длина, м:

| 03-02-021-01 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-021-02 | 10 |
| 03-02-021-03 | 15 |
| 03-02-021-04 | 20 |
| 03-02-021-05 | 25 |

400, длина, м:

| 03-02-021-06 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-021-07 | 10 |
| 03-02-021-08 | 15 |
| 03-02-021-09 | 20 |
| 03-02-021-10 | 25 |
| 03-02-021-11 | 30 |
| 03-02-021-12 | 40 |
| 03-02-021-13 | 50 |
| 03-02-021-14 | 60 |
| 03-02-021-15 | 70 |
| 03-02-021-16 | 80 |

650, длина, м:

| 03-02-021-17 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-021-18 | 10 |
| 03-02-021-19 | 15 |
| 03-02-021-20 | 20 |
| 03-02-021-21 | 25 |
| 03-02-021-22 | 30 |
| 03-02-021-23 | 40 |
| 03-02-021-24 | 50 |
| 03-02-021-25 | 60 |
| 03-02-021-26 | 80 |
| 03-02-021-27 | увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м |

Конвейер пластинчатый, ширина 800мм, длина, м:

| 03-02-021-28 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-021-29 | 10 |
| 03-02-021-30 | 15 |
| 03-02-021-31 | 20 |
| 03-02-021-32 | 25 |
| 03-02-021-33 | 30 |
| 03-02-021-34 | 40 |
| 03-02-021-35 | 50 |
| 03-02-021-36 | 60 |
| 03-02-021-37 | 80 |
| 03-02-021-38 | увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м |

Конвейер пластинчатый, ширина 1000мм, длина, м:

| 03-02-021-39 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-021-40 | 10 |
| 03-02-021-41 | 15 |
| 03-02-021-42 | 20 |
| 03-02-021-43 | 25 |
| 03-02-021-44 | 30 |
| 03-02-021-45 | 40 |
| 03-02-021-46 | 50 |
| 03-02-021-47 | 60 |
| 03-02-021-48 | 80 |
| 03-02-021-49 | увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м |

Конвейер пластинчатый, ширина 1200 мм, длина, м:

| 03-02-021-50 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-021-51 | 10 |
| 03-02-021-52 | 15 |
| 03-02-021-53 | 20 |
| 03-02-021-54 | 25 |
| 03-02-021-55 | 30 |
| 03-02-021-56 | 40 |
| 03-02-021-57 | 50 |
| 03-02-021-58 | 60 |
| 03-02-021-59 | 80 |
| 03-02-021-60 | увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-021-01 | 03-02-021-02 | 03-02-021-03 | 03-02-021-04 | 03-02-021-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 71,9 | 99,8 | 131 | 166,8 | 190 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,47 | 0,59 | 0,72 | 0,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,37 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,13 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,37 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 19,49 | 28,30 | 37,35 | 49,07 | 55,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 5,4 | 5,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-021-06 | 03-02-021-07 | 03-02-021-08 | 03-02-021-09 | 03-02-021-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 97,1 | 134, | 172 | 222 | 251 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,65 | 3,33 | 3,79 | 4,62 | 5,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,14 | 1,58 | 1,79 | 2,18 | 2,53 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,14 | 1,58 | 1,79 | 2,18 | 2,53 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,37 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 24,36 | 35,38 | 46,63 | 61,36 | 69,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 5,4 | 5,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,4 | 3.3 | 4,1 | 5 | 5,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-021-11 | 03-02-021-12 | 03-02-021-13 | 03-02-021-14 | 03-02-021-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 289 | 366 | 410 | 532 | 609 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,9 | 6,16 | 7,4 | 8,29 | 9,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 2,28 | 2,86 | 3,44 | 3,85 | 4,43 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 2,28 | 2,86 | 3,44 | 3,85 | 4,43 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,68 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 80,5 | 103,12 | 114,14 | 148,48 | 170,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5,4 | 9,9 | 9,9 | 13,5 | 13,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 5,8 | 8,4 | 10,1 | 11,3 | 13 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-021-16 | 03-02-021-17 | 03-02-021-18 | 03-02-021-19 | 03-02-021-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 687 | 113 | 152 | 191 | 229 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,78 | 4,01 | 4,47 | 5,37 | 4,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 1,77 | 2,11 | 2,53 | 2,21 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 5,01 | - | - | - | - |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 5,01 | 1,77 | 2,11 | 2,53 | 2,21 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,76 | 0,47 | 0,25 | 0,31 | 0,34 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 193,72 | 28,88 | 40,14 | 51,74 | 63,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 13,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 14,7 | 3,7 | 4,85 | 5,8 | 6,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-021-21 | 03-02-021-22 | 03-02-021-23 | 03-02-021-24 | 03-02-021-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 270 | 310 | 389 | 469 | 559 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,24 | 7,04 | 8,72 | 10,25 | 12,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 2,9 | 3,27 | 4,05 | 4,76 | 5,79 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 2,9 | 3,27 | 4,05 | 4,76 | 5,79 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,44 | 0,5 | 0,62 | 0,73 | 0,88 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 75,05 | 86,65 | 109,97 | 133,4 | 156,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5,4 | 5,4 | 9,9 | 9,9 | 13,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 8,5 | 9,6 | 11,9 | 14 | 17 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-021-26 | 03-02-021-27 | 03-02-021-28 | 03-02-021-29 | 03-02-021-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 642 | 132 | 116 | 154 | 195 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,7 | 2,94 | 5,55 | 7,33 | 9,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 7,3 | 1,31 | 2,58 | 3,41 | 4,26 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 7,3 | 1,31 | 2,58 | 3,41 | 4,26 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 1,1 | 0,32 | 0,39 | 0,51 | 0,64 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 203 | 12,06 | 28,88 | 40,14 | 51,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 23,4 | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 5 | Масса оборудования | т | 21,3 | 2 | 7,6 | 10 | 12,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-021-31 | 03-02-021-32 | 03-02-021-33 | 03-02-021-34 | 03-02-021-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 235 | 277 | 317 | 400 | 482 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,93 | 12,76 | 14,6 | 19,13 | 22,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 5,08 | 5,93 | 6,78 | 8,89 | 10,42 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 5,08 | 5,93 | 6,78 | 8,89 | 10,42 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,77 | 0,9 | 1,04 | 1,35 | 1,58 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 63,34 | 75,05 | 86,65 | 109,97 | 133,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 9,9 | 9,9 |
| 5 | Масса оборудования | т | 14,9 | 17,4 | 19,9 | 261 | 30,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-021-36 | 03-02-021-37 | 03-02-021-38 | 03-02-021-39 | 03-02-021-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 573 | 737 | 138 | 130 | 171 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,04 | 33,55 | 4,43 | 5,93 | 7,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 12,1 | 15,59 | 2,09 | 2,76 | 3,67 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 12,1 | 15,59 | 2,09 | 2,76 | 3,67 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 1,84 | 2,37 | 0,25 | 0,41 | 0,56 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 156,6 | 203 | 12,64 | 33,18 | 44,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 13,5 | 23,4 | - | 5,4 | 5,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 35,6 | 45,6 | 4,8 | 8,1 | 10,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-021-41 | 03-02-021-42 | 03-02-021-43 | 03-02-021-44 | 03-02-021-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 214 | 256 | 299 | 338 | 423 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,14 | 12,01 | 14,14 | 16,26 | 21,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 4,71 | 5,58 | 6,57 | 7,56 | 9,91 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 4,71 | 5,58 | 6,57 | 7,56 | 9,91 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,72 | 0,85 | 1 | 1,14 | 1,5 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 56,96 | 68,90 | 81,2 | 93,03 | 119,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 18 |
| 5 | Масса оборудования | т | 13,7 | 16,4 | 19,3 | 22,2 | 29,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-021-46 | 03-02-021-47 | 03-02-021-48 | 03-02-021-49 | 03-02-021-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 507 | 602 | 770 | 144 | 146 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,56 | 29,55 | 37,77 | 5,04 | 6,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 11,88 | 13,73 | 17,55 | 2,38 | 2,96 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 11,88 | 13,73 | 17,55 | 2,38 | 2,96 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 1,8 | 2,09 | 2,67 | 0,28 | 0,45 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 141,52 | 165,42 | 213,44 | 13,22 | 38,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 23,4 | 23,4 | 39,6 | - | 5,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 34,7 | 40,4 | 51,6 | 5,4 | 8,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-021-51 | 03-02-021-52 | 03-02-021-53 | 03-02-021-54 | 03-02-021-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 186 | 230 | 273 | 316 | 359 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,59 | 10,63 | 13,05 | 15,32 | 17,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 3,99 | 4,94 | 6,06 | 7,12 | 8,18 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 3,99 | 4,94 | 6,06 | 7,12 | 8,18 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,61 | 0,75 | 0,93 | 1,08 | 1,24 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 50,34 | 62,76 | 75,17 | 87,58 | 99,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 5,4 | 5,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 11,77 | 14,5 | 17,8 | 20,9 | 24 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-021-56 | 03-02-021-57 | 03-02-021-58 | 03-02-021-59 | 03-02-021-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 447 | 532 | 629 | 794 | 149 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,93 | 28,37 | 33,55 | 41,98 | 5,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 11,12 | 13,19 | 15,59 | 19,51 | 2,62 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 11,12 | 13,19 | 15,59 | 19,51 | 2,62 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 1,69 | 1,99 | 2,37 | 2,96 | 0,32 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 125,28 | 149,64 | 174 | 222,72 | 13,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 39,6 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 32,6 | 38,6 | 45,7 | 57,2 | 6 |

## РАЗДЕЛ 3. КОНВЕЙЕРЫ ТЕЛЕЖЕЧНЫЕ

### Таблица ГЭСНм 03-02-031	Конвейеры тележечные для литейных форм

#### Измеритель: шт.

Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы 500 мм, длина (развернутая) конвейера, м:

| 03-02-031-01 | 50 |
| --- | --- |
| 03-02-031-02 | 100 |
| 03-02-031-03 | 110 |
| 03-02-031-04 | 120 |
| 03-02-031-05 | 130 |
| 03-02-031-06 | 140 |
| 03-02-031-07 | 150 |
| 03-02-031-08 | 160 |
| 03-02-031-09 | 170 |
| 03-02-031-10 | 180 |
| 03-02-031-11 | 190 |
| 03-02-031-12 | 200 |

Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы 650 мм, длина (развернутая) конвейера, м:

| 03-02-031-13 | 50 |
| --- | --- |
| 03-02-031-14 | 100 |
| 03-02-031-15 | 110 |
| 03-02-031-16 | 120 |
| 03-02-031-17 | 130 |
| 03-02-031-18 | 140 |
| 03-02-031-19 | 150 |
| 03-02-031-20 | 160 |
| 03-02-031-21 | 170 |
| 03-02-031-22 | 180 |
| 03-02-031-23 | 190 |
| 03-02-031-24 | 200 |

Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы 800 мм, длина (развернутая) конвейера, м:

| 03-02-031-25 | 50 |
| --- | --- |
| 03-02-031-26 | 100 |
| 03-02-031-27 | 110 |
| 03-02-031-28 | 120 |
| 03-02-031-29 | 130 |
| 03-02-031-30 | 140 |
| 03-02-031-31 | 150 |
| 03-02-031-32 | 160 |
| 03-02-031-33 | 170 |
| 03-02-031-34 | 180 |
| 03-02-031-35 | 190 |
| 03-02-031-36 | 200 |

Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы 1000 мм, длина (развернутая) конвейера, м:

| 03-02-031-37 | 50 |
| --- | --- |
| 03-02-031-38 | 100 |
| 03-02-031-39 | 110 |
| 03-02-031-40 | 120 |
| 03-02-031-41 | 130 |
| 03-02-031-42 | 140 |
| 03-02-031-43 | 150 |
| 03-02-031-44 | 160 |
| 03-02-031-45 | 170 |
| 03-02-031-46 | 180 |
| 03-02-031-47 | 190 |
| 03-02-031-48 | 200 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-031-01 | 03-02-031-02 | 03-02-031-03 | 03-02-031-04 | 03-02-031-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 533 | 813 | 871 | 927 | 983 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 112,31 | 183,63 | 197,62 | 212,55 | 225,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 106,82 | 173,31 | 186,39 | 200,56 | 212,55 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 5,49 | 10,32 | 11,23 | 11,99 | 12,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,066 | 0,123 | 0,134 | 0,144 | 0,152 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 60 | 90,8 | 97,1 | 103 | 109,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 13,1 | 24,6 | 26,8 | 28,7 | 30,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-031-06 | 03-02-031-07 | 03-02-031-08 | 03-02-031-09 | 03-02-031-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1040 | 1097 | 1153 | 1199 | 1267 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 239,26 | 253,21 | 268,36 | 281,17 | 296,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 225,63 | 238,71 | 252,88 | 264,87 | 279,04 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 13,63 | 14,5 | 15,48 | 16,35 | 17,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,162 | 0,173 | 0,184 | 0,192 | 0,205 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 115,5 | 121,6 | 127,9 | 133,9 | 140,9 |
| 5 | Масса оборудования | т | 32,4 | 34,5 | 36,8 | 38,3 | 40,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-031-11 | 03-02-031-12 | 03-02-031-13 | 03-02-031-14 | 03-02-031-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1323 | 1381 | 546 | 830 | 888 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 309,56 | 323,73 | 120,45 | 192,93 | 209,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 292,12 | 305,2 | 111,18 | 177,67 | 191,84 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 17,44 | 18,53 | 9,27 | 15,26 | 17,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,214 | 0,225 | 0,111 | 0,181 | 0,202 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 146,3 | 152,4 | 60 | 90,8 | 97,1 |
| 5 | Масса оборудования | т | 42,8 | 44,9 | 22,1 | 36,1 | 40,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-031-16 | 03-02-031-17 | 03-02-031-18 | 03-02-031-19 | 03-02-031-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 945 | 1004 | 1061 | 1117 | 1175 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 222,36 | 238,71 | 252,01 | 266,29 | 280,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 204,92 | 219,09 | 232,17 | 245,25 | 258,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 17,44 | 19,62 | 19,84 | 21,04 | 21,91 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,209 | 0,23 | 0,237 | 0,251 | 0,261 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 103,1 | 109,4 | 115,5 | 121,6 | 127,9 |
| 5 | Масса оборудования | т | 41,7 | 45,9 | 47,3 | 50,1 | 52,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-031-21 | 03-02-031-22 | 03-02-031-23 | 03-02-031-24 | 03-02-031-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1235 | 1292 | 1351 | 1406 | 604 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 297,57 | 311,3 | 327,33 | 339,86 | 125,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 273,59 | 286,67 | 300,84 | 312,83 | 113,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 23,98 | 24,63 | 26,49 | 27,03 | 11,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,287 | 0,294 | 0,315 | 0,322 | 0,141 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 133,9 | 140,2 | 146,3 | 152,4 | 60 |
| 5 | Масса оборудования | т | 57,3 | 58,7 | 63 | 64,4 | 28,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-031-26 | 03-02-031-27 | 03-02-031-28 | 03-02-031-29 | 03-02-031-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 892 | 951 | 1007 | 1068 | 1125 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 211,9 | 229,23 | 243,07 | 259,31 | 273,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 192,93 | 208,19 | 221,27 | 235,44 | 248,52 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 18,97 | 21,04 | 21,8 | 23,87 | 24,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,226 | 0,251 | 0,26 | 0,285 | 0,294 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 90,8 | 97,1 | 103,1 | 109,4 | 115,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 45,1 | 50,2 | 51,9 | 56,9 | 58,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-031-31 | 03-02-031-32 | 03-02-031-33 | 03-02-031-34 | 03-02-031-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1184 | 1242 | 1303 | 1359 | 1419 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 289,61 | 303,46 | 320,79 | 334,74 | 351,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 262,69 | 275,77 | 291,03 | 304,11 | 318,28 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 26,92 | 27,69 | 29,76 | 30,63 | 32,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,321 | 0,33 | 0,355 | 0,365 | 0,391 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 121,6 | 127,9 | 133,9 | 140,2 | 146,3 |
| 5 | Масса оборудования | т | 64,2 | 65,9 | 70,9 | 72,9 | 78,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-031-36 | 03-02-031-37 | 03-02-031-38 | 03-02-031-39 | 03-02-031-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1476 | 637 | 940 | 1003 | 1064 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 364,82 | 152,6 | 241,98 | 261,71 | 278,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 331,36 | 132,98 | 208,19 | 224,54 | 238,71 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 33,46 | 19,62 | 33,79 | 37,17 | 39,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,399 | 0,234 | 0,403 | 0,443 | 0,469 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 152,4 | 60 | 90,8 | 97,1 | 103,1 |
| 5 | Масса оборудования | т | 79,8 | 46,8 | 80,6 | 88,6 | 93,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-031-41 | 03-02-031-42 | 03-02-031-43 | 03-02-031-44 | 03-02-031-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1129 | 1189 | 1256 | 1315 | 1378 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 298,33 | 314,14 | 334,96 | 349,02 | 367 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 255,06 | 269,23 | 285,58 | 298,66 | 313,92 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 43,27 | 44,91 | 49,38 | 50,36 | 53,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,516 | 0,535 | 0,589 | 0,6 | 0,633 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 109,4 | 115,5 | 121,6 | 127,9 | 133,9 |
| 5 | Масса оборудования | т | 103,1 | 107 | 117,7 | 120 | 126,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-031-46 | 03-02-031-47 | 03-02-031-48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1441 | 1504 | 1565 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 384,99 | 403,19 | 421,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 329,18 | 344,44 | 359,7 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 55,81 | 58,75 | 61,69 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,665 | 0,7 | 0,735 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 140,2 | 146,3 | 152,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 133 | 140 | 147 |

## РАЗДЕЛ 4. КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ

### Таблица ГЭСНм 03-02-041	Винтовые конвейеры общего назначения

#### Измеритель: шт.

Конвейер винтовой, диаметр винта, мм: 200, длина конвейера, м:

| 03-02-041-01 | 4 |
| --- | --- |
| 03-02-041-02 | 8 |
| 03-02-041-03 | 12 |
| 03-02-041-04 | 16 |
| 03-02-041-05 | 20 |
| 03-02-041-06 | 24 |
| 03-02-041-07 | 28 |

300-400, длина конвейера, м:

| 03-02-041-08 | 4 |
| --- | --- |
| 03-02-041-09 | 8 |
| 03-02-041-10 | 12 |
| 03-02-041-11 | 16 |
| 03-02-041-12 | 20 |
| 03-02-041-13 | 24 |
| 03-02-041-14 | 28 |
| 03-02-041-15 | 36 |

500-600, длина конвейера, м:

| 03-02-041-16 | 4 |
| --- | --- |
| 03-02-041-17 | 8 |
| 03-02-041-18 | 12 |
| 03-02-041-19 | 16 |
| 03-02-041-20 | 20 |
| 03-02-041-21 | 24 |
| 03-02-041-22 | 28 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-041-01 | 03-02-041-02 | 03-02-041-03 | 03-02-041-04 | 03-02-041-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28 | 41,7 | 59,5 | 72,9 | 92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,79 | 1,1 | 1,41 | 1,59 | 1,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,35 | 0,49 | 0,63 | 0,72 | 0,85 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,49 | 0,63 | 0,72 | 0,85 |
| 030104 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 3,2 т | маш.-ч | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,21 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 5,83 | 9,2 | 12,64 | 16,01 | 19,37 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 4,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-041-06 | 03-02-041-07 | 03-02-041-08 | 03-02-041-09 | 03-02-041-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 98,2 | 112 | 39,6 | 58,4 | 76,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,36 | 2,64 | 1,76 | 2,71 | 2,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,05 | 1,18 | 0,78 | 1,2 | 1,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,05 | 1,18 | 0,78 | 1,2 | 1,2 |
| 030104 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 3,2 т | маш.-ч | 0,26 | 0,28 | 0,2 | 0,31 | 0,32 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 22,74 | 26,1 | 6,88 | 11,25 | 15,78 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,23 | 0,27 | 0,03 | 0,09 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 8 | 8 | 7,2 | 9,9 | 13,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 1,9 | 2,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-041-11 | 03-02-041-12 | 03-02-041-13 | 03-02-041-14 | 03-02-041-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 94,3 | 113 | 131 | 149 | 185 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,35 | 4,1 | 4,07 | 4,81 | 5,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,48 | 1,81 | 1,92 | 2,27 | 2,66 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,48 | 1,81 | - | - | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | - | - | 1,92 | 2,27 | 2,66 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,48 | - | - | - |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | - | - | 0,23 | 0,27 | 0,33 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 20,18 | 24,59 | 29 | 33,41 | 42,34 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,53 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 27 | 39,6 |
| 5 | Масса оборудования | т | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 6,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-041-16 | 03-02-041-17 | 03-02-041-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 49,6 | 73 | 96,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,81 | 4,38 | 4,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,24 | 1,91 | 2,35 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,24 | 1,91 | 2,35 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,5 | 0,28 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 8,24 | 13,92 | 19,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,05 | 0,14 | 0,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 7,2 | 13,5 | 19,8 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,6 | 4 | 5,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-041-19 | 03-02-041-20 | 03-02-041-21 | 03-02-041-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 119 | 143 | 166 | 190 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,84 | 6,31 | 7,27 | 8,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 2,25 | 2,93 | 3,38 | 3,88 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 2,25 | 2,93 | 3,38 | 3,88 |
| 030108 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,45 | 0,51 | 0,59 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 25,29 | 30,86 | 36,54 | 42,22 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,31 | 0,41 | 0,5 | 0,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 39,6 | 39,6 | 54 | 54 |
| 5 | Масса оборудования | т | 6,6 | 8,6 | 9,9 | 11,4 |

## РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕВАТОРЫ

### Таблица ГЭСНм 03-02-056	Элеваторы ковшовые ленточные

#### Измеритель: шт.

Элеватор с ковшом, ширина, мм: 950, высота элеватора, м:

| 03-02-056-01 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-056-02 | 15 |
| 03-02-056-03 | 20 |
| 03-02-056-04 | 25 |
| 03-02-056-05 | 30 |
| 03-02-056-06 | 35 |
| 03-02-056-07 | 40 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-056-01 | 03-02-056-02 | 03-02-056-03 | 03-02-056-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 297 | 350 | 404 | 458 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 55,79 | 65,54 | 75,34 | 85,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 49,49 | 58,53 | 67,58 | 76,63 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6,3 | 7,01 | 7,76 | 8,52 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 48,29 | 56,57 | 64,86 | 73,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,075 | 0,084 | 0,093 | 0,102 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 5 | Масса оборудования | т | 15 | 16,7 | 18,5 | 20,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-056-05 | 03-02-056-06 | 03-02-056-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 512 | 566 | 622 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 94,95 | 104,7 | 115,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 85,67 | 94,72 | 104,42 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 9,28 | 9,98 | 11,45 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 81,42 | 89,71 | 97,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,111 | 0,119 | 0,137 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 5 | Масса оборудования | т | 22,1 | 23,8 | 27,3 |

### Таблица ГЭСНм 03-02-057	Элеваторы ковшовые цепные вертикальные

#### Измеритель: шт.

Элеваторы с ковшом, ширина, мм: 250, высота элеватора, м:

| 03-02-057-01 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-057-02 | 15 |
| 03-02-057-03 | 20 |
| 03-02-057-04 | 25 |
| 03-02-057-05 | 30 |

320, высота элеватора, м:

| 03-02-057-06 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-057-07 | 15 |
| 03-02-057-08 | 20 |
| 03-02-057-09 | 25 |
| 03-02-057-10 | 30 |

400, высота элеватора, м:

| 03-02-057-11 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-057-12 | 15 |
| 03-02-057-13 | 20 |
| 03-02-057-14 | 25 |
| 03-02-057-15 | 30 |
| 03-02-057-16 | 35 |

650, высота элеватора, м:

| 03-02-057-17 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-057-18 | 15 |
| 03-02-057-19 | 20 |
| 03-02-057-20 | 25 |
| 03-02-057-21 | 30 |
| 03-02-057-22 | 35 |
| 03-02-057-23 | 40 |

800-1000, высота элеватора, м:

| 03-02-057-24 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-057-25 | 15 |
| 03-02-057-26 | 20 |
| 03-02-057-27 | 25 |
| 03-02-057-28 | 30 |
| 03-02-057-29 | 35 |
| 03-02-057-30 | 40 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-057-01 | 03-02-057-02 | 03-02-057-03 | 03-02-057-04 | 03-02-057-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 183 | 224 | 264 | 304 | 343 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,52 | 32,79 | 39,1 | 45,54 | 51,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 25,07 | 30,96 | 36,84 | 42,84 | 48,61 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,45 | 1,83 | 2,26 | 2,7 | 3,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 29,1 | 34,55 | 40 | 45,56 | 51,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,028 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 20,3 | 23 | 25,5 | 28,1 | 30,8 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,63 | 3,33 | 4,1 | 4,9 | 5,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-057-06 | 03-02-057-07 | 03-02-057-08 | 03-02-057-09 | 03-02-057-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 214 | 267 | 312 | 328 | 411 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,75 | 40,56 | 48,58 | 49,95 | 64,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 30,3 | 37,5 | 44,8 | 45,56 | 59,3 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,45 | 3,06 | 3,78 | 4,39 | 5,12 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 32,81 | 39,46 | 46 | 46,22 | 59,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,046 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 38 | 43 | 48 | 52,8 | 58 |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,45 | 5,55 | 6,85 | 7,95 | 9,25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-057-11 | 03-02-057-12 | 03-02-057-13 | 03-02-057-14 | 03-02-057-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 302 | 384 | 464 | 545 | 627 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49,6 | 63,5 | 77,28 | 91,42 | 105,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 46,11 | 59,19 | 72,16 | 85,35 | 98,43 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,49 | 4,31 | 5,12 | 6,07 | 6,81 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,34 | 1,34 | 2,43 | 1,34 | 1,34 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 48,4 | 57,44 | 69,65 | 81,86 | 94,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,055 | 0,062 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 79 | 89,3 | 100 | 110,3 | 121 |
| 5 | Масса оборудования | т | 6,3 | 7,8 | 9,2 | 11 | 12,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-057-16 | 03-02-057-17 | 03-02-057-18 | 03-02-057-19 | 03-02-057-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 707 | 321 | 395 | 471 | 548 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 112,63 | 58,59 | 72,67 | 88,14 | 103,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 104,97 | 52,87 | 66,05 | 80,01 | 93,85 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 7,66 | 5,72 | 6,62 | 8,13 | 9,7 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 106,38 | 49,7 | 62,02 | 74,45 | 86,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,07 | 0,052 | 0,06 | 0,074 | 0,088 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 131 | 225 | 255 | 285 | 315 |
| 5 | Масса оборудования | т | 13,9 | 10,38 | 11,9 | 14,74 | 17,57 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-057-21 | 03-02-057-22 | 03-02-057-23 | 03-02-057-24 | 03-02-057-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 626 | 701 | 782 | 327 | 400 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 119,47 | 133,97 | 151,51 | 61,42 | 74,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 108,02 | 121,43 | 136,25 | 54,28 | 67,14 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 11,45 | 12,54 | 15,26 | 7,14 | 7,7 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 99,08 | 111,18 | 124,26 | 49,7 | 62,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,102 | 0,114 | 0,138 | 0,093 | 0,1 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 395 | 375 | 405 | 454 | 514 |
| 5 | Масса оборудования | т | 20,31 | 22,81 | 27,68 | 18,6; 20,74 | 20,05; 23,84 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-057-26 | 03-02-057-27 | 03-02-057-28 | 03-02-057-29 | 03-02-057-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 478 | 555 | 627 | 703 | 786 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 90,75 | 106,17 | 121,54 | 137,01 | 152,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 81,31 | 95,16 | 109 | 123,17 | 137,34 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,44 | 11,01 | 12,54 | 13,84 | 15,59 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 74,45 | 86,76 | 99,08 | 111,18 | 124,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,123 | 0,143 | 0,164 | 0,18 | 0,203 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 575 | 635 | 696 | 756 | 817 |
| 5 | Масса оборудования | т | 24,6; 28,48 | 28,63; 34 | 32,73; 38,37 | 36,05; 42,45 | 40,65; 50,3 |

## РАЗДЕЛ 6. КОНВЕЙЕРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

### Таблица ГЭСНм 03-02-072	Конвейеры вертикальные многокабинные с автоматической разгрузкой

#### Измеритель: шт. (нормы 1, 2); м (норма 3)

| 03-02-072-01 | Конвейер вертикальный многокабинный с автоматической разгрузкой на 9 постов, со скоростью движения 0,22; 0,33 м/с, высота шахты 31,3 м, максимальная нагрузка до 12 кг |
| --- | --- |
| 03-02-072-02 | Добавлять или уменьшать за каждый пост более или менее указанных в характеристике |
| 03-02-072-03 | Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты более или менее указанной в характеристике |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-02-072-01 | 03-02-072-02 | 03-02-072-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1358 | 94,8 | 27,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,92 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,96 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,96 | - | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 404,84 | 27,84 | 7,92 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 21,69 | 1,81 | 0,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,01 | 0,005 | 0,002 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,002 | - | 0,00007 |
| 101-0089 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,002 | - | - |
| 101-0121 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм | т | 0,001 | - | - |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,02 | - | - |
| 101-2162 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 45 | 5 | 1,5 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщ. от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | - | - |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 1 | 0,1 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1 | 0,01 | 0,003 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,012 | 0,00181 | 0,00094 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,005 | 0,00032 | 0,00001 |
| 542-0051 | Смазка УС-3 | кг | 5,6 | 0,46 | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 49,5 | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 6,5 | - | - |

# ОТДЕЛ 03. УЗЛЫ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Вводные указания

###### 1. В сметных нормах учтен расход ресурсов на монтаж:

###### а) горизонтальных и наклонных путей с установкой и креплением стыков ЦиТ (ГЭСНм с 03-03-005-01 по 03-03-005-04);

###### б) тележечных сцепов с установкой стационарных спарников (ГЭСНм с 03-03-005-32 по 03-03-005-34);

###### в) ловителей на подъеме и спуске с установкой конечного выключателя (ГЭСНм 03-03-005-26).

## РАЗДЕЛ 1. УЗЛЫ КОНВЕЙЕРОВ И РОЛЬГАНГОВ

### Таблица ГЭСНм 03-03-001	Конвейеры ленточные с прорезиненной лентой

#### Измеритель: шт. (нормы 1-2); т (нормы 3-6)

Сбрасыватель плужковый, ширина ленты конвейера, мм:

| 03-03-001-01 | 400-500 |
| --- | --- |
| 03-03-001-02 | 650-800 |

Станина, рама конвейера ленточного, ширина ленты, мм:

| 03-03-001-03 | 800 |
| --- | --- |
| 03-03-001-04 | 1000 |
| 03-03-001-05 | 1200 |
| 03-03-001-06 | 1400 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-001-01 | 03-03-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,97 | 6,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,05 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-001-03 | 03-03-001-04 | 03-03-001-05 | 03-03-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24 | 21,8 | 20,7 | 19,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,69 | 6,14 | 5,78 | 5,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 6,01 | 5,46 | 5,1 | 4,56 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| 5 | Масса оборудования | т | – | – | – | – |

### Таблица ГЭСНм 03-03-002	Конвейеры цепные подвесные, применяемые в мясной промышленности

#### Измеритель: шт. (нормы 1-9); 1 м цепи (норма 10)

| 03-03-002-01 | Привод наклонного конвейера на раме |
| --- | --- |
| 03-03-002-02 | Натяжка наклонного конвейера |
| 03-03-002-03 | Станция оборотная наклонного конвейера |

Секция-вставка наклонного конвейера, длина, м:

| 03-03-002-04 | от 1 до 1,5 |
| --- | --- |
| 03-03-002-05 | св. 1,5 до 2 |
| 03-03-002-06 | 3 |
| 03-03-002-07 | Секция цепи наклонного конвейера, длина 0,9 м |

Троллей с крюком:

| 03-03-002-08 | одинарный |
| --- | --- |
| 03-03-002-09 | спаренный |
| 03-03-002-10 | Испытание наклонного конвейера вхолостую |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-002-01 | 03-03-002-02 | 03-03-002-03 | 03-03-002-04 | 03-03-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 46,2 | 15,4 | 13,6 | 6,73 | 6,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,19 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 9,86 | 2,76 | 3,05 | 0,56 | 0,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,59 | 0,11 | 0,24 | 0,09 | 0,12 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-002-06 | 03-03-002-07 | 03-03-002-08 | 03-03-002-09 | 03-03-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,89 | 6,02 | 0,64 | 0,86 | 0,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | - | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | - | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 1,13 | 0,3 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 2 | 0,8 | - | - | - |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 | 0,001 | - | - | - |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,001 | 0,0002 | 0,001 | 0,001 | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | - | - | - | - | 2,1 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,16 | 0,014 | 0,003 | 0,01 | - |

### Таблица ГЭСНм 03-03-003	Конвейеры цепные напольные, применяемые в молочной промышленности

#### Измеритель: шт. (нормы 1, 2); м (норма 3)

| 03-03-003-01 | Станция приводная с электродвигателем, червячным редуктором, муфтой, ведущей звездочкой, втулочно-роликовой цепью, приводной рамой |
| --- | --- |
| 03-03-003-02 | Станция концевая с валом, ведущей звездочкой и рамой |
| 03-03-003-03 | Ходовая часть (радиальные, переходные секции, направляющие, ограждение и полотно) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-003-01 | 03-03-003-02 | 03-03-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,4 | 15 | 10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 6,18 | 4,25 | 2,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 2,3 | 1 | 1 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | - | - | 4,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,27 | 0,09 | 0,065 |

### Таблица ГЭСНм 03-03-004	Рольганги

#### Измеритель: шт.

Ролик, диаметр 80 мм, длина, мм:

| 03-03-004-01 | 300-500 |
| --- | --- |
| 03-03-004-02 | 600 |
| 03-03-004-03 | 800 |

Ролик, диаметр 105 мм, длина, мм:

| 03-03-004-04 | 300-500 |
| --- | --- |
| 03-03-004-05 | 650 |
| 03-03-004-06 | 800 |
| 03-03-004-07 | 1000 |

Ролик, диаметр 155 мм, длина, мм:

| 03-03-004-08 | 300-500 |
| --- | --- |
| 03-03-004-09 | 650 |
| 03-03-004-10 | 800 |
| 03-03-004-11 | 1000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-004-01 | 03-03-004-02 | 03-03-004-03 | 03-03-004-04 | 03-03-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,96 | 1,21 | 1,57 | 1,4 | 1,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,004 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,016 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-004-06 | 03-03-004-07 | 03-03-004-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,14 | 2,57 | 2,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,02 | 0,025 | 0,029 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-004-09 | 03-03-004-10 | 03-03-004-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,8 | 3,46 | 4,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,12 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,029 | 0,047 | 0,068 |

### Таблица ГЭСНм 03-03-005	Конвейеры подвесные толкающие с шагом цепи 100 и 160 мм

#### Измеритель: м (нормы 1-5); шт. (нормы 6-19); 10 шт. (нормы 20-31, 35); 10 компл. (нормы 32-34); секция (нормы 36,37); 10 м (норма 38)

Путь конвейера горизонтальный с шагом цепи, мм:

| 03-03-005-01 | 100 |
| --- | --- |
| 03-03-005-02 | 160 |

Путь конвейера наклонный (изгиб вертикальный, горизонтальный) с шагом цепи, мм:

| 03-03-005-03 | 100 |
| --- | --- |
| 03-03-005-04 | 160 |
| 03-03-005-05 | Цепь разборная с каретками и толкателями с шагом цепи 100 и 160 мм |

Устройство натяжное, масса, кг:

| 03-03-005-06 | 500 |
| --- | --- |
| 03-03-005-07 | 650 |

Привод угловой, масса, кг:

| 03-03-005-08 | 700 |
| --- | --- |
| 03-03-005-09 | 1600 |

Привод гусеничный, масса, кг:

| 03-03-005-10 | 1060 |
| --- | --- |
| 03-03-005-11 | 2920 |
| 03-03-005-12 | Привод с натяжным устройством |
| 03-03-005-13 | Привод натяжки |

Стрелка, масса, кг:

| 03-03-005-14 | 146, прямая |
| --- | --- |
| 03-03-005-15 | 220, угловая |
| 03-03-005-16 | 240, прямая |

Передача сквозная, масса, кг:

| 03-03-005-17 | 135 |
| --- | --- |
| 03-03-005-18 | 229 |
| 03-03-005-19 | 347 |

Поворот и изгиб горизонтальный с количеством роликов, шт. :

| 03-03-005-20 | 3 |
| --- | --- |
| 03-03-005-21 | 4 |
| 03-03-005-22 | 6 |
| 03-03-005-23 | 8 |
| 03-03-005-24 | 12 |
| 03-03-005-25 | 16 |
| 03-03-005-26 | Изгиб горизонтальный с блоком |
| 03-03-005-27 | Стык раздвижной |
| 03-03-005-28 | Ловитель тележек |
| 03-03-005-29 | Останов |
| 03-03-005-30 | Кронштейн для установки адресоносителя датчиков, считывателей, устройств |
| 03-03-005-31 | Шина |

Сцеп с количеством тележек:

| 03-03-005-32 | 2-тележечный |
| --- | --- |
| 03-03-005-33 | 3-тележечный |
| 03-03-005-34 | 4-тележечный |
| 03-03-005-35 | Тормоз |
| 03-03-005-36 | Секция опускная, масса 2.4 т |
| 03-03-005-37 | Секция опускная, масса 5.6 т |
| 03-03-005-38 | Испытание подвесного толкающего конвейера вхолостую |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-005-01 | 03-03-005-02 | 03-03-005-03 | 03-03-005-04 | 03-03-005-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,68 | 4,76 | 6,04 | 6,68 | 1,79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4 | 3,6 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,28 | 0,23 | 0,28 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,24 | 0,2 | 0,24 | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 0,53 | 0,91 | 0,32 | 0,32 | 0,41 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,38 | 0,42 | 1,1 | 1,6 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0018 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,034 | 0,057 | 0,048 | 0,088 | 0,015 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-005-06 | 03-03-005-07 | 03-03-005-08 | 03-03-005-09 | 03-03-005-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44,4 | 65,6 | 55,2 | 78,7 | 77,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,62 | 0,8 | 5,52 | 9,42 | 7,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,31 | 0,36 | 4,87 | 8,16 | 6,82 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,36 | 0,56 | 1,06 | 0,85 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 8,55 | 9,71 | 8,63 | 14,28 | 11,96 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,08 | 8,35 | 4,86 | 6,8 | 8,15 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,08 | 0,09 | 0,2 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00405 | 0,00829 | 0,00482 | 0,00675 | 0,00809 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-005-11 | 03-03-005-12 | 03-03-005-13 | 03-03-005-14 | 03-03-005-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 110 | 92,1 | 72,2 | 61,5 | 66,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,62 | 8,87 | 4,56 | 12,05 | 13,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 10,02 | 8,01 | 3,68 | 11,88 | 13,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,23 | 0,7 | 0,75 | 0,09 | 0,13 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,03 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 17,55 | 15,26 | 11,77 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,66 | 7,18 | 12,62 | 5,83 | 6,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0116 | 0,0071 | 0,01253 | 0,0058 | 0,0598 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | 1,3 | 1,06 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-005-16 | 03-03-005-17 | 03-03-005-18 | 03-03-005-19 | 03-03-005-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 78,8 | 65,2 | 66,9 | 79,5 | 129 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,55 | 11,99 | 13,24 | 15,71 | 0,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 15,37 | 11,88 | 13,08 | 15,48 | 0,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,33 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,18 | 5,44 | 6,02 | 7,77 | 20,65 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | - | 23,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00713 | 0,0054 | 0,00598 | 0,00771 | 0,0198 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | - | - | - | - | 0,05 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-005-21 | 03-03-005-22 | 03-03-005-23 | 03-03-005-24 | 03-03-005-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 154 | 184 | 227 | 306 | 356 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,23 | 1,32 | 1,99 | 2,57 | 3,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,56 | 0,6 | 0,9 | 1,16 | 1,56 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,6 | 0,9 | 1,16 | 0,31 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 1,56 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 26,91 | 36,19 | 47,44 | 70,64 | 59,04 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 24,8 | 26,91 | 29 | 38,28 | 49,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,02314 | 0,0251 | 0,027 | 0,036 | 0,0463 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 0,09 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-005-26 | 03-03-005-27 | 03-03-005-28 | 03-03-005-29 | 03-03-005-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 312 | 291 | 28,3 | 35,8 | 12,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,9 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,39 | 1,62 | 0,16 | 0,49 | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,01 | 0,75 | 0,07 | 0,22 | 0,07 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,01 | 0,75 | 0,07 | 0,22 | 0,07 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 51,62 | 78,53 | 12,41 | 16,59 | - |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 40,83 | 31,32 | - | 2,44 | - |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | - | - | - | - | 2,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.0482 | 0.0733 | 0.0116 | 0.0154 | - |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 0,3 | 0,1 | 0,013 | 0,043 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-005-31 | 03-03-005-32 | 03-03-005-33 | 03-03-005-34 | 03-03-005-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 54,5 | 140 | 162 | 185, | 28,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 1,24 | 1,71 | 1,23 | 0,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,56 | 0,77 | 1,01 | 0,07 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,56 | 0,77 | 0,22 | 0,07 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,12 | 0,17 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,37 | - | - | - | 5,72 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | - | 8,7 | 16,24 | 23,78 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0106 | - | - | - | 0,0123 |
| 5 | Масса оборудования (шт.; компл.) | т | 0,007 | 0,095 | 0,14 | 0,175 | 0,013 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-005-36 | 03-03-005-37 | 03-03-005-38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 223 | 295 | 7,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,99 | 4,29 | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,35 | 2,03 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 2,03 | - |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,23 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 46,4 | 62,64 | - |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 0,59 | 1,79 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,89 | 21,46 | - |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | - | - | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00829 | 0,0251 | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | - | - | 14,9 |

### Таблица ГЭСНм 03-03-006	Конвейеры цепные подвесные грузонесущие общего назначения

#### Измеритель: шт. (нормы 1-3, 8-13, 16, 17, 19-21, 25-27, 31-32, 35); 10 шт. (нормы 14, 15, 18); 10 м (нормы 4-7, 22-24, 28-30, 33-34)

Устройство натяжное:

| 03-03-006-01 | винтовое |
| --- | --- |
| 03-03-006-02 | грузовое |
| 03-03-006-03 | добавлять на 1 грузовую плиту (к нормам 1 и 2) |

Цепь разборная без грузовых подвесов с каретками, длина кривых участков пути до 20%, число кареток на 1 м:

| 03-03-006-04 | до 2.2 |
| --- | --- |
| 03-03-006-05 | св. 2.2 |

Цепь разборная без грузовых подвесов с каретками, длина кривых участков пути св. 20%, число кареток на 1 м:

| 03-03-006-06 | до 2.2 |
| --- | --- |
| 03-03-006-07 | св. 2.2 |

Устройство поворотное со звездочкой, диаметр звездочки, мм:

| 03-03-006-08 | 650 |
| --- | --- |
| 03-03-006-09 | 1000 |
| 03-03-006-10 | 1400 |
| 03-03-006-11 | Батарея пятироликовая |

Подвеска для навешивания грузов, масса, кг:

| 03-03-006-12 | 40 |
| --- | --- |
| 03-03-006-13 | 100 |

Траверса для навешивания грузов, масса, кг:

| 03-03-006-14 | 10 |
| --- | --- |
| 03-03-006-15 | 20 |

Устройство приводное, масса, т:

| 03-03-006-16 | 1,7, одинарное |
| --- | --- |
| 03-03-006-17 | 3,4, двойное |
| 03-03-006-18 | Ловитель тележек |

Путь монорельсовый прямой, длина 100 м, номер балок:

| 03-03-006-19 | 27 |
| --- | --- |
| 03-03-006-20 | 40 |
| 03-03-006-21 | 55 |

Увеличение или уменьшение длины прямого пути, номер балок:

| 03-03-006-22 | 27 |
| --- | --- |
| 03-03-006-23 | 40 |
| 03-03-006-24 | 55 |

Путь монорельсовый гнутый, длина 100 м, номер балок:

| 03-03-006-25 | 27 |
| --- | --- |
| 03-03-006-26 | 40 |
| 03-03-006-27 | 55 |

Увеличение или уменьшение длины гнутого пути, номер балок:

| 03-03-006-28 | 27 |
| --- | --- |
| 03-03-006-29 | 40 |
| 03-03-006-30 | 55 |

Испытание конвейера вхолостую, длина 100 м с одной приводной станцией, при длине кривых участков пути, %:

| 03-03-006-31 | до 20 |
| --- | --- |
| 03-03-006-32 | св. 20 |

На 1 м конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать при длине кривых участков пути, %:

| 03-03-006-33 | до 20 |
| --- | --- |
| 03-03-006-34 | св. 20 |
| 03-03-006-35 | На каждую приводную станцию добавлять к нормам 31 и 32 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-006-01 | 03-03-006-02 | 03-03-006-03 | 03-03-006-04 | 03-03-006-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 36,4 | 60,3 | 0,41 | 33,8 | 33,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,6 | 4,2 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,97 | 10,38 | - | 0,23 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 6,43 | 9,17 | - | 0,11 | 0,11 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,44 | 0,99 | - | 0,11 | 0,11 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,22 | - | 0,01 | 0,02 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 5,78 | 8,18 | - | 2,07 | 2,73 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,97 | 6,69 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0062 | 0,00694 | - | - | - |
| 5 | Масса оборудования (шт.; м) | т | 0,8 | 1,8 | - | 0,012 | 0,017 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-006-06 | 03-03-006-07 | 03-03-006-08 | 03-03-006-09 | 03-03-006-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33,8 | 35,8 | 10,5 | 14,6 | 15,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,24 | 0,15 | 2,77 | 3,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 2,63 | 3,06 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,12 | 0,2 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 2,51 | 3,27 | 1,45 | 2,51 | 2,87 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 1,06 | 1,14 | 1,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | - | - | 0,00234 | 0,00253 | 0,00272 |
| 5 | Масса оборудования (м; шт.) | т | 0,012 | 0,017 | 0,12 | 0,22 | 0,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-006-11 | 03-03-006-12 | 03-03-006-13 | 03-03-006-14 | 03-03-006-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 18 | 0,48 | 1,12 | 2,51 | 3,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,8 | 2,7 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,61 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,56 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 3,52 | 0,06 | 0,08 | 0,35 | 0,46 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,62 | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0036 | - | - | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,07 | – | – | – | – |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-006-16 | 03-03-006-17 | 03-03-006-18 | 03-03-006-19 | 03-03-006-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 58,9 | 84,1 | 22,9 | 113 | 188 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,35 | 17,32 | 0,11 | 3,55 | 6,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 10,2 | 15,04 | 0,05 | 1,58 | 2,86 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,94 | 1,87 | 0,05 | 1,58 | 2,86 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,41 | 0,01 | 0,39 | 0,7 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 9,27 | 13,19 | 8,12 | 22,62 | 40,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,99 | 17,11 | 5,23 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0124 | 0,0177 | 0,0117 | - | - |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | – | – | 0,01 | 3,15 | 5,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-006-21 | 03-03-006-22 | 03-03-006-23 | 03-03-006-24 | 03-03-006-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 329 | 11,1 | 22,7 | 34,1 | 128 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,42 | 0,48 | 0,51 | 0,99 | 3,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,64 | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 1,58 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,64 | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 1,58 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,14 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,39 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 75,4 | 2,32 | 4,18 | 7,54 | 26,45 |
| 5 | Масса оборудования (шт.; м) | т | 9,26 | 0,032 | 0,057 | 0,093 | 3,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-006-26 | 03-03-006-27 | 03-03-006-28 | 03-03-006-29 | 03-03-006-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 199 | 340 | 11,2 | 22,8 | 33,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,42 | 10,4 | 0,26 | 0,73 | 0,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,86 | 4,63 | 0,11 | 0,33 | 0,44 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,86 | 4,63 | 0,11 | 0,33 | 0,44 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,7 | 1,14 | 0,04 | 0,07 | 0,11 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 43,5 | 78,3 | 2,67 | 4,41 | 7,89 |
| 5 | Масса оборудования (шт.; м) | т | 5,7 | 9,26 | 0,032 | 0,057 | 0,093 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-03-006-31 | 03-03-006-32 | 03-03-006-33 | 03-03-006-34 | 03-03-006-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,5 | 24,6 | 1,03 | 0,9 | 12,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | - | - | 1,3 | 1,6 | - |

# ОТДЕЛ 04. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

Вводные указания

###### 1. В настоящем отделе сметные нормы на монтаж определены исходя из условия производства работ, когда трасса канатной дороги проходит по равнинной местности, имеющей уклон не более 15, не пересеченной оврагами, ущельями, реками и каналами, а также свободной от строений, железнодорожных путей, шоссейных дорог, линий связи и электропередачи и других сооружений, а также исходя из условий работ на отметке, не превышающей 1000 м над уровнем моря.

###### 2. При уклоне местности по трассе канатной дороги на отдельных участках свыше 15 нормы на монтаж несущих, сетевых, тягово-несущих канатов, предохранительных сетей и оборудования опор и станций подвесных канатных дорог на этих участках следует определять по соответствующим ГЭСНм отдела сборника с применением к затратам труда и времени работы машин следующих коэффициентов:

| Вид оборудования | Коэффициент при уклоне местности до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 30 | 45 |
| Канаты несущие, сетевые, тяговые, тягово-несущие, предохранительные сети | 1,7 | 2,1 |
| Оборудование опор и станций | 1,3 | 1,5 |

###### Примечания: 1. Нормы на монтаж канатов и предохранительных сетей на натяжном участке с различными уклонами местности принимаются по наибольшему уклону на данном участке.

###### 2. При уклоне местности более 45 расход ресурсов на монтаж всех видов оборудования подвесных канатных дорог определяется по индивидуальным нормам.

###### 3. Если трасса канатной дороги проходит по местности, пересеченной оврагами, ущельями, реками, каналами, болотами, жилыми и промышленными зданиями, железными и шоссейными дорогами, линиями связи и электропередачи, невырубаемыми посадками, территориями, закрытыми для свободного прохода, а также другими сооружениями, то на натяжных участках, имеющих указанные препятствия, нормы на монтаж несущих, сетевых, тяговых, тягово-несущих канатов и предохранительных сетей принимаются по соответствующим нормам с учетом следующих коэффициентов к затратам труда и затратам по эксплуатации машин:

| Препятствия на местности | Коэффициент |
| --- | --- |
| Глубокий снег | 1,25 |
| Овраги, ущелья, реки и каналы шириной до 50 м, болота, невырубленные посадки, жилые и промышленные здания, территории, закрытые для свободного прохода | 1,3 |
| Шоссейные дороги, реки, каналы шириной свыше 50 м | 1,6 |
| Железные дороги, линии связи и электропередачи | 2,2 |

###### Примечания: 1. При наличии на местности одновременно нескольких из перечисленных в таблице препятствий следует применять один наибольший коэффициент.

###### 2. При наличии на местности труднодоступных горных участков, сильно заболоченных местностей затраты на монтаж определяются по индивидуальным нормам.

###### 3. При наличии на местности уклона свыше 15 и препятствия соответствующие коэффициенты для определения норм перемножаются.

###### 4. При производстве работ в горной местности на разных высотных отметках нормы на монтаж определяются по соответствующим сметным нормам с применением к затратам труда и времени эксплуатации машин следующих коэффициентов:

| Высота объекта над уровнем моря, м | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,06 | 1,12 | 1,21 | 1,3 | 1,4 |

###### 5. Затраты на устройство и разборку временных предохранительных сооружений над шоссейными и железными дорогами, линиями связи и электропередачи, строениями и т.п., а также на загрузку контргрузовых ящиков натяжных устройств для канатов в нормах не учтены.

###### 6. При монтаже в горных условиях по следовательно строящихся канатных дорог, когда раскатка канатов ведется с одного пункта, расположенного внизу, коэффициенты, приведенные в пп. 1 и 3 настоящих вводных указаний, относятся ко всей длине трассы раскатки канатов.

###### 7. ГЭСНм на монтаж оборудования станций и головок опор, несущих, сетевых, тяговых, тягово-несущих канатов и предохранительных сетей исчисляются из условий, что высота станций не превышает 5 м, высота опор 20 м, количество станций на канатной дороге принято 2.

###### При монтаже в условиях, отличающихся от указанных, нормы определяются по соответствующим ГЭСНм с применением к нормам затрат труда и нормам по эксплуатации машин следующих коэффициентов:

| Наименование оборудования | Коэффициент |
| --- | --- |
| Тяговые, сетевые, несущие, тягово-несущие канаты и предохранительные сети | 1,1 – на каждые 10 м высоты сверх указанных в настоящем пункте |
| Тяговые канаты | 1,1 – на каждую станцию больше двух |
| Оборудование головок опор высотой, м: |  |
| 21-30 | 1,15 |
| 31-40 | 1,2 |
| 51-150 | 1,4 |
| Оборудование станций высотой, м: |  |
| 6-20 | 1,2 |
| 21-40 | 1,3 |
| 41-50 | 1,4 |
| 51-150 | 1,6 |

8. В ГЭСНм учтены затраты на устройство и разборку стационарных подмостей в соответствии с требованиями проекта.

## РАЗДЕЛ 1. ДВУХКАНАТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ И МАЯТНИКОВЫЕ ДОРОГИ

### Таблица ГЭСНм 03-04-001	Канаты несущие, сетевые и тяговые

#### Измеритель: т

Канат несущий и сетевой диаметр, мм:

| 03-04-001-01 | от 30.5 до 35.5 |
| --- | --- |
| 03-04-001-02 | св. 35.5 до 45 |
| 03-04-001-03 | св. 45 до 55 |

Канат тяговый диаметр, мм:

| 03-04-001-04 | от 17 до 23 |
| --- | --- |
| 03-04-001-05 | от 23.5 до 28 |
| 03-04-001-06 | от 28.5 до 30.5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-001-01 | 03-04-001-02 | 03-04-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 59 | 42,9 | 38,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,33 | 8,7 | 8,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 2,18 | 1,53 | 0,76 |
| 150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 1,09 | 0,76 | 1,2 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,6 | 5,39 | 6,38 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 1,74 | 1,2 | 0,87 |
| 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3 | маш.-ч | 0,35 | 0,24 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,179 | 0,105 | 0,07 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| 542-0056 | Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС | кг | 17,7 | 13,8 | 12,8 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,2 | 0,7 | 0,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-001-04 | 03-04-001-05 | 03-04-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 83,4 | 65,9 | 61,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,07 | 17,93 | 17,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 2,73 | 2,4 | 2,18 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 1,31 | 1,09 | 1,09 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 12,1 | 9,9 | 10,12 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 6,54 | 4,68 | 4,25 |
| 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3 | маш.-ч | 0,35 | 0,47 | 0,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,14 | 0,114 | 0,077 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,015 | 0,01 | 0,009 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,015 | 0,01 | 0,009 |
| 542-0056 | Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС | кг | 51,3 | 41,7 | 38,1 |

### Таблица ГЭСНм 03-04-002	Анкеровка линейных, концевых и переходных муфт

#### Измеритель: 10 компл.

Анкеровка линейных и концевых муфт клиньями для канатов, диаметр, мм:

| 03-04-002-01 | от 30.5 до 35.5 |
| --- | --- |
| 03-04-002-02 | свыше 35.5 до 45 |
| 03-04-002-03 | свыше 45 до 55 |

Анкеровка концевых и переходных муфт с заливкой для канатов, диаметр, мм:

| 03-04-002-04 | от 55 до 74 |
| --- | --- |
| 03-04-002-05 | от 60 до 82.5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-002-01 | 03-04-002-02 | 03-04-002-03 | 03-04-002-04 | 03-04-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 230 | 296 | 416 | 406 | 669 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,35 | 0,55 | 0,5 | 1,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,11 | 0,13 | 0,22 | 0,17 | 0,44 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,88 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,88 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 542-0056 | Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС | кг | 2 | 2,4 | 3 | - | - |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | - | - | - | 6 | 6 |
| 5 | Масса оборудования (компл.) | т | 0,02 | 0,029 | 0,051 | 0,038 | 0,116 |

### Таблица ГЭСНм 03-04-003	Сети предохранительные

#### Измеритель: 100 м2

Сети двойные под канатную дорогу, колея, м:

| 03-04-003-01 | 3 |
| --- | --- |
| 03-04-003-02 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-003-01 | 03-04-003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 113 | 117 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,35 | 7,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 4,69 | 4,69 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,53 | 2,2 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 0,77 | 0,55 |
| 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3 | маш.-ч | 0,18 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,034 | 0,027 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,1 | 0,1 |

### Таблица ГЭСНм 03-04-004	Оборудование головок опор

#### Измеритель: т

Головка:

| 03-04-004-01 | линейной простой опоры |
| --- | --- |
| 03-04-004-02 | сетевой простой опоры |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-004-01 | 03-04-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 130 | 116 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,66 | 6,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,65 | 0,76 |
| 150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | 3,02 | 4,37 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,99 | 1,21 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,99 | 1,21 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 9,98 | 6,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,118 | 0,084 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,118 | 0,084 |

### Таблица ГЭСНм 03-04-005	Оборудование станций

#### Измеритель: т

Привод вертикальный со шкивом, диаметр, мм:

| 03-04-005-01 | 1250 |
| --- | --- |
| 03-04-005-02 | 2000 |
| 03-04-005-03 | Натяжное устройство несущего каната |
| 03-04-005-04 | Натяжное устройство тягового каната |
| 03-04-005-05 | Опрокидыватель на несущем канате |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-005-01 | 03-04-005-02 | 03-04-005-03 | 03-04-005-04 | 03-04-005-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 96,9 | 50,6 | 82,9 | 78,3 | 78,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,21 | 7,01 | 4,91 | 4,37 | 7,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 3,27 | 3,60 | 5,56 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,76 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,76 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,8 | 2,44 | 8,7 | 12,64 | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 10,56 | - | 0,93 | 7,89 | 8 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | 5,8 | - | - | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | - | - | 0,87 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,63 | 0,27 | - | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,6 | 2 | - | - | - |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 6 | 1 | 2 | 3 | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 4,4 | 1 | 3,1 | 2,8 | - |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0022 | 0,0009 | 0,0033 | 0,00477 | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 36 | 41 | - | - | - |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | 0,049 | 0,002 | - | - |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | - | 0,099 | 0,002 | - | - |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | - | - | 0,39 | - | - |

### Таблица ГЭСНм 03-04-006	Станции грузовых дорог

#### Измеритель: т

Станция механизированная:

| 03-04-006-01 | погрузочная |
| --- | --- |
| 03-04-006-02 | разгрузочная |

Станция:

| 03-04-006-03 | угловая проходная |
| --- | --- |
| 03-04-006-04 | конечная обводная |
| 03-04-006-05 | двойная натяжная |
| 03-04-006-06 | якорно-натяжная |
| 03-04-006-07 | двойная якорная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-006-01 | 03-04-006-02 | 03-04-006-03 | 03-04-006-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 95,5 | 90,9 | 117,4 | 96,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,8 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,66 | 17,85 | 20,78 | 14,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 1,42 | 1,42 | 0,65 | 2,41 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,77 | 0,77 | 0,99 | 0,55 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,77 | 0,77 | 0,99 | 0,55 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 16,47 | 15,66 | 19,14 | 11,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,052 | 0,052 | 0,126 | 0,14 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,081 | 0,081 | 0,186 | 0,207 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-006-05 | 03-04-006-06 | 03-04-006-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 80,8 | 99,1 | 157 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,09 | 17,28 | 20,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 12,88 | 14,73 | 14,15 |
| 150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | - | 1,34 | 4,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,082 | 0,106 | 0,187 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,121 | 0,156 | 0,275 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 1 | 1 | 2 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,9 | 1,1 | 2 |

### Таблица ГЭСНм 03-04-007	Подвижной состав

#### Измеритель: шт. (нормы 1-2); 10 компл. (нормы 3-5)

Вагонетка типа:

| 03-04-007-01 | 2000, 2000Р, 2000У |
| --- | --- |
| 03-04-007-02 | 3200, 3200Р |
| 03-04-007-03 | Устройство для смазки несущего каната |
| 03-04-007-04 | Устройство для смазки тягового каната |
| 03-04-007-05 | Люлька ремонтная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-007-01 | 03-04-007-02 | 03-04-007-03 | 03-04-007-04 | 03-04-007-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 45 | 66,9 | 164 | 197 | 219 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,88 | 1,43 | 0,26 | 0,44 | 0,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,33 | 0,55 | 0,11 | 0,22 | 0,22 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,55 | 0,88 | 0,15 | 0,22 | 0,22 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,55 | 0,88 | 0,15 | 0,22 | 0,22 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 2,44 | 4,18 | - | - | 9,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,11 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,17 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Масса оборудования (шт.; компл.) | т | 0,755 | 1,12 | 0,02 | 0,05 | 0,035 |

## РАЗДЕЛ 2. ПАССАЖИРСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

### Таблица ГЭСНм 03-04-020	Канаты и муфты для канатов

#### Измеритель: т (нормы 1-8); 10 компл. (нормы 9-11)

Канат несущий, диаметр, мм:

| 03-04-020-01 | от 30.5 до 45 |
| --- | --- |
| 03-04-020-02 | св. 45 до 51 |

Канат тяговый, диаметр, мм:

| 03-04-020-03 | от 17 до 24 |
| --- | --- |
| 03-04-020-04 | св. 24 до 28 |

Канат тягово-несущий кольцевой, диаметр, мм:

| 03-04-020-05 | 15 |
| --- | --- |
| 03-04-020-06 | от 17.5 до 22 |
| 03-04-020-07 | св. 22 до 25.5 |
| 03-04-020-08 | св. 25.5 до 28 |

Анкеровка концевых муфт с заливкой для тяговых канатов, диаметр, мм:

| 03-04-020-09 | от 25 до 28 |
| --- | --- |
|  | Анкеровка концевых муфт с заливкой для несущих и натяжных канатов, диаметр, мм: |
| 03-04-020-10 | от 35.5 до 45 |
| 03-04-020-11 | св. 45 до 51 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-020-01 | 03-04-020-02 | 03-04-020-03 | 03-04-020-04 | 03-04-020-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 57,2 | 53,9 | 198 | 144 | 248 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,09 | 14,99 | 51,81 | 26,84 | 30,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 1,31 | 1,31 | 2,51 | 1,92 | 2,13 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 0,98 | 0,5 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйст-венного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 12,1 | 11 | 27,1 | 19,9 | 14,4 |
| 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3 | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | - | - | 0,46 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 2,2 | 2,2 | 22,2 | 5,02 | 13,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,143 | 0,118 | 0,039 | 0,034 | 0,3 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,43 | 0,353 | - | - | - |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,06 | 0,077 | 0,123 | 0,089 | 0,3 |
| 542-0056 | Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС | кг | 17,21 | 16,9 | 42,6 | 34,4 | 80 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,006 | 0,005 | 0,016 | 0,031 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-020-06 | 03-04-020-07 | 03-04-020-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 106 | 79,3 | 68,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,74 | 19,4 | 16,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 2,14 | 2,08 | 1,93 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 1,06 | 0,98 | 0,98 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 13,86 | 10,25 | 8,9 |
| 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3 | маш.-ч | 0,7 | 0,51 | 0,42 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 8,34 | 6,05 | 5,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 542-0056 | Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС | кг | 51 | 37,7 | 34,7 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,163 | 0,119 | 0,104 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,019 | 0,014 | 0,012 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,135 | 0,098 | 0,081 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-020-09 | 03-04-020-10 | 03-04-020-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 295 | 482 | 560 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,47 | 0,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,04 | 0,17 | 0,22 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,08 | 0,30 | 0,37 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,08 | 0,30 | 0,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 1,95 | 4,5 | 7,5 |
| 5 | Масса оборудования (компл.) | т | 0,093 | 0,032 | 0,044 |

### Таблица ГЭСНм 03-04-021	Маятниковые канатные дороги

#### Измеритель: т (нормы 1-6, 10-12); компл. (нормы 7-9); 10 шт. (нормы 13-17)

| 03-04-021-01 | Привод для маятниковых дорог |
| --- | --- |
| 03-04-021-02 | Устройство цепное натяжное |
| 03-04-021-03 | Устройство натяжное гидравлическое демпферное |

Каркас контргрузового ящика:

| 03-04-021-04 | несущего каната |
| --- | --- |
| 03-04-021-05 | тягового каната |
| 03-04-021-06 | вспомогательного каната |

Башмак станционный с буферным устройством с углом, градусов:

| 03-04-021-07 | 9 |
| --- | --- |
| 03-04-021-08 | 12 |
| 03-04-021-09 | 16 |
| 03-04-021-10 | Шкив отклоняющий диаметром 2800-3200 мм |
| 03-04-021-11 | Головка опор |
| 03-04-021-12 | Вагон вместимостью до 40 пассажиров |
| 03-04-021-13 | Указатель положения вагонов |
| 03-04-021-14 | Выключатель концевой |
| 03-04-021-15 | Устройство контактное |
| 03-04-021-16 | Командоаппарат |
| 03-04-021-17 | Агрегат преобразовательный |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-021-01 | 03-04-021-02 | 03-04-021-03 | 03-04-021-04 | 03-04-021-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 27,3 | 40,3 | 19,1 | 50,2 | 29,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 3,8 | 4 | 3,7 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,43 | 8,08 | 1,18 | 5,22 | 3,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 1,64 | 7,34 | 0,44 | 4,45 | 2,32 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,79 | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0,77 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйст-венного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,79 | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0,77 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 4,22 | 0,48 | 3,61 | 0,46 | 0,29 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | 2,94 | 1,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,25 | 6 | 0,258 | 1,7 | 1,04 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,3 | 0,6 | 30 | 2 | 1 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 56,6 | - | - | - | - |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | - | - | 0,055 | 0,03 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | - | - | - | 0,055 | 0,03 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | - | - | - | 0,00117 | 0,00071 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-021-06 | 03-04-021-07 | 03-04-021-08 | 03-04-021-09 | 03-04-021-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 52,4 | 69,5 | 70,7 | 77,3 | 70,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,05 | 3,55 | 4,03 | 4,85 | 1,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 3,28 | 1,32 | 1,5 | 3,02 | 0,46 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,77 | 2,23 | 2,53 | 1,83 | 0,78 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,77 | 2,23 | 2,53 | 3,05 | 0,78 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,54 | - | - | - | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 0,53 | - | - | - | 12,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,07 | - | - | - | 0,046 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,07 | - | - | - | 0,046 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,00142 | - | - | - | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2,08 | 2 | 2 | 2 | 3,69 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 82 | 1 | 2 | 2 | 3,7 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | 2,1 | 2,6 | 3,2 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-021-11 | 03-04-021-12 | 03-04-021-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 41,9 | 69,8 | 245 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,48 | 9,95 | 1,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,76 | 0,94 | 1,05 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,76 | 0,94 | 1,05 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,46 | 9,01 | 0,61 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 2 | 0,88 | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | 2,06 | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 1,2 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,41 | - | - |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,4 | - | - |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,02 | 0,053 | - |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,02 | 0,053 | - |
| 106-0019 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 1 | шт. | 4,08 | - | - |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | - | - | 0,14 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-021-14 | 03-04-021-15 | 03-04-021-16 | 03-04-021-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,3 | 46,9 | 182 | 271 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 4,4 | 3,6 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 | 0,35 | 3,53 | 6,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,17 | 0,13 | 1,33 | 2,18 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,3 | 0,22 | 2,20 | 3,85 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,3 | 0,22 | 2,20 | 3,85 |
| 5 | Масса оборудования (шт.) | т | 0,004 | 0,03 | 0,3 | 0,513 |

### Таблица ГЭСНм 03-04-022	Кресельные канатные дороги

#### Измеритель: компл. (нормы 2-4); шкив (нормы 5-6); 10 кресел (нормы 7, 8); т (нормы 1, 9, 10)

| 03-04-022-01 | Привод кресельной канатной дороги |
| --- | --- |

Балансир:

| 03-04-022-02 | двухроликовый |
| --- | --- |
| 03-04-022-03 | четырехроликовый |
| 03-04-022-04 | восьмироликовый |

Шкив обводный, диаметр, мм:

| 03-04-022-05 | от 1000 до 2000 |
| --- | --- |
| 03-04-022-06 | св. 2000 до 3600 |

Кресло пассажирское:

| 03-04-022-07 | одноместное |
| --- | --- |
| 03-04-022-08 | двухместное |

Устройство натяжное:

| 03-04-022-09 | подвесное |
| --- | --- |
| 03-04-022-10 | напольное |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-022-01 | 03-04-022-02 | 03-04-022-03 | 03-04-022-04 | 03-04-022-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 25,4 | 21,9 | 25,3 | 30,7 | 54,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 2,4 | 2,9 | 3,7 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,03 | 2,18 | 3,14 | 5,01 | 16,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 1,5 | 0,07 | 0,13 | 0,33 | 15,43 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,77 | 0,1 | 0,21 | 0,54 | 0,67 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строитель-ства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,77 | 0,1 | 0,21 | 0,54 | 0,67 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 3,76 | - | - | - | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | - | 2,02 | 2,8 | 4,14 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,3 | - | - | - | 2 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,3 | - | - | - | 2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 44,44 | - | - | - | - |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | - | 0,136 | 0,282 | 0,722 | 0,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-022-06 | 03-04-022-07 | 03-04-022-08 | 03-04-022-09 | 03-04-022-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 69,2 | 41,6 | 55 | 25,8 | 16,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,25 | 5,92 | 8,34 | 6,15 | 4,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 18,42 | 5,62 | 7,89 | 0,46 | 0,46 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,83 | 0,30 | 0,45 | - | - |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 2,83 | 0,30 | 0,45 | - | - |
| 010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйст-венного) 158 (215) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 0,77 | 0,79 |
| 400132 | Полуприцепы-тяжеловозы 60 т | маш.-ч | - | - | - | 0,77 | 0,79 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 4,92 | 3,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 | - | - | 1,28 | 1,05 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | 0,02 | 0,02 | 0,005 | - |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | - | 0,02 | 0,02 | 0,005 | - |
| 5 | Масса оборудования (шт.; 10 кресел) | т | 3,7 | 0,038 | 0,058 | - | - |

### Таблица ГЭСНм 03-04-023	Буксировочные канатные дороги

#### Измеритель: т (норма 1); 10 компл. (нормы 2-5)

| 03-04-023-01 | Привод буксировочный канатной дороги |
| --- | --- |

Балансир:

| 03-04-023-02 | двухроликовый |
| --- | --- |
| 03-04-023-03 | трехроликовый |
| 03-04-023-04 | четырехроликовый |
| 03-04-023-05 | Устройство буксировочное |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04-023-01 | 03-04-023-02 | 03-04-023-03 | 03-04-023-04 | 03-04-023-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 42,3 | 103 | 115 | 126 | 287 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 3,1 | 3,1 | 3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,71 | 3,73 | 5,13 | 5,68 | 2,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 1,94 | 0,15 | 0,24 | 0,33 | 0,87 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,77 | 0,22 | 0,41 | 0,54 | 1,49 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,77 | 0,22 | 0,41 | 0,54 | 1,49 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 5,52 | - | - | - | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | - | 3,36 | 4,48 | 4,82 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,69 | - | - | - | - |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,7 | - | - | - | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 77,1 | - | - | - | - |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| 5 | Масса оборудования (компл.) | т | - | 0,037 | 0,055 | 0,072 | 0,019 |

# ОТДЕЛ 05. ПОДЪЕМНИКИ

Вводные указания

###### 1. В настоящем отделе приведены сметные нормы на монтаж лифтов типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.

###### 2. Сметные нормы на монтаж определены для лифтов, поставляемых укрупненными узлами: пассажирские – с автоматическими раздвижными дверями, грузовые – с распашными дверями, в глухой шахте, с непроходной кабиной высотой до 2,4 м, с расположением машинного помещения над шахтой (кроме лифта грузового тротуарного).

###### 3. В ГЭСНм на монтаж лифтов учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, включая затраты на:

###### а) монтаж оборудования шахты и приямка;

###### б) монтаж оборудования машинного помещения;

###### в) монтаж кабины и противовеса, а также подвеску на канаты;

###### г) прокладку силовой электропроводки, электропроводки цепей управления, возбуждения, сигнализации в машинном помещении, шахте и кабине;

###### д) подготовку электроаппаратуры к включению и ее установку;

###### е) устройство постоянного освещения шахты;

###### ж) устройство переговорной связи в объеме поставки оборудования;

###### з) регулировочные (пусконаладочные) работы механической части оборудования;

и) статические и динамические испытания в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов;

###### к) участие в сдаче лифтов в эксплуатацию (с представителем органа технического надзора).

###### 4. В нормативах на монтаж лифтов не учтены затраты на:

###### а) подводку электропитания к вводному устройству в машинном помещении и устройство постоянного освещения машинного и блочного помещения, определяемые по сборнику ГЭСНм № 8 "Электротехнические установки";

###### б) устройство телефонно-диспетчерской связи;

###### в) пусконаладочные работы по электротехническим устройствам лифтов.

###### 5. Высота шахты в сметных нормах на лифт исчислена от дна приямка до перекрытия над шахтой. При большей или меньшей высоте шахты, чем это предусмотрено характеристикой лифта, необходимо добавлять или уменьшать нормы за каждый метр высоты шахты независимо от числа остановок, т.е. за разницу в метрах между фактической и расчетной высотой шахты, предусмотренной в ГЭСНм на лифт.

###### 6. Сметные нормы на монтаж лифтов в перекрытых шахтах определяются по индивидуальным нормам.

###### 7. Нормы на монтаж больничных лифтов грузоподъемностью 500 кг определяются по таблице 03-05-004 с применением к нормам коэффициента 1,08.

###### 8. ГЭСНм на монтаж лифтов, имеющих отклонения от предусмотренных в настоящем разделе, определяются с применением к соответствующим нормам следующих поправочных коэффициентов:

###### 1,13 - при монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе;

###### 1,08 - при монтаже грузопассажирских лифтов и лифтов с нижним машинным помещением;

###### 1,25 - при высоте кабины от 2,7 до 3,7 м грузовых лифтов со встроенным монорельсом;

###### 1,13 - при монтаже пассажирских лифтов грузоподъемностью 500 кг, скоростью 1,0 м/с с системой собирательного управления для административных зданий;

###### 1,15 - при монтаже лифтов в сейсмостойком исполнении.

###### 0,9 - при монтаже пассажирских лифтов грузоподъемностью менее 500 кг, скоростью 1,4 м/с для жилых зданий (табл. 03-05-002).

## РАЗДЕЛ 1. ПАССАЖИРСКИЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ

### Таблица ГЭСНм 03-05-001	Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с

#### Измеритель: лифт (нормы 1-3); остановка (нормы 4-5); м (нормы 6-7)

| 03-05-00101 | Лифт грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м |
| --- | --- |
| 03-05-00102 | Лифт грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м |
| 03-05-00103 | Лифт грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м |

За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг:

| 03-05-00104 | до 400, 500 |
| --- | --- |
| 03-05-00105 | до 1000 |

За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг:

| 03-05-00106 | до 400, 500 |
| --- | --- |
| 03-05-00107 | до 1000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-05-001-01 | 03-05-001-02 | 03-05-001-03 | 03-05-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1047 | 1377 | 1694 | 54,1 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 68,82 | 91,81 | 121,77 | 3,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,76 | 4,61 | 5,67 | 0,25 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 22,85 | 29,99 | 49,74 | 1,24 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,76 | 4,61 | 5,67 | 0,25 |
| 020101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т | маш.-ч | 63,31 | 82,59 | 110,43 | 3,42 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 12,61 | 16,54 | 22,02 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,001 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,00002 |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 80 | 90 | 90 | 3 |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 130 | 170 | 170 | 19 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,002 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0006 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00007 |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,07 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,03 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,015 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 3 | 4 | 4 | 0,3 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщ, от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,11 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 0,08 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,012 | 0,016 | 0,016 | - |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,0001 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00005 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,0008 |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,01 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 383 | 611,6 | 1112 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 5,5 | 9,2 | 11,3 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-05-001-05 | 03-05-001-06 | 03-05-001-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 64,3 | 10,3 | 13,3 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,88 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,31 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,45 | - | - |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,31 | - | - |
| 020101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т | маш.-ч | 4,26 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,001 | - | - |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00002 | - | - |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 3 | - | - |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 19 | - | - |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0006 | - | - |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,00007 | - | - |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 0,07 | - | - |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,03 | - | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,015 | - | - |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,3 | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщ. от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,08 | - | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,11 | - | - |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0014 | - | - |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,00005 | - | - |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0008 | - | - |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 0,01 | - | - |

### Таблица ГЭСНм 03-05-002	Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с

#### Измеритель: лифт (норма 1); остановка (норма 2 ); м (норма 3)

| 03-05-002-01 | Лифт грузоподъемностью 500 кг на 16 остановок, высота шахты 59 м |
| --- | --- |
| 03-05-002-02 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к норме 1) |
| 03-05-002-03 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к норме 1) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-05-002-01 | 03-05-002-02 | 03-05-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1697 | 57,5 | 12,3 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 77,79 | 3,03 | 0,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6,46 | 0,35 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 135,18 | 6,76 | 2,02 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7,66 | 0,35 | - |
| 020102 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 8 т | маш.-ч | 63,67 | 2,33 | 0,37 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 39,63 | 0,65 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,05 | 0,003 | - |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,003 | 0,00015 | - |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 80 | 3 | - |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 266 | 15 | - |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,009 | 0,001 | - |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,0002 | 0,0001 | - |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 0,2 | 0,015 | - |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,7 | 0,09 | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,1 | 0,015 | - |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 6 | 0,3 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщ. от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 1,6 | 0,05 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 2 | 0,2 | - |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 8 | 0,8 | - |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,02 | 0,0016 | - |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,00035 | 0,0001 | - |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,006 | 0,0001 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 11,5 | - | - |

### Таблица ГЭСНм 03-05-003	Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с

#### Измеритель: лифт (нормы 1-2); остановка (нормы 3-4); м (норма 5)

| 03-05-003-01 | Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок скорость движения кабины 2 м/с, высота шахты 64 м |
| --- | --- |
| 03-05-003-02 | Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок скорость движения кабины 4 м/с, высота шахты 66 м |

За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины:

| 03-05-003-03 | 2 м/с |
| --- | --- |
| 03-05-003-04 | 4 м/с |
| 03-05-003-05 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к нормам 1 и 2) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-05-003-01 | 03-05-003-02 | 03-05-003-03 | 03-05-003-04 | 03-05-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4344 | 4474 | 117 | 121 | 23,3 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 149,45 | 150,71 | 6,44 | 6,44 | 0,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 8,97 | 8,72 | 0,4 | 0,4 | - |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологи-ческого оборудования 10 т | маш.-ч | 10,89 | 11,45 | 0,4 | 0,4 | - |
| 020102 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 8 т | маш.-ч | 129,59 | 130,54 | 5,64 | 5,64 | 0,49 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 103,64 | 109,30 | 3,01 | 3,01 | 0,21 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 155,41 | 155,41 | 8,12 | 8,12 | 2,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,05 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | - |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,00015 | 0,00015 | - |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 80 | 80 | 3 | 3 | - |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 266 | 266 | 15 | 15 | - |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,009 | 0,009 | 0,001 | 0,001 | - |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | - |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 0,2 | 0,2 | 0,015 | 0,015 | - |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,64 | 0,64 | 0,9 | 0,09 | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,1 | 0,1 | 0,015 | 0,015 | - |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 6 | 6 | 0,3 | 0,3 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщ, от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 1,6 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 4 | 4 | 0,2 | 0,2 | - |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,02 | 0,02 | 0,0016 | 0,0016 | - |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,00035 | 0,00035 | 0,0001 | 0,0001 | - |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,006 | 0,006 | 0,0001 | 0,0001 | - |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 8 | 8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 15 | 15,5 | - | - | - |

### Таблица ГЭСНм 03-05-004	Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с

#### Измеритель: лифт (нормы 1-5); остановка (нормы 6-10); м (нормы 11-14); шахтная дверь (нормы 15,16)

Лифт грузовой общего назначения на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения к кабины 0,5 м/с, грузоподъемность, кг:

| 03-05-004-01 | 500 |
| --- | --- |
| 03-05-004-02 | 1000 |
| 03-05-004-03 | 2000 |
| 03-05-004-04 | 3200 |
| 03-05-004-05 | 5000 |

Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, грузоподъемность, кг:

| 03-05-004-06 | 500 |
| --- | --- |
| 03-05-004-07 | 1000 |
| 03-05-004-08 | 2000 |
| 03-05-004-09 | 3200 |
| 03-05-004-10 | 5000 |

Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта, грузоподъемность, кг:

| 03-05-004-11 | 500, 1000 |
| --- | --- |
| 03-05-004-12 | 2000 |
| 03-05-004-13 | 3200 |
| 03-05-004-14 | 5000 |

За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине добавлять для лифтов, грузоподъемность, кг:

| 03-05-004-15 | 500-2000 |
| --- | --- |
| 03-05-004-16 | 3200-5000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-05-004-01 | 03-05-004-02 | 03-05-004-03 | 03-05-004-04 | 03-05-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 679 | 798 | 849 | 9720 | 1121 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42,48 | 52,66 | 58,38 | 69,6 | 81,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,86 | 4,61 | 5,52 | 7,37 | 8,83 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 27,01 | 32,01 | 34,87 | 40,58 | 47,6 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,86 | 4,61 | 5,52 | 7,37 | 8,83 |
| 020101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т | маш.-ч | 36,77 | 43,44 | 47,35 | 54,86 | 64,14 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 36,77 | 43,44 | 67,46 | 82,23 | 96,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщ. от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 216,3 | 402 | 796 | 1290 | 1510 |
| 5 | Масса оборудования | т | 5,2 | 9 | 10,5 | 14,1 | 17 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-05-004-06 | 03-05-004-07 | 03-05-004-08 | 03-05-004-09 | 03-05-004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 41,4 | 42,5 | 48 | 53,4 | 61,3 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 | 1,17 | 1,4 | 1,91 | 2,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,6 | 0,7 | 0,95 | 1,16 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,62 | 1,75 | 1,94 | 2,19 | 2,59 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,35 | 0,57 | 0,7 | 0,95 | 1,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщ, от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-05-004-11 | 03-05-004-12 | 03-05-004-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,9 | 10,8 | 11,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,1 | 3,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-05-004-14 | 03-05-004-15 | 03-05-004-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,9 | 26 | 27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,3 | 3,3 |

### Таблица ГЭСНм 03-05-005	Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с

#### Измеритель: лифт (нормы 1-3); остановка (норма 4); м (норма 5); шахтная дверь (нормы 6-8)

| 03-05-005-01 | Лифт грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте высота шахты 21 м |
| --- | --- |
| 03-05-005-02 | Лифт грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м |
| 03-05-005-03 | Лифт грузовой тротуарный на 3 остановки, грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м |
| 03-05-005-04 | Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок |
| 03-05-005-05 | Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок |

За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов грузоподъемностью 100 кг:

| 03-05-005-06 | на 6 остановок в глухой шахте |
| --- | --- |
| 03-05-005-07 | в металлокаркасной шахте |
| 03-05-005-08 | Установка дополнительной шахтной двери при проходной кабине (платформе) тротуарного лифта |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-05-005-01 | 03-05-005-02 | 03-05-005-03 | 03-05-005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 377 | 108 | 378 | 24,5 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 | 1,1 | 1,5 | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,58 | 0,55 | 0,75 | 0,08 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17,63 | - | - | 5,52 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,58 | 0,55 | 0,75 | 0,08 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 48,69 | 13,46 | 36,45 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,014 | 0,005 | 0,014 | 0,001 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00015 | 0,00002 | 0,00015 | 0,000015 |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 50 | 14 | 50 | 3 |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 115 | 30 | 115 | 19 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0015 | 0,0006 | 0,0015 | 0,0006 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00007 |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 0,1 | 0,07 | 0,1 | 0,07 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,03 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,015 | 0,01 | 0,015 | 0,015 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщ. от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,08 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,11 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,015 | 0,002 | 0,015 | 0,0014 |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,0001 | 0,00005 | 0,0001 | 0,00005 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0002 | 0,001 | 0,0025 | 0,0008 |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,01 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 21 | 8,7 | 125,7 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,5 | 1,1 | 2 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-05-005-05 | 03-05-005-06 | 03-05-005-07 | 03-05-005-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,3 | 18,7 | 7 | 23,7 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |

# ОТДЕЛ 06. ШАХТНОЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

###### 1. В нормах на монтаж оборудования, устанавливаемого в шахте, учтены работы по осмотру и разборке оборудования на поверхности перед спуском в шахту.

## РАЗДЕЛ 1. ЛЕБЕДКИ И НАВЕСКА КАНАТОВ

### Таблица ГЭСНм 03-06-001	Лебедки проходческие

#### Измеритель: шт.

Лебедка однобарабанная, грузоподъемность, т:

| 03-06-001-01 | 2, с приводом пневморучным |
| --- | --- |
| 03-06-001-02 | 5, с приводом электрическим |
| 03-06-001-03 | 5, с приводом электроручным |
| 03-06-001-04 | 5, с приводом пневматическим |
| 03-06-001-05 | 10, с приводом электрическим |
| 03-06-001-06 | 18, с приводом электрическим |
| 03-06-001-07 | 25, с приводом электрическим |
| 03-06-001-08 | 45, с приводом электрическим |

Лебедка двухбарабанная с электрическим приводом грузоподъемность, т:

| 03-06-001-09 | 10 |
| --- | --- |
| 03-06-001-10 | 18 |

Установка передвижная проходческая, грузоподъемность, т:

| 03-06-001-11 | 6,3, с приводом электрическим и резервным ручным |
| --- | --- |
| 03-06-001-12 | 10, с приводом электрическим |
| 03-06-001-13 | 16, с приводом электрическим |
| 03-06-001-14 | 25, с приводом электрическим |
| 03-06-001-15 | 46, с приводом электрическим |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-06-001-01 | 03-06-001-02 | 03-06-001-03 | 03-06-001-04 | 03-06-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19,1 | 22,3 | 24,7 | 22,1 | 58,1 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,19 | 5,96 | 7,24 | 5,88 | 16,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологи-ческого оборудования 10 т | маш.-ч | 3,01 | 4,23 | 4,77 | 4,2 | 12,43 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,94 | 1,29 | 1,83 | 1,25 | 2,79 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйст-венного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,24 | 0,44 | 0,64 | 0,43 | 1,06 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,24 | 0,44 | 0,64 | 0,43 | 1,06 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 123 | 174 | 265 | 123 | 265 |
| 101-1734 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3пс толщиной 13-20 мм | т | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 537-0153 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25.5 мм | 10 м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 102-0105 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00272 | 0,00272 | 0,00272 | 0,00272 | 0,00272 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | - | 8,42 | 21,3 | - | 40,6 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,868 | 3,371 | 4,799 | 3,291 | 8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-06-001-06 | 03-06-001-07 | 03-06-001-08 | 03-06-001-09 | 03-06-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 194 | 236 | 496 | 64,1 | 359 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,42 | 35,8 | 73,73 | 20,04 | 51,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 24,63 | 30,19 | - | 13,84 | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | - | 73,73 | - | 47,15 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 8,21 | - | 4,65 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,79 | 5,61 | - | 1,91 | - |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 4,79 | 5,61 | 8,21 | 1,91 | 4,65 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | - | - | 4,29 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 358 | 358 | 515 | 356 | 410 |
| 101-1734 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3пс толщиной 13-20 мм | т | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0025 | 0,0015 | 0,002 |
| 537-0153 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25.5 мм | 10 м | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
| 102-0105 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,4 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,4 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00272 | 0,00272 | 0,00272 | 0,00272 | 0,00272 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 124,8 | 210,5 | - | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 21,3 | 25 | 52 | 14,5 | 40,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-06-001-11 | 03-06-001-12 | 03-06-001-13 | 03-06-001-14 | 03-06-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 37,1 | 52,3 | 215 | 266 | 263 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,19 | 25,4 | 98,23 | 118,99 | 116,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | - | 92,51 | 114,24 | 111,33 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 7,72 | 20,82 | - | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,34 | - | - | - | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 4,75 | 5,15 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,13 | 4,58 | 5,72 | - | - |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 1,12 | 4,53 | 5,67 | 4,71 | 5,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,8 | 6,8 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 174 | 355 | 356 | 358 | 410 |
| 101-1734 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3пс толщиной 13-20 мм | т | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00272 | 0,00272 | 0,00272 | 0,00272 | 0,00272 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 8,42 | - | 79,2 | 210,5 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 8,6 | 16 | 20 | 30 | 45 |

### Таблица ГЭСНм 03-06-002	Проводниковые канаты проходческого подъема

#### Измеритель: 100 м каната

Навеска каната, диаметр, мм:

| 03-06-002-01 | 20,5 |
| --- | --- |
| 03-06-002-02 | 25 |
| 03-06-002-03 | 32 |
| 03-06-002-04 | 35 |
| 03-06-002-05 | 40 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-06-002-01 | 03-06-002-02 | 03-06-002-03 | 03-06-002-04 | 03-06-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,4 | 10,2 | 14,9 | 15 | 19,2 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,54 | 2,15 | 3,16 | 3,22 | 4,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,23 | 0,32 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,23 | 0,32 |
| 030601 | Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,38 | 1,91 | 2,76 | 2,76 | 3,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1.1 мм | т | - | - | - | - | 0,01 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,16 | 0,238 | 0,4 | 0,465 | 0,638 |

### Таблица ГЭСНм 03-06-003	Устройства прицепные для проходческих бадей, монтаж на поверхности

#### Измеритель: шт.

Устройство прицепное проходческое для прядевых подъемных канатов, грузоподъемность, т:

| 03-06-003-01 | 2,8 |
| --- | --- |
| 03-06-003-02 | 5 |
| 03-06-003-03 | 8 |

Устройство прицепное для закрытых подъемных канатов, грузоподъемность, т:

| 03-06-003-04 | 4, диаметр каната 20 мм |
| --- | --- |
| 03-06-003-05 | 5, диаметр каната 25 мм |
| 03-06-003-06 | 8, диаметр каната 27 мм |
| 03-06-003-07 | 8, диаметр каната 30 мм |
| 03-06-003-08 | 11, диаметр каната 33 мм |
| 03-06-003-09 | 11, диаметр каната 36 мм |
| 03-06-003-10 | 15, диаметр каната 38 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-06-003-01 | 03-06-003-02 | 03-06-003-03 | 03-06-003-04 | 03-06-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,96 | 9,69 | 14,2 | 10,3 | 11,1 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,1 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,05 | 0,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,05 | 0,08 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1,31 | 1,43 | 2,32 | 1,54 | 1,74 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,092 | 0,118 | 0,165 | 0,097 | 0,133 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-06-003-06 | 03-06-003-07 | 03-06-003-08 | 03-06-003-09 | 03-06-003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,1 | 13,1 | 15,6 | 16,5 | 17,9 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,13 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,13 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1,94 | 2,12 | 2,63 | 2,78 | 3,05 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,148 | 0,165 | 0,185 | 0,204 | 0,225 |

### Таблица ГЭСНм 03-06-004	Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи, монтаж на поверхности

#### Измеритель: компл.

Комплекс оборудования на один прием, объем бадьи, м3 :

| 03-06-004-01 | 1 |
| --- | --- |
| 03-06-004-02 | 1,5 |
| 03-06-004-03 | 2 |
| 03-06-004-04 | 2,5-3 |
| 03-06-004-05 | 4 |
| 03-06-004-06 | 5-6,5 |

Комплекс оборудования на два приема, объем бадьи, м3 :

| 03-06-004-07 | 1 |
| --- | --- |
| 03-06-004-08 | 1,5 |
| 03-06-004-09 | 2 |
| 03-06-004-10 | 2,5-3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-06-004-01 | 03-06-004-02 | 03-06-004-03 | 03-06-004-04 | 03-06-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 139 | 168 | 188 | 226 | 276 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 55,04 | 66,81 | 77,9 | 96,61 | 125,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,65 | 1,91 | 2,18 | 2,37 | 2,87 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,65 | 1,91 | 2,18 | 2,37 | 2,87 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 3,26 | 3,26 | 3,39 | 3,92 | 4,33 |
| 030601 | Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 51,74 | 62,99 | 73,54 | 91,87 | 119,48 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 537-0153 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25.5 мм | 10 м | 0,43 | 0,497 | 0,56 | 0,671 | 0,823 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00093 | 0,00093 | 0,00093 | 0,00093 | 0,00093 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 179 | 207 | 235 | 280,5 | 340 |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,3 | 5,48 | 6,25 | 8,68 | 10,53 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-06-004-06 | 03-06-004-07 | 03-06-004-08 | 03-06-004-09 | 03-06-004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 422 | 301 | 346 | 389 | 477 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 204,56 | 107,82 | 132,02 | 153,66 | 194,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 4,26 | 2,23 | 2,79 | 3,17 | 4,46 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 4,26 | 2,23 | 2,79 | 3,17 | 4,46 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 5,05 | 5,82 | 6,26 | 6,58 | 7,62 |
| 030601 | Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 196,04 | 103,36 | 126,44 | 147,32 | 185,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,51 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 537-0153 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25.5 мм | 10 м | 1,27 | 0,86 | 0,995 | 1,125 | 1,39 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00093 | 0,00186 | 0,00186 | 0,00186 | 0,00186 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 522 | 358 | 414 | 470 | 596 |
| 5 | Масса оборудования | т | 13,8 | 8,5 | 10,23 | 11,65 | 16,36 |

# ОТДЕЛ 07. ЛЕСОТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Таблица ГЭСНм 03-07-001	Конвейеры роликовые

#### Измеритель: шт.

| 03-07-001-01 | Конвейер с гидроприводом |
| --- | --- |

Конвейер однорамный, масса, т:

| 03-07-001-02 | 2,4 |
| --- | --- |
| 03-07-001-03 | 5,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-07-001-01 | 03-07-001-02 | 03-07-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 209 | 90,5 | 198 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,6 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,82 | 2,4 | 4,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,91 | 1,2 | 2,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,91 | 1,2 | 2,18 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 18,56 | 8,55 | 10,44 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 13,92 | 8,54 | 10,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 4,9 | 1,6 | 2,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,86 | - | - |

### Таблица ГЭСНм 03-07-002	Бревнотаски береговые

#### Измеритель: шт.

Бревнотаска:

| 03-07-002-01 | автоматическая |
| --- | --- |
| 03-07-002-02 | унифицированная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-07-002-01 | 03-07-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 137 | 314 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,86 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,43 | 2,25 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,43 | 2,25 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 25,06 | 57,65 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 1,6 | 2,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 6,2 | 16,8 |
| 5 | Масса оборудования | т | 3,3 | 5 |

### Таблица ГЭСНм 03-07-003	Сбрасыватели бревен и досок

#### Измеритель: шт.

| 03-07-003-01 | Сбрасыватель бревен и досок механический |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-07-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 76 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,9 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,9 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 6,07 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 3,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 7,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,3 |

### Таблица ГЭСНм 03-07-004	Транспортеры цепные поперечные

#### Измеритель: шт.

Транспортер поперечный:

| 03-07-004-01 | 4-цепной длиной 60 м |
| --- | --- |
| 03-07-004-02 | 5-цепной длиной 20 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-07-004-01 | 03-07-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 740 | 407 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,74 | 3,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,31 | 1,68 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,43 | 1,5 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 133,4 | 70,99 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 10,05 | 11,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 6,2 | 4,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 7,5 | 2,45 |

### Таблица ГЭСНм 03-07-005	Транспортеры скребковые

#### Измеритель: шт.

| 03-07-005-01 | Транспортер скребковый одноцепной длиной 40 м |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-07-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 168 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 25,64 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 4,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 6,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,49 |

### Таблица ГЭСНм 03-07-006	Перекладчики бруса

#### Измеритель: шт.

| 03-07-006-01 | Перекладчик бруса механический цепной |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-07-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 231 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,18 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 17,75 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 24,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 1,6 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,31 |

### Таблица ГЭСНм 03-07-007	Ускорители

#### Измеритель: шт.

| 03-07-007-01 | Ускоритель барабанный, струнный |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-07-007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,4 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,34 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,34 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 6,65 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 3,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 0,8 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,4 |

# ОТДЕЛ 08. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО

# КОНТЕЙНЕРНОГО ПНЕВМОТРАНСПОРТА

# РАЗДЕЛ 1. СОСТАВЫ КОНТЕЙНЕРОВ

### Таблица ГЭСНм 03-08-001	Составы контейнеров для штучных грузов

#### Измеритель: шт.

| 03-08-001-01 | Состав контейнеров для систем с транспортным трубопроводом, диаметр условного прохода 600 мм |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08 001-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,9 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,74 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,56 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 1,23 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,95 |

## РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЕ

### Таблица ГЭСНм 03-08-015	Воздуховоды фланцевые

#### Измеритель: 10 шт.

Воздуховод стальной фланцевый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа:

| 03-08-015-01 | диаметр условного прохода 600 мм |
| --- | --- |
| 03-08-015-02 | сечение 200х400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-015-01 | 03-08-015-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 271 | 185 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,14 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,07 | 0,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,07 | 0,2 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1,86 | 1,86 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 67,63 | 39,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3,8 | 4,06 |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,18 | 0,34 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-016	Секции транспортного трубопровода

#### Измеритель: 100 м

| 03-08-016-01 | Трубопровод транспортный стальной из секций на рабочее давление 0,015 МПа, сечением 200х400 мм |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-016-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 293 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 6,86 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 16,1 |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,8 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-017	Опоры транспортного трубопровода

#### Измеритель: 10 шт.

Опора под транспортный трубопровод, диаметр условного прохода 600 мм:

| 03-08-017-01 | подвижная |
| --- | --- |
| 03-08-017-02 | неподвижная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-017-01 | 03-08-017-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44,9 | 55,4 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,66 | 2,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,33 | 1,48 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,7 | 15,2 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 4,87 | 6,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1537 | Электроды диаметром 8 мм Э42 | т | 0,0042 | 0,0111 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,65 | 2 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-018	Переводы стрелочные

#### Измеритель: шт.

Перевод стрелочный стальной поворотный перекидной на рабочее давление 0,015-0,05 МПа с приводом:

| 03-08-018-01 | электромеханическим, условный проход транспортного трубопровода 600 мм |
| --- | --- |
| 03-08-018-02 | пневматическим, сечение 200х400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-018-01 | 03-08-018-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33 | 26,2 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,15 | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 5,48 | 0,24 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,67 | 0,24 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | - | 0,19 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | - | 3,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,48 | 0,406 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 0,65 | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 3,3 | - |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | - | 0,006 |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,35 | 0,4 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-019	Компенсаторы линейные

#### Измеритель: шт.

| 03-08-019-01 | Компенсатор линейный, диаметр условного прохода 600 мм, рабочий ход 30 мм |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-019-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,3 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,09 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 7,04 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,09 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,166 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-020	Устройства запорные полнопроходные

#### Измеритель: шт.

Устройство запорное полнопроходное стальное фланцевое поворотное на рабочее избыточное или вакуумметрическое давление до 0,06 МПа, с приводом:

| 03-08-020-01 | электромеханическим, диаметр условного прохода 600 мм |
| --- | --- |
| 03-08-020-02 | пневматическим, сечение 200х400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-020-01 | 03-08-020-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 35,9 | 24,6 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,94 | 0,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,97 | 0,14 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,97 | 0,14 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,19 | 0,19 |
| 031892 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,19 | 3,94 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,003 | 0,003 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00025 | 0,00025 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,32 | 0,36 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 6,6 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,944 | 0,235 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-021	Затворы воздушные поворотные

#### Измеритель: шт.

Затвор воздушный поворотный стальной дисковый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа с приводом электрогидравлическим или пневматическим, диаметр условного прохода, мм:

| 03-08-021-01 | 300 |
| --- | --- |
| 03-08-021-02 | 400 |
| 03-08-021-03 | 600 |
| 03-08-021-04 | 800 |
| 03-08-021-05 | 1000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-021-01 | 03-08-021-02 | 03-08-021-03 | 03-08-021-04 | 03-08-021-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,2 | 25,1 | 34,1 | 49,8 | 66,2 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,32 | 0,42 | 0,68 | 0,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,16 | 0,21 | 0,34 | 0,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,16 | 0,21 | 0,34 | 0,4 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 2,67 | 4,37 | 5,57 | - | - |
| 031892 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | - | - | - | 9,59 | 13,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,27 | 0,18 | 0,27 | 0,54 | 0,66 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | - | 3,3 | 3,3 | 4,5 | 6,6 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,071 | 0,327 | 0,412 | 0,669 | 0,812 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-022	Клапаны обратные

#### Измеритель: шт.

Клапан обратный поворотный фланцевый, диаметр условного прохода, мм:

| 03-08-022-01 | 300 |
| --- | --- |
| 03-08-022-02 | 400 |
| 03-08-022-03 | Клапан огнезащитный фланцевый, диаметр условного прохода 300 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-022-01 | 03-08-022-02 | 03-08-022-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16 | 20,2 | 16 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,08 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 2,7 | 4,08 | 2,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,092 | 0,12 | 0,092 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,175 | 0,093 | 0,06 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-023	Клапаны регулирующие

#### Измеритель: шт.

Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, рабочее давление 0,1 МПа, с ручным приводом, диаметр условного прохода, мм:

| 03-08-023-01 | 200 |
| --- | --- |
| 03-08-023-02 | 300 |
| 03-08-023-03 | 400 |
| 03-08-023-04 | 600 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-023-01 | 03-08-023-02 | 03-08-023-03 | 03-08-023-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,8 | 15,9 | 20,2 | 28,2 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 1,62 | 2,7 | 4,08 | 5,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,066 | 0,092 | 0,12 | 0,32 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,25 | 0,04 | 0,112 | 0,15 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-024	Грязесборники

#### Измеритель: шт.

| 03-08-024-01 | Грязесборник стальной фланцевый на рабочее давление 0,055-0,1 МПа, сечение 200х400 мм |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-024-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 18 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,19 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 3,97 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,36 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,042 |

## РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ

### Таблица ГЭСНм 03-08-038	Комплексы погрузочно-разгрузочные

#### Измеритель: шт.

| 03-08-038-01 | Комплекс погрузочно-разгрузочный для обмена груженых и порожних поддонов, производительность 112 шт./ч |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-038-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31,4 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,99 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,83 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,19 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,12 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 0,75 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,25 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-039	Станции погрузочно-разгрузочные

#### Измеритель: шт.

| 03-08-039-01 | Станция автоматизированная погрузочно-разгрузочная, проходная, производительность3,6 т |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-039-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 48,6 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,45 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,14 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,19 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 0,86 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,66 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 3,3 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,633 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-040	Камеры приема-запуска

#### Измеритель: шт.

Камера приема-запуска, максимальная скорость приема состава, м/с:

| 03-08-040-01 | 2, масса принимаемого состава 1,5 т, время приема-отправки состава 70 с |
| --- | --- |
| 03-08-040-02 | 2, масса принимаемого состава 2,4 т, время приема-отправки состава 40 с |
| 03-08-040-03 | 4, масса принимаемого состава 50 кг, время приема-отправки состава 12 с |
| 03-08-040-04 | 4, масса принимаемого состава 50 кг, время приема-отправки состава 30 с |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-040-01 | 03-08-040-02 | 03-08-040-03 | 03-08-040-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 62 | 73,5 | 16,2 | 30,1 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,31 | 4,27 | 0,9 | 1,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,06 | 2,66 | 0,45 | 0,65 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,25 | 1,61 | - | 0,83 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 1,25 | 1,61 | - | 0,83 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 2,15 | 2,63 | - | 0,87 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | - | 0,45 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,22 | 0,32 | 0,12 | 0,12 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 23,1 | 17,4 | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,5 | 5,8 | 0,9 | 3 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-041	Манипуляторы

#### Измеритель: шт.

Манипулятор, грузоподъемность, т:

| 03-08-041-01 | 0,35, для кассет |
| --- | --- |
| 03-08-041-02 | 1, для поддонов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-041-01 | 03-08-041-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,3 | 25,8 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,09 | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,79 | 1,78 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,3 | 1,22 |
| 031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 1,1 | 0,53 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 33 | 16,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,33 | 2,09 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-042	Упоры

#### Измеритель: шт.

| 03-08-042-01 | Упор управляемый, максимальная скорость контейнера в момент соприкосновения с упором 1 м/с, максимальная масса принимаемого контейнера 50 кг |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-042-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,9 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,06 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,025 |

## РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

### Таблица ГЭСНм 03-08-057	Блоки пневмоаппаратуры

#### Измеритель: шт.

Блок пневмоаппаратуры, число потребителей:

| 03-08-057-01 | 2 |
| --- | --- |
| 03-08-057-02 | 8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-057-01 | 03-08-057-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13,8 | 15,7 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,13 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,13 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,068 | 0,193 |

## РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОДУВНЫХ СТАНЦИЙ

### Таблица ГЭСНм 03-08-072	Глушители

#### Измеритель: шт.

| 03-08-072-01 | Глушитель пластинчатый, обеспечивающий снижение уровня шума до 34 дБА |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-072-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,3 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,06 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,35 |

### Таблица ГЭСНм 03-08-073	Фильтры воздушные

#### Измеритель: шт.

Фильтр воздушный ячейковый для очистки воздуха от механических примесей производительность, м3/ч:

| 03-08-073-01 | 3500 |
| --- | --- |
| 03-08-073-02 | 16000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-073-01 | 03-08-073-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,6 | 18 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | 2,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,23 | 1,31 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,092 | 0,12 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,19 | 1,8 |

## РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

### Таблица ГЭСНм 03-08-088	Устройства приемные

#### Измеритель: шт.

| 03-08-088-01 | Устройство приемное поворотное, сечение транспортного трубопровода 200х400 мм, привод пневматический |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-08-088-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,13 |

##### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

#### ПЕРЕЧЕНЬ

материальных ресурсов, не учтенных в нормах

на монтаж оборудования

1. Гравий, щебень, бетонные блоки, железобетонные плиты и прочие материалы для заполнения ящиков противовесов и для противовесных грузов.

2. Деревянные конструкции.

3. Кабели, провода, шнуры электрические всех марок и сечений, поставляемые с неразделанными концами.

4. Сетки металлические, поставляемые в не заготовленном виде.

##### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАСХОД МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| № таблиц ГЭСНм | Электро энергия, кВтч | Сжатый воздух, м3 |  | № таблиц ГЭСНм | Электро энергия, кВтч | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 03-01-001-26 по 03-01-001-31 | 1768 |  |  | 03-01-068-06 | 4834 |  |
| с 03-01-001-32 по 03-01-001-35 | 2661 |  |  | 03-01-068-07 | 3391 |  |
| с 03-01-001-36 по 03-01-001-54 | 3216 |  |  | 03-01-068-08 | 8618 |  |
| 03-01-001-55 | 6414 |  |  | 03-02-056-01 | 453 |  |
| с 03-01-001-56 по 03-01-001-64 | 4307 |  |  | 03-02-056-02 | 514 |  |
| с 03-01-001-65 по 03-01-001-76 | 5397 |  |  | 03-02-056-03 | 574 |  |
| 03-01-017- 23 | 1408 |  |  | 03-02-056-04 | 635 |  |
| 03-01-017-24 | 916 |  |  | 03-02-056-05 | 695 |  |
| с 03-01-018-09 по 03-018-12 | 1732 |  |  | 03-02-056-06 | 756 |  |
| с 03-01-018-13 по 03-01-018-15 | 2072 |  |  | 03-02-056-07 | 817 |  |
| с 03-01-019-11 по 03-01-019-13 | 4847 |  |  | 03-03-006-31 | 36,6 |  |
| 03-01-021-21; 03-01-021-22 | 1128 |  |  | 03-03-006-32 | 43,9 |  |
| с 03-01-021-23 по 03-01-021-26 | 3122 |  |  | 03-03-006-36 | 22,5 |  |
| 03-01-033-02 | 5083 |  |  | 03-05-002-01 | 1714 |  |
| 03-01-034-01 | 5083 |  |  | 03-05-002-02 | 102 |  |
| 03-01-034-02 | 9017 |  |  | 03-05-003-01 | 4822 |  |
| 03-01-036-01; 03-01-036-02 | 5083 |  |  | 03-05-003-02 | 7870 |  |
| 03-01-037-01 | 5083 |  |  | 03-05-003-03 | 289 |  |
| 03-01-037-02 | 9017 |  |  | 03-05-003-04 | 473 |  |
| 03-01-037-03 | 16283 |  |  | 03-06-001-01 |  | 800 |
| 03-01-037-04 | 10625 |  |  | 03-06-001-04 |  | 1200 |
| 03-01-038-01 | 9017 |  |  | 03-06-001-08 | 988 |  |
| 03-01-053-01 | 12378 |  |  | 03-06-001-09 | 79,2 |  |
| 03-01-053-02 | 10708 |  |  | 03-06-001-10 | 434,5 |  |
| 03-01-065-04 | 3373 |  |  | 03-06-001-12 | 79,2 |  |
| 03-01-065-05 | 7038 |  |  | 03-06-001-15 | 434,5 |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| # Техническая часть |  |
| --- | --- |
| Отдел 01. | Подъемно-транспортные механизмы прерывного действия |
| Вводные указания |  |
| Раздел 1. | Краны мостовые и консольные общего назначения |
| ГЭСНм 03-01-001 | Краны мостовые электрические общего назначения с одним и двумя крюками |
| ГЭСНм 03-01-002 | Краны электрические консольные |
| Раздел 2. | Краны специальные мостовые |
| ГЭСНм 03-01-017 | Краны мостовые электрические магнитные |
| ГЭСНм 03-01-018 | Краны мостовые электрические грейферные |
| ГЭСНм 03-01-019 | Краны мостовые электрические специальные магнитно-грейферные |
| ГЭСНм 03-01-020 | Краны мостовые электрические с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы |
| ГЭСНм 03-01-021 | Краны мостовые электрические с гибким подвесом траверсы |
| Раздел 3. | Краны металлургические мостовые |
| ГЭСНм 03-01-033 | Краны мостовые электрические колодцевые |
| ГЭСНм 03-01-034 | Краны мостовые электрические для раздевания слитков (стрипперные) |
| ГЭСНм 03-01-035 | Краны мостовые электрические мульдозавалочные |
| ГЭСНм 03-01-036 | Краны мостовые электрические напольно-крышечные |
| ГЭСНм 03-01-037 | Краны мостовые электрические ковочные |
| ГЭСНм 03-01-038 | Краны мостовые закалочные |
| Раздел 4. | Краны перегрузочные |
| ГЭСНм 03-01-052 | Перегружатели мостовые электрические грейферные |
| ГЭСНм 03-01-053 | Перегружатели контейнерные |
| Раздел 5. | Краны портальные |
| ГЭСНм 03-01-065 | Краны портальные электрические полноповоротные |
| ГЭСНм 03-01-066 | Передвижение кранов портальных без разворота тележек |
| ГЭСНм 03-01-067 | Передвижение кранов портальных с разворотом тележек |
| ГЭСНм 03-01-068 | Краны портальные иностранных фирм |
| Раздел 6. | Лебедки |
| ГЭСНм 03-01-080 | Лебедка электрическая с приспособлением для насадки мясных туш на подвесные пути |
| Раздел 7. | Краны подвесные двухбалочные |
| ГЭСНм 03-01-091 | Краны подвесные многопролетные электрические |
| ГЭСНм 03-01-092 | Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками |
| ГЭСНм 03-01-093 | Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой |
| Раздел 8. | Краны-штабелеры и стеллажи |
| ГЭСНм 03-01-105 | Краны-штабелеры |
| ГЭСНм 03-01-106 | Стеллажи |
| Раздел 9. | Централизованная густая смазка кранов |
| ГЭСНм 03-01-117 | Краны мостовые электрические |
| Раздел 10. | Подъемные механизмы |
| ГЭСНм 03-01-127 | Тали ручные стационарные и передвижные |
| ГЭСНм 03-01-128 | Тали электрические |
| Раздел 11. | Краны козловые |
| ГЭСНм 03-01-138 | Краны козловые |
| Отдел 02. | Транспортные механизмы непрерывного действия |
| Вводные указания |  |
| Раздел 1. | Конвейеры ленточные |
| ГЭСНм 03-02-001 | Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 500 мм |
| ГЭСНм 03-02-002 | Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1000 мм |
| ГЭСНм 03-02-003 | Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1400 мм |
| ГЭСНм 03-02-004 | Конвейеры ленточные передвижные реверсивные |
| Раздел 2. | Конвейеры пластинчатые и цепные |
| ГЭСНм 03-02-021 | Конвейеры пластинчатые легкого типа |
| Раздел 3. | Конвейеры тележечные |
| ГЭСНм 03-02-031 | Конвейеры тележечные для литейных форм |
| Раздел 4. | Конвейеры винтовые |
| ГЭСНм 03-02-041 | Конвейеры винтовые общего назначения |
| Раздел 5. | Элеваторы |
| ГЭСНм 03-02-056 | Элеваторы ковшовые ленточные |
| ГЭСНм 03-02-057 | Элеваторы ковшовые цепные вертикальные |
| Раздел 6. | Конвейеры специальные |
| ГЭСНм 03-02-072 | Конвейер вертикальный многокабинный с автоматической разгрузкой |
| Отдел 03. | Узлы подъемно-транспортного оборудования |
| Вводные указания |  |
| Раздел 1. | Узлы конвейеров и рольгангов |
| ГЭСНм 03-03-001 | Конвейеры ленточные с прорезиненной лентой |
| ГЭСНм 03-03-002 | Конвейеры цепные подвесные, применяемые в мясной промышленности |
| ГЭСНм 03-03-003 | Конвейеры цепные напольные, применяемые в молочной промышленности |
| ГЭСНм 03-03-004 | Рольганги |
| ГЭСНм 03-03-005 | Конвейеры подвесные толкающие с шагом цепи 100 и 160 мм |
| ГЭСНм 03-03-006 | Конвейеры цепные подвесные грузонесущие общего назначения |
| Отдел 04. | Подвесные канатные дороги |
| Вводные указания |  |
| Раздел 1. | Двухканатные подвесные грузовые кольцевые и маятниковые дороги |
| ГЭСНм 03-04-001 | Канаты несущие сетевые тяговые |
| ГЭСНм 03-04-002 | Анкеровка линейных, концевых и переходных муфт |
| ГЭСНм 03-04-003 | Сети предохранительные |
| ГЭСНм 03-04-004 | Оборудование головок опор |
| ГЭСНм 03-04-005 | Оборудование станций |
| ГЭСНм 03-04-006 | Станции грузовых дорог |
| ГЭСНм 03-04-007 | Подвижной состав |
| Раздел 2. | Пассажирские подвесные канатные дороги |
| ГЭСНм 03-04-020 | Канаты и муфты для канатов |
| ГЭСНм 03-04-021 | Маятниковые канатные дороги |
| ГЭСНм 03-04-022 | Канатные кресельные дороги |
| ГЭСНм 03-04-023 | Буксировочные канатные дороги |
| Отдел 05. | Подъемники |
| Вводные указания |  |
| Раздел 1. | Пассажирские, больничные и грузовые лифты |
| ГЭСНм 03-05-001 | Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с |
| ГЭСНм 03-05-002 | Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с |
| ГЭСНм 03-05-003 | Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с |
| ГЭСНм 03-05-004 | Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины 0,4м /с |
| ГЭСНм 03-05-005 | Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с |
| Отдел 06. | Шахтное подъемно-транспортное оборудование |
| Вводные указания |  |
| Раздел 1. | Лебедки и навеска канатов |
| ГЭСНм 03-06-001 | Лебедки проходческие |
| ГЭСНм 03-06-002 | Проводниковые канаты проходческого подъема |
| ГЭСНм 03-06-003 | Устройства прицепные для проходческих бадей, монтаж на поверхности |
| ГЭСНм 03-06-004 | Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи, монтаж на поверхности |
| Отдел 07. | Лесотранспортное оборудование |
| ГЭСНм 03-07-001 | Конвейеры роликовые |
| ГЭСНм 03-07-002 | Бревнотаски береговые унифицированные |
| ГЭСНм 03-07-003 | Сбрасыватель бревен и досок |
| ГЭСНм 03-07-004 | Транспортеры цепные поперечные |
| ГЭСНм 03-07-005 | Транспортеры скребковые |
| ГЭСНм 03-07-006 | Перекладчики бруса |
| ГЭСНм 03-07-007 | Ускорители |
| Отдел 08. | Оборудование систем трубопроводного контейнерного пневмотранспорта |
| Раздел 1. | Составы контейнеров |
| ГЭСНм 03-08-001 | Составы контейнеров для штучных грузов |
| Раздел 2. | Оборудование линейное |
| ГЭСНм 03-08-015 | Воздуховоды фланцевые |
| ГЭСНм 03-08-016 | Секции транспортного трубопровода |
| ГЭСНм 03-08-017 | Опоры под транспортный трубопровод |
| ГЭСНм 03-08-018 | Переводы стрелочные |
| ГЭСНм 03-08-019 | Компенсаторы линейные |
| ГЭСНм 03-08-020 | Устройства запорные полнопроходные |
| ГЭСНм 03-08-021 | Затворы воздушные поворотные |
| ГЭСНм 03-08-022 | Клапаны обратные |
| ГЭСНм 03-08-023 | Клапаны регулирующие |
| ГЭСНм 03-08-024 | Грязесборники |
| Раздел 3. | Оборудование погрузочно-разгрузочное |
| ГЭСНм 03-08-038 | Комплексы погрузочно-разгрузочные |
| ГЭСНм 03-08-039 | Станции погрузо-разгрузочные |
| ГЭСНм 03-08-040 | Камеры приема-запуска |
| ГЭСНм 03-08-041 | Манипуляторы |
| ГЭСНм 03-08-042 | Упоры |
| Раздел 4. | Оборудование гидравлическое и пневматическое |
| ГЭСНм 03-08-057 | Блоки пневмоаппаратуры |
| Раздел 5. | Оборудование воздуходувных станций |
| ГЭСНм 03-08-072 | Глушители |
| ГЭСНм 03-08-073 | Фильтры воздушные |
| Раздел 6. | Устройства технического обслуживания |
| ГЭСНм 03-08-088 | Устройства приемные |
| Приложение 1. | Перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормах на монтаж оборудования |
| Приложение 2. | Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования |