ГЭСНм 81-03-2001

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к государственным элементным сметным нормам

на монтаж оборудования

Выпуск 2

РАЗРАБОТАНЫ

Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (Е.Е.Ермолаев - руководитель, Н.П.Степанова, И.Л.Бекназарова, З.С.Дунаева, Л.А.Бородулина), ЗАО "Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве" г.Омск (Г.В.Фадеева, Н.Б.Яровая), АООТ ПИ "Нефтестройпроект" (Т.Н.Краснова), УИЦ АОА НИИПроектэлектромонтаж (Н.А.Кашехлебова), ООО "Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве" (А.Н.Жуков, Л.В.Размадзе, Г.С.Грызунова), ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве" (ЦНИИЭУС) (Ж.Г.Чернышова).

РАССМОТРЕНЫ

Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (N СК-4339/02 от 13 октября 2006 года)

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 13 октября 2006 года

В изменения и дополнения включены государственные элементные сметные нормы на монтаж нового оборудования и новые виды монтажных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также изменения к ранее выпущенным государственным элементным сметным нормам на монтаж оборудования.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕРм), территориального (ТЕРм) и отраслевого (ОЕРм) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

Сборник ГЭСНм N 3 "Подъемно-транспортное оборудование"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 01. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица ГЭСНм 03-01-036 Краны мостовые электрические напольно-крышечные

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01- 036-01 | 03-01- 036-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,008 | 0,008 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-01- 036-01 | 03-01- 036-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 8 | 8 |

ОТДЕЛ 04. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

РАЗДЕЛ 4. ПАССАЖИРСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

Таблица ГЭСНм 03-04-021 Маятниковые канатные дороги

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04- 021-01 | 03-04- 021-02 | 03-04- 021-03 | 03-04- 021-04 | 03-04- 021-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,3 | 0,6 | 30 | 2 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04- 021-06 | 03-04- 021-07 | 03-04- 021-08 | 03-04- 021-09 | 03-04- 021-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 82 | 1 | 2 | 2 | 3,7 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04- 021-01 | 03-04- 021-02 | 03-04- 021-03 | 03-04- 021-04 | 03-04- 021-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 2 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 03-04- 021-06 | 03-04- 021-07 | 03-04- 021-08 | 03-04- 021-09 | 03-04- 021-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 2,08 | 1 | 2 | 2 | 3,7 |

ОТДЕЛ 05. ПОДЪЕМНИКИ

читать в следующей редакции:

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены сметные нормы на монтаж лифтов типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.

2. Сметные нормы на монтаж определены для лифтов, поставляемых укрупненными узлами: пассажирские - с автоматическими раздвижными дверями, грузовые - с распашными дверями, в глухой шахте, с непроходной кабиной высотой до 2,4 м, с расположением машинного помещения над шахтой (кроме лифта грузового тротуарного).

3. В ГЭСНм на монтаж лифта учтены затраты на выполнение полного комплекса работ, включая затраты на:

а) монтаж оборудования шахты и приямка;

б) монтаж оборудования машинного помещения;

в) монтаж кабины и противовеса, а также подвеску на канаты;

г) прокладку силовой электропроводки, электропроводки цепей управления, возбуждения, сигнализации в машинном помещении, шахте и кабине;

д) подготовку электроаппаратуры к включению и ее установку;

е) устройство постоянного освещения шахты;

ж) устройство переговорной связи в объеме поставки оборудования;

з) регулировочные (пусконаладочные) работы механической части оборудования;

и) статические и динамические испытания в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов;

к) участие в сдаче лифтов в эксплуатацию (с представителем органа технического надзора).

4. В нормативах на монтаж лифтов не учтены затраты на:

а) подводку электропитания к вводному устройству в машинном помещении и устройство постоянного освещения машинного и блочного помещения, определяемые по сборнику ГЭСНм N 8 "Электротехнические установки";

б) устройство телефонно-диспетчерской связи;

в) пусконаладочные работы по электротехническим устройствам лифтов.

5. Высота шахты в сметных нормах на лифт исчислена от дна приямка до перекрытия над шахтой. При большей или меньшей высоте шахты, чем это предусмотрено характеристикой лифта, необходимо добавлять или уменьшать нормы за каждый метр высоты шахты независимо от числа остановок, т.е. за разницу в метрах между физической и расчетной высотой шахты, предусмотренной в ГЭСНм на лифт.

6. Сметные нормы на монтаж лифта в перекрытых шахтах определяются по сборнику ГЭСНмр-2001-41 "Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов".

7. Нормы на монтаж больничных лифтов грузоподъемностью 500 кг определяются по таблице 03-05-004 с применением к нормам коэффициента 1,08.

8. ГЭСНм на монтаж лифтов, имеющих отклонения от предусмотренных в настоящем разделе, определяются с применением к соответствующим нормам следующих поправочных коэффициентов:

- 1,13 - при монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе;

- 1,08 - при монтаже грузопассажирских лифтов и лифтов с нижним машинным помещением;

- 1,25 - при высоте кабины от 2,7 до 3,7 м грузовых лифтов со встроенным монорельсом;

- 1,13 - при монтаже пассажирских лифтов грузоподъемностью 500 кг, скоростью 1,0 м/с с системой собирательного управления для административных зданий;

- 1,15 - при монтаже лифтов в сейсмостойком исполнении;

- 0,9 - при монтаже пассажирских лифтов грузоподъемностью менее 500 кг, скоростью 1,4 м/с для жилых зданий (табл.03-05-002).

РАЗДЕЛ 1. ПАССАЖИРСКИЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ

Таблица ГЭСНм 03-05-001 Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с

| Измеритель: 1 лифт (нормы 1-3); остановка (нормы 4-5); м (нормы 6-7) |  |
| --- | --- |
|  | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью: |
| 03-05-001-01 | 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м |
| 03-05-001-02 | 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м |
| 03-05-001-03 | 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м |
|  | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов, грузоподъемность, кг, до: |
| 03-05-001-04 | 400, 500 |
| 03-05-001-05 | 1000 |
|  | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг, до: |
| 03-05-001-06 | 400, 500 |
| 03-05-001-07 | 1000 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-05- 001-01 | 03-05- 001-02 | 03-05- 001-03 | 03-05- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1047 | 1377 | 1694 | 54,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 68,82 | 91,81 | 121,77 | 3,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т | маш.-ч | 63,31 | 82,59 | 110,43 | 3,42 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,76 | 4,61 | 5,67 | 0,25 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 12,61 | 16,54 | 22,02 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 22,85 | 29,99 | 49,74 | 1,24 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,76 | 4,61 | 5,67 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм | т | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0,0006 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,00002 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,00007 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,012 | 0,016 | 0,026 | - |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12x100 | шт. | 130 | 170 | 170 | 15 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,0015 |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметром 12 мм | кг | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,007 |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 80 | 90 | 90 | 3 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 3 | 4 | 4 | 0,3 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,001 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,0002 |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,001 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0001 |
| 411-0041 | Электроэнергия | квт-ч | 383 | 611,6 | 1112 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,01 |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,01 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,01 |
| 5 | Масса оборудования | т | 5,5 | 9,2 | 11,3 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-05- 001-05 | 03-05- 001-06 | 03-05- 001-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,3 | 10,3 | 13,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,88 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т | маш.-ч | 4,26 | - | - |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,31 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,45 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,31 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм | т | 0,0006 | - | - |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,00002 | - | - |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 0,00007 | - | - |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0014 | - | - |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12x100 | шт. | 15 | - | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0015 | - | - |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметром 12 мм | кг | 0,007 | - | - |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 3 | - | - |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,3 | - | - |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 0,001 | - | - |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0002 | - | - |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,00005 | - | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,01 | - | - |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 0,01 | - | - |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,01 | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | - | - |

Таблица ГЭСНм 03-05-002 Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с

| Измеритель: 1 лифт (норма 1); остановка (норма 2); м (норма 3) |  |
| --- | --- |
| 03-05-002-01 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 1,4 м/с, грузоподъемностью 500 кг на 16 остановок, высота шахты 59 м |
| 03-05-002-02 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к норме 1) |
| 03-05-002-03 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к норме 1) |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-05- 002-01 | 03-05- 002-02 | 03-05- 002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1697 | 57,5 | 12,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 77,79 | 3,03 | 0,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020102 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 8 т | маш.-ч | 63,67 | 2,33 | 0,37 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7,66 | 0,35 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 39,63 | 0,65 | 0,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 135,18 | 6,76 | 2,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6,46 | 0,35 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм | т | 0,009 | 0,0001 | - |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,003 | 0,00015 | - |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 0,002 | 0,0001 | - |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,07 | 0,0035 | - |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12x100 | шт. | 266 | 15 | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,1 | 0,007 | - |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметром 12 мм | кг | 0,2 | 0,012 | - |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 80 | 3 | - |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 6 | 0,3 | - |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 0,05 | 0,003 | - |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,006 | 0,0001 | - |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,0015 | 0,0001 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 2 | 0,2 | - |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 8 | 0,8 | - |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,7 | 0,04 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 1,6 | 0,05 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 11,5 | - | - |

Таблица ГЭСНм 03-05-003 Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с

| Измеритель: 1 лифт (нормы 1-2); остановка (нормы 3-4); м (норма 5) |  |
| --- | --- |
|  | Лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок скорость движения кабины |
| 03-05-003-01 | 2 м/с, высота шахты 64 м |
| 03-05-003-02 | 4 м/с, высота шахты 66 м |
|  | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины |
| 03-05-003-03 | 2 м/с |
| 03-05-003-04 | 4 м/с |
| 03-05-003-05 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к нормам 1 и 2) |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-05- 003-01 | 03-05- 003-02 | 03-05- 003-03 | 03-05- 003-04 | 03-05- 003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4344 | 4474 | 117 | 121 | 23,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 149,45 | 150,71 | 6,44 | 6,44 | 0,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020102 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 8 т | маш.-ч | 129,59 | 130,54 | 5,64 | 5,64 | 0,49 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 10,89 | 11,45 | 0,4 | 0,4 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 103,64 | 109,3 | 3,01 | 3,01 | 0,21 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 155,41 | 155,41 | 8,12 | 8,12 | 2,37 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 8,97 | 8,72 | 0,4 | 0,4 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,0006 | 0,0006 | - |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,00015 | 0,00015 | - |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | - |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,081 | 0,081 | 0,0043 | 0,0043 | - |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12x100 | шт. | 266 | 266 | 15 | 15 | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,1 | 0,1 | 0,007 | 0,007 | - |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметром 12 мм | кг | 0,2 | 0,2 | 0,012 | 0,012 | - |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 80 | 80 | 3 | 3 | - |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 6 | 6 | 0,3 | 0,3 | - |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 0,05 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | - |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,006 | 0,006 | 0,0001 | 0,0001 | - |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0001 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 4 | 4 | 0,2 | 0,2 | - |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 8 | 8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,9 | 0,9 | 0,06 | 0,06 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 1,6 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 15 | 15,5 | - | - | - |

Таблица ГЭСНм 03-05-004 Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с

Измеритель: 1 лифт (нормы 1-5); остановка (нормы 6-10); м (нормы 11-14); шахтная дверь (нормы 15, 16)

| 03-05-004-01 | Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность, 500 кг |
| --- | --- |
|  | Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность, кг: |
| 03-05-004-02 | 1000 |
| 03-05-004-03 | 2000 |
| 03-05-004-04 | 3200 |
| 03-05-004-05 | 5000 |
|  | Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, грузоподъемность, кг: |
| 03-05-004-06 | 500 |
| 03-05-004-07 | 1000 |
| 03-05-004-08 | 2000 |
| 03-05-004-09 | 3200 |
| 03-05-004-10 | 5000 |
|  | Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта, грузоподъемность, кг: |
| 03-05-004-11 | 500, 1000 |
| 03-05-004-12 | 2000 |
| 03-05-004-13 | 3200 |
| 03-05-004-14 | 5000 |
|  | За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине добавлять для лифтов, грузоподъемность, кг: |
| 03-05-004-15 | 500-2000 |
| 03-05-004-16 | 3200-5000 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-05- 004-01 | 03-05- 004-02 | 03-05- 004-03 | 03-05- 004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 679 | 798 | 849 | 972 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42,48 | 52,66 | 58,38 | 69,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т | маш.-ч | 36,77 | 43,44 | 47,35 | 54,86 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,86 | 4,61 | 5,52 | 7,37 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 36,77 | 43,44 | 67,46 | 82,23 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 27,01 | 32,01 | 34,87 | 40,58 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,86 | 4,61 | 5,52 | 7,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм | т | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,021 |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12x100 | шт. | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметром 12 мм | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 411-0041 | Электроэнергия | квт-ч | 216,3 | 402 | 796 | 1290 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 5,2 | 9 | 10,5 | 14,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-05- 004-05 | 03-05- 004-06 | 03-05- 004-07 | 03-05- 004-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1121 | 41,4 | 42,5 | 48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 81,8 | 0,7 | 1,17 | 1,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т | маш.-ч | 64,14 | - | - | - |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8,83 | 0,35 | 0,57 | 0,7 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 96,27 | - | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 47,6 | 1,62 | 1,75 | 1,94 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 8,83 | 0,35 | 0,6 | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм | т | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,00015 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,025 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12x100 | шт. | 115 | 19 | 19 | 19 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметром 12 мм | кг | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 50 | 3 | 3 | 3 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 0,014 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0025 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 411-0041 | Электроэнергия | квт-ч | 1510 | - | - | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,8 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 0,2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Масса оборудования | т | 17 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-05- 004-09 | 03-05- 004-10 | 03-05- 004-11 | 03-05- 004-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,4 | 61,3 | 9,9 | 10,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,91 | 2,32 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,95 | 1,16 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,19 | 2,59 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,95 | 1,16 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | - | - |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | - | - |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,001 | 0,0014 | - | - |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12x100 | шт. | 19 | 19 | - | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0015 | 0,0015 | - | - |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметром 12 мм | кг | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 3 | 3 | - | - |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0002 | 0,0002 | - | - |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,0001 | 0,0001 | - | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,11 | 0,11 | - | - |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,08 | 0,08 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-05- 004-13 | 03-05- 004-14 | 03-05- 004-15 | 03-05- 004-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей |  | 11,9 | 11,9 | 26 | 27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |

Таблица ГЭСНм 03-05-005 Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с

| Измеритель: 1 лифт (нормы 1-3); остановка (норма 4); м (норма 5); шахтная дверь (нормы 6-8) |  |
| --- | --- |
|  | Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 100 кг на |
| 03-05-005-01 | 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м |
| 03-05-005-02 | 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м |
| 03-05-005-03 | Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, на 3 остановки, грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м |
|  | Добавлять или уменьшать за |
| 03-05-005-04 | каждую остановку, более или менее указанных в характеристике малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок |
| 03-05-005-05 | 1 м высоты шахты, более или менее указанной в характеристике малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок |
|  | Добавлять или уменьшать за каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов грузоподъемностью 100 кг |
| 03-05-005-06 | на 6 остановок в глухой шахте |
| 03-05-005-07 | в металлокаркасной шахте |
| 03-05-005-08 | Установка дополнительной шахтной двери при проходной кабине (платформе) тротуарного лифта |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-05- 005-01 | 03-05- 005-02 | 03-05- 005-03 | 03-05- 005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 377 | 108 | 378 | 24,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 | 1,1 | 1,5 | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,58 | 0,55 | 0,75 | 0,08 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 48,69 | 13,46 | 36,45 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17,63 | - | - | 1,52 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,58 | 0,55 | 0,75 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм | т | 0,015 | 0,006 | 0,015 | 0,0006 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,00015 | 0,00002 | 0,00015 | 0,00002 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,015 | - | - | 0,0014 |
| 101-1928 | Болты распорные МР 12x100 | шт. | 115 | 30 | 115 | 19 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,015 | 0,01 | 0,015 | 0,0015 |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметром 12 мм | кг | 0,1 | 0,07 | 0,1 | 0,007 |
| 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 50 | 14 | 50 | 3 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 2 | 1 | 2 | 0,3 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 0,014 | 0,005 | 0,014 | 0,001 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,002 | 0,001 | 0,0025 | 0,0002 |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0001 |
| 411-0041 | Электроэнергия | квт-ч | 21 | 8,7 | 125,7 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,11 |
| 500-9308 | Лента стяжная зубчатая | кг | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,01 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,03 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,08 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,5 | 1,1 | 2 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-05- 005-05 | 03-05- 005-06 | 03-05- 005-07 | 03-05- 005-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,3 | 18,7 | 7 | 23,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |

Сборник ГЭСНм N 6 "Теплосиловое оборудование"

ИЗМЕНЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

напечатано:

п.4.а. "1000 м по нормам отдела 01 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью 420 т/ч), раздела 2, отдела 4 (турбоагрегаты мощностью до 80 МВт)"

следует читать:

п.4.а. "1000 м по нормам отдела 01 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью 420 т/ч), разделов 2 и 3, отдела 4 (турбоагрегаты мощностью до 80 МВт)"

ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЛЫ

ИЗМЕНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ

напечатано:

п.1.б. "(по разделу 1 для паровых котлов паропроизводительностью 160 т/ч и более, по разделу 2 для водогрейных котлов теплопроизводительностью 116,3 и 209 МВт)"

следует читать:

п.1.б. "(по разделу 1 для паровых котлов паропроизводительностью 160 т/ч и более, по разделу 3 для водогрейных котлов теплопроизводительностью 116,3 и 209 МВт)"

Сборник ГЭСНм N 7 "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ, ВИНТОВЫЕ, ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ И ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ

Таблица ГЭСНм 07-02-001 Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02- 001-15 | 07-02- 001-16 | 07-02- 001-17 | 07-02- 001-18 | 07-02- 001-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0022 | Пар | т | 160 | 252 | 1424 | 2881 | 7900 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02- 001-15 | 07-02- 001-16 | 07-02- 001-17 | 07-02- 001-18 | 07-02- 001-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0022 | Пар | т | 16 | 25,2 | 142,4 | 288,1 | 790 |

Таблица ГЭСНм 07-02-002 Компрессорные установки двухкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02- 002-05 | 07-02- 002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 411-0022 | Пар | т | 7100 | 7900 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-02- 002-05 | 07-02- 002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 411-0022 | Пар | т | 710 | 790 |

ОТДЕЛ 03. ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДЫМОСОСЫ

Таблица ГЭСНм 07-03-003 Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего и двустороннего всасывания и осевые двухступенчатые

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03- 003-01 | 07-03- 003-02 | 07-03- 003-03 | 07-03- 003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9247 | Масло турбинное | кг | 10 | 10 | 10 | 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03- 003-05 | 07-03- 003-06 | 07-03- 003-07 | 07-03- 003-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9247 | Масло турбинное | кг | 15 | 15 | 15 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03- 003-09 | 07-03- 003-10 | 07-03- 003-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 540-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,14 | 3,4 | 7,3 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03- 003-01 | 07-03- 003-02 | 07-03- 003-03 | 07-03- 003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 10 | 10 | 10 | 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03- 003-05 | 07-03- 003-06 | 07-03- 003-07 | 07-03- 003-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 15 | 15 | 15 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03- 003-09 | 07-03- 003-10 | 07-03- 003-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,14 | 3,4 | 7,3 |

ОТДЕЛ 04. НАСОСЫ

Таблица ГЭСНм 07-04-016 Паротурбонасосы питательные

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03- 003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9160 | Подкладки металлические | кг | 46 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-03- 003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 46 |

Сборник ГЭСНм N 8

"Электротехнические установки"

ОТДЕЛ 01. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ к разделу 5

напечатано:

4. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

- плит проходных;

- стеллажей.

следует читать:

4. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

- плит проходных;

- стеллажей деревянных.

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 08-01-025 Подстанции комплектные трансформаторные и блоки с оборудованием для комплектных подстанций

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01- 025-07 | 08-01- 025-08 | 08-01- 025-09 | 08-01- 025-10 | 08-01- 025-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 21,16 | 47,61 | 52,9 | 26,76 | 46,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01- 025-12 | 08-01- 025-13 | 08-01- 025-14 | 08-01- 025-15 | 08-01- 025-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 74,46 | 28,86 | 60,21 | 75 | 26,76 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01- 025-17 | 08-01- 025-18 | 08-01- 025-19 | 08-01- 025-20 | 08-01- 025-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 60,21 | 66,9 | 55,26 | 71,28 | 79,2 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01- 025-07 | 08-01- 025-08 | 08-01- 025-09 | 08-01- 025-10 | 08-01- 025-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,2116 | 0,4761 | 0,529 | 0,2676 | 0,4602 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01- 025-12 | 08-01- 025-13 | 08-01- 025-14 | 08-01- 025-15 | 08-01- 025-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,7446 | 0,2886 | 0,6021 | 0,75 | 0,2676 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01- 025-17 | 08-01- 025-18 | 08-01- 025-19 | 08-01- 025-20 | 08-01- 025-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,6021 | 0,669 | 0,5526 | 0,7128 | 0,792 |

ОТДЕЛ 02. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ИЗМЕНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ К разделу 6. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

напечатано:

2. В нормах не учтены затраты на:

- установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 08-01-87-3;

следует читать:

2. В нормах не учтены затраты на:

- установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 08-01-087-3;

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 08-02-397 Профили перфорированные монтажные

напечатано:

Измеритель: 100 шт.

следует читать:

Измеритель: 100 м

Таблица ГЭСНм 08-02-406 Конструкции металлические для труб

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02- 406-01 | 08-02- 406-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50x50x5 мм | т | 1,03 | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм, толщиной 4-5 мм | т | 1,03 | - |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02- 406-01 | 08-02- 406-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50x50x5 мм | т | 0,515 | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,515 | - |

Читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНм 08-02-452 Шины для мощных алюминиевых электролизных ванн

Состав работ:

Монтаж: 1. Прокладка пакетов шин. 2. Установка анодных стояков. 3. Соединение анодных стояков с пакетами шин. 4. Сварка.

Изготовление: 5. Правка шин на ребро и плоскость. 6. Резка. 7. Гибка. 8. Сварка. 9. Приварка вкладышей. 10. Сборка шинного пакета. 11. Маркировка. 12. Присоединение.

| Измеритель: т |  |
| --- | --- |
|  | Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением электродуговой сварки: |
| 08-02-452-01 | изготовление и монтаж |
| 08-02-452-02 | монтаж без заготовки |
|  | Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением аргонодуговой сварки: |
| 08-02-452-03 | изготовление и монтаж |
| 08-02-452-04 | монтаж без заготовки |
|  | Катодная ошиновка электролизера на 255 кА, включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков, с применением аргонодуговой сварки: |
| 08-02-452-05 | изготовление и монтаж |
| 08-02-452-06 | монтаж без заготовки |
| 08-02-452-07 | Монтаж без заготовки анодных шин с гибкими пакетами для алюминиевых электролизеров на 175 кА - 255 кА |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-02- 452-01 | 08-02- 452-02 | 08-02- 452-03 | 08-02- 452-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,9 | 3,24 | 31,1 | 17,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,64 | 1,81 | 3,64 | 1,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,82 | 1,13 | 1,82 | 1,13 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | - | - | 6,88 | 5,87 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,32 | 1,65 | 1,52 | - |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,24 | - | 0,24 | - |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,22 | - | 0,22 | - |
| 350751 | Станки с электромеханическим приводом для размотки рулонного материала | маш.-ч | 0,22 | - | 0,22 | - |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 0,46 | - | 0,46 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00121 | 0,00091 | - | 0,00167 |
| 101-0217 | Гидростеклоизол | м | 0,4 | 0,4 | - | 0,04 |
| 101-0803 | Проволока наплавочная диаметром 2 мм, марка ПП-Нп-30Х4Г2М | т | - | - | 0,00276 | 0,00115 |
| 101-9535 | Электроды угольные | кг | 0,9 | 0,3 | 0,61 | - |
| 500-9830 | Стеклотекстолит | кг | 7,67 | 1,82 | 5,91 | - |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,01649 | 0,00751 | 0,01045 | - |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м | - | - | 1,53 | 1,16 |
| 542-9010 | Флюс ВАМИ | кг | 1,39 | 0,36 | 0,49 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-02- 452-05 | 08-02- 452-06 | 08-02- 452-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,8 | 34,7 | 6,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,34 | 1,81 | 1,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,82 | 1,13 | 0,38 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 20,98 | 14,88 | 2,39 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,21 | - | - |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,12 | - | - |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,99 | - | - |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,26 | - | - |
| 350751 | Станки с электромеханическим приводом для размотки рулонного материала | маш.-ч | 0,27 | - | - |
| 351200 | Кантователи шин | маш.-ч | 0,05 | - | - |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 0,06 | - | - |
| 351210 | Рольганг приводной стоечный | маш.-ч | 0,26 | - | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | - | 0,00334 | - |
| 101-0217 | Гидростеклоизол | м | 0,62 | 0,62 | - |
| 101-0803 | Проволока наплавочная диаметром 2 мм, марка ПП-Нп-30Х4Г2М | т | 0,00729 | 0,00503 | 0,00186 |
| 101-9535 | Электроды угольные | кг | 0,9 | - | - |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | - | - | 0,01 |
| 500-9606 | Ацеид | т | - | 0,01 | 0,002 |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,00575 | - | 0,00429 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м | 4,22 | 2,91 | 1,07 |
| 542-9010 | Флюс ВАМИ | кг | 0,6 | - | - |

Таблица ГЭСНм 08-02-472 Заземляющие проводники

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02- 472-05 | 08-02- 472-06 | 08-02- 472-07 | 08-02- 472-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | - | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02- 472-05 | 08-02- 472-06 | 08-02- 472-07 | 08-02- 472-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | - | 0,004 | 0,004 | 0,04 |

ОТДЕЛ 03. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ИЗМЕНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ К РАЗДЕЛУ 4. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

напечатано:

4. При реконструкции и расширении действующих электроустановок нормы на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим нормам раздела 3 отдела 01 и раздела 6 отдела 02;

следует читать:

4. При реконструкции и расширении действующих электроустановок нормы на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим нормам раздела 3 отдела 01 и раздела 3 отдела 03;

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 5. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ГОРНОРУДНЫХ ВЫРАБОТОК

РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 110 КB В ГОРНОРУДНЫХ ВЫРАБОТКАХ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на спуск барабана с кабелем и рабочих по стволу шахты и доставку по выработкам до места производства работ и на поверхность.

2. В нормах не учтены затраты на:

а) установку конструкций для крепления кабеля в горных выработках, кроме горизонтальных и наклонных с деревянной крепью, монтаж муфт и концевых разделок кабеля, определяемые по соответствующим нормам сборника;

б) окраску кабеля, определяемые по соответствующим нормам сборника.

3. При прокладке небронированных кабелей к затратам труда рабочих-монтажников по нормам таблиц с 08-05-002 по 8-05-005 следует применять коэффициент 0,9.

4. При работе в условиях, усложняющих производство работ, к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в таблице:

| N п/п | Номер таблиц (норм) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к затратам труда рабочих-монтажников | к времени эксплуатации машин и механизмов и затратам труда машинистов |
|  |  | Производство работ в вертикальных стволах глубиной, м: |  |  |
| 1 | 08-05-001 | 151-300 | 1,03 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,05 | 1 |
| 2 | 08-05-001 | 301-500 | 1,07 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,11 | 1 |
| 3 | 08-05-001 | 501-700 | 1,11 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,18 | 1 |
| 4 | 08-05-001 | 701-1000 | 1,15 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,25 | 1 |
| 5 | 08-05-001 | 1001-1300 | 1,16 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,27 | 1 |
| 6 | 08-05-001 | Свыше 1300 | 1,18 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,3 | 1 |
|  |  | При притоке воды у рабочего места, м/ч: |  |  |
| 7 | 08-05-001 | 6-13 | 1,07 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,11 | 1 |
| 8 | 08-05-001 | 13,1-20 | 1,15 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,25 | 1 |
| 9 | 08-05-001 | Свыше 20 | 1,21 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,33 | 1 |
|  |  | Производство работ в горизонтальных и наклонных горных выработках при: |  |  |
| 10 | 08-05-002 - 08-05-007 | выделении воды из почвы | 1,04 | 1,03 |
|  | 08-05-015, 08-05-016 |  | 1,05 | 1 |
| 11 | 08-05-002 - 08-05-007 | капеже прерывающимися струями | 1,09 | 1,05 |
|  | 08-05-015, 08-05-016 |  | 1,11 | 1 |
| 12 | 08-05-002 - 08-05-007 | сильном капеже непрерывающимися струями | 1,2 | 1,11 |
|  | 08-05-015, 08-05-016 |  | 1,25 | 1 |
|  |  | В наклонных выработках с углом наклона в град.: |  |  |
| 13 | 08-05-008 - 08-05-010 | 13-30 | 1,16 | 1 |
|  | 08-05-003, 08-05-005, 08-05-007, 08-05-038 - 08-05-043, 08-05-044, 08-05-045 |  | 1,58 | 1,05 |
| 14 | 08-05-008 - 08-05-010 | 31-45 | 1,3 | 1 |
|  | 08-05-003, 08-05-005, 08-05-007, 08-05-038 - 08-05-043, 08-05-044, 08-05-045 |  | 1,69 | 1,08 |
| 15 | 08-05-008 - 08-05-010 | свыше 45 | 1,54 | 1 |
|  | 08-05-003, 08-05-005, 08-05-007, 08-05-038 - 08-05-043, 08-05-044, 08-05-045 |  | 1,88 | 1,11 |
| 16 | 08-05-001 - 08-05-017 | Производство работ в особых условиях: одновременное выполнение горнопроходческих или строительных работ с электромонтажными | 1,15 | 1,1 |

Таблица ГЭСНм 08-05-001 Кабели в вертикальных стволах

Состав работ:

1. Навешивание каната лебедки на направляющий шкив на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем кабелепередвижчиками гусеничными к стволу. 3. Установка барабана на козлах, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание кабеля от барабана в копер, привязывание груза к канату и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату киперной лентой. 7. Спуск и подъем людей по лестничному отделению в стволе, сопровождение кабеля по стволу. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию, постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз со снятием временного крепления кабеля к канату. 9. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки. 10. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 11. Маркировка.

| Измеритель: 100 м кабеля |  |
| --- | --- |
|  | Кабель массой 1 м, кг, до: |
| 08-05-001-01 | 1,5 |
| 08-05-001-02 | 3 |
| 08-05-001-03 | 5 |
| 08-05-001-04 | 7 |
| 08-05-001-05 | 11 |
| 08-05-001-06 | 15 |
| 08-05-001-07 | 19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 001-01 | 08-05- 001-02 | 08-05- 001-03 | 08-05- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 32,41 | 40,72 | 48,04 | 56,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,57 | 12,45 | 15,97 | 19,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,39 | 1,08 | 1,73 | 2,47 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 7,08 | 9,35 | 11,38 | 13,6 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием: 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 7,08 | 9,35 | 11,38 | 13,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 300100 | Кабелепередвижчики на гусеничном ходу | маш.-ч | 0,71 | 0,94 | 1,13 | 1,36 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,39 | 1,08 | 1,73 | 2,47 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1, толщиной 1,0 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 101-1053 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, N 26-40 | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,02 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 101-1800 | Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 60-100 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-1112 | Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 110-0143 | Канаты стальные двойной свивки типа ТКЛ конструкции 6x37 (1+6+15+15)+1 о.с., канат оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм и менее, диаметр каната 21,5 мм | 10 м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 500-9040 | Зажимы | 100 шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 001-05 | 08-05- 001-06 | 08-05- 001-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 70,25 | 82,81 | 96,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,77 | 31,11 | 35,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 3,38 | 4,18 | 4,18 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 17,28 | 20,68 | 24,37 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием: 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 17,28 | 20,68 | 24,37 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 300100 | Кабелепередвижчики на гусеничном ходу | маш.-ч | 1,73 | 2,07 | 2,44 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 3,38 | 4,18 | 4,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1, толщиной 1,0 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 101-1053 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, N 26-40 | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 101-1800 | Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 60-100 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-1112 | Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 110-0143 | Канаты стальные двойной свивки типа ТКЛ конструкции 6x37 (1+6+15+15)+1 о.с, канат оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм и менее, диаметр каната 21,5 мм | 10 м | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 500-9040 | Зажимы | 100 шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица ГЭСНм 08-05-002 Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением

Состав работ:

1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали. 5. Установка и снятие роликов. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на установленные конструкции с креплением и обходом препятствий. 8. Установка ограждений кабеля. 9. Съем барабана.

| Измеритель: 100 м кабеля |  |
| --- | --- |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до: |
| 08-05-002-01 | 3 |
| 08-05-002-02 | 9 |
| 08-05-002-03 | 15 |
| 08-05-002-04 | 19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 002-01 | 08-05- 002-02 | 08-05- 002-03 | 08-05- 002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 49 | 64 | 81 | 86,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,32 | 14,86 | 21,68 | 24,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,6 | 1,73 | 3,49 | 4,4 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 6,12 | 11,4 | 14,7 | 16 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием: 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 6,12 | 11,4 | 14,7 | 16 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,31 | 0,68 | 1,18 | 1,32 |
| 331721 | Пистолеты строительно-монтажные | маш.-ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,6 | 1,73 | 3,49 | 4,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1, толщиной 1,0 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-9108 | Монтажные патроны длинные Д-4 | 10 шт. | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 24,8 | - | - | - |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00288 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 500-9623 | Лента К 226 | 100 м | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица ГЭСНм 08-05-003 Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением

Состав работ:

1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Установка и снятие роликов. 7. Укладка кабеля на установленные конструкции с креплением и обходом препятствий. 8. Установка ограждений кабеля. 9. Съем барабана.

| Измеритель: 100 м кабеля |  |
| --- | --- |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до: |
| 08-05-003-01 | 3 |
| 08-05-003-02 | 9 |
| 08-05-003-03 | 15 |
| 08-05-003-04 | 19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 003-01 | 08-05- 003-02 | 08-05- 003-03 | 08-05- 003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 49 | 63 | 80 | 85,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,26 | 16,42 | 23,75 | 27,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,6 | 1,73 | 3,49 | 4,4 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 6,12 | 11,4 | 14,7 | 16 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием: 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 6,12 | 11,4 | 14,7 | 16 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 1,6 | 2,61 | 4,46 | 5 |
| 300100 | Кабелепередвижчики на гусенечном ходу | маш.-ч | 0,94 | 1,56 | 2,07 | 2,32 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,6 | 1,73 | 3,49 | 4,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1, толщиной 1,0 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-9108 | Монтажные патроны длинные Д-4 | 10 шт. | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | - | 2 | 2 | 2 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 500-9623 | Лента К 226 | 100 м | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица ГЭСНм 08-05-004 Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления

Состав работ:

1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали. 5. Установка и снятие роликов. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на установленные конструкции без крепления, с обходом препятствий. 8. Установка ограждений кабеля. 9. Съем барабана.

| Измеритель: 100 м кабеля |  |
| --- | --- |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до: |
| 08-05-004-01 | 3 |
| 08-05-004-02 | 9 |
| 08-05-004-03 | 15 |
| 08-05-004-04 | 19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 004-01 | 08-05- 004-02 | 08-05- 004-03 | 08-05- 004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 36 | 48 | 63 | 67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,56 | 10,49 | 15,6 | 17,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,59 | 1,69 | 3,35 | 3,75 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 4,38 | 7,11 | 8,9 | 9,97 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием: 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 4,38 | 7,11 | 8,9 | 9,97 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,68 | 1,05 | 1,42 | 1,59 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,59 | 1,69 | 3,35 | 3,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1, толщиной 1,0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-9108 | Монтажные патроны длинные Д-4 | 10 шт. | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 24,8 | - | - | - |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 500-9623 | Лента К 226 | 100 м | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица ГЭСНм 08-05-005 Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления

Состав работ:

1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали. 5. Установка и снятие роликов. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на установленные конструкции без крепления, с обходом препятствий. 8. Установка ограждений кабеля. 9. Съем барабана.

| Измеритель: 100 м кабеля |  |
| --- | --- |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до: |
| 08-05-005-01 | 3 |
| 08-05-005-02 | 9 |
| 08-05-005-03 | 15 |
| 08-05-005-04 | 19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 005-01 | 08-05- 005-02 | 08-05- 005-03 | 08-05- 005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 36 | 48 | 63 | 67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,56 | 10,49 | 15,6 | 17,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,59 | 1,69 | 3,35 | 3,75 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 4,38 | 7,11 | 8,9 | 9,97 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием: 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 4,38 | 7,11 | 8,9 | 9,97 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 1,94 | 2,99 | 6,28 | 7,03 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,59 | 1,69 | 3,35 | 3,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 500-9623 | Лента К 226 | 100 м | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица ГЭСНм 08-05-006 Кабели по горизонтальным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи

Состав работ:

1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 5. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Установка и снятие роликов. 8. Укладка кабеля с установкой конструкций на деревянной крепи. 9. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой. 10. Установка и снятие роликов. 11. Маркировка

| Измеритель: 100 м кабеля |  |
| --- | --- |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до: |
| 08-05-006-01 | 1,5 |
| 08-05-006-02 | 3 |
| 08-05-006-03 | 9 |
| 08-05-006-04 | 15 |
| 08-05-006-05 | 19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 006-01 | 08-05- 006-02 | 08-05- 006-03 | 08-05- 006-04 | 08-05- 006-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,79 | 27,9 | 43,09 | 57,74 | 61,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,01 | 1,24 | 1,86 | 2,39 | 2,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 3,12 | 3,26 | 7,65 | 10,77 | 11,97 |
| 031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 10 т | маш.-ч | 3,12 | 3,26 | 7,65 | 10,77 | 11,97 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,71 | 0,94 | 1,7 | 2,44 | 2,71 |
| 300100 | Кабелепередвижчики на гусенечном ходу | маш.-ч | 0,71 | 0,94 | 1,56 | 2,07 | 2,3 |
| 392501 | Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО" | маш.-ч | 3,12 | 3,26 | 7,65 | 10,77 | 11,97 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1, толщиной 1,0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-9110 | Гвозди усиленные | кг | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |  |
| 103-0007 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9088 | Профиль монтажный | кг | 1,36 | 1,36 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 500-9623 | Лента К 226 | 100 м | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица ГЭСНм 08-05-007 Кабели по наклонным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи

Состав работ:

1. Навешивание каната лебедки на направляющий шкив на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем кабелепередвижчиками гусеничными к стволу. 3. Установка барабана на козлах, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание кабеля от барабана в копер, привязывание груза к канату и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату киперной лентой. 7. Спуск и подъем людей по лестничному отделению в стволе, сопровождение кабеля по стволу. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию, постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз со снятием временного крепления кабеля к канату. 9. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки. 10. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 11. Маркировка.

| Измеритель: | 100 м кабеля |
| --- | --- |
|  | Кабель, масса 1 м, кг, до: |
| 08-05-007-01 | 1,5 |
| 08-05-007-02 | 3 |
| 08-05-007-03 | 9 |
| 08-05-007-04 | 15 |
| 08-05-007-05 | 19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 007-01 | 08-05- 007-02 | 08-05- 007-03 | 08-05- 007-04 | 08-05- 007-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,32 | 31,44 | 46,62 | 63,69 | 68,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,52 | 9,08 | 20,02 | 28,1 | 31,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,36 | 0,4 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 7,33 | 7,66 | 17,98 | 25,31 | 28,14 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием: 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 7,33 | 7,66 | 17,98 | 25,31 | 28,14 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 1,02 | 1,25 | 2,01 | 3,17 | 3,53 |
| 300100 | Кабелепередвижчики на гусенечном ходу | маш.-ч | 0,71 | 0,94 | 1,56 | 2,07 | 2,3 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,36 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1, толщиной 1,0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-9110 | Гвозди усиленные | кг | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 103-0007 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9088 | Профиль монтажный | кг | 1,36 | 1,36 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 500-9623 | Лента К 226 | 100 м | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица ГЭСНм 08-05-008 Кабельные конструкции в вертикальных стволах по металлическим расстрелам штампованные

Состав работ:

1. Погрузка кронштейнов в бадью. 2. Спуск в ствол, раскладка кронштейнов на расстрелы и их крепление. 3. Установка конструкций. 4. Переходы во время установки и крепления кронштейнов к расстрелам. 5. Спуск и подъем людей из ствола по лестнице.

| Измеритель: 1 т |  |
| --- | --- |
|  | Конструкция для 2-4-х кабелей, масса 1 м, кг, до: |
| 08-05-008-01 | 7 |
| 08-05-008-02 | 19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 008-01 | 08-05- 008-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 82,42 | 36,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,22 | 4,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 2,11 | 2,11 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,47 | 15,59 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 2,11 | 2,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 20,24 | 25,31 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,075 | 0,035 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 1 | 1 |

Таблица ГЭСНм 08-05-009 Кабельные конструкции в вертикальных стволах по бетонной крепи штампованные

Состав работ:

1. Погрузка кронштейнов и штырей в бадью. 2. Спуск в ствол. 3. Пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи. 4. Установка штырей в гнездах и заделка их цементным раствором. 5. Установка конструкций. 6. Переходы во время установки штырей и крепления кронштейнов к крепи. 7. Спуск и подъем людей из ствола по лестнице.

| Измеритель: 1 т |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Конструкция для 2-4-х кабелей, масса 1 м, кг, до: |
| 08-05-009-01 | 7 |  |
| 08-05-009-02 | 19 |  |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 009-01 | 08-05- 009-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 647 | 231 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,22 | 4,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 2,11 | 2,11 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,08 | 15,42 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,338 | 0,83 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 2,11 | 2,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 19,61 | 17,7 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 9,52 | 5,28 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,075 | 0,035 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 1 | 1 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,13 | 0,06 |

Таблица ГЭСНм 08-05-010 Кабельные конструкции по горизонтальным и наклонным горным выработкам по металлической крепи штампованные из полосовой стали

Состав работ:

1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Закрепление конструкций на крепи с помощью электросварки.

| Измеритель: 1 т |  |
| --- | --- |
|  | Конструкция для 1-6 кабелей, масса 1 м, кг, до: |
| 08-05-010-01 | 7 |
| 08-05-010-02 | 19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 010-01 | 08-05- 010-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 179 | 118 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,08 | 4,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 2,04 | 2,04 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,8 | 11,8 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 1,24 | 1,24 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 2,04 | 2,04 |
| 4 | MATЕPИAЛЫ |  |  |  |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 17,7 | 17,7 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00006 | 0,00006 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 1 | 1 |

Таблица ГЭСНм 08-05-011 Кабельные конструкции массой до 3 кг по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону

Состав работ:

1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка и сверление гнезд для заделки деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций на штырях с заделкой цементным раствором.

| Измеритель: 1 т |  |
| --- | --- |
|  | Конструкция для 2-3-х кабелей, масса 1 м до 7 кг: |
| 08-05-011-01 | из угловой или полосовой стали |
| 08-05-011-02 | штампованные стойки |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 011-01 | 08-05- 011-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1014 | 839 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,4 | 4,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 3,2 | 2,31 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 2,17 | 1,76 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 15,57 | 8,65 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 3,2 | 2,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0078 | 0,0078 |
| 201-9005 | Конструкции металлические мелкие | т | - | 1 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 1 | 1 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,57 | 0,32 |

Таблица ГЭСНм 08-05-012 Кабельные конструкции массой свыше 3 кг по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону

Состав работ:

1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Установка конструкций.

| Измеритель: 1 т |  |
| --- | --- |
|  | Конструкция для кабеля массой 1 м, до 15 кг: |
| 08-05-012-01 | П-образная на дюбелях |
| 08-05-012-02 | из полосовой стали |
| 08-05-012-03 | штампованные стойки |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 012-01 | 08-05- 012-02 | 08-05- 012-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 412 | 812 | 541 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 1,45 | 2,19 | 1,9 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5,28 | - | - |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | - | 5,88 | 3,86 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9108 | Монтажные патроны длинные Д-4 | 10 шт. | 6,36 | - | - |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 6,36 | - | - |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 1 | 1 | 1 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | - | 0,22 | 0,14 |

Таблица ГЭСНм 08-05-013 Подвески штампованные массой до 0,2 кг

Состав работ:

1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Установка конструкций.

| Измеритель: 1 т |  |
| --- | --- |
|  | Подвеска для кабеля массой 1 м, кг, до: |
| 08-05-013-01 | 7 |
| 08-05-013-02 | 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 013-01 | 08-05- 013-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 142 | 65,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,08 | 4,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 2,04 | 2,04 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 1,45 | 1,24 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 2,04 | 2,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0078 | 0,00006 |
| 201-9005 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 | 1 |

Таблица ГЭСНм 08-05-014 Кабельные конструкции по деревянной крепи с креплением гвоздями

Состав работ:

1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Установка конструкций с креплением гвоздями к деревянной крепи.

| Измеритель: 1 т |  |
| --- | --- |
|  | Конструкция для кабеля массой 1 м, кг, до: |
| 08-05-014-01 | 7 |
| 08-05-014-02 | 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 014-01 | 08-05- 014-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3784 | 1019 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,59 | 7,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 7,33 | 7,66 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием: 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 7,33 | 7,66 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 1,38 | 1,38 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9110 | Гвоздь усиленный | кг | 200 | 48 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0005 | 0,0005 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 1 | 1 |

Таблица ГЭСНм 08-05-015 Муфты тройниковые

Состав работ:

1. Очистка корпуса муфты. 2. Протирка внутренних поверхностей половинок муфт ветошью, смоченной в бензине, а так же сухой. 3. Проверка плотности прилегания половинок муфт друг к другу. 4. Разделка концов кабеля. 5. Проверка состояния изоляции. 6. Разводка и изгибание жил кабеля с их фазеровкой. 7. Укладка концов кабеля в муфту и соединение жил. 8. Установка верхней половины муфты на место и стягивание обоих половинок болтами. 9. Устройство заземления.

| Измеритель: 1 шт. |  |
| --- | --- |
|  | Муфты для кабеля сечением жил, до: |
| 08-05-015-01 | 4 мм |
| 08-05-015-02 | 35 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 015-01 | 08-05- 015-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,2 | 3,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,38 | 0,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,2 | 0,2 |
| 101-9460 | Лента ПВХ-30х4 | кг | 0,65 | 0,65 |
| 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,02 | 0,02 |
| 201-9012 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,008 | 0,009 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,2 | 10,2 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2 | 6 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 3 | 3 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00612 | 0,00612 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,06 |
| 500-9804 | Масса кабельная | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,2 | 0,2 |

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В ГОРНОРУДНЫХ ВЫРАБОТКАХ

Вводные указания

1. В нормах не учтены затраты на:

а) спуск по стволу и доставку по горным выработкам оборудования до места монтажа;

б) прокладку кабелей, монтаж муфт и кожухов защитных, определяемых по соответствующим нормам настоящего отдела;

в) монтаж местного заземления по нормам таблицы 8-05-049, определяемые по соответствующим нормам таблицы 8-05-050.

2. При работе в условиях, усложняющих производство работ, к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в таблице:

| N п/п | Номер таблиц (норм) | Условия производства работ | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к затратам труда рабочих-монтажников | к времени эксплуатации машин и механизмов и затратам труда машинистов |
|  |  | Монтаж электрооборудования в шахте при: |  |  |
| 1 | 08-05-030 - 08-05-037 | выделении воды из почвы | 1,05 | 1,03 |
| 2 | 08-05-030 - 08-05-037 | капеже прерывающимися струями | 1,1 | 1,05 |
| 3 | 08-05-030 - 08-05-037 | сильном капеже непрерывающимися струями | 1,25 | 1,11 |
| 4 | 08-05-030 - 08-05-037 | Производство работ в особых условиях: одновременное выполнение горнопроходческих или строительных работ с электромонтажными | 1,15 | 1,1 |

Таблица ГЭСНм 08-05-030 Подстанции шахтные передвижные трансформаторные.

Состав работ:

1. Установка шкафа высокого напряжения. 2. Установка и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства. 3. Установка силового трансформатора. 4. Соединение трансформатора со стороны низкого и высокого напряжения. 5. Заземление подстанции. 6. Присоединение.

| Измеритель: 1 шт. |  |
| --- | --- |
|  | Подстанция напряжением 6 кВ с трансформатором мощностью, кВА, до: |
| 08-05-030-01 | 180 |
| 08-05-030-02 | 320 |
| 08-05-030-03 | 630 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 030-01 | 08-05- 030-02 | 08-05- 030-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 90,1 | 101 | 124 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,07 | 6,08 | 8,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при заботе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 3,13 | 3,91 | 5,6 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием: 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,16 | 2,16 | 2,34 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 1,48 | 1,71 | 2,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,36 | 1,36 | 1,5 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 113-9047 | Компаунд эпоксидный | кг | 0,3 | 0,9 | 1,3 |
| 113-9064 | Отвердитель | кг | 0,06 | 0,18 | 0,26 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 7 | 7 | 7 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 4 | 4 | 4 |
| 500-9809 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |

Таблица ГЭСНм 08-05-031 Трансформаторы шахтные силовые

Состав работ:

1. Транспортирование оборудования, материалов и механизмов от приобъектного склада к стволу шахты. 2. Спуск в шахту и подъем монтажных механизмов и материалов. 3. Доставка по горным выработкам монтажных материалов и механизмов до места работы и обратно. 4. Разметка мест установки трансформатора. 5. Пробивка борозд под направляющие для катков. 6. Установка, выверка и закрепление направляющих. 7. Подкатка трансформатора в пределах до 10 м с установкой и уборкой такелажных приспособлений. 8. Установка и выверка трансформатора. 9. Вскрытие кабельных муфт, проверка состояния клемм и закрытие муфт. 10. Разделка и присоединение кабеля. 11. Присоединение трансформатора к сети.

| Измеритель: 1 шт. |  |
| --- | --- |
|  | Трансформатор массой, т, до: |
| 08-05-031-01 | 2 |
| 08-05-031-02 | 3 |
| 08-05-031-03 | 4 |
| 08-05-031-04 | 5 |
| 08-05-031-05 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 031-01 | 08-05- 031-02 | 08-05- 031-03 | 08-05- 031-04 | 08-05- 031-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 81,7 | 97,1 | 109 | 121 | 135 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,80 | 3,71 | 4,64 | 5,58 | 6,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 1,97 | 2,7 | 3,44 | 4,19 | 4,93 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием: 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 1,1 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,43 | 0,61 | 0,8 | 0,99 | 1,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00065 | 0,00065 | 0,00065 | 0,00065 | 0,00065 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,00136 | 0,00136 | 0,00136 | 0,00136 | 0,00136 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки СтЗ | т | 0,062 | 0,064 | 0,066 | 0,072 | 0,078 |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,00915 | 0,00915 | 0,00915 | 0,00915 | 0,00915 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 201-9012 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,065 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500-9809 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |

Таблица ГЭСНм 08-05-032 Устройства распределительные высоковольтные взрывобезопасные

Состав работ:

1. Транспортирование оборудования, материалов и механизмов от приобъектного склада к стволу шахты. 2. Спуск в шахту и подъем монтажных механизмов и материалов. 3. Доставка по горным выработкам монтажных материалов и механизмов до места работы и обратно. 4. Разметка мест установки распределительного устройства. 5. Установка и снятие лебедки, тали и блока в шахте. 6. Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры. 7. Установка, выверка и крепление распределительного устройства. 8. Осмотр и регулировка распределительного устройства. 9. Присоединение к сети. 10. Соединение ячеек между собой. 11. Заливка разъединителя маслом. 12. Заливка вводного устройства мастикой. 13. Установка магнитного выключателя. 14. Заземление кабеля и корпуса. 15. Проверка состояния изоляции кабеля. 16. Маркировка.

| Измеритель: 1 шт. |  |
| --- | --- |
|  | Устройство распределительное массой, т, до: |
| 08-05-032-01 | 1 |
| 08-05-032-02 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 032-01 | 08-05- 032-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 42 | 71,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,31 | 3,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 1,27 | 2,23 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 0,24 | 0,38 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием: 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,24 | 0,38 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,25 | 1,8 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 0,56 | - |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 1,08 | 1,76 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,25 | 1,8 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до: 10 т | маш.-ч | 0,24 | 0,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00065 | 0,00065 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 2,73 | 3,26 |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 0,52 | 0,68 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,009 | 0,009 |
| 201-9012 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,045 | 0,058 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 1 | 2 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 14 | 14 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 2 | 2 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 | 0,1 |
| 500-9809 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0,02 | 0,02 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,09 | 0,09 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00005 | 0,00005 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые марки П-1 | т | 0,003 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,33 | 0,47 |

Таблица ГЭСНм 08-05-033 Автоматы фидерные взрывобезопасные и пускатели магнитные взрывобезопасные в шахтах горнорудных

Состав работ:

1. Установка конструкций. 2. Установка оборудования и крепление его. 3. Заземление. 4. Присоединение к сети.

| Измеритель: 1 шт. |  |
| --- | --- |
|  | Автоматы взрывобезопасные, массой, кг, до: |
| 08-05-033-01 | 240 |
| 08-05-033-02 | 320 |
| 08-05-033-03 | 400 |
|  | Пускатели отдельно стоящие, массой, кг, до: |
| 08-05-033-04 | 225 |
| 08-05-033-05 | 400 |
|  | Пускатели в распределительном пункте, массой, кг, до: |
| 08-05-033-06 | 225 |
| 08-05-033-07 | 400 |
|  | Пускатели магнитные взрывобезопасные автоматики, присоединение к сети: |
| 08-05-033-08 | гибким кабелем |
| 08-05-033-09 | бронированным кабелем |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 033-01 | 08-05- 033-02 | 08-05- 033-03 | 08-05- 033-04 | 08-05- 033-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,79 | 0,89 | 1 | 0,73 | 0,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш. -ч | 0,44 | 0,53 | 0,64 | 0,43 | 0,51 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,3 | 0,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-30х4 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,066 | - | - | 0,047 | 0,065 |
| 113-9047 | Компаунд эпоксидный | кг | 0,3 | 0,36 | 0,43 | 0,25 | 0,25 |
| 113-9064 | Отвердитель | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,031 | 0,031 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | - | - | - | 0,061 | 0,061 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| 500-9809 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 033-06 | 08-05- 033-07 | 08-05- 033-08 | 08-05- 033-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17,7 | 22,5 | 16 | 17,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 | 1,04 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,47 | 0,63 |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | - | - |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,35 | 0,41 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,576 | 0,576 | - | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 101-9460 | Лента ПХВ-30х4 | кг | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,09 | 0,09 | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,047 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 113-9047 | Компаунд эпоксидный | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 113-9064 | Отвердитель | кг | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,011 | 0,011 | - | - |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 500-9809 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСНм 08-05-034 Пускатели ручные взрывобезопасные

Состав работ:

1. Снятие крышки пускателя, проверка предохранителей, работы механической блокировки и плотности контактов, закрытие боковой крышки. 2. Установка пускателя на основание или подвеска его на стене. 3. Разделка концов кабеля и ввод его в камеру вводного устройства. 4. Заземление пускателя.

| Измеритель: 1 шт. |  |
| --- | --- |
|  | Пускатель, номинальный ток, А, до: |
| 08-05-034-01 | 100 |
| 08-05-034-02 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 034-01 | 08-05- 034-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,07 | 5,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш. -ч | 0,1 | 0,05 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,12 | 0,12 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,12 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 | 0,1 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | - |
| 101-9108 | Монтажные патроны длинные Д-4 | 10 шт. | 0,61 | 0,61 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,61 | 0,61 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,16 | 0,16 |
| 113-9047 | Компаунд эпоксидный | кг | 0,25 | 0,25 |
| 113-9064 | Отвердитель | кг | 0,05 | 0,05 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,005 | 0,005 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3 | 3 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие/тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | - |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,03 | 0,03 |
| 500-9809 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,012 | 0,012 |

Таблица ГЭСНм 08-05-035 Кнопки управления взрывобезопасные

Состав работ:

1. Разметка мест для пробивки гнезд. 2. Вмазка штыря. 3. Разделка концов кабеля, ввод их в водное устройство и крепление. 4. Установка кнопочного поста управления. 5. Заземление.

| Измеритель: 1 шт. |  |
| --- | --- |
|  | Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов до: |
| 08-05-035-01 | 2 |
| 08-05-035-02 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 035-01 | 08-05- 035-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,13 | 0,12 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,12 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,2 | 0,2 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-30х4 | кг | 0,2 | 0,2 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,26 | 0,26 |
| 113-9047 | Компаунд эпоксидный | кг | 0,25 | 0,25 |
| 113-9064 | Отвердитель | кг | 0,05 | 0,05 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,004 | 0,004 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 2 | 2 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,061 | 0,061 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,012 | 0,012 |

Таблица ГЭСНм 08-05-036 Трансформаторы шахтные осветительные и пусковые агрегаты

Состав работ:

1. Транспортирование оборудования от приобъектного склада к стволу шахты. 2. Распаковка ящиков с оборудованием. 3. Спуск в шахту, подъем, доставка по горным выработкам монтажных механизмов и материалов. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда с разметкой мест установки деталей крепления, пробивкой или сверлением отверстий или гнезд в основании. 5. Проверка исправности трансформатора, аппарата или агрегата. 6. Установка и крепление трансформатора, аппарата или агрегата. 7. Разделка концов кабелей. 8. Ввод кабелей в камеру ввода и крепление их в муфтах. 9. Присоединение жил к клеммам. 08. Снятие, установка и крепление крышки. 09. Маркировка. 10. Проверка.

| Измеритель: 1 шт. |  |
| --- | --- |
| 08-05-036-01 | Трансформатор осветительный массой до 200 кг |
| 08-05-036-02 | Агрегат пусковой массой до 200 кг |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 036-01 | 08-05- 036-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,08 | 9,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,03 | 3,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,43 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием: 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 2,57 | 2,57 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,2 | 2,2 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,38 | 0,38 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,2 | 2,2 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-9460 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 201-9012 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,01 | 0,01 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 2 | 1 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,06 | 0,03 |
| 500-9809 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,15 | 0,27 |

Таблица ГЭСНм 08-05-037 Ящики кабельные взрывобезопасные

Состав работ:

1. Установка конструкций (нормы 1-5). 2. Установка ящиков с вводами кабельной сигнализации (нормы 1-3). 3. Установка ящиков без вводов кабельной сигнализации (нормы 4-5). 4. Ввод в кабельный ящик и крепление в муфте (нормы 1-3, 6-9). 5. Заземление. 6. Присоединение.

| Измеритель: 1 шт. |  |
| --- | --- |
|  | Ящики кабельные взрывобезопасные, число жил в кабеле до: |
| 08-05-037-01 | 14 |
| 08-05-037-02 | 24 |
| 08-05-036*-03 | 37 |
|  | Ящики кабельные взрывобезопасные массой: |
| ________________ * Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС". |  |
| 08-05-037-04 | до 40 кг |
| 08-05-037-05 | свыше 40 кг |
|  | Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество жил кабеля: |
| 08-05-037-06 | 14 |
| 08-05-037-07 | 24 |
| 08-05-037-08 | 37 |
| 08-05-037-09 | 50 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 037-01 | 08-05- 037-02 | 08-05- 037-03 | 08-05- 037-04 | 08-05- 037-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,59 | 7,21 | 9,46 | 3,31 | 3,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш. -ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,36 | 0,36 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,576 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 101-9108 | Монтажные патроны длинные Д-4 | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-30х4 | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - |
| 101-9160 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,04 | 0,06 | 0,09 | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,007 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | - |
| 500-9719 | Полоски и притяжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - |
| 500-9809 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 | 0,02 | 0,06 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 037-06 | 08-05- 037-07 | 08-05- 037-08 | 08-05- 037-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,2 | 4,8 | 7 | 8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9460 | Лента ПХВ-30х4 | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 101-9160 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 500-9719 | Полоски и притяжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 500-9809 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,09 |

Таблица ГЭСНм 08-05-038 Кабели в проложенных трубах

Состав работ:

1. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 3. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его. 4. Прокладка кабеля. 5. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой. 6. Установка и снятие роликов. 7. Маркировка.

| Измеритель: 100 м кабеля |  |
| --- | --- |
|  | Кабель, масса 1 м, кг: |
| 08-05-038-01 | до 1 |
| 08-05-038-02 | до 2 |
| 08-05-038-03 | свыше 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 038-01 | 08-05- 038-02 | 08-05- 038-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,95 | 14,05 | 17,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 1,12 | 2,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,56 | 1,16 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 3,13 | 3,76 | 4,74 |
| 031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 10 т | маш.-ч | 3,13 | 3,76 | 4,74 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,35 | 0,47 | 0,49 |
| 392501 | Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО" | маш.-ч | 3,39 | 3,98 | 4,89 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,56 | 1,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1, толщиной 1,0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица ГЭСНм 08-05-039 Кабели и провода, прокладываемые в восстающих с навеской конструкции на расстрелы

Состав работ:

1. Замер трассы и определение длины кабеля, провода или шнура. 2. Подкатка барабана с кабелем, проводом или шнуром к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Спуск по стволу, транспортирование по горным выработкам, раскладка кронштейнов на расстрелы и их крепление. 5. Установка конструкций. 6. Прокладка кабеля, провода или шнура на глубину до 80 м. 7. Переходы во время установки и крепления кронштейнов к расстрелам. 8. Маркировка.

| Измеритель: 100 м кабеля |  |
| --- | --- |
|  | Кабель, масса 1 м, кг: |
| 08-05-039-01 | до 1 |
| 08-05-039-02 | до 2 |
| 08-05-039-03 | свыше 2 |
| 08-05-039-04 | Провод или шнур |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 039-01 | 08-05- 039-02 | 08-05- 039-03 | 08-05- 039-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 18,56 | 21,65 | 19,97 | 13,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,46 | 0,56 | 0,82 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,28 | 0,41 | 0,2 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 5,26 | 6,13 | 5,66 | 3,94 |
| 031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 10 т | маш.-ч | 5,26 | 6,13 | 5,66 | 3,94 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | мш.-ч | 0,28 | 0,39 | 0,43 | 0,25 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,26 | 0,377 | 0,377 | 0,377 |
| 392501 | Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО" | маш.-ч | 5,26 | 6,13 | 5,66 | 3,94 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,28 | 0,41 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1, толщиной 1,0 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,00008 | 0,000102 | 0,000135 | 0,0006 |
| 101-1896 | Сталь угловая равнополочная спокойная СтЗсп шириной полок 75-90 мм | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Таблица ГЭСНм 08-05-040 Кабели и провода, прокладываемые в каналах камер на установленных кронштейнах

Состав работ:

1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 04. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 5. Укладка кабеля на установленные конструкции без крепления, с обходом препятствий. 6. Установка ограждений кабеля.

| Измеритель: 100 м кабеля |  |
| --- | --- |
|  | Кабель, масса 1 м, кг: |
| 08-05-040-01 | до 1 |
| 08-05-040-02 | до 2 |
| 08-05-040-03 | свыше 2 |
| 08-05-040-04 | Провод или шнур |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 040-01 | 08-05- 040-02 | 08-05- 040-03 | 08-05- 040-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,22 | 9,16 | 11,04 | 3,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 | 0,86 | 2,48 | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,43 | 1,24 | - |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | мш.-ч | 0,33 | 0,35 | 0,43 | 0,2 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,43 | 1,24 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2 | 2 | 2 | - |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |

Таблица ГЭСНм 08-05-041 Электропроводки в камерах

Состав работ:

1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 5. Укладка кабеля на установленные конструкции с креплением и обходом препятствий (норма 1). 6. Монтаж светильников. 7. Установка штепсельных розеток или выключателей в кол-ве 10 шт. 8. Установка герметичных разветвительных коробок в количестве 10 шт. 9. Присоединение. 10. Ввертывание ламп. 11. Опробывание на зажигание (норма 2).

| Измеритель: 100 м (норма 1), 10 шт. (норма 2) |  |
| --- | --- |
|  | Электропроводки в камерах: |
| 08-05-041-01 | кабель или провод с креплением бандажами |
| 08-05-041-02 | прибор освещения, включения и |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 041-01 | 08-05- 041-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,06 | 30,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,25 | - |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,31 | 0,29 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,85 | 2,56 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм. Краски для наружных работ: МА-011 специальная защитная 734* | т | - | 0,00306 |
| ________________ * Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС". |  |  |  |  |
| 101-0532 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм сталь марки, Ст0 | т | 0,0014 | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1,02 | 0,408 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0005 | - |
| 500-9040 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | - | 0,204 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2 | - |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0208 | - |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | - |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,03 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом комнаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг |  | 0,031 |

Таблица ГЭСНм 08-05-042 Провода и шнуры, прокладываемые в горизонтальных горных выработках

Состав работ:

1. Замер трассы. 2. Установка и снятие лебедки. 3. Установка и снятие роликов. 4. Установка бандажей (норма 1). 5. Установка гребенок (норма 4). 6. Прокладка проводов по установленным конструкциям (норма 2, 3). 7. Соединение жил проводов. 8. Прозвонка.

| Измеритель: 100 м |  |
| --- | --- |
|  | Провод и шнур, прокладываемые: |
| 08-05-042-01 | на бетонной крепи с креплением бандажами |
| 08-05-042-02 | по установленным конструкциям |
| 08-05-042-03 | на гребенках |
| 08-05-042-04 | по корпусам электровозов |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 042-01 | 08-05- 042-02 | 08-05- 042-03 | 08-05- 042-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 27,33 | 4,77 | 4,43 | 21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | - | - | - | 0,25 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63 т | маш.-ч | 4,18 | - | - | 4,18 |
| 031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 10 т | маш.-ч | 4,18 | - |  | 4,18 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | 1,5 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,3 | 0,08 | 0,09 | 0,46 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,92 | - | - | - |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | - | 0,00013 | - | - |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1, толщиной 1,0 мм | т | 0,00062 | - | - | - |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 0,50 мм | т | 0,0003 | - | - | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 10,2 | - | - | - |
| 101-1799 | Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм | т | - | - | - | 0,165 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | - | - | - | 5,25 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 500-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | 0,26 | - | - | - |

Таблица ГЭСНм 08-05-043 Конструкции металлические кабельные

Состав работ:

1. Разметка мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Сверление отверстий для установки кабельных конструкций. 4. Установка крепящих конструкций (норма 1-2). 5. Закрепление конструкций с помощью электросварки (норма 2-5).

| Измеритель: 1 т (норма 1-3), 10 шт. (норма 4), 100 шт. (норма 5) |  |
| --- | --- |
|  | Конструкции металлические кабельные: |
| 08-05-043-01 | конструкция кабельная на бетонной крепи |
| 08-05-043-02 | конструкция кабельная в некрепленых и закрепленных торкрет-бетоном выработках |
| 08-05-043-03 | конструкция кабельная на металлической крепи |
| 08-05-043-04 | кронштейн кабельный в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка |
| 08-05-043-05 | гребенка кабельная |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 043-01 | 08-05- 043-02 | 08-05- 043-03 | 08-05- 043-04 | 08-05- 043-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 147 | 225 | 118 | 3 | 9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 0,12 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 0,06 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 9,92 | 10,9 | 0,33 | - |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 1,27 | 1,35 | 1,35 | 0,07 | 0,01 |
| 331453 | Перфоратор ручной (ПП-63) | маш.-ч | 18,37 | 35,31 | - | 0,17 | 0,4 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 0,06 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1896 | Сталь угловая равнополочная спокойная СтЗсп шириной полок 75-90 мм | т | - | - | - | 0,01 | - |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | - | 16,11 | 17,7 | 0,13 | 0,3 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0002 | 0,0001 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м | 0,14 | 0,14 | - | - | - |

Таблица ГЭСНм 08-05-044 Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс

Состав работ:

1. Транспортирование труб стальных от приобъектного склада к стволу шахты. 2. Спуск в шахту и транспортирование труб стальных по горным выработкам с погрузкой и разгрузкой вручную. 3. Бурение шпуров-пробок. 4. Установка крепящих конструкций (норма 1). 5. Установка защитных труб. 6. Масляная окраска труб с очисткой их от ржавчины. 7. Затягивание проволоки.

| Измеритель: 100 м (норма 1, 2), проход (норма 3) |  |
| --- | --- |
|  | Трубы диаметром до 50 мм в: |
| 08-05-044-01 | восстающих |
| 08-05-044-02 | горизонтальных выработках или под люками |
| 08-05-044-03 | Проход кабельный в трубах через вентиляционные перемычки |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 044-01 | 08-05- 044-02 | 08-05- 044-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 32,03 | 15,43 | 7,79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,73 | 0,67 | 0,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,35 | 0,92 | 0,92 |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,65 | 0,6 | 0,6 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,52 | - | - |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,73 | 0,67 | 0,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,9 | - | - |
| 101-1896 | Сталь угловая равнополочная спокойная СтЗсп шириной полок 75-90 мм | т | 0,06 | - | - |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,61 | 2,21 | 1,7 |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
| 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,31 | 0,21 | 0,21 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 4,1 | 4,1 | 3,1 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 8 | 8 | 8 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,034 | 0,034 | 0,034 |

Таблица ГЭСНм 08-05-045 Заземления

Состав работ:

1. Транспортирование шин заземления к стволу шахты и по горным выработкам. 2. Разбивка трассы для прокладки шин заземления. 3. Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 4. Заземление брони кабеля. 5. Присоединение.

| Измеритель: 100 м (норма 1, 2), 1 шт. (норма 3, 4, 5) |  |
| --- | --- |
|  | Шина заземления по: |
| 08-05-045-01 | бетонной крепи |
| 08-05-045-02 | установленным конструкциям |
|  | Заземление оборудования: |
| 08-05-045-03 | центральное |
| 08-05-045-04 | местное |
| 08-05-045-05 | Заземление брони кабеля. |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-05- 045-01 | 08-05- 045-02 | 08-05- 045-03 | 08-05- 045-04 | 08-05- 045-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,61 | 11 | 6 | 4,33 | 0,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,52 | 0,57 | 0,45 | 0,46 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,35 | 0,16 | 0,1 | - |
| 263405 | Вагонетки шахтные с глухим кузовом ВГ-4,5 | маш.-ч | 0,46 | 0,51 | 0,4 | 0,41 | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,31 | - | 0,23 | 0,04 | - |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,52 | 0,57 | 0,45 | 0,46 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | - | - | - | 0,00005 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | 0,0013 | - | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | - | - | - | - | 0,004 |
| 101-2210 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм | т | 0,0001 | 0,00017 | 0,0125 | 0,00075 | - |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,13 | 1,82 | 0,067 | 0,022 | - |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | - |
| 103-0004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | - | - | - | 7,5 | - |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 | 0,000012 | - |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | - | - | - | 1 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 | кг | - | - | - | - | 0,02 |

Сборник ГЭСНм N 10

"Оборудование связи"

ИЗМЕНЕНИЯ к Технической части

таблицу, приведенную в п.4.а. читать в следующей редакции:

| Отдел | Раздел | Расстояние перемещения, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальное от приобьектного склада, до | вертикальное, до |
| 1-4, 7 | полностью | 200 | 5 |
| 8 | полностью | 200 | 5 |
| 6, 9 | полностью | 100 | - |
| 5 | 1 | места установки | проектных отметок |

п.4.б читать в следующей редакции:

б) защиту пола от повреждений (паркетного, покрытого линолеумом или пластиком) при монтаже оборудования по нормам отделов 1 и 3;

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 01. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Таблица ГЭСНм 10-01-014 Кроссы

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 10-01- 014-01 | 10-01- 014-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,027 | 0,027 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 10-01- 014-01 | 10-01- 014-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,00003 | 0,00003 |

ОТДЕЛ 04. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Таблица ГЭСНм 10-04-051 Электродистилляторы

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 051-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 110 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 250 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 051-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,11 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 0,25 |

Таблица ГЭСНм 10-04-088 Абонентское оборудование

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 088-01 | 10-04- 088-02 | 10-04- 088-03 | 10-04- 088-04 | 10-04- 088-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,2 | - | - | - | - |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 088-01 | 10-04- 088-02 | 10-04- 088-03 | 10-04- 088-04 | 10-04- 088-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,0002 | - | - | - | - |

ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ

Таблица ГЭСНм 10-06-034 Разные работы

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 034-13 | 10-06- 034-14 | 10-06- 034-15 | 10-06- 034-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9422 | Скоба накладная | 100 шт. | - | 0,003 | 0,03 | 0,003 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 034-17 | 10-06- 034-18 | 10-06- 034-19 | 10-06- 034-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9422 | Скоба накладная | 100 шт. | 0,3 | - | - | - |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 034-13 | 10-06- 034-14 | 10-06- 034-15 | 10-06- 034-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9422 | Скоба накладная | 100 шт. | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 034-17 | 10-06- 034-18 | 10-06- 034-19 | 10-06- 034-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9422 | Скоба накладная | 100 шт. | 0,03 | - | - | - |

Таблица ГЭСНм 10-06-036 Абонентское оборудование

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 036-06 | 10-06- 036-07 | 10-06- 036-08 | 10-06- 036-09 | 10-06- 036-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9522 | Втулки В54 | 1000 шт. | - | - | 0,02 | - | - |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 036-06 | 10-06- 036-07 | 10-06- 036-08 | 10-06- 036-09 | 10-06- 036-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9522 | Втулки В54 | 1000 шт. | - | 0,02 | - | - | - |

Таблица ГЭСНм 10-06-037 Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 037-01 | 10-06- 037-02 | 10-06- 037-03 | 10-06- 037-04 | 10-06- 037-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,066 | 0,112 | 0,16 | 0,21 | 0,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 037-06 | 10-06- 037-07 | 10-06- 037-11 | 10-06- 037-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,00011 | 0,00021 | 0,196 | 0,02 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 037-01 | 10-06- 037-02 | 10-06- 037-03 | 10-06- 037-04 | 10-06- 037-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,00066 | 0,00112 | 0,0016 | 0,0021 | 0,0009 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 037-06 | 10-06- 037-07 | 10-06- 037-11 | 10-06- 037-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,0011 | 0,0021 | 0,0002 | 0,0002 |

ОТДЕЛ О7. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Таблица ГЭСНм 10-07-050 Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-07- 050-01 | 10-07- 050-02 | 10-07- 050-03 | 10-07- 050-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу 40-0,5 | т | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,00003 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-07- 050-01 | 10-07- 050-02 | 10-07- 050-03 | 10-07- 050-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу 40-0,5 | т | 0,00013 | 0,00015 | 0,00017 | 0,00003 |

ОТДЕЛ 08. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ,

ВЫЗЫВНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ

п.1 читать в следующей редакции:

п.1. В нормах настоящего раздела учтены затраты на монтаж и проверку работоспособности приборов в соответствии с технической документацией.

п.2 дополнить текстом следующего содержания:

- затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при установке в систему пожарно-охранной сигнализации приборов приемно-контрольных и устройств сигнализирующих объектовых, определяемые по сборнику ГЭСНп-2001-02 "Автоматизированные системы управления" - по нормам для систем I категории технической сложности (табл.02-01-001);

- затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по сборнику ГЭСНм-2001-11 "Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники", а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем в целом, определяемые по сборнику ГЭСНп-2001-02 - по нормам для систем II и III категорий технической сложности (табл.02-01-002 и 02-01-003).

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 10-08-001 Аппараты приемные

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-08- 001-01 | 10-08- 001-02 | 10-08- 001-03 | 10-08- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24 | 39 | 18 | 11 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-08- 001-05 | 10-08- 001-06 | 10-08- 001-07 | 10-08- 001-08 | 10-08- 001-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 16 | 13 | 8 | 19 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-08- 001-01 | 10-08- 001-02 | 10-08- 001-03 | 10-08- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,2 | 11,7 | 5,4 | 3,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-08- 001-05 | 10-08- 001-06 | 10-08- 001-07 | 10-08- 001-08 | 10-08- 001-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,8 | 4,8 | 3,9 | 2,4 | 5,7 |

Таблица ГЭСНм 10-08-002 Извещатели

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-08- 002-01 | 10-08- 002-02 | 10-08- 002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 2 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-08- 002-04 | 10-08- 002-05 | 10-08- 002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1 | 0,35 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-08- 002-01 | 10-08- 002-02 | 10-08- 002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,84 | 1,68 | 1,68 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-08- 002-04 | 10-08- 002-05 | 10-08- 002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,84 | 0,84 | 0,35 |

Таблица ГЭСНм 10-08-003 Приборы и устройства сигнализирующие объектовые

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-08- 003-01 | 10-08- 003-02 | 10-08- 003-03 | 10-08- 003-04 | 10-08- 003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11 | 5 | 5 | 5 | 8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-08- 003-06 | 10-08- 003-07 | 10-08- 003-08 | 10-08- 003-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8 | 9 | 1 | 3 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-08- 003-01 | 10-08- 003-02 | 10-08- 003-03 | 10-08- 003-04 | 10-08- 003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,92 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,76 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-08- 003-06 | 10-08- 003-07 | 10-08- 003-08 | 10-08- 003-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,76 | 6,48 | 0,72 | 2,16 |

Сборник ГЭСНм N 11

"Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники"

ОТДЕЛ 04. УСТРОЙСТВА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Вводные указания к РАЗДЕЛУ 1. АППАРАТУРА СДАУ, АСДУ, АИС, АСУТП, ПАЗ

напечатано:

2. В нормах учтены затраты на:

а) установку оборудования и присоединение его к контуру заземления - по нормам таблицы 11-04-001;

следует читать:

2.В нормах учтены затраты на:

а) установку оборудования и присоединение его к контуру заземления - по нормам таблиц 11-04-002 - 11-04-006 и норме 11-04-007-03;

Сборник ГЭСНм N 12

"Технологические трубопроводы"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 01. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-01-011 Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа

Примечания:

напечатано:

1. Нормы на монтаж фланцевых, сварных соединений и отводов определяются дополнительно по нормам таблиц 12-01-007, 12-01-008, 12-01-009.

следует читать:

1. Нормы на монтаж фланцевых, сварных соединений и отводов определяются дополнительно по нормам таблиц 12-01-012, 12-01-013,12-01-014.

ОТДЕЛ 02. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-02-091 Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-02- 091-01 | 12-02- 091-02 | 12-02- 091-03 | 12-02- 091-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,087 | 0,082 | 0,0328 | 0,51 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-02- 091-01 | 12-02- 091-02 | 12-02- 091-03 | 12-02- 091-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,087 | 0,082 | 0,328 | 0,51 |

ОТДЕЛ 03. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРИСТАНЦИОННЫЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица ГЭСНм 12-03-008 Трубопроводы из низколегированной стали 15 ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-03- 008-01 | 12-03- 008-02 | 12-03- 008-03 | 12-03- 008-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 351501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | 4,68 | 1,64 | 0,41 | 0,29 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-03- 008-01 | 12-03- 008-02 | 12-03- 008-03 | 12-03- 008-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 351501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | 4,68 | 1,64 | 1,41 | 0,29 |

ОТДЕЛ 04. ТРУБОПРОВОДЫ ШАХТНЫЕ

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ

Таблица ГЭСНм 12-04-001 Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 001-01 | 12-04- 001-02 | 12-04- 001-03 | 12-04- 001-04 | 12-04- 001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,02 | 7,64 | 7,64 | 9,16 | 10,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 7,5 | 7,5 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 001-06 | 12-04- 001-07 | 12-04- 001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12 | 12,2 | 12,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 9,1 | 9,1 | 9,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 001-09 | 12-04- 001-10 | 12-04- 001-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,2 | 16,02 | 17,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 12,1 | 9,1 | 9,1 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 001-01 | 12-04- 001-02 | 12-04- 001-03 | 12-04- 001-04 | 12-04- 001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,52 | 15,14 | 16,74 | 18,26 | 19,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 7,5 | 7,5 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 001-06 | 12-04- 001-07 | 12-04- 001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,1 | 21,3 | 21,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 9,1 | 9,1 | 9,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 001-09 | 12-04- 001-10 | 12-04- 001-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,3 | 25,12 | 26,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 12,1 | 9,1 | 9,1 |

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ

Таблица ГЭСНм 12-04-017 Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 017-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 116,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 9,1 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 017-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 125,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 9,1 |

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

Таблица ГЭСНм 12-04-033 Трубопроводы насосной камеры, футерованные бетоном

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 033-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 167,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 3,4 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 033-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 171,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 3,4 |

Таблица ГЭСНм 12-04-034 Трубопроводы всасывания, футерованные бетоном, и арматура приемных колодцев

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 034-01 | 12-04- 034-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42,48 | 86,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 7,5 | 9,1 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 034-01 | 12-04- 034-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49,98 | 95,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 7,5 | 9,1 |

ОТДЕЛ 07. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-07-001 Трубные проводки из водогазопроводных труб

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-07- 001-01 | 12-07- 001-02 | 12-07- 001-03 | 12-07- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 193,12 | 311,72 | 159,92 | 278,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-07- 001-01 | 12-07- 001-02 | 12-07- 001-03 | 12-07- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 222,12 | 340,72 | 188,92 | 307,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,29 | 1,45 | 0,29 | 1,45 |

Таблица ГЭСНм 12-07-002 Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-07- 002-01 | 12-07- 002-02 | 12-07- 002-03 | 12-07- 002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 91,78 | 128,74 | 91,78 | 136,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-07- 002-01 | 12-07- 002-02 | 12-07- 002-03 | 12-07- 002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 120,78 | 157,74 | 120,78 | 165,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,114 | 0,29 | 0,114 | 0,29 |

Таблица ГЭСНм 12-07-003 Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-07- 003-01 | 12-07- 003-02 | 12-07- 003-03 | 12-07- 003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,22 | 14 | 9,22 | 14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-07- 003-01 | 12-07- 003-02 | 12-07- 003-03 | 12-07- 003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38,22 | 43 | 38,22 | 43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,116 | 0,58 | 0,116 | 0,58 |

Таблица ГЭСНм 12-07-004 Трубные проводки стальных труб и труб из цветных металлов, прокладываемые блоками

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-07- 004-01 | 12-07- 004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,96 | 33,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 29 | 29 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-07- 004-01 | 12-07- 004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49,96 | 62,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 29 | 29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,114 | 0,114 |

РАЗДЕЛ 2. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-07-015 Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-07- 001-01 | 12-07- 001-02 | 12-07- 001-03 | 12-07- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 70,26 | 101,79 | 107,5 | 154,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-07- 015-01 | 12-07- 015-02 | 12-07- 015-03 | 12-07- 015-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 99,26 | 130,79 | 136,5 | 183,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,114 | 0,29 | 0,114 | 0,29 |

Таблица ГЭСНм 12-07-016 Трубные проводки систем обогрева

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-07- 016-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 29 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-07- 016-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,29 |

ОТДЕЛ 02. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ

ДОПОЛНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ

п.6. Нормами раздела 1 не учтены затраты на контроль монтажных сварных соединений (кроме норм таблицы 12-02-015, учитывающей затраты на визуальный и измерительный контроль).

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 12-02-015 Трубопроводы из стальных труб со сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей, монтируемые в каналах и траншеях

Состав работ:

1. Перемещение в зону монтажа с разгрузкой. 2. Разметка мест прокладки трубопровода. 3. Очистка поверхности и расконсервация концов труб. 4. Резка концов труб с обработкой под сварку. 5. Монтаж трубопровода. 6. Сборка и прихватка стыков трубопроводов. 7. Сварка стыков. 8. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль. 9. Визуальный и измерительный контроль. 10. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 10 м |  |
| --- | --- |
|  | Диаметр труб наружный, мм: |
| 12-02-015-01 | 1620-1820 |
| 12-02-015-02 | 2240-2440 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-02- 015-01 | 12-02- 015-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 241,5 | 375,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 184,32 | 321,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 86,22 | 152,21 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 40,9 | 68,1 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,75 | 2,53 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 47,43 | 66,75 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 9,05 | 12,53 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 2,83 | 4,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 52,9 | 66,7 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 37,12 | 52,33 |
| 411-0001 | Вода | м | 22,4 | 42,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6,44 | 8,51 |

ОТДЕЛ 04. ТРУБОПРОВОДЫ ШАХТНЫЕ

Вводные указания читать в следующей редакции

Вводные указания

1. В нормах настоящего отдела учтены затраты на горизонтальное перемещение от приобъектного склада к стволу шахты на расстояние до 1000 м.

2. В нормах не учтены затраты на спуск в шахту и доставку по горизонтальным и наклонным выработкам трубопроводов, механизмов и приспособлений для монтажа, определяемые по нормам, приведенным в сборнике ГЭСНм 81-03-40-2001 "Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках элементных сметных норм на монтаж оборудования".

3. Нормами не учтены затраты на:

- установку опорных металлоконструкций под опорное колено для трубопроводов, монтируемых в стволе шахты, таблицы 12-04-002 - 12-04-013.

4. При выполнении монтажных работ в подземных условиях в нормах учтены затраты на:

- установку опорных стульев и колен, сальниковых компенсаторов, набивку сальников, хомутов, таблицы 12-04-002 - 12-04-013;

- монтаж задвижек нагнетательных трубопроводов, обратных и приемных клапанов, 12-04-035, 12-04-036;

- установку средств крепления (подвесок) к ранее установленным штырям для монтажа трубопроводов, таблицы 12-04-018 - 12-04-029;

- изготовление узлов трубопроводов, таблицы 12-04-002 - 12-04-013, 12-04-018 - 12-04-028, 12-04-035, 12-04-036.

5. Нормами предусмотрен монтаж трубопроводов в горизонтальных и наклонных (до 13°) выработках при притоке воды в вертикальных стволах - до 6 м/ч и незначительном капеже воды.

Для других условий производства работ следует применять следующие коэффициенты:

| N п/п | Виды и условия производства работ | Коэффициенты к: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | затратам труда рабочих-монтажников | нормам эксплуатации машин |
|  | Прокладка трубопроводов в вертикальных стволах с притоком воды у рабочего места, м/час |  |  |
| 1 | 6-13 | 1,09 | 1,00 |
| 2 | 13,1-20 | 1,20 | 1,00 |
| 3 | свыше 20 | 1,26 | 1,00 |
|  | Производство работ в горизонтальных и наклонных выработках при: |  |  |
| 4 | угол наклона до 30° | 1,08 | 1,08 |
| 5 | угол наклона до 45° | 1,14 | 1,14 |
| 6 | угол наклона более 454° | 1,24 | 1,24 |
| 7 | выделение воды из почвы | 1,05 | 1,00 |
| 8 | капеж прерывающимися струями | 1,10 | 1,00 |
| 9 | сильный капеж непрерывающимися струями | 1,2 | 1,00 |
| 10 | Прокладка временного трубопровода | 0,90 | 1,00 |

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 12-04-002 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм

Состав работ:

1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм, глубина ствола, м, до: |
| 12-04-002-01 | 100 |
| 12-04-002-02 | 200 |
| 12-04-002-03 | 300 |
| 12-04-002-04 | 400 |
| 12-04-002-05 | 500 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 002-01 | 12-04- 002-02 | 12-04- 002-03 | 12-04- 002-04 | 12-04- 002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 145 | 256 | 405 | 532 | 728 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,5 | 47,44 | 76,54 | 101,74 | 143,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 15,9 | 31,9 | 53,9 | 72 | 105 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с) | маш.-ч | - | - | - | - | 3,03 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: до 16 т | маш.-ч | 0,74 | 1,48 | 2,38 | 3,28 | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | - | - | - | - | 2,82 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31,4 | 68 | 105 | 139 | 174 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,88 | 1,76 | 2,64 | 3,51 | 4,39 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 31,4 | 68 | 105 | 139 | 174 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,8 | 1,61 | 2,41 | 3,22 | 4,02 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 6,2 | 12,4 | 18,6 | 24,8 | 31 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,2 | 24 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 60 | 130 | 200 | 270 | 340 |
| 411-0001 | Вода | м | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8 |

Таблица ГЭСНм 12-04-003 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм

Состав работ:

1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм, глубина ствола, м, до: |
| 12-04-003-01 | 100 |
| 12-04-003-02 | 200 |
| 12-04-003-03 | 300 |
| 12-04-003-04 | 400 |
| 12-04-003-05 | 500 |
| 12-04-003-06 | 600 |
| 12-04-003-07 | 700 |
| 12-04-003-08 | 800 |
| 12-04-003-09 | 900 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 003-01 | 12-04- 003-02 | 12-04- 003-03 | 12-04- 003-04 | 12-04- 003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 180 | 318 | 520 | 682 | 920 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,71 | 61,4 | 104,25 | 134,53 | 188,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 21,3 | 42,4 | 76,1 | 95,8 | 140 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 3,25 | 4,52 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: до 16 т | маш.-ч | 1,05 | 1,94 | 3,39 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | - | - | - | 3,02 | 4,21 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 36,6 | 73,2 | 113 | 150 | 188 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,92 | 1,84 | 2,76 | 3,69 | 4,61 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 36,6 | 73,2 | 113 | 150 | 188 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 1,05 | 2,1 | 3,15 | 4,2 | 5,25 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 7,7 | 15,4 | 23,1 | 30,8 | 38,5 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Сислород технический газообразный | м | 5,12 | 10,2 | 15,4 | 20,5 | 25,6 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 диаметром 5 мм | кг | 70 | 140 | 220 | 290 | 370 |
| 411-0001 | Вода | м | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 17,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 003-06 | 12-04- 003-07 | 12-04- 003-08 | 12-04- 003-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1113 | 1524 | 1730 | 2162 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 227 | 309,28 | 353,53 | 452,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 168 | 245 | 280 | 370 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,77 | - | - | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 4,52 | 5,32 | 6,18 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | 5,37 | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т | маш.-ч | - | 4,2 | 4,95 | 5,74 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 226 | 276 | 316 | 355 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,53 | 6,45 | 7,37 | 8,29 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 226 | 276 | 316 | 355 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 6,3 | 8,27 | 9,46 | 10,6 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 46,2 | 53,9 | 61,6 | 69,3 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 30,7 | 35,8 | 41 | 46,1 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 2,88 | 3,36 | 3,84 | 4,37 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 430 | 530 | 610 | 690 |
| 411-0001 | Вода | м | 21 | 24,5 | 28 | 31,5 |

Таблица ГЭСНм 12-04-004 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм

Состав работ:

1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм, глубина ствола, м, до: |
| 12-04-004-01 | 100 |
| 12-04-004-02 | 200 |
| 12-04-004-03 | 300 |
| 12-04-004-04 | 400 |
| 12-04-004-05 | 500 |
| 12-04-004-06 | 600 |
| 12-04-004-07 | 700 |
| 12-04-004-08 | 800 |
| 12-04-004-09 | 900 |
| 12-04-004-10 | 1000 |
| 12-04-004-11 | 1200 |
| 12-04-004-12 | 1400 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 004-01 | 12-04- 004-02 | 12-04- 004-03 | 12-04- 004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 214 | 381 | 639 | 852 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39,27 | 76,48 | 128,54 | 171,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 26,1 | 52 | 90 | 120 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 3,87 | 5,43 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021201 | Краны на гусенечном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: до 16 т | маш.-ч | 1,71 | 3,22 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | - | - | 3,61 | 5,06 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 39 | 78,1 | 128 | 170 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,18 | 2,36 | 3,54 | 4,72 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 39 | 78,1 | 128 | 170 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 1,62 | 3,24 | 4,86 | 6,48 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 6,56 | 13,1 | 19,7 | 26,2 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,64 | 1,28 | 1,92 | 2,56 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 80 | 150 | 250 | 330 |
| 411-0001 | Вода | м | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 004-05 | 12-04- 004-06 | 12-04- 004-07 | 12-04- 004-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1278 | 1546 | 1995 | 2258 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 263,82 | 317,15 | 416,6 | 479,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 205 | 246 | 329 | 376 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,82 | - | - | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,25 | 5,54 | 3,82 | - |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 2,85 | 6,76 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | 3,55 | - | - | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т | маш.-ч | 2,09 | 5,15 | 3,55 | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | - | - | 3,56 | 8,45 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 213 | 256 | 312 | 357 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,9 | 7,08 | 8,27 | 9,45 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 213 | 256 | 312 | 357 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 8,1 | 9,72 | 13,3 | 15,2 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 32,8 | 39,4 | 45,9 | 52,5 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 3,2 | 3,84 | 4,48 | 5,12 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 410 | 500 | 610 | 690 |
| 411-0001 | Вода | м | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 004-09 | 12-04- 004-10 | 12-04- 004-11 | 12-04- 004-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2859 | 3208 | 4470 | 5383 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 621,38 | 694,14 | 975,36 | 1181,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 504 | 560 | 827 | 1008 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7,86 | 9,88 | 12,8 | 15,5 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 9,82 | 12,3 | 15,9 | 19,4 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 401 | 464 | 531 | 597 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10,6 | 11,8 | 13 | 14,2 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 401 | 464 | 531 | 597 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 17,1 | 20,1 | 24,1 | 26,1 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 88,2 | 98 | 118 | 137 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 59 | 65,6 | 72,2 | 78,7 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 5,76 | 6,4 | 7,04 | 7,68 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 770 | 890 | 1030 | 1150 |
| 411-0001 | Вода | м | 88,2 | 98 | 118 | 137 |

Таблица ГЭСНм 12-04-005 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм

Состав работ:

1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола, м, до: |
| 12-04-005-01 | 100 |
| 12-04-005-02 | 200 |
| 12-04-005-03 | 300 |
| 12-04-005-04 | 400 |
| 12-04-005-05 | 500 |
| 12-04-005-06 | 600 |
| 12-04-005-07 | 700 |
| 12-04-005-08 | 800 |
| 12-04-005-09 | 900 |
| 12-04-005-10 | 1000 |
| 12-04-005-11 | 1200 |
| 12-04-005-12 | 1400 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 005-01 | 12-04- 005-02 | 12-04- 005-03 | 12-04- 005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 256 | 455 | 781 | 1024 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,49 | 82,57 | 155,85 | 201,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 30,6 | 55,1 | 114 | 152 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 3,22 | 5,59 |  |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 4,61 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: до 16 т | маш.-ч | 2,43 | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | - | 2,99 | 5,2 | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т | маш.-ч | - | - | - | 4,28 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 43,7 | 87,3 | 138 | 184 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,2 | 2,39 | 3,59 | 4,78 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 43,7 | 87,3 | 138 | 184 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 2,14 | 4,29 | 6,43 | 8,58 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 6,72 | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,64 | 1,28 | 1,92 | 2,56 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 90 | 180 | 260 | 350 |
| 411-0001 | Вода | м | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 005-05 | 12-04- 005-06 | 12-04- 005-07 |  | 12-04- 005-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1477 | 1788 | 2503 |  | 2848 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 303,05 | 369,74 | 529,21 |  | 610,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 240 | 288 | 434 |  | 496 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,42 | - | - |  | - |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 6,08 | 7,13 |  | 9,74 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 |  | 0,83 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т | маш.-ч | 5,97 | - | - |  | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | - | 7,6 | 8,91 |  | 12,2 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 230 | 276 | 338 |  | 386 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5,98 | 7,17 | 8,37 |  | 9,56 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 230 | 276 | 338 |  | 386 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 10,7 | 12,9 | 16,8 |  | 19,3 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 49 | 58,8 | 68,6 |  | 78,4 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 |  | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 33,6 | 40,3 | 47 | 53,8 |  |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 3,2 | 3,84 | 4,48 | 5,12 |  |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 440 | 530 | 650 | 740 |  |
| 411-0001 | Вода | м | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 |  |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 005-09 | 12-04- 005-10 | 12-04- 005-11 | 12-04- 005-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3418 | 3902 | 5420 | 6474 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 741,96 | 828,66 | 1179,76 | 1422,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 612 | 680 | 996 | 1205 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | 11,5 | 14 | 18,3 | 22,4 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 14,3 | 17,5 | 22,9 | 28 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 434 | 538 | 619 | 700 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10,8 | 12 | 13,1 | 14,3 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 434 | 538 | 619 | 700 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 21,7 | 32,7 | 39,3 | 42,5 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 88,2 | 98 | 118 | 137 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 60,5 | 67,2 | 73,9 | 80,6 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 5,76 | 6,4 | 7,04 | 7,68 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 840 | 1030 | 1190 | 1340 |
| 411-0001 | Вода | м | 88,2 | 98 | 118 | 137 |

Таблица ГЭСНм 12-04-006 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм

Состав работ:

1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм, глубина ствола, м, до: |
| 12-04-006-01 | 100 |
| 12-04-006-02 | 200 |
| 12-04-006-03 | 300 |
| 12-04-006-04 | 400 |
| 12-04-006-05 | 500 |
| 12-04-006-06 | 600 |
| 12-04-006-07 | 700 |
| 12-04-006-08 | 800 |
| 12-04-006-09 | 900 |
| 12-04-006-10 | 1000 |
| 12-04-006-11 | 1100 |
| 12-04-006-12 | 1200 |
| 12-04-006-13 | 1400 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 006-01 | 12-04- 006-02 | 12-04- 006-03 | 12-04- 006-04 | 12-04- 006-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 309 | 557 | 951 | 1262 | 1724 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58,76 | 109,88 | 225,29 | 256,66 | 361,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 41,9 | 75,3 | 144 | 192 | 276 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 4,83 | - | - | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 5,01 | 4,4 | - |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 2,64 | 7,03 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: до 16 т | маш.-ч | 3,4 | - | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | - | 4,49 | - | - | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т | маш.-ч | - | - | 4,65 | 3,16 | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 3,3 | 8,78 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 50,8 | 103 | 154 | 205 | 265 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,58 | 3,17 | 4,75 | 6,34 | 7,92 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 50,8 | 103 | 154 | 205 | 265 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 2,8 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 15,7 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 11,8 | 23,6 | 35,4 | 47,2 | 59 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 8,8 | 17,6 | 26,4 | 35,2 | 44 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,96 | 1,92 | 2,88 | 3,84 | 4,8 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 100 | 210 | 310 | 410 | 510 |
| 411-0001 | Вода | м | 25,1 | 50,2 | 75,3 | 100 | 126 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 006-06 | 12-04- 006-07 | 12-04- 006-08 | 12-04- 006-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2101 | 2996 | 3394 | 4154 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 433,96 | 644,96 | 737,76 | 903,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 331 | 519 | 593 | 739 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | 8,7 | 11,9 | 13,9 | 16,1 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 10,9 | 14,9 | 17,4 | 20,2 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 318 | 371 | 424 | 478 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,3 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 318 | 371 | 424 | 478 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 18,8 | 22 | 25,1 | 28,2 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 70,8 | 82,6 | 94,4 | 106 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 52,8 | 61,6 | 70,4 | 79,2 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 5,76 | 6,72 | 7,68 | 8,64 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 610 | 710 | 820 | 920 |
| 411-0001 | Вода | м | 151 | 176 | 201 | 226 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 006-10 | 12-04- 006-11 | 12-04- 006-12 | 12-04- 006-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4703 | 5961 | 6516 | 7778 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1007,26 | 1307,56 | 1428,76 | 1712,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 821 | 1100 | 1200 | 1443 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | 19 | 21,7 | 24,3 | 29,4 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 23,8 | 27,1 | 30,4 | 36,8 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 567 | 624 | 681 | 790 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 15,8 | 17,4 | 19 | 22,2 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 567 | 624 | 681 | 790 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 38,1 | 41,9 | 45,7 | 53,3 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 118 | 130 | 142 | 165 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 88 | 96,8 | 106 | 123 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 9,6 | 10,6 | 11,5 | 13,4 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1090 | 1200 | 1300 | 1520 |
| 411-0001 | Вода | м | 251 | 276 | 301 | 351 |

Таблица ГЭСНм 12-04-007 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм

Состав работ:

1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм, глубина ствола, м, до: |
| 12-04-007-01 | 100 |
| 12-04-007-02 | 200 |
| 12-04-007-03 | 300 |
| 12-04-007-04 | 400 |
| 12-04-007-05 | 500 |
| 12-04-007-06 | 600 |
| 12-04-007-07 | 700 |
| 12-04-007-08 | 800 |
| 12-04-007-09 | 900 |
| 12-04-007-10 | 1000 |
| 12-04-007-11 | 1200 |
| 12-04-007-12 | 1400 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 007-01 | 12-04- 007-02 | 12-04- 007-03 | 12-04- 007-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 344 | 629 | 1039 | 1377 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 64,45 | 127,02 | 207,87 | 283,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 45,9 | 90,2 | 159 | 212 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,05 | 5,99 | - | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 6,12 | - |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 6,4 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | 2,84 | 5,57 | - | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т | маш.-ч | - | - | 5,69 | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 7,99 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 51,5 | 103 | 154 | 205 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,76 | 3,51 | 5,27 | 7,03 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 51,5 | 103 | 154 | 205 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 3,06 | 6,13 | 9,19 | 12,3 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 11,8 | 23,6 | 35,4 | 47,2 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 9,76 | 19,5 | 29,3 | 39 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,96 | 1,92 | 2,88 | 3,84 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 110 | 210 | 290 | 400 |
| 411-0001 | Вода | м | 25,1 | 50,2 | 75,3 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 007-05 | 12-04- 007-06 | 12-04- 007-07 | 12-04- 007-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1955 | 2377 | 3368 | 3817 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 415,93 | 497,96 | 732,06 | 837,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 325 | 390 | 596 | 681 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | 8,67 | 10,1 | 14,8 | 17,2 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 10,8 | 12,7 | 18,5 | 21,5 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 265 | 318 | 371 | 424 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 8,78 | 10,5 | 12,3 | 14,1 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 265 | 318 | 371 | 424 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 59 | 70,8 | 82,6 | 94,4 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 48,8 | 58,6 | 68,3 | 78,1 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 4,8 | 5,76 | 6,72 | 7,68 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 510 | 610 | 710 | 820 |
| 411-0001 | Вода | м | 126 | 151 | 176 | 201 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 007-09 | 12-04- 007-10 | 12-04- 007-11 | 12-04- 007-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4787 | 5365 | 7618 | 9244 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1049,16 | 1194,06 | 1688,86 | 2073,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 872 | 969 | 1441 | 1781 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | 19,9 | 23,4 | 29,8 | 36 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 24,8 | 29,3 | 37,2 | 45 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность: 3,2 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 478 | 567 | 681 | 794 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 15,8 | 20,6 | 22,7 | 24,7 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 478 | 567 | 681 | 794 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 32,3 | 44,6 | 53,6 | 62,5 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 106 | 118 | 142 | 165 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 87,8 | 115 | 127 | 138 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 8,64 | 11,2 | 12,3 | 13,4 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 920 | 1090 | 1310 | 1530 |
| 411-0001 | Вода | м | 226 | 251 | 301 | 351 |

Таблица ГЭСНм 12-04-008 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм

Состав работ:

1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм, глубина ствола, м, до: |
| 12-04-008-01 | 100 |
| 12-04-008-02 | 200 |
| 12-04-008-03 | 300 |
| 12-04-008-04 | 400 |
| 12-04-008-05 | 500 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 008-01 | 12-04- 008-02 | 12-04- 008-03 | 12-04- 008-04 | 12-04- 008-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 140 | 244 | 465 | 613 | 911 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,47 | 55,26 | 109,32 | 145,57 | 216,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 19,9 | 39,8 | 86,8 | 116 | 180 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: до 16 т | маш.-ч | 0,71 | 1,4 | 2,26 | 3,11 | 4,01 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14,5 | 30,2 | 45,9 | 61,2 | 76,6 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,66 | 1,32 | 1,98 | 2,64 | 3,29 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 14,5 | 30,2 | 45,9 | 61,2 | 76,6 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 0,8 | 1,61 | 2,41 | 3,22 | 4,02 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 6,2 | 12,4 | 18,6 | 24,8 | 31 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,36 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 1,8 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 411-0001 | Вода | м | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8 |

Таблица ГЭСНм 12-04-009 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм

Состав работ:

1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм, глубина ствола, м, до: |
| 12-04-009-01 | 100 |
| 12-04-009-02 | 200 |
| 12-04-009-03 | 300 |
| 12-04-009-04 | 400 |
| 12-04-009-05 | 500 |
| 12-04-009-06 | 600 |
| 12-04-009-07 | 700 |
| 12-04-009-08 | 800 |
| 12-04-009-09 | 900 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 009-01 | 12-04- 009-02 | 12-04- 009-03 | 12-04- 009-04 | 12-04- 009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 149 | 256 | 487 | 638 | 945 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,68 | 59,14 | 115,81 | 150,29 | 222,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 20,3 | 40,3 | 87,9 | 112 | 175 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 3,02 | 3,93 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: до 16 т | маш.-ч | 1,02 | 1,78 | 3,15 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | - | - | - | 2,81 | 3,66 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15,7 | 31,5 | 48 | 64 | 80 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,69 | 1,38 | 2,07 | 2,76 | 3,46 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 15,7 | 31,5 | 48 | 64 | 80 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 1,05 | 2,1 | 3,15 | 4,2 | 5,25 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 7,7 | 15,4 | 23,1 | 30,8 | 38,5 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 3,84 | 7,68 | 11,5 | 15,4 | 19,2 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,36 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 1,8 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30 | 60 | 100 | 130 | 160 |
| 411-0001 | Вода | м | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 17,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 009-06 | 12-04- 009-07 | 12-04- 009-08 | 12-04- 009-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1143 | 1622 | 1666 | 2249 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,9 | 3,9 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 267,74 | 384,08 | 432,98 | 531,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 210 | 316 | 361 | 450 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,12 | 6,48 | - | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 4,52 | 5,29 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | 4,76 | 6,04 |  | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т | маш.-ч | - | - | 4,2 | 4,91 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 96 | 115 | 132 | 148 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,15 | 4,84 | 5,53 | 6,22 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 96 | 115 | 132 | 148 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 6,3 | 8,27 | 9,46 | 10,6 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 46,2 | 53,9 | 61,6 | 69,3 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 23 | 26,9 | 30,7 | 34,6 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 2,16 | 2,52 | 2,88 | 3,24 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 190 | 230 | 260 | 290 |
| 411-0001 | Вода | м | 21 | 24,5 | 28 | 31,5 |

Таблица ГЭСНм 12-04-010 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм

Состав работ:

1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм, глубина ствола, м, до: |
| 12-04-010-01 | 100 |
| 12-04-010-02 | 200 |
| 12-04-010-03 | 300 |
| 12-04-010-04 | 400 |
| 12-04-010-05 | 500 |
| 12-04-010-06 | 600 |
| 12-04-010-07 | 700 |
| 12-04-010-08 | 800 |
| 12-04-010-09 | 900 |
| 12-04-010-10 | 1000 |
| 12-04-010-11 | 1200 |
| 12-04-010-12 | 1400 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 010-01 | 12-04- 010-02 | 12-04- 010-03 | 12-04- 010-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 162 | 438 | 519 | 687 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,22 | 66,11 | 121,86 | 162,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 21,1 | 41,8 | 84 | 112 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 3,52 | 4,98 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: до 16 т | маш.-ч | 1,66 | 3,05 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | - | - | 3,28 | 4,64 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16,4 | 32,7 | 51,7 | 69 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,89 | 1,77 | 2,66 | 3,34 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 16,4 | 32,7 | 51,7 | 69 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 1,62 | 3,24 | 4,86 | 6,48 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 4,92 | 9,84 | 14,8 | 19,7 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30 | 70 | 100 | 130 |
| 411-0001 | Вода | м | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 010-05 | 12-04- 010-06 | 12-04- 010-07 | 12-04- 010-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1002 | 1214 | 1714 | 1938 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 238,44 | 280,24 | 400,83 | 461 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 175 | 210 | 316 | 361 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,62 | - | - | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 5,07 | 3,21 | - |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 2,4 | 5,7 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | 6,16 | - | - | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т | маш.-ч | - | 4,71 | 2,98 | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | - | - | 2,99 | 7,12 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 86,2 | 103 | 124 | 142 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,43 | 5,31 | 6,2 | 7,08 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 86,2 | 103 | 124 | 142 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 8,1 | 9,72 | 13,3 | 15,2 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 24,6 | 29,5 | 34,4 | 39,4 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 2,4 | 2,88 | 3,36 | 3,84 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 170 | 200 | 240 | 280 |
| 411-0001 | Вода | м | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-04- 010-09 | 12-04- 010-10 | 12-04- 010-11 | 12-04- 010-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2365 | 2643 | 3427 | 4282 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 563,22 | 627,5 | 817,36 | 1023,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 450 | 500 | 661 | 840 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,68 | 7,96 | 10,5 | 12,8 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 8,34 | 9,94 | 13,1 | 16 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 160 | 182 | 218 | 255 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 7,97 | 8,86 | 9,74 | 10,6 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 160 | 182 | 218 | 255 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 17,1 | 20,1 | 24,1 | 28,1 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 88,2 | 98 | 118 | 137 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0.83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 44,3 | 49,2 | 54,1 | 59 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 4,32 | 4,8 | 5,28 | 5,76 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 310 | 350 | 430 | 500 |
| 411-0001 | Вода | м | 88,2 | 98 | 118 | 137 |

Таблица ГЭСНм 12-04-011 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм

Состав работ:

1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм, глубина ствола, м, до: |
| 12-04-011-01 | 100 |
| 12-04-011-02 | 200 |
| 12-04-011-03 | 300 |
| 12-04-011-04 | 400 |
| 12-04-011-05 | 500 |
| 12-04-011-06 | 600 |
| 12-04-011-07 | 700 |
| 12-04-011-08 | 800 |
| 12-04-011-09 | 900 |
| 12-04-011-10 | 1000 |
| 12-04-011-11 | 1200 |
| 12-04-011-12 | 1400 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 011-01 | 12-04- 011-02 | 12-04- 011-03 | 12-04- 011-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 192 | 327 | 615 | 805 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39,7 | 73,13 | 139,89 | 183,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 25,9 | 46 | 99 | 132 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 3,04 | 5,09 | 3,54 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 2,08 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: до 16 т | маш.-ч | 2,34 | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | - | 2,83 | 4,74 | 3,29 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т | маш.-ч | - | - | - | 1,94 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17,5 | 35 | 54,3 | 72,5 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,9 | 1,79 | 2,69 | 3,59 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 17,5 | 35 | 54,3 | 72,5 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 2,14 | 4,29 | 6,43 | 8,58 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 5,04 | 10,1 | 15,1 | 20,2 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 40 | 70 | 110 | 140 |
| 411-0001 | Вода | м | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 011-05 | 12-04- 011-06 | 12-04- 011-07 | 12-04- 011-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1252 | 1519 | 2053 | 2335 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 286,46 | 349,39 | 476,65 | 549,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 225 | 270 | 386 | 441 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,6 | - | - | - |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 5,41 | 5,83 | 8,25 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т | маш.-ч | 5,2 | - | - | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | - | 6,76 | 7,28 | 10,3 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 92,9 | 111 | 131 | 149 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,48 | 5,38 | 6,27 | 7,17 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 92,9 | 111 | 131 | 149 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 10,7 | 12,9 | 16,8 | 19,3 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 25,2 | 30,2 | 35,3 | 40,3 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 2,4 | 2,88 | 3,36 | 3,84 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 180 | 220 | 250 | 290 |
| 411-0001 | Вода | м | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 011-09 | 12-04- 011-10 | 12-04- 011-11 | 12-04- 011-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2915 | 3298 | 4343 | 5465 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 691,05 | 770,56 | 1014,96 | 1298,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 567 | 630 | 841 | 1093 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | 9,79 | 11,7 | 15,5 | 19,1 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 12,2 | 14,6 | 19,4 | 23,9 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 168 | 200 | 227 | 254 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 8,07 | 8,96 | 9,86 | 10,8 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 168 | 200 | 227 | 254 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 21,7 | 32,7 | 39,3 | 45,8 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 88,2 | 98 | 118 | 137 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 45,4 | 50,4 | 55,4 | 60,5 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 4,32 | 4,8 | 5,28 | 5,76 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 330 | 390 | 440 | 500 |
| 411-0001 | Вода | м | 88,2 | 98 | 118 | 137 |

Таблица ГЭСНм 12-04-012 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм

Состав работ:

1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм, глубина ствола, м, до: |
| 12-04-012-01 | 100 |
| 12-04-012-02 | 200 |
| 12-04-012-03 | 300 |
| 12-04-012-04 | 400 |
| 12-04-012-05 | 500 |
| 12-04-012-06 | 600 |
| 12-04-012-07 | 700 |
| 12-04-012-08 | 800 |
| 12-04-012-09 | 900 |
| 12-04-012-10 | 1000 |
| 12-04-012-11 | 1100 |
| 12-04-012-12 | 1200 |
| 12-04-012-13 | 1400 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 012-01 | 12-04- 012-02 | 12-04- 012-03 | 12-04- 012-04 | 12-04- 012-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 201 | 341 | 645 | 858 | 1316 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43,84 | 80,14 | 144,92 | 193,03 | 296,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 27,1 | 46 | 99 | 132 | 225 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 4,6 | - | - | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 4,59 | 6,31 | 4,02 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 228 (310) кВт (л.с) | маш.-ч | - | - | - | - | 3,12 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: до 16 т | маш.-ч | 3,28 | - | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | - | 4,28 | - | - | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т | маш.-ч | - | - | 4,27 | 5,86 | 3,73 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | - | 3,9 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,7 | 27,8 | 58,2 | 77,6 | 99,3 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,19 | 2,38 | 3,56 | 4,75 | 5,94 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 13,7 | 27,8 | 58,2 | 77,6 | 99,3 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 2,8 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 15,7 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 11,8 | 23,6 | 35,4 | 47,2 | 59 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0.83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 6,6 | 13,2 | 19,8 | 26,4 | 33 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,72 | 1,44 | 2,16 | 2,88 | 3,6 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30 | 50 | 110 | 150 | 190 |
| 411-0001 | Вода | м | 25,1 | 50,2 | 75,3 | 100 | 126 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 012-06 | 12-04- 012-07 | 12-04- 012-08 | 12-04- 012-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1606 | 2170 | 2452 | 3051 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 369,68 | 504,46 | 562,96 | 721,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 270 | 386 | 441 | 567 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 228 (310) кВт (л.с) | маш.-ч | 7,78 | 9,8 | 11,5 | 13,4 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 9,72 | 12,2 | 14,4 | 16,8 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 119 | 139 | 159 | 179 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 7,13 | 8,32 | 9,5 | 10,7 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 119 | 139 | 159 | 179 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 18,8 | 22 | 25,1 | 28,2 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 70,8 | 82,6 | 94,4 | 106 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 39,6 | 46,2 | 52,8 | 59,4 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 4,32 | 5,04 | 5,76 | 6,48 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 230 | 270 | 310 | 350 |
| 411-0001 | Вода | м | 151 | 176 | 201 | 226 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 012-10 | 12-04- 012-11 | 12-04- 012-12 | 12-04- 012-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3447 | 4152 | 4546 | 5705 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 4 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 804,56 | 965,66 | 1056,06 | 1346,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 630 | 771 | 841 | 1093 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | 15,7 | 18 | 20,4 | 24,8 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 19,6 | 22,5 | 25,5 | 31 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 208 | 229 | 249 | 289 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 11,9 | 13,1 | 14,3 | 15,6 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 208 | 229 | 249 | 289 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 38,1 | 41,9 | 45,7 | 53,3 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 118 | 130 | 142 | 165 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 66 | 72,6 | 79,2 | 86,9 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 400 | 440 | 490 | 560 |
| 411-0001 | Вода | м | 251 | 276 | 301 | 351 |

Таблица ГЭСНм 12-04-013 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 377 мм

Состав работ:

1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм, глубина ствола, м, до: |
| 12-04-013-01 | 100 |
| 12-04-013-02 | 200 |
| 12-04-013-03 | 300 |
| 12-04-013-04 | 400 |
| 12-04-013-05 | 500 |
| 12-04-013-06 | 600 |
| 12-04-013-07 | 700 |
| 12-04-013-08 | 800 |
| 12-04-013-09 | 900 |
| 12-04-013-10 | 1000 |
| 12-04-013-11 | 1200 |
| 12-04-013-12 | 1400 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 013-01 | 12-04- 013-02 | 12-04- 013-03 | 12-04- 013-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 225 | 388 | 731 | 966 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 47,13 | 89,96 | 161,84 | 221,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 28 | 56 | 114 | 152 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,94 | 2,8 | - | - |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 132 (180) кВт (л.с) | маш.-ч | - | 1,71 | 5,59 | - |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 5,84 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т | маш.-ч | 2,73 | 2,6 | - | - |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т | маш.-ч | - | 1,59 | 5,19 | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 7,3 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,9 | 27,8 | 58,2 | 77,6 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,32 | 2,64 | 3,95 | 5,27 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 13,9 | 27,8 | 58,2 | 77,6 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 3,06 | 6,13 | 9,19 | 12,3 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 11,8 | 23,6 | 35,4 | 47,2 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 7,32 | 14,6 | 22 | 29,3 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,72 | 1,44 | 2,16 | 2,88 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30 | 50 | 110 | 150 |
| 411-0001 | Вода | м | 25,1 | 50,2 | 75,3 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 013-05 | 12-04- 013-06 | 12-04- 013-07 | 12-04- 013-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1482 | 1810 | 2491 | 2817 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 352,13 | 421,79 | 579,96 | 663,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 265 | 318 | 454 | 519 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7,57 | 8,93 | 11,9 | 13,9 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 9,45 | 11,2 | 14,9 | 17,4 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 99,3 | 119 | 139 | 159 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,59 | 7,91 | 9,22 | 10,5 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 99,3 | 119 | 139 | 159 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 59 | 70,8 | 82,6 | 94,4 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | кислород технический газообразный | м | 36,6 | 43,9 | 51,2 | 58,6 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 3,6 | 4,32 | 5,04 | 5,76 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 190 | 230 | 270 | 310 |
| 411-0001 | Вода | м | 126 | 151 | 176 | 201 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 013-09 | 12-04- 013-10 | 12-04- 013-11 | 12-04- 013-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3510 | 3915 | 5097 | 6367 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 822,26 | 917,06 | 1187,66 | 1505,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 658 | 731 | 958 | 1235 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 228 (310) кВт (л.с.) | маш.-ч | 16,2 | 19 | 24,6 | 29,8 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 50-63 т | маш.-ч | 20,2 | 23,7 | 30,7 | 37,2 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 3,2 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 179 | 208 | 249 | 291 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 11,9 | 15,4 | 18,5 | 20,3 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 179 | 208 | 249 | 291 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 32,3 | 44,6 | 53,6 | 62,5 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 106 | 118 | 142 | 165 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 65,9 | 86,4 | 104 | 114 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 6,48 | 8,4 | 10,1 | 11,1 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 350 | 400 | 490 | 560 |
| 411-0001 | Вода | м | 226 | 251 | 301 | 351 |

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 12-04-018 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 100 мм

Состав работ:

1. Разметка мест прокладки трубопровода. 2. Установка конструкций для прокладки трубопроводов. 3. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 100 м |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 100 мм, давление условное до 6,4 МПа (до 64 кгс/см), длина труб, м, до: |
| 12-04-018-01 | 4 |
| 12-04-018-02 | 6 |
| 12-04-018-03 | 8 |
| 12-04-018-04 | 12,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 018-01 | 12-04- 018-02 | 12-04- 018-03 | 12-04- 018-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 213 | 188 | 181 | 145 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,86 | 9,68 | 9,44 | 9,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 1,83 | 1,74 | 1,62 | 1,56 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 50,3 | 34,2 | 26,1 | 16,1 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 50,3 | 34,2 | 26,1 | 16,1 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 1,01 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 1,83 | 1,74 | 1,62 | 1,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 1,4 | 0,84 | 0,84 | 0,56 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 130 | 80 | 60 | 40 |
| 411-0001 | Вода | м | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Таблица ГЭСНм 12-04-019 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 150 мм

Состав работ:

1. Разметка мест прокладки трубопровода. 2. Установка конструкций для прокладки трубопроводов. 3. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 100 м |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 150 мм, давление условное до 6,4 МПа (до 64 кгс/см), длина труб, м, до: |
| 12-04-019-01 | 4 |
| 12-04-019-02 | 6 |
| 12-04-019-03 | 8 |
| 12-04-019-04 | 12,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 019-01 | 12-04- 019-02 | 12-04- 019-03 | 12-04- 019-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 278 | 234 | 190 | 172 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,28 | 12,88 | 12,56 | 12,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 2,79 | 2,59 | 2,43 | 2,32 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 87,8 | 59,7 | 45,7 | 28,1 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,29 | 0,17 | 0,17 | 0,12 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 87,8 | 59,7 | 45,7 | 28,1 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 1,48 | 0,89 | 0,89 | 0,59 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 2,79 | 2,59 | 2,43 | 2,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 1,6 | 0,96 | 0,96 | 0,64 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
| 101-1608 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 СПГ 35 м/с А1 класса размером 250x8x32 мм | шт. | 0,38 | 0,23 | 0,23 | 0,15 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 220 | 150 | 110 | 70 |
| 411-0001 | Вода | м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Таблица ГЭСНм 12-04-020 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 200 мм

Состав работ:

1. Разметка мест прокладки трубопровода. 2. Установка конструкций для прокладки трубопроводов. 3. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 100 м |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 200 мм, давление условное до 6,4 МПа (до 64 кгс/см), длина труб, м, до: |
| 12-04-020-01 | 4 |
| 12-04-020-02 | 6 |
| 12-04-020-03 | 8 |
| 12-04-020-04 | 12,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 020-01 | 12-04- 020-02 | 12-04- 020-03 | 12-04- 020-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 344 | 287 | 254 | 204 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,04 | 18,56 | 18 | 17,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 4,62 | 4,38 | 4,1 | 4,02 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 117 | 79,8 | 61 | 37,5 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,37 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 117 | 79,8 | 61 | 37,5 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 2,51 | 1,51 | 1,51 | 1 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 4,62 | 4,38 | 4,1 | 4,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 2,05 | 1,23 | 1,23 | 0,82 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,2 | 0,12 | 0,12 | 0,08 |
| 101-1608 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35м/с А1 класса размером 250x8x32 мм | шт. | 0,64 | 0,38 | 0,38 | 0,25 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 290 | 200 | 150 | 100 |
| 411-0001 | Вода | м | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |

Таблица ГЭСНм 12-04-021 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 250 мм

Состав работ:

1. Разметка мест прокладки трубопровода. 2. Установка конструкций для прокладки трубопроводов. 3. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: | 100 м |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 250 мм, давление условное до 6,4 МПа (до 64 кгс/см), длина труб, м, до: |
| 12-04-021-01 | 4 |
| 12-04-021-02 | 6 |
| 12-04-021-03 | 8 |
| 12-04-021-04 | 12,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 021-01 | 12-04- 021-02 | 12-04- 021-03 | 12-04- 021-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 410 | 337 | 298 | 235 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,66 | 23,1 | 22,66 | 22,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 6,93 | 6,65 | 6,43 | 6,18 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 139 | 94,7 | 72,4 | 44,6 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,37 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 139 | 94,7 | 72,4 | 44,6 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 4,09 | 2,45 | 2,45 | 1,64 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 6,93 | 6,65 | 6,43 | 6,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 2,1 | 1,26 | 1,26 | 0,84 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,2 | 0,12 | 0,12 | 0,08 |
| 101-1608 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35м/с А1 класса размером 250x8x32 мм | шт. | 1,04 | 0,62 | 0,62 | 042 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 340 | 230 | 180 | 110 |
| 411-0001 | Вода | м | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |

Таблица ГЭСНм 12-04-022 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм

Состав работ:

1. Разметка мест прокладки трубопровода. 2. Установка конструкций для прокладки трубопроводов. 3. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 100 м |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное до 6,4 МПа (до 64 кгс/см), длина труб, м, до: |
| 12-04-022-01 | 4 |
| 12-04-022-02 | 6 |
| 12-04-022-03 | 8 |
| 12-04-022-04 | 12,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 022-01 | 12-04- 022-02 | 12-04- 022-03 | 12-04- 022-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 458 | 390 | 342 | 265 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,62 | 27,68 | 27,06 | 26,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 8,41 | 7,94 | 7,63 | 7,34 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 178 | 121 | 92,4 | 56,9 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,56 | 0,33 | 0,33 | 0,22 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 178 | 121 | 92,4 | 56,9 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 4,34 | 2,6 | 2,6 | 1,74 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 8,41 | 7,94 | 7,63 | 7,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 2,75 | 1,65 | 1,65 | 1,1 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,3 | 0,18 | 0,18 | 0,12 |
| 101-1608 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А1 класса размером 250x8x32 мм | шт. | 1,1 | 0,66 | 0,66 | 0,44 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 440 | 300 | 230 | 140 |
| 411-0001 | Вода | м | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |

Таблица ГЭСНм 12-04-023 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 100 мм

Состав работ:

1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов. 3. Крепление трубопровода. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 100 м |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 100 мм, давление условное, МПа (кгс/см), до: |
| 12-04-023-01 | 4 (40), длина труб до 6 м |
| 12-04-023-02 | 4 (40), длина труб до 12,5 м |
| 12-04-023-03 | 10 (100), длина труб до 6 м |
| 12-04-023-04 | 10 (100), длина труб до 12,5 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 023-01 | 12-04- 023-02 | 12-04- 023-03 | 12-04- 023-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 209 | 158 | 239 | 164 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,16 | 8,86 | 9,76 | 9,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 1,48 | 1,33 | 1,78 | 1,6 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 41,1 | 19,3 | 41,1 | 19,3 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 41,1 | 19,3 | 41,1 | 19,3 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 0,64 | 0,43 | 0,64 | 0,43 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 1,48 | 1,33 | 1,78 | 1,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,84 | 0,56 | 0,84 | 0,56 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,06 |
| 101-1608 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А1 класса размером 250x8x32 мм | шт. | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,11 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 411-0001 | Вода | м | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Таблица ГЭСНм 12-04-024 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 150 мм

Состав работ:

1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов. 3. Крепление трубопровода. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 100 м |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 150 мм, давление условное, МПа (кгс/см), до: |
| 12-04-024-01 | 4 (40), длина труб до 6 м |
| 12-04-024-02 | 4 (40), длина труб до 12,5 м |
| 12-04-024-03 | 10 (100), длина труб до 6 м |
| 12-04-024-04 | 10 (100), длина труб до 12,5 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 024-01 | 12-04- 024-02 | 12-04- 024-03 | 12-04- 024-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 238 | 174 | 242 | 178 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,22 | 11,82 | 13,34 | 12,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 2,26 | 2,06 | 2,82 | 2,62 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 61,3 | 28,8 | 55,2 | 26 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 0,12 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 61,3 | 28,8 | 55,2 | 26 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 0,99 | 0,66 | 0,99 | 0,66 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 2,26 | 2,06 | 2,82 | 2,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,96 | 0,64 | 0,96 | 0,64 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,06 |
| 101-1608 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А1 класса размером 250x8x32 мм | шт. | 0,25 | 0,17 | 0,25 | 0,17 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 150 | 70 | 140 | 60 |
| 411-0001 | Вода | м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Таблица ГЭСНм 12-04-025 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 200 мм

Состав работ:

1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов. 3. Крепление трубопровода. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 100 м |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 200 мм, давление условное, МПа (кгс/см), до: |
| 12-04-025-01 | 4 (40), длина труб до 6 м |
| 12-04-025-02 | 4 (40), длина труб до 12,5 м |
| 12-04-025-03 | 10 (100), длина труб до 6 м |
| 12-04-025-04 | 10 (100), длина труб до 12,5 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 025-01 | 12-04- 025-02 | 12-04- 025-03 | 12-04- 025-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 275 | 195 | 292 | 207 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,06 | 16,58 | 19,24 | 18,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 3,63 | 3,39 | 4,72 | 4,48 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 79,8 | 37,5 | 83,5 | 39,3 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,22 | 0,15 | 0,22 | 0,15 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 79,8 | 37,5 | 83,5 | 39,3 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 1,51 | 1 | 1,51 | 1 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 3,63 | 3,39 | 4,72 | 4,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 1,23 | 0,82 | 1,23 | 0,82 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,08 |
| 101-1608 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А1 класса размером 250x8x32 мм | шт. | 0,38 | 0,25 | 0,38 | 0,25 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 200 | 100 | 210 | 100 |
| 411-0001 | Вода | м | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |

Таблица ГЭСНм 12-04-026 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 250 мм

Состав работ:

1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов. 3. Крепление трубопровода. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 100 м |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 250 мм, давление условное, МПа (кгс/см), до: |
| 12-04-026-01 | 4 (40), длина труб до 6 м |
| 12-04-026-02 | 4 (40), длина труб до 12,5 м |
| 12-04-026-03 | 10 (100), длина труб до 6 м |
| 12-04-026-04 | 10 (100), длина труб до 12,5 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 026-01 | 12-04- 026-02 | 12-04- 026-03 | 12-04- 026-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 310 | 216 | 332 | 234 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,76 | 20,18 | 22,58 | 21,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 5,48 | 5,19 | 6,39 | 6,09 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 94,7 | 44,6 | 103 | 48,3 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,22 | 0,15 | 0,22 | 0,15 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 94,7 | 44,6 | 103 | 48,3 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 2,02 | 1,35 | 2,02 | 1,35 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 5,48 | 5,19 | 6,39 | 6,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 1,26 | 0,84 | 1,26 | 0,84 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,08 |
| 101-1608 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А1 класса размером 250x8x32 мм | шт. | 0,51 | 0,34 | 0,51 | 0,34 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 230 | 110 | 260 | 120 |
| 411-0001 | Вода | м | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |

Таблица ГЭСНм 12-04-027 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 300 мм

Состав работ:

1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов. 3. Крепление трубопровода. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 100 м |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное, МПа (кгс/см), до: |
| 12-04-027-01 | 4 (40), длина труб до 6 м |
| 12-04-027-02 | 4 (40), длина труб до 12,5 м |
| 12-04-027-03 | 10 (100), длина труб до 6 м |
| 12-04-027-04 | 10 (100), длина труб до 12,5 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 027-01 | 12-04- 027-02 | 12-04- 027-03 | 12-04- 027-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 350 | 238 | 377 | 257 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,54 | 24,46 | 29,9 | 28,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 6,87 | 6,33 | 9,05 | 8,52 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 117 | 55 | 125 | 58,7 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 117 | 55 | 125 | 58,7 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 2,6 | 1,74 | 2,6 | 1,74 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 6,87 | 6,33 | 9,05 | 8.52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 1,65 | 1,1 | 1,65 | 1,1 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,18 | 0,12 | 0,18 | 0,12 |
| 101-1608 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А1 класса размером 250x8x32 мм | шт. | 0,66 | 0,44 | 0,66 | 0,44 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 300 | 140 | 310 | 140 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |

Таблица ГЭСНм 12-04-028 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 350 мм

Состав работ:

1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов. 3. Крепление трубопровода. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 100 м |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 350 мм, давление условное, МПа (до кгс/см), до: |
| 12-04-028-01 | 4 (40), длина труб до 6 м |
| 12-04-028-02 | 4 (40), длина труб до 12,5 м |
| 12-04-028-03 | 10 (100), длина труб до 6 м |
| 12-04-028-04 | 10 (100), длина труб до 12,5 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 028-01 | 12-04- 028-02 | 12-04- 028-03 | 12-04- 028-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 370 | 253 | 399 | 273 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,42 | 29,14 | 35,4 | 34,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 9,31 | 8,67 | 11,8 | 11,2 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 117 | 55 | 125 | 58,7 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 117 | 55 | 125 | 58,7 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 3,35 | 2,23 | 3,35 | 2,23 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 9,31 | 8,67 | 11,8 | 11,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 1,65 | 1,1 | 1,65 | 1,1 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,18 | 0,12 | 0,18 | 0,12 |
| 101-1608 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А1 класса размером 250x8x32 мм | шт. | 0,85 | 0,57 | 0,85 | 0,57 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 290 | 140 | 310 | 140 |
| 411-0001 | Вода | м | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 12-04-035 Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов

Состав работ:

1. Разметка места прокладки трубопровода по насосной камере. 2. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления с установкой фасонных частей и соединением фланцевых стыков постоянными болтами. 3. Установка опор и арматуры трубопроводов. 4. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода в шахте.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный, мм: |
| 12-04-035-01 | 100, давление условное 2,5 (25) МПа (кгс/см), масса комплекта 0,41 т, длина 60 м |
| 12-04-035-02 | 100, давление условное 100 (100) МПа (кгс/см), масса комплекта 1,2 т, длина 25 м |
| 12-04-035-03 | 200, давление условное 10 (100) МПа (кгс/см), масса комплекта 11,22 т, длина 55 м |
| 12-04-035-04 | 250, давление условное 10 (100) МПа (кгс/см), масса комплекта 34,47 т, длина 162 м |
| 12-04-035-05 | 600, давление условное 2,5 (25) МПа (кгс/см), масса комплекта 3,86 т, длина 8 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 035-01 | 12-04- 035-02 | 12-04- 035-03 | 12-04- 035-04 | 12-04- 035-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 91,7 | 117 | 292 | 473 | 174 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,3 | 3,23 | 21,09 | 64,1 | 6,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,84 | 7,85 | 24,1 | 2,7 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12 | 29,4 | 33,9 | 55 | 14,8 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,5 | 0,74 | 1,62 | 1,87 | 0,7 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 12 | 29,4 | 33,9 | 55 | 14,8 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 2,01 | 3,02 | 9,44 | 15 | 4,03 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 3,72 | 1,55 | 5,39 | 15,9 | 1,28 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,84 | 7,85 | 24,1 | 2,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 2,3 | 3,45 | 9,02 | 10,5 | 3,088 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,3 | 0,45 | 0,88 | 1 | 0,4 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 40 | 90 | 110 | 170 | 40 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 6 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 411-0001 | Вода | м | 0,96 | 0,4 | 5,39 | 15,9 | 4,52 |

Таблица ГЭСНм 12-04-036 Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата

Состав работ:

1. Разметка места прокладки трубопровода по насосной камере. 2. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления с установкой фасонных частей и соединением фланцевых стыков постоянными болтами. 3. Установка опор и арматуры трубопроводов. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
|  | Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный, мм: |
| 12-04-036-01 | 100, давление условное 2,5 (25) МПа (кгс/см), масса комплекта 0,26 т, длина 40 м |
| 12-04-036-02 | 100, давление условное 100 (100) МПа (кгс/см), масса комплекта 1,2 т, длина 18 м |
| 12-04-036-03 | 200, давление условное 10 (100) МПа (кгс/см), масса комплекта 6,79 т, длина 49 м |
| 12-04-036-04 | 250, давление условное 10 (100) МПа (кгс/см), масса комплекта 21,43 т, длина 128 м |
| 12-04-036-05 | 600, давление условное 2,5 (25) МПа (кгс/см), масса комплекта 2,84 т, длина 4 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-04- 036-01 | 12-04- 036-02 | 12-04- 036-03 | 12-04- 036-04 | 12-04- 036-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 83,4 | 108 | 224 | 365 | 128 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,84 | 2,8 | 14,3 | 50,9 | 4,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,18 | 0,84 | 4,75 | 19,2 | 2 |
| 030704 | Лебедки вспомогательные, шахтные с тяговым усилием: 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 040502 | Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12 | 25,8 | 27,5 | 41,2 | 14,8 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,5 | 0,74 | 1,62 | 1,87 | 0,7 |
| 041100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш.-ч | 12 | 25,8 | 27,5 | 41,2 | 14,8 |
| 330302 | Машины шлифовальные: угловые | маш.-ч | 2,01 | 3,02 | 9,44 | 15 | 4,03 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м/ч | маш.-ч | 2,48 | 1,12 | 4,8 | 12,5 | 0,64 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,18 | 0,84 | 4,75 | 19,2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 2,3 | 3,45 | 9,02 | 10,5 | 3,88 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,3 | 0,45 | 0,88 | 1 | 0,4 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 40 | 80 | 90 | 130 | 40 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 411-0001 | Вода | м | 0,64 | 0,29 | 4,8 | 12,5 | 2,26 |

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 20. ТРУБОПРОВОДЫ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы на монтаж обвязочных трубопроводов технологических установок нефте-, газоперерабатывающих, химических заводов, резервуарных парков, газоперекачивающих станций, монтируемых в помещениях или на открытых площадках.

2. Нормами учтены затраты на:

а) горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

б) по нормам таблицы ГЭСНм 12-20-001 вертикальное перемещение - до 5 м. При производстве работ на высоте свыше 5 м следует применять коэффициент, рассчитываемый в соответствии с п.12 Технической части.

в) по нормам таблицы ГЭСНм 12-20-002 производство работ в траншеях на глубине до 3 м;

г) визуальный и измерительный контроль монтажных сварных соединений, включая подготовку к контролю (очистку металлическими щетками). Затраты на другие, предусмотренные проектом, виды контроля следует учитывать дополнительно по нормам Сборника ГЭСНм-2001 N 39 "Контроль монтажных сварных соединений".

3. При монтаже трубопроводов из труб с заводской изоляцией к затратам труда рабочих-монтажников, машинистов, а также времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэффициент 1,15.

4. Расход труб принимается по проекту с учетом нормы отходов 3%.

Таблица ГЭСНм 12-20-001 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Состав работ:

(Нормы 1-23) 1. Перемещение с погрузкой и выгрузкой. 2. Разметка мест прокладки трубопровода. 3. Очистка поверхности труб. 4. Монтаж трубопровода с установкой кронштейнов, опор и подвесок. 5. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

(Нормы 24-46) 1. Расконсервация концов труб. 2. Резка концов труб. 3. Обработка концов труб под сварку. 4. Сборка и прихватка стыков трубопроводов. 5. Сварка стыков 6. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль. 7. Визуальный и измерительный контроль.

| Измеритель: 1 м (нормы 1-23), 1 стык (нормы 24-46) |  |
| --- | --- |
|  | Диаметр трубопровода наружный, мм, до: |
| 12-20-001-01 | 14 |
| 12-20-001-02 | 18 |
| 12-20-001-03 | 25 |
| 12-20-001-04 | 32 |
| 12-20-001-05 | 38 |
| 12-20-001-06 | 45 |
| 12-20-001-07 | 57 |
| 12-20-001-08 | 76 |
| 12-20-001-09 | 89 |
| 12-20-001-10 | 108 |
| 12-20-001-11 | 133 |
| 12-20-001-12 | 159 |
| 12-20-001-13 | 219 |
| 12-20-001-14 | 273 |
| 12-20-001-15 | 325 |
| 12-20-001-16 | 377 |
| 12-20-001-17 | 426 |
| 12-20-001-18 | 530 |
| 12-20-001-19 | 630 |
| 12-20-001-20 | 820 |
| 12-20-001-21 | 1020 |
| 12-20-001-22 | 1220 |
| 12-20-001-23 | 1420 |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный, мм, до: |
| 12-20-001-24 | 14 |
| 12-20-001-25 | 18 |
| 12-20-001-26 | 25 |
| 12-20-001-27 | 32 |
| 12-20-001-28 | 38 |
| 12-20-001-29 | 45 |
| 12-20-001-30 | 57 |
| 12-20-001-31 | 76 |
| 12-20-001-32 | 89 |
| 12-20-001-33 | 108 |
| 12-20-001-34 | 133 |
| 12-20-001-35 | 159 |
| 12-20-001-36 | 219 |
| 12-20-001-37 | 273 |
| 12-20-001-38 | 325 |
| 12-20-001-39 | 377 |
| 12-20-001-40 | 426 |
| 12-20-001-41 | 530 |
| 12-20-001-42 | 630 |
| 12-20-001-43 | 820 |
| 12-20-001-44 | 1020 |
| 12-20-001-45 | 1220 |
| 12-20-001-46 | 1420 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 001-01 | 12-20- 001-02 | 12-20- 001-03 | 12-20- 001-04 | 12-20- 001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,58 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м/ч | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,0011 | 0,0021 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 0,6 | 0,83 | 1,7 | 2 | 2,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 001-06 | 12-20- 001-07 | 12-20- 001-08 | 12-20- 001-09 | 12-20- 001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,58 | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 0,91 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,37 | 0,38 | 0,42 | 0,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,26 | 0,27 | 0,31 | 0,38 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м/ч | маш.-ч | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,016 | 0,025 | 0,048 | 0,068 | 0,079 |
| 5 | Мacca 1 м трубопровода | кг | 2,6 | 4,2 | 6,3 | 7,7 | 11 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 001-11 | 12-20- 001-12 | 12-20- 001-13 | 12-20- 001-14 | 12-20- 001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,95 | 1,18 | 1,35 | 1,59 | 1,81 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,54 | 0,71 | 0,84 | 0,98 | 1,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,53 | 0,64 | 0,75 | 0,91 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м/ч | маш.-ч | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,16 | 0,22 | 0,42 | 0,72 | 0,96 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 13 | 17,5 | 34,5 | 43,5 | 53 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 001-16 | 12-20- 001-17 | 12-20- 001-18 | 12-20- 001-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,86 | 2,13 | 2,51 | 2,84 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,19 | 1,42 | 1,7 | 2,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 0,93 | 1,11 | 1,39 | 1,73 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м/ч | маш.-ч | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 1,29 | 1,71 | 2,7 | 3,9 |
| 5 | Мacca 1 м трубопровода | кг | 63 | 77 | 91 | 111 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 001-20 | 12-20- 001-21 | 12-20- 001-22 | 12-20- 001-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,18 | 4,08 | 4,15 | 5,23 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,29 | 2,91 | 3,01 | 3,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 1,88 | 2,43 | 2,45 | 3,28 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,26 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м/ч | маш.-ч | 0,3 | 0,34 | 0,4 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 3,9 | 10,4 | 14,8 | 20,1 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 167 | 200 | 250 | 333 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 001-24 | 12-20- 001-25 | 12-20- 001-26 | 12-20- 001-27 | 12-20- 001-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,76 | 2,76 | 2,79 | 2,95 | 3,05 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,29 |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | - | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,18 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,095 | 0,095 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 101-1517-1 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | кг | - | - | 0,025 | 0,029 | 0,035 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,001 | 0,0012 | - | - | - |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м | 0,027 | 0,031 | - | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,019 | 0,019 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,022 | 0,024 | - | - | - |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 0,6 | 0,83 | 1,7 | 2 | 2,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 001-29 | 12-20- 001-30 | 12-20- 001-31 | 12-20- 001-32 | 12-20- 001-33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,08 | 3,43 | 3,74 | 3,88 | 5,09 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,4 | 0,4 | 0,47 | 0,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,4 | 0,4 | 0,47 | 0,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,18 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,72 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,17 | 0,26 | 0,91 | 0,93 | 0,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,11 | 0,125 | 0,145 | 0,17 | 0,21 |
| 101-1517-1 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | кг | 0,042 | 0,068 | 0,091 | 0,11 | 0,18 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,022 | 0,025 | 0,027 | 0,03 | 0,033 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 2,6 | 4,2 | 6,3 | 7,7 | 11 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 001-34 | 12-20- 001-35 | 12-20- 001-36 | 12-20- 001-37 | 12-20- 001-38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,52 | 6,77 | 9,72 | 11,19 | 13,02 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 0,81 | 1,05 | 1,05 | 1,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 0,6 | 0,81 | 1,05 | 1,05 | 1,31 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,78 | 1,17 | 2,34 | 2,98 | 3,45 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,87 | 1,2 | 2,06 | 2,46 | 2,93 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,22 | 0,22 | 0,3 | 0,34 | 0,38 |
| 101-1517-1 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | кг | 0,22 | 0,42 | 1,41 | 1,75 | 2,09 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | 0,23 | 0,285 | 0,34 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,036 | 0,036 | 0,048 | 0,056 | 0,063 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 13 | 17,5 | 34,5 | 43,5 | 53 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 001-39 | 12-20- 001-40 | 12-20- 001-41 | 12-20- 001-42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,48 | 16,58 | 20,39 | 21,7 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,53 | 1,74 | 2,07 | 3,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 1,53 | 1,74 | 2,07 | 3,4 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,73 | 3,77 | 5,31 | 4,63 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,19 | 0,28 | 0,34 | 0,31 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,54 | 4,5 | 5,35 | 5,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,44 | 0,47 | 0,56 | 0,64 |
| 101-1517-1 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | кг | 3,01 | 2,74 | 4,25 | 2,93 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,39 | 0,45 | 0,55 | 0,66 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,071 | 0,077 | 0,091 | 0,11 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 63 | 77 | 91 | 111 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 001-43 | 12-20- 001-44 | 12-20- 001-45 | 12-20- 001-46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,32 | 46,24 | 60,39 | 70,89 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,23 | 8,63 | 11,51 | 13,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 5,23 | 8,63 | 11,51 | 13,73 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,39 | 9,16 | 13,64 | 16,28 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,72 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 7,47 | 13,34 | 16,19 | 18,94 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,88 | 1,05 | 1,25 | 2,1 |
| 101-1517-1 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | кг | 5,31 | 7,85 | 11,32 | 17,22 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,86 | 2,13 | 2,55 | 2,82 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,25 |
| 5 | Мacca 1 м трубопровода | кг | 167 | 200 | 250 | 333 |

Таблица ГЭСНм 12-20-002 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях

Состав работ:

(Нормы 1-23) 1. Перемещение с погрузкой и выгрузкой. 2. Разметка мест прокладки трубопровода. 3. Очистка поверхности труб. 4. Монтаж трубопровода с опорными конструкциями. 5. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

(Нормы 24-46) 1. Расконсервация концов труб. 2. Резка концов труб. 3. Обработка концов труб под сварку. 4. Сборка и прихватка стыков трубопроводов. 5. Сварка стыков 6. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль. 7. Визуальный и измерительный контроль.

| Измеритель: 1 м (нормы 1-23), 1 стык (нормы 24-46) |  |
| --- | --- |
|  | Диаметр трубопровода наружный, мм, до: |
| 12-20-002-01 | 14 |
| 12-20-002-02 | 18 |
| 12-20-002-03 | 25 |
| 12-20-002-04 | 32 |
| 12-20-002-05 | 38 |
| 12-20-002-06 | 45 |
| 12-20-002-07 | 57 |
| 12-20-002-08 | 76 |
| 12-20-002-09 | 89 |
| 12-20-002-10 | 108 |
| 12-20-002-11 | 133 |
| 12-20-002-12 | 159 |
| 12-20-002-13 | 219 |
| 12-20-002-14 | 273 |
| 12-20-002-15 | 325 |
| 12-20-002-16 | 377 |
| 12-20-002-17 | 426 |
| 12-20-002-18 | 530 |
| 12-20-002-19 | 630 |
| 12-20-002-20 | 820 |
| 12-20-002-21 | 1020 |
| 12-20-002-22 | 1220 |
| 12-20-002-23 | 1420 |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный, мм, до: |
| 12-20-002-24 | 14 |
| 12-20-002-25 | 18 |
| 12-20-002-26 | 25 |
| 12-20-002-27 | 32 |
| 12-20-002-28 | 38 |
| 12-20-002-29 | 45 |
| 12-20-002-30 | 57 |
| 12-20-002-31 | 76 |
| 12-20-002-32 | 89 |
| 12-20-002-33 | 108 |
| 12-20-002-34 | 133 |
| 12-20-002-35 | 159 |
| 12-20-002-36 | 219 |
| 12-20-002-37 | 273 |
| 12-20-002-38 | 325 |
| 12-20-002-39 | 377 |
| 12-20-002-40 | 426 |
| 12-20-002-41 | 530 |
| 12-20-002-42 | 630 |
| 12-20-002-43 | 820 |
| 12-20-002-44 | 1020 |
| 12-20-002-45 | 1220 |
| 12-20-002-46 | 1420 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 002-01 | 12-20- 002-02 | 12-20- 002-03 | 12-20- 002-04 | 12-20- 002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,68 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,25 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м/ч |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,0011 | 0,0021 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 0,6 | 0,83 | 1,7 | 2 | 2,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 002-06 | 12-20- 002-07 | 12-20- 002-08 | 12-20- 002-09 | 12-20- 002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,68 | 0,82 | 0,83 | 0,89 | 1,08 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,48 | 0,48 | 0,54 | 0,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,39 | 0,47 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м/ч |  | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,016 | 0,025 | 0,048 | 0,068 | 0,079 |
| 5 | Мacca 1 м трубопровода | кг | 2,6 | 4,2 | 6,3 | 7,7 | 11 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 002-11 | 12-20- 002-12 | 12-20- 002-13 | 12-20- 002-14 | 12-20- 002-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,13 | 1,4 | 1,6 | 1,88 | 2,15 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,9 | 1,04 | 1,23 | 1,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 0,48 | 0,67 | 0,79 | 0,93 | 1,13 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м/ч |  | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 0,16 | 0,22 | 0,41 | 0,72 | 0,96 |
| 5 | Мacca 1 м трубопровода | кг | 13 | 17,5 | 34,5 | 43,5 | 53 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 002-16 | 12-20- 002-17 | 12-20- 002-18 | 12-20- 002-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,18 | 2,52 | 2,96 | 3,47 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,47 | 1,75 | 2,12 | 2,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 1,14 | 1,38 | 1,72 | 2,15 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м/ч |  | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 1,29 | 1,71 | 2,7 | 3,9 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 63 | 77 | 91 | 111 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 002-20 | 12-20- 002-21 | 12-20- 002-22 | 12-20- 002-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,89 | 4,99 | 5,15 | 6,53 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,75 | 3,58 | 3,69 | 4,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 2,32 | 2,99 | 3,01 | 4,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,26 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м/ч |  | 0,32 | 0,45 | 0,52 | 0,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м | 3,9 | 10,36 | 14,82 | 20,07 |
| 5 | Мacca 1 м трубопровода | кг | 167 | 200 | 250 | 333 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 002-24 | 12-20- 002-25 | 12-20- 002-26 | 12-20- 002-27 | 12-20- 002-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,39 | 3,39 | 3,41 | 3,57 | 3,66 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,37 | 0,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,37 | 0,37 |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | - | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,22 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,095 | 0,095 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 101-1517-1 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | кг | - | - | 0,025 | 0,029 | 0,035 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,001 | 0,0012 | - | - | - |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м | 0,027 | 0,031 | - | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,019 | 0,019 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,022 | 0,024 | - | - |  |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 0,6 | 0,83 | 1,7 | 2 | 2,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 002-29 | 12-20- 002-30 | 12-20- 002-31 | 12-20- 002-32 | 12-20- 002-33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,71 | 4,08 | 4,45 | 4,62 | 6,01 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,37 | 0,5 | 0,5 | 0,59 | 0,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 0,37 | 0,5 | 0,5 | 0,59 | 0,75 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,22 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,91 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,14 | 0,21 | 0,84 | 0,86 | 0,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,11 | 0,125 | 0,145 | 0,17 | 0,21 |
| 101-1517-1 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | кг | 0,042 | 0,068 | 0,091 | 0,11 | 0,18 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,022 | 0,025 | 0,027 | 0,03 | 0,033 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 2,6 | 4,2 | 6,3 | 7,7 | 11 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 002-34 | 12-20- 002-35 | 12-20- 002-36 | 12-20- 002-37 | 12-20- 002-38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,5 | 7,87 | 11,17 | 12,77 | 14,84 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,74 | 1 | 1,31 | 1,31 | 1,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 0,74 | 1 | 1,31 | 1,31 | 1,64 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,98 | 1,47 | 2,93 | 3,73 | 4,32 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,68 | 0,91 | 1,76 | 2,12 | 2,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,22 | 0,22 | 0,3 | 0,34 | 0,38 |
| 101-1517-1 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | кг | 0,22 | 0,42 | 1,41 | 1,75 | 2,09 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,036 | 0,036 | 0,048 | 0,056 | 0,063 |
| 5 | Мacca 1 м трубопровода | кг | 13 | 17,5 | 34,5 | 43,5 | 53 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 002-39 | 12-20- 002-40 | 12-20- 002-41 | 12-20- 002-42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,42 | 18,47 | 22,85 | 24,28 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 5 | 5 | 5 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,91 | 2,18 | 2,59 | 4,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 1,91 | 2,18 | 2,59 | 4,25 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,67 | 4,72 | 6,64 | 5,72 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,19 | 0,28 | 0,34 | 0,31 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,98 | 3,78 | 4,55 | 4,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,44 | 0,47 | 0,56 | 0,64 |
| 101-1517-1 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | кг | 3,01 | 2,74 | 4,25 | 2,93 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,39 | 0,45 | 0,55 | 0,66 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,071 | 0,077 | 0,091 | 0,11 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 63 | 77 | 91 | 111 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-20- 002-43 | 12-20- 002-44 | 12-20- 002-45 | 12-20- 002-46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31,69 | 50,5 | 69,2 | 81,4 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,54 | 10,79 | 14,39 | 17,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: 10 т | маш.-ч | 6,54 | 10,79 | 14,39 | 17,17 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,9 | 11,45 | 17,28 | 20,35 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,72 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,38 | 11,71 | 14,23 | 16,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,88 | 1,05 | 1,25 | 2,1 |
| 101-1517-1 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | кг | 5,31 | 7,85 | 11,32 | 17,22 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,86 | 2,13 | 2,55 | 2,82 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,25 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | кг | 167 | 200 | 250 | 333 |

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ

Приложение 2 заменить текстом следующего содержания:

Приложение 2

Нормы отходов труб

| Номер отдела, раздела и таблицы ГЭСНм | Нормы отходов труб, % |
| --- | --- |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-001 | 3 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-002, 12-01-003 | 0,5 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-004, 12-01-005 | 3,8 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-006, 12-01-007 | 0,5 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-008, 12-01-009 | 5 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-010 | 2 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-011, 12-01-012 | 4 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-015, 12-01-016 | 3 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-048, 12-01-049, 12-01-050 | 0,5 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-051, 12-01-052, 12-01-053, 12-01-054 | 3,8 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-055, 12-01-056, 12-01-057 | 0,5 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-058, 12-01-059, 12-01-060, 12-01-061 | 5 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-062, 12-01-063, 12-01-064 | 0,5 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-065, 12-01-066, 12-01-067, 12-01-068 | 3,8 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-069, 12-01-070, 12-01-071 | 0,5 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-072, 12-01-073, 12-01-074, 12-01-075 | 5 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-077 | 2,4 |
| Отдел 01, Раздел 3, Таблица ГЭСНм 12-01-088 | 4 |
| Отдел 01, Раздел 4, Таблица ГЭСНм 12-01-105 | 4 |
| Отдел 01, Раздел 5, Таблица ГЭСНм 12-01-124 | 2 |
| Отдел 01, Раздел 6, Таблица ГЭСНм 12-01-136 | 2 |
| Отдел 01, Раздел 7, Таблица ГЭСНм 12-01-147 | 5 |
| Отдел 01, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-01-163 | 3 |
| Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-001 | 3 |
| Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-002, 12-02-003 | 0,5 |
| Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-004, 12-02-005 | 0,9 |
| Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-010, 12-02-011, 12-02-012 | 3,9 |
| Отдел 02, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-02-040 | 4 |
| Отдел 02, Раздел 3, Таблица ГЭСНм 12-02-053, 12-02-055 | 4 |
| Отдел 02, Раздел 4, Таблица ГЭСНм 12-02-067 | 2 |
| Отдел 02, Раздел 5, Таблица ГЭСНм 12-02-079, 12-02-080 | 2 |
| Отдел 02, Раздел 6, Таблица ГЭСНм 12-02-091 | 4 |
| Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-114, 12-02-115, 12-02-116 | 0,5 |
| Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-117, 12-02-118, 12-02-119, 12-02-120 | 0,9 |
| Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-121, 12-02-122, 12-02-123 | 0,5 |
| Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-124, 12-02-125, 12-02-126, 12-02-127 | 0,9 |
| Отдел 04 | 2 |
| Отдел 05 | 2 |
| Отдел 07 | 4 |
| Отдел 18, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-18-005 | 3,5 |
| Отдел 18, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-18-006 | 4,6 |
| Отдел 18, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-18-022, 12-18-023, 12-18-024 | 0,5 |
| Отдел 20, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-20-001, 12-20-002 | 3 |

Сборник ГЭСНм N 14

"Оборудование прокатных производств"

ОТДЕЛ 03. СИСТЕМЫ ГУСТОЙ И ЖИДКОЙ СМАЗКИ

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 14-03-010 Машины маслоочистительные с подогревателем и обслуживающими трубопроводами

Исключить из затрат на машины и механизмы ошибочно приведенный - ацетилен газообразный технический (шифр 101-1602).

Сборник ГЭСНм N 18

"Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица ГЭСНм 18-01-071 Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов под химические покрытия (гуммирование и др.)

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 18-01- 071-01 | 18-01- 071-02 | 18-01- 071-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 18-01- 071-04 | 18-01- 071-05 | 18-01- 071-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 18-01- 071-01 | 18-01- 071-02 | 18-01- 071-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,39 | 1,5 | 1,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 18-01- 071-04 | 18-01- 071-05 | 18-01- 071-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,3 | 2,3 | 3,5 |

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИСЛОРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица ГЭСНм 18-03-001 Установки разделения воздуха

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 18-03- 001-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11118 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 18-03- 001-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19118 |

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 09. ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на подсоединение труб и электропроводок к оборудованию, демонтаж и монтаж баллонов для их зарядки воздухом и огнетушащим составом, установку пиропатронов в процессе испытаний и приведение оборудования в работоспособное состояние.

2. В нормах не учтены затраты на зарядку баллонов огнетушащим составом для испытаний на эффект пожаротушения.

3. Расход огнетушащего состава и затраты на зарядку баллонов для пожаротушения учитываются в сметах в графе "Стоимость оборудования".

Таблица ГЭСНм 18-09-001 Батареи и распределительные устройства

| Измеритель: 1 комплект |  |
| --- | --- |
| 18-09-001-01 | Батарея автоматическая четырехбаллонная |
| 18-09-001-02 | Секция наборная четырехбаллонная |
| 18-09-001-03 | Батарея автоматическая двухбаллонная |
| 18-09-001-04 | Батарея двухбаллонная с катушкой и раструбом (с ручным пуском) |
| 18-09-001-05 | Секция побудительно-пусковая |
|  | Устройство распределительное с электропуском, диаметр условного прохода, мм: |
| 18-09-001-06 | до 32 |
| 18-09-001-07 | 50 |
| 18-09-001-08 | 70 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 18-09- 001-01 | 18-09- 001-02 | 18-09- 001-03 | 18-09- 001-04 | 18-09- 001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 116 | 99,9 | 59,5 | 52,8 | 28,1 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,34 | 0,22 | 0,24 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,12 | 0,02 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,21 | - | 0,21 | - | 0,19 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительностью до 0,5 м/мин | маш.-ч | 17,63 | 17,63 | 8,82 | 8,82 | 4,87 |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | - | 0,27 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,12 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,014 | - | 0,014 | - | 0,01 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00002 | - | 0,00002 | - | 0,00002 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,011 | - | 0,011 | - | 0,006 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,01 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | - | - | - | - | 0,4 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 40 | кг | 0,0016 | - | 0,0008 | - | 0,004 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,335 | 0,31 | 0,2 | 0,233 | 0,03 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 18-09- 001-06 | 18-09- 001-07 | 18-09- 001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,3 | 28,1 | 33,7 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 4,1 | 4,1 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,18 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,09 | 0,12 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,88 | 0,93 | 1,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,09 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,084 | 0,108 | 0,124 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,064 | 0,072 | 0,128 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,04 | 0,108 | 0,148 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 40 | кг | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,016 | 0,125 | 0,172 |

Таблица ГЭСНм 18-09-002 Оборудование вспомогательное

| Измеритель: шт. |  |
| --- | --- |
| 18-09-002-01 | Станция зарядная |
| 18-09-002-02 | Распределитель воздуха |
| 18-09-002-03 | Баллон испытательный |
| 18-09-002-04 | Баллон-ресивер |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 18-09- 002-01 | 18-09- 002-02 | 18-09- 002-03 | 18-09- 002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,6 | 8,98 | 11,2 | 8,98 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-монтажников |  | 4 | 3 | 4,7 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,02 | 0,08 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,18 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,15 | 0,46 | - | 0,31 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительностью до 0,5 м/мин | маш.-ч | - | - | 4,41 | 3,25 |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,01 | 0,03 | - | 0,02 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00002 | 0,00006 | - | 0,00004 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,006 | 0,018 |  | 0,012 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,01 | 0,03 | - | 0,02 |
| 101-2206 | Дюбели пласмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,33 | 0,017 | 0,08 | 0,05 |

Сборник ГЭСНм N 22

"Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 02. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ГЭСНм 22-02-011 Механизмы монорельсовые (подвесные тележки)

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02- 011-01 | 22-02- 011-02 | 22-02- 011-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02- 011-01 | 22-02- 011-02 | 22-02- 011-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1708 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

Таблица ГЭСНм 22-02-030 Подвесные устройства и тяговые органы

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02- 030-07 | 22-02- 030-08 | 22-02- 030-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02- 030-10 | 22-02- 030-11 | 22-02- 030-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,002 | 0,002 | - |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02- 030-07 | 22-02- 030-08 | 22-02- 030-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1708 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02- 030-10 | 22-02- 030-11 | 22-02- 030-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1708 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,002 | 0,002 | - |

Сборник ГЭСНм N 34

"Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности"

ИЗМЕНЕНИЯ к Технической части

п.7 технической части исключить

Сборник ГЭСНм N 37

"Оборудование общего назначения"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНм 37-02-026 Разматывание, наматывание и перемещение стального каната

напечатано:

|  | Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м, диаметр каната, мм, до: |
| --- | --- |
| 37-02-026-16 | 20 |
| 37-02-026-17 | 28 |
| 37-02-026-18 | 40 |
| 37-02-026-19 | 44 |
| 37-02-026-20 | 52 |

следует читать:

|  | Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения более или менее 50 м, диаметр каната, мм, до: |
| --- | --- |
| 37-02-026-16 | 20 |
| 37-02-026-17 | 28 |
| 37-02-026-18 | 40 |
| 37-02-026-19 | 44 |
| 37-02-026-20 | 52 |

Сборник ГЭСНм N 38

"Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз"

Техническая часть

п.6 технической части исключить.

Нормы сборника читать в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 01. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица ГЭСНм 38-01-001 Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункера, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)

| Измеритель: 1 т конструкций |  |
| --- | --- |
|  | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т, сборка с помощью |
| 38-01-001-01 | крана на автомобильном ходу |
| 38-01-001-02 | крана мостового |
| 38-01-001-03 | лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) |
| 38-01-001-04 | лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 001-01 | 38-01- 001-02 | 38-01- 001-03 | 38-01- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 91,8 | 86,7 | 121 | 126 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,5 | 8,23 | 13,42 | 1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | 7,23 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 28,6 | 27,09 | 31,88 | 33,44 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотинные) | маш.-ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | - | 12,42 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 1,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0217 | 0,0206 | 0,0242 | 0,0254 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица ГЭСНм 38-01-002 Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий

| Измеритель: 1 т конструкций |  |
| --- | --- |
|  | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью |
| 38-01-002-01 | крана на автомобильном ходу |
| 38-01-002-02 | крана мостового |
| 38-01-002-03 | лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) |
| 38-01-002-04 | лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 002-01 | 38-01- 002-02 | 38-01- 002-03 | 38-01- 002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23,3 | 23 | 42,6 | 24,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,5 | 1,43 | 3,02 | 1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | 0,43 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7 | 6,91 | 7,18 | 7,27 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | - | 2,02 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 1,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9400 | Металлопрокат | т | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0033 | 0,0033 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица ГЭСНм 38-01-003 Решетчатые конструкции

| Измеритель: 1 т конструкций |  |
| --- | --- |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью |
| 38-01-003-01 | крана на автомобильном ходу |
| 38-01-003-02 | крана мостового |
| 38-01-003-03 | лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) |
| 38-01-003-04 | лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 003-01 | 38-01- 003-02 | 38-01- 003-03 | 38-01- 003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 91 | 87,7 | 116 | 120 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,34 | 6,52 | 1,84 | 1,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | 4,68 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 27,3 | 26,3 | 29,3 | 30,3 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 350481 | Пpecc-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | - | - | 8,52 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 1,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9410 | Сталь швеллерная | т | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0215 | 0,0207 | 0,0231 | 0,0239 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица ГЭСНм 38-01-004 Площадки и лестницы

| Измеритель: 1 т конструкций |  |
| --- | --- |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: |
| 38-01-004-01 | площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов |
| 38-01-004-02 | лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением |
|  | Сборка с помощью крана мостового: |
| 38-01-004-03 | площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов |
| 38-01-004-04 | лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): |
| 38-01-004-05 | площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов |
| 38-01-004-06 | лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): |
| 38-01-004-07 | площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов |
| 38-01-004-08 | лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 004-01 | 38-01- 004-02 | 38-01- 004-03 | 38-01- 004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 95 | 120 | 93 | 120 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 4 | 3,8 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,4 | 4,4 | 5,89 | 4,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 3,9 | 1,2 | 0,5 | 0,6 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 2,89 | 0,51 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 21,3 | 47,3 | 20,85 | 47,3 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш -ч | 2 | 2,6 | 2 | 2,6 |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотинные) | маш.-ч | 2,4 | 1,3 | 24* | 1,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9400 | Металлопрокат | т | 1,032 | 1,06 | 1,032 | 1,06 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0179 | 0,016 | 0,0033 | 0,0033 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

__________________

* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 004-05 | 38-01- 004-06 | 38-01- 004-07 | 38-01- 004-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 118 | 140 | 120 | 140 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 4 | 3,8 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,79 | 5,95 | 3 | 3,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 22,22 | 47,3 | 22,65 | 47,7 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 2 | 2,6 | 2 | 2,6 |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотинные) | маш.-ч | 2,4 | 1,3 | 2,4 | 1,3 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 5,79 | 2,15 | - | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | 1,37 | 1,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9400 | Металлопрокат | т | 1,032 | 1,06 | 1,032 | 1,06 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0187 | 0,016 | 0,019 | 0,016 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица ГЭСНм 38-01-005 Эстакады, галереи

| Измеритель: 1 т конструкций |  |
| --- | --- |
|  | Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: |
| 38-01-005-01 | крана на автомобильном ходу |
| 38-01-005-02 | крана мостового |
| 38-01-005-03 | лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) |
| 38-01-005-04 | лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 005-01 | 38-01- 005-02 | 38-01- 005-03 | 38-01- 005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 54,9 | 53,7 | 76 | 77,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,83 | 3,53 | 5,8 | 1,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | 1,7 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15,5 | 15,16 | 16,18 | 16,52 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 350481 | Пpecc-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | - | 3,97 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 1,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9400 | Металлопрокат | т | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0128 | 0,0125 | 0,0134 | 0,0136 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Таблица ГЭСНм 38-01-006 Мелкие индивидуальные конструкции

| Измеритель: 1 т конструкции |  |
| --- | --- |
|  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: |
| 38-01-006-01 | листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) |
| 38-01-006-02 | стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |
|  | Сборка с помощью крана мостового: |
| 38-01-006-03 | листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) |
| 38-01-006-04 | стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): |
| 38-01-006-05 | листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) |
| 38-01-006-06 | стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): |
| 38-01-006-07 | листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) |
| 38-01-006-08 | стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 006-01 | 38-01- 006-02 | 38-01- 006-03 | 38-01- 006-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 161 | 110 | 156 | 110 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,6 | 2,4 | 10,46 | 2,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 8,1 | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 6,46 | 0,51 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 61 | 43 | 59,1 | 43 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 0,9 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотинные) | маш.-ч | 2,1 | - | 2,1 | - |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 (100) кН (тс) | маш.-ч | 3 | - | 3 | - |
| 330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.-ч | 1,4 | - | 1,4 | - |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч |  | 2,4 | - | 2,4 |
| 350481 | Пpecc-ножницы комбинированные | маш.-ч | - | 0,8 | - | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0438 | 0,019 | 0,0424 | 0,019 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 0,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | 1,064 | - | 1,064 | - |
| 101-9400 | Металлопрокат | т | - | 1,06 | - | 1,06 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 38-01- 006-05 | 38-01- 006-06 | 38-01- 006-07 | 38-01- 006-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 189 | 130 | 194 | 130 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,25 | 3,95 | 4 | 1,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 64,4 | 43,4 | 66,3 | 43,4 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 0,9 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотинные) | маш.-ч | 2,14 | - | 2,1 | - |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 (100) кН (тс) | маш.-ч | 3 | - | 3 | - |
| 330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.-ч | 1,4 | - | 1,4 | - |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | - | 2,4 | - | 2,4 |
| 350481 | Пpecc-ножницы комбинированные | маш.-ч | - | 0,8 | - | 0,8 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 11,25 | 2,15 | - | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | 1,37 | 1,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0462 | 0,019 | 0,0476 | 0,019 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 0,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 101-9350 | Сталь листовая | т | 1,064 | - | 1,064 | - |
| 101-9400 | Металлопрокат | т | - | 1,06 | - | 1,06 |

Дополнения к сборнику N 41

"Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

напечатано:

Таблица ГЭСНмр 41-03-016 Ремонт купе кабины лифта

| Измеритель: 1 купе |  |
| --- | --- |
|  | Ремонт купе кабины, с дверями: |
|  | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг: |
| 41-02-016-01 | до 400 |
| 41-02-016-02 | св. 400 |
| 41-02-016-03 | распашными |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-02- 016-01 | 41-02- 016-02 | 41-02- 016-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 34,02 | 40,52 | 42,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 4 |

следует читать:

Таблица ГЭСНмр 41-03-016 Ремонт купе кабины лифта

| Измеритель: 1 купе |  |
| --- | --- |
|  | Ремонт купе кабины, с дверями: |
|  | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг: |
| 41-03-016-01 | до 400 |
| 41-03-016-02 | св. 400 |
| 41-03-016-03 | распашными |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-03- 016-01 | 41-03- 016-02 | 41-03- 016-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 34,02 | 40,52 | 42,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 4 |

напечатано:

Таблица ГЭСНмр 41-03-017 Ремонт блоков

| Измеритель: 1 блок |  |
| --- | --- |
|  | Ремонт блоков со снятием и установкой на баки: |
|  | Горизонтальные, масса блока, кг: |
| 41-02-017-01 | до 50 |
| 41-02-017-02 | св. 50 |
| 41-02-017-03 | вертикальные |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-02- 017-01 | 41-02- 017-02 | 41-02- 017-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,78 | 6,54 | 7,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |

следует читать:

Таблица ГЭСНмр 41-03-017 Ремонт блоков

| Измеритель: 1 блок |  |
| --- | --- |
|  | Ремонт блоков со снятием и установкой на баки: |
|  | Горизонтальные, масса блока, кг: |
| 41-03-017-01 | до 50 |
| 41-03-017-02 | св. 50 |
| 41-03-017-03 | вертикальные |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-03- 017-01 | 41-03- 017-02 | 41-03- 017-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,78 | 6,54 | 7,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |

напечатано:

Таблица ГЭСНмр 41-03-018 Ремонт станции управления лифтом

| Измеритель: 1 станция |  |
| --- | --- |
|  | Станция управления лифтами: |
|  | Релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с: |
| 41-02-018-01 | до 1 |
| 41-02-018-02 | св. 1 |
| 41-02-018-03 | На микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-02- 018-01 | 41-02- 018-02 | 41-02- 018-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,6 | 13,94 | 9,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |

следует читать:

Таблица ГЭСНмр 41-03-018 Ремонт станции управления лифтом

| Измеритель: 1 станция |  |
| --- | --- |
|  | Станция управления лифтами: |
|  | Релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с: |
| 41-03-018-01 | до 1 |
| 41-03-018-02 | св. 1 |
| 41-03-018-03 | На микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 41-03- 018-01 | 41-03- 018-02 | 41-03- 018-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,6 | 13,94 | 9,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |

ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ

Исключить таблицу

Таблица ГЭСНмр 41-05-007 Электроизмерительные работы на лифте

"ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к Государственным элементным сметным нормам на монтаж оборудования. Выпуск 1"

Указания по применению государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001) МДС 81-29.2001

2. Порядок применения государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования

п.2.3.3. дополнить текстом следующего содержания:

В том случае, если состав норм и расценок не содержит материальных ресурсов, вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы определяются в размере 2% от оплаты труда рабочих-монтажников.

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Сборник ГЭСНм N 7

"Компрессорные установки, насосы и вентиляторы"

ОТДЕЛ 01. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ ПОРШНЕВЫЕ

Таблица ГЭСНм 07-01-034 Компрессоры V- и W-образные

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-01- 034-01 | 07-01- 034-02 | 07-01- 034-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030501 | Лебедки тракторные, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | - | - | 2,32 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-01- 034-01 | 07-01- 034-02 | 07-01- 034-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030406 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | - | 2,32 |

Сборник ГЭСНм N 8

"Электротехнические установки"

ОТДЕЛ 02. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Таблица ГЭСНм 08-02-410 Трубы полиэтиленовые

напечатано:

1 .Заготовка труб. 2. Прокадка ......

следует читать:

1 .Заготовка труб. 2. Прокладка......

ОТДЕЛ 03. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Таблица ГЭСНм 08-03-538 Выключатели путевые конечные и микропереключатели

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03- 538-1 | 08-03- 538-2 | 08-03- 538-3 | 08-03- 538-4 | 08-03- 538-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03- 538-1 | 08-03- 538-2 | 08-03- 538-3 | 08-03- 538-4 | 08-03- 538-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Сборник ГЭСНм N 10

"Электротехнические установки"*

_________________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать Сборник ГЭСНм N 10 "Оборудование связи". - Примечание "КОДЕКС".

ОТДЕЛ 02. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Таблица ГЭСНм 10-02-015 Станции, пульты и установки оперативно-телефонной связи

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 015-01 | 10-02- 015-02 | 10-02- 015-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 015-06 | 10-02- 015-07 | 10-02- 015-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 |

ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ

Таблица ГЭСНм 10-06-004 Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 004-16 | 10-06- 004-16 | 10-06- 004-16 | 10-06- 004-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР | кг | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 004-11 | 10-06- 004-12 | 10-06- 004-13 | 10-06- 004-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР | кг | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Название таблицы ГЭСНм 10-06-008 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНм 10-06-008 Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах

Таблица ГЭСНм 10-06-030 Муфты газонепроницаемые

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 030-01 | 10-06- 030-02 | 10-06- 030-03 | 10-06- 030-04 | 10-06- 030-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | кг | - | - | - | - | 0,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 030-06 | 10-06- 030-07 | 10-06- 030-08 | 10-06- 030-09 | 10-06- 030-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | кг | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 030-11 | 10-06- 030-12 | 10-06- 030-13 | 10-06- 030-14 | 10-06- 030-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | кг | 0,1 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 030-16 | 10-06- 030-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | кг | 3,6 | 3,6 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 030-01 | 10-06- 030-02 | 10-06- 030-03 | 10-06- 030-04 | 10-06- 030-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | - | - | - | - | 0,0008 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 030-06 | 10-06- 030-07 | 10-06- 030-08 | 10-06- 030-09 | 10-06- 030-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 0,0013 | 0,0017 | 0,0024 | 0,0036 | 0,0036 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 030-11 | 10-06- 030-12 | 10-06- 030-13 | 10-06- 030-14 | 10-06- 030-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 0,0001 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0017 | 0,0024 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 030-16 | 10-06- 030-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 0,0036 | 0,0036 |

Таблица ГЭСНм 10-06-034 Разные работы

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 034-01 | 10-06- 034-02 | 10-06- 034-03 | 10-06- 034-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | кг | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 034-05 | 10-06- 034-06 | 10-06- 030-07 | 10-06- 030-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | кг | - | 1 | - | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 034-09 | 10-06- 034-10 | 10-06- 034-11 | 10-06- 034-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | кг | 0,43 | 0,08 | 0,14 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 034-13 | 10-06- 034-14 | 10-06- 034-15 | 10-06- 034-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | кг | 0,14 | - | - | - |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 034-01 | 10-06- 034-02 | 10-06- 034-03 | 10-06- 034-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 034-05 | 10-06- 034-06 | 10-06- 030-07 | 10-06- 030-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | - | 0,001 | - | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 034-09 | 10-06- 034-10 | 10-06- 034-11 | 10-06- 034-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 0,00043 | 0,00008 | 0,00014 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 034-13 | 10-06- 034-14 | 10-06- 034-15 | 10-06- 034-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 0,00014 | - | - | - |

Сборник ГЭСНм N 12

"Технологические трубопроводы"

ОТДЕЛ 01. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-01-089 Трубопроводы из листового алюминия

напечатано:

Фасонные детали, диаметр внутренний, мм:

| 10-06-009-28 |  | 200 |
| --- | --- | --- |
| 10-06-009-29 |  | 800 |
| 10-06-009-30 |  | 1400 |
| следует читать: |  |  |
| Фасонные детали, диаметр внутренний, мм: |  |  |
| 12-01-089-04 | 200 |  |
| 12-01-089-05 | 800 |  |
| 12-01-089-06 | 1400 |  |

ОТДЕЛ 02. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-02-053 Трубопроводы из листового алюминия

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-02- 053-01 | 12-02- 053-02 | 07-02- 053-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 3,01 | 6,51 | 11,8 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 12-02- 053-04 | 12-02- 053-05 | 12-02- 053-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 3,01 | 6,51 | 11,8 |

Сборник ГЭСНм N 39

"Контроль монтажных сварных соединений"

ОТДЕЛ 02. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ

Таблица ГЭСНм 39-02-022 Контроль методом гелиевой или вакуумной камеры

напечатано:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 37-02- 054-05 | 37-02- 054-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.-ч | 0,9 | 1,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический сорт 1 | кг | 0,02 | 0,05 |

следует читать:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 39-02- 022-01 | 39-02- 022-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.-ч | 0,9 | 1,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический сорт 1 | кг | 0,02 | 0,05 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Росстрой, 2006