Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001-10

Сборник № 10

### Оборудование связи

Введены в действие с 1 июня 2001 года

постановлением Госстроя России от 28.05.2001 № 53.

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), при выполнении работ по монтажу оборудования связи и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования.

разработаны ОАО Гипросвязь (Л.Б. Чуйкина), АОЗТ Межгорсвязьстрой (Х.А. Шамшадинов), ФГУП Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышова), Гипротранстэи МПС России (А.Е. Баширов, Г.В Михайлова), Гипротранссигналсвязь (Д.А. Попов), 31 ГПИИС МО РФ (А.Н. Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко)

Рассмотрены Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов – руководитель, В.Н. Маклаков, Т.Л. Грищенкова)

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России

утверждены и введены в действие с 01.06.2001 постановлением Госстроя России от 28.05.2001 № 53.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу оборудования связи и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. ГЭСНм содержат элементные сметные нормы на работы по монтажу, электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции техническом перевооружении предприятий проводной связи, радиосвязи, радиовещания, радиофикации, телевидения, сигнализации и монтажу антенно-фидерных сооружений.

4. В ГЭСНм учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенные на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, включая затраты на:

a) перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояния, приведенные в табл. 1 за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к разделам сборника;

Таблица 1

| Отдел | Раздел | Расстояние перемещения, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальное от приобъектного склада, до | вертикальное, до |
| 1-4, 10 | полностью | 200 | 5 |
| 8 | полностью | 200 | 5 |
| 6, 9 | полностью | 100 | - |
| 5 | 1 | места установки | проектных отметок |

б) защиту пола от повреждений (паркетного, покрытого линолеумом или пластиком) при монтаже оборудования по расценкам отделов 1, 3 и 10;

в) подкраску оборудования, окраску конструкций, изготовляемых в процессе монтажа, и написание технологических знаков.

5. В ГЭСНм не учтены:

а) затраты на монтаж оборудования электропитания, а также на прокладку всех кабелей (за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам и разделам), заземление (за исключением высокочастотного) и концевые разделки силовых кабелей сечением жилы свыше 10 мм2 и контрольных кабелей, определяемых по соответствующим нормам Сборника ГЭСНм-2001-08 "Электротехнические установки".

6. В ГЭСНм не учтены материальные ресурсы, перечень которых приведен в прил. 1, а также во вводных указаниях к отделам и разделам норм.

7. Изменение норм на монтаж в зависимости от изменения массы оборудования не производится.

8. Условные обозначения (сокращения) наименований оборудования и видов работ приведены в приложении 2.

### ОТДЕЛ 01. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ связь

#### РАЗДЕЛ 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Вводные указания

1. В нормах не учтены затраты на:

- установку угольников для крепления магистральных полос, определяемые по соответствующим нормам раздела 4;

- прокладку кабелей, проводов и шин, кроме оговоренных в составе работ, определяемые по нормам раздела 5 и по соответствующим нормам сборника ГЭСНм-2001-08 "Электротехнические установки";

- включение станционных кабелей, определяемые по расценкам раздела 5.

# Таблица ГЭСНм 10-01-001 Оборудование станции АТСКУ

Состав работ:

01. Планировка и разметка помещения. 02. Переноска и распаковка оборудования.

Для норм 1-4.

03. Пробивка отверстий. 04. Чистка стативов перед тренировкой. 05. Подкраска. 06. Настилка и снятие фанеры. 07. Установка напольных рядовых угольников. 08. Установка стативов с межрядовыми секциями типа “Решетка-2”. 09. Крепление секций между собой. 10. Установка вертикальных щитков с монтажной стороны стативов. 11. Надписи по трафарету. 12. Установка кабельных гребенок. 13. Установка индивидуальных предохранителей. 14. Подключение отводов питания и рядового провода.

Для норм 1, 3

15. Изготовление и укладка сборного кабеля. 16. Монтаж и прозвонка жил сборного кабеля. 17. Сопутствующие работы при изготовлении сборного кабеля. 18. Сквозная проверка сигнальных цепей

Для норм 5, 6

03. Установка промщитов. 04. Чистка промщитов перед тренировкой. 05. Подкраска отдельных мест промщита.

Для норм 7

03. Установка подпорной рамы с межрядовыми секциями типа “Решетка-2”. 04. Крепление секций между собой.

Для норм 8-10

03. Установка плат. 04. Надпись по трафарету.

Для норм 11

03. Установка испытательно-измерительных столов. 04. Установка скалок многократного поля в коммутаторе. 05. Подключение отводов питания.

Для норм 12, 13.

03. Установка рамок. 04. Написание тушью обозначений на бумаге. 05. Установка надписей на рамках.

Для норм 14

03. Установка рядового транспаранта. 04. Установка рядовой сборной рамки.

Для норм 15

03. Установка кронштейнов под осветительную аппаратуру. 04. Установка, присоединение и опробование “на зажигание” светильников с люминесцентными лампами. 05. Установка штепсельных розеток и выключателей. 06. Установка деталей крепления проводов. 07. Прокладка кабеля ВРГ. 08. Соединение жил кабелей в коробках.

Измеритель: шт. (нормы 1-14), 1 м ряда (норма 15)

Статив с креплением секциями типа "Решетка-2" или магистральными прогонами, масса, кг, до:

10-01-001-01 150, со сборным кабелем

10-01-001-02 150, без сборного кабеля

10-01-001-03 300, со сборным кабелем

10-01-001-04 300, без сборного кабеля

10-01-001-05 Промщит секциями типа "Решетка-2"

10-01-001-06 Промщит магистральными прогонами

10-01-001-07 Рама подпорная

10-01-001-08 Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных

10-01-001-09 Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных

10-01-001-10 Плата разного назначения с подготовкой места установки

10-01-001-11 Столы специальные

10-01-001-12 Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях

10-01-001-13 Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами

10-01-001-14 Транспарант рядовой со сборной рамкой

10-01-001-15 Освещение рядовое

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 001-01 | 10-01- 001-02 | 10-01- 001-03 | 10-01- 001-04 | 10-01- 001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | Чел.-ч | 29,4 | 16,4 | 32,7 | 19,6 | 7,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,18 | 0,65 | 1,31 | 0,79 | 0,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,18 | 0,65 | 1,31 | 0,79 | 0,33 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1,25 | 1,25 | 1,53 | 1,53 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,0002 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 507-0752 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2 | 1000 м | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | - |
| 530-9017 | Трубка пластиковая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,113 | 0,06 | 0,113 | 0,06 | - |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,03 | - |
| 507-0682 | Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2 | 1000 м | 0,0004 | - | 0,0004 | - | - |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 500-9635 | Мешковина джутовая | м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | - | - | 0,0003 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 001-06 | 10-01- 001-07 | 10-01- 001-08 | 10-01- 001-09 | 10-01- 001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,85 | 4,47 | 0,34 | 0,45 | 5,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | 0,17 | 0,011 | 0,022 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,17 | 0,011 | 0,022 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0003 | 0,0003 | - | - | 0,0005 |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0,0002 | 0,0002 | - | - | 0,00007 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,01 | - | - | - |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,005 | 0,005 | - | - | - |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | - | - | - | - | 0,0001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 001-11 | 10-01- 001-12 | 10-01- 001-13 | 10-01- 001-14 | 10-01- 001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,2 | 0,07 | 0,13 | 3,38 | 1,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | - | - | 0,13 | 0,065 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,44 | - | - | 0,13 | 0,065 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1,31 | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | - | 0,0005 | - |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0,00006 | - | - | 0,00007 | 0,00001 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | - | - | - | 0,0001 | - |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,1 | - | - | - | - |
| 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,06 | - | - | - | - |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | - | - | - | - | 0,00004 |
| 500-9011 | Выключатели | шт. | - | - | - | - | 0,2 |
| 500-9013 | Штепсельные розетки | шт. | - | - | - | - | 0,2 |
| 500-9097 | Разветвительная коробка 4-контактная | шт. | - | - | - | - | 1 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | - | - | - | - | 0,012 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | - | - | - | 0,013 |
| 101-1707 | Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 1,0 мм | т | - | - | - | - | 0,00006 |
| 530-9018 | Трубка линоксиновая | кг | - | - | - | - | 0,005 |
| 501-0586 | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 | 1000 м | - | - | - | - | 0,0003 |
| 500-9006 | Лампы накаливания | шт. | - | - | - | - | 0,2 |

Таблица ГЭСНм 10-01-002 Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ

Состав работ

Для норм 1-4.

01. Снятие с МКС транспортировочных деталей. 02. Установка чехлов на МКС. 03. Проверка механической регулировки МКС и реле, включение электропитания, проверка сигнализации, постативная настройка оборудования, проверка оборудования по участкам, тренировка оборудования станции в комплексе

Для норм 5-9.

01. Проверка механической регулировки МКС и реле, включение электропитания, проверка сигнализации, постативная настройка оборудования, проверка оборудования по участкам, тренировка оборудования станции в комплексе

Для норм 10-11.

01. Подгонка и установка лизен на специальных столах. 02. Установка коммутаторных ламп. 03. Чистка специальных столов. 04. Проверка и выправка монтажа. 05. Электрическая проверка столов.

Для нормы 10.

06. Проверка и установка ламп в светильниках аварийного освещения. 07. Установка стальных филенок, шнуров.

Для нормы 11.

06. Распаковка приборов АТС из индивидуальной упаковки. 07. Установка релейных плат. 08. Проверка реле РПН на платах.

Для нормы 12.

01. Проверка оборудования при установлении внутристанционных вызовов с выключенными выдержками времени.

Для нормы 13.

01. Вызов контрольный с включением выдержки времени в регистрах и маркерах.

Для нормы 14.

01. Проверка оборудования через автотренер

Для нормы 15.

01. Измерение шнуровых пар.

Для нормы 16.

01. Контрольная прозвонка монтажа. 02. Проверка соединительных путей.

Измеритель: статив (нормы 1-9), шт (нормы 10, 11), 1000 номеров (нормы 12-14), шнуровая пара (норма 15), 100 шт. (норма 16).

Проверка и настройка:

10-01-002-01 АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ

10-01-002-02 ГИ-6

10-01-002-03 ГИ-3, РИ-А

10-01-002-04 АРБ, ВРД-4, ВРДВ, КП

10-01-002-05 ВШК-ВШКМ, МГ, СВУ, ПКВ, АКС, ПКВ-РИВ

10-01-002-06 РСЛВ-3, ИШК, РСЛПВ, ГИК-40

10-01-002-07 РСЛВ-2

10-01-002-08 РСЛПИ, РСЛИ-2

10-01-002-09 АД-АУД, УАК, КУА, РСЛИ-3

10-01-002-10 Стол испытательно-измерительный или передаточный

10-01-002-11 Стол справок

10-01-002-12 Проверка оборудования при установлении внутристанционных вызовов с выключенными выдержками времени

10-01-002-13 Вызов контрольный с включением выдержки времени в регистрах и маркерах

10-01-002-14 Проверка оборудования через автотренер

10-01-002-15 Измерение шнуровых пар

10-01-002-16 Проверка выходов от ГИ к ГИ, ЛИ и РСЛ.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 002-01 | 10-01- 002-02 | 10-01- 002-03 | 10-01- 002-04 | 10-01- 002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 43 | 115 | 82 | 29 | 37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 002-06 | 10-01- 002-07 | 10-01- 002-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 57 | 66 | 35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 002-09 | 10-01- 002-10 | 10-01- 002-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 48 | 20 | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 002-12 | 10-01- 002-13 | 10-01- 002-14 | 10-01- 002-15 | 10-01- 002-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 151 | 37,8 | 22,7 | 4 | 18,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица ГЭСНм 10-01-003 Оборудование станции “Пентаконта”

Состав работ:

Для норм 1-9.

01. Переноска, распаковка оборудования.

Для норм 1.

02. Планировка и разметка помещения. 03. Сверловка отверстий. 04. Установка напольных рядовых угольников. 05. Сборка вертикальных стоек каркаса ряда. 06. Установка рядовых каркасов. 07. Сборка и установка направляющих передвижных лестниц. 08. Установка упоров ограждения направляющих лестниц. 09. Установка магистрального полиэтиленового желоба, рядового напольного желоба, зацепов, кабельных планок, кронштейнов горизонтальных ответвлений кабелей на левых столбиках релейных блоков. 10. Установка держателей заземляющего рядового провода. 11. Крепление рядов магистральными профилями. 12. Установка передвижных лестниц. 13. Вырезка отверстий в крайних столбиках ряда для прокладки кабелей. 14. Крепление кармана для документации. 15. Прокладка рядовых проводов заземления по провододержателям. 16. Прокладка рядовых проводов питания в канале подпольного желоба

Для норм 2.

02. Планировка и разметка помещения. 03. Сборка стойки промщитов. 04. Установка рядовых каркасов. 05. Подкраска и чистка промщитов.

Для норм 3, 4.

02. Распаковка и установка рам. 03. Установка щитка ограждения на лицевой и задней стороне рам. 04. Прокладка готовых стоечных отводов. 05. Включение штекеров готовых перемычек гнезда. 06. Монтаж проводов питания. Чистка рам.

Для норм 5.

02. Установка поворотных рам.

Для норм 6.

02. Установка навесных релейных блоков.

Для норм 7.

02. Установка местных промщитов концентрации.

Для норм 8.

02. Установка распределительных ящиков питания ряда. 03. Подключение проводов питания. Подключение шин питания к распределительному щитку.

Для норм 9.

02. Установка лампового табло рядовой сигнализации на крайних столбиках ряда.

Измеритель: 10 м ряда (норма 1), стрейф (норма 2), 10 рам (нормы 3-5), 10 блоков (норма 6), 10 промщитов (норма 7), ящик (норма 8), табло (норма 9)

10-01-003-01 Каркас ряда

10-01-003-02 Промщит

Рама статива масса, кг:

10-01-003-03 до 50

10-01-003-04 свыше 50

10-01-003-05 Рама поворотная

10-01-003-06 Блок релейный

10-01-003-07 Промщит концентрации на стойке

10-01-003-08 Ящик питания

10-01-003-09 Табло рядовой сигнализации

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01 003-01 | 10-01- 003-02 | 10-01- 003-03 | 10-01- 003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 66,5 | 6,76 | 38,2 | 45,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,66 | 0,27 | 1,53 | 1,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,66 | 0,27 | 1,53 | 1,85 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 3,43 | 1,09 | 0,82 | 3,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | - | 0,00007 | - | - |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | - | 0,008 | - | - |
| 500-9635 | Мешковина джутовая | м2 | - | 0,15 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 003-05 | 10-01- 003-06 | 10-01- 003-07 | 10-01- 003-08 | 10-01- 003-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,38 | 1,64 | 1 | 3,1 | 0,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,07 | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,07 | - | - | - |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,65 | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | - | - | - | 0,2 | - |

#### РАЗДЕЛ 2. КРОССЫ

Вводные указания

1. В нормах не учтены затраты на:

- установку штифтовых рамок, монтаж и электрическую проверку сигнализации, определяемые по соответствующим нормам раздела 1 отдела 01;

- установку защитных полос, определяемых по нормам 10-06-034-20 и 10-06-034-21.

Таблица ГЭСНм 10-01-014 Кроссы

Состав работ:

01. Переноска оборудования на дополнительные 100 м. 02. Установка металлоконструкций кросса. 03. Изготовление сборных алюминиевых шин. 04. Монтаж шин соединительными болтами. 05. Монтаж питающих проводов на клеммах стативов. 06. Установка кронштейнов с патронами для ламп сигнализации. 07. Монтаж патронов ламп сигнализации и заземления защитных полос на кроссе одинарной высоты. 08. Установка сигнальных ламп на кронштейнах. 09. Изготовление клиньев для установочных работ. 10. Чистка стативов ручным способом. 11. Окраска отдельных мест кросса. 12. Установка рамки с передаточными гнездами.

Измеритель: стрейф

10-01-014-01 Кросс абонентских линий

10-01-014-02 Кросс соединительных линий

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 014-01 | 10-01- 014-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,85 | 5,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,27 | 2,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,27 | 2,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0,00012 | 0,00012 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,07 | 0,07 |
| 507-0752 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2 | 1000 м | 0,0002 | - |
| 507-0655 | Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2 | 1000 м | 0,0018 | - |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС 40 | кг | 0,004 | - |
| 101-9229 | Винты латунные | кг | 0,126 | - |
| 516-0633 | Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм | кг | 0,05 | - |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,008 | - |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,015 | 0,015 |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,027 | 0,027 |
| 110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,0026 | 0,0031 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 0,32 | - |

#### РАЗДЕЛ 3. АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на:

- сборку, установку и крепление каркаса оконечной станции;

- установку блоков аппаратуры на каркасе;

- установку промежуточной станции в котлован;

- установку и монтаж стабкабеля;

- установку линейного регенеративного усилителя;

- накачивание воздуха в корпус промежуточной станции;

- соединение блока окончания линейного тракта с остальным оборудованием;

- включение дистанционного питания на линию;

- измерение амплитудно-частотного характера телефонных каналов;

- измерение сопротивления изоляции шлейфа и асимметрии;

- измерение затухания усилительного участка;

- измерение цепей дистанционного питания.

2. В нормах не учтены затраты на:

- разметку и пробивку пазов;

- монтаж станционного кабеля для соединения с АТС;

- монтаж питающих проводов и кроссировок.

Таблица ГЭСНм 10-01-025 Оборудование ИКМ

Состав работ:

01. Переноска оборудования. 02. Распаковка ящиков. 03. Монтаж аппаратуры (нормы 1-4). 04. Установка линейных регенераторов в НРП (норма 5). 05. Установка линейных регенераторов в НРП на каждый последующий более одного НРП в колодце (норма 6).

Измеритель: станция (нормы 1-4), 1 НРП (нормы 5, 6)

Оборудование ИКМ-15:

10-01-025-01 оконечная станция на одну систему

10-01-025-02 оконечная станция на две системы

10-01-025-03 промежуточная станция на одну систему

10-01-025-04 промежуточная станция на две системы

Оборудование ИКМ-30, установка линейных регенераторов при наличии в одном колодце НРП:

10-01-025-05 первого

10-01-025-06 каждого последующего

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 025-01 | 10-01- 025-02 | 10-01- 025-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,9 | 36 | 30,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,87 | 1,42 | 1,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,87 | 1,42 | 1,2 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 6 | 10,36 | 13,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 025-04 | 10-01- 025-05 | 10-01- 025-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 41,4 | 5,6 | 2,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,64 | 0,45 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч. | 1,64 | - | - |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 18,53 | - | - |
| 171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная | маш.-ч. | - | 0,45 | 0,2 |

Таблица ГЭСНм 10-01-026 Электрическая проверка оборудования ИКМ-15

Состав работ:

01. Включение аппаратуры оконечной станции на одну (две) систему. 02. Измерение электрических параметров оконечной станции на одну (две) систему.

Измеритель: 1 станция

Оборудование ИКМ-15:

10-01-026-01 оконечная станция на одну систему

10-01-026-02 оконечная станция на две системы

10-01-026-03 промежуточная станция на одну систему

10-01-026-04 промежуточная станция на две системы

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 026-01 | 10-01- 026-02 | 10-01- 026-03 | 10-01- 026-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44 | 84 | 2,1 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 1 | 2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная | маш.-ч | - | - | 1 | 2 |

Таблица ГЭСНм 10-01-027 Настройка ИКМ-15

Состав работ:

01. Настройка линейного тракта на 1 (две) систему.

Измеритель: 1 система

Настройка линейного тракта:

10-01-027-01 на одну систему

10-01-027-02 на две системы

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 027-01 | 10-01- 027-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19 | 28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 |

#### РАЗДЕЛ 4. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ

Вводные указания

1. В нормах не учтены желоба и детали крепления, за исключением рамы и кожуха для крепления спуска-подъема желобов и хомута на колонку.

2. Желоба и детали крепления, поставляемые в комплекте с оборудованием, учитываются как оборудование.

Таблица ГЭСНм 10-01-038 Желоба металлические воздушные

Состав работ:

01. Распаковка и переноска оборудования. 02. Окраска желобов, угольников, кожухов, кронштейнов.

Для норм 1.

03. Установка сварных желобов на настенных кронштейнах с подкосами на анкерных болтах.

Для норм 2.

03. Установка сварных желобов на настенных кронштейнах с подкосами со сквозным креплением. 04. Изготовление, установка защитных кожухов. 05. Заготовка деталей упорной рамы вертикального желоба. 06. Обрамление проемов перекрытия угловой сталью. 07. Установка сварных желобов. 08. Установка сварных закруглений.

Для норм 3.

03. Установка сварных закруглений в вертикальной или горизонтальной плоскости.

Для норм 4.

03. Установка сварных желобов и закруглений.

Для норм 5.

03. Установка воздушных рядовых желобов и обшивок. 04. Чистка желобов.

Для норм 6.

03. Установка сигнального желоба.

Для норм 7.

03. Установка кронштейнов.

Для норм 8.

03. Монтаж желобов на прямых участках.

Для норм 9.

03. Вырезка окна в желобе.

Измеритель: 1 м желоба (нормы 1, 5, 8), шт. (нормы 2, 3, 4), край ряда (норма 6), кронштейн (норма 7), спуск-подъем (норма 9).

10-01-038-01 Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку

10-01-038-02 Спуск-подъем желоба

10-01-038-03 Закругление желоба

10-01-038-04 Желоб вертикальный

10-01-038-05 Желоб магистральный или рядовой коробчатый

10-01-038-06 Желоб сигнальный АТСКУ

10-01-038-07 Кронштейн магистральных шин

10-01-038-08 Желоб на прямых участках

10-01-038-09 Вырезка окна в желобе для спуска-подъема кабеля

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 038-01 | 10-01- 038-02 | 10-01- 038-03 | 10-01- 038-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,29 | 24 | 1,7 | 7,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,98 | - | 0,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т. | маш.-ч | 0,11 | - | - | - |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,98 | - | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0,00008 | 0,0006 | 0,0001 | 0,00018 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,015 | 0,15 | 0,015 | 0,04 |
| 402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | 0,0021 | 0,0062 | - | 0,0021 |
| 110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,00264 | 0,016 | - | 0,00188 |
| 101-1707 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,0 мм | т | - | 0,024 | - | - |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщ. 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | - | 0,019 | - | - |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,002 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 038-05 | 10-01- 038-06 | 10-01- 038-07 | 10-01- 038-08 | 10-01- 038-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,38 | 0,62 | 0,1 | 0,78 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | - | - | 0,03 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,13 | - | - | 0,03 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0,00005 | - | - | - | - |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | - | - | - | - |

Таблица ГЭСНм 10-01-039 Детали разные

Состав работ:

Для норм 1-5.

01. Переноска материалов. 02. Окраска.

Для норм 1.

03. Изготовление хомута из угловой стали на колонну со сверлением отверстий.

Для норм 2-4.

03. Установка угольника.

Для норм 5.

03. Установка швеллера для светильников.

Для норм 6.

01. Разметка и распиливание отверстий. 02. Нарезание резьбы. 03. Заготовка косынок из изоляционного материала и укладка их по месту.

Измеритель: шт. (норма 1, 6), 1 м угольника (норма 2), шт. (1 уголок) (норма 3), комплект (2 уголка) (норма 4), 1 м швеллера (норма 5).

10-01-039-01 Хомут на колонне

10-01-039-02 Угольник настенный магистральный

10-01-039-03 Угольник настенный (уголок) отдельный

10-01-039-04 Уголок крепления яруса желоба

10-01-039-05 Перфорированный швеллер для светильников между рядами

10-01-039-06 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 039-01 | 10-01- 039-02 | 10-01- 039-03 | 10-01- 039-04 | 10-01- 039-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,38 | 1,09 | 1,42 | 1,09 | 0,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0,00004 | 0,00003 | - | - | 0,00003 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | - | 0,01 | - | - | 0,001 |
| 110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,00377 | - | - | - | - |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,00089 | - | - | - | - |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | - | 0,00015 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 039-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |

Таблица ГЭСНм 10-01-040 Решетки, сетки кабельные на станции типа “Пентаконта”

Состав работ:

Для норм 1-4.

01. Переноска оборудования.

Для норм 1, 2.

02. Установка кабельных сеток легких или усиленных.

Для норм 3.

02. Крепление к кабельным сеткам нейтрализационных конических корзин под соплом кондиционера и под пожароизвещателем.

Для норм 4.

02. Установка рядовых швеллеров. 03. Установка магистральных стекловолоконных стержней. 04. Установка в местах монтажных окон (люков) коротких стекловолоконных стержней. 05. Установка вертикальных шпилек в местах монтажных окон и по периметру кабель-роста.

Измеритель: сетка (нормы 1, 2), шт. (норма 3), статив (норма 4)

Сетка кабельная на станции “Пентаконта”

10-01-040-01 легкая

10-01-040-02 усиленная

10-01-040-03 Корзина коническая для пожарных извещателей

10-01-040-04 Решетка кабельная на станции типа ИАТСКЭ “Исток” произ-ва фирмы “РФТ”

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 040-01 | 10-01- 040-02 | 10-01- 040-03 | 10-01- 040-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,21 | 0,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 4 |

#### РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СТАНЦИОННЫЕ

Вводные указания

1. Затраты на разделку и включение однопроводных кабелей определяется по нормам 10-01-051-32 и 10-01-051-33 с коэффициентом 0,8.

2. Нормой 10-01-051-34 предусмотрен перемонтаж в схемах приборов и рабочих мест, а также включение в оборудование дополнительных плат и отдельных приборов. Затраты на перепайку с перешивкой схемы определяются коэффициентом 1,6.

3. Затраты на прокладку кабеля по воздушным желобам при прокладке на объекте до 10 км и свыше 50 км определяются по нормам 10-01-054 с коэффициентом к затратам труда рабочих-монтажников, машинистов и времени использования машин и механизмов: 1,1 – до 10 км, 0,8 – свыше 50 км.

4. Затраты на прокладку кабелей и проводов по потолкам определяются по нормам 10-01-055 с коэффициентом 1,15 к затратам труда рабочих-монтажников, машинистов и времени использования машин и механизмов.

Таблица ГЭСНм 10-01-051 Разделка и включение кабелей и проводов

Состав работ:

Для норм 1-9.

01. Формовка кабеля на спусках с прошивкой. 02. Монтаж кабеля на штифтовые рамки ПЩП, кросса, ПСП, коммутаторов без расшивки ствола и с расшивкой ствола. 03. Снятие оболочки с конца кабеля. 04. Прозвонка жил кабеля с применением телефонной гарнитуры.

Для норм 10-15.

01. Монтаж станционного кабеля марки ТСВ на промщитах в штифтовые рамки навивочным пистолетом (или пайкой), группами или с выборкой из групп отдельных жил. 02. Одноразовая прозвонка кабелей. 03. Формовка кабеля на спусках с прошивкой. 04. Снятие оболочки с концов кабеля.

Для норм 16-30.

01. Монтаж одного станционного кабеля марки ТСВ линейной проводки в один разъем пайкой (или навивочным пистолетом). 02. Включение ножевых разъемов на стативах. 03. Формовка спусков кабелей на стативах. 04. Выемка из гнездовой части разъемов транспортировочных заглушек разъемов. 05. Одноразовая прозвонка кабелей. 06. Снятие оболочки с конца кабеля.

Для норм 31.

01. Монтаж оборудования сигнализации станционными кабелями на сборных рамках, на стативах. 02. Снятие оболочки с конца кабеля.

Для норм 32-33.

01. Формовка кабеля на спусках с прошивкой. 02. Монтаж однопарных кабелей на рамках со штифтами. 03. Одноразовая прозвонка кабеля. 04. Снятие оболочки с конца кабеля.

Для норм 34.

01. Припайка одножильного провода, зачистка жил от изоляции. 02. Прозвонка жил кабеля Контрольная прозвонка

Для норм 35-36.

01. Монтаж кабелей в штифты стативов и промщитов с (без) прошивкой ствола. 02. Одноразовая прозвонка кабелей. 03. Прозвонка жил кабелей перед расшивкой. 04. Перед включением. 05. Контрольная прозвонка жил кабелей.

Для норм 37.

01. Монтаж кабелей в штифты кросса 02. Одноразовая прозвонка кабелей. 03. Прозвонка жил кабелей перед расшивкой. 04. Перед включением. 05. Контрольная прозвонка жил кабелей.

Измеритель: 10 концов кабеля (нормы 1-30, 32, 33), 100 концов жил (нормы 31, 34), 10 жил кабеля (нормы 35-37)

Кабель в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля:

10-01-051-01 40х2, 20х5

10-01-051-02 30х2

10-01-051-03 26х3, 20х4

10-01-051-04 20х3

10-01-051-05 20х2

10-01-051-06 10х3

10-01-051-07 10х2

10-01-051-08 5х3

10-01-051-09 5х2

Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля:

10-01-051-10 20х3

10-01-051-11 20х2

10-01-051-12 10х3

10-01-051-13 10х2

10-01-051-14 5х3

10-01-051-15 5х2

Кабель ТСВ емкостью 20х3 при разделке одного кабеля:

10-01-051-16 пайкой

10-01-051-17 пистолетом

10-01-051-18 Кабель ТСВ емкостью 20х3 при разделке двух кабелей пайкой

Кабель ТСВ емкостью 20х2 при разделке одного кабеля:

10-01-051-19 пайкой

10-01-051-20 пистолетом

10-01-051-21 Кабель ТСВ емкостью 20х2 при разделке двух кабелей пайкой

Кабель ТСВ емкостью 10х3 при разделке одного кабеля:

10-01-051-22 пайкой

10-01-051-23 пистолетом

10-01-051-24 Кабель ТСВ емкостью 10х3 при разделке двух кабелей пайкой

Кабель ТСВ емкостью 10х2 при разделке одного кабеля:

10-01-051-25 пайкой

10-01-051-26 пистолетом

10-01-051-27 Кабель ТСВ емкостью 10х2 при разделке двух кабелей пайкой

Кабель ТСВ емкостью 5х2 при разделке одного кабеля:

10-01-051-28 пайкой

10-01-051-29 пистолетом

10-01-051-30 Кабель ТСВ емкостью 5х3 при разделке двух кабелей пайкой

10-01-051-31 Кабель станционный сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах

Кабель или провод однопарный:

10-01-051-32 низкочастотный

10-01-051-33 высокочастотный или низкочастотный экранированный

10-01-051-34 Провод одножильный при пайке и отпайке

Кабель “Пентаконта” в штифты стативов и промщитов:

10-01-051-35 с прошивкой ствола

10-01-051-36 без прошивки ствола

10-01-051-37 Кабель “Пентаконта” в штифты кросса

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 051-01 | 10-01- 051-02 | 10-01- 051-03 | 10-01- 051-04 | 10-01- 051-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 25 | 20 | 23 | 18 | 14,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 5220076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 051-06 | 10-01- 051-07 | 10-01- 051-08 | 10-01- 051-09 | 10-01- 051-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,3 | 9,3 | 7,2 | 6,2 | 10,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,025 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | - |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 051-11 | 10-01- 051-12 | 10-01- 051-13 | 10-01- 051-14 | 10-01- 051-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,3 | 7,2 | 6,2 | 5,1 | 5,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 051-16 | 10-01- 051-17 | 10-01- 051-18 | 10-01- 051-19 | 10-01- 051-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,0 | 7,2 | 9 | 8 | 6,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,08 | - | 0,08 | 0,08 | 0,025 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 051-21 | 10-01- 051-22 | 10-01- 051-23 | 10-01- 051-24 | 10-01- 051-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,2 | 6,2 | 5,1 | 6,2 | 5,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,08 | 0,025 | - | 0,025 | 0,02 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 051-26 | 10-01- 051-27 | 10-01- 051-28 | 10-01- 051-29 | 10-01- 051-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 4,1 | 4,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | - | 0,02 | 0,015 | - | 0,015 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 051-31 | 10-01- 051-32 | 10-01- 051-33 | 10-01- 051-34 | 10-01- 051-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,2 | 5,0 | 5,1 | 3,1 | 0,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,015 | - | - | 0,02 | - |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,3 | - | - | - | - |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,023 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 051-36 | 10-01- 051-37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,25 | 0,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |

Таблица ГЭСН м 10-01-052 Кроссировка

Состав работ:

Для норм 1-6.

01. Монтаж кроссировок до и более 4 м, 2, 3, 4-х проводных.

Для норм 7.

01. Установка шнура в шкафу с зачисткой жил, обмоткой шнура ниткой, присоединением, прозвонкой и связкой шнуров в жгут.

Для норм 8-10.

01. То же с прокладкой через перекидной желоб.

Для норм 11.

01. Установка параллельного шнура, переключение линии абонента на новую магистраль или снятие параллельного шнура.

Для норм 12.

01. Формовка кабеля на спусках с прошивкой при длине конца до 2 м. 02. Монтаж кроссировок двухжильных с сечением до 1 мм2 с припайкой экрана.

Для норм 13.

01. Монтаж кроссировок голым проводом на рамках со штифтами.

Измеритель: 10 шт. (кроссировок)

Кроссировка линий в кроссе длиной:

10-01-052-01 до 4 м, двухпроводная

10-01-052-02 до 4 м, трехпроводная

10-01-052-03 до 4 м, четырехпроводная

Кроссировка линий в кроссе длиной:

10-01-052-04 свыше 4 м, двухпроводная

10-01-052-05 свыше 4 м, трехпроводная

10-01-052-06 свыше 4 м, четырехпроводная

10-01-052-07 Кроссировка в шкафу

Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб:

10-01-052-08 двухпроводная

10-01-052-09 трехпроводная

10-01-052-10 четырехпроводная

10-01-052-11 Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу

10-01-052-12 Кроссировка проводом экранированным

10-01-052-13 Кроссировка проводом голым

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 052-01 | 10-01- 052-02 | 10-01- 052-03 | 10-01- 052-04 | 10-01- 052-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1 | 2,1 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,004 | 0,006 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 052-06 | 10-01- 052-07 | 10-01- 052-08 | 10-01- 052-09 | 10-01- 052-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,008 | 0,005 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 052-11 | 10-01- 052-12 | 10-01- 052-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,1 | 8,2 | 1,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,005 | 0,03 | 0,005 |

Таблица ГЭСНм 10-01-053 Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях

Состав работ:

01. Установка провододержателей. 02. Прокладка провода. 03. Окраска жил кабеля при ширине пучка 50 мм. 04. Формовка кабеля при длине до 2 м. 05. Одноразовая прозвонка кабелей в соответствии со схемой кабельных соединений. 06. Крепление кабелей на кабельной опоре зажимами с частичной подшивкой, вырубанием и врубанием штеккеров и выправкой без сборки зажимов. 07. Изготовление бирок для маркировки кабеля.

Измеритель: 100 м кабеля или провода

Кабель или провод питания сечением, мм2:

10-01-053-01 6

10-01-053-02 10

10-01-053-03 25

10-01-053-04 35, 70

10-01-053-05 120-150

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 053-01 | 10-01- 053-02 | 10-01- 053-03 | 10-01- 053-04 | 10-01- 053-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,3 | 15,7 | 16,8 | 26,2 | 30,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,49 | 0,63 | 0,68 | 1,09 | 1,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,49 | 0,63 | 0,68 | 1,09 | 1,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

Таблица ГЭСНм 10-01-054 Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам

Состав работ:

01. Прокладка кабеля по плоскому кабельросту. 02. Вязка кабелей к решетке на спуске концов к оборудованию.

Измеритель: 100 м кабеля

Кабель на одном объекте:

10-01-054-01 от 10 до 50 км с вязкой пакетами

10-01-054-02 от 10 до 50 км без вязки пакетами

10-01-054-03 по плоскому кабельросту типа “Решетка”

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 054-01 | 10-01- 054-02 | 10-01- 054-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,8 | 4,47 | 3,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | 0,22 | 0,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,22 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,0001 | 0,0001 | - |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-2070 | Нитки капроновые | кг | - | - | 0,1 |

Таблица ГЭСНм 10-01-055 Прокладка кабеля и провода по стенам

Состав работ:

Для норм 1-6.

01. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене. 02. Прокладка кабеля. 03. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки).

Для норм 7-8.

01. Прокладка провода однопарного с креплением скрепами по деревянной (кирпичной или бетонной) стене.

Для норм 9.

01. Заготовка трассы. 02. Прокладка провода

Измеритель: 100 м кабеля (нормы 1-6), 100 м провода (нормы 7-9)

Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене:

10-01-055-01 деревянной

10-01-055-02 кирпичной

10-01-055-03 бетонной

Кабель, масса 1 м до 3 кг, по стене:

10-01-055-04 деревянной

10-01-055-05 кирпичной

10-01-055-06 бетонной

Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене:

10-01-055-07 деревянной или оштукатуренной

10-01-055-08 кирпичной

10-01-055-09 бетонной

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 055-01 | 10-01- 055-02 | 10-01- 055-03 | 10-01- 055-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,3 | 37,1 | 42,5 | 39,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,09 | 1,53 | 1,74 | 1,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,09 | 1,53 | 1,74 | 1,53 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0014 | 0,00055 | 0,0033 | 0,002 |
| 110-0198 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100 шт | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00171 | 0,00139 | 0,00139 | 0,00209 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | - | 36,9 | - | - |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | - | - | 0,00036 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 055-05 | 10-01- 055-06 | 10-01- 055-07 | 10-01- 055-08 | 10-01- 055-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 48 | 53,4 | 6,65 | 16,8 | 20,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,96 | 2,18 | 0,26 | 0,68 | 0,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,96 | 2,18 | 0,26 | 0,68 | 0,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00075 | 0,0069 | - | 0,00055 | 0,0033 |
| 110-0198 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100 шт | 3,12 | 3,12 | - | 3,12 | 3,12 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00171 | 0,00171 | - | 0,00139 | 0,00139 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт | 51,4 | - | - | 36,9 | - |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | - | 0,00045 | - | - | 0,00036 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х 50 мм | т | - | - | 0,0002 | - | - |

Таблица ГЭСНм 10-01-056 Прокладка и включение кабелей и проводов питания и заземления на станции типа “Пентаконта”

Состав работ:

01. Прокладка рядовых проводов питания в канале подпольного желоба (норма 1). 02. Прокладка готовых стоечных отводов (норма 2). 03. Прокладка рядовых проводов заземления по провододержателям (норма 3).

Измеритель: 100 м провода (норма 1), 10 отводов (норма 2), 100 шт. провододержателей (норма 3)

10-01-056-01 Провод питания в канале подпольного желоба

10-01-056-02 Прокладка готовых отводов

10-01-056-03 Прокладка проводов заземления по провододержателям

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01- 056-01 | 10-01- 056-02 | 10-01- 056-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,47 | 2,1 | 9,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,17 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | - | 0,03 | - |
| 101-2070 | Нитки капроновые | кг | 0,1 | 0,1 | - |

### ОТДЕЛ 02. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

#### РАЗДЕЛ 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на:

- монтаж вводных щитов, щитков сигнализации, заземления, прокладку кабелей и проводов электропитания;

- монтаж промщитов и вводнокроссового оборудования по норме 10-02-001-02.

2. В нормах не учтены затраты на прокладку, разделку и включение станционных кабелей, проводов и сигнализации.

Таблица ГЭСНм 10-02-001 Станции сельской связи

Состав работ:

Для норм 1-2.

01. Планировка и разметка помещения. 02. Переноска и распаковка оборудования. 03. Настилка и снятие фанеры на пол. 04. Установка стативов, щитка сигнализации, кабельроста, съемных плат, линейных трансформаторов, защитных полос. 05. Крепление стативного ряда к стене. 06. Монтаж защитных полос. 07. Установка нумерационных пластин над защитной полосой. 08. Кроссировка плат и стативов голым проводом. 09. Установка межстативных жгутов. 10. Включение кабельных разъемов внутри стативов. 11. Установка торцевых ограждений ряда. 12. Установка рамки со штифтами. 13. Написание букв или цифр. 14. Окраска отдельных мест стативов, кабельроста. 15. Чистка оборудования перед тренировкой стативов и кабельроста.

Для норм 3.

01. Электрическая проверка, регулировка и тренировка.

Измеритель: статив

10-02-001-01 Станция координатная типа АТСК 50-200 М

Станция координатная типа АТСК 100-2000 У:

10-02-001-02 монтаж

10-02-001-03 электрическая проверка, настройка, тренировка

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 001-01 | 10-02- 001-02 | 10-02- 001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 135 | 48 | 77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,45 | 1,96 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,45 | 1,96 | - |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 4,25 | 10,14 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0,00075 | 0,0004 | - |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,5 | 0,039 | - |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт | - | 3,02 | - |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,75 | 0,103 | - |
| 530-9017 | Трубка пластиковая | кг | - | 0,08 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,0008 | 0,11 | - |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,004 | 0,03 | - |
| 500-9635 | Мешковина джутовая | м2 | 0,375 | 0,3 | - |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,025 | 0,02 | - |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг | 0,025 | 0,02 | - |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,009 | - | - |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,13 | 0,005 | - |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,00016 | - | - |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,018 | 0,002 | - |
| 402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | - | 0,0002 | - |
| 516-0633 | Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм | кг | - | 0,003 | - |
| 110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | - | 0,002 | - |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | т | - | 0,00002 | - |
| 500-9763 | Детали и полуфабрикаты магистральной проводки | компл. | - | 0,0026 | - |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | - | 0,005 | - |
| 507-1077 | Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, двужильные марки ПКСВ-2 | 1000 м | - | 0,28 | - |
| 507-0655 | Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2 | 1000 м | - | 0,0004 | - |

РАЗДЕЛ 2. ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННАЯ связь

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на

- установку, регулировку и тренировку станций, пультов, установок и переговорных устройств,

- включение концов станционных кабелей с двух сторон в аппаратуру и кросс.

2. В нормах не учтены затраты на:

- монтаж стола при установке настольных коммутаторов;

- прокладку и расход кабелей.

Таблица ГЭСНм 10-02-015 Станции, пульты и установки оперативно-телефонной

связи

Измеритель: 1 номер (нормы 1-6), шт. (нормы 7, 8)

10.02-015-01 Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров

Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров:

10-02-015-02 до 25

10-02-015-03 до 50

10-02-015-04 до 70

10-02-015-05 до 100

10-02-015-06 свыше 100

К нормам добавлять за каждый дополнительный свыше одного:

10-02-015-07 пульт

10-02-015-08 статив

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 015-01 | 10-02- 015-02 | 10-02- 015-03 | 10-02- 015-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,00001 | 0,00005 | 0,00005 | 0,0001 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,005 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,005 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,5 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,002 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 | 1,22 | 2,3 | 1,59 |
| 530-9020 | Трубка изоляционная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,03 | - |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,004 | 0,004 | 0,0008 | 0,004 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | - | 0,00003 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | т | - | 0,002 | 0,006 | 0,007 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | - | 0,25 | 0,5 | 0,7 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | - | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | - | 0,00001 | 0,00002 | 0,00003 |
| 101-2011 | Мел природный кусковой пиленый | кг | - | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | - | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | - | 0,01 | 0,1 | 0,01 |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов N 649 | т | - | 0,00001 | 0,00002 | - |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | - | 0,00001 | 0,00002 | 0,00001 |
| 110-0113 | Скрепы 10x2 | кг | - | 0,05 | 0,5 | 0,5 |
| 500-9598 | Шлифовальная бумага | лист | - | 2 | 2 | 2 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | - | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | - | 0,001 | 0,001 | 0,05 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | - | 0,0001 | 0,0005 | 0,0005 |
| 500-9032 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | - | 1 | 1,5 | 2 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | - | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| 113-0337 | Порошок цинковый ПЦ1 | т | - | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | - | - | - | 0,03 |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | - | - | - | 0,0005 |
| 544-0004 | Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 2 до 4,5 мм включительно | кг | - | - | - | 0,5 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | - | - | - | 0,001 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,007 | 0,001 | 0,007 | 0,007 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 015-05 | 10-02- 015-06 | 10-02- 015-07 | 10-02- 015-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,56 | 5,56 | 60,6 | 92,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,22 | 2,34 | 3,71 |
| 3 | машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 2,34 | 3,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0005 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,03 | 0,05 | 0,002 | 0,01 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,02 | 0,05 | 0,005 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,06 | 0,06 | 0,002 | 0,02 |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,00003 | 0,00002 | 0,000002 | 0,00001 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,71 | 3,88 | 5,13 | 1,65 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 0,008 | 0,009 | - | 0,001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,0016 | 0,004 | 0,0024 | 0,004 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 1 | 1,1 | 0,25 | 1 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,002 | 0,02 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,00003 | 0,00001 | - | 0,00001 |
| 101-2011 | Мел природный кусковой пиленый | кг | 0,0001 | 0,0001 | - | - |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,02 | 0,04 | 0,005 | 0,01 |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,01 | 0,02 | 0,004 | 0,004 |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | 0,00002 | 0,00001 | - | - |
| 110-0113 | Скрепы 10x2 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,1 |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,00003 | 0,0005 | - | - |
| 500-9598 | Шлифовальная бумага | лист | 2 | 2 | 0,5 | 1 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,02 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,05 | 0,5 | - | 0,05 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00005 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00005 |
| 500-9032 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 2,5 | 3 | 0,5 | 1 |
| 544-0004 | Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 2 до 4,5 мм включительно | кг | 0,8 | 0,5 | - | - |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | т | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| 113-0337 | Порошок цинковый ПЦ1 | т | 0,00003 | 0,00003 | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,001 | 0,007 | 0,07 | 0,012 |

Таблица ГЭСНм 10-02-016 Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и

директорской связи)

Измеритель: номер (нормы 1-5), шт. (нормы 6, 7)

10-02-016-01 Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным

устройством, емкость 5 номеров

Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров, до:

10-02-016-02 10

10-02-016-03 25

10-02-016-04 50

10-02-016-05 70

Отдельно устанавливаемый:

10-02-016-06 преобразователь или блок питания

10-02-016-07 усилитель дуплексный или абонентский

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 016-01 | 10-02- 016-02 | 10-02- 016-03 | 10-02- 016-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,29 | 3,38 | 3,38 | 4,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0001 | 0,00015 | 0,0001 | 0,0008 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00003 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,02 |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,59 | 0,65 | 0,67 | 1,27 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,0008 | 0,0016 | 0,004 | 0,0064 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| 110-0113 | Скрепы 10x2 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| 500-9598 | Шлифовальная бумага | лист | 0,5 | 1 | 0,02 | 0,01 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 |
| 500-9032 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 016-05 | 10-02- 016-06 | 10-02- 016-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,47 | 10,1 | 13,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,44 | 0,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,44 | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0008 | 0,0003 | - |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,7 | - | - |
| 500-9598 | Шлифовальная бумага | лист | 0,02 | - | - |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,01 | - | - |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,00002 | - | - |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 1 | 1 | 0,4 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00004 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 2,19 | 0,3 | 0,08 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,00005 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,01 | - | - |
| 110-0113 | Скрепы 10x2 | кг | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| 500-9032 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 1 | - | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,06 | 0,08 | 0,01 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,0072 | - | 0,0024 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,03 | - | - |
| 113-0337 | Порошок цинковый ПЦ1 | т | 0,00001 | - | - |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | - | 0,03 | 0,02 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | - | 0,0001 | - |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | 10 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,003 | 0,001 | 0,003 |

Таблица ГЭСНм 10-02-017 Устройства телефонные

Измеритель: шт.

10-02-017-01 Устройство телефонное (концентратор)

10-02-017-02 Устройство телефонное

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 017-01 | 10-02- 017-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 32 | 29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 1 | 0,8 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0004 | 0,0002 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 0,01 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,01 | 0,01 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,01 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,2 | 0,2 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,02 | 0,01 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,0016 | 0,0016 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,024 | 0,005 |

РАЗДЕЛ 3. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ

Таблица ГЭСНм 10-02-030 Аппараты телефонные

Измеритель: шт. (нормы 1-3), компл. (нормы 4, 5)

Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС:

10-02-030-01 настольный

10-02-030-02 настенный

10-02-030-03 Таксофон и аппарат телефонный в сырых помещениях

10-02-030-04 Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в

шумозащитных кабинах

10-02-030-05 Грозозащита для воздушных абонентских линий

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 030-01 | 10-02- 030-02 | 10-02- 030-03 | 10-02- 030-04 | 10-02- 030-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,2 | 7,2 | 8,2 | 2,1 | 8,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 500-9126 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | - | - | - | 0,001 | 0,001 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | - | - | - | 0,001 | 0,001 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | - | - | - | 0,00001 | 0,00001 |
| 513-0007 | Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4 | шт. | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 |

РАЗДЕЛ 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ

Вводные указания

1. В нормах табл. 10-02-040 учтены затраты на:

- прокладку кабельных соединений и шин питания в пределах стативных рядов с их формовкой на стативах;

- включение отводов питания к приборам станции;

- присоединение заземлений к стативам;

- включение в аппаратуру концов станционных кабелей, разделанных на штепсельные разъемы.

2. В нормах не учтены затраты на привязку программы, разработанной в проекте конкретного объекта строительства, и состоящие в ее переносе на машинный носитель и наладку,

3. В нормах не учтена электроэнергия для настройки станции, расход которой приведен в следующей таблице.

| № п. п. | Вид оборудования | Расход электроэнергии, кВтч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное управляющее устройство (ЦУУ) | 35 |
| 2 | Устройство автоматического ввода программ (УАВП) | 18 |
|  | Станция, емкость, номеров, до: |  |
| 3 | 256 | 151 |
|  | в т.ч. абонентские линии | 132 |
|  | соединительные линии | 19 |
| 4 | 512 | 484 |
|  | в т.ч. абонентские линии | 417 |
|  | соединительные линии | 67 |
| 5 | 1024 | 1818 |
|  | в т.ч. абонентские линии | 1538 |
|  | соединительные линии | 280 |
| 6 | 2048 | 6644 |
|  | в т.ч. абонентские линии | 5568 |
|  | соединительные линии | 1076 |
|  | Узел автоматической коммутации, количество линий, до: |  |
| 7 | 128 | 240 |
| 8 | 256 | 787 |
| 9 | 512 | 2746 |

Таблица ГЭСНм 10-02-040 Оборудование станции

Измеритель: устройство - (нормы 1, 2); компл. - (нормы 3-13)

Устройство:

10-02-040-01 центральное управляющее

10-02-040-02 автоматического ввода программ

Комплект абонентского оборудования емкость, номеров, до:

10-02-040-03 256

10-02-040-04 512

10-02-040-05 1024

10-02-040-06 2048

Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий, до:

10-02-040-07 32

10-02-040-08 64

10-02-040-09 128

10-02-040-10 256

Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий, до:

10-02-040-11 128

10-02-040-12 256

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 040-01 | 10-02- 040-02 | 10-02- 040-03 | 10-02- 040-04 | 10-02- 040-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 88,3 | 36 | 457 | 778 | 1570 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,49 | 1,42 | 9,16 | 15,59 | 1,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,49 | 1,42 | 9,16 | 15,59 | 1,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,1 | 0,04 | - | - | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,14 | 0,145 | 0,76 | 1,32 | 2,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 040-06 | 10-02- 040-07 | 10-02- 040-08 | 10-02- 040-09 | 10-02- 040-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3020 | 70,9 | 126 | 257 | 488 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 60,39 | 2,83 | 5,01 | 10,25 | 19,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 60,39 | 2,83 | 5,01 | 10,25 | 19,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | - | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 101-0088 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | - | 0,00002 | 0,00004 | 0,00008 | 0,00016 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | - | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | - | 0,024 | 0,036 | 0,048 | 0,01 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | - | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | - | 0,036 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | - | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,01 |
| 101-2041 | Шайбы оцинкованные диаметр 6 мм | кг | - | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,016 |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,66 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,49 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 040-11 | 10-02- 040-12 | 10-02- 040-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 623 | 1371 | 2508 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,44 | 27,48 | 50,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 12,44 | 27,48 | 50,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 1,5 | 2,5 | 5 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,007 | 0,009 | 0,012 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,004 | 0,007 | 0,01 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,006 | 0,01 | 0,015 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 1 | 2 | 3 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,0002 | 0,0004 | 0,0008 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,023 | 0,034 | 0,045 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,001 | 0,0015 | 0,0022 |
| 101-2041 | Шайбы оцинкованные диаметр 6 мм | кг | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,12 | 1,98 | 3,52 |

Таблица ГЭСНм 10-02-041 Электрическая проверка и настройка центрального

управляющего устройства

Измеритель: компл. (нормы 1, 2), канал (норма 3)

10-02-041-01 Устройство центральное управляющее

10-02-041-02 Устройство автоматического ввода программ

10-02-041-03 Канал ввода-вывода информации

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-02-041-01 | 10-02-041-02 | 10-02-041-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 243 | 124 | 15,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |

Таблица ГЭСНм 10-02-042 Электрическая проверка и настройка оборудования

телефонной периферии

Измеритель: компл.

Комплект абонентского оборудования станции, емкость, номеров, до:

10-02-042-01 256

10-02-042-02 512

10-02-042-03 1024

10-02-042-04 2048

Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станций, количество линий, до:

10-02-042-05 32

10-02-042-06 64

10-02-042-07 128

10-02-042-08 256

Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий, до:

10-02-042-09 128

10-02-042-10 256

10-02-042-11 512

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02-042-01 | 10-02-042-02 | 10-02-042-03 | 10-02-042-04 | 10-02-042-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 168 | 253 | 483 | 905 | 33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02-042-06 | 10-02-042-07 | 10-02-042-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 54,6 | 109 | 201 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-02-042-09 | 10-02-042-10 | 10-02-042-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 213 | 363 | 634 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |

Таблица ГЭСНм 10-02-043 Тренировка станций

Измеритель: компл.

Комплект абонентского оборудования станций, емкость, номеров, до:

10-02-043-01 256

10-02-043-02 512

10-02-043-03 1024

10-02-043-04 2048

Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий, до:

10-02-043-05 32

10-02-043-06 64

10-02-043-07 128

10-02-043-08 256

Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий, до:

10-02-043-09 128

10-02-043-10 256

10-02-043-11 512

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 043-01 | 10-02- 043-02 | 10-02- 043-03 | 10-02- 043-04 | 10-02- 043-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 590 | 938 | 1628 | 2918 | 76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-02-043-06 | 10-02-043-07 | 10-02-043-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 138 | 276 | 538 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-02-043-09 | 10-02-043-10 | 10-02-043-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 610 | 989 | 1723 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |

#### РАЗДЕЛ 5. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

#### КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ИАТСКЭ “ИСТОК”

Вводные указания

В нормах не учтена электроэнергия для настройки станции, расход которой приведен в следующей таблице.

| № п/п | Вид оборудования | Расход электроэнергии, кВтч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИАТСКЭ-1 на 1 номер абонентской сети: |  |
| 1.1 | при электрической проверке | 7 |
| 1.2 | при тренировке | 7,8 |
| 2 | УК – электрическая проверка | 460 |
| 3 | ИАТСКЭ-3 – электрическая проверка станции, емкость, номеров: |  |
| 3.1 | 64 | 278 |
| 3.2 | 128 | 360 |
| 3.3 | 192 | 395 |
| 3.4 | 256 | 433 |

Таблица ГЭСНм 10-02-050 Оборудование станции

Состав работ:

Для норм 1.

01. Разметка помещения для установки оборудования. 02. Распаковка и переноска оборудования. 03. Установка и сборка рядовых каркасов. 04. Выверка рядовых каркасов после монтажа. 05. Установка скоб кабельного канала стойки. 06. Установка держателей обшивок стоек с лицевой и задней стороны. 07. Установка и крепление держателей торцевых обшивок. 08. Сборка секций рядового кабельроста на рабочем столе. 09. Установка и крепление собранный секций. 10. Установка автоматических выключателей. 11. Монтаж и установка устройств токоограничения.

Для норм 2-3.

01. Установка рам секций стативов.

Для норм 4.

01. Установка выключателя. 02. Крепление к таврам швеллера для установки светильников. 03. Подвеска светильников.

Измеритель: статив (нормы 1, 4), 100 рам (норма 3)

10-02-050-01 Установка и сборка рядовых каркасов

10-02-050-02 Установка рам секций стативов

10-02-050-03 Установка кассет

10-02-050-04 Установка арматуры рядового освещения

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 050-01 | 10-02- 050-02 | 10-02- 050-03 | 10-02- 050-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,3 | 67 | 7,2 | 0,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,55 | - | - | - |

Таблица ГЭСНм 10-02-51 Прокладка, включение кабелей, проводов, шин

Состав работ:

Для норм 1-2.

01. Выемка, проверка по упаковочному листу и сортировка по длинам кабельных перемычек. 02. Определение мест прокладки и наклейка этикеток. 03. Прокладка кабельных перемычек. 04. Формовка и включение спущенных кабелей.

Для норм 3-4.

01. Включение кабельных перемычек между секциями одного статива с укладкой в кабельном канале (без укладки в кабельном канале).

Для норм 5.

01. Крепление кабелей пластинами в кабельном канале.

Для норм 6.

01. Установка провододержателей. 02. Крепление проводов питания провододержателями .

Для норм 7.

01. Установка шинодержателей на 1 край ряда.

Измеритель: 100 перемычек (нормы 1-4), стойка (норма 5), 10 стоек (норма 6), ряд (норма 7)

Перемычки кабельные длиной:

10-02-051-01 до 6 м

10-02-051-02 добавлять на каждый 1 м сверх 6 м

Перемычки кабельные между секциями одного статива:

10-02-051-03 с укладкой в кабельном канале

10-02-051-04 без укладки в кабельном канале

10-02-051-05 Крепление кабелей пластинами в кабельном канале (11 пластин)

10-02-051-06 Прокладка рядовых питающих проводов

10-02-051-07 Прокладка магистральных шин по рядам

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 051-01 | 10-02- 051-02 | 10-02- 051-03 | 10-02- 051-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24 | 2,1 | 4,1 | 3,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 051-05 | 10-02- 051-06 | 10-02- 051-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,4 | 2,1 | 0,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,5 | 4 |

Таблица ГЭСНм 10-02-052 Электрическая проверка и настройка управляющего

комплекса

Состав работ:

Для норм 1.

01. Проверка и регулировка телетайпа, ленточного перфоратора, счетчика перфоленты. 02. Настройка управляющего комплекса. 03. Комплексная проверка управляющего комплекса. 04. Проверка функционального программного обеспечения.

Для норм 2.

01. Подготовка и проверка имитатора управляющего комплекса.

Измеритель: 1 шт.

10-02-052-01 Управляющий комплекс

10-02-052-02 Имитатор управляющего комплекса

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 052-01 | 10-02- 052-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 593 | 34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 |

Таблица ГЭСНм 10-02-053 Электрическая проверка оборудования телефонной периферии

Состав работ:

01. Включение электропитания на оборудование (норма 1). 02. Проверка устройств (нормы 2-16).

Измеритель: статив (норма 1), группа (норма 2, 14), блок (нормы 3, 4), комплект (нормы 5-13), секция (норма 15), соединительная линия (норма 16)

10-02-053-01 Включение электропитания на оборудование

10-02-053-02 Оборудование группы управления автономного режима на 1024 АЛ

10-02-053-03 КС БАЛ, КС БСЛ (СD, EР, GH, MN)

10-02-053-04 КС БСЛ (KL)

10-02-053-05 АК, КАТ, ШК/КСЛ

10-02-053-06 ККС

10-02-053-07 ПТН

Комплексы соединительных линий:

10-02-053-08 КСЛС, КСЛМ, КСЛВЗ, КСЛИЗ

10-02-053-09 КСЛТ, КСЛУ, КСЛШ

Комплекты внешней связи:

10-02-053-10 СК

10-02-053-11 СКИ

10-02-053-12 СКГ

10-02-053-13 СКЧ

Оборудование цифрового сопряжения:

10-02-053-14 УУ-ОЦС

10-02-053-15 УСК-1, УСК-2, УСК-4, ФСЛ

10-02-053-16 Оборудование трактов ОКЦ, РСЛ СЛ

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 053-01 | 10-02- 053-02 | 10-02- 053-03 | 10-02- 053-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,1 | 462 | 6,1 | 16,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 053-05 | 10-02- 053-06 | 10-02- 053-07 | 10-02- 053-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,4 | 3,1 | 4,1 | 2,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 053-09 | 10-02- 053-10 | 10-02- 053-11 | 10-02- 053-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,1 | 1 | 6,1 | 7,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 053-13 | 10-02- 053-14 | 10-02- 053-15 | 10-02- 053-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,3 | 292 | 84 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица ГЭСНм 10-02-054 Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3

Состав работ:

01. Электрическая проверка и настройка оборудования.

Измеритель: статив (нормы 1-2), секция (нормы 3, 7), комплект (нормы 4-6, 8-11), 1 ПТН (норма 12)

Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3:

10-02-054-01 ПУУЗ

10-02-054-02 ВИП, ВЗИ

10-02-054-03 КС

10-02-054-04 СВУ

10-02-054-05 ШК/КСЛ

10-02-054-06 СК

10-02-054-07 ДВО

10-02-054-08 ВП-2, КЛО, ПКД

10-02-054-09 интерфейса

10-02-054-10 АК, КАТ

10-02-054-11 ВИПП

10-02-054-12 ПТН

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 054-01 | 10-02- 054-02 | 10-02- 054-03 | 10-02- 054-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 151 | 4,1 | 39 | 32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 054-05 | 10-02- 054-06 | 10-02- 054-07 | 10-02- 054-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 0,4 | 13,4 | 61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 054-09 | 10-02- 054-10 | 10-02- 054-11 | 10-02- 054-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 47 | 0,2 | 2,1 | 7,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица ГЭСНм 10-02-055 Тренировка станции

Состав работ:

Для норм 1.

01. Проверка работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-1. 02. Проверка средств технических эксплуатационных работ. 03. Проверка параметров станции.

Для норм 2.

01. Проверка работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-3.

Для норм 3.

01. Проверка средств технической эксплуатации работ (ТЭР)

Для норм 4.

01. Проверка параметров станции ИАТСКЭ-3.

Для норм 5.

01. Проверка работы межстанционной связи.

Для норм 6.

01. Комплексное испытание станции.

Для норм 7.

01. Проверка работы ДВО, ОЭР.

Для норм 8.

01. Проверка качества обслуживания вызовов.

Измеритель: группа (норма 1), станция (нормы 2-4, 7), 1 направление связи (нормы 5, 6), сеть связи (норма 8)

10-02-055-01 Внутристанционная связь ИАТСКЭ-1.

10-02-055-02 Внутристанционная связь ИАТСКЭ-3.

10-02-055-03 Проверка работы средств ТЭР ИАТСКЭ-3.

10-02-055-04 Проверка параметров станции ИАТСКЭ-3.

10-02-055-05 Межстанционная связь ИАТСКЭ с существующими АТС

10-02-055-06 Комплексное испытание станции

10-02-055-07 Проверка работы ДВО, ОЭР

10-02-055-08 Проверка качества обслуживания вызовов

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 055-01 | 10-02- 055-02 | 10-02- 055-03 | 10-02- 055-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 803 | 47 | 84 | 75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-02- 055-05 | 10-02- 055-06 | 10-02- 055-07 | 10-02- 055-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 67 | 105 | 340 | 357 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |

ОТДЕЛ 03. МЕЖДУГОРОДНАЯ ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

РАЗДЕЛ 1. ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты:

- по нормам табл. 10-03-001 - на разделку, включение кабелей и проводов питания и заземления в оборудование;

- по нормам табл. 10-03-002 - на установку съемных плат и приборов.

2. Затраты на монтаж воздушных желобов, штифтовых рамок (гребенок) на стойке переключений, устройств сигнализации, разделки и включения станционных кабелей, щитков, табло и других устройств на различных основаниях определяются по нормам отдела 01.

3. Затраты на монтаж оборудования в подземных термокамерах (НУП) определяются по нормам настоящего раздела, при этом:

- затраты на монтаж стоек, состоящих из двух полустоек, определяются по каждой полустойке в зависимости от ее массы;

- к нормам затрат труда и времени работы машин табл. 10-03-001 применяется коэффициент 1,4, учитывающий дополнительные работы по распаковке, упаковке и перемещению оборудования от питающих пунктов до места установки.

4. Нормы с 10-03-002-05 по 10-03-002-09 даны по пяти группам в зависимости от сложности работ:

- первая - стойки генераторного оборудования, выделения групп, контроля телевизионных программ, например: (СУГО, СВВГ, СВПГ, СТГО, САЦО-УД, СВВГ (ИКМ), СКТПВ;

- вторая - стойки преобразовательные (тонального и группового преобразования), выделения каналов, передающих и приемных устройств телевидения и звукового сопровождения, телеобслуживания, коррекции, служебной связи, например: (СЛО, СЛО-В, СВПГ-1ПГ, СВПГ-2ПГ, СКТТ, СТТГ, СОЛТ (ИКМ), СОО-С (ИКМ), СОО (ИКМ);

- третья - стойки усилительного оборудования, объединения и разделения каналов, переключения трактов, промежуточных станций систем передач воздушных цепей, НУП кабельных цепей, например: СЛУ, СЛУК, СПУН, К-60П, НУП-К-60П, СВ-НУП, НУП-8, ПОВ, ОУП-В, ОУП-ОТ, ОУП-П, НУП-К-60П-4, СЛО, НРП-Г8, НРП-4К, НРП-02, РЛ, НРПК-12;

- четвертая - стойки коммутационного и вспомогательного оборудования, например: СТВГ, СКП, СКВТ, СК, СТВТ, СКТВ, ССЛ, СТПГ-К-М, СТПГ-АК;

- пятая - стойки вводные, испытательные, контрольно-измерительные, питания, токораспределения, регулировки, например: ВС, ВИС, ВКС, СП, СДП, САРН.

Таблица ГЭСНм 10-03-001 Оборудование станций

Состав работ:

Для норм 1-3.

01. Переноска и распаковка оборудования. 02. Планировка и разметка помещения. 03. Настилка и снятие фанеры. 04. Установка стоек и плат с креплением к полу. 05. Составление таблиц на оборудование тушью при высоте букв 10 мм. 06. Изготовление и монтаж отводов питания.

Для норм 4.

01. Установка дополнительной платы на стативах.

Измеритель: шт

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса, кг:

10-03-001-01 до 100

10-03-001-02 до 300

10-03-001-03 свыше 300

10-03-001-04 плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-001-01 | 10-03-001-02 | 10-03-001-03 | 10-03-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,94 | 14,6 | 18 | 2,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,59 | 0,72 | 0,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,59 | 0,72 | 0,09 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1,45 | 1,74 | 2,13 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | - |
| 500-9635 | Мешковина джутовая | м2 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | - |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | - |

# Таблица ГЭСНм 10-03-002 Электрическая проверка и регулировка оборудования

Состав работ:

Для норм 1-4.

01. Проверка одноканальной (нормы 1, 2) и трехканальной (нормы 3, 4) аппаратуры ВЧ промежуточной и оконечной станции.

Для норм 5-10.

01. Электрическая проверка и регулировка аппаратуры (генераторное, преобразовательное, усилительное и коммутационное вспомогательное оборудование).

Для норм 11.

01. Проверка комплектов оборудования многоканальных систем.

Для норм 12.

01. Проверка и регулировка аппаратуры электропитания и дистанционного питания.

Для норм 13.

01. Проверка коммутации и сигнализации ЛАЦ.

Для норм 14.

01. Платы, отдельно устанавливаемые на стойках или кронштейнах.

Измеритель: станция (нормы 1-4), стойка (нормы 5-9, 13), плата (нормы 10, 11, 14), комплект (норма 12)

Станция ВЧ одноканальная:

10-03-002-01 промежуточная

10-03-002-02 оконечная

Станция ВЧ трехканальная:

10-03-002-03 промежуточная

10-03-002-04 оконечная

Стойки многоканальной станции по группам сложности работ:

10-03-002-05 первая

10-03-002-06 вторая

10-03-002-07 третья

10-03-002-08 четвертая

10-03-002-09 пятая

10-03-002-10 Аппаратура тонального вызова или усиления тональной частоты

10-03-002-11 Платы разные

10-03-002-12 Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем

10-03-002-13 Проверка коммутации, сигнализации станций на одной стойке

10-03-002-14 Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-002-01 | 10-03-002-02 | 10-03-002-03 | 10-03-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,3 | 16,5 | 44 | 58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-002-05 | 10-03-002-06 | 10-03-002-07 | 10-03-002-08 | 10-03-002-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 87 | 40 | 26 | 21 | 16,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-002-10 | 10-03-002-11 | 10-03-002-12 | 10-03-002-13 | 10-03-002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,1 | 2 | 10,3 | 1 | 0,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

РАЗДЕЛ 2. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ РУЧНЫЕ

И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на:

в табл. 10-03-013:

- включение в аппаратуру проводов питания и заземления с устройством отводов; монтаж аварийного освещения;

в табл. 10-03-014:

- проверку регулировки реле и других устройств на оборудовании; электрическую проверку сигнализации на стативах, кроме стативов междугородных, соединительных и служебных линий и прямых абонентов.

2. Затраты на монтаж каркасов рядов, промежуточных щитов переключения, воздушных желобов, приборов, счетчиков, щитков, штифтовых рамок, табло и плат сигнализации, освещения рядов, кроссировки промежуточных щитов переключений, разделки и включения станционных кабелей, электрической проверки устройств сигнализации определяются по соответствующим нормам отдела 01.

Таблица ГЭСНм 10-03-013 Оборудование станций

Состав работ:

Для норм 1-7.

01. Переноска и распаковка оборудования. 02. Проверка и установка коммутаторов, коммутаторных ламп. 03. Монтаж питающих отводов. 04. Чистка коммутаторов и головок штепселей. 05. Проверка и установка ламп сигнализации и заземления защитных полос на кроссе. 06. Установка скалок многократного поля в коммутаторе. 07. Подгонка и установка задних щитков коммутаторов. 08. Отделка и окраска установленного оборудования. 09. Проверка и выправка коммутатора на одно рабочее место или вводного шкафа.

Для норм 8.

01. Изготовление фанерного кожуха для защиты коммутатора. 02. Планировка и разметка оборудования. 03. Установка вводных шкафов и стативов. 04. Отделка и окраска вводного шкафа.

Для норм 9.

01. Проверка и выправка стативов. 02. Монтаж питающих проводов на клеммах стативов.

Для норм 10.

01. Укладка кабельного блок-пакета из 5 рамок в коммутаторном ряду.

Измеритель: шт (нормы 1-8, 10), 10 лент (норма 9)

10-03-013-01	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения

10-03-013-02	Коммутатор производственного контроля телефонистки или кабинный

10-03-013-03	Переключатель шнуровой с рабочим местом бригадира

10-03-013-04	Коммутатор испытательно-измерительный

10-03-013-05	Коммутатор служебной связи

10-03-013-06	Коммутатор междугородный индивидуальный ЦБ

10-03-013-07	Коммутатор междугородный индивидуальный МБ

10-03-013-08	Шкаф вводный к коммутаторам

10-03-013-09	Изготовление и укладка в коммутаторы кабельной ленты из 5 рамок

10-03-013-10	Стативы всех назначений или переговорная кабина

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03- 013-01 | 10-03- 013-02 | 10-03- 013-03 | 10-03- 013-04 | 10-03- 013-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 34,9 | 19,1 | 24 | 28,3 | 6,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,42 | 0,76 | 0,98 | 1,09 | 0,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,42 | 0,76 | 0,98 | 1,09 | 0,27 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,98 | 0,76 | 0,76 | 0,98 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 530-9016 | Трубка полиэтиленовая | 10 м | 0,2 | - | - | 0,2 | - |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00004 | - | - | 0,00004 | 0,0011 |
| 507-0752 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2 | 1000 м | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 102-0179 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 0,002 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03- 013-06 | 10-03- 013-07 | 10-03- 013-08 | 10-03- 013-09 | 10-03- 013-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,94 | 11,2 | 8,94 | 18,5 | 12,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,44 | 0,33 | - | 0,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,44 | 0,33 | - | 0,55 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,42 | 0,44 | 0,87 | - | 0,87 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | 0,003 |
| 530-9016 | Трубка полиэтиленовая | 10 м | 0,1 | 0,1 | - | - | 1,8 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | - | - |
| 507-0752 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2 | 1000 м | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - | 0,0007 |
| 102-0179 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | - | - | 0,002 | - | - |

Таблица ГЭСНм 10-03-014 Электрическая проверка и настройка оборудования

## Состав работ:

Для норм 1-2.

01. Электрическая проверка коммутатора. 02. Измерение рабочего и переходного затухания на низкой частоте. 03. Проверка РПН на платах.

Для норм 3.

01. Проверка рабочих мест шнурового коммутатора.

Для норм 4.

01. Электрическая проверка линейных комплектов междугородных линий.

Для норм 5.

01. Проверка комплектов заказчика линий или прямых абонентов.

Для норм 6.

01. Проверка рабочих мест вводного шкафа.

Для норм 7-9.

01. Электрическая проверка статива переговорных пунктов, статива общестанционной сигнализации с платами питания, статива ламп занятости, счетчика.

Измеритель: рабочее место (нормы 1-3), 100 комплектов (шт.) (нормы 4, 5), шт. (нормы 6-8), 100 шт. (норма 9)

10-03-014-01 Коммутатор междугородный

10-03-014-02 Коммутатор всех назначений, кроме междугородного

10-03-014-03 Переключатель шнуровой

10-03-014-04 Статив междугородных линий

10-03-014-05 Статив заказных соединительных или служебных линий либо линий прямых абонентов

10-03-014-06 Статив переговорного пункта

10-03-014-07 Статив общестанционной сигнализации

10-03-014-08 Статив ламп занятости

10-03-014-09 Счетчик продолжительности разговоров

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-014-01 | 10-03-014-02 | 10-03-014-03 | 10-03-014-04 | 10-03-014-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44 | 23 | 7,2 | 114 | 82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-014-06 | 10-03-014-07 | 10-03-014-08 | 10-03-014-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,2 | 5,1 | 19,6 | 58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица ГЭСНм 10-03-015 Тренировка станций

Состав работ:

Для норм 1.

01. Междугородные линии (проверка вызова, занятости в местном и многократных полях, слышимости посылки вызова, разговора, отбоев, сигнализации, транзитности соединения с другой междугородной линией).

Для норм 2.

01. Соединительные линии прямые с АТС (проверка сигнализации в многократном поле и на испытательном коммутаторе, ответа станции, набора номера, вызова абонента, разговора, отбоя и сбрасывания абонента).

Для норм 3.

01. Линии прямых абонентов (проверка вызова, разговора, отбоя, сигнализации).

Для норм 4.

01. Сигнализация вызова бригадира и посыльного с проверкой одновременности действия вызовов на рабочих местах и на столах бригадиров.

Для норм 5.

01. Местное поле междугородных линий на междугородных коммутаторах.

Для норм 6-7.

01. Многократные линии поля станции с многократным повторением рамок сигнала занятости до и свыше 25.

Для норм 8.

01. Коммутация пульс-сигналов и часовых импульсов на междугородных коммутаторах.

Для норм 9.

01. Коммутация пульс-сигналов, зуммерных сигналов и цепей индикатора на стативах.

Измеритель: 100 линий (нормы 1-4, 6, 7), 4 линии (норма 5), рабочее место (норма 8), статив (норма 9)

Настройка линий:

10-03-015-01 междугородных

10-03-015-02 соединительных с АТС

10-03-015-03 заказных, прямых абонентов или передаточных

10-03-015-04 соединительных, служебных и сигнальных между рабочими местами и переговорными пунктами

10-03-015-05 Настройка местного поля междугородных коммутаторов

Настройка многократного поля с повторением рамок, количество:

10-03-015-06 до 25

10-03-015-07 свыше 25

10-03-015-08 Настройка пульс-сигналов и часовых импульсов на междугородных

коммутаторах

10-03-015-09 Настройка пульс-сигналов, зуммерных сигналов и цепей индуктора на стативах

(кроме полуавтоматики)

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-015-01 | 10-03-015-02 | 10-03-015-03 | 10-03-015-04 | 10-03-015-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 115 | 65 | 45 | 22 | 2,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-015-06 | 10-03-015-07 | 10-03-015-08 | 10-03-015-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,4 | 14,4 | 2,1 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

РАЗДЕЛ 3. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ

Вводные указания

В нормах не учтены затраты на:

- установку угольников и магистрального швеллера, определяемые по соответствующим нормам табл. 10-01-039;

- прокладку и включение кабелей и проводов, кроме кабелей и проводов сигнализации и отводов питания к стативам по нормам табл. 10-03-027, определяемые по нормам раздела 5 отдела 01;

- установку желобов, определяемые по нормам табл. 10-01-038;

- кроссировку промежуточных щитов, определяемые по соответствующим нормам табл. 10-01-052;

- установку плат, определяемые по нормам табл. 10-01-001.

Таблица ГЭСНм 10-03-026 Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13

Состав работ:

Для норм 1-4.

01. Планировка помещения. 02. Переноска и распаковка оборудования. 03. Настилка фанеры. 04. Установка каркасов, плит, стативов. 05. Чистка статива от пыли. 06. Установка плат стативных предохранителей. 07. Установка платы стативной сигнализации. 08. Установка опор направляющих кабеля на стативах. 09. Установка комплекта разъемных гнезд на каркасе платы, стативных предохранителей.

Для норм 5-7.

01. Переноска оборудования на дополнительные 100 м. 02. Распаковка оборудования. 03. Установка платы рядовых предохранителей, сигнально-вызывного устройства.

Для норм 8-9.

01. Переноска и распаковка оборудования. 02. Установка столов DK, СDК. 03. Установка стола, рамок с гнездами и кнопками. 04. Чистка столов.

Для норм 10-13.

01. Планировка помещения. 02. Установка коммутатора, промщитов, общестанционного табло, уголка края ряда.

Измеритель: статив (нормы 1-4), плата (нормы 5, 6), устройство (норма 7), стол (нормы 8, 9), шт (норма 10), секция (3 вертикали) (норма 11), табло (норма 12), торец ряда (норма 13)

Статив:

10-03-026-01 ВДЕ

10-03-026-02 ВДН без гафельтага

10-03-026-03 ВДН с гафельтагом

10-03-026-04 ВДД

Плата:

10-03-026-05 рядовых предохранителей

10-03-026-06 рядовой сигнализации

10-03-026-07 Устройство сигнально-вызывное BKL

Стол:

10-03-026-08 ДК, СДК

10-03-026-09 с разделительными гнездами

10-03-026-10 Коммутатор вспомогательный

10-03-026-11 Промщит

10-03-026-12 Табло общестанционное

10-03-026-13 Ограждение торца ряда

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-026-01 | 10-03-026-02 | 10-03-026-03 | 10-03-026-04 | 10-03-026-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,3 | 13,4 | 16,8 | 18 | 2,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,49 | 0,53 | 0,68 | 0,72 | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,49 | 0,53 | 0,68 | 0,72 | - |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,71 | 0,87 | 0,87 | 1,8 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9635 | Мешковина джутовая | м2 | 0,135 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | - |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,008 | 0,025 | 0,025 | 0,018 | - |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,002 | 0,008 | 0,008 | 0,005 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-026-06 | 10-03-026-07 | 10-03-026-08 | 10-03-026-09 | 10-03-026-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,29 | 10, | 12,3 | 10 | 8,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,4 | 0,49 | 0,4 | 0,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,4 | 0,49 | 0,4 | 0,36 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | - | 3,38 | 0,8 | 0,41 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,11 | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9635 | Мешковина джутовая | м2 | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | - | - | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | - | - | 0,008 | 0,008 | 0,008 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-026-11 | 10-03-026-12 | 10-03-026-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,56 | 2,29 | 5,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,11 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,11 | 0,22 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | - | - | 0,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9635 | Мешковина джутовая | м2 | 0,45 | - | - |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,025 | - | - |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,008 |  |  |

Таблица ГЭСНм 10-03-027 Оборудование станций АМТС-3

Состав работ:

Для норм 1-4.

01. Планировка и разметка помещения. 02. Переноска и распаковка оборудования. 03. Установка статива, изготовление рядового сборного кабеля сигнализации. 04. Укладка сборного кабеля. 05. Монтаж и прозвонка жил сборного кабеля. 06. Подключение отводов питания к стативу. 07. Подкраска оборудования. 08. Чистка стативов перед установкой плат.

Для норм 5.

01. Планировка и разметка помещения. 02. Переноска и распаковка оборудования. 03. Установка рядовых каркасов. 04. Установка больших и малых кроссировочных колец. 05. Подкраска, чистка промщитов.

Для норм 6-7.

01. Установка табло общестанционной сигнализации и рядовой сигнализации.

Для норм 8.

01. Установка платы рядовой сигнализации .

Измеритель: статив (нормы 1-4), ячейка (норма 5), табло (нормы 6, 7), плата (норма 8).

Статив, масса до, кг:

10-03-027-01 200 кг

10-03-027-02 300 кг

10-03-027-03 400 кг

10-03-027-04 500 кг

10-03-027-05 Промщит

10-03-027-06 Табло сигнализации общестанционной

10-03-027-07 Табло сигнализации рядовой

10-03-027-08 Плата рядовой сигнализации

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-027-01 | 10-03-027-02 | 10-03-027-03 | 10-03-027-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,6 | 16,8 | 19,1 | 19,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,76 | 0,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,76 | 0,76 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00025 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шир. 20-30 мм, толщ. от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,113 |
| 500-9635 | Мешковина джутовая | м2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые ПОС40 | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 201-9180 | Прокладки металлические | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 530-9017 | Трубка пластиковая | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 507-0752 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2 | 1000 м | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 507-0655 | Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2 | 1000 м | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-027-05 | 10-03-027-06 | 10-03-027-07 |  | 10-03-027-08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,2 | 0,64 |  | 0,48 |  | 0,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,44 | - |  | - |  | - |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | - | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,0002 | - |  | - |  | - |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,025 | - |  | - |  | - |
| 500-9635 | Мешковина джутовая | м2 | 0,45 | - |  | - |  | - |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0003 | - |  | - |  | - |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,008 | - |  | - |  | - |

Таблица ГЭСНм 10-03-028 Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3

Состав работ:

01. Постативная проверка оборудования. 02. Визуальный осмотр монтажа, проверка механической регулировки МКС и реле, включение электропитания, проверка сигнализации. 03. Постативная настройка оборудования. 04. Проверка оборудования на излом. 05. Тренировка оборудования станции в комплексе.

Измеритель: статив

Стативы:

10-03-028-01 ГНТ, МТ, МГИ, ВГИ, ИМРА, РУК-ОУ-МРУ, РКЗСЛ-3, ВТА4/4, ВКЗСЛ4/2

10-03-028-02 ВКТН, ГИМ-3, ИКШ, ВКШ, ИРСЛГ-У4/4, АИ-ДТ-ДИВ, ПС

10-03-028-03 РИ с МРИ, ВРКШ, КУПШ с ПШ, ВРКШ-Т, ВКЗСЛШ4/2, ИКЗСЛК4/2, ИРСЛ-3/ИТМ4/4

10-03-028-04 ВК-ВРКШ, РУК-ВРКШ, ИКЗСЛК 4/4

10-03-028-05 РК-ПШ, СВУ

10-03-028-06 РСЛА-УПФ, ИКТН, ВКЗСЛГ 4/4, ОПУГ-А

10-03-028-07 РСЛ-2/4

10-03-028-08 АУНК-А, ВСКО 2/4, АПЖА-2

10-03-028-09 АКС-А, ВКЗСЛГ 2/4

10-03-028-10 РСЛШ 4/2, УКП

10-03-028-11 РСЛК 2/4

10-03-028-12 АПКА-1

10-03-028-13 ТРФ

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-028-01 | 10-03-028-02 | 10-03-028-03 | 10-03-028-04 | 10-03-028-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 75,6 | 109 | 63 | 54 | 48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-028-06 | 10-03-028-07 | 10-03-028-08 | 10-03-028-09 | 10-03-028-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 149 | 182 | 233 | 125 | 91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-028-11 | 10-03-028-12 | 10-03-028-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 118 | 286 | 48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |

Таблица ГЭСНм 10-03-029 Монтаж и настройка электронных АТС типа Si–2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-I0, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100).

Состав работ:

Для норм 1.

01. Сборка и установка кросса и рамок. 02. Монтаж станционных кабелей на рамки кросса.

Для норм 2.

01. Установка желобов. 02. Установка стативов. 03. Монтаж кабелей. 04. Установка типовых элементов замены (ТЭЗов) на стативы. 05. Монтаж рабочего места оператора.

Для норм 3.

01. Инвентаризация кассет, плат и кабелей. 02. Проверка электропитания на стативах. 03. Проверка систем тактовой синхронизации. 04. Автономная проверка и тестирование оборудования стации. 05. Комплексная проверка станции.

Измеритель: 1000 номеров.

10-03-029-01 Монтаж кросса

10-03-029-02 Монтаж станции

10-03-029-03 Настройка станции

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-029-01 | 10-03-029-02 | 10-03-029-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 180 | 460 | 2455 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | * |

*Примечание: работы выполняют инженеры 1 категории (70%) и техник (30%)

Таблица ГЭСНм 10-03-030 Монтаж и настройка электронных АТС типа АХЕ-10, ЕWSD

Состав работ:

Для норм 1.

01. Сборка и установка кросса и рамок. 02. Монтаж станционных кабелей на рамки кросса.

Для норм 2.

01. Установка желобов. 02. Установка стативов. 03. Монтаж кабелей. 04. Установка типовых элементов замены (ТЭЗов) на стативы. 05. Монтаж рабочего места оператора.

Для норм 3.

01. Инвентаризация кассет, плат и кабелей. 02. Проверка электропитания на стативах. 03. Проверка систем тактовой синхронизации. 04. Автономная проверка и тестирование оборудования станции. 05. Комплексная проверка станции.

Измеритель: 1 станция (1024 канала).

10-03-030-01 Монтаж кросса

10-03-030-02 Монтаж станции

10-03-030-03 Настройка станции

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-030-01 | 10-03-030-02 | 10-03-030-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 688 | 1767 | 5745 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | * |

*Примечание: работы выполняют инженеры 1 категории (70%) и техник (30%)

РАЗДЕЛ 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕГРАФНЫЕ

Вводные указания

1. Затраты на монтаж телеграфного оборудования определяются:

- установка стоек тонального телеграфа - по нормам табл. 10-03-001;

- установка промежуточных щитов переключений, щитков, табло, штифтовых рамок и воздушных желобов, кроссировка промежуточных щитов переключений и электрическая проверка абонентского телеграфа, электрическая проверка и тренировка станции - по соответствующим нормам отдела 01.

Таблица ГЭСНм 10-03-039 Электрическая проверка аппаратуры тонального телеграфа

Состав работ:

01. Электрическая проверка и настройка.

Измеритель: канал (норма 1), система (нормы 2-4).

10-03-039-01 Проверка аппаратуры ТТ "на себя"

Электрическая проверка и настройка аппаратуры ТТ "на себя":

10-03-039-02 ТТ-12

10-03-039-03 ТТ-48

10-03-039-04 ТТ-144

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-039-01 | 10-03-039-02 | 10-03-039-03 | 10-03-039-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,1 | 10,3 | 42 | 90 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |

РАЗДЕЛ 5. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ

Вводные указания

1. Затраты на настройку каналов связи по цепям воздушных линий, находящихся в эксплуатации, определяются по соответствующим нормам настоящего раздела с коэффициентом 1,1.

2. В нормах табл. 10-03-053 учтены затраты на настройку системы уплотнения в двух направлениях.

3. При одновременной настройке нескольких линейных трактов с совпадающими питаемыми пунктами, а также сквозных линейных трактов с совпадающими питающими пунктами к нормам на настройку всех трактов, кроме одного, применяются коэффициент 0,6.

4. Нормами на настройку линейных трактов коаксиальных кабельных магистралей учтена настройка дистанционного питания.

5. Затраты на настройку сквозных линейных трактов определяются отдельно по каждому переприемному участку независимо от наличия и количества пунктов выделения каналов на участке.

6. Затраты на настройку простых групповых трактов на кабельных линиях связи определяются по нормам 10-03-055-01, 10-03-055-09 и 10-03-055-17.

7. Затраты на настройку составных групповых трактов следует предусматривать в зависимости от числа пунктов транзита соответствующего группового тракта.

8. При настройке нескольких первичных, вторичных или третичных трактов затраты на настройку всех групповых трактов, кроме одного, определяются по нормам группы 055 с коэффициентом 0,8.

9. В нормах табл. 10-03-056 учтена настройка каждого канала в двух направлениях.

10. Пункты транзита групп на участках между переприемными пунктами не учитываются.

11. При настройке каналов связи и телевидения по линейным трактам, находящимся в эксплуатации, затраты на настройку определяются по норме на настройку каналов без промежуточных пунктов.

12. Затраты на настройку каналов связи по подготовленным радиорелейным стволам определяются по соответствующим нормам на настройку каналов кабельных магистралей, при этом каждая радиорелейная станция (ОРС) или пункт выделения каналов приравнивается к питающему пункту кабельной магистрали.

13. Затраты на настройку каналов сельской связи двухкабельных систем определяются по нормам табл. 10-03-051 на настройку одноканальных систем воздушных цепей.

14. Затраты на настройку служебной связи на магистралях определяются по нормам на настройку канала тональной частоты кабельных двухпроводных или четырехпроводных цепей с коэффициентом 1,5.

Таблица ГЭСНм 10-03-050 Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях

Состав работ:

Для норм 1-2.

01. Настройка в оконечном и в промежуточном пунктах.

Для норм 3-6.

01. Надбавка на настройку каналов имеющих более 1 промежуточного пункта: в оконечном и промежуточном пунктах.

Измеритель: канал связи

Канал тональной частоты между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

10-03-050-01 0

10-03-050-02 1

10-03-050-03 2

10-03-050-04 3

10-03-050-05 4

10-03-050-06 5

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-050-01 | 10-03-050-02 | 10-03-050-03 | 10-03-050-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 93 | 129 | 213 | 298 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-050-05 | 10-03-050-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 396 | 513 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 |

Таблица ГЭСНм 10-03-051 Настройка каналов высокочастотных на воздушных цепях

Состав работ:

Для норм 1-2, 7-8, 13-14.

01. Настройка в оконечном и в промежуточном пунктах.

Для норм 3-6, 9-12, 15-34.

01. Надбавка на настройку систем связи, имеющих более 1 промежуточного пункта: в оконечном и промежуточном пунктах.

Измеритель: система

Канал ВЧ одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

10-03-051-01 0

10-03-051-02 1

10-03-051-03 2

10-03-051-04 3

10-03-051-05 4

10-03-051-06 5

Канал ВЧ трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

10-03-051-07 0

10-03-051-08 1

10-03-051-09 2

10-03-051-10 3

10-03-051-11 4

10-03-051-12 5

Канал ВЧ двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

10-03-051-13 0

10-03-051-14 1

10-03-051-15 2

10-03-051-16 3

10-03-051-17 4

10-03-051-18 5

10-03-051-19 6

10-03-051-20 7

10-03-051-21 8

10-03-051-22 9

10-03-051-23 10

10-03-051-24 11

10-03-051-25 12

10-03-051-26 13

10-03-051-27 14

10-03-051-28 15

10-03-051-29 16

10-03-051-30 17, 18

10-03-051-31 19, 20

10-03-051-32 21, 22

10-03-051-33 23, 24

10-03-051-34 25, 26

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-051-01 | 10-03-051-02 | 10-03-051-03 | 10-03-051-04 | 10-03-051-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 61 | 79 | 117 | 155 | 200 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-051-06 | 10-03-051-07 | 10-03-051-08 | 10-03-051-09 | 10-03-051-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 250 | 192 | 256 | 397 | 538 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-051-11 | 10-03-051-12 | 10-03-051-13 | 10-03-051-14 | 10-03-051-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 703 | 895 | 643 | 772 | 1020 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-051-16 | 10-03-051-17 | 10-03-051-18 | 10-03-051-19 | 10-03-051-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1277 | 1566 | 1895 | 2266 | 2678 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-051-21 | 10-03-051-22 | 10-03-051-23 | 10-03-051-24 | 10-03-051-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3121 | 3615 | 4141 | 4707 | 5325 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-051-26 | 10-03-051-27 | 10-03-051-28 | 10-03-051-29 | 10-03-051-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5974 | 6664 | 7385 | 8158 | 9816 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-051-31 | 10-03-051-32 | 10-03-051-33 | 10-03-051-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11639 | 13596 | 15759 | 18025 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |

Таблица ГЭСНм 10-03-052 Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях

Состав работ:

Для норм 1, 2, 9, 10.

01. Настройка в оконечном и в промежуточном пунктах.

Для норм 3-8, 11-19.

01. Надбавка на настройку каналов имеющих более 1 промежуточного пункта: в оконечном и промежуточном пунктах.

Измеритель: канал связи.

Канал ТЧ по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

10-03-052-01 0

10-03-052-02 1

10-03-052-03 2

10-03-052-04 3

10-03-052-05 4

10-03-052-06 5

10-03-052-07 6

10-03-052-08 7

Канал ТЧ по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

10-03-052-09 0

10-03-052-10 1

10-03-052-11 2

10-03-052-12 3

10-03-052-13 4

10-03-052-14 5

10-03-052-15 6

10-03-052-16 7

10-03-052-17 8

10-03-052-18 9

10-03-052-19 10

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-052-01 | 10-03-052-02 | 10-03-052-03 | 10-03-052-04 | 10-03-052-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 46 | 64 | 106 | 148 | 198 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 5,78 | 14,14 | 25,09 | 38,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | - | 5,78 | 14,14 | 25,09 | 38,62 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-052-06 | 10-03-052-07 | 10-03-052-08 | 10-03-052-09 | 10-03-052-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 255 | 321 | 395 | 28 | 38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 54,76 | 73,44 | 94,72 | - | 3,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 54,76 | 73,44 | 94,72 | - | 3,06 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-052-11 | 10-03-052-12 | 10-03-052-13 | 10-03-052-14 | 10-03-052-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 54 | 72 | 92 | 113 | 138 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,94 | 11,63 | 17,14 | 23,46 | 30,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 6,94 | 11,63 | 17,14 | 23,46 | 30,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-052-16 | 10-03-052-17 | 10-03-052-18 | 10-03-052-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 165 | 195 | 227 | 262 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38,56 | 47,33 | 56,92 | 67,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 38,56 | 47,33 | 56,92 | 67,32 |

Таблица ГЭСНм 10-03-053 Настройка линейных трактов на симметричных кабельных линиях

Состав работ:

Для норм 1-25.

01. Настройка одного линейного тракта в ОП, ОУП.

Для норм 2-25.

02. Настройка одного линейного тракта в НУП.

Для норм 3-15, 17-25.

03. Надбавка для ОУП при настройке линейного тракта, имеющего более 1 НУП.

Измеритель: система

Тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними:

10-03-053-01 0

10-03-053-02 1

10-03-053-03 2

10-03-053-04 3

10-03-053-05 4

10-03-053-06 5

10-03-053-07 6

10-03-053-08 7

10-03-053-09 8

10-03-053-10 9

10-03-053-11 10

10-03-053-12 11-15

10-03-053-13 16-20

10-03-053-14 21-25

10-03-053-15 26-32

Тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними:

10-03-053-16 1

10-03-053-17 2

10-03-053-18 3

10-03-053-19 4

10-03-053-20 5

10-03-053-21 6

10-03-053-22 7

10-03-053-23 8

10-03-053-24 9

10-03-053-25 10

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-053-01 | 10-03-053-02 | 10-03-053-03 | 10-03-053-04 | 10-03-053-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 248 | 354 | 473 | 572 | 674 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 17,22 | 22,89 | 27,8 | 32,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | - | 17,22 | 22,89 | 27,8 | 32,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-053-06 | 10-03-053-07 | 10-03-053-08 | 10-03-053-09 | 10-03-053-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 775 | 875 | 977 | 980 | 1178 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37,61 | 42,51 | 47,42 | 52,32 | 57,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 37,61 | 42,51 | 47,42 | 52,32 | 57,23 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-053-11 | 10-03-053-12 | 10-03-053-13 | 10-03-053-14 | 10-03-053-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1280 | 1583 | 2088 | 2593 | 3199 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62,13 | 76,85 | 101,37 | 125,35 | 154,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 62,13 | 76,85 | 101,37 | 125,35 | 154,78 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-053-16 | 10-03-053-17 | 10-03-053-18 | 10-03-053-19 | 10-03-053-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 292 | 403 | 494 | 583 | 675 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,17 | 19,62 | 23,98 | 28,34 | 32,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 14,17 | 19,62 | 23,98 | 28,34 | 32,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-053-21 | 10-03-053-22 | 10-03-053-23 | 10-03-053-24 | 10-03-053-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 764 | 856 | 946 | 1037 | 1127 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37,06 | 41,42 | 45,78 | 50,14 | 54,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 37,06 | 41,42 | 45,78 | 50,14 | 54,5 |

Таблица ГЭСНм 10-03-054 Настройка линейных трактов на коаксиальных кабельных линиях

Состав работ:

01. Настройка одного линейного тракта (коаксиальной трубки) в ОУП и в НУП. 02. Надбавка для ОУП при настройке линейного тракта, имеющего более 1 НУП.

Измеритель: трубка

Тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до:

10-03-054-01 5

10-03-054-02 10

10-03-054-03 15

10-03-054-04 20

10-03-054-05 25

10-03-054-06 30

10-03-054-07 32

10-03-054-08 За каждый дополнительный пункт добавлять к норме 10-03-054-07

Тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними:

10-03-054-09 1

10-03-054-10 2

10-03-054-11 3

10-03-054-12 4

10-03-054-13 5

10-03-054-14 6

10-03-054-15 7, 8

10-03-054-16 9, 10

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-054-01 | 10-03-054-02 | 10-03-054-03 | 10-03-054-04 | 10-03-054-05 | 10-03-054-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 631 | 876 | 11237 | 1370 | 1616 | 1864 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,63 | 42,51 | 54,5 | 66,49 | 78,48 | 90,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 30,63 | 42,51 | 54,5 | 66,49 | 78,48 | 90,47 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-054-07 | 10-03-054-08 | 10-03-054-09 | 10-03-054-10 | 10-03-054-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2055 | 49 | 582 | 764 | 888 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 100,28 | 2,4 | 28,34 | 37,06 | 43,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 100,28 | 2,4 | 28,34 | 37,06 | 43,06 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-054-12 | 10-03-054-13 | 10-03-054-14 | 10-03-054-15 | 10-03-054-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1010 | 1134 | 1258 | 1303 | 1752 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49,05 | 55,05 | 61,04 | 63,22 | 85,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 49,05 | 55,05 | 61,04 | 63,22 | 85,02 |

Таблица ГЭСНм 10-03-055 Настройка групповых трактов на кабельных линиях

Состав работ:

01. Настройка тракта первичного, вторичного или третичного группового в ОП и в транзитном пункте. 02. Надбавка для ОП и в транзитном пункте при настройке первичного, вторичного или третичного группового тракта.

Измеритель: тракт

Тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:

10-03-055-01 0

10-03-055-02 1

10-03-055-03 2

10-03-055-04 3

10-03-055-05 4

10-03-055-06 5, 6

10-03-055-07 7, 8

10-03-055-08 9, 10

Тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:

10-03-055-09 0

10-03-055-10 1

10-03-055-11 2

10-03-055-12 3

10-03-055-13 4

10-03-055-14 5, 6

10-03-055-15 7, 8

10-03-055-16 9, 10

Тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:

10-03-055-17 0

10-03-055-18 1

10-03-055-19 2

10-03-055-20 3

10-03-055-21 4

10-03-055-22 5, 6

10-03-055-23 7, 8

10-03-055-24 9, 10

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-055-01 | 10-03-055-02 | 10-03-055-03 | 10-03-055-04 | 10-03-055-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 95 | 112 | 135 | 149 | 165 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 5,45 | 6,54 | 7,3 | 8,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | - | 5,45 | 6,54 | 7,3 | 8,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-055-06 | 10-03-055-07 | 10-03-055-08 | 10-03-055-09 | 10-03-055-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 196 | 228 | 258 | 68 | 81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,54 | 11,01 | 12,54 | - | 3,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,54 | 11,01 | 12,54 | - | 3,92 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-055-11 | 10-03-055-12 | 10-03-055-13 | 10-03-055-14 | 10-03-055-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 98,1 | 109 | 120 | 143 | 165 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,69 | 5,45 | 5,89 | 6,98 | 7,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,69 | 5,45 | 5,89 | 6,98 | 7,96 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-055-16 | 10-03-055-17 | 10-03-055-18 | 10-03-055-19 | 10-03-055-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 189 | 35 | 41,4 | 49,1 | 54,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,16 | - | 1,96 | 2,4 | 2,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,16 | - | 1,96 | 2,4 | 2,73 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-055-21 | 10-03-055-22 | 10-03-055-23 | 10-03-055-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 61 | 71,9 | 82,8 | 93,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,94 | 3,49 | 4,14 | 4,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,94 | 3,49 | 4,14 | 4,69 |

Таблица ГЭСНм 10-03-056 Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам

Состав работ:

01. Настройка одного канала ВЧ 12-канальной группы или одного телевизионного канала между двумя ОП (с ОУП). 02. Надбавка на настройку одного канала ВЧ 12-канальной группы в ОП, более 1 ОУП.

Измеритель: канал связи (нормы 1-11), канал одного направления (нормы 12-34)

Каналы связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:

10-03-056-01 0

10-03-056-02 1, 2

10-03-056-03 3, 4

10-03-056-04 5, 6

10-03-056-05 7, 8

10-03-056-06 9, 10

10-03-056-07 11, 12

10-03-056-08 13, 14

10-03-056-09 15, 16

10-03-056-10 17, 18

10-03-056-11 19, 20

Каналы телевизионные между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними:

10-03-056-12 0

10-03-056-13 1

10-03-056-14 2

10-03-056-15 3

10-03-056-16 4

10-03-056-17 5

10-03-056-18 6

10-03-056-19 7

10-03-056-20 8

10-03-056-21 9

10-03-056-22 10

10-03-056-23 11

10-03-056-24 12

10-03-056-25 13

10-03-056-26 14

10-03-056-27 15, 16

10-03-056-28 17, 18

10-03-056-29 19, 20

10-03-056-30 21, 22

10-03-056-31 23, 24

10-03-056-32 25, 26

10-03-056-33 27, 28

10-03-056-34 29, 30

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-056-01 | 10-03-056-02 | 10-03-056-03 | 10-03-056-04 | 10-03-056-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,5 | 16,8 | 21,4 | 25,8 | 31,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,82 | 1,04 | 1,25 | 1,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | - | 0,82 | 1,04 | 1,25 | 1,53 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-056-06 | 10-03-056-07 | 10-03-056-08 | 10-03-056-09 | 10-03-056-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 35,9 | 41,4 | 45,8 | 50,1 | 55,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,74 | 2,02 | 2,23 | 2,45 | 2,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,74 | 2,02 | 2,23 | 2,45 | 2,73 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-056-11 | 10-03-056-12 | 10-03-056-13 | 10-03-056-14 | 10-03-056-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 61,9 | 359 | 432 | 592 | 731 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,94 | - | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,94 | - | - |  | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-056-16 | 10-03-056-17 | 10-03-056-18 | 10-03-056-19 | 10-03-056-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 886 | 1055 | 1236 | 1442 | 1648 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-056-21 | 10-03-056-22 | 10-03-056-23 | 10-03-056-24 | 10-03-056-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1875 | 2122 | 2379 | 2657 | 2946 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-056-26 | 10-03-056-27 | 10-03-056-28 | 10-03-056-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3244 | 3893 | 4604 | 5377 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-056-30 | 10-03-056-31 | 10-03-056-32 | 10-03-056-33 | 10-03-056-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6211 | 7097 | 8044 | 9054 | 10125 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Таблица ГЭСНм 10-03-057 Настройка телемеханики на кабельных линиях

Состав работ:

01. Настройка в ОУП и НУП.

Измеритель: участок

Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до:

10-03-057-01 10

10-03-057-02 15

10-03-057-03 20

10-03-057-04 25

10-03-057-05 32

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-057-01 | 10-03-057-02 | 10-03-057-03 | 10-03-057-04 | 10-03-057-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 223 | 310 | 398 | 484 | 606 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |

Таблица ГЭСНм 10-03-058 Настройка каналов вещания по подготовленным каналам ВЧ систем

Состав работ:

01. Настройка одного канала вещания на оконечном пункте.

Измеритель: канал вещания

10-03-058-01 Настройка каналов вещания между двумя оконечными станциям

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-058-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 218 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 |

Таблица ГЭСНм 10-03-059 Настройка каналов сельской связи

Состав работ:

Настройка системы КНК-6 в оконечном пункте. Надбавка на настройку при 1 усилительном пункте.

Измеритель: система.

Настройка каналов ВЧ шестиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:

10-03-059-01 0

10-03-059-02 1

10-03-059-03 За каждый последующий промежуточный усилительный пункт добавлять к норме 10-03-059-02

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-03-059-01 | 10-03-059-02 | 10-03-059-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 73 | 109 | 8,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 |

ОТДЕЛ 04. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ и ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 кВт

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на монтаж передатчиков заводской комплектации, вспомогательного оборудования, пультов управления и силового, включая изготовление и установку рамы под шкафы, заземление в пределах шкафов и ограждений.

2. В нормах не учтены затраты на ревизию трансформаторов и дросселей.

Таблица ГЭСНм 10-04-001 Передатчики мощностью до 100 кВт

Измеритель: компл.

10-04-001-01 Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный неавтоматизированный мощностью до 5 кВт

Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный мощность, кВт:

10-04-001-02 1

10-04-001-03 5

10-04-001-04 15-20

Передатчик вещательный средневолновый мощность, кВт, до:

10-04-001-05 5

10-04-001-06 2x21

10-04-001-07 Передатчик средних или длинных волн мощностью до 75 кВт

10-04-001-08 Аппаратура сложения двух передатчиков (Т-Мост) мощностью до 2x75 кВт

10-04-001-09 Передатчик телеграфно-телефонный автоматизированный мощностью до 80-100 кВт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 001-01 | 10-04- 001-02 | 10-04- 001-03 | 10-04- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 182 | 32,7 | 229 | 235 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,05 | 1,64 | 11,45 | 11,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 9,05 | 1,64 | 11,45 | 11,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,024 | 0,018 | 0,024 | 0,044 |
| 101-0120 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0038 | 0,0032 | 0,0045 | 0,008 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 360 | 360 | 495 | 900 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,00609 | 0,00011 | 0,00013 | 0,00023 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, N 14 | т | 0,0875 | 0,07 | 0,11 | 0,18 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 4 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 1,92 | 2,4 | 3,3 | 6 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 2,4 | 2,4 | 3,3 | 6 |
| 544-0021 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм включительно | кг | 3,2 | 3,2 | 4,5 | 8 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 3 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1,2 | 1,2 | 1,65 | 3 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 4 | 4 | 14,5 | 10 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1 |
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0044 | 0,008 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,2 | 1,2 | 1,65 | 3 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,68 | 0,7 | 0,9 | 1,7 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,4 | 0,4 | 0,55 | 1 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0002 | 0,0008 | 0,0011 | 0,002 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,045 | 0,045 | 0,062 | 0,113 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,9 | 0,95 | 2,25 | 4,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 001-05 | 10-04- 001-06 | 10-04- 001-07 | 10-04- 001-08 | 10-04- 001-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 112 | 715 | 911 | 237 | 1161 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,61 | 35,75 | 45,56 | 11,77 | 58,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,61 | 35,75 | 45,56 | 11,77 | 58,04 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 2,49 | 2,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,022 | 0,057 |
| 101-0120 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм | т | 0,00292 | 0,0016 | 0,0148 | 0,00001 | 0,0124 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 72 | 288 | 1440 | 450 | 650 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0012 | 0,0048 | 0,02434 | 0,00609 | 0,00031 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, N 14 | т | 0,018 | 0,06 | 0,769 | 0,1165 | 0,303 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,32 | - | 6,4 | 2 | 5,2 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,63 | 3,28 | 8,4 | 2,5 | 7,8 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,48 | 1,92 | 9,6 | 3 | 7,8 |
| 544-0021 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм включительно | кг | 0,64 | 1,12 | 14,8 | 4 | 10,4 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,24 | 0,96 | 0,005 | 0,0015 | 3,9 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,8 | 3,2 | 18 | 5 | 6,5 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,08 | 0,32 | 1,6 | 0,5 | 1,3 |
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,00064 | 0,00256 | 0,0128 | 0,004 | 0,0104 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,24 | 0,96 | 4,8 | 1,5 | 3,9 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,14 | 0,54 | 2,72 | 0,85 | 2,2 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00004 | 0,00064 | 0,0032 | 0,001 | 0,0026 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,009 | - | 0,181 | 0,057 | 0,147 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | - | 0,96 | 4,8 | 1,5 | 3,9 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | - | 0,32 | 1,6 | 0,5 | 1,3 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,8 | 13 | 6,2 | 1,28 | 12,8 |

Таблица ГЭСНм 10-04-002 Передатчики коротковолновые мощностью до 2000 кВт

Измеритель: компл.

10-04-002-01 Передатчик вещательный коротковолновый мощностью до 250 кВт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4204 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 221,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 170900 | Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 11,12 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 210,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |
| 101-0120 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм | т | 0,0037 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, N 14 | т | 1,025 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 1,6 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 7,5 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 62,5 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 5 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 7,5 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 3 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 2,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 28,7 |

РАЗДЕЛ 2. ДЕТАЛИ МОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Таблица ГЭСНм 10-04-013 Конденсаторы

Измеритель: компл.

Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на изоляторах, масса конденсатора, кг, до:

10-04-013-01 10

10-04-013-02 20

10-04-013-03 50

10-04-013-04 100

Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на полу, масса, кг, до:

10-04-013-05 10

10-04-013-06 20

10-04-013-07 50

10-04-013-08 100

Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на полке, масса, кг, до:

10-04-013-09 5

10-04-013-10 10

10-04-013-11 20

| Шифр ресурса |  | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 013-01 | 10-04- 013-02 | 10-04- 013-03 | 10-04- 013-04 | 10-04- 013-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9 | 10 | 17,4 | 19,6 | 6 |
| 1.1 |  | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,87 | 0,98 | - |
| 3 |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 |  | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | - | 0,87 | 0,98 | - |
| 4 |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0090 |  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - |
| 101-1150 |  | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм | т | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,0002 |
| 101-1959 |  | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00002 |
| 522-0077 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
| 101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) |  | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая |  | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм |  | т | - | - | - | - | 0,00005 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 013-06 | 10-04- 013-07 | 10-04- 013-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7 | 12 | 12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,55 | 0,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,55 | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-1150 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 013-09 | 10-04- 013-10 | 10-04- 013-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 7 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0001 | 0,0025 | 0,0025 |
| 101-1150 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм | т | 0,0002 | - | - |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| 101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСНм 10-04-014 Дроссели и трансформаторы

Измеритель: шт.

Дроссель или трансформатор, масса, кг, до:

10-04-014-01 20

10-04-014-02 50

10-04-014-03 100

10-04-014-04 200

10-04-014-05 500

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 014-01 | 10-04- 014-02 | 10-04- 014-03 | 10-04- 014-04 | 10-04- 014-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9 | 16,4 | 27,3 | 29,4 | 44,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,76 | 1,36 | 1,47 | 2,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,76 | 1,36 | 1,47 | 2,23 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | - | 2,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0001 | 0,0002 | - | 0,0002 | 0,0002 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 101-1150 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм | т | 0,0088 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,015 |
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,00015 | 0,0002 | 0,00025 | 0,00035 | 0,00055 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| 101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,15 |

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕДАТЧИКИ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЕ

И СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на монтаж рамы под шкафы передатчиков, мостов сложения, оборудования и деталей в шкафу, выполнение внутришкафных соединений.

2. В нормах не учтены затраты на:

- прокладку ВЧ заземления в техническом здании;

- монтаж вентиляции и воздухопроводов охлаждения вне ограждения передатчика, определяемые по соответствующим нормам сборников ГЭСН.

Таблица ГЭСНм 10-04-015 Ретрансляторы

Измеритель: компл.

10-04-015-01 Ретранслятор телевизионный автоматический необслуживаемый с приемом по эфиру мощностью 1 Вт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-04-015-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13,1 |
| 1,1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,04 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,05 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,003 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,006 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,065 |

Таблица ГЭСНм 10 04-016 Радиостанции УКВ ЧМ вещания

Измеритель: компл.

10-04-016-01 Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2x4 кВт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-04-016-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 660 |  |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |  |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,92 |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 32,92 |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,002 |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 155 |  |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,00005 |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,002 |  |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,5 |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,62 |  |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,4 |  |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1 |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 1,65 |  |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 1 |  |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,001 |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,028 |  |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,4 |  |

Таблица ГЭСНм 10-04-017 Станции телевизионные

Измеритель: компл.

10-04-017-01 Радиостанция цветного телевидения однопрограммная мощностью 5/1 кВт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-04-017-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 931 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 46,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 46,54 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,87 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 2,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 1,2 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 1 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 1,5 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,5 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 300 |
| 101-0089 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0018 |
| 5 | Масса оборудования | т | 21,4 |

РАЗДЕЛ 4. ФИДЕРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на изготовление и установку крепежных конструкций.

2. В нормах не учтены:

- затраты на работы по устройству проходов в стене и утеплению;

- расход поковок.

Таблица ГЭСНм 10-04-018 Фидеры воздушные внутренней установки, изготовляемые

на месте

Измеритель: м (нормы 1-10), 10 м (нормы 11, 12)

Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметр, мм, до:

10-04-018-01 10

10-04-018-02 20

10-04-018-03 30

10-04-018-04 40

Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной ленты, ширина, мм, до:

10-04-018-05 100

10-04-018-06 200

Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы диаметр, мм, до:

10-04-018-07 10

10-04-018-08 20

10-04-018-09 30

10-04-018-10 40

Короб экранирующий сечение, мм, до:

10-04-018-11 200x300

10-04-018-12 400x600

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04-018-01 | 10-04-018-02 | 10-04-018-03 | 10-04-018-04 | 10-04-018-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 3,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,0014 | 0,002 | 0,0025 | 0,0031 | 0,0019 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-04-018-06 | 10-04-018-07 | 10-04-018-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 3 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 2,5 | 3,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,0027 | 0,0014 | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-04- 018-09 | 10-04- 018-10 | 10-04- 018-11 | 10-04- 018-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 5 | 40 | 80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9251 | Кронштейны | кг | - | - | 50 | 50 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | - | - | 0,005 | 0,005 |
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | - | - | 0,00088 | 0,00177 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | - | - | 0,44 | 0,89 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,0025 | 0,0031 | 0,0056 | 0,0058 |

РАЗДЕЛ 5. АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ

Вводные указания

1. В нормах не учтены затраты на установку рам.

Таблица ГЭСНм 10-04-030 Дополнительная установка деталей на пультах и панелях

Измеритель: шт.

10-04-030-01 Переключатель

10-04-030-02 Реле

10-04-030-03 Кнопка

10-04-030-04 Колодка клеммная на 20 клемм

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 030-01 | 10-04- 030-02 | 10-04- 030-03 | 10-04- 030-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | - | - | - | 0,05 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | - | - | - | 0,04 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | - | - | 0,02 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,0006 | 0,001 | 0,00016 | 0,0005 |

Таблица ГЭСНм 10-04-031 Аппаратура, отдельно устанавливаемая

Измеритель: шт.

Ящик кабельный на количество клемм:

10-04-031-01 40

10-04-031-02 80

10-04-031-03 120

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 031-01 | 10-04- 031-02 | 10-04- 031-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8 | 12 | 18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 5 | 5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,04 | 0,08 | 0,12 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,053 | 0,078 | 0,091 |

РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на прокладку, крепление и окраску шин заземления.

2. В нормах не учтен расход ленты медной, проволоки медной.

Таблица ГЭСНм 10-04-040 Заземление высокочастотное внутреннее

Измеритель:100 м

Заземление из медной ленты в каналах, сечение ленты, мм:

10-04-040-01 2x30

10-04-040-02 1x100

Заземление из медной ленты в каналах или по полу, сечение ленты, мм:

10-04-040-03 0,5x300

10-04-040-04 0,5x600

Заземление из медной ленты по стенам, сечение ленты, мм:

10-04-040-05 2x30

10-04-040-06 1x100

10-04-040-07 0,5x300

10-04-040-08 0,5x600, 1x300

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 040-01 | 10-04- 040-02 | 10-04- 040-03 | 10-04- 040-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 2,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,029 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 040-05 | 10-04- 040-06 | 10-04- 040-07 | 10-04- 040-08 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 70 | 70 | 70 | 80 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 1 | 1 | 5 | 7,5 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 2,5 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,03 |

РАЗДЕЛ 7. ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на:

- монтаж трубопроводов;

- промывку и гидравлическое испытание системы водоохлаждения.

2. В нормах на монтаж передатчиков учтена установка конструкций и ограждений для стендов.

3. В нормах не учтена обвязка стендов полиэтиленовыми и медными трубами.

Таблица ГЭСНм 10-04-050 Стенды водоохлаждения

Измеритель: шт.

10-04-050-01 Стенд групповой водоохлаждения подмодулятора или предмощных каскадов

передатчиков мощностью до 2000 кВт

10-04-050-02 Стенд групповой водоохлаждения мощного каскада или модулятора

мощностью до 2000 кВт

10-04-050-03 Стенд водоохлаждения фильтров

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 050-01 | 10-04- 050-02 | 10-04- 050-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 73 | 113 | 99,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,6 | 5,67 | 4,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,6 | 5,67 | 4,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,00021 | 0,0003 | 0,00034 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,73 | 1,05 | 1,19 |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,00118 | 0,0017 | 0,00193 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00106 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,55 | 0,63 | 0,49 |

Таблица ГЭСНм 10-04-051 Электродистилляторы

Измеритель: шт.

10-04-051-01 Электродистиллятор на готовом фундаменте производительностью до 90 л/ч

| Шифр | Наименование элементов затрат | Ед. | 10-04- |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 051-01 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,5 |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,0015 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0004 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,001 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 110 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 250 |
| 542-0050 | Тавот | кг | 0,1 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,9 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 1 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,195 |

Таблица ГЭСНм 10-04-052 Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри

здания)

Измеритель: 100 м

Трубопровод из стальных труб на муфтах, диаметр, мм:

10-04-052-01 15, 20

10-04-052-02 25

10-04-052-03 40

10-04-052-04 50

10-04-052-05 70

10-04-052-06 100

Трубопровод из стальных труб на фланцах и сварке, диаметр, мм:

10-04-052-07 50, 70

10-04-052-08 100

10-04-052-09 150

10-04-052-10 200, 250

10-04-052-11 300

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 052-01 | 10-04- 052-02 | 10-04- 052-03 | 10-04- 052-04 | 10-04- 052-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,0002 | 0,00027 | 0,0004 | 0,00049 | 0,00062 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 3,8 | 5,2 | 5,6 | 7 | 1,6 |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые MA-011-2H | т | 0,0011 | 0,0015 | 0,0021 | 0,0026 | 0,0033 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00075 | 0,0015 | 0,002 | 0,0025 | 0,0025 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,75 | 1,5 | 2 | - | - |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | т | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 052-06 | 10-04- 052-07 | 10-04- 052-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 600 | 200 | 300 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,5 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 31,32 | 34,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,0009 | 0,00068 | 0,0009 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 8,9 | 7,6 | 9 |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,005 | 0,0034 | 0,005 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,003 | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | - | 5 | 10 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | - | 0,1 | 0,2 |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | - | 0,036 | 0,07 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | - | 0,015 | 0,02 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | т | 0,014 | 0,022 | 0,033 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 052-09 | 10-04- 052-10 | 10-04- 052-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 500 | 700 | 900 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 70,76 | 98,6 | 120,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,0013 | 0,003 | 0,003 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 12 | 22 | 25 |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,008 | 0,016 | 0,02 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 10 | 10 | 20 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | 0,07 | 0,14 | 0,2 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,08 | 0,08 | 0,1 |
| 5 | Масса 1 м трубопровода | т | 0,054 | 0,129 | 0,162 |

РАЗДЕЛ 8. АППАРАТНО - СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ

Вводные указания

В нормах не учтены затраты на:

- изготовление и установку рам, не поставляемых в комплекте с оборудованием;

- установку стола под аппаратуру;

- концевую разделку силовых кабелей сечением жилы более 10 мм2;

- прокладку кабелей и проводов.

Таблица ГЭСНм 10-04-062 Аппаратура стоечного и шкафного типа

Измеритель: шт.

Шкаф:

10-04-062-01 радиосвязи и радиомикрофонов

10-04-062-02 системы озвучивания студии

10-04-062-03 распределения синхроимпульсов

10-04-062-04 контроля

10-04-062-05 включения питания

Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ, до:

10-04-062-06 6

10-04-062-07 8

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 062-01 | 10-04- 062-02 | 10-04- 062-03 | 10-04- 062-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 62,1 | 63,2 | 61 | 42,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,11 | 3,16 | 3,05 | 2,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,11 | 3,16 | 3,05 | 2,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,11 | 0,16 | 0,004 | 0,055 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 1 | 1,25 | 0,365 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,72 | 0,9 | 0,28 | - |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,7 | 0,8 | 0,45 | 0,35 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,15 | 0,28 | 0,075 | 0,1 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,2 | 0,3 | 0,075 | 0,075 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 1,2 | 1,5 | 0,48 | 0,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 062-05 | 10-04- 062-06 | 10-04- 062-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,2 | 57,8 | 92,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,91 | 2,89 | 4,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,91 | 2,89 | 4,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,05 | 0,032 | 0,068 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,4 | 0,33 | 1 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОСЗО | кг | 0,1 | 0,045 | 0,2 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,075 | 0,05 | 0,2 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 0,4 | 2,5 | 1 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,0008 | - |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | - | 0,05 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | - | 0,14 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,15 | 0,25 | 0,3 |

Таблица ГЭСНм 10-04-063 Столы для аппаратуры

Измеритель: шт.

10-04-063-01 Стол для аппаратуры

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04-063-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0993 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст3сп | т | 0,0001 |
| 101-1479 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x30 мм | т | 0,0002 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,08 |

Таблица ГЭСНм 10-04-064 Аппаратура настольного типа

Измеритель: шт.

10-04-064-01 Громкоговоритель настольный

10-04-064-02 Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-04-064-01 | 10-04-064-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,01 | - |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,016 | . |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | - |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,02 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,04 | 0,023 |

Таблица ГЭСНм 10-04-065 Аппаратура консольного типа

Измеритель: шт.

10-04-065-01 Магнитофон однотумбовый стационарный

10-04-065-02 Магнитофон стерео

10-04-065-03 Громкоговоритель студийного контроля

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 065-01 | 10-04- 065-02 | 10-04- 065-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,81 | 14,2 | 7,63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 4,5 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,49 | 0,71 | 0,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,49 | 0,71 | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,05 | 0,15 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,09 | 0,18 | 0,209 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,02 | 0,03 | 0,025 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,015 | 0,03 | 0,015 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 0,06 | 0,02 | - |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,03 | 0,02 | 0,025 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | - | 0,15 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,15 | 0,2 | 0,135 |

Таблица ГЭСНм 10-04-066 Аппаратура настенного типа

Измеритель: шт.

Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов:

10-04-066-01 3

10-04-066-02 6

10-04-066-03 Щит распределительный

10-04-066-04 Коробка кабельная соединительная или разветвительная

10-04-066-05 Звонок

10-04-066-06 Табло сигнальное студийное или коридорное

10-04-066-07 Розетка микрофонная

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 066-01 | 10-04- 066-02 | 10-04- 066-03 | 10-04- 066-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16 | 31 | 33 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,3 | 0,5 | 0,11 | 0,005 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,06 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,6 | 1 | 0,19 | 0,01 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,6 | 1,96 | 0,02 | 0,01 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 3,4 | 6 | 1,1 | 0,06 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | - | - | - | 0,05 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | - | - | - | 0,01 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,03 | 0,05 | 0,075 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-04-066-05 | 10-04-066-06 | 10-04-066-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 6 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,002 | 0,05 | 0,001 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,004 | - | - |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | - | 0,05 | - |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | - | 0,01 | 0,002 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | - | 0,01 | 0,002 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | - | 0,06 | 0,012 |
| 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | - | 0,0004 | - |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | - | 0,006 | 0,002 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | - | 0,05 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,001 | 0,05 | 0,0001 |

Таблица ГЭСНм 10-04-067 Аппаратура цветного телевидения

Измеритель: шт.

Шкаф камерных каналов, количество каналов:

10-04-067-01 1

10-04-067-02 2

10-04-067-03 Шкаф измерений

10-04-067-04 Шкаф коммутаторов

10-04-067-05 Шкаф микшера

10-04-067-06 Шкаф контроля

10-04-067-07 Шкаф синхрокомплекта и УЭИТ

10-04-067-08 Шкаф коммутации

10-04-067-09 Шкаф питания конденсаторных микрофонов

10-04-067-10 Шкаф связи и контроля

10-04-067-11 Шкаф системы озвучивания студии

10-04-067-12 Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи

Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ, до:

10-04-067-13 9

10-04-067-14 18

10-04-067-15 Пульт видеоинженера

10-04-067-16 Пульт видеорежиссера

Пульт звукорежиссера, количество входов, до:

10-04-067-17 20

10-04-067-18 32

10-04-067-19 Пульт УТБ (устройство телевизионное буквопечати)

10-04-067-20 Пульт видеоэффектов

10-04-067-21 Видеомагнитофон

10-04-067-22 Камера телевизионная передающая

10-04-067-23 Устройство видеоконтрольное

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 067-01 |  | 10-04- 067-02 |  | 10-04- 067-03 |  |  | 10-04- 067-04 | 10-04- 067-05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44,7 |  | 102 |  | 109 |  |  | 245 | 150 |  |  |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,5 |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 |  | 0,05 |  | 0,07 |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,05 |  | 0,07 |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00009 |  | 0,00009 |  | 0,00009 |  |  | 0,00009 | 0,00009 |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 11 |  | 8 |  | 4 |  |  | 2 | 8 |  |  |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00001 |  | 0,00001 |  | 0,00002 |  |  | 0,00003 | 0,00387 |  |  |
| 101-0490 | Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,00006 |  | 0,00019 |  | 0,00016 |  |  | 0,00019 | 0,00026 |  |  |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,004 |  | 0,04 |  | 0,0034 |  |  | 0,023 | 0,012 |  |  |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,01 |  | 0,037 |  | 0,0006 |  |  | - | 0,09 |  |  |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,093 |  | 0,195 |  | 0,003 |  |  | 0,0006 | 0,009 |  |  |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,00001 |  | 0,00002 |  | - |  |  | - | 0,00003 |  |  |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,00002 |  | 0,00009 |  | 0,00001 |  |  | 0,00001 | 0,00001 |  |  |
| 544-0066 | Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм | 10 м2 | 0,0001 |  | 0,001 |  | - |  |  | 0,0003 | 0,0006 |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,032 |  | 0,062 |  | 0,071 |  |  | 0,069 | 0,083 |  |  |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,015 |  | 0,189 |  | 0,045 |  |  | - | 0,0042 |  |  |
| 507-0173 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2 | т | 0,00041 |  | 0,00043 |  | 0,0004 |  |  | 0,0004 | 0,0004 |  |  |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,017 |  | 0,048 |  | 0,015 |  |  | 0,018 | 0,023 |  |  |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,135 |  | 0,19 |  | 0,24 |  |  | 0,215 | 0,2 |  |  |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. |  | 10-04- 067-06 |  | 10-04- 067-07 |  | 10-04- 067-08 | 10-04- 067-09 |  |  | 10-04- 067-10 |  |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч |  | 136 |  | 97 |  | 68,7 | 28,3 |  |  | 80,7 |  |
| 1.1 | Средний разряд работы |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 |  |  | 4 |  |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т |  | 0,00009 |  | 0,00009 |  | 0,00009 | 0,00009 |  |  | 0,00009 |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. |  | 14 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т |  | 0,00324 |  | 0,00243 |  | - | - |  |  | 0,00001 |  |
| 101-0490 | Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 | т |  | 0,00002 |  | 0,00002 |  | 0,00004 | 0,00001 |  |  | 0,00004 |  |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг |  | 0,019 |  | 0,004 |  | 0,002 | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг |  | 0,18 |  | 0,03 |  | 0,015 | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг |  | 0,039 |  | 0,008 |  | 0,031 | 0,011 |  |  | 0,0267 |  |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т |  | 0,00001 |  | - |  | 0,00016 | 0,00005 |  |  | 0,00016 |  |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т |  | 0,00001 |  | 0,00001 |  | 0,00003 | 0,00001 |  |  | 0,00003 |  |
| 544-0066 | Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм | 10 м2 |  | 0,0029 |  | - |  | 0,03 | 0,0096 |  |  | 0,0253 |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг |  | 0,069 |  | 0,052 |  | 0,04 | 0,008 |  |  | 0,105 |  |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг |  | 0,0186 |  | 0,0002 |  | 0,38 | 0,058 |  |  | 0,622 |  |
| 507-0173 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2 | т |  | 0,0004 |  | 0,0004 |  | 0,0004 | 0,0004 |  |  | 0,0004 |  |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг |  | 0,0196 |  | 0,0146 |  | 0,021 | 0,0002 |  |  | 0,023 |  |
| 5 | Масса оборудования | т |  | 0,2 |  | 0,19 |  | 0,155 | 0,16 |  |  | 0,165 |  |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 067-11 |  | 10-04- 067-12 | 10-04- 067-13 | 10-04- 067-14 | 10-04- 067-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 37,1 |  | 36 | 114 | 170 | 54,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |  | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 |  | 0,04 | 0,17 | 0,34 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,04 | 0,17 | 0,34 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00009 |  | 0,00009 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00097 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3 |  | 3 | 30 | 25 | 10 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00001 |  | 0,00024 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00028 |
| 101-0490 | Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,00001 |  | 0,00002 | 0,00082 | 0,00168 | 0,00018 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,002 |  | 0,002 | 0,056 | 0,046 | 0,026 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,015 |  | 0,015 | 0,42 | 1,11 | 0,12 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0061 |  | 0,0026 | 0,099 | 0,047 | 0,02 |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,000028 |  | 0,000007 | 0,00003 | 0,000022 | 0,000024 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,005 |  | 0,0015 | 0,0264 | 0,0136 | 0,006 |
| 544-0066 | Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм | 10 м2 | 0,0047 |  | 0,0012 | 0,006 | 0,0043 | 0,003 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,101 |  | 0,0525 | 0,2786 | 0,5432 | 0,063 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,088 |  | 0,017 | 0,0388 | 0,0281 | 0,15 |
| 507-0173 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2 | т | 0,0004 |  | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,005 |  | 0,0146 | 0,0792 | 0,1542 | 0,0185 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,2 |  | 0,18 | 0,605 | 1,21 | 0,175 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 067-16 | 10-04- 067-17 |  | 10-04- 067-18 | 10-04- 067-19 | 10-04- 067-20 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 106 | 83,9 |  | 94,8 | 30,5 | 34,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,07 |  | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,07 |  | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00052 | 0,000131 |  | 0,00022 | 0,00009 | 0,00009 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 7 | 8 |  | 2 | 4 | 17 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00045 | 0,00012 |  | - | 0,00039 | 0,00009 |
| 101-0490 | Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,00002 | 0,00003 |  | 0,00003 | 0,00003 | 0,00006 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,01 | 0,012 |  | - | 0,004 | 0,034 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,075 | 0,09 |  | - | 0,03 | 0,255 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1,025 | 0,031 |  | 0,021 | 0,032 | 0,046 |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,000109 | 0,000103 |  | 0,000122 | 0,000002 | 0,00002 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,00102 | 0,00002 |  | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 |
| 544-0066 | Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм | 10 м2 | 0,018 | 0,017 |  | 0,0206 | 0,0004 | 0,018 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,083 | 0,126 |  | 0,132 | 0,084 | 0,004 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,38 | 0,363 |  | 0,404 | 0,0026 | 0,004 |
| 507-0173 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2 | т | 0,0004 | 0,0004 |  | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,0218 | 0,022 |  | - | 0,024 | 0,001 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,36 | 0,21 |  | 0,25 | 0,11 | 0,11 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 067-21 | 10-04- 067-22 | 10-04- 067-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,36 | 21,8 | 2,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,007 | 0,017 | - |
| 507-0173 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2 | т | 0,0004 | 0,00044 | - |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,0006 | 0,01 | - |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | 4 | - |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | - | 0,00003 | - |
| 101-0490 | Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 | т | - | 0,00001 | - |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | - | 0,006 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | - | 0,118 | - |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | - | 0,00001 | - |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | - | 0,001 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,25 | 0,119 | 0,045 |

РАЗДЕЛ 9. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Вводные указания

1. Настоящий раздел содержит нормы по монтажу станционного оборудования аппаратуры диапазонов 2, 4, 6, 8 и 11 ГГЦ.

2. В нормах не учтены затраты на:

- настройку оборудования;

- изготовление и установку рам и конструкций, не поставляемых комплектно с оборудованием.

3. При монтаже оборудования в кабинах на мачтах или башнях к затратам труда рабочих-монтажников применяются коэффициенты, приведенные в таблице.

| При высоте, м | Коэффициент | При высоте, м | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| св. 5 до 30 | 1,25 | до 100 | 1,6 |
| до 60 | 1,4 | св. 100 | 1,8 |

Таблица ГЭСНм 10-04-077 Станционное оборудование

Измеритель: шт. (нормы 1-16), компл. (норма 17-27)

Стойка:

10-04-077-01 приемная

10-04-077-02 приемная на 4 приемника

10-04-077-03 передающая

10-04-077-04 передающая на 4 передатчика

10-04-077-05 приемо-передающая

10-04-077-06 приемо-передающая на 4 приемопередатчика

10-04-077-07 оконечная (СО) "КУРС"

10-04-077-08 резервирования стволов (РС-4) "КУРС"

10-04-077-09 обслуживания ПРС (ОПРС) "КУРС"

10-04-077-10 обслуживания УРС (ОУРС) "КУРС"

10-04-077-11 резервирования стволов (РС-8) "КУРС"

10-04-077-12 оконечная и резервирования (ОР) "КУРС"

10-04-077-13 ввода и выделения групп телефонных каналов на ПРС "КУРС"

10-04-077-14 распределения постоянного тока (РПТ УРС, РПТ ПРС) "КУРС"

10-04-077-15 Пульт служебной связи и контроля

10-04-077-16 Статив унифицированного оборудования "Электроника-связь"

10-04-077-17 Комплект блоков резервирования стволов "Электроника-связь"

10-04-077-18 Выносное устройство служебной связи "Электроника-связь"

Блок:

10-04-077-19 настольного исполнения

10-04-077-20 распределения ТВ программ "Электроника-связь"

Станция на аппаратуре "Курс-8-02":

10-04-077-21 оконечная

10-04-077-22 промежуточная

Станция на аппаратуре "Трал-400-24":

10-04-077-23 оконечная

10-04-077-24 промежуточная

Станция на аппаратуре "Малютка":

10-04-077-25 оконечная

10-04-077-26 промежуточная

10-04-077-27 Станция на аппаратуре "Радан-2"

10-04-077-28 Шкаф распределения постоянного тока (РПТ ОРС) "КУРС"

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 077-01 | 10-04- 077-02 | 10-04- 077-03 | 10-04- 077-04 | 10-04- 077-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33,8 | 32,7 | 28,3 | 31,6 | 25,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,69 | 1,64 | 1,42 | 1,58 | 1,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,69 | 1,64 | 1,42 | 1,58 | 1,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,14 | 0,048 | 0,093 | 0,048 | 0,102 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,001 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,001 |
| 543-0005 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00004 | 0,00004 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | 0,03 | 0,0041 | 0,003 | - |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 13 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,13 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,082 | 0,15 | 0,088 | 0,27 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 077-06 | 10-04- 077-07 | 10-04- 077-08 | 10-04- 077-09 | 10-04- 077-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 60 | 54,5 | 50,1 | 87,2 | 78,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3 | 2,73 | 2,51 | 4,36 | 3,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3 | 2,73 | 2,51 | 4,36 | 3,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,108 | 0,144 | 0,135 | 0,24 | 0,216 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,0004 | 0,0008 | 0,0006 | 0,002 | 0,002 |
| 543-0005 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00004 | 0,00004 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 18 | 14 | 20 | 12 | 4 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,18 | 0,14 | 0,2 | 0,12 | 0,04 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,32 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 077-11 | 10-04- 077-12 | 10-04- 077-13 | 10-04- 077-14 | 10-04- 077-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 58,9 | 60 | 39,2 | 20,7 | 74,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,94 | 3 | 1,96 | 1,04 | 3,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,94 | 3 | 1,96 | 1,04 | 3,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,225 | 0,222 | 0,105 | 0,057 | 0,159 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0004 | 0,001 |
| 543-0005 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | - | 0,00002 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 26 | 26 | 14 | - | 16 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,26 | 0,26 | 0,14 | - | 0,16 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,2 | 0,2 | 0,095 | 0,13 | 0,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 077-16 | 10-04- 077-17 | 10-04- 077-18 | 10-04- 077-19 | 10-04- 077-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 42,5 | 71,9 | 15,3 | 66,5 | 57,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,45 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,13 | 3,6 | 0,76 | 3,33 | 2,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,13 | 3,6 | 0,76 | 3,33 | 2,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,297 | 0,297 | 0,102 | 0,309 | 0,108 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,0017 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0008 |
| 543-0005 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | 0,00001 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00002 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 23 | 49 | 2 | 51 | - |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,23 | 0,49 | 0,02 | 0,51 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,06 | 0,08 | 0,008 | 0,4 | 0,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 077-21 | 10-04- 077-22 | 10-04- 077-23 | 10-04- 077-24 | 10-04- 077-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 57,8 | 95,9 | 113 | 33,8 | 15,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,89 | 4,8 | 5,67 | 1,69 | 0,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,89 | 4,8 | 5,67 | 1,69 | 0,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,234 | 0,387 | - | - | 0,03 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,0017 | 0,0028 | - | - | 0,00023 |
| 543-0005 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | 0,00004 | 0,00007 | - | - | 0,00001 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | 95 | - | - | - |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | - | 0,95 | - | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | - | - | - | 0,00024 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,23 | 0,38 | 0,104 | 0,165 | 0,04 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 077-26 | 10-04- 077-27 | 10-04- 077-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,5 | 66,5 | 15,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,53 | 3,33 | 0,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,53 | 3,33 | 0,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,06 | - | 0,057 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,00045 | - | 0,0004 |
| 543-0005 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | 0,00001 | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,00048 | - | 0,0023 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,08 | 0,095 | 0,08 |

РАЗДЕЛ 10. РАДИОСВЯЗЬ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Вводные указания

В нормах учтены затраты на разделку концов кабелей и подключение к оборудованию.

Таблица ГЭСНм 10-04-087 Станционное оборудование

Измеритель: 1 блок (норма 1), устройство (нормы 2, 14), компл. (нормы 3-8, 13), стойка (нормы 9-12)

10-04-087-01 Блок резонаторных фильтров приема

10-04-087-02 Устройство антенное развязывающее

Комплект приемно-передающего оборудования:

10-04-087-03 на 8 радиоканалов

10-04-087-04 диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех

Комплект коммутационного оборудования:

10-04-087-05 центральной станции для городской связи

10-04-087-06 диспетчерского пункта для городской связи

Комплект телефонно-коммутационного оборудования:

10-04-087-07 пункта центрального диспетчера для сельской связи

10-04-087-08 пункта диспетчера хозяйства для сельской связи

Оборудование генераторное вызывных и сигнальных частот:

10-04-087-09 для городской связи

10-04-087-10 для сельской связи

Стойка переключений промежуточная:

10-04-087-11 на один ствол (20 гребенок)

10-04-087-12 на каждый последующий ствол

10-04-087-13 Комплект аппаратуры опознавания номера радиоабонента

10-04-087-14 Устройство цифровой регистрации

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 087-01 | 10-04- 087-02 | 10-04- 087-03 | 10-04- 087-04 | 10-04- 087-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,4 | 15,3 | 239 | 7 | 164 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 | 0,76 | 11,94 | - | 8,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,82 | 0,76 | 11,94 | - | 8,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,14 | 0,14 | 0,3 | 0,024 | 0,3 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 45 | 45 | 90 | 4 | 40 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 0,04 | 0,4 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | - | - | 0,0005 | 0,0001 | 0,0023 |
| 543-0005 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | - | - | 0,00001 | 0,00001 | 0,00003 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг |  |  | 0,0005 | 0,00024 | 0,0004 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,11 | 0,1 | 0,6 | 0,014 | 0,95 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 087-06 | 10-04- 087-07 | 10-04- 087-08 | 10-04- 087-09 | 10-04- 087-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 91,6 | 41,4 | 20,7 | 174 | 155 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,58 | 2,07 | 1,04 | 8,72 | 7,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,58 | 2,07 | 1,04 | 8,72 | 7,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,05 | 0,3 | 0,006 | 0,132 | 0,012 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,00014 | 0,0019 | 0,001 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,0024 | 0,0026 | 0,00072 | 0,00024 | 0,00024 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 60 | 60 | - | - | - |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
| 543-0005 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | - | - | - | 0,00002 | 0,00001 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,24 | 0,17 | 0,098 | 0,25 | 0,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 087-11 | 10-04- 087-12 | 10-04- 087-13 | 10-04- 087-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 100 | 82 | 77,4 | 8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5 | - | 3,87 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5 | - | 3,87 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,126 | 0,126 | 0,033 | 0,006 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,0009 | 0,001 | 0,0045 | 0,0005 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,0053 | 0,0053 | 0,0009 | - |
| 543-0005 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | - | - | 0,00001 | - |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | - | - | 2 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | - | - | - | 0,02 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,098 | 0,001 | 0,47 | 0,034 |

Таблица ГЭСНм 10-04-088 Абонентское оборудование

Измеритель: компл.

Радиостанция УКВ связи абонентская мощность, до 15 Вт:

10-04-088-01 стационарная

10-04-088-02 подвижная на автомобиле "Волга"

10-04-088-03 подвижная на автомобиле "Чайка", ГАЗ-13, "Латвия", ГАЗ-66

10-04-088-04 подвижная на автомобиле " Чайка", ГАЗ-14

10-04-088-05 подвижная на автомобиле "Жигули", "Москвич"

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 088-01 | 10-04- 088-02 | 10-04- 088-03 | 10-04- 088-04 | 10-04- 088-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10 | 20 | 23 | 26 | 16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-9406 | Нитроэмаль | кг | 0,5 | - | - | - | - |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,2 | - | - | - | - |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,2 | - | - | - | - |
| 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0,00002 | - | - | - | - |
| 101-0089 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | - | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 500-9035 | Скобы СО-22 | 10 шт. | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

Таблица ГЭСНм 10-04-089 Разделка высокочастотных кабелей в разъемы

Измеритель: 10 концов кабеля

10-04-089-01 Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04-089-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,03 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,008 |
| 543-0005 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | 0,00001 |

РАЗДЕЛ 11. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ.

Вводные указания

В нормах не учтены затраты на:

- устройство рамы под шкафы и стативы (стойки);

- монтаж усилительных блоков мощностью 25-30 кВт проводного вещания.

Таблица ГЭСНм 10-04-100 Оборудование радиотрансляционных узлов

Состав работ:

Для норм 1-3.

01. Переноска грузов. 02. Распаковка оборудования. 03. Установка и монтаж усилителя трансляционного при установке на бетонном полу. 04. Чистка стативов и окраска защитного кожуха.

Для норм 4-5.

01. Монтаж питающих проводов на клеммах стативов. 02. Монтаж медных жил.

Для норм 6-8.

01. Установка и монтаж стола автоприема на 1 канал с монтажом на месте.

Для норм 9.

01. Монтаж кабеля на рабочих местах плат стативов.

Измеритель: шт (нормы 1-3, 6-9), 10 концов кабеля (нормы 4, 5)

Шкаф или статив (стойка) масса, кг, до:

10-04-100-01 100

10-04-100-02 200

10-04-100-03 300

Разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля:

10-04-100-04 до 6 мм2

10-04-100-05 свыше 6 мм2

Аппаратура настольная, масса, кг, до:

10-04-100-06 20

10-04-100-07 50

10-04-100-08 100

10-04-100-09 Аппаратура настенная

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04-100-01 | 10-04-100-02 | 10-04-100-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13 | 21 | 26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,5 | 3,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04-100-04 | 10-04-100-05 | 10-04-100-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 7 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марки ПОС-40 | кг | 0,01 | 0,02 | 0,012 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шир. 20-30 мм, толщ. от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 0,006 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2 | 10 | - |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | - | - | 0,002 |
| 507-1022 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированного хлопчатобумажной пряжи из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 1000 м | - | - | 0,06 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04-100-07 | 10-04-100-08 | 10-04-100-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9 | 13 | 8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,012 | 0,012 | 0,031 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шир. 20-30 мм, толщ. от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,006 | 0,006 | 0,026 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,002 | 0,002 | 0,006 |
| 507-1022 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированного хлопчатобумажной пряжи из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 1000 м | 0,06 | 0,06 | - |
| 110-0014 | Глухари | 100 шт | - | - | 0,0373 |

Таблица ГЭСНм 10-04-101 Абонентское и другое оборудование

Состав работ:

Для норм 1-2.

01. Переноска грузов. 02. Распаковка оборудования. 03. Установка трансформаторов и дросселей на открытой конструкции без изоляторов. 04. Монтаж концевых заделок внутренней установки для кабелей.

Для норм 3-4.

01. Установка трансформаторов на деревянном, кирпичном или бетонном основании.

Для норм 5-6.

01. Переноска материалов. 02. Распаковка оборудования. 03. Установка трансформаторов и монтаж питающих проводов.

Для норм 7-9.

01. Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене. 02. Монтаж отводов питания. 03. Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику.

Для норм 10.

01. Установка пусковых кнопок. 02. Монтаж кабелей на рамках.

Для норм 11-13.

01. Установка клеммных колодок на металлической конструкции. 02. Монтаж питающих проводов на клеммных стативов, монтаж медных жил кольцом, под винт или припайкой к штифту или наконечнику .

Для норм 14-15.

01. Установка клеммных колодок на стене с установкой защитного кожуха. 02. Монтаж питающих проводов на клеммах стативов, монтаж медных жил кольцом, под винт или припайкой к штифту или наконечнику. 03. Установка световых транспарантов и табло на кирпичной или бетонной стене. 04. Монтаж питающих проводов на клеммах стативов.

Измеритель: шт

Трансформатор фидерный мощностью, Вт:

10-04-101-01 200

10-04-101-02 500

Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на:

10-04-101-03 деревянной стене

10-04-101-04 кирпичной или бетонной стене

10-04-101-05 столбе или трубостойке

10-04-101-06 Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания

Громкоговоритель или звуковая колонка:

10-04-101-07 в помещении

10-04-101-08 на столбе или на крыше, мощностью до 10 Вт

10-04-101-09 на столбе или на крыше, мощностью свыше 10 Вт

10-04-101-10 Ключ или кнопка на панели

Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев:

10-04-101-11 20

10-04-101-12 40

Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев:

10-04-101-13 20

10-04-101-14 40

10-04-101-15 Транспарант световой (табло)

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04-101-01 | 10-04-101-02 | 10-04-101-03 | 10-04-101-04 | 10-04-101-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 4 | 0,43 | 0,45 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,015 | 0,015 | - | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шир. 20-30 мм, толщ. от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 4 | 4 | - | - | - |
| 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,0224 | 0,0224 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 507-0812 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2 | 1000 м | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04-101-06 | 10-04-101-07 | 10-04-101-08 | 10-04-101-09 | 10-04-101-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | - | - | - | - | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шир. 20-30 мм, толщ. от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,002 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | - |
| 110-0014 | Глухари | 100 шт. | - | 0,011 | 0,011 | 0,011 | - |
| 507-0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | - | 0,005 | 0,008 | 0,008 | - |
| 507-0813 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2 | 1000 м | 0,004 | - | - | - | - |
| 507-1022 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированного хлопчатобумажной пряжи из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 1000 м | - | - | - | - | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04-101-11 | 10-04-101-12 | 10-04-101-13 | 10-04-101-14 | 10-04-101-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 10 | 7 | 12 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,031 | 0,06 | 0,031 | 0,06 | 0,005 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шир. 20-30 мм, толщ. от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,016 | 0,003 | 0,016 | 0,003 | 0,015 |

РАЗДЕЛ 12. ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вводные указания

В нормах не учтены затраты на:

- изготовление и установку рам, не поставляемых комплектно с оборудованием;

- концевые разделки силовых кабелей сечением жилы более 10 мм2 и контрольных;

- прокладку кабелей и проводов.

Таблица ГЭСНм 10-04-111 Электроакустические устройства

Измеритель: шт. (нормы 1-13), компл. (нормы 14-16)

Пульт микшерский на полу, число сквозных каналов, до:

10-04-111-01 4

10-04-111-02 8

Шкаф оконечных усилителей на полу, количество усилителей, до:

10-04-111-03 2

10-04-111-04 6

10-04-111-05 9

10-04-111-06 Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене

10-04-111-07 Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60 на полу

Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий, до:

10-04-111-08 20

10-04-111-09 40

10-04-111-10 60

Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий, до:

10-04-111-11 10

10-04-111-12 30

10-04-111-13 Шкаф блоков питания конденсаторных микрофонов на стене, количество блоков до 10

Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры в залах вместимостью до 600 мест, тип аппаратуры:

10-04-111-14 КЗТСП-1 для обслуживания выездных спектаклей

10-04-111-15 КЗТСП-2 для театров различных жанров, клубов, дворцов культуры

10-04-111-16 Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной

аппаратуры КЗТС-1 для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 мест

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 111-01 | 10-04- 111-02 | 10-04- 111-03 | 10-04- 111-04 | 10-04- 111-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 55 | 96 | 22 | 39 | 42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,3 | 0,5 | 0,07 | 0,12 | 0,15 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 2 | 3 | 0,5 | 1,2 | 1 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,2 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,8 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,4 | 0,3 | 0,05 | 0,09 | 0,1 |
| 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0,0002 | 0,0006 | 0,00008 | 0,00012 | 0,00018 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00074 | 0,0011 | - | 0,00074 | 0,00074 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | - | - | 0,35 | 0,09 | 0,1 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,058 | 0,174 | 0,06 | 0,264 | 0,38 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 111-06 | 10-04- 111-07 | 10-04- 111-08 | 10-04- 111-09 | 10-04- 111-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33 | 49 | 13 | 25 | 32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,45 | 0,45 | 0,13 | 0,25 | 0,365 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 2,5 | 3 | 1,1 | 2 | 2 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,3 | 0,2 | 0,065 | 0,1 | 0,2 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,8 | 1,05 | 0,7 | 0,5 | 0,8 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,16 | 0,33 | 0,11 | 0,18 | 0,27 |
| 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0,00046 | 0,00045 | 0,00015 | 0,00025 | 0,00035 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00044 | 0,00074 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,046 | 0,25 | 0,018 | 0,03 | 0,075 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 111-11 | 10-04- 111-12 | 10-04- 111-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 11 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,1 | 0,045 | 0,045 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,05 | 0,5 | 0,3 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,004 | 0,1 | 0,02 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,04 | 0,3 | 0,1 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,007 | 0,08 | 0,03 |
| 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0,00001 | 0,0001 | 0,00005 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00044 | 0,00044 | 0,00065 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,001 | 0,03 | 0,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 111-14 | 10-04- 111-15 | 10-04- 111-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 113 | 233 | 519 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 1,15 | 2,71 | 2 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 2,27 | 7,2 | 14,29 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,6145 | 0,9856 | 1,48 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1,582 | 4,911 | 8,411 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,2815 | 0,9021 | 1,703 |
| 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0,00034 | 0,00109 | 0,00206 |
| 101.0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0048 | 0,00001 | 0,1671 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,45 | 0,9 | 3,9 |

Таблица ГЭСНм 10-04-112 Связь и сигнализация

Измеритель: шт.

Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар:

10-04-112-01 до 20

10-04-112-02 100

10-04-112-03 150

10-04-112-04 300

10-04-112-05 400

10-04-112-06 свыше 500

Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий, до:

10-04-112-07 5

10-04-112-08 10

10-04-112-09 20

10-04-112-10 40

Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий:

10-04-112-11 20

10-04-112-12 40

10-04-112-13 60

10-04-112-14 свыше 60

10-04-112-15 Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения

10-04-112-16 Пульт связи помощника режиссера, до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 112-01 | 10-04- 112-02 | 10-04- 112-03 | 10-04- 112-04 | 10-04- 112-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 28 | 34 | 39 | 51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,2 | 1 | 1,5 | 3 | 4 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,005 | 0,02 | 0,025 | 0,4 | 0,45 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,008 | 0,05 | 0,06 | 0,18 | 0,2 |
| 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0,00001 | 0,00005 | 0,00008 | 0,0003 | 0,0004 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,07 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 112-06 | 10-04- 112-07 | 10-04- 112-08 | 10-04- 112-09 | 10-04- 112-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 78 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | - |  |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 1,5 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,3 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,16 |
| 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0,0005 | 0,00006 | 0,0001 | 0,00025 | 0,0005 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,08 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,006 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 112-11 | 10-04- 112-12 | 10-04- 112-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13 | 23 | 32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,25 | 0,35 | 0,4 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,15 | 0,3 | 0,4 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,4 | 0,8 | 1 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,09 | 0,16 | 0,2 |
| 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0,0002 | 0,00045 | 0,0005 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 112-14 | 10-04- 112-15 | 10-04- 112-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 39 | 12 | 15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 2 | 0,1 | 1,5 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,05 | 0,15 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1,5 | 0,04 | 0,15 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,3 | 0,01 | 0,05 |
| 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0,0006 | 0,00009 | 0,0003 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,006 | 0,052 | 0,06 |

Таблица ГЭСНм 10-04-113 Телевидение

Измеритель: шт.

10-04-113-01 Шкаф питания ПТС на полу

10-04-113-02 Шкаф подключения ПТС на полу

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-04- 113-01 | 10-04- 113-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13,1 | 16,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,5 | 0,003 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,25 | 0,25 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,03 | 0,02 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,15 | 0,08 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,04 | 0,02 |
| 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 0,00005 | 0,00003 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,25 | 0,2 |

ОТДЕЛ 05. АНТЕННЫ, ВОЛНОВОДЫ, ФИДЕРЫ

И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕН

РАЗДЕЛ 1. АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица ГЭСНм 10-05-001 Настройка крупных систем коллективного приема

телевидения (КСКПТ)

Измеритель: проектная зона (нормы 1, 2), система (нормы 3, 7), антенна (нормы 4-6), измерение (нормы 8, 9, 12, 13, 17, 18), станция (нормы 10, 11), подключение (нормы 14, 15), усилитель (норма 16)

Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала:

10-05-001-01 одного

10-05-001-02 каждого последующего

10-05-001-03 Проверка монтажа системы перед настройкой

Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для каналов:

10-05-001-04 1-5

10-05-001-05 6-12

10-05-001-06 21-69

10-05-001-07 Система из нескольких антенн

Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному

фильтру, для канала:

10-05-001-08 одного

10-05-001-09 каждого последующего

Настройка магистральной усилительной станции, для канала:

10-05-001-10 одного ТВ

10-05-001-11 каждого последующего

Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве, для канала:

10-05-001-12 одного

10-05-001-13 каждого последующего

Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для канала:

10-05-001-14 одного

10-05-001-15 каждого последующего

10-05-001-16 Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал

Сдача работ с контрольными измерениями для канала:

10-05-001-17 одного

10-05-001-18 каждого последующего

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-05- 001-01 | 10-05- 001-02 | 10-05- 001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 42,8 | 32,3 | 64,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-05- 001-04 | 10-05- 001-05 | 10-05- 001-06 | 10-05- 001-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23,8 | 29,5 | 55,1 | 201 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-05- 001-08 | 10-05- 001-09 | 10-05- 001-10 | 10-05- 001-11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,5 | 7,6 | 219 | 162 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-05- 001-12 | 10-05- 001-13 | 10-05- 001-14 | 10-05- 001-15 | 10-05- 001-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,4 | 7,6 | 14,3 | 13,3 | 2,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-05-001-17 | 10-05-001-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,75 | 2,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |

ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ

Вводные указания

В нормах не учтены затраты на транспортирование материальных ресурсов (за исключением учтенных в нормах) по трассе кабельных линий связи.

РАЗДЕЛ 1. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на:

а) планировку трассы до и после прокладки;

б) устройство переходов через водоемы глубиной до 1 м (табл. 10-06-001);

в) проверку дна водоема с промерами глубины (табл. 10-06-002);

2. Проверку герметичности и наполнение кабеля сжатым газом при монтаже муфт и на смонтированных усилительных участках следует определять по нормам таблицы 10-06-014;

3. Монтаж кабелей при монтаже устройства оконечного кабельного (УОК) следует определять по нормам на монтаж прямых муфт (таблицы 10-06-010).

4. В нормах не учтены затраты на:

а) устройство постели для кабеля в траншее и покрытие кабеля кирпичом, определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм-2001-08 "Электротехнические установки";

б) монтаж заземлителей, определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм-2001-08 "Электротехнические установки";

в) конструкции для контрольно-измерительных пунктов, катушки пупиновской (по норме 10-06-015-09), учитываемых как оборудование.

5. Затраты на прокладку кабелей и проводов кабелеукладчиками в грунтах I и II групп на лесистых и сильно холмистых участках трассы определяются по нормам таблицы 10-06-001 на прокладку кабелей и проводов в грунтах III группы.

6. Затраты на прокладку кабелей и проводов на заболоченных участках трассы определяются:

в местах, проходимых для кабелеукладочной колонны, по нормам таблицы 10-06-001 на прокладку кабелей и проводов в грунтах III группы;

на отдельных непроходимых болотистых участках протяженностью до 200 м по нормам таблицы 10-06-002 на переходы через водоемы на выброшенных тросах.

7. Затраты на прокладку кабелеукладчиком коаксиальных кабелей строительной длиной 300 м и менее определяются по нормам 10-06-001-13 и 10-06-001-14 с коэффициентом 1,1 по нормам 10-06-001-15 и 10-06-001-16 с коэффициентом 1,2.

8. Затраты на прокладку кабелей радиофикации, глубина прокладки которых предусматривается свыше 0,9 м, определяется по нормам 10-06-001-09 и 10-06-001-10 с коэффициентом 1,3.

9. Затраты на прокладку проводов и тросов молниезащиты кабельных линий кабелеукладчиком определяются по нормам 10-06-001-09 и 10-06-001-10.

10. Затраты на прокладку кабелей на скрытых переходах через улицы и дороги с прокладкой вытянутых концов кабеля в траншее принимаются 30% строительной длины по нормам таблицы 10-06-026 и 70% - по нормам таблицы 10-06-003, при количестве переходов свыше двух на одну строительную длину кабеля затраты определяются по нормам таблицы 10-06-026.

11. Затраты на монтаж разветвительных муфт определяются по нормам на монтаж прямых муфт соответствующей емкости с коэффициентом 1,1 - при двух ответвлениях (пальцах); 1,3 - свыше двух ответвлений.

12. Затраты на монтаж стыковых конденсаторных и пупиновских муфт низкочастотных кабелей определяется по нормам таблиц 10-06-006 и 10-06-007 с коэффициентом 1,25 для стыковых муфт; 1,4 - для конденсаторных и пупиновских муфт.

13. Затраты на монтаж стыковых муфт без симметрирования на высокочастотных симметричных кабелях определяются по нормам табл. 10-06-008, 10-06-009 как монтаж прямых муфт

# Таблица ГЭСНм 10-06-001 Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком

Состав работ:

01. Разметка трассы. 02. Механизированная прокладка кабеля (подготовка механизмов к работе, рытье ямы, опускание и заглубление ножа, предварительная прорезка грунта ножом кабелеукладчика, заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме, прокладка кабеля, промер трассы). 03. Проверка наличия воздуха в кабеле на барабанах на кабельной площадке и в проложенных строительных длинах. 04. Рытье котлованов для проверки кабеля и засыпка их.

Измеритель: км трассы

Кабель симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах групп:

10-06-001-01 I, II

10-06-001-02 III

Кабель симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах групп:

10-06-001-03 I, II

10-06-001-04 III

Кабель симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах групп:

10-06-001-05 I, II

10-06-001-06 III

Кабель симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах групп:

10-06-001-07 I, II

10-06-001-08 III

Кабель симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах групп:

10-06-001-09 I, II

10-06-001-10 III

Кабель коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах групп:

10-06-001-11 I, II

10-06-001-12 III

Кабель коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах групп:

10-06-001-13 I, II

10-06-001-14 III

Кабель коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах групп:

10-06-001-15 I, II

10-06-001-16 III

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-001-01 | 10-06-001-02 | 10-06-001-03 | 10-06-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23 | 35 | 19 | 28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,78 | 35,36 | 16,58 | 30,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170900 | Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 1,85 | 3,49 | 1,64 | 3,05 |
| 170101 | Кабелеукладчики колесные прицепные легкие для прокладки малогабаритных кабелей связи КУ-120 В | маш.-ч | 1,97 | 3,71 | 1,74 | 3,25 |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 1,97 | 3,71 | 1,74 | 3,25 |
| 171100 | Тракторы на гусеничном ходу в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 13,09 | 24,64 | 11,55 | 21,56 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 1,97 | 3,71 | 1,74 | 3,25 |
| 170800 | Лыжи для перевозки автокранов в заболоченных местностях с помощью трактора КМ-150 | маш.-ч | - | 3,71 | - | 3,25 |
| 170700 | Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем на заболоченных местностях В-1 | маш.-ч | - | 3,71 | - | 3,25 |
| 171000 | Бульдозеры 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 1,87 | 3,52 | 1,65 | 3,08 |
| 170500 | Траншеезасыпщики прицепные колесные ТЗ-2В | маш.-ч | 1,97 | 3,71 | 1,74 | 3,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-001-05 | 10-06-001-06 | 10-06-001-07 | 10-06-001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 32 | 53 | 25 | 43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,65 | 50,5 | 20,56 | 43,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170900 | Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 2,33 | 4,98 | 2,03 | 4,28 |
| 170101 | Кабелеукладчики колесные прицепные легкие для прокладки малогабаритных кабелей связи КУ-120 В | маш.-ч | 2,48 | 5,3 | 2,16 | 4,56 |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 2,48 | 5,3 | 2,16 | 4,56 |
| 171100 | Тракторы на гусеничном ходу в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 16,49 | 35,19 | 14,32 | 30,26 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 2,48 | 5,3 | 2,16 | 4,56 |
| 170800 | Лыжи для перевозки автокранов в заболоченных местностях с помощью трактора КМ-150 | маш.-ч | - | 5,3 | - | 4,56 |
| 170700 | Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем на заболоченных местностях В-1 | маш.-ч | - | 5,3 | - | 4,56 |
| 171000 | Бульдозеры 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 2,35 | 5,03 | 2,05 | 4,32 |
| 170500 | Траншеезасыпщики прицепные колесные ТЗ-2В | маш.-ч | 2,48 | 5,3 | 2,16 | 4,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-001-09 | 10-06-001-10 | 10-06-001-11 | 10-06-001-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 17 | 28 | 35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,38 | 6,17 | 16,99 | 22,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170900 | Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | - | - | 2,09 | 2,81 |
| 170102 | Кабелеукладчики колесные прицепные для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.-ч | - | - | 2,23 | 2,99 |
| 170104 | Кабелеукладчики прицепные легкие для сельской и зоновой связи, ЛПК-20-2 | маш.-ч | 1,78 | 2,17 | - | - |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | - | - | 2,23 | 2,99 |
| 171100 | Тракторы на гусеничном ходу в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 1,69 | 4,11 | 10,56 | 14,19 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 1,78 | 2,17 | 2,23 | 2,99 |
| 170800 | Лыжи для перевозки автокранов в заболоченных местностях с помощью трактора КМ-150 | маш.-ч | - | - | 2,23 | 2,99 |
| 170700 | Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем на заболоченных местностях В-1 | маш.-ч | - | - | 2,23 | 2,99 |
| 171000 | Бульдозеры 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 1,69 | 2,06 | 2,11 | 2,84 |
| 170500 | Траншеезасыпщики прицепные колесные ТЗ-2В | маш.-ч | - | - | 2,23 | 2,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-001-13 | 10-06-001-14 | 10-06-001-15 | 10-06-001-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 34 | 44 | 44 | 55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,04 | 46,09 | 47,84 | 60,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170900 | Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 3,36 | 4,55 | 4,72 | 6,05 |
| 170102 | Кабелеукладчики колесные прицепные для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.-ч | 3,57 | 4,84 | 5,02 | 6,38 |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 3,57 | 4,84 | 5,02 | 6,38 |
| 171100 | Тракторы на гусеничном ходу в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 23,72 | 32,11 | 33,34 | 42,35 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 3,57 | 4,84 | 5,02 | 6,38 |
| 170800 | Лыжи для перевозки автокранов в заболоченных местностях с помощью трактора КМ-150 | маш.-ч | - | 4,84 | - | 6,38 |
| 170700 | Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем на заболоченных местностях В-1 | маш.-ч | - | 4,84 | - | 6,38 |
| 171000 | Бульдозеры 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 3,39 | 4,59 | 4,76 | 6,05 |
| 170500 | Траншеезасыпщики прицепные колесные ТЗ-2В | маш.-ч | 3,57 | 4,84 | 5,02 | 6,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

# Таблица ГЭСНм 10-06-002 Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах

Состав работ:

01. Разметка трассы. 02. Механизированная прокладка кабеля (подготовка механизмов к работе, рытье ямы, опускание и заглубление ножа, заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в яме, прокладка кабеля, промер трассы). 03. Проверка герметичности и установка кабелей под постоянное давление. 04. Измерение электрического сопротивления изоляции до и после прокладки. 05. Проверка целостности проводов (жил) и экранов до и после прокладки. 06. Запайка концов кабеля. 07. Рытье и засыпка котлованов.

Измеритель: переход

Переход однокабельный симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды, м, до:

10-06-002-01 100

10-06-002-02 200

Переход двухкабельный симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды, м, до:

10-06-002-03 100

10-06-002-04 200

10-06-002-05 Переход проводом радиофикации типа ПРВПМ, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м, при ширине зеркала воды до 100 м

Переход однокабельный коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды, м, до:

10-06-002-06 100

10-06-002-07 200

Переход однокабельный коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды, м, до:

10-06-002-08 100

10-06-002-09 200

Переход однокабельный коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды, м, до:

10-06-002-10 100

10-06-002-11 200

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-002-01 | 10-06-002-02 | 10-06-002-03 | 10-06-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 62 | 77 | 116 | 146 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 104,97 | 133,71 | 144,43 | 183,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170900 | Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 10,35 | 13,19 | 14,25 | 18,06 |
| 170101 | Кабелеукладчики колесные прицепные легкие для прокладки малогабаритных кабелей связи КУ-120 В | маш.-ч | 11,02 | 14,04 | 15,16 | 19,22 |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 11,02 | 14,04 | 15,16 | 19,22 |
| 171100 | Тракторы на гусеничном ходу в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 73,15 | 93,17 | 100,64 | 127,59 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 11,02 | 14,04 | 15,16 | 19,22 |
| 171000 | Бульдозеры 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 10,45 | 13,31 | 14,38 | 18,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,26 | 0,25 | 0,52 | 0,5 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые, марки ПОССу30-2 | кг | 0,18 | 0,18 | 0,36 | 0,36 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,008 | 0,008 | 0,016 | 0,016 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-002-05 | 10-06-002-06 | 10-06-002-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22 | 55 | 69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,03 | 61,95 | 78,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170900 | Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | - | 7,63 | 9,64 |
| 170104 | Кабелеукладчики прицепные легкие для сельской и зоновой связи, ЛПК-20-2 | маш.-ч | 6,94 | - | - |
| 170102 | Кабелеукладчики колесные прицепные для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.-ч | - | 8,12 | 10,25 |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | - | 8,12 | 10,25 |
| 171100 | Тракторы на гусеничном ходу в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 16,45 | 38,5 | 48,62 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 6,94 | 8,12 | 10,25 |
| 171000 | Бульдозеры 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 6,58 | 7,7 | 9,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | 0,0001 | 0,0002 |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | - | 0,2 | 0,2 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые, марки ПОССу30-2 | кг | - | 0,18 | 0,18 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | - | 0,008 | 0,008 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-002-08 | 10-06-002-09 | 10-06-002-10 | 10-06-002-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 84 | 92 | 90 | 113 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 104,97 | 133,49 | 127,08 | 162,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170900 | Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 10,35 | 13,17 | 12,54 | 16,07 |
| 170101 | Кабелеукладчики колесные прицепные легкие для прокладки малогабаритных кабелей связи КУ-120 В | маш.-ч | 11,02 | 14,01 | 13,34 | 17,11 |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 11,02 | 14,01 | 13,34 | 17,11 |
| 171100 | Тракторы на гусеничном ходу в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 73,15 | 93,02 | 88,55 | 113,58 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 11,02 | 14,01 | 13,34 | 17,11 |
| 171000 | Бульдозеры 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 10,45 | 13,29 | 12,65 | 16,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,25 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые, марки ПОССу30-2 | кг | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 |

# Таблица ГЭСНм 10-06-003 Кабели и провода, прокладываемые в траншее

Состав работ:

01. Разметка трассы. 02. Перемотка кабеля и измерение сопротивления изоляции жил мегометром (норма 1). 03. Прокладка кабеля вручную (норма 1). 04. Измерение сопротивления изоляции кабелей (норма 1). Прокладка кабеля в траншеях с размоткой с прицепной кабельной тележки при тяге трактором. (нормы 2-7).

Измеритель: км кабеля

Кабель, масса 1 м, кг, до:

10-06-003-01 0,6

10-06-003-02 2

10-06-003-03 3

10-06-003-04 6

10-06-003-05 9

10-06-003-06 13

10-06-003-07 18

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-003-01 | 10-06-003-02 | 10-06-003-03 | 10-06-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 27 | 45 | 59 | 90 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,42 | 18,1 | 19,3 | 26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 7,42 | 9,3 | 9,9 | 13,3 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 7,42 | 9,3 | 9,9 | 13,3 |
| 171000 | Бульдозеры 128,7 кВт (175 л.с) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | - | 8,8 | 9,4 | 12,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-003-05 | 10-06-003-06 | 10-06-003-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 114 | 152 | 192 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,7 | 27,3 | 29,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 14,7 | 14 | 15 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 14,7 | 14 | 15 |
| 171000 | Бульдозеры 128,7 кВт (175 л.с) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 14 | 13,3 | 14,2 |

# Таблица ГЭСНм 10-06-004 Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах

Состав работ:

01. Монтаж муфт. 02. Измерение сопротивления изоляции. 03. Фиксация технических данных муфты.

Измеритель: шт

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до:

10-06-004-01 4х4

10-06-004-02 7х4

10-06-004-03 14х4

10-06-004-04 19х4

10-06-004-05 27х4

10-06-004-06 37х4

10-06-004-07 52х4

10-06-004-08 61х4

10-06-004-09 80х4

10-06-004-10 114х4

Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкость, до:

10-06-004-11 4х4

10-06-004-12 7х4

10-06-004-13 14х4

10-06-004-14 19х4

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-004-01 | 10-06-004-02 | 10-06-004-03 | 10-06-004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12 | 13 | 17 | 21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,45 | 1,66 | 2,14 | 2,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 1,45 | 1,66 | 2,14 | 2,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0004 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | - |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт. | - | - | - | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0018 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,014 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые, марки ПОССу30-2 | кг | 0,336 | 0,391 | 0,452 | 0,492 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,04 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 17 | 30 | 60 | 81 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт | 0,009 | 0,016 | 0,032 | 0,043 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,014 | 0,019 | 0,033 | 0,033 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-004-05 | 10-06-004-06 | 10-06-004-07 | 10-06-004-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 26 | 30 | 38 | 43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,02 | 3,65 | 4,65 | 5,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 3,02 | 3,65 | 4,65 | 5,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00285 | 0,00313 | 0,0035 | 0,00371 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,019 | 0,027 | 0,027 | 0,044 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,67 | 0,76 | 1,08 | 1,12 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 116 | 158 | 223 | 261 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,062 | 0,084 | 0,119 | 0,139 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,051 | 0,051 | 0,074 | 0,074 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-004-09 | 10-06-004-10 | 10-06-004-11 | 10-06-004-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 52 | 72 | 13 | 14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,44 | 8,69 | 1,59 | 1,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 6,44 | 8,69 | 1,59 | 1,78 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0006 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75 | шт. | 1 | - | - | - |
| 510-0007 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-85 | шт. | - | 1 | - | - |
| 510-0004 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50 | шт. | - | - | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,49 | 0,49 | 0,35 | 0,35 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0056 | 0,00838 | 0,0017 | 0,0017 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,058 | 0,082 | 0,003 | 0,005 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 1,35 | 1,63 | 0,423 | 0,491 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,09 | 0,1 | 0,025 | 0,025 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 342 | 486 | 17 | 30 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,182 | 0,26 | 0,009 | 0,0015 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,087 | 0,099 | 0,014 | 0,019 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,006 | 0,009 | 0,005 | 0,005 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,008 | 0,008 | 0,005 | 0,005 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | - | - | 0,00002 | 0,00002 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщиной 0,4 мм | кг | - | - | 0,105 | 0,133 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР | т | - | - | 0,00035 | 0,00035 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 004-13 | 10-06-004-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17 | 22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,23 | 2,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,23 | 2,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 |
| 510-0004 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50 | шт. | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 | 0,35 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0018 | 0,0018 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 0,014 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,64 | 0,72 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,035 | 0,04 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 58 | 78 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,03 | 0,046 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,033 | 0,033 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 | 0,005 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,005 | 0,005 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00005 | 0,00005 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщиной 0,4 мм | кг | 0,276 | 0,309 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР | т | 0,00035 | 0,00035 |

# Таблица ГЭСНм 10-06-005 Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах

Состав работ:

01. Монтаж муфт. 02. Измерение сопротивления изоляции. 03. Проверка целостности жил и экранов (норма 11-14). 04. Измерение сопротивления изоляции шланга (норма 11-14). 05. Привлечение дежурного рабочего-монтажника.

Измеритель: шт

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до:

10-06-005-01 4х4

10-06-005-02 7х4

10-06-005-03 14х4

10-06-005-04 19х4

10-06-005-05 27х4

10-06-005-06 37х4

10-06-005-07 52х4

10-06-005-08 61х4

10-06-005-09 80х4

10-06-005-10 114х4

Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкость, до:

10-06-005-11 4х4

10-06-005-12 7х4

10-06-005-13 14х4

10-06-005-14 19х4

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-005-01 | 10-06-005-02 | 10-06-005-03 | 10-06-005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10 | 12 | 16 | 21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,85 | 1,01 | 1,38 | 1,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,85 | 1,01 | 1,38 | 1,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,014 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,256 | 0,31 | 0,38 | 0,43 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,04 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 17 | 30 | 60 | 81 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,009 | 0,016 | 0,032 | 0,043 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,014 | 0,019 | 0,033 | 0,033 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-005-05 | 10-06-005-06 | 10-06-005-07 | 10-06-005-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 27 | 32 | 42 | 48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,1 | 2,62 | 3,35 | 3,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,1 | 2,62 | 3,35 | 3,86 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00085 | 0,00113 | 0,0015 | 0,00171 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,019 | 0,027 | 0,037 | 0,044 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,59 | 0,65 | 0,97 | 1,179 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 116 | 158 | 223 | 261 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,062 | 0,084 | 0,119 | 0,139 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,051 | 0,051 | 0,074 | 0,074 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-005-09 | 10-06-005-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 59 | 82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,88 | 6,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 4,88 | 6,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0022 | 0,00338 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,058 | 0,082 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 1,33 | 1,586 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,09 | 0,1 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 342 | 486 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,182 | 0,26 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,087 | 0,099 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-005-11 | 10-06-005-12 | 10-06-005-13 | 10-06-005-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21 | 23 | 28 | 30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,62 | 1,81 | 2,22 | 2,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,62 | 1,81 | 2,22 | 2,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,014 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,337 | 0,420 | 0,55 | 0,63 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,04 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 17 | 30 | 58 | 78 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,009 | 0,015 | 0,03 | 0,046 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,014 | 0,019 | 0,033 | 0,033 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00005 | 0,00005 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщиной 0,4 мм | кг | 0,078 | 0,106 | 0,238 | 0,271 |

# Таблица ГЭСНм 10-06-006 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах

Состав работ:

01. Монтаж муфт. 02. Измерение сопротивления изоляции. 03. Симметрирование низкочастотных кабелей с нарушением смежности четверок. 04. Фиксация технических данных муфт.

Измеритель: шт.

Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до:

10-06-006-01 4х4

10-06-006-02 7х4

10-06-006-03 14х4

10-06-006-04 19х4

10-06-006-05 	27х4

10-06-006-06 37х4

10-06-006-07 52х4

10-06-006-08 61х4

10-06-006-09 80х4

10-06-006-10 114х4

Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкость, до:

10-06-006-11 4х4

10-06-006-12 7х4

10-06-006-13 14х4

10-06-006-14 19х4

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-006-01 | 10-06-006-02 | 10-06-006-03 | 10-06-006-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14 | 17 | 24 | 29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,76 | 2,1 | 2,87 | 3,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,76 | 2,1 | 2,87 | 3,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0004 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,0021 | 0,0021 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0043 | 0,0072 | 0,014 | 0,0203 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,46 | 0,54 | 0,64 | 0,71 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,036 | 0,036 | 0,051 | 0,058 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 25 | 44 | 87 | 117 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,013 | 0,023 | 0,046 | 0,062 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,02 | 0,0276 | 0,048 | 0,048 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 |
| 500-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 4 | 7 | 14 | 19 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-006-05 | 10-06-006-06 | 10-06-006-07 | 10-06-006-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 36 | 45 | 59 | 67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,41 | 5,52 | 7,23 | 8,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 4,41 | 5,52 | 7,23 | 8,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00323 | 0,00364 | 0,00418 | 0,0045 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0276 | 0,0392 | 0,054 | 0,064 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,96 | 1,06 | 1,53 | 1,67 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,0623 | 0,0725 | 0,087 | 0,087 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 168 | 229 | 323 | 378 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,09 | 0,122 | 0,173 | 0,202 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,074 | 0,074 | 0,1073 | 0,1073 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 27 | 37 | 52 | 61 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 006-09 | 10-06- 006-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 85 | 117 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,34 | 14,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 10,34 | 14,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 |
| 510-0006 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75 | шт. | 1 | - |
| 510-0007 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-85 | шт. | - | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,49 | 0,49 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00659 | 0,0099 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0841 | 0,119 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 1,9 | 2,29 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,1305 | 0,145 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 496 | 705 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,264 | 0,377 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,126 | 0,144 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,009 | 0,009 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,008 | 0,008 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 80 | 114 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-006-11 | 10-06-006-12 | 10-06-006-13 | 10-06-006-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 19 | 26 | 30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,91 | 2,26 | 3,03 | 3,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 1,91 | 2,26 | 3,03 | 3,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0004 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0019 | 0,002 | 0,0021 | 0,0022 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0043 | 0,0073 | 0,014 | 0,0203 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,569 | 0,684 | 0,879 | 0,99 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,036 | 0,036 | 0,051 | 0,058 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 25 | 44 | 84 | 113 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,013 | 0,022 | 0,044 | 0,067 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,0203 | 0,0276 | 0,048 | 0,048 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00007 | 0,00008 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщ. 0,4 мм | кг | 0,113 | 0,154 | 0,345 | 0,393 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 4 | 7 | 14 | 19 |

# Таблица ГЭСНм 10-06-007 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах

Состав работ:

01. Монтаж муфт. 02. Измерение сопротивления изоляции. 03. Симметрирование кабелей с нарушением смежности четверок. 04. Привлечение дежурного рабочего.

Измеритель: шт.

Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до:

10-06-007-01 4х4

10-06-007-02 7х4

10-06-007-03 14х4

10-06-007-04 19х4

10-06-007-05 27х4

10-06-007-06 37х4

10-06-007-07 52х4

10-06-007-08 61х4

10-06-007-09 80х4

10-06-007-10 114х4

Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкость, до:

10-06-007-11 4х4

10-06-007-12 7х4

10-06-007-13 14х4

10-06-007-14 19х4

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-007-01 | 10-06-007-02 | 10-06-007-03 | 10-06-007-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13 | 16 | 24 | 29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,03 | 1,3 | 1,89 | 2,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,03 | 1,3 | 1,89 | 2,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0009 | 0,001 | 0,0012 | 0,0012 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0043 | 0,0072 | 0,014 | 0,02 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,369 | 0,454 | 0,55 | 0,62 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,036 | 0,036 | 0,051 | 0,058 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 25 | 43 | 87 | 117 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,013 | 0,023 | 0,046 | 0,062 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,02 | 0,028 | 0,048 | 0,048 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 4 | 7 | 14 | 19 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-007-05 | 10-06-007-06 | 10-06-007-07 | 10-06-007-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 37 | 48 | 63 | 73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,04 | 3,89 | 5,1 | 5,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 3,04 | 3,89 | 5,1 | 5,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00123 | 0,00164 | 0,00218 | 0,00248 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,028 | 0,039 | 0,054 | 0,064 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,861 | 0,948 | 1,42 | 1,58 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,065 | 0,073 | 0,087 | 0,087 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 168 | 229 | 323 | 378 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,09 | 0,122 | 0,173 | 0,202 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,074 | 0,074 | 0,107 | 0,107 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 27 | 37 | 52 | 61 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-007-09 | 10-06-007-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 84 | 129 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,73 | 10,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 6,73 | 10,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00319 | 0,0049 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,084 | 0,119 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 1,77 | 2,13 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,131 | 0,145 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 496 | 705 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,264 | 0,377 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,126 | 0,144 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 80 | 114 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-007-11 | 10-06-007-12 | 10-06-007-13 | 10-06-007-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24 | 28 | 35 | 38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,89 | 2,18 | 2,81 | 3,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,89 | 2,18 | 2,81 | 3,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0009 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,004 | 0,007 | 0,015 | 0,02 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,49 | 0,605 | 0,801 | 0,913 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,036 | 0,036 | 0,051 | 0,058 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 25 | 44 | 84 | 113 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,013 | 0,022 | 0,044 | 0,067 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,02 | 0,028 | 0,048 | 0,048 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00007 | 0,00008 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщиной 0,4 мм | кг | 0,113 | 0,154 | 0,345 | 0,393 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 4 | 7 | 14 | 19 |

# Таблица ГЭСНм 10-06-008 Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах

# Состав работ:

01. Монтаж муфт. 02. Измерение сопротивления изоляции. 03. Прозвонка (нумерация), подбор пар. 04. Проверка кабеля на сообщение жил (нормы 1-9, 14-17). 05. Симметрирование кабеля (нормы 10-13, 18-21) Фиксация технических данных муфт.

Измеритель: шт.

Муфта прямая на кабеле, емкость 1х4, марки:

10-06-008-01 ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ (с полиэтиленовой оболочкой)

10-06-008-02 ЗКАБП (с алюминиевой оболочкой)

10-06-008-03 ЗКАКпШп (с алюминиевой оболочкой)

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 4х4, марки:

10-06-008-04 МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл

10-06-008-05 МКБл

10-06-008-06 МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 7х4, марки:

10-06-008-07 МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл

10-06-008-08 МКБл

10-06-008-09 МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл

Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, марки:

10-06-008-10 МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл

10-06-008-11 МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл

Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, марки:

10-06-008-12 МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл

10-06-008-13 МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл

Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкость 4х4, марки:

10-06-008-14 МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп

10-06-008-15 МКСАБпШп, МКАБпШп

Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкость 7х4, марки:

10-06-008-16 МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп

10-06-008-17 МКСАБпШп, МКАБпШп

Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, марки:

10-06-008-18 МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ

10-06-008-19 МКСАБпШп, МКАБпШп

Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, марки:

10-06-008-20 МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ

10-06-008-21 МКСАБпШп, МКАБпШп

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-008-01 | 10-06-008-02 | 10-06-008-03 | 10-06-008-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7 | 14 | 21 | 13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,9 | 1,74 | 2,48 | 1,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,9 | 1,74 | 2,48 | 1,53 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9106 | Муфта тупиковая полиэтиленовая | шт. | 1 | 1 | 1 | - |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | - | - | - | 1 |
| 510-0004 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | - |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт. | - | - | - | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,46 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,0031 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | - | - | - | 0,003 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,14 | 0,103 | 0,103 | 0,366 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | - | - | - | 0,016 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 5 | 5 | 5 | 17 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | - | - | - | 0,009 |
| 101-1995 | Мастика битумная | т | 0,00025 | 0,0025 | 0,0025 | - |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | - | - | - | 0,038 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,005 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0053 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | - | 0,015 | 0,015 | - |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщиной 0,4 мм | кг | 0,05 | 0,005 | 0,005 | - |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР | т | - | 0,0001 | 0,0001 | - |
| 101-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | - | 0,00001 | 0,00001 | - |
| 544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | 0,0025 | 0,0025 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-008-05 | 10-06-008-06 | 10-06-008-07 | 10-06-008-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14 | 17 | 15 | 16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,68 | 2,19 | 1,86 | 2,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,68 | 2,19 | 1,86 | 2,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,366 | 0,366 | 0,44 | 0,44 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,018 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 17 | 17 | 30 | 30 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,009 | 0,009 | 0,015 | 0,015 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | г | 0,038 | 0,038 | 0,056 | 0,056 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные | т | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-008-09 | 10-06-008-10 | 10-06-008-11 | 10-06-008-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21 | 48 | 54 | 71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,47 | 6,13 | 6,84 | 9,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,47 | 1,61 | 2,29 | 1,88 |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | - | 4,52 | 4,55 | 7,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0031 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,005 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0072 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,44 | 0,482 | 0,482 | 0,564 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,018 | 0,023 | 0,023 | 0,026 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 30 | 25 | 25 | 44 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,015 | 0,013 | 0,013 | 0,022 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,056 | 0,055 | 0,055 | 0,081 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные | т | 0,0053 | 0,0053 | 0,005 | 0,0053 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | - | 4 | 4 | 7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-008-13 | 10-06-008-14 | 10-06-008-15 | 10-06-008-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 77 | 17 | 21 | 21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,78 | 2,11 | 2,44 | 2,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,51 | 2,11 | 2,44 | 2,47 |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 7,27 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая (марка по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,46 | 0,38 | 0,38 | 0,384 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0035 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0039 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0072 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,564 | 0,441 | 0,441 | 0,525 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,026 | 0,016 | 0,016 | 0,018 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 44 | 17 | 17 | 30 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,022 | 0,009 | 0,009 | 0,015 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,081 | 0,038 | 0,038 | 0,056 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0053 | 0,0045 | 0,005 | 0,0045 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 7 | - | - | - |
| 101-1937 | Клей ВК-9 (расфасовка 25 г) | кг | - | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 110-0197 | Конус полиэтиленовый 25х30х53 | 10 шт. | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 530-9013 | Трубка термоусаживаемая | м | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 522-0108 | Припои ЦОП-40 | кг | - | 0,0072 | 0,0072 | 0,0092 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-06- 008-17 | 10-06- 008-18 | 10-06- 008-19 | 10-06- 008-20 | 10-06- 008-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23 | 52 | 57 | 76 | 79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,81 | 6,65 | 7,11 | 9,67 | 10,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,81 | 2,12 | 2,56 | 2,42 | 2,88 |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | - | 4,53 | 4,55 | 7,25 | 7,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,384 | 0,373 | 0,373 | 0,377 | 0,377 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0039 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0048 | 0,0048 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,005 | 0,0044 | 0,0044 | 0,007 | 0,007 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,525 | 0,596 | 0,596 | 0,712 | 0,712 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,018 | 0,023 | 0,023 | 0,026 | 0,026 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 30 | 25 | 25 | 44 | 44 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,015 | 0,013 | 0,013 | 0,022 | 0,022 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,056 | 0,055 | 0,055 | 0,081 | 0,081 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0065 | 0,0065 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 101-1937 | Клей ВК-9 (расфасовка 25 г) | кг | 0,013 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 110-0197 | Конус полиэтиленовый 25х30х53 | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 530-9013 | Трубка термоусаживаемая | м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 522-0108 | Припои ЦОП-40 | кг | 0,0092 | 0,0104 | 0,0104 | 0,013 | 0,013 |

# Таблица ГЭСНм 10-06-009 Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах

# Состав работ:

01. Монтаж муфт. 02. Измерение сопротивления изоляции. 03. Прозвонка (нумерация), подбор пар. 04. Проверка кабеля на сообщение жил. 05. Привлечение дежурного рабочего.

Измеритель: шт.

Муфта прямая на кабеле, емкость 1х4, марки:

10-06-009-01 ЗКП, ЗКВ, КСПП (с полиэтиленовой оболочкой)

10-06-009-02 ЗКПАШП (с алюминиевой оболочкой)

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 4х4, марки:

10-06-009-03 МКСГ, МКПГ, МКГ

10-06-009-04 МКСГШп, МКГШп

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 7х4, марки :

10-06-009-05 МКСГ, МКПГ, МКГ

10-06-009-06 МКСГШп, МКГШп

Муфта стыковая с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, на кабеле марки:

10-06-009-07 МКСГ, МКПГ, МКГ

10-06-009-08 МКСГШп, МКГШп

Муфта стыковая с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, на кабеле марки:

10-06-009-09 МКСГ, МКПГ, МКГ

10-06-009-10 МКСГШп, МКГШп

Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШп, МКАШп, емкость:

10-06-009-11 4х4

10-06-009-12 7х4

Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки кабеля МКСАШп, МКАШп, емкость:

10-06-009-13 4х4

10-06-009-14 7х4

Муфта прямая на кабеле в стальной оболочке марки МКССШп ,емкость:

10-06-009-15 4х4

10-06-009-16 7х4

Муфта стыковая на кабеле в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКССШп, емкость:

10-06-009-17 4х4

10-06-009-18 7х4

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-009-01 | 10-06-009-02 | 10-06-009-03 | 10-06-009-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7 | 15 | 9 | 13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,53 | 1,22 | 0,79 | 1,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,53 | 1,22 | 0,79 | 1,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9106 | Муфта тупиковая полиэтиленовая | шт. | 1 | 1 | - | - |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | - | - | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0001 | 0,0005 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | - | - | 0,003 | 0,003 |
| 522-0086 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2 | кг | 0,05 | 0,023 | - | - |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | - | - | 0,256 | 0,256 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | - | - | 0,018 | 0,018 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 5 | 5 | 17 | 17 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт | - | - | 0,009 | 0,009 |
| 101-1995 | Мастика битумная | т | 0,00025 | 0,0025 | - | - |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | - | - | 0,038 | 0,038 |
| 522-0108 | Припои ЦОП-40 | кг | - | 0,00015 | - | - |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщиной 0,4 мм | кг | 0,05 | 0,005 | - | - |
| 101-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | - | 0,00001 | - | - |
| 544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | 0,0025 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-009-05 | 10-06-009-06 | 10-06-009-07 | 10-06-009-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13 | 22 | 44 | 56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,03 | 1,49 | 5,51 | 6,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,03 | 1,49 | 0,79 | 1,55 |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | - | - | 4,72 | 4,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,31 | 0,31 | 0,37 | 0,37 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,018 | 0,018 | 0,026 | 0,026 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 3 | 3 | 25 | 25 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,015 | 0,015 | 0,013 | 0,013 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,056 | 0,056 | 0,055 | 0,055 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | - | - | 4 | 4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-009-09 | 10-06-009-10 | 10-06-009-11 | 10-06-009-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 68 | 77 | 19 | 33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,59 | 9,36 | 1,5 | 1,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,0 | 1,75 | 1,5 | 1,75 |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 7,59 | 7,61 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0019 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0072 | 0,0072 | 0,003 | 0,005 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,45 | 0,45 | 0,341 | 0,425 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,026 | 0,026 | 0,016 | 0,018 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 44 | 44 | 17 | 30 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,022 | 0,022 | 0,009 | 0,015 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,081 | 0,081 | - | - |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 7 | 7 | - | - |
| 101-1937 | Клей ВК-9 (расфасовка 25 г) | кг | - | - | 0,013 | 0,013 |
| 110-0197 | Конус полиэтиленовый 25х30х53 | 10 шт. | - | - | 0,2 | 0,2 |
| 530-9013 | Трубка термоусаживаемая | м | - | - | 0,7 | 0,7 |
| 522-0108 | Припои ЦОП–40 | кг | - | - | 0,0072 | 0,009 |
| 544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | - | 0,013 | 0,017 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-009-13 | 10-06-009-14 | 10-06-009-15 | 10-06-009-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 53 | 77 | 17 | 21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,32 | 9,4 | 1,43 | 1,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,58 | 1,79 | 1,43 | 1,68 |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 4,74 | 7,61 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0024 | 0,0028 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,004 | 0,007 | 0,003 | 0,005 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,496 | 0,61 | 0,256 | 0,31 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,023 | 0,026 | - | - |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 25 | 44 | 17 | 30 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,013 | 0,022 | 0,009 | 0,015 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | - | - | 0,038 | 0,056 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 4 | 7 | - | - |
| 101-1937 | Клей ВК-9 (расфасовка 25 г) | кг | 0,025 | 0,025 | - | - |
| 110-0197 | Конус полиэтиленовый 25х30х53 | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 530-9013 | Трубка термоусаживаемая | м | 0,7 | 0,7 | - | - |
| 522-0108 | Припои ЦОП–40 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,006 |
| 544-0089 | Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,019 | 0,024 | - | - |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | - | - |
| 550-0016 | Паста паяльная ПМКН-40 | кг | - | - | 0,009 | 0,011 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-009-17 | 10-06-009-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 53 | 76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,22 | 9,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,48 | 1,71 |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 4,74 | 7,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0044 | 0,0073 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,396 | 0,456 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 25 | 44 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,013 | 0,022 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,055 | 0,081 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 4 | 7 |
| 550-0016 | Паста паяльная ПМКН-40 | кг | 0,013 | 0,016 |

Таблица ГЭСНм 10-06-010 Муфты на кабеле с коаксиальными парами

# Состав работ:

Для норм 1-21.

01. Монтаж муфт. 02. Измерение сопротивления изоляции. 03. Проверка жил кабеля на обрыв и сообщение. 04. Прозвонка (нумерация), подбор пар кабеля.

Для норм 22:

01. Установка муфты УОК без подсоединения кабеля.

Измеритель: шт (нормы 1-21), устройство (норма 22).

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля:

10-06-010-01 МКТСБ-4

10-06-010-02 КМБГ-4, КМБ-4

10-06-010-03 КМБГ-8/6, КМБ-8/6

Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля:

10-06-010-04 КМБГ-4, КМБ-4

10-06-010-05 КМБГ-8/6, КМБ-8/6

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля:

10-06-010-06 МКТС-4

10-06-010-07 КМГ-4

10-06-010-08 КМГ-8/6

Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля:

10-06-010-09 КМГ-4

10-06-010-10 КМГ-8/6

Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля:

10-06-010-11 ВКПАП

10-06-010-12 МКТАБп-4

10-06-010-13 МКТАБШП-4

10-06-010-14 КМАБпШп-4, КМАБпГ-4, КМАБп-4

Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля:

10-06-010-15 КМАБпГ-4, КМАБп-4

10-06-010-16 КМАБпШп-4

10-06-010-17 Муфта прямая на кабеле ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце

10-06-010-18 Муфта прямая на кабеле МКТП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце

Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки:

10-06-010-19 МКТАШп-4

10-06-010-20 МКАШп-4

10-06-010-21 Муфта стыковая на кабеле КМАШп-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце

10-06-010-22 Устройство оконечное кабельное УОК

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-010-01 | 10-06-010-02 | 10-06-010-03 | 10-06-010-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16 | 19 | 51 | 22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,97 | 2,38 | 6,21 | 2,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,97 | 2,38 | 6,21 | 2,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0008 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗСК-70 | шт. | - | - | 1 | - |
| 510-0004 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50 | шт. | 1 | - | - | - |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт. | - | 1 | - | - |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 | 0,46 | 0,49 | 0,46 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0036 | 0,0053 | 0,01 | 0,0068 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0018 | 0,0036 | 0,0046 | 0,0052 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,38 | 0,517 | 1,09 | 0,7 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,014 | 0,02 | 0,057 | 0,029 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,025 | 0,033 | 0,086 | 0,048 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 | 0,006 | 0,009 | 0,006 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,005 | 0,0053 | 0,008 | 0,0053 |
| 110-0236 | Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа МКТ-4 | 10 шт. | 0,1 | - | - | - |
| 110-0237 | Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа КМ-4 | 10 шт. | - | 0,1 | - | - |
| 110-0238 | Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа КМ-8 | 10 шт. | - | - | 0,1 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-010-05 | 10-06-010-06 | 10-06-010-07 | 10-06-010-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 55 | 15 | 19 | 56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,68 | 1,22 | 1,57 | 4,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 6,68 | 1,22 | 1,57 | 4,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0008 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗСК-70 | шт. | 1 | - | - | - |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,49 | - | - | - |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0012 | 0,0026 | 0,0033 | 0,005 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0067 | 0,0018 | 0,0034 | 0,0046 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 1,5 | 0,29 | 0,41 | 0,93 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,083 | 0,014 | 0,02 | 0,057 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,125 | 0,025 | 0,033 | 0,086 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | - | - | - |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,009 | - | - | - |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,008 | - | - | - |
| 110-0236 | Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа МКТ-4 | 10 шт. | - | 0,1 | - | - |
| 110-0237 | Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа КМ-4 | 10 шт. | - | - | 0,1 | - |
| 110-0238 | Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа КМ-8 | 10 шт. | 0,1 | - |  | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-010-09 | 10-06-010-10 | 10-06-010-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22 | 59 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 5,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,74 | 4,87 | 0,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,74 | 4,87 | 0,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | - |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0048 | 0,0073 | 0,00025 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0052 | 0,0067 | - |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,0594 | 1,35 | - |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,029 | 0,0183 | - |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,048 | 0,125 | - |
| 110-0236 | Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа МКТ-4 | 10 шт. | - | - | 0,1 |
| 110-0237 | Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа КМ-4 | 10 шт. | 0,145 | - | - |
| 110-0238 | Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа КМ-8 | 10 шт. | - | 0,145 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-010-12 | 10-06-010-13 | 10-06-010-14 | 10-06-010-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23 | 29 | 32 | 27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,74 | 3,49 | 3,9 | 3,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,74 | 3,49 | 3,9 | 3,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт. | 1 | 1 | - | - |
| 510-0006 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75 | шт. | - | - | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,36 | 0,36 | 0,49 | 0,49 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0036 | 0,0036 | 0,0067 | 0,0082 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0018 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0052 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,39 | 0,39 | 0,52 | 0,7 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,014 | 0,014 | 0,02 | 0,029 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,025 | 0,025 | 0,033 | 0,048 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,005 | 0,005 |
| 101-2023 | Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг) | кг | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,45 |
| 101-1937 | Клей ВК-9 (расфасовка 25 г) | кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,075 |
| 110-0197 | Конус полиэтиленовый 25х30х53 | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 530-9013 | Трубка термоусаживаемая | м | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
| 522-0108 | Припои ЦОП–40 | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 110-0236 | Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа МКТ-4 | 10 шт. | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 110-0237 | Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа КМ-4 | 10 шт. | - | - | 0,1 | 0,145 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-010-16 | 10-06-010-17 | 10-06-010-18 | 10-06-010-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 36 | 4 | 24 | 26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,34 | 0,28 | 1,91 | 2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 4,34 | 0,28 | 1,91 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт | 1 | - | 1 | 1 |
| 510-0006 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75 | шт | 1 | - | - | - |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,49 | - | - | - |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0082 | 0,00025 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0052 | - | 0,0018 | 0,0018 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,71 | - | 0,32 | 0,29 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,029 | - | 0,014 | 0,014 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,048 | - | 0,025 | 0,025 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | - | - | - |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,006 | - | - | - |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,005 | - | - | - |
| 101-2023 | Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг) | кг | 1,45 | - | - | 0,8 |
| 101-1937 | Клей ВК-9 (расфасовка 25 г) | кг | 0,075 | - | - | 0,025 |
| 110-0197 | Конус полиэтиленовый 25х30х53 | 10 шт | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 530-9013 | Трубка термоусаживаемая | м | 1,1 | - | - | 0,7 |
| 110-0236 | Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа МКТ-4 | 10 шт. | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 110-0237 | Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа КМ-4 | 10 шт. | 0,145 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-010-20 | 10-06-010-21 | 10-06-010-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30 | 32 | 6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,39 | 2,66 | 0,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,39 | 2,66 | 0,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | - |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0033 | 0,0048 | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0036 | 0,0052 | - |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,41 | 0,59 | - |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,02 | 0,029 | - |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,033 | 0,048 | - |
| 101-1937 | Клей ВК-9 (расфасовка 25 г) | кг | 0,05 | 0,075 | - |
| 110-0197 | Конус полиэтиленовый 25х30х53 | 10 шт. | 0,2 | 0,2 | - |
| 530-9013 | Трубка термоусаживаемая | м | 1,1 | 1,1 | - |
| 101-2023 | Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг) | кг | 1 | 1,45 | - |
| 110-0236 | Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа МКТ-4 | 10 шт. | 0,1 | - |  |
| 110-0237 | Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коаксиальных пар кабеля типа КМ-4 | 10 шт. | - | 0,1 | - |

Таблица ГЭСНм 10-06-011 Муфты газонепроницаемые

# Состав работ:

01. Установка муфт. 02. Установка и заливка чугунной муфты (нормы 1-7). 03. Фиксация технических данных муфт.

Измеритель: шт.

Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля, мм, до:

10-06-011-01 20

10-06-011-02 30

10-06-011-03 40

10-06-011-04 60

10-06-011-05 80

10-06-011-06 Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле четырехтрубочном марки КМБ-4 в котловане

10-06-011-07 Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле восьмитрубочном марки КМБ-8/6 в котловане

Муфта газонепроницаемая изолирующая марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля:

10-06-011-08 1х4, 4х4

10-06-011-09 7х4

Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля, мм, до:

10-06-011-10 20

10-06-011-11 30

10-06-011-12 40

10-06-011-13 60

10-06-011-14 80

10-06-011-15 Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-011-01 | 10-06-011-02 | 10-06-011-03 | 10-06-011-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 510-9010 | Муфта изолирующая типа МИСс | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0004 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50 | шт. | 1 | - | - | - |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт. | - | 1 | 1 | 1 |
| 510-0006 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75 | шт. | - | - | - | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 | 0,46 | 0,46 | 0,49 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0016 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0046 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,29 | 0,36 | 0,41 | 0,5 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,02 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,009 | 0,038 | 0,056 | 0,033 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,005 | 0,0053 | 0,0053 | 0,008 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-011-05 | 10-06-011-06 | 10-06-011-07 | 10-06-011-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,79 | 0,87 | 0,94 | 0,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,79 | 0,87 | 0,94 | 0,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 510-9010 | Муфта изолирующая типа МИСс | шт. | 1 | - | - | - |
| 534-9104 | Муфта изолирующая МИСК | шт. | - | 1 | 1 | - |
| 510-0055 | Муфта ГМС 4х4 | шт. | - | - | - | 1 |
| 510-0006 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75 | шт. | 1 | 1 | - | - |
| 510-0008 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-70 | шт. | - | - | 1 | - |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,49 | 0,49 | 0,49 | - |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0065 | 0,0046 | 0,0065 | 0,0011 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 1,02 | 0,5 | 1,02 | 0,436 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,057 | 0,02 | 0,057 | 0,027 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,086 | 0,033 | 0,086 | 0,02 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | - |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,009 | 0,006 | 0,009 | - |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | - |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | - | - | - | 34 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | - | - | - | 0,009 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | - | - | - | 0,006 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-011-09 | 10-06-011-10 | 10-06-011-11 | 10-06-011-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,95 | 0,28 | 0,31 | 0,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,95 | 0,28 | 0,31 | 0,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 510-9010 | Муфта изолирующая типа МИСс | шт. | - | 1 | 1 | 1 |
| 510-0056 | Муфта ГМС 7х4 | шт. | 1 | - | - | - |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0012 | 0,0063 | 0,0011 | 0,0011 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,521 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,32 | 0,014 | 0,016 | 0,018 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,03 | 0,009 | 0,038 | 0,056 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 58 | - | - | - |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт. | 0,016 | - | - | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-011-13 | 10-06-011-14 | 10-06-011-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4 | 5 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,52 | 0,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,43 | 0,52 | 0,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 534-9104 | Муфта МИСК | шт. | 1 | 1 | - |
| 534-9103 | Муфта разъемная | шт. | - | - | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0012 | 0,0015 | 0,00006 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,37 | 0,86 | - |
| 522-0086 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2 | кг | - | - | 0,041 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,02 | 0,057 | - |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,033 | 0,086 | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | - | - | 0,002 |

Таблица ГЭСНм 10-06-012 Защита кабеля от коррозии

Состав работ:

01. Установка и окраска ящика (норма 1). 02. Снятие брони и свинцовой оболочки, пайка, установка и заливка чугунной муфты, присоединение провода к кабельным ящикам (норма 2). 03. Устройство электродной защиты, разделка и снятие оплетки и брони, пайка, заливка битумом места пайки (норма 3). 04. Разделка и снятие джутового покрова и брони, запаивание ленты, заливка битумом места пайки (нормы 4, 5).

Измеритель: шт. (норма 1), кабель (норма 2), защита (норма 3), перемычка (нормы 4, 5).

10-06-012-01 Ящик дренажной защиты на готовом основании

10-06-012-02 Присоединение дренажного кабеля к электродренажу и рельсам

10-06-012-03 Защита электродная одного кабеля

Перемычка между кабелями:

10-06-012-04 бронированными

10-06-012-05 небронированными

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-012-01 | 10-06-012-02 | 10-06-012-03 | 10-06-012-04 | 10-06-012-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 3 | 2 | 1 | 0,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 4 | 3,3 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,64 | 0,88 | 0,13 | 0,15 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,64 | 0,88 | 0,13 | 0,15 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 510-0004 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50 | шт. | - | 1 | - | - | - |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | - | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00048 | - | - | - | - |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,002 | 0,00018 | 0,00018 | - | - |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатанный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщ. 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0012 | - | - | - | - |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3 | - | - | - | - |
| 517-0164 | Листы свинцовые, нормальной точности, марки С0, толщ. 1,0 мм | т | - | 0,00005 | 0,00002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | - | 0,004 | 0,0025 | 0,002 | 0,002 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатанный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества круглый и квадратный, размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | - | 0,002 | - | - | - |
| 500-9028 | Протектор | шт. | - | - | 1 | - | - |
| 507-0655 | Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2 | 1000 м | - | - | - | 0,001 | 0,001 |
| 507-1044 | Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2 | 1000 м | - | - | 0,004 | - | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | - | - | 0,02 | - | - |

Таблица ГЭСНм 10-06-013 Измерение кабельных линий

Состав работ:

01. Измерение сопротивления изоляции (норма 1). 02. Контрольные измерения переходного затухания (нормы 2, 3). 03. Испытание электрической прочности изоляции кабелей (нормы 4-24). 04. Испытание сопротивления изоляции и омической асимметрии катушек индуктивности (норма 25).

Измеритель: 10х4 жил (норма 1), 100 измерений при одной частоте (нормы 2, 3), кабель (нормы 4-24), катушка (норма 25).

10-06-013-01 Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке

Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке:

10-06-013-02 на ближнем конце

10-06-013-03 на дальнем конце

Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость:

10-06-013-04 1х4

10-06-013-05 4х4

10-06-013-06 7х4

Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость:

10-06-013-07 1х4

10-06-013-08 4х4

10-06-013-09 7х4

Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии, емкость:

10-06-013-10 1х4

10-06-013-11 4х4

10-06-013-12 7х4

Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость:

10-06-013-13 1х4

10-06-013-14 4х4

10-06-013-15 7х4

Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины:

10-06-013-16 на кабельной площадке

10-06-013-17 после прокладки

10-06-013-18 смонтированного стыкового или усилительного участка

Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины:

10-06-013-19 на кабельной площадке

10-06-013-20 после прокладки

10-06-013-21 смонтированного стыкового или усилительного участка

Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины:

10-06-013-22 на кабельной площадке

10-06-013-23 после прокладки

10-06-013-24 смонтированного стыкового или усилительного участка

10-06-013-25 Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии катушек индуктивности

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-013-01 | 10-06-013-02 | 10-06-013-03 | 10-06-013-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 3 | 4 | 0,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,51 | 1,28 | 2,09 | 0,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 1,58 | 1,28 | 2,09 | 0,21 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-013-05 | 10-06-013-06 | 10-06-013-07 | 10-06-013-08 | 10-06-013-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 3 | 0,53 | 2 | 3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,61 | 0,99 | 0,17 | 0,56 | 0,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 0,61 | 0,99 | 0,17 | 0,56 | 0,85 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-013-10 | 10-06-013-11 | 10-06-013-12 | 10-06-013-13 | 10-06-013-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 2 | 3 | 0,79 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,71 | 1,12 | 0,26 | 0,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 0,34 | 0,71 | 1,12 | 0,26 | 0,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00013 | 0,00013 |
| 551-1073 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,4 | 0,4 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-013-15 | 10-06-013-16 | 10-06-013-17 | 10-06-013-18 | 10-06-013-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,02 | 2,57 | 1,5 | 1,7 | 2,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 1,02 | 1,19 | 1,5 | 1,7 | 1,05 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин. | маш.-ч | - | 1,38 | - | - | 1,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | - | 0,00013 |
| 551-1073 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,4 | 0,18 | 0,18 | - | 0,24 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,012 | 0,008 | 0,008 | - | 0,012 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-013-20 | 10-06-013-21 | 10-06-013-22 | 10-06-013-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4 | 4 | 12 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,22 | 1,46 | 3,97 | 2,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 1,22 | 1,46 | 1,84 | 2,21 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин. | маш.-ч | - | - | 2,13 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00013 | - | 0,00016 | 0,00016 |
| 551-1073 | Колпачки полиэтиленовые | шт | 2 | - | 2 | 2 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,24 | - | 0,3 | 0,3 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,012 | - | 0,014 | 0,014 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-013-24 | 10-06-013-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8 | 0,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,62 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | - | 0,02 |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш.-ч | 2,62 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | - | 0,07 |

Таблица ГЭСНм 10-06-014 Накачивание кабеля сжатым газом

Состав работ:

01. Проверка герметичности. 02. Накачивание кабеля сжатым газом

Измеритель: км кабеля (нормы 1-8), кабель (нормы 9-20)

Накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля:

10-06-014-01 до 30 мм

10-06-014-02 до 45 мм

10-06-014-03 до 60 мм

10-06-014-04 свыше 60 мм

Накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля:

10-06-014-05 до 30 мм

10-06-014-06 до 45 мм

10-06-014-07 до 60 мм

10-06-014-08 свыше 60 мм

Накачивание на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля:

10-06-014-09 до 40 мм

10-06-014-10 до 60 мм

10-06-014-11 свыше 60 мм

Накачивание на усилительном участке длиной до 10 км, диаметр кабеля:

10-06-014-12 до 40 мм

10-06-014-13 до 60 мм

10-06-014-14 свыше 60 мм

Накачивание на усилительном участке длиной до 20 км, диаметр кабеля:

10-06-014-15 до 40 мм

10-06-014-16 до 60 мм

10-06-014-17 свыше 60 мм

Накачивание на усилительном участке длиной до 40 км, диаметр кабеля:

10-06-014-18 до 40 мм

10-06-014-19 до 60 мм

10-06-014-20 свыше 60 мм

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-014-01 | 10-06-014-02 | 10-06-014-03 | 10-06-014-04 | 10-06-014-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,77 | 2,3 | 3,52 | 4,63 | 1,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,38 | 0,68 | 0,74 | 0,92 | 0,37 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин. | маш.-ч | 1,39 | 1,62 | 2,78 | 3,71 | 1,39 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-014-06 | 10-06-014-07 | 10-06-014-08 | 10-06-014-09 | 10-06-014-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 7 | 7 | 13 | 13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,27 | 2,51 | 4,64 | 8 | 9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,65 | 0,89 | 0,93 | 1,62 | 1,81 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин. | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 3,71 | 6,38 | 7,19 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-014-11 | 10-06-014-12 | 10-06-014-13 | 10-06-014-14 | 10-06-014-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 15 | 17 | 21 | 21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,92 | 9,47 | 10,47 | 11,92 | 12,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,03 | 1,93 | 2,12 | 2,41 | 2,51 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин. | маш.-ч | 7,89 | 7,54 | 8,35 | 9,51 | 9,86 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-014-16 | 10-06-014-17 | 10-06-014-18 | 10-06-014-19 | 10-06-014-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,84 | 15,01 | 16,47 | 18,44 | 20,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,82 | 3,06 | 3,36 | 3,71 | 4,15 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин. | маш.-ч | 11,02 | 11,95 | 13,11 | 14,73 | 16,24 |

Таблица ГЭСНм 10-06-015 Разные работы

Состав работ:

01. Присоединение кабелей к боксам (нормы 1-3). 02. Установка ящика индуктивности (норма 4). 03. Снятие джутового покрова с кабелей (нормы 5-6). 04. Присоединение провода к кабельным ящикам (норма 7). 05. Установка замерных столбиков с рытьем и засыпкой ям и надписью по трафарету (норма 8). 06. Включение пупиновской катушки (норма 9). 07. Устройство ввода кабеля в НУП (норма 10).

Измеритель: шт. (нормы 1-4, 8-10), 100 м кабеля (нормы 5-6), 1 провод (норма 7)

Бокс с двумя втулками, емкость жил до:

10-06-015-01 20

10-06-015-02 40

10-06-015-03 60

10-06-015-04 Ящик индуктивности

Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля, кг, до:

10-06-015-05 9

10-06-015-06 18

10-06-015-07 Включение цепей и проводов в кабельный ящик

Установка:

10-06-015-08 столбика замерного для линии связи

10-06-015-09 катушки пупиновской

10-06-015-10 Устройство ввода кабеля в НУП

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-015-01 | 10-06-015-02 | 10-06-015-03 | 10-06-015-04 | 10-06-015-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9 | 9 | 12 | 2 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 0,29 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170900 | Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | - | - | - | 0,29 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0011 | 0,0014 | 0,0017 | - | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,002 | 0,006 | 0,01 | - | - |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,28 | 0,295 | 0,31 | - | - |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,012 | 0,012 | 0,012 | - | - |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,2 | 1,8 | 2,5 | - | - |
| 511-0006 | Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6 | шт. | 1 | - | - | - | - |
| 511-0012 | Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПН-10 | шт. | - | 1 | 1 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-015-06 | 10-06-015-07 | 10-06-015-08 | 10-06-015-09 | 10-06-015-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 4 | 2,5 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,3 | - | 0,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | - | - | 0,3 | - | 0,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  | - | - | - | - |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | - | - | - | 0,0003 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | - | - | - | 0,07 | 0,15 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | - | - | - | - | 0,006 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | - | - | - | - | 0,35 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | - | - | - | - | 0,00001 |
| 110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | - | - | - | - | 0,094 |
| 500-9508 | Втулки | 1000 шт | - | - | - | - | 0,002 |
| 101-9692 | Хомутик | шт. | - | - | - | - | 6 |
| 500-9724 | Столбик замерный | шт. | - | - | 1 | - | - |
| 101-1150 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 10 мм | т | - | - | 0,0036 | - | - |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | - | - | - | 4 | - |

РАЗДЕЛ 2. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ

Вводные указания

1. В нормах не учтены затраты на:

- накачивание кабеля сжатым газом после монтажа муфт, определяемые по нормам с 10-06-014-01 по 10-06-014-08;

- транспортирование кабеля на склад заказчика по нормам с 10-06-033-25 по 10-06-033-31;

- устройство заземлителей;

- проход через стену по норме 10-06-034-23.

2. Затраты на прокладку в канализации кабелей, предназначенных к уплотнению системами высокочастотной связи, определяются по соответствующим нормам таблицы 10-06-026 с коэффициентом 1,15.

3. При монтаже муфт с параллельной подпайкой жил кабелей к нормам таблицы 10-06-028, 10-06-029 и 10-06-030 следует применять коэффициент 1,1.

4. Затраты на монтаж разветвительных муфт на кабелях определяются по нормам на монтаж прямых муфт с коэффициентом: 1,1 - до двух разветвлений (пальцев); 1,15 - до трех разветвлений (пальцев); 1,3 - до шести разветвлений (пальцев); 1,5 - до 10 разветвлений (пальцев); 1,6 - свыше 10 разветвлений (пальцев).

5. При монтаже разветвительных муфт с присоединением стабкабелей ящиков индуктивности к затратам труда по монтажу муфт соответствующей емкости на каждые 100 пупинизированных пар следует добавлять 3,26 чел.-ч.

6. В нормах на установку ящиков индуктивности (таблица 10-06-031) учтен монтаж и комплекс измерений. При применении смонтированных на заводе ящиков индуктивности со стабкабелем затраты на установку ящиков определяются по разделу 1.

7. Затраты на монтаж муфт на кабелях подвесных и проложенных по стенам определяются по затратам на монтаж муфт в колодцах.

# Таблица ГЭСНм 10-06-026 Прокладка кабеля в подземной канализации

Состав работ:

01. Подготовка каналов для протягивания кабеля. 02. Проверка наличия воздуха в кабеле на барабане на кабельной площадке (без накачивания). 03. Проверка герметичности с наполнением воздухом строительных длин кабеля после прокладки. 04. Установка и окраска консолей. 05. Протягивание кабеля вручную (нормы 1-3) или механизированным способом (нормы 4-7).

Измеритель: км

Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до:

10-06-026-01 1

10-06-026-02 2

10-06-026-03 3

10-06-026-04 6

10-06-026-05 9

10-06-026-06 13

10-06-026-07 18

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-026-01 | 10-06-026-03 | 10-06-026-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 136 | 184 | 216 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,02 | 14,85 | 17,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 11,02 | 14,85 | 17,49 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 11,02 | 14,85 | 17,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 544-0100 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 30 | 30 | 30 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 101-9787 | Замазка уплотнительная | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 110-0082 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 | 100 шт | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 101-0388 | Земляные краски масляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-026-04 | 10-06-026-05 | 10-06-026-06 | 10-06-026-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 145 | 172 | 198 | 233 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,06 | 27,84 | 32,02 | 37,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 12,53 | 13,92 | 16,01 | 18,85 |
| 170201 | Машины комплексные кабельные КМ-2А | маш.-ч | 12,53 | 13,92 | 16,01 | 18,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 544-0100 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,025 | 0,046 | 0,058 | 0,07 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,33 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
| 101-9787 | Замазка уплотнительная | кг | 0,7 | 0,64 | 0,56 | 0,36 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,42 |
| 110-0082 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 | 100 шт | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 101-0388 | Земляные краски масляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

# Таблица ГЭСНм 10-06-027 Прокладка кабеля в коллекторе

Состав работ:

01. Прокладка кабеля. 02. Проверка наличия воздуха в кабеле на барабане на кабельной площадке. 03. Проверка герметичности маломерных отрезков с наполнением воздухом после прокладки. 04. Запайка концов кабеля (нормы 1-7). 05. Установка и окраска консолей (нормы 8-12)

Измеритель: км (нормы 1-7), шт. (нормы 8-12)

Кабель в коллекторе, масса 1 м кабеля кг, до:

10-06-027-01 1

10-06-027-02 2

10-06-027-03 3

10-06-027-04 6

10-06-027-05 9

10-06-027-06 13

10-06-027-07 18

Консоль в коллекторе:

10-06-027-08 одноместная

10-06-027-09 двухместная

10-06-027-10 трехместная

10-06-027-11 четырехместная

10-06-027-12 пяти-шестиместная

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-027-01 | 10-06-027-03 | 10-06-027-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 132 | 172 | 220 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,19 | 33,45 | 35,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 32,19 | 33,45 | 35,5 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 32,19 | 33,45 | 35,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-1966 | Толь-кожа | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 551-1073 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-027-04 | 10-06-027-05 | 10-06-027-06 | 10-06-027-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 264 | 400 | 523 | 640 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40,48 | 43,21 | 50,81 | 51,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 40,48 | 43,21 | 50,81 | 51,83 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 40,48 | 43,21 | 50,81 | 51,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1966 | Толь-кожа | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,023 | 0,03 | 0,038 | 0,045 |
| 551-1073 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,035 | 0,048 | 0,06 | 0,071 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-027-08 | 10-06-027-09 | 10-06-027-10 | 10-06-027-11 | 10-06-027-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,23 | 0,35 | 0,35 | 1 | 1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110-0082 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 | 100 шт. | 0,01 | - | - | - | - |
| 110-0083 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 | 100 шт. | - | 0,01 | - | - | - |
| 110-0084 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 | 100 шт. | - | - | 0,01 | - | - |
| 110-0085 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 | 100 шт. | - | - | - | 0,01 | - |
| 110-0086 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-6 | 100 шт. | - | - | - | - | 0,01 |
| 101-0388 | Земляные краски масляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

# Таблица ГЭСНм 10-06-028 Муфты прямые парных кабелей в котлованах

Состав работ:

01. Монтаж муфт. 02. Фиксация технических данных муфт. 03. Установка и заливка чугунной муфты.

Измеритель: шт.

Муфта прямая на кабеле, емкость, до:

10-06-028-01 10х2

10-06-028-02 20х2

10-06-028-03 30х2

10-06-028-04 50х2

10-06-028-05 100х2

10-06-028-06 150х2

10-06-028-07 200х2

10-06-028-08 300х2

10-06-028-09 400х2

10-06-028-10 500х2

10-06-028-11 600х2

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-028-01 | 10-06-028-02 | 10-06-028-03 | 10-06-028-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,66 | 0,73 | 0,88 | 1,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,66 | 0,73 | 0,88 | 1,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0002 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-25 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 | 0,00046 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,092 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,26 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,007 |
| 500-9134 | Гильзы бумажные | 1000 шт | 0,021 | 0,042 | 0,063 | 0,105 |
| 500-9903 | Кольцо бумажное | 1000 шт | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,055 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,014 | 0,028 | 0,028 | 0,042 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-028-05 | 10-06-028-06 | 10-06-028-07 | 10-06-028-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13 | 16 | 20 | 26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,53 | 2 | 2,32 | 3,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,53 | 2 | 2,32 | 3,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0003 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-35 | шт. | 1 | 1 | - | - |
| 510-0004 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50 | шт. | - | - | 1 | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00046 | 0,00046 | 0,00074 | 0,00076 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,111 | 0,174 | 0,194 | 0,25 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,31 | 0,43 | 0,45 | 0,53 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,007 | 0,008 | 0,015 | 0,018 |
| 500-9134 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,21 | 0,315 | 0,42 | 0,63 |
| 500-9903 | Кольцо бумажное | 1000 шт. | 0,105 | 0,155 | 0,21 | 0,31 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,056 | 0,077 | 0,105 | 0,133 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0032 | 0,0032 | 0,005 | 0,005 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,013 | 0,023 | 0,08 | 0,03 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 110-0241 | Масса кабельная прошпарочная МКП-М | т | - | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-028-09 | 10-06-028-10 | 10-06-028-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31 | 36 | 41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,71 | 4,29 | 4,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 3,71 | 4,29 | 4,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт. | 1 | 1 | - |
| 510-0006 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75 | шт. | - | - | 1 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,46 | 0,46 | 0,49 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0015 | 0,0017 | 0,0021 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,25 | 0,277 | 0,302 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,57 | 0,62 | 0,69 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,018 | 0,02 | 0,021 |
| 500-9134 | Гильзы бумажные | 1000 шт | 0,84 | 1,05 | 1,26 |
| 500-9903 | Кольцо бумажное | 1000 шт | 0,415 | 0,52 | 0,63 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,161 | 0,175 | 0,224 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,035 | 0,045 | 0,05 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 110-0241 | Масса кабельная прошпарочная МКП-М | т | 0,0009 | 0,001 | 0,001 |

# Таблица ГЭСНм 10-06-029 Муфты прямые парных кабелей в колодцах

Состав работ:

01. Монтаж муфт. 02. Привлечение дежурного рабочего.

Измеритель: шт.

Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до:

10-06-029-01 10х2

10-06-029-02 20х2

10-06-029-03 30х2

10-06-029-04 50х2

10-06-029-05 100х2

10-06-029-06 150х2

10-06-029-07 200х2

10-06-029-08 300х2

10-06-029-09 400х2

10-06-029-10 500х2

10-06-029-11 600х2

10-06-029-12 700х2

10-06-029-13 800х2

10-06-029-14 900х2

10-06-029-15 1000х2

10-06-029-16 1200х2

Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до:

10-06-029-17 10х2

10-06-029-18 20х2

10-06-029-19 30х2

10-06-029-20 50х2

10-06-029-21 100х2

10-06-029-22 150х2

10-06-029-23 200х2

10-06-029-24 300х2

10-06-029-25 400х2

10-06-029-26 500х2

10-06-029-27 600х2

10-06-029-28 700х2

10-06-029-29 800х2

10-06-029-30 900х2

10-06-029-31 1000х2

10-06-029-32 1200х2

10-06-029-33 1400х2

10-06-029-34 1600х2

10-06-029-35 1800х2

10-06-029-36 2000х2

10-06-029-37 2400х2

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-029-01 | 10-06-029-02 | 10-06-029-03 | 10-06-029-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 6 | 8 | 10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,46 | 0,51 | 0,65 | 0,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,46 | 0,51 | 0,65 | 0,86 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,092 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,18 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 |
| 500-9134 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,021 | 0,042 | 0,063 | 0,105 |
| 500-9903 | Кольцо бумажное | 1000 шт. | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,055 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,014 | 0,028 | 0,028 | 0,042 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-029-05 | 10-06-029-06 | 10-06-029-07 | 10-06-029-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 21 | 24 | 31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,23 | 1,65 | 1,94 | 2,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,23 | 1,65 | 1,94 | 2,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,111 | 0,174 | 0,198 | 0,25 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,23 | 0,32 | 0,36 | 0,46 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,009 | 0,013 | 0,015 | 0,018 |
| 500-9134 | Гильзы бумажные | 1000 шт | 0,021 | 0,315 | 0,42 | 0,63 |
| 500-9903 | Кольцо бумажное | 1000 шт | 0,105 | 0,155 | 0,21 | 0,31 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,056 | 0,077 | 0,105 | 0,133 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,013 | 0,023 | 0,028 | 0,030 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 110-0241 | Масса кабельная прошпарочная МКП-М | т | - | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-029-09 | 10-06-029-10 | 10-06-029-11 | 10-06-029-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38 | 44 | 51 | 60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,05 | 3,54 | 4,15 | 4,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 3,05 | 3,54 | 4,15 | 4,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00008 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,25 | 0,277 | 0,302 | 0,344 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,64 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,018 | 0,02 | 0,021 | 0,024 |
| 500-9134 | Гильзы бумажные | 1000 шт | 0,84 | 1,05 | 1,26 | 1,47 |
| 500-9903 | Кольцо бумажное | 1000 шт | 0,415 | 0,52 | 0,63 | 0,74 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,161 | 0,175 | 0,224 | 0,245 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,035 | 0,045 | 0,05 | 0,06 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 110-0241 | Масса кабельная прошпарочная МКП-М | т | 0,0009 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-029-13 | 10-06-029-14 | 10-06-029-15 | 10-06-029-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 68 | 75 | 82 | 89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,48 | 6,07 | 6,72 | 7,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.- ч | 5,48 | 6,07 | 6,72 | 7,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9101 | Муфта свинцовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00008 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00013 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,368 | 0,368 | 0,395 | 0,443 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,69 | 0,69 | 0,74 | 0,83 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,025 | 0,025 | 0,027 | 0,03 |
| 500-9134 | Гильзы бумажные | 1000 шт | 1,68 | 1,89 | 2,1 | 2,54 |
| 500-9903 | Кольцо бумажное | 1000 шт | 0,85 | 0,96 | 1,07 | 1,3 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,266 | 0,266 | 0,301 | 0,35 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 110-0241 | Масса кабельная прошпарочная МКП-М | т | 0,001 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0017 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-029-17 | 10-06-029-18 | 10-06-029-19 | 10-06-029-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9102 | Муфта полиэтиленовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,052 | 0,053 | 0,056 | 0,058 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 21 | 42 | 63 | 105 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,055 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марки А | кг | 0,013 | 0,017 | 0,025 | 0,029 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 029-21 | 10-06- 029-22 | 10-06- 029-23 | 10-06- 029-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14 | 16 | 19 | 27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,13 | 1,36 | 1,59 | 2,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,13 | 1,36 | 1,59 | 2,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9102 | Муфта полиэтиленовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,063 | 0,125 | 0,125 | 0,139 |
| 500-9901 | Кольцо опорное | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марки А | кг | 0,065 | 0,082 | 0,082 | 0,095 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 510-0061 | Соединитель СМЖ-10 | шт | 11 | 12 | 22 | 35 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,05 | 0,065 | 0,065 | 0,076 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-06- 029-25 | 10-06- 029-26 | 10-06- 029-27 | 10-06- 029-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 34 | 41 | 46 | 53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,73 | 3,26 | 3,82 | 4,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,73 | 3,26 | 3,82 | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9102 | Муфта полиэтиленовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,152 | 0,175 | 0,175 | 0,21 |
| 500-9901 | Кольцо опорное | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марки А | кг | 0,108 | 0,13 | 0,13 | 0,146 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 510-0061 | Соединитель СМЖ-10 | шт | 45 | 55 | 66 | 77 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,085 | 0,1 | 0,1 | 0,115 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-06- 029-29 | 10-06- 029-30 | 10-06- 029-31 | 10-06- 029-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 58 | 67 | 74 | 86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,78 | 5,44 | 5,95 | 6,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 4,78 | 5,44 | 5,95 | 6,98 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9102 | Муфта полиэтиленовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0005 | 0,0007 | 0,0008 | 0,001 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,252 | 0,302 | 0,363 | 0,435 |
| 500-9901 | Кольцо опорное | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марки А | кг | 0,156 | 0,166 | 0,178 | 0,191 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 510-0061 | Соединитель СМЖ-10 | шт | 88 | 99 | 110 | 130 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,122 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-029-33 | 10-06-029-34 | 10-06-029-35 | 10-06-029-36 | 10-06-029-37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 99 | 113 | 126 | 132 | 166 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,05 | 9,05 | 10,21 | 10,75 | 13,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 8,05 | 9,05 | 10,21 | 10,75 | 13,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 534-9102 | Муфта полиэтиленовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,00035 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,205 | 0,215 | 0,225 | 0,235 | 0,25 |
| 500-9901 | Кольцо опорное | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марки А | кг | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,23 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 510-0061 | Соединитель СМЖ-10 | шт | 154 | 176 | 198 | 220 | 260 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,125 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 |

# Таблица ГЭСНм 10-06-030 Муфты газонепроницаемые

Состав работ:

01. Установка муфт.

Измеритель: шт.

Муфта МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля, мм, до:

10-06-030-01 20

10-06-030-02 30

10-06-030-03 50

10-06-030-04 70

Муфта МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля, мм, до:

10-06-030-05 30

10-06-030-06 40

10-06-030-07 50

10-06-030-08 60

10-06-030-09 70

10-06-030-10 80

Муфта МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля, мм, до:

10-06-030-11 20

10-06-030-12 30

10-06-030-13 40

10-06-030-14 50

10-06-030-15 60

10-06-030-16 70

10-06-030-17 80

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-030-01 | 10-06-030-02 | 10-06-030-03 | 10-06-030-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,46 | 0,63 | 0,86 | 1,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.-ч | 0,46 | 0,63 | 0,86 | 1,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9102 | Муфта полиэтиленовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,063 | 0,078 | 0,092 | 0,115 |
| 551-1073 | Колпачки полиэтиленовые | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марки А | кг | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,098 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | компл. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-1938 | Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг) | кг | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,9 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,035 | 0,041 | 0,07 | 0,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-030-05 | 10-06-030-06 | 10-06-030-07 | 10-06-030-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 0,59 | 0,79 | 0,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,48 | 0,59 | 0,79 | 0,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00015 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,155 | 0,204 | 0,246 | 0,308 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 1,05 | 1,3 | 1,41 | 1,65 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,014 | 0,017 | 0,018 | 0,021 |
| 101-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 0,0008 | 0,0013 | 0,0017 | 0,0024 |
| 102-0245 | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м: ель, кедр, пихта, осина, липа, ива | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 530-9008 | Трубка свинцовая длиной 24 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-030-09 | 10-06-030-10 | 10-06-030-11 | 10-06-030-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10 | 12 | 3 | 5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,33 | 1,38 | 0,46 | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,33 | 1,38 | 0,46 | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9100 | Муфта | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00017 | 0,00017 | 0,00002 | 0,00006 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,407 | 0,407 | 0,188 | 0,155 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 1,9 | 1,9 | 0,5 | 1,05 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,024 | 0,024 | 0,008 | 0,014 |
| 101-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 0,0036 | 0,0036 | 0,0001 | 0,0008 |
| 102-0245 | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м: ель, кедр, пихта, осина, липа, ива | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 530-9008 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-030-13 | 10-06-030-14 | 10-06-030-15 | 10-06-030-16 | 10-06-030-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8 | 10 | 10 | 15 | 19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,06 | 1,26 | 1,33 | 1,86 | 2,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,06 | 1,26 | 1,33 | 1,86 | 2,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,00015 | 0,00017 | 0,00017 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,204 | 0,246 | 0,308 | 0,407 | 0,407 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 1,3 | 1,41 | 1,65 | 1,9 | 1,9 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,017 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,024 |
| 101-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 0,0013 | 0,0017 | 0,0024 | 0,0036 | 0,0036 |
| 102-0245 | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м: ель, кедр, пихта, осина, липа, ива | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 530-9008 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица ГЭСНм 10-06-031 Пупинизация и симметрирование кабеля

Состав работ:

01. Установка и монтаж ящиков индуктивности. 02. Комплекс измерений. 03. Фиксация технических данных ящиков индуктивности и технических данных измерения кабелей (нормы 1-2). 04. Привлечение дежурного рабочего (нормы 3-4). 05. Симметрирование кабелей ГТС (нормы 5-6).

Измеритель: шт. (нормы 1-4), 100 пар (нормы 5, 6).

Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью:

10-06-031-01 100х2

10-06-031-02 200х2

Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью:

10-06-031-03 100х2

10-06-031-04 200х2

Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние, км:

10-06-031-05 до 5

10-06-031-06 свыше 5

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-031-01 | 10-06-031-02 | 10-06-031-03 | 10-06-031-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 36 | 63 | 49 | 86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,84 | 8,15 | 5,06 | 8,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 4,33 | 7,64 | 4,06 | 7,05 |
| 170900 | Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 0,51 | 0,51 | 1 | 1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,012 | 0,021 | 0,012 | 0,021 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 1,05 | 1,27 | 1,05 | 1,27 |
| 500-9134 | Гильзы бумажные | 1000 шт | 0,247 | 0,45 | 0,247 | 0,45 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт | 0,125 | 0,22 | 0,125 | 0,22 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-031-05 | 10-06-031-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9 | 14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |

Таблица ГЭСНм 10-06-032 Измерение кабелей

Состав работ:

Для норм 1.

01. Подготовка концов кабеля к измерениям. 02. Напайка наконечника. 03. Измерение кабелей абонентских линий уплотняемых и не уплотняемых высокочастотной аппаратурой. 04. Измерение сопротивления изоляции, омического сопротивления шлейфа, электрической емкости. 05. Запайка концов кабеля.

Для норм 2-18.

01. Измерение переходного затухания. 02. Прослушивание кабелей. 03. Контрольные измерения переходного затухания на ближнем конце.

Измеритель: 100 пар (норма 1), кабель (нормы 2-18).

10-06-032-01 Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства

Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость:

10-06-032-02 100х2

10-06-032-03 150х2

10-06-032-04 200х2

10-06-032-05 	300х2

10-06-032-06 400х2

10-06-032-07 500х2

10-06-032-08 600х2

10-06-032-09 700х2

10-06-032-10 800х2

10-06-032-11 900х2

10-06-032-12 1000х2

10-06-032-13 1200х2

10-06-032-14 1400х2

10-06-032-15 1600х2

10-06-032-16 1800х2

10-06-032-17 2000х2

10-06-032-18 2400х2

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-032-01 | 10-06-032-02 | 10-06-032-03 | 10-06-032-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13 | 4 | 6 | 10 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00036 | - | - | - |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,05 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-032-05 | 10-06-032-06 | 10-06-032-07 | 10-06-032-08 | 10-06-032-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20 | 31 | 48 | 70 | 95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-032-10 | 10-06-032-11 | 10-06-032-12 | 10-06-032-13 | 10-06-032-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 124 | 157 | 194 | 278 | 379 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-032-15 | 10-06-032-16 | 10-06-032-17 | 10-06-032-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 495 | 626 | 775 | 1114 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Таблица ГЭСНм 10-06-033 Реконструкция кабельных линий

Состав работ:

Для норм 1-3.

01. Разборка и выгибание кабелей по форме колодца. 02. Снятие с консолей кабелей и укладка их после окончания работы. 03. Выправка и протирка старых действующих кабелей. 04. Привлечение дежурного рабочего.

Для норм 4–24.

01. Пересоединение действующих кабелей. 02. Распайка и запайка муфт. 03. Привлечение дежурного рабочего.

Для норм 25–31.

01. Протягивание кабеля по каналу трубопровода.

Для норм 32-34.

01. Замена нумерации.

Для норм 35-40.

01. Отборка конструктивного запаса. 02. Привлечение дежурного рабочего.

Измеритель: кабель (нормы 1–24), км (нормы 25-31), ящик (норма 32), коробка (норма 33), шт. (норма 34), 10 пар (нормы 35-40).

Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки, мм, до:

10-06-033-01 30

10-06-033-02 50

10-06-033-03 70

Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля, до:

10-06-033-04 50х2

10-06-033-05 100х2

10-06-033-06 200х2

10-06-033-07 500х2

10-06-033-08 700х2

10-06-033-09 900х2

10-06-033-10 1200х2

Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля, до:

10-06-033-11 50х2

10-06-033-12 100х2

10-06-033-13 200х2

10-06-033-14 500х2

10-06-033-15 700х2

10-06-033-16 900х2

10-06-033-17 1200х2

Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля, до:

10-06-033-18 50х2

10-06-033-19 100х2

10-06-033-20 200х2

10-06-033-21 500х2

10-06-033-22 700х2

10-06-033-23 900х2

10-06-033-24 1200х2

Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля, кг, до:

10-06-033-25 1

10-06-033-26 2

10-06-033-27 3

10-06-033-28 6

10-06-033-29 9

10-06-033-30 13

10-06-033-31 18

10-06-033-32 Замена нумерации на кабельном ящике

10-06-033-33 Замена нумерации на распределительной коробке

10-06-033-34 Замена нумерации кабелей в колодце

Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля, до:

10-06-033-35 50х2

10-06-033-36 150х2

10-06-033-37 300х2

10-06-033-38 600х2

10-06-033-39 800х2

10-06-033-40 1200х2

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-033-01 | 10-06-033-02 | 10-06-033-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,12 | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,07 | 0,12 | 0,19 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-033-04 | 10-06-033-05 | 10-06-033-06 | 10-06-033-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28 | 63 | 121 | 292 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,19 | 5,03 | 9,73 | 23,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,19 | 5,03 | 9,73 | 23,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9102 | Муфта полиэтиленовая | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00025 | 0,00027 | 0,00035 | 0,00046 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,116 | 0,126 | 0,25 | 0,35 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт | 210 | - | - | - |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт | 0,11 | - | - | - |
| 500-9901 | Кольцо опорное | шт | - | 2 | 2 | 2 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марки А | кг | 0,058 | 0,1 | 0,126 | 0,2 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 510-0061 | Соединитель СМЖ-10 | шт | - | 22 | 44 | 110 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | - | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | 0,078 | 0,1 | 0,154 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-033-08 | 10-06-033-09 | 10-06-033-10 | 10-06-033-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 406 | 520 | 690 | 13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,89 | 42,06 | 55,88 | 1,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 32,89 | 42,06 | 55,88 | 1,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9102 | Муфта полиэтиленовая | шт | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0006 | 0,001 | 0,0017 | 0,00013 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,42 | 0,604 | 0,87 | 0,058 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт | - | - | - | 105 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт | - | - | - | 0,055 |
| 500-9901 | Кольцо опорное | шт. | 2 | 2 | 2 | - |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марки А | кг | 0,224 | 0,256 | 0,294 | 0,029 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 510-0061 | Соединитель СМЖ-10 | шт | 154 | 198 | 260 | - |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,18 | 0,2 | 0,23 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-033-12 | 10-06-033-13 | 10-06-033-14 | 10-06-033-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 27 | 51 | 124 | 173 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,13 | 4,14 | 10,09 | 14,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,13 | 4,14 | 10,09 | 14,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9102 | Муфта полиэтиленовая | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00013 | 0,00017 | 0,00023 | 0,0003 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,063 | 0,125 | 0,175 | 0,21 |
| 500-9901 | Кольцо опорное | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марки А | кг | 0,05 | 0,065 | 0,1 | 0,112 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 510-0061 | Соединитель СМЖ-10 | шт | 11 | 22 | 55 | 77 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,039 | 0,05 | 0,077 | 0,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-033-16 | 10-06-033-17 | 10-06-033-18 | 10-06-033-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 223 | 295 | 26 | 46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,98 | 23,9 | 2,05 | 3,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 17,98 | 23,9 | 2,05 | 3,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 534-9102 | Муфта полиэтиленовая | шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00051 | 0,00087 | 0,00025 | 0,00027 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,302 | 0,435 | 0,116 | 0,126 |
| 500-9901 | Кольцо опорное | шт | 1 | 1 | - | 2 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марки А | кг | 0,128 | 0,147 | 0,058 | 0,01 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 510-0061 | Соединитель СМЖ-10 | шт | 99 | 130 | - | 22 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | - | 0,00001 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,1 | 0,117 | - | 0,078 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт | - | - | 210 | - |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | 1000 шт | - | - | 0,11 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-033-20 | 10-06-033-21 | 10-06-033-22 | 10-06-033-23 | 10-06-033-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 89 | 216 | 300 | 361 | 508 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,26 | 17,49 | 24,24 | 30,95 | 41,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 7,26 | 17,49 | 24,24 | 30,95 | 41,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 534-9102 | Муфта полиэтиленовая | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00035 | 0,00046 | 0,0006 | 0,001 | 0,0017 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,25 | 0,35 | 0,42 | 0,604 | 0,87 |
| 500-9901 | Кольцо опорное | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марки А | кг | 0,126 | 0,2 | 0,224 | 0,256 | 0,294 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | 1000 шт | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 510-0061 | Соединитель СМЖ-10 | шт | 44 | 110 | 154 | 198 | 260 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,15 мм включительно | кг | 0,1 | 0,154 | 0,18 | 0,2 | 0,23 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-033-25 | 10-06-033-26 | 10-06-033-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 69 | 115 | 147 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,66 | 21,69 | 26,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 15,66 | 21,69 | 26,68 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-033-28 | 10-06-033-29 | 10-06-033-30 | 10-06-033-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 73 | 103 | 126 | 161 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,4 | 24,36 | 30,16 | 38,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170201 | Машины комплексные кабельные КМ-2А | маш.-ч | 17,4 | 24,36 | 30,16 | 38,28 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | 17,4 | 24,36 | 30,16 | 38,28 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-033-32 | 10-06-033-33 | 10-06-033-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | - | 0,00005 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | - | - | 0,005 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-033-35 | 10-06-033-36 | 10-06-033-37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 3 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,32 | 0,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,19 | 0,32 | 0,53 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-033-38 | 10-06-033-39 | 10-06-033-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13 | 20 | 29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,06 | 1,59 | 2,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,06 | 1,59 | 2,44 |

Таблица ГЭСНм 10-06-034 Разные работы

Состав работ:

Для норм 1-26.

01. Установка и монтаж (нормы 1-23). 02. Нумерация по трафарету (нормы 1-23). 03. Переноска (нормы 1-4, 22). 04. Распаковка, изготовление надписей (норма 22) 05. Присоединение провода (нормы 9-11).

Для норм 24-26.

06. Разделка отверстий под винт для заземления экранированного кабеля. 07. Установка на месте 2-мя винтами. 08. Подводка заземления проводом ПГВ. 09. Разделка экрана РВШЭ-1. 10. Подводка всех экранов под винт на платы. 11. Заземление экранов. 12. Измерение заземления. 13. Установка кабелейтеров.

Для норм 27-30.

01. Герметизация каналов (нормы 27-30). 02. Выправка и протирка действующих кабелей (нормы 28, 30). 03. Проверка герметичности канала с наполнением воздухом (нормы 29, 30).

Для норм 31.

01. Ограждение колодцев. 02. Снятие люка и запирающей крышки с последующей установкой, очистка от загрязнения горловины. 03. Герметизация стыков люка и верхней крышки:

Измеритель: шкаф (нормы 1-4), бокс (нормы 5-8), ящик (нормы 9-11), коробка (нормы 12-13), м ограждения (нормы 14-17), 100 м кабеля (норма 18), ввод (норма 19), 100 шт. (нормы 20-23), бокс (нормы 24-26), канал (нормы 27-30), люк (норма 31).

Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке:

10-06-034-01 на фундаменте

10-06-034-02 в готовой нише

Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке:

10-06-034-03 на фундаменте

10-06-034-04 в готовой нише

Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса:

10-06-034-05 до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая

10-06-034-06 до 50х2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая

Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса:

10-06-034-07 до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая

10-06-034-08 до 100х2 оболочка кабеля, свинцовая или алюминиевая

Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке:

10-06-034-09 на чердаке

10-06-034-10 на столбе

10-06-034-11 Ящик кабельный емкостью до 20х2 при установке на столбе

10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой

10-06-034-13 Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой

Защита кабеля металлическими желобами на стене:

10-06-034-14 деревянной или кирпичной

10-06-034-15 бетонной

Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене:

10-06-034-16 деревянной или кирпичной

10-06-034-17 бетонной

10-06-034-18 Окраска проложенного кабеля

10-06-034-19 Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену

Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля:

10-06-034-20 пластмассовая

10-06-034-21 свинцовая или алюминиевая

10-06-034-22 Рамка с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40х2, кабель в пластмассовой оболочке

10-06-034-23 Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену

Устройство заземления боксов (под винт) типа:

10-06-034-24 БМ 1-1 емкостью 10 х 2

10-06-034-25 БМ 1-2 емкостью 20 х 2

10-06-034-26 БМ 1-3 емкостью 30 х 2

Герметизация канала кабельной канализации:

10-06-034-27 свободного

10-06-034-28 занятого

Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС):

10-06-034-29 свободного

10-06-034-30 занятого

10-06-034-31 Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-034-01 | 10-06-034-02 | 10-06-034-03 | 10-06-034-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9 | 14 | 12 | 17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,60 | 0,89 | 0,71 | 1,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,60 | 0,89 | 0,71 | 1,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 404-0004 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 | 1000 шт | 0,07 | - | 0,08 | - |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0388 | Земляные краски масляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0009 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,16 |
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500 | т | 0,01 | 0,01375 | 0,0175 | 0,02 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 103-0152 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0,063 | 0,063 | 0,084 | 0,084 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-034-05 | 10-06-034-06 | 10-06-034-07 | 10-06-034-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 6 | 8 | 12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 | 0,73 | 1,04 | 1,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,7 | 0,73 | 1,04 | 1,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 511-0004 | Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502 | шт. | 1 | 1 | - | - |
| 511-0005 | Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002 | шт. | - | - | 1 | 1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0018 | 0,0018 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 0,01 | 0,019 | 0,019 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,015 | 0,135 | 0,025 | 0,165 |
| 500-9134 | Гильзы бумажные | 1000 шт | 0,105 | 0,105 | 0,21 | 0,21 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,093 | 0,093 | 0,121 | 0,121 |
| 101-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | - | 0,001 | - | 0,002 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00007 | 0,00007 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,02 | - | 0,045 | - |
| 542-0054 | Стеарин | кг | - | 0,003 | - | 0,006 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-034-09 | 10-06-034-10 | 10-06-034-11 | 10-06-034-12 | 10-06-034-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10 | 14 | 13 | 2 | 3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,29 | 1,73 | 1,58 | 0,34 | 0,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 1,29 | 1,73 | 1,58 | 0,34 | 0,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 513-0001 | Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-10 | шт. | 1 | 1 | - | - | - |
| 513-0002 | Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-20 | шт. | - | - | 1 | - | - |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0007 | 0,0001 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,023 | 0,026 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| 500-9134 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,02 | 0,021 | 0,042 | - | 0,042 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | 0,07 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 0,00043 | 0,00008 | 0,00014 | - | 0,00014 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | - | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | - | - | - | 0,02 | - |
| 542-0054 | Стеарин | кг | - | 0,005 | 0,005 | - | 0,005 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,45 | - | - | - | - |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00001 | - | - | - | - |
| 102-0179 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 0,022 | - | - | - | - |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | - | - | - | - | 42 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-034-14 | 10-06-034-15 | 10-06-034-16 | 10-06-034-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,26 | 0,32 | 0,48 | 0,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9730 | Желоб металлический | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9787 | Замазка уплотнительная | кг | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 101-0388 | Земляные краски масляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 |
| 500-9422 | Скоба накладная | 100 шт | 0,003 | 0,03 | 0,003 | 0,3 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00105 | 0,00105 | 0,0021 | - |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500 | т | - | - | 0,0021 | 0,0021 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-034-18 | 10-06-034-19 | 10-06-034-20 | 10-06-034-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 2 | 250 | 290 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,38 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0388 | Земляные краски масляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0028 | - | - | - |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,1 | - | - | - |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,0018 | - | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | - | 0,00125 | - | - |
| 110-0040 | Изоляторы линейные штыревые ТФ-12 | 100 шт | - | 0,3 | - | - |
| 110-9160 | Крюки | кг | - | 0,042 | - | - |
| 500-9096 | Коробка разветвительная | шт | - | 1 | - | - |
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт | - | 0,02 | - | - |
| 507-0733 | Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2 | 1000 м | - | 0,006 | - | - |
| 500-9755 | Комплект монтажных материалов | 100 шт | - | 0,01 | - | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 522-0029 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | - | - | 1,6 | 1,6 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | - | - | 0,025 | 0,03 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | - | - | 0,08 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-034-22 | 10-06-034-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 300 | 500 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,03 | - |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,7 | - |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 2,4 | - |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,025 | - |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,13 | - |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,025 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт | - | 34 |
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500 | т | - | 0,147 |
| 203-9013 | Пробки переходные деревянные | 100 шт | - | 2 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 300 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | - | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-034-24 | 10-06-034-25 | 10-06-034-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 6 | 9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 511-0030 | Полоса в сборе для заземления | шт. | 2 | 4 | 6 |
| 511-0021 | Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями | шт. | 2 | - | - |
| 511-0022 | Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями | шт. | - | 2 | - |
| 511-0023 | Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями | шт. | - | - | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-034-27 | 10-06-034-28 | 10-06-034-29 | 10-06-034-30 | 10-06-034-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,1 | 0,55 | 0,5 | 0,96 | 2,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,03 | 0,03 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш.-ч | - | - | 0,03 | 0,03 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0380 | Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 100 л) | шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 113-0382 | Клей–герметик (эластосил 137-352) марки А | кг | - | - | - | - | 1,5 |

Таблица ГЭСНм 10-06-035 Кабели, подвешиваемые на опорах

Состав работ:

01. Снятие оболочки и разделка жил на простую пирамиду. 02. Напайка наконечника. 03. Проверка жил кабеля на обрыв, “землю” и сообщение. 04. Измерение сопротивления изоляции жил. 05. Запайка концов. 06. Подвеска кабеля на опорах.

Измеритель: 100 м кабеля.

Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до:

10-06-035-01 2

10-06-035-02 4

10-06-035-03 Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-035-01 | 10-06-035-02 | 10-06-035-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17 | 23 | 23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,16 | 2,82 | 2,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,16 | 2,82 | 2,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,002 | 0,003 | - |
| 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,0253 | 0,0253 | - |
| 110-0136 | Канаты стальные двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., канат стальной оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм | 10 м | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 110-0087 | Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2 | 100 шт | 0,018 | 0,018 | - |
| 500-9046 | Подвес с поясками | т | 0,0066 | 0,0134 | 0,066 |
| 201-9044 | Стяжки винтовые | шт. | 0,2 | 0,2 | - |
| 101-9692 | Хомутик | шт. | 0,02 | 0,02 | - |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00017 | 0,00017 | - |
| 500-9066 | Зажим двухболтовой | кг | 2,48 | 2,48 | 2,48 |

Таблица ГЭСНм 10-06-036 Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих

экранирования

Измеритель: 100 м

Труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр, мм, до:

10-06-036-01 25

10-06-036-02 40

10-06-036-03 50

10-06-036-04 80

10-06-036-05 100

Труба с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до:

10-06-036-06 40

10-06-036-07 50

10-06-036-08 80

10-06-036-09 100

Труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр, мм, до:

10-06-036-10 25

10-06-036-11 40

10-06-036-12 50

10-06-036-13 80

10-06-036-14 100

Труба в стояке с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до:

10-06-036-15 50

10-06-036-16 80

10-06-036-17 100

10-06-036-18 125

Труба в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр, мм, до:

10-06-036-19 50

10-06-036-20 80

10-06-036-21 100

10-06-036-22 125

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-06- 036-01 | 10-06- 036-02 | 10-06- 036-03 | 10-06- 036-04 | 10-06- 036-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44,7 | 57,8 | 68,7 | 94,8 | 120 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,78 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,17 | 9,66 | 9,74 | 12,13 | 10,13 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 5 | 2,4 | 2 | 6,6 | 6,6 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00361 | 0,00514 | 0,00643 | 0,0093 | 0,01219 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0035 | 0,00238 | 0,00266 | 0,0031 | 0,00276 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0025 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | - |
| 500-9511 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0,05 | - | - | - | - |
| 500-9514 | Втулки В42 | 1000 шт. | - | 0,024 | - | - | - |
| 500-9522 | Втулки В54 | 1000 шт. | - | - | 0,02 | - | - |
| 500-9524 | Втулки В69 | 1000 шт. | - | - | - | 0,02 | - |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,212 | 0,333 | 0,422 | 0,734 | 1,085 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 036-06 | 10-06- 036-07 | 10-06- 036-08 | 10-06- 036-09 | 10-06- 036-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 61 | 70,9 | 98,1 | 128 | 48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,78 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,78 | 0,16 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,54 | 9,87 | 12,26 | 18,75 | 15,83 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 2,4 | 2 | 6,6 | 6,6 | 5 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00514 | 0,00643 | 0,0093 | 0,01219 | 0,0036 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0022 | 0,00254 | 0,00298 | 0,00371 | 0,0065 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0058 | 0,0068 | 0,0083 | 0,0098 | 0,0025 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
| 101-9105 | Дюбели | кг | 0,072 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
| 500-9514 | Втулки В42 | 1000 шт. | 0,024 | - | - | - | - |
| 500-9524 | Втулки В69 | 1000 шт. | - | - | 0,02 | - | - |
| 500-9522 | Втулки В54 | 1000 шт. | - | - | 0,02 | - | - |
| 500-9528 | Втулки В82 | 1000 шт. | - | - | - | 0,01 | - |
| 500-9511 | Втулки В22 | 1000 шт. | - | - | - | - | 0,05 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,333 | 0,422 | 0,734 | 1,085 | 0,212 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 036-11 | 10-06- 036-12 | 10-06- 036-13 | 10-06- 036-14 | 10-06- 036-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 62,1 | 73 | 100 | 132 | 88,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,78 | 0,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,78 | 0,32 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,67 | 14,22 | 17,19 | 16,75 | 20,45 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 2,4 | 2 | 6,6 | 6,6 | 2 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00514 | 0,00643 | 0,0093 | 0,01219 | 0,00645 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00838 | 0,01167 | 0,0151 | 0,01788 | 0,00415 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0011 |
| 500-9514 | Втулки В42 | 1000 шт. | 0,024 | - | - | - | - |
| 500-9522 | Втулки В54 | 1000 шт. | - | 0,02 | - | - | 0,066 |
| 500-9524 | Втулки В69 | 1000 шт. | - | - | 0,02 | - | - |
| 500-9528 | Втулки В82 | 1000 шт. | - | - | - | 0,01 | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | - | - | - | - | 0,05 |
| 101-9105 | Дюбели | кг | - | - | - | - | 0,05 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,333 | 0,422 | 0,734 | 1,085 | 0,422 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 036-16 | 10-06- 036-17 | 10-06- 036-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 119 | 155 | 193 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,53 | 0,78 | 1,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,53 | 0,78 | 1,06 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 23,74 | 30,36 | 39,16 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,15 | 0,22 | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00932 | 0,01221 | 0,01499 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00494 | 0,006 | 0,00778 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0134 | 0,0157 | 0,0181 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-9105 | Дюбели | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9524 | Втулки В69 | 1000 шт. | 0,066 | - | - |
| 500-9528 | Втулки В82 | 1000 шт. | - | 0,066 | 0,006 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,734 | 1,085 | 1,342 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 036-19 | 10-06- 036-20 | 10-06- 036-21 | 10-06- 036-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 87,2 | 119 | 157 | 195 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,31 | 0,53 | 0,78 | 1,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,31 | 0,53 | 0,78 | 1,06 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 24,28 | 31,46 | 35,11 | 51,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00644 | 0,00931 | 0,0122 | 0,01498 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,01315 | 0,01747 | 0,02185 | 0,02726 |
| 500-9522 | Втулки В54 | 1000 шт. | 0,066 | - | - | - |
| 500-9524 | Втулки В69 | 1000 шт. | - | 0,066 | - | - |
| 500-9528 | Втулки В82 | 1000 шт. | - | - | 0,066 | 0,006 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,422 | 0,734 | 1,085 | 1,342 |

Таблица ГЭСНм 10-06-037 Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок

Измеритель: шт. (нормы 1-11), 100 шт. (нормы 12, 13)

Шкаф напольный размер, мм, до:

10-06-037-01 600x600

10-06-037-02 700x1000

10-06-037-03 700x1500

10-06-037-04 800x1800

Шкаф настенный размер, мм, до:

10-06-037-05 640x840

10-06-037-06 700x1000

10-06-037-07 800x1800

Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до:

10-06-037-08 200x200

10-06-037-09 500x500

Ящик протяжной, размер ящика, мм, до:

10-06-037-10 1000x800

10-06-037-11 1600x1000

10-06-037-12 Коробка оконечная

10-06-037-13 Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-037-01 | 10-06-037-02 | 10-06-037-03 | 10-06-037-04 | 10-06-037-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,06 | 2,06 | 3,09 | 4,12 | 2,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,02 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | - | - | 0,01 | 0,02 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0089 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | - |
| 101-0121 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | - |
| 101-2043 | Шайбы оцинкованные диаметр 10 мм | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,066 | 0,112 | 0,16 | 0,21 | 0,09 |
| 101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | - |  |  | - | 0,00003 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70мм | 10 шт. | - | - | - | - | 1,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,02 | 0,036 | 0,052 | 0,077 | 0,027 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 037-06 | 10-06- 037-07 | 10-06- 037-08 | 10-06- 037-09 | 10-06- 037-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,18 | 4,36 | 1,09 | 2,18 | 2,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,09 | - | 0,01 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,09 | - | 0,01 | - |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | - | 0,02 | 0,16 | 0,37 | 0,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | - | - | - |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70мм | 10 шт. | 1,2 | 1,2 | - | - | - |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,00011 | 0,00021 | 0,00001 | 0,00004 | 0,00011 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | - | - | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,036 | 0,077 | 0,0035 | 0,016 | 0,035 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 037-11 | 10-06- 037-12 | 10-06- 037-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,18 | 24,72 | 6,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,3 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | - | - |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,46 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00004 | - | - |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,196 | 0,02 | - |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм. сталь марки Ст6сп | т | - | 0,006 | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | - | 2 | - |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | - | - | 0,0002 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,083 | 0,03 | 0,01 |

РАЗДЕЛ 3. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Вводные указания

1 .В нормах не учтены:

а) затраты на транспортировку материальных ресурсов по трассе кабельных линий;

б) затраты на устройство постели для кабеля в траншее, определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм-2001-08 "Электротехнические установки";

в) кабели, шнуры ШСС, УССЛК полиэтиленовые трубы, камеры, количество которых определяется по конкретному проекту.

2. Монтаж разветвительных муфт определяется по нормам на монтаж прямых муфт соответствующей емкости с коэффициентом - 1,1 к затратам труда и времени работы машин; монтаж муфт на зоновом кабеле в колодце определяется по нормам с 10-06-052-01 по 10-06-052-08 с коэффициентом 0,95 к затратам труда и времени работы машин.

3. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях определяются по нормам с 10-06-054-01 по 10-06-054-16 (соответствующей емкости кабеля) с коэффициентом 2.

4. Измерения на проложенных строительных длинах определяются по нормам с 10-06-054-01 по 10-06-054-16 с коэффициентом 0,9.

5. Монтаж и измерения междугородных волоконно-оптических кабелей определяется по нормам зоновых волоконно-оптических кабелей.

6. Прокладка опознавательной ленты определяется по норме 10-06-048-05 с коэффициентом 0,3.

7. Предварительная пропорка грунта IV группы кабелеукладчиком определяется по норме 10-06-048-01 с коэффициентом 0,7 к затратам труда и времени работы машин за минусом времени работы лаборатории ЛИОК.

8. При протягивании кабеля в канализации через колодец нормы затрат труда рабочих- монтажников следует умножать на коэффициент 1,1, через два колодца - на 1,2, через три колодца и более - на 1,3.

9. При прокладке волоконно-оптических кабелей с использованием колесных кабелеукладчиков следует применять нормы 10-06-001-13, 10-06-001-14.

10. Прокладка трубки кабелеукладчиком определяется по нормам на прокладку коаксиального малогабаритного кабеля МКТ-4 (10-06-001-11, 10-06-001-12).

11. Переходы трубкой через водоемы на выброшенных тросах кабелеукладчиком определяются по нормам 10-06-002-06, 10-06-002-07.

Таблица ГЭСНм 10-06-048 Прокладка волоконно-оптических кабелей

Состав работ:

Для норм 1-5.

01. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы). 02. Механизированная прокладка (подготовка механизмов к работе, рытье котлована, опускание и заглубление ножа, предварительная прорезка грунта ножом кабелеукладчика, заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в котловане, прокладка кабеля, промер трассы (нормы 1-4). 03. Измерение при прокладке (подготовка концов кабеля к измерению, сварка волокон, приварка кабеля к приборам, измерение затухания и контроль за целостностью кабеля в процессе прокладки, запайка концов кабеля (нормы 1-4). 04. Прокладка кабеля в траншеях (погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее, укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах (норма 5).

Для норм 6-9.

01. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки). 02. Протягивание кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков, затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок).

Измеритель: км трассы (нормы 1, 2), переход (нормы 3, 4), км кабеля (норма 5), 100 м кабеля (нормы 6-9)

Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах групп:

10-06-048-01 I, II

10-06-048-02 III

Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоема м, до:

10-06-048-03 100

10-06-048-04 200

10-06-048-05 Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее

Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации:

10-06-048-06 в трубопроводе по свободному каналу

10-06-048-07 в трубопроводе по занятому каналу

10-06-048-08 в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода

10-06-048-09 в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-048-01 | 10-06-048-02 | 10-06-048-03 | 10-06-048-04 | 10-06-048-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 46 | 55 | 57 | 76 | 23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,28 | 78,6 | 104,68 | 132,67 | 9,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 170103 | Кабелеукладчики навесные вибрационные для прокладки оптического кабеля КНВ-2К | маш.-ч | 8,7 | 11,6 | - | - | - |
| 170101 | Кабелеукладчики колесные прицепные легкие для прокладки малогабаритных кабелей связи КУ-120 В | маш.-ч | - | - | 15,32 | 19,34 | - |
| 171000 | Бульдозеры 128,7 кВт (175 л. с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | - | - | 14,53 | 18,34 | 4,4 |
| 171100 | Тракторы на гусеничном ходу в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | - | 11 | 58,12 | 73,35 | - |
| 170900 | Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш.-ч | 8,18 | 10,9 | 14,4 | 18,17 | - |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 8,7 | 11,6 | 15,32 | 19,34 | 4,64 |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 18,9 | 23,1 | 2,31 | 3,47 | - |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные, до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | - | - | - | - | 4,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-048-06 | 10-06-048-07 | 10-06-048-08 | 10-06-048-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 20 | 15 | 19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,41 | 3,27 | 2,95 | 3,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,41 | 3,27 | 2,95 | 3,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0818 | Проволока светлая, диаметром 3,0 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 544-0100 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСНм 10-06-049 Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации

Состав работ:

01. Подготовка каналов. 02. Раскатка, разметка и резка трубы. 03. Устройство наконечника. 04. Затягивание трубы в трубопровод. 05. Резка трубы в колодце. 06. Установка противоугонов и колпачков на концах трубы.

Измеритель: 100 м канала

Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации:

10-06-049-01 по свободному каналу трубопровода в одну нитку

10-06-049-02 по свободному каналу трубопровода в две нитки

10-06-049-03 по занятому каналу трубопровода

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-049-01 | 10-06-049-02 | 10-06-049-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8 | 9 | 12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,12 | 2,38 | 2,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 2,12 | 2,38 | 2,85 |

Таблица ГЭСНм 10-06-050 Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК

Состав работ:

01. Проверка затухания станционных шнуров ШСС. 02. Прокладка и ввод шнуров ШСС в отверстия УССЛК.

Измеритель: 100 м шнура

10-06-050-01 Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-050-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |

Таблица ГЭСНм 10-06-051 Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце

Состав работ:

01. Монтаж муфт (подготовка кабеля к монтажу, одевание частей муфты, очистка кабеля, установка металлического каркаса, закрепление и сращивание силового элемента, подготовка и сварка волокон, усадка защитных гильз и крепление волокон, восстановление оболочки муфты, проверка муфты на герметичность). 02. Измерение в процессе монтажа (подготовка концов кабеля, приварка волокон к прибору, измерение затухания места сварки волокон рефлектометром, расчет среднего затухания, запайка концов кабеля).

Измеритель: шт.

Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон:

10-06-051-01 4

10-06-051-02 8

10-06-051-03 12

10-06-051-04 16

10-06-051-05 20

10-06-051-06 24

10-06-051-07 32

10-06-051-08 48

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-051-01 | 10-06-051-02 | 10-06-051-03 | 10-06-051-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30 | 43 | 57 | 71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,05 | 43,65 | 57,28 | 70,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 13,91 | 20,21 | 26,52 | 32,82 |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 16,14 | 23,44 | 30,76 | 38,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 510-0041 | Муфта оптическая МОГ | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 101-2022 | Севилен, шириной 30 мм | кг | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,07 | 0,15 | 0,23 | 0,31 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,026 | 0,053 | 0,08 | 0,107 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-2023 | Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК) | кг | 0,0013 | 0,0025 | 0,0037 | 0,0049 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,098 | 0,173 | 0,248 | 0,323 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-051-05 | 10-06-051-06 | 10-06-051-07 | 10-06-051-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 84 | 98 | 125 | 179 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 84,5 | 98,11 | 125,19 | 179,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 39,12 | 45,42 | 57,96 | 83,22 |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 45,38 | 52,69 | 67,23 | 96,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 510-0041 | Муфта оптическая МОГ | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 25 | 30 | 40 | 60 |
| 101-2022 | Севилен, шириной 30 мм | кг | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,39 | 0,47 | 0,63 | 0,95 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,134 | 0,161 | 0,22 | 0,328 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-2023 | Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК) | кг | 0,0061 | 0,0073 | 0,01 | 0,014 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,398 | 0,473 | 0,620 | 0,9 |

Таблица ГЭСНм 10-06-052 Муфты прямые на зоновом волоконно-оптическом кабеле в котловане

Состав работ:

01. Монтаж муфт (подготовка кабеля к монтажу, одевание частей муфты, очистка кабеля, установка металлического каркаса, закрепление и сращивание силового элемента, подготовка и сварка волокон, усадка защитных гильз и крепление волокон, сращивание медных жил и стальных проволок восстановление оболочки муфты, проверка муфты на герметичность, заливка муфты гидрофобным заполнителем, укладка муфты в котловане). 02. Измерение в процессе монтажа (подготовка концов кабеля, приварка волокон к прибору, измерение затухания места сварки волокон рефлектометром, расчет среднего затухания, запайка концов кабеля).

Измеритель: шт.

Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон:

10-06-052-01 4

10-06-052-02 8

10-06-052-03 12

10-06-052-04 16

10-06-052-05 20

10-06-052-06 24

10-06-052-07 32

10-06-052-08 48

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-052-01 | 10-06-052-02 | 10-06-052-03 | 10-06-052-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 52 | 79 | 105 | 132 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 64,56 | 98,07 | 131,38 | 165,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 36,23 | 55,13 | 74,03 | 92,93 |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 28,33 | 42,94 | 57,55 | 72,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 510-0051 | Муфта оптическая МТОК-96-01-IV | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0021 | Муфта защитная чугунная МЧЗ | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 19 | 24 | 29 | 34 |
| 101-2022 | Севилен, шириной 30 мм | кг | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,026 | 0,053 | 0,08 | 0,107 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-2023 | Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК) | кг | 0,0013 | 0,0025 | 0,0037 | 0,0049 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,175 | 0,245 | 0,315 | 0,385 |
| 101-2021 | Заполнитель гидрофобный "Гидрофобинол М" | кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-052-05 | 10-06-052-06 | 10-06-052-07 | 10-06-052-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 160 | 186 | 240 | 347 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 198,61 | 232,13 | 299,16 | 433,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 111,83 | 130,73 | 168,53 | 244,13 |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 86,78 | 101,4 | 130,63 | 189,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 510-0051 | Муфта оптическая МТОК 96-01-IV | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 510-0021 | Муфта защитная чугунная МЧЗ | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 39 | 44 | 54 | 74 |
| 101-2022 | Севилен, шириной 30 мм | кг | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,134 | 0,161 | 0,215 | 0,326 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 0,013 | 0,0013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-2023 | Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК) | кг | 0,0061 | 0,0073 | 0,0097 | 0,0145 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,455 | 0,525 | 0,665 | 0,945 |
| 101-2021 | Заполнитель гидрофобный "Гидрофобинол М" | кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |

Таблица ГЭСНм 10-06-053 Измерение волоконно-оптических кабелей на кабельной площадке

Состав работ:

01. Подготовка концов кабеля к измерению. 02. Проверка электрических параметров кабеля. 03. Сборка схемы измерения и приварка волокон к прибору. 04. Измерение мощности сигнала на входе и выходе волокон. 05. Запайка концов кабеля.

Измеритель: кабель (строительная длина)

Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон:

10-06-053-01 4

10-06-053-02 8

10-06-053-03 12

10-06-053-04 16

10-06-053-05 20

10-06-053-06 24

10-06-053-07 32

10-06-053-08 48

Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон:

10-06-053-09 4

10-06-053-10 8

10-06-053-11 12

10-06-053-12 16

10-06-053-13 20

10-06-053-14 24

10-06-053-15 32

10-06-053-16 48

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-053-01 | 10-06-053-02 | 10-06-053-03 | 10-06-053-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8 | 14 | 20 | 25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,89 | 6,83 | 9,77 | 12,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 3,89 | 6,83 | 9,77 | 12,71 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-053-05 | 10-06-053-06 | 10-06-053-07 | 10-06-053-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31 | 37 | 49 | 72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,65 | 18,59 | 24,47 | 36,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 15,65 | 18,59 | 24,47 | 36,23 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-053-09 | 10-06-053-10 | 10-06-053-11 | 10-06-053-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,2 | 8,23 | 12,25 | 16,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 4,2 | 8,23 | 12,25 | 16,28 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-053-13 | 10-06-053-14 | 10-06-053-15 | 10-06-053-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 61 | 73 | 97 | 145 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,3 | 24,33 | 32,38 | 48,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 20,3 | 24,33 | 32,38 | 48,48 |

Таблица ГЭСНм 10-06-054 Измерение волоконно-оптических кабелей на

смонтированном участке

Состав работ:

01. Подготовка концов кабеля к измерению. 02. Приварка волокон к прибору. 03. Измерение мощности сигналов на входе и выходе участка. 04. Запайка концов кабеля.

Измеритель: участок

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон:

10-06-054-01 4

10-06-054-02 8

10-06-054-03 12

10-06-054-04 16

10-06-054-05 20

10-06-054-06 24

10-06-054-07 32

10-06-054-08 48

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон:

10-06-054-09 4

10-06-054-10 8

10-06-054-11 12

10-06-054-12 16

10-06-054-13 20

10-06-054-14 24

10-06-054-15 32

10-06-054-16 48

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-054-01 | 10-06-054-02 | 10-06-054-03 | 10-06-054-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5 | 9 | 13 | 17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,73 | 4,73 | 6,72 | 8,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 2,73 | 4,73 | 6,72 | 8,72 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-054-05 | 10-06-054-06 | 10-06-054-07 | 10-06-054-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21 | 25 | 33 | 49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,71 | 12,71 | 16,7 | 24,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 10,71 | 12,71 | 16,7 | 24,68 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-054-09 | 10-06-054-10 | 10-06-054-11 | 10-06-054-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9 | 14 | 20 | 26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,67 | 9,45 | 13,23 | 17,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 5,67 | 9,45 | 13,23 | 17,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-054-13 | 10-06-054-14 | 10-06-054-15 | 10-06-054-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31 | 37 | 48 | 71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,79 | 24,57 | 32,13 | 47,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ 43101 (ЛИОК) | маш.-ч | 20,79 | 24,57 | 32,13 | 47,25 |

Таблица ГЭСНм 10-06-055 Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК)

Состав работ:

01. Установка УССЛК (распаковка, снятие крышки с корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки). 02. Монтаж УССЛК (ввод, закрепление и разделка линейного кабеля и станционных стекловолоконных шнуров, закрепление под винт силового элемента и заземление стальных защитных проволок, подготовка к сварке и сварка волокон, надвигание и усадка защитных гильз, намотка сростков оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки. 03. Измерение оптических волокон в процессе монтажа УССЛК (подготовка концов кабеля к измерениям, приварка волокон к прибору, измерение затухания места сварки волокон рефлектометром в одном направлении, расчет среднего значения затухания, запайка концов кабеля).

Измеритель: УССЛК

Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон:

10-06-055-01 4

10-06-055-02 8

10-06-055-03 12

10-06-055-04 16

10-06-055-05 20

10-06-055-06 24

10-06-055-07 32

10-06-055-08 48

Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон:

10-06-055-09 4

10-06-055-10 8

10-06-055-11 12

10-06-055-12 16

10-06-055-13 20

10-06-055-14 24

10-06-055-15 32

10-06-055-16 48

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-055-01 | 10-06-055-02 | 10-06-055-03 | 10-06-055-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22 | 34 | 44 | 55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,14 | 16,62 | 22,1 | 27,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 11,14 | 16,62 | 22,1 | 27,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,026 | 0,053 | 0,08 | 0,107 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-055-05 | 10-06-055-06 | 10-06-055-07 | 10-06-055-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 66 | 77 | 99 | 143 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33,06 | 38,55 | 49,51 | 71,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 33,06 | 38,55 | 49,51 | 71,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 20 | 24 | 32 | 48 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,134 | 0,161 | 0,215 | 0,323 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,48 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-055-09 | 10-06-055-10 | 10-06-055-11 | 10-06-055-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,05 | 18,14 | 24,23 | 30,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 12,05 | 18,14 | 24,23 | 30,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,026 | 0,053 | 0,08 | 0,107 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-055-13 | 10-06-055-14 | 10-06-055-15 | 10-06-055-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 73 | 85 | 109 | 158 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,41 | 42,5 | 54,68 | 79,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 36,41 | 42,5 | 54,68 | 79,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт | 20 | 24 | 32 | 48 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,134 | 0,161 | 0,215 | 0,323 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,48 |

Таблица ГЭСНм 10-06-056 Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубе.

Состав работ:

Для норм 1.

01. Обследование трассы проложенной трубки. 02. Присоединение устройств для задувки. 03. Прокладка кабеля в трубке потоком воздуха с применением устройства “CABLEJET” и компрессора.

Для норм 2.

01. Установка камеры. 02. Подготовка концов трубки. 03. Монтаж трубок на камере.

Для норм 3.

01. Подготовка концов трубки. 02. Прочистка труб. 03. Установка заглушек. 04. Установка трубок под давление.

Измеритель: км кабеля (норма 1), камера (норма 2), секция (2000 м) (норма 3)

10-06-056-01 Прокладка кабеля в пластмассовой трубке потоком воздуха.

10-06-056-02 Монтаж камер на пластмассовой трубке.

10-06-056-03 Проверка проложенной пластмассовой трубки на герметичность.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-056-01 | 10-06-056-02 | 10-06-056-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 77 | 12 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27 | 1,76 | 4,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 391711 | Компрессоры “XANS-175Dd” | маш.-ч | 9 | - | 2,3 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 9 | - | - |
| 392311 | Установки “CABLEJET” фирмы PLUMET (для вдувания кабеля) | маш.-ч | 9 | - | - |
| 392401 | Радиостанции “Motorolla” | маш.-ч | 18 | - | - |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 4,5 | - | - |
| 392501 | Тележки кабельные “ЛТС-ЕКО” | маш.-ч | 4,5 | - | - |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 4,5 | 1,76 | 2,3 |

РАЗДЕЛ 4. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

Вводные указания

1. Электрическая проверка дополнительных секций мультиплексора (EXP SMS-600, MS SMS-2500A, 1641 SM-D и т.п.) определяется по норме 10-06-068-01 с коэффициентом 0,5. (Настройка системы управления по этому оборудованию не производится).

2. Настройка линейного цифрового тракта каждой последующей системы, при наличии нескольких систем, определяется по нормам с 10-06-068-06 по 10-06-068-09 с коэффициентом 0,6.

3. Составные сетевые тракты настраиваются после настройки простых сетевых трактов по нормам с 10-06-068-10 по 10-06-068-13.

4. Нормой 10-06-068-17 учтены работы, проводимые в процессе приемо-сдаточных испытаний сдаваемого этапа или титула.

Таблица ГЭСНм 10-06-068 Настройка синхронных цифровых систем передачи

Состав работ:

Для норм 1, 2.

01. Визуальный осмотр. 02. Проверка питания. 03. Измерение уровня выходной оптической мощности. 04. Измерение показателей ошибок в компонентных трактах. 05. Измерение выходного джиттера компонентных трактов. 06. Измерение чувствительности оптических приемников сигналов STM-N. 07. Измерение максимально допустимого джиттера на интерфейсах агрегатных сигналов STM-N и на входах компонентных трактов. 08. Измерение выходного джиттера устройств сигнализации. 09. Измерение коэффициента передачи джиттера регенератора.

Для норм 3-5.

01. Измерение показателей ошибок и выходного джиттера компонентных трактов при шлейфах агрегатных сигналов линейных мультиплексоров.

Для норм 6-9.

01. Измерение уровня оптической мощности на входе приемника. 02. Измерение показателей ошибок в мультиплексорной секции STM-N и компонентных трактов наивысшего порядка. 03. Измерение каналов служебной связи. 04. Измерение коэффициента ошибок каналов передачи данных.

Для норм 10-13.

01. Измерение показателей ошибок и выходного джиттера компонентных трактов 2М, 34М, 140М. 02. Измерение показателей ошибок компонентных трактов STM-N, VC и сквозного соединения STM-1 ТС. 03. Измерение джиттера на выходе компонентных трактов STM-N.

Для норм 14-16.

01. Установка операционной системы. 02. Установка программного обеспечения системы контроля и управления. 03. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса. 04. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект. 05. Управление и контроль сетевых элементов.

Для норм 17.

01. Проведение теста на стабильность. 02. Проведение выборочных измерений параметров цифровых трактов.

Измеритель: шт. (нормы 1, 2, 15), одно направление (нормы 3-5), система (нормы 6-9), тракт (нормы 10-13), рабочая станция (норма 14), сетевой элемент (норма 16), объект (норма 17).

Электрическая проверка:

10-06-068-01 мультиплексора

10-06-068-02 регенератора

Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема “1+0” или “1+1”, или “1:1”):

10-06-068-03 STM-1

10-06-068-04 STM-4

10-06-068-05 STM-16

Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке “ввода-вывода”:

10-06-068-06 при количестве НРП=0(схема “1+0”)

10-06-068-07 при количестве НРП=0(схема “1+1” или “1:1”)

10-06-068-08 на каждый НРП (схема “1+0”)добавлять к норме 10-06-068-06

10-06-068-09 на каждый НРП (схема “1+1” или “1:1”) добавлять к норме 10-06-068-07

Настройка простых сетевых трактов:

10-06-068-10 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной

10-06-068-11 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий

10-06-068-12 155 Мбит/сек., основной

10-06-068-13 155 Мбит/сек., последующий

Настройка системы контроля и управления:

10-06-068-14 Установка операционной системы, программного обеспечения

10-06-068-15 Конфигурация и настойка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)

10-06-068-16 Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)

Сдача объекта:

10-06-068-17 Контрольные и приемо-сдаточные испытания

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-068-01 | 10-06-068-02 | 10-06-068-03 | 10-06-068-04 | 10-06-068-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 66 | 30 | 51 | 67 | 181 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | * | * | * | * | * |

*Примечание: работы выполняют инженеры 1 и 2 категории

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-068-06 | 10-06-068-07 | 10-06-068-08 | 10-06-068-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 540 | 672 | 52 | 64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | * | * | * | * |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 180 | 224 | 26 | 32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | 180 | 224 | 26 | 32 |

*Примечание: работы выполняют инженеры 1 и 2 категории

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06- 068-10 | 10-06- 068-11 | 10-06- 068-12 | 10-06- 068-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 48 | 4 | 228 | 24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | * | * | * | * |

*Примечание: работы выполняют инженеры 1 категории

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-068-14 | 10-06-068-15 | 10-06-068-16 | 10-06-068-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 208 | 32 | 20 | 289 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | * | * | * | * |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ- 66 | маш.-ч | - | - | - | 48 |

*Примечание: работы выполняют инженеры 1 и 2 категории

РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Вводные указания

Настоящий раздел содержит нормы на электрические измерения цепей связи и радиофикации, подвешенных на столбах и стоечный линиях.

Таблица ГЭСНм 10-06-079 Измерение цепей постоянным током

Состав работ:

01. Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии.

Измеритель: усилительный участок цепи.

10-06-079-01 Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-079-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |

Таблица ГЭСНм 10-06-080 Измерение цепей переменным током

Состав работ:

01. Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех.

Измеритель: усилительный участок цепи.

Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот, кГц, до:

10-06-080-01 10

10-06-080-02 30

10-06-080-03 60

10-06-080-04 150

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-080-01 | 10-06-080-02 | 10-06-080-03 | 10-06-080-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 29 | 35 | 50 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Таблица ГЭСНм 10-06-081 Измерение переходного затухания между цепями

Состав работ:

01. Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах.

Измеритель: усилительный участок цепи.

Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот, кГц, до:

10-06-081-01 10

10-06-081-02 30

10-06-081-03 60

10-06-081-04 150

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-06-081-01 | 10-06-081-02 | 10-06-081-03 | 10-06-081-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 22 | 29 | 47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

ОТДЕЛ 07. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

РАЗДЕЛ 1. РАДИОСВЯЗЬ

Вводные указания

1. Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние от приобъектного склада до 200 м; вертикальное - до 5 м.

2. Затраты на демонтаж оборудования определяются путем применения к нормам затрат труда рабочих-монтажников и времени работы машин и механизмов коэффициента 0,4.

Таблица ГЭСНм 10-07-001 Антенны

Состав работ:

Для норм 1

01. Установка хомутов для анкеровки возбуждающего провода на действующей опоре. 02 Вплетка изоляторов с помощью отрезков биметаллической проволоки и коушей. 03 Раскатка, подвеска и крепление возбуждающего волноводного провода к установленным опорам. 04. Электрические измерения возбужденного провода.

Для норм 2

01. Крепление скобами канатов к коушам. 02 Монтаж гирлянд из 3 изоляторов. 03 Монтаж полотна Г-образной антенны и крепление ее к мачте радиосвязи подвесным роликом. 04. Монтаж снижения антенны и крепление с помощью плашечного зажима к антенно-согласующему устройству. 05. Установка на мачте радиосвязи 2-х оснащенных штырями и изоляторами траверс. 06 Электрические измерения антенны.

Измеритель: антенна

10-07-001-01 Высокочастотное возбуждение волновода

10-07-001-02 Антенна Г-образная

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм | 10-07- 001-01 | 10-07- 001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 15,4 | 18,1 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,1 | 0,1 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00067 | 0,00067 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,02 | 0,02 |
| 110-0138 | Канаты спиральные типа ТК конструкции 1x19(1+6+12)+1 о.с., канат оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 мм | 10 м | - | 2,2 |
| 110-0187 | Изоляторы такелажные ИТО-20-VI | шт. | 2 | 6 |
| 110-0209 | Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100x80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) | шт. | 1 | 1 |
| 110-0210 | Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм | шт. | 1 | 1 |
| 110-0213 | Хомут для крепления траверс окрашенный | шт. | 3 | 3 |
| 110-0228 | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2 мм | т | - | 0,0001 |
| 111-0107 | Изолятор фарфоровый типа ТФ-20 | 100 шт | 0,01 | 0,01 |
| 507-0475 | Провода неизолированные медные гибкие марки МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм | 1000 м | - | 0,045 |
| 509-0008 | Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 4,0 мм | т | 0,00053 | 0,0025 |
| 551-0023 | Ролик подвесной (КС-030) | шт. | 1 | 1 |
| 551-0214 | Зажим плашечный для заземляющего провода (КС-066-2) | шт. | 2 | 2 |
| 551-0239 | Скоба крепления троса (КС-162) | шт. | 4 | 4 |
| 551-0450 | Коуш для медных проводов (КС-063) | шт. | 2 | 12 |
| 551-1044 | Хомут для анкеровки троса окрашенный | шт. | 2 | - |
| 551-1073 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 1 | 1 |

Таблица ГЭСНм 10-07-002 Подвеска волноводного провода и установка

согласовывающего контура на опорах контактной сети

Состав работ:

Для норм 1

01 Установка траверс оснащенных штырями, изоляторами и хомутами на опорах контактной сети. 02. Раскатка и подвеска волноводного провода

Для норм 2.

01. Установка и крепление неоснащенной траверсы на опоре контактной сети. 02. Крепление согласовывающего контура к траверсе. 03. Подключение согласовывающего контура

Измеритель: км провода (норма 1), компл. (норма 2)

10-07-002-01 Подвеска волноводного провода на опорах контактной сети

10-07-002-02 Установка согласовывающего контура на опорах контактной сети

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм | 10-07- 002-01 | 10-07- 002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 35 | 4,12 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | т | - | 0,123 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,01155 | 0,00103 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | - | 0,00033 |
| 110-0209 | Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100x80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) | шт. | 18 | 1 |
| 110-0210 | Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм | шт. | - | 1 |
| 110-0213 | Хомут для крепления траверс окрашенный | шт. | 36 | 3 |
| 111-0107 | Изолятор фарфоровый типа ТФ-20 | 100 шт. | - | 1 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | - | 0,00001 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | - | 0,00017 |
| 551-0214 | Зажим плашечный для заземляющего провода (КС-066-2) | шт. | - | 4 |
| 551-0239 | Скоба крепления троса (КС-162) | шт. | - | 4 |
| 5 | Масса оборудования | т | - | 0,0034 |

РАЗДЕЛ 2. ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.

Вводные указания

1. Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов учтено на расстояние от приобъектного склада до 200 м;

- вертикальное - до 5 м.

2. В нормах не учтены:

- затраты по монтажу электропитающих установок;

- затраты на устройство наружных контуров заземления;

- затраты на установку громкоговорителя;

- стойки каркаса.

3. Затраты на демонтаж оборудования определяются путем применения к нормам затрат труда рабочих-монтажников и времени работы машин и механизмов коэффициента 0,5.

Таблица ГЭСНм 10-07-011 Пункты промежуточной диспетчерской или

постанционной связи

Состав работ:

01. Установка переговорно-вызывного устройства и блока линейного питания на рабочем столе абонента. 02. Установка розетки и вводного щитка с креплением к стене. 03. Разделка, расшивка и подключение жил кабеля. 04. Подключение защитного заземления к блоку линейного питания. 05. Электрическая проверка и настройка аппаратуры.

Измеритель: компл.

10-07-011-01 Пункт промежуточный диспетчерской или постанционной связи

| Шифр | Наименование элементов затрат | Ед. | 10-07- |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 011-01 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19,6 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 |
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0,0002 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00017 |
| 101-2075 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм | кг | 0,01 |
| 110-0185 | Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм | шт. | 1 |
| 110-0221 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 1,5 мм | т | 0,00006 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00001 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,0027 |

Таблица ГЭСНм 10-07-012 Включения цепи по станционной связи в РМТС

Состав работ:

01. Прокладка кабеля от ручной междугородной телефонной станции до гребенок ПСП. 02. Разделка, расшивка и подключение жил кабеля. 03. Электрическая проверка и настройка цепи постанционной связи.

Измеритель: цепь

10-07-012-01 Включение цепи постанционной связи в РМТС

| Шифр реcуpсa | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 012-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,2 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00002 |
| 101-2075 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм | кг | 0,01 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00002 |

Таблица ГЭСНм 10-07-013 Стойки-каркасы для кабельных муфт и стойки

дополнительного оборудования

Состав работ:

01. Сверление отверстий в рядовых угольниках и бетонном полу. 02. Изготовление сварной конструкции из стальных уголков. 03. Крепление стойки. 04. Установка клемм, гребенок, кронштейнов и планок. 05. Окрашивание стойки, заглушек, кронштейнов и планок.

Измеритель: стойка-каркас

10-07-013-01 Стойка-каркас для кабельных муфт

10-07-013-02 Стойка дополнительного оборудования

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-07-013-01 | 10-07-013-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,7 | 18,5 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 |
| 3 | МАШИНЫ II МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00077 | 0,00077 |
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0,00033 | 0,00033 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм | т | 0,0482 | 0,0485 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0005 | 0,00033 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 |
| 110-0014 | глухари | 100 шт. | 13,06 | 8,61 |
| 110-0221 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 1,5 мм | т | 0,00008 | 0,00008 |
| 113-0342 | Эмаль КЧ-728 белая | т | 0,00215 | 0,00215 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,048 | 0,049 |

Таблица ГЭСНм 10-07-014 Измерения и настройка кругов избирательной связи

Состав работ:

01. Электрическая проверка основных и резервных блоков распорядительной станции избирательной связи. 02. Контрольная проверка монтажа. 03. Устранение выявленных неисправностей. 04. Измерения токов и напряжений блоков усилителей приемников тонального вызова, генераторов, усилителей приема и передачи. 05. Настройка канала избирательной связи с промежуточными абонентскими пунктами по физическим цепям и обходным высокочастотным каналам. 06. Измерение уровней передачи и приема в характерных точках оконечных станций, переходных устройств и промежуточных пунктах. 07. Контрольная проверка вызова на промежуточных пунктах. 08 Измерение и установка уровней канала и составление диаграммы. 09. Измерение напряжения шумов в канале. 10. Посылка в линию комбинаций частот избирательного вызова с пультов распорядительной станции и диспетчера или междугородной станции для индивидуальных вызовов на промежуточных пунктах, циркулярных и групповых

Измеритель: круг избирательной связи

10-07-014-01 Измерение и настройка круга избирательной связи

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица изм. | 10-07-014-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 178 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 5 |

Таблица ГЭСНм 10-07-015 Аппаратура магистральной связи

Состав работ:

Для норм 1

01. Крепление телефонного устройства к стойке перегонной связи или к релейному шкафу. 02. Подключение устройства к кабельному боксу. 03. Электрическая проверка. 04. Устранение выявленных неисправностей. 05. Включение в канал перегонной связи и осуществление соединения с рабочими местами дежурных по прилегающим к перегону станциям или операторам

Для норм 2

01. Рытье котлована под основание. 02. Установка основания и крепления стойки перегонной связи. 03. Установка вводных патрубков и изолирующих прокладок. 04. Ввод кабеля ответвления. 05. Установка и монтаж бокса. 06. Электрические измерения

Измеритель: устройство (норма 1), стойка (норма 2)

10-07-015-01 Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС"

10-07-015-02 Стойка перегонной связи (СКПС)

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер | 10-07- 015-01 | 10-07- 015-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел -ч | 17,5 | 38,1 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | - | 0,01365 |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | - | 0,00001 |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные марки А | т | - | 0,00005 |
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | - | 0,0006 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | - | 0,00606 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00017 | 0,0008 |
| 101-2013 | Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6 | кг | - | 1,8 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | - | 0,001 |
| 110-0231 | Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм | т | - | 0,00039 |
| 401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150) | м3 | - | 0,073 |
| 507-0501 | Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм | 1000 м | 0,003 | 0,003 |
| 511-9011 | Боксы БМ | шт. | - | 1 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00005 | 0,00005 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | - | 0,00015 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | - | 0,009 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,006 | 0,05 |

Таблица ГЭСНм 10-07-016 Пункты переговорные парковой связи

Состав работ:

01 Прокладка кабеля 02 Расшивка и подключение жил кабеля 03 Изготовление скоб и подкладок 04 Заготовка защитных труб, установка и крепление их скобами к опоре или стене 05 Изготовление перемычек 06 Установка переговорного устройства на опоре или стене 07 Электрическая проверка пункта переговорной парковой связи

Измеритель: компл. (3 фазы)

Пункт переговорной парковой связи, наружный:

10-07-016-01 совмещенный с громкоговорителем

10-07-016-02 отдельно устанавливаемый

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер | 10-07 01601 | 10-07- 01602 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,5 | 13,4 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм | т | 0,00027 | 0,00027 |
| 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1,5 | 1,5 |
| 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5мм | м | 0,5 | 0,5 |
| 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,83 | 4,17 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 0,00032 | 0,00032 |
| 110-0223 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм | т | 0,00078 | 0,00039 |
| 507-0581 | Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм | 1000 м | 0,006 | 0,006 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,005 | 0,005 |

Таблица ГЭСНм 10-07-017 Коммутаторы технологической связи (КТС)

Состав работ:

01. Разметка помещения под установку оборудования коммутатора технологической связи. 02. Сверление отверстий и пробивка гнезд. 03. Установка стативов, пультов, абонентских установок, устройства перегонной связи испытательного стенда, устройств КТС. 04. Установка и окрашивание желобов и угольников. 05. Прокладка кабелей в каналах и по желобам. 06. Монтаж станционных, линейных и питающих кабелей. 07. Электрическая проверка и регулировка устройств коммутатора. 08. Тренировка комплектов стрелочной связи, отделенческой связи, перегонной и межстанционной связи, громкоговорящей связи с пультов дежурного, оператора и дополнительного пульта. 09. Настройка оборудования.

Измеритель: компл. коммутаторного оборудования

Коммутатор технологической связи на:

10-07-017-01 крупных станциях (два дежурных по станции, маневровый и горочный диспетчеры)

10-07-017-02 средних станциях (дежурный по станции и маневровый диспетчер)

10-07-017-03 малых станциях (дежурный по станции и оператор)

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-07- 017-01 | 10-07- 017-02 | 10-07- 017-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 794 | 612 | 440 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0023 | 0,00154 | 0,00077 |
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0,00099 | 0,00099 | 0,00099 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм | т | 0,063 | 0,042 | 0,021 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,001 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,258 | 0,16 | 0,086 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 0,018 | 0,012 | 0,006 |
| 110-0221 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 1,5 мм | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |
| 111-0112 | Наконечники кабельные латунные сечением 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм | шт. | 24 | 18 | 12 |
| 113-0342 | Эмаль КЧ-728 белая | т | 0,00645 | 0,0043 | 0,00215 |
| 507-0581 | Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм | 1000 м | 0,12 | 0,09 | 0,06 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00078 | 0,00052 | 0,00026 |
| 544-0112 | Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм | кг | 1,03 | 0,612 | 0,306 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

Таблица ГЭСНм 10-07-018 Абонентские устройства стрелочных постов или

оперативных абонентов, включаемые в коммутаторы технологической

связи (отдельно устанавливаемые)

Состав работ:

01. Установка телефонной розетки на стене. 02. Установка и подключение абонентского устройства стрелочного поста. 03. Устройство заземления абонентского устройства. 04. Электрическая проверка и регулировка

Измеритель: абонентское устройство

10-07-018-01 Абонентское устройство стрелочного поста или оперативного абонента, включаемое в коммутатор технологической связи (отдельно устанавливаемое)

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 018-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |  | 19,6 |
| 1.1 | Средний разряд работ | чел.-ч | 4,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм | т | 0,00942 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 1,5 |
| 110-0185 | Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм | шт. | 1 |
| 507-0541 | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией | 1000 м | 0,015 |
| 507-0601 | Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2 | 1000 м | 0,015 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00005 |
| 550-0111 | Флюс ЛТИ-1 | кг | 0,003 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,003 |

Таблица ГЭСНм 10-07-019 Абонентские устройства АУ-КТС избирательной связи

(отдельно устанавливаемые)

Состав работ:

01. Устройство заземления. 02. Прокладка линейной и заземляющей проводки по стенам. 03. Установка абонентского устройства АУ-КТС избирательной связи. 04. Монтаж провода. 05. Электрическая проверка смонтированного оборудования. 06. Измерение токов и напряжений в аппаратуре тонального вызова, подбор контуров. 07. Проверка электрических параметров при посылке и приеме вызова. 08. Измерение сопротивления заземления. 09. Настройка оборудования.

Измеритель: абонентское устройство

10-07-019-01 Абонентское устройство АУ-КТС избирательной связи

(отдельно устанавливаемое)

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 019-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19,6 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 5,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм | т | 0,00001 |
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0,00132 |
| 101-1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | т | 0,00123 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00008 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00005 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 6 |
| 111-0112 | Наконечники кабельные латунные сечением 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм | шт. | 2 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00012 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,0038 |

РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на:

- развозку материальных ресурсов по трассе;

- откалывание концов кабеля и присыпка муфт грунтом;

- проверку герметичности кабеля до и после его прокладки и наполнение сжатым газом, измерение сопротивления изоляции жил кабеля, симметрирование.

2. При производстве работ в условиях непрекращающегося движения поездов на смежных путях с тем, где происходит движение, при нормальных междупутьях (до 5,3 м при скоростях движения более 120 км/час), а так же на этих междупутьях и в пределах до 4 м от оси крайнего пути, к нормам затрат труда рабочих-монтажников и времени эксплуатации строительных машин и механизмов следует применять коэффициенты, приведенные в таблице.

| Число поездов, проходящих по пути в сутки | 14-36 | 37-72 | 73-112 | 113-140 | св. 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты | 1,15 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,3 |

3. Нормы на прокладку кабелей кабелеукладчиком на железнодорожном ходу в теле земляного полотна железных дорог определены при производстве работ «в окно».

Нормы 10-07-063-0110-07-63-04 рассчитаны при продолжительности «окна» до 2-х часов; нормы 10-07-063-0510-07-063-06 - до 3-х часов.

4. В нормах не учтены затраты:

- на рытье траншей (кроме случаев, оговоренных в составах работ к отдельным таблицам);

- на установку желобов на мостах, в т.ч. на кронштейнах (норма 10-07-065-01);

- на трамбование грунта механизированным способом после прокладки кабеля кабелеукладчиком на железнодорожном ходу (таблица 10-07-063) и вручную в готовые траншей (таблица 10-07-064) в теле земляного полотна железных дорог;

- на установку замерных столбиков (таблицы 10-07-062; 10-07-063; 10-07-064).

5. Используемые при монтаже муфт втулки стальные приняты во всех нормах одного типоразмера (диаметр 56 мм длиной 50 мм) из-за их малого удельного веса в составе материальных ресурсов.

6. Затраты на демонтаж оборудования определяются путем применения к нормам затрат труда рабочих-монтажников и времени работы машин и механизмов коэффициента 0,5.

Таблица ГЭСНм 10-07-050 Муфты соединительные, монтируемые методом горячей

пайки

Состав работ:

01. Измерение сопротивления изоляции защитных покровов кабелей. 02. Выкладка концов кабелей в котловане. 03. Разделка концов кабелей. 04. Надвигание на один из концов кабеля свинцовой муфты. 05. Монтаж сростка жил кабеля с восстановлением поясной изоляции и упаковка сростка. 06. Надвигание свинцовой муфты на сросток. 07. Запайка муфты. 08. Проверка герметичности запаянной муфты. 09. Перепайка брони с корпусом муфты. 10. Восстановление наружных покровов кабелей путем обмотки места монтажа поливинилхлоридной лентой и обмазкой битумно-резиновой мастикой. 11. Установка смонтированной муфты в защитную полиэтиленовую муфту. 12. Заливка кабельной массой защитной муфты. 13. Укладка муфты в котлован.

Для норм 3-6:

14. Измерение параметров влияния между цепями. 15. Подбор сочетаний операторов скрещивания цепей в четверках с подбором контуров противосвязи. 16. Проверка величины влияния между цепями различных четверок. 17. Подбор элементов противосвязи и выбор мест включения контуров. 18. Включение конденсаторов между жилами. 19. Контрольные измерения параметров влияния между цепями с корректировкой комплексных связей.

Измеритель: муфта

|  | Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки прямая на кабеле емкостью, до: |
| --- | --- |
| 10-07-050-01 | 4x4 |
| 10-07-050-02 | 7x4 |
|  | Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на: |
| 10-07-050-03 | ближнем конце на кабеле емкостью, до 4x4 |
| 10-07-050-04 | ближнем конце на кабеле емкостью, до 7x4 |
| 10-07-050-05 | дальнем конце на кабеля емкостью, до 4x4 |
| 10-07-050-06 | дальнем конце на кабеля емкостью, до 7x4 |

| Шифр ресурс | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 050-01 | 10-07- 050-02 | 10-07- 050-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |  | 15,5 | 16,5 | 63,9 |
| 1.1 | Средний разряд работ | чел.-ч | 4,3 | 4,3 | 5,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00003 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00014 | 0,00016 | 0,00014 |
| 101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт 1 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,33 | 0,34 | 0,4 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 6,9 | 6,9 | 7,25 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 0,745 | 0,748 | 0,7 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0015 | 0,00179 | 0,0024 |
| 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 |
| 110-0191 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 0,18 | 0,159 | 0,132 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 16 | 28 | 20 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | - | - | 25 |
| 507-0511 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ с одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В | 1000 м | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,00048 | 0,00054 | 0,00054 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,01 | 0,011 | 0,015 |
| 534-9201 | Муфты свинцовые прямые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 544-0101 | Тента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,11 | 0,115 | 0,18 |
| 544-0110 | Тента изоляционная хлопчатобумажная шириной 20 мм | кг | 0,006 | 0,01 | 0,006 |
| 545-9081 | Резисторы | шт. | - | - | 6 |
| 550-0111 | Флюс ЛТИ-1 | кг | 0,011 | 0,012 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм.. | 10-07- 050-04 | 10-07- 050-05 | 10-07- 050-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |  | 88,6 | 93,7 | 114 |
| 1.1 | Средний разряд работ | чел.-ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00005 | 0,00003 | 0,00005 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00016 | 0,00014 | 0,00016 |
| 101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт 1 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,34 | 0,4 | 0,34 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 | - |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 6,9 | 7,25 | 1,2 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| 101-2019 | Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм | кг | 0,031 | 0,03 | 0,031 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0028 | 0,0024 | 0,0024 |
| 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 110-0191 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 0,156 | 0,132 | 0,156 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5мм | шт. | 39 | 20 | 39 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 20 | 25 | 20 |
| 507-0511 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ с одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В | 1000 м | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00003 | 0,00002 | 0,00003 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,0006 | 0,00054 | 0,0006 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,02 | 0,015 | 0,02 |
| 534-9201 | Муфты свинцовые прямые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,2 | 0,18 | 0,2 |
| 544-0110 | Лента изоляционная хлопчатобумажная шириной 20 мм | кг | 0,01 | 0,006 | 0,01 |
| 545-9081 | Резисторы | шт. | 5 | 6 | 5 |
| 550-0111 | ФлюсЛТИ-1 | кг | 0,011 | 0,01 | 0,011 |

Таблица ГЭСНм 10-07-051 Муфты соединительные, монтируемые методом сварки

Состав работ:

01. Измерение сопротивления изоляции защитных покровов кабелей. 02. Выкладка концов кабелей в котлованах. 03. Разделка концов кабелей. 04. Развальцовка алюминиевой оболочки и запрессовка опорных втулок под оболочку. 05. Подготовка зарядов ВВ. 06. Надвигание на один из концов кабелей алюминиевой муфты с полиэтиленовыми кольцами. 07. Монтаж сростка жил с восстановлением поясной изоляции и упаковка сростка. 08. Надвигание алюминиевой муфты на сросток. 09. Наложение на муфту разрезного защитного стального цилиндра. 10. Установка капсюль-детонатора с помещением его в защитный стальной стакан. 11. Сварка муфты с оболочкой кабеля. 12. Снятие с муфты разрезного защитного цилиндра. 13. Перепайка брони с корпусом муфты. 14. Проверка герметичности смонтированной муфты. 15. Восстановление наружных покровов кабелей путем обмотки места монтажа поливинилхлоридной лентой и обмазкой битумно-резиновой мастикой. 16. Установка смонтированной муфты в защитную полиэтиленовую муфту. 17. Заливка кабельной массой защитной муфты. 18. Укладка муфты в котлован.

Для норм 3-6:

19. Измерение параметров влияния между цепями. 20. Подбор сочетаний операторов скрещивания цепей в четверках и контуров противосвязи. 21. Проверка величины влияния между цепями различных четверок. 22. Подбор элементов противосвязи и выбор мест включения контуров. 23. Включение конденсаторов между жилами. 24. Контрольные измерения параметров влияния между цепями с корректировкой комплексных связей.

Измеритель: муфта

|  | Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью, до: |
| --- | --- |
| 10-07-051-01 | 4x4 |
| 10-07-051-02 | 7x4 |
|  | Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на: |
| 10-07-051-03 | ближнем конце на кабеле емкость, до 4x4 |
| 10-07-051-04 | ближнем конце на кабеле емкость, до 7x4 |
| 10-07-051-05 | дальнем конце на кабеле емкость, до 4x4 |
| 10-07-051-06 | дальнем конце на кабеле емкость, до 7x4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 051-01 | 10-07- 051-02 | 10-07- 051-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13,4 | 16,5 | 63,4 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 5,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00003 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00014 | 0,00016 | 0,00014 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,27 | 0,39 | 0,4 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 7,68 | 7,68 | 7,03 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 0,22 | 0,748 | 0,6 |
| 101-2019 | Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм | кг | 0,017 | 0,04 | 0,017 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,00102 | 0,00102 | 0,0013 |
| 110-0191 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 0,025 | 0,174 | 0,132 |
| 110-0194 | Кольца полиэтиленовые наружным диаметром 52 мм с уплотняющими поясками | комплект | 2 | 2 | 2 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 16 | 29 | 20 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 110-0231 | Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 112-0019 | Шнур огнепроводный ОША | км | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0011 | 0,0016 | 0,0011 |
| 112-0021 | Капсюли-детонаторы КД-8С | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | - | - | 25 |
| 507-0511 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ с одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В | 1000 м | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | - | - | 0,005 |
| 534-9301 | Муфты алюминиевые прямые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,001 | 0,001 | 0,006 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,105 | 0,126 | 0,16 |
| 544-0102 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | - | - | 0,08 |
| 545-9081 | Резисторы | шт. | - | - | 6 |
| 550-0111 | Флюс ЛТИ-1 | кг | 0,011 | 0,0134 | 0,003 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 051-04 | 10-07- 051-05 | 10-07- 051-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 89,6 | 93,7 | 114 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00005 | 0,00003 | 0,00005 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00016 | 0,00014 | 0,00016 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,35 | 0,4 | 0,35 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 6,93 | 7,03 | 7,03 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| 101-2019 | Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм | кг | 0,04 | 0,017 | 0,04 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0016 | 0,0013 | 0,0016 |
| 110-0191 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 0,156 | 0,132 | 0,156 |
| 110-0194 | Кольца полиэтиленовые наружным диаметром 52 мм с уплотняющими поясками | комплект | 2 | 2 | 2 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 31 | 20 | 31 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 110-0231 | Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 112-0019 | Шнур огнепроводный ОША | км | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0016 | 0,0011 | 0,0016 |
| 112-0021 | Капсюли-детонаторы КД-8С | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 20 | 25 | 20 |
| 507-0511 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ с одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В | 1000 м | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00003 | 0,00002 | 0,00003 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 534-9301 | Муфты алюминиевые прямые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,008 | 0,006 | 0,008 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,2 | 0,16 | 0,2 |
| 544-0102 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | 0,1 | 0,08 | 0,1 |
| 545-9081 | Резисторы | шт. | 5 | 6 | 5 |
| 550-0111 | Флюс ЛТИ-1 | кг | 0,005 | 0,003 | 0,005 |

Таблица ГЭСНм 10-07-052 Муфты соединительные, монтируемые методом холодного

опрессования

Состав работ:

01. Измерение сопротивления изоляции защитных покровов кабелей. 02. Выкладка концов кабелей в котлованах. 03. Разделка концов кабелей. 04. Развальцовка алюминиевой оболочки и запрессовка опорных втулок под оболочку. 05. Надвигание на один из концов кабелей алюминиевой муфты. 06. Монтаж сростка жил с восстановлением поясной изоляции и упаковка сростка. 07. Надвигание алюминиевой муфты на сросток. 08. Соединение оболочки кабеля с муфтой путем предварительного и окончательного опрессования с установкой и снятием пресса. 09. Перепайка брони кабеля с корпусом муфты. 10. Проверка герметичности смонтированного кабеля. 11. Восстановление наружных покровов кабелей путем обмотки места монтажа поливинилхлоридной лентой и обмазкой битумно-резиновой мастикой. 12. Установка смонтированной муфты в защитную полиэтиленовую муфту. 13. Заливка кабельной массой защитной муфты. 14. Укладка муфты в котлован.

Для норм 3-6:

15. Измерение параметров влияния между цепями. 16. Подбор сочетаний операторов скрещивания цепей в четверках с подбором контуров противосвязи. 17. Сращивание жил по результатам переходного затухания. 18. Проверка величины влияния между цепями различных четверок. 19. Подбор элементов противосвязи и выбор мест включения контуров. 20. Включение конденсаторов между жилами. 21. Контрольные измерения величин влияния между цепями с корректировкой комплексных связей.

Измеритель: муфта

|  | Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования прямая на кабеле емкостью, до: |
| --- | --- |
| 10-07-052-01 | 4x4 |
| 10-07-052-02 | 7x4 |
|  | Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на: |
| 10-07-052-03 | ближнем конце на кабеле емкостью, до 4x4 |
| 10-07-052-04 | ближнем конце на кабеле емкостью, до 7x4 |
| 10-07-052-05 | дальнем конце на кабеля емкостью, до 4x4 |
| 10-07-052-06 | дальнем конце на кабеля емкостью, до 7x4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 052-01 | 10-07- 052-02 | 10-07- 052-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,7 | 16,3 | 64,6 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 5,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00003 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 2,75 | 2,75 | 4,6 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 0,2 | 0,22 | 0,3 |
| 101-2019 | Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм | кг | 0,05 | 0,053 | 0,055 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,02 | 0,023 | 0,06 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,00078 | 0,00083 | 0,0013 |
| 110-0191 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 0,037 | 0,04 | 0,132 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 20 | 31 | 20 |
| 110-0231 | Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. |  |  | 25 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00002 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | - | - | 0,005 |
| 534-9301 | Муфты алюминиевые прямые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,01 | 0,02 | 0,06 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,27 | 0,27 | 0,13 |
| 544-0102 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | - | - | 0,08 |
| 545-9081 | Резисторы | шт. | - | - | 6 |
| 550-0111 | Флюс ЛТИ-1 | кг | - | - | 0,003 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 052-04 | 10-07- 052-05 | 10-07- 052-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты груда рабочих-монтажников | чел.-ч | 89,8 | 64,6 | 89,8 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00005 | 0,00003 | 0,00005 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00016 | 0,00014 | 0,00016 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 4,1 | 4,6 | 4,1 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 0,35 | 0,3 | 0,35 |
| 101-2019 | Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм | кг | 0,081 | 0,055 | 0,081 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0018 | 0,0013 | 0,0018 |
| 110-0191 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 0,156 | 0,132 | 0,156 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 31 | 20 | 31 |
| 110-0231 | Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 20 | 25 | 20 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00003 | 0,00002 | 0,00003 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 534-9301 | Муфты алюминиевые прямые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,17 | 0,13 | 0,17 |
| 544-0102 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | 0,1 | 0,08 | 0,1 |
| 545-9081 | Резисторы | шт. | 5 | 6 | 5 |
| 550-0111 | Флюс ЛТИ-1 | кг | 0,006 | 0,003 | 0,006 |

Таблица ГЭСНм 10-07-053 Муфты соединительные, монтируемые с применением

полиуретановых композиций (ВИЛАД)

Состав работ:

01. Измерение сопротивления изоляции защитных покровов кабелей. 02. Выкладка концов кабелей в котлованах. 03. Разделка концов кабелей. 04. Надвигание на один из концов кабеля термоусаживаемых трубок. 05. Монтаж сростков жил. 06. Восстановление изоляции жил и алюминиевой оболочки. 07. Перепайка оболочки и экранных лент. 08. Приготовление композиций. 09. Подготовка поверхности оболочек и экранных лент кабелей. 10. Установка заливочной формы. 11. Заливка формы полиуретановой композицией. 12. Снятие формы с удалением излишних наплывов полиуретановой композиции. 13. Усадка термоусаживаемых трубок. 14. Установка смонтированной муфты в защитную полиэтиленовую муфту. 15. Заливка кабельной массой защитной муфты. 16. Укладка муфты в котлован.

Для норм 4-9:

17. Измерение параметров влияния между цепями. 18. Подбор сочетаний операторов скрещивания цепей в четверках с подбором контуров противосвязи. 19. Сращивание жил по результатам переходного затухания. 20. Проверка величины влияния между цепями различных четверок. 21. Подбор элементов противосвязи и выбор мест включения контуров. 22. Включение конденсаторов между жилами. 23. Контрольные измерения величин влияния между цепями с корректировкой комплексных связей.

Измеритель: муфта

|  | Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) прямая на кабеле емкостью, до: |
| --- | --- |
| 10-07-053-01 | 1x4 |
| 10-07-053-02 | 4x4 |
| 10-07-053-03 | 7x4 |
|  | Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на ближнем конце на кабеле емкостью, до: |
| 10-07-053-04 | 1x4 |
| 10-07-053-05 | 4x4 |
| 10-07-053-06 | 7x4 |
|  | Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на дальнем конце на кабеля емкостью, до: |
| 10-07-053-07 | 1x4 |
| 10-07-053-08 | 4x4 |
| 10-07-053-09 | 7x4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 053-01 | 10-07- 053-02 | 10-07- 053-03 | 10-07- 053-04 | 10-07- 053-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,5 | 12,6 | 13,2 | 21,5 | 62 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00002 | 0,00005 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 4,6 | 4,6 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0012 |
| 110-0200 | Трубки радиационно-модифицированные термоусаживающиеся внутренний диаметр 60,0/30,0 мм | кг | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 4 | 16 | 28 | 4 | 20 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00002 |
| 113-0381 | Клей марки ГИПК-14 | кг | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,01 | 0,015 |
| 113-0421 | Лапромол 294 (полиэфирные смолы и пластмассы) | кг | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,008 | 0,014 |
| 113-0422 | Компонент Вилад (полиэфир) | кг | 0,15 | 0,2 | 0,45 | 0,3 | 0,5 |
| 113-0425 | Полиизоцианад Д (фенолформальдегидные смолы и пластмассы) | кг | 0,06 | 0,07 | 0,17 | 0,11 | 0,18 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | - | - | - | 5 | 20 |
| 507-0511 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ с одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В | 1000 м | 0,0003 | 0,01 | 0,01 | 0,0003 | 0,01 |
| 516-0610 | Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,07 |
| 522-0031 | 1рипои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00002 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544-0102 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,08 |
| 545-9081 | Резисторы | шт. | - | - | - | 1 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 053-06 | 10-07- 053-07 | 10-07- 053-08 | 10-07- 053-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 86,1 | 26,3 | 93,5 | 113 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00007 | 0,00002 | 0,00005 | 0,00007 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,35 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0015 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0015 |
| 110-0200 | Трубки радиационно-модифицированные термоусаживающиеся внутренний диаметр 60,0/30,0 мм | кг | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 31 | 4 | 20 | 31 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 113-0381 | Клей марки ГИПК-14 | кг | 0,02 | 0,01 | 0,015 | 0,02 |
| 113-0421 | Лапромол 294 (полиэфирные смолы и пластмассы) | кг | 0,02 | 0,008 | 0,014 | 0,02 |
| 113-0422 | Компонент Вилад (полиэфир) | кг | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| 113-0425 | Полиизоцианад Д (фенолформальдегидные смолы и пластмассы) | кг | 0,25 | 0,11 | 0,18 | 0,25 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт. | 25 | 5 | 20 | 25 |
| 507-0511 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ с одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В | 1000 м | 0,01 | 0,0003 | 0,01 | 0,01 |
| 516-0610 | Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 0,09 | 0,03 | 0,07 | 0,09 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00003 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00003 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,007 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544-0102 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | 0,1 | 0,03 | 0,08 | 0,1 |
| 545-9081 | Резисторы | шт. | 5 | 1 | 6 | 5 |

Таблица ГЭСНм 10-07-054 Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминиевых

для кабелей связи в алюминиевой оболочке

Состав работ:

01. Подготовка заготовок из алюминиевых трубок. 02. Резка и припайка проводов. 03. Подготовка и установка оправки и заливочной формы. 04. Приготовление компаунда и заливка муфты. 05. Проверка герметичности смонтированной муфты. 06. Выкладка концов кабеля в котловане. 07. Разделка концов кабеля и сращивание жил. 08. Упаковка сростка. 09. Подготовка зарядов ВВ и свариваемых поверхностей. 10. Сварка муфты с оболочкой кабеля. 11. Восстановление наружных покровов кабелей путем обмотки места монтажа поливинилхлоридной лентой и обмазкой битумно-резиновой мастикой. 12. Вывод проводов на контрольно-измерительный пункт и подключение их к клеммам. 13. Установка смонтированной муфты в защитную полиэтиленовую муфту. 14. Заливка кабельной массы. 15. Укладка муфты в котлован.

Измеритель: муфта

|  | Муфта изолирующая алюминиевая для кабелей связи в алюминиевой оболочке на кабеле емкостью, до: |
| --- | --- |
| 10-07-054-01 | 4x4 |
| 10-07-054-02 | 7x4 |
| 10-07-054-03 | 12x4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 054-01 | 10-07- 054-02 | 10-07- 054-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел. -ч | 23,8 | 25,9 | 28 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00003 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 101-2019 | Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм | кг | 0,033 | 0,086 | 0,1 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,012 | 0,06 | 0,1 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,001 | 0,005 | 0,005 |
| 110-0194 | Кольца полиэтиленовые наружным диаметром 52 мм с уплотняющими поясками | комплект | 2 | 2 | 2 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 16 | 39 | 50 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 110-0231 | Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 112-0019 | Шнур огнепроводный ОША | км | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0015 | 0,0011 | 0,002 |
| 112-0021 | Капсюли-детонаторы КД-8С | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 113-0421 | Лапромол 294 (полиэфирные смолы и пластмассы) | кг | 0,0025 | 0,003 | 0,006 |
| 113-0422 | Компонент Вилад (полиэфир) | кг | 0,08 | 0,1 | 0,18 |
| 113-0425 | Полиизоцианад Д (фенолформальдегидные смолы и пластмассы) | кг | 0,03 | 0,077 | 0,1 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,0005 | 0,00102 | 0,00102 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 534-9301 | Муфты алюминиевые прямые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

Таблица ГЭСНм 10-07-055 Муфты ответвления от магистрального кабеля,

монтируемые методом горячей пайки

Состав работ:

01. Измерение сопротивления изоляции защитных покровов кабелей. 02. Рытье и засыпка котлованов под прямую, разветвительную и газонепроницаемую муфты, а также траншеи между котлованами. 03. Выкладка концов кабелей в котлованах. 04. Монтаж прямой, разветвительной и газонепроницаемой муфт с разделкой концов кабелей, сращиванием жил кабеля скруткой, с пропайкой и установкой гильз и групповых колец. 05. Запайка муфт. 06. Проверка герметичности смонтированных муфт. 07. Восстановление наружных покровов кабелей путем обмотки мест монтажа поливинилхлоридной лентой и обмазкой битумно-резиновой мастикой. 08. Установка смонтированных муфт в защитные полиэтиленовые муфты. 09. Заливка кабельной массой защитных муфт. 10. Укладка муфт в котлованы.

Измеритель: одно ответвление

| Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом горячей пайки: |  |
| --- | --- |
| 10-07-055-01 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 4x4 при емкости кабеля ответвления, до 4x4 |
| 10-07-055-02 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 4x4 при емкости кабеля ответвления, до 7x4 |
| 10-07-055-03 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления, до 4x4 |
| 10-07-055-04 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления, до 7x4 |
| 10-07-055-05 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления, до 12x4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 055-01 | 10-07- 055-02 | 10-07- 055-03 | 10-07- 055-04 | 10-07- 055-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 63,9 | 67 | 67,4 | 71,1 | 76,2 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00006 | 0,00001 | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт 1 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,97 | 0,895 | 0,95 | 0,89 | 0,89 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | компл. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 17,6 | 17,15 | 17,5 | 13,25 | 13,25 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 1,73 | 2,41 | 1,74 | 1,82 | 1,82 |
| 101-2019 | Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм | кг | 0,061 | 0,137 | 0,056 | 0,063 | 0,063 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,391 | 0,434 | 0,413 | 0,45 | 0,45 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,00479 | 0,00523 | 0,00485 | 0,00533 | 0,00533 |
| 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00073 | 0,00008 | 0,00008 |
| 110-0191 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 0,395 | 0,379 | 0,37 | 0,38 | 0,38 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 48 | 84 | 48 | 84 | 144 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | шт. | 4 | 9 | 4 | 9 | 12 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,0014 | 0,00149 | 0,0014 | 0,00151 | 0,00151 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,199 | 0,24 | 0,112 | 0,25 | 0,25 |
| 534-9061 | Муфты газонепроницаемые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 534-9201 | Муфты свинцовые прямые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 534-9202 | Муфты свинцовые разветвительные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | " |
| 534-9402 | Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,022 | 0,027 | 0,022 | 0,027 | 0,027 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,23 | 0,23 |
| 544-0102 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | 0,075 | 0,096 | 0,075 | 0,096 | 0,096 |
| 550-0111 | Флюс ЛТИ-1 | кг | 0,024 | 0,028 | 0,025 | 0,028 | 0,028 |

Таблица ГЭСНм 10-07-056 Муфты ответвления от магистрального кабеля,

монтируемые методом сварки

Состав работ:

01. Измерение сопротивления изоляции защитных покровов кабелей. 02. Рытье котлованов под прямую, разветвительную и газонепроницаемую муфты, а также траншеи между котлованами. 03. Выкладка концов кабелей в котлованах. 04. Разделка концов кабелей. 05. Развальцовка алюминиевых оболочек и запрессовка опорных втулок. 06. Подготовка зарядов ВВ. 07. Надвигание составных частей алюминиевых муфт с зарядами ВВ на монтируемые концы кабелей. 08. Соединение жил по схеме разветвительной, газонепроницаемой и прямой муфты с восстановлением поясной изоляции и упаковкой сростков. 09. Надвигание алюминиевых муфт на соответствующий сросток. 10. Наложение на муфту защитного стального цилиндра. 11. Установка капсюль-детонатора с помещением его в защитный стальной стакан. 12. Сварка муфт с оболочкой кабеля. 13. Снятие с муфты разрезного защитного цилиндра. 14. Перепайка брони с корпусом муфты. 15. Проверка герметичности смонтированных муфты. 16. Восстановление наружных покровов кабелей путем обмотки мест монтажа поливинилхлоридной лентой и обмазкой битумно-резиновой мастикой. 17. Установка смонтированных муфт в защитные полиэтиленовые муфты. 18. Заливка кабельной массой защитных муфт. 19. Укладка муфт в котлованы.

Измеритель: одно ответвление

| Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки: |  |
| --- | --- |
| 10-07-056-01 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 4x4 при емкости кабеля, до 4x4 |
| 10-07-056-02 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 4x4 при емкости кабеля, до 7x4 |
| 10-07-056-03 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля, до 4x4 |
| 10-07-056-04 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля, до 7x4 |
| 10-07-056-05 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля, до 12x4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 056-01 | 10-07- 056-02 | 10-07- 056-03 | 10-07- 056-04 | 10-07- 056-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 69 | 73,1 | 73,1 | 77,3 | 84,5 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,8 | 0,8 | 0,81 | 0,82 | 0,82 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 12,35 | 16,48 | 23,98 | 22,92 | 22,92 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 0,72 | 0,748 | 1,63 | 1,66 | 1,66 |
| 101-2019 | Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм | кг | 0,037 | 0,04 | 0,025 | 0,05 | 0,05 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,01 | 0,013 | 0,012 | 0,015 | 0,015 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,00244 | 0,00458 | 0,00432 | 0,00437 | 0,00442 |
| 110-0191 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 0,025 | 0,174 | 0,399 | 0,458 | 0,458 |
| 110-0194 | Кольца полиэтиленовые наружным диаметром 52 мм с уплотняющими поясками | комплект | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 48 | 84 | 48 | 84 | 144 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 110-0231 | Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм | т | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |
| 112-0019 | Шнур огнепроводный ОША | км | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 112-0020 | Шнур детонирующий | км | 0,0059 | 0,0063 | 0,0059 | 0,00596 | 0,00596 |
| 112-0021 | Капсюли-детонаторы КД-8С | 1000 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 |
| 534-9061 | Муфты газонепроницаемые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 534-9301 | Муфты алюминиевые прямые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 534-9302 | Муфты алюминиевые разветвительные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 534-9402 | Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,06 | 0,062 | 0,06 | 0,062 | 0,062 |
| 544-0102 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | 1,45 | 1,63 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |

Таблица ГЭСНм 10-07-057 Муфты ответвления от магистрального кабеля,

монтируемые методом холодного опрессования

Состав работ:

01. Измерение сопротивления изоляции защитных покровов кабелей. 02. Рытье котлованов под прямую, разветвительную и газонепроницаемую муфты, а также траншеи между котлованами. 03. Выкладка концов кабелей в котлованах. 04. Разделка концов кабелей. 05. Развальцовка алюминиевых оболочек и запрессовка опорных втулок под оболочку. 06. Надвигание составных частей алюминиевых муфт на монтируемые концы кабелей. 07. Монтаж сростка жил по схеме разветвительной, газонепроницаемой и прямой муфты с восстановлением поясной изоляции и упаковка сростка. 08. Надвигание алюминиевой муфты на соответствующий сросток. 09. Соединение оболочки кабеля с муфтой путем предварительного и окончательного опрессования с установкой и снятием пресса. 10. Перепайка брони кабеля с корпусом муфты. 11. Проверка герметичности смонтированных муфт. 12. Восстановление наружных покровов кабелей путем обмотки места монтажа поливинилхлоридной лентой и обмазкой битумно-резиновой мастикой. 13. Установка смонтированных муфт в защитные полиэтиленовые муфты. 14. Заливка защитных муфт кабельной массой. 15. Укладка муфты в котлованы.

Измеритель: одно ответвление

| Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования: |  |
| --- | --- |
| 10-07-057-01 | ответвления от магистрального кабеля емкостью 4x4 при емкости кабеля ответвления, до 4x4 |
| 10-07-057-02 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 4x4 при емкости кабеля ответвления, до 7x4 |
| 10-07-057-03 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления, до 4x4 |
| 10-07-057-04 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления, до 7x4 |
| 10-07-057-05 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления, до 12x4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 057-01 | 10-07- 057-02 | 10-07- 057-03 | 10-07- 057-04 | 10-07- 057-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 67,2 | 70,4 | 69,8 | 73 | 76,7 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | компл. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 7,75 | 7,4 | 11,75 | 10,6 | 10,9 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 2,54 | 2,56 | 2,98 | 3,26 | 3,28 |
| 101-2019 | Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм | кг | 0,071 | 0,072 | 0,071 | 0,072 | 0,072 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,05 | 0,054 | 0,057 | 0,06 | 0,06 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0043 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0042 | 0,00569 |
| 110-0191 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 0,099 | 0,077 | 0,048 | 0,058 | 0,06 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 48 | 84 | 48 | 84 | 144 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 |
| 110-0231 | Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00004 | 0,00005 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,00091 | 0,00102 | 0,00092 | 0,00103 | 0,00103 |
| 534-9061 | Муфты газонепроницаемые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 534-9301 | Муфты алюминиевые прямые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 534-9302 | Муфты алюминиевые разветвительные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 534-9402 | Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,032 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,53 | 0,61 | 0,53 | 0,627 | 0,647 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Таблица ГЭСНм 10-07-058 Вводы кабелей в служебно-технические здания

Состав работ:

01. Пробивка отверстий в здания. 02. Откопка и засыпка ввода. 03. Прокладка кабеля по стене здания. 04. Защита кабеля уголком. 05. Установка бокса на стене с пробивкой отверстий для его крепления. 06. Монтаж бокса. 07. Снятие брони и перепайка брони и оболочки. 08. Устройство заземления. 09. Прокладка провода заземления по стене здания. 10. Испытания на герметичность оболочки кабелей.

Измеритель: ввод одного кабеля

Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, кабель емкостью:

10-07-058-01 4x4

10-07-058-02 7x4

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 058-01 | 10-07- 058-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23,7 | 26,8 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0,00003 | 0,00003 |
| 101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 0,00007 | ,0,00007 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм | т | 0,00754 | 0,00754 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,2 | 0,2 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00023 | 0,00023 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1 | 1 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 1,2 | 1,8 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,003 | 0,004 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0022 | 0,0025 |
| 110-0183 | Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 | кг | 5,8 | 5,8 |
| 507-0602 | Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,01 | 0,01 |
| 511-9011 | Боксы БМ | шт. | 1 | 2 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00003 | 0,00005 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,00025 | 0,00027 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,009 | 0,009 |
| 550-0111 | Флюс ЛТИ-1 | кг | 0,005 | 0,005 |

Таблица ГЭСНм 10-07-059 Вводы кабелей в подземные усилительные пункты

Состав работ:

01. Откопка и засыпка ввода. 02. Подготовка каналов для протягивания кабеля. 03. Ввод кабеля в усилительный пункт с протягиванием через отверстия термокамеры. 04. Монтаж газонепроницаемых муфт. 05. Монтаж изолирующих муфт. 06. Монтаж разветвительной муфты (норма 10-07-059-02). 07. Монтаж термодатчиков. 08. Монтаж оконечной муфты АРУ на кабеле. 09. Установка конденсаторов в изолирующей муфте. 10. Проверка герметичности смонтированных муфт. 11. Восстановление наружных покровов кабелей путем обмотки мест монтажа поливинилхлоридной лентой и обмазкой битумно-резиновой мастикой. 12. Установка смонтированных муфт в защитные полиэтиленовые муфты. 13. Заливка защитных муфт кабельной массой. 14. Заземление оболочки на вводе кабеля в усилительный пункт. 15. Монтаж кабеля на боксе. 16. Испытания на герметичность оболочки кабеля.

Измеритель: ввод одного кабеля

Ввод кабеля связи в подземные усилительные пункты, кабель емкостью:

10-07-059-1 4x4

10-07-059-2 7x4

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 059-01 | 10-07- 059-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 58,7 | 108 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,02 | 0,04 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,00014 | 0,00016 |
| 101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт 1 | т |  | 0,00008 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг |  | 0,335 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1 | 1 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 5,45 | 8,45 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 1 | 2,26 |
| 101-2019 | Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм | кг | 0,038 | 0,067 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,13 | 0,216 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0011 | 0,00286 |
| 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 0,00002 | 0,00004 |
| 110-0191 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 0,16 | 0,16 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 34 | 86 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | шт. | 9 | 16 |
| 511-9011 | Боксы БМ | шт. | 1 | 1 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00001 | 0,00003 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,00068 | 0,00082 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | - | 0,11 |
| 534-9061 | Муфты газонепроницаемые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 |
| 534-9201 | Муфты свинцовые прямые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 |
| 534-9202 | Муфты свинцовые разветвительные (тип и размер по проекту) | шт. | - | 1 |
| 534-9203 | Муфты свинцовые изолирующие (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 1 |
| 534-9401 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту) | шт. | 2 | 2 |
| 534-9402 | Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту) | шт. | - | 1 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,016 | 0,018 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,1 | 0,15 |
| 550-0111 | Флюс ЛТИ-1 | кг | - | 0,012 |

Таблица ГЭСНм 10-07-060 Вводы кабелей в наземные усилительные пункты

Состав работ:

01. Подготовка каналов для протягивания кабеля. 02. Ввод кабеля в шахту с протягиванием через каналы. 03. Прокладка кабеля по желобам. 04. Монтаж газонепроницаемой муфты. 05. Монтаж разветвительной муфты (норма 10-07-060-02). 06. Установка и монтаж боксов. 07. Проверка герметичности смонтированных муфт. 08. Установка щитка перемычек разрыва оболочки на газонепроницаемой муфте. 09. Монтаж перемычек. 10. Крепление кабельных муфт и кабелей на стойке-каркасе. 11. Перепайка и заземление оболочек и бронелент магистральных кабелей. 12. Испытания на герметичность оболочки кабелей.

Измеритель: ввод одного кабеля

Ввод кабеля связи в наземные усилительные пункты, кабель емкостью:

10-07-060-01 4x4

10-07-060-02 7x4

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 060-01 | 10-07- 060-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 46,4 | 71,1 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,02 | 0,04 |
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт 1 | т | - | 0,00008 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1 | 1 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 1,8 | 7 |
| 101-2019 | Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм | кг | 0,032 | 0,032 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,2 | 0,2 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,00175 | 0,00175 |
| 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 0,00003 | 0,00003 |
| 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,04 | 0,04 |
| 110-0191 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 0,16 | 0,16 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 16 | 28 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | шт. | 9 | 16 |
| 507-0603 | Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,005 | 0,005 |
| 511-9011 | Боксы БМ | шт. | 1 | 1 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00001 | 0,00003 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,00043 | 0,00105 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,01 | 0,013 |
| 534-9061 | Муфты газонепроницаемые (тип и размер по проекту) | шт. | 1 | 2 |
| 534-9202 | Муфты свинцовые разветвительные (тип и размер по проекту) | шт. | - | 1 |
| 534-9402 | Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту) | шт. | - | 1 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,027 | 0,032 |

Таблица ГЭСНм 10-07-061 Вводы кабелей в релейные шкафы

Состав работ:

01. Откопка и засыпка вводной трубы в релейный шкаф. 02. Ввод кабеля. 03. Установка и монтаж боксов (муфт конечных). 04. Перепайка брони и оболочки. 05. Изоляция кабелей отводной трубы шкафа. 06. Испытание на герметичность оболочки кабелей.

Измеритель: ввод одного кабеля

Ввод кабелей связи в релейный шкаф, кабель емкостью:

10-07-061-01 4x4

10-07-061-02 7x4

10-07-061-03 12x4

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 061-01 | 10-07- 061-02 | 10-07- 061-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,4 | 15,5 | 19,6 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0012 | 0,0016 | 0,0016 |
| 507-0511 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ с одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В | 1000 м | 0,024 | 0,042 | 0,05 |
| 511-9011 | Боксы БМ | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,00004 | 0,00006 | 0,00008 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,00017 | 0,00018 | 0,00021 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 550-0111 | Флюс ЛТИ-1 | кг | 0,005 | 0,006 | 0,007 |

Таблица ГЭСНм 10-07-062 Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в

теле земляного полотна железных дорог

Состав работ:

01. Установка контрольно-измерительного пункта в теле земляного полотна железных дорог. 02. Монтаж пункта с подводкой соединительного провода или кабеля. 03. Окрашивание пункта.

Измеритель: пункт

10-07-062-01 Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 062-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,5 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 0,00001 |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0,0002 |
| 101-0842 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-7 | т | 0,0001 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,16 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,03 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 1,2 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,00006 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | шт. | 2 |
| 110-0227 | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 1,2 мм | т | 0,00009 |
| 111-0112 | Наконечники кабельные латунные сечением 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм | шт. | 2 |
| 113-0422 | Компонент Вилад (полиэфир) | кг | 0,07 |
| 504-0302 | Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2x1,2 мм2 | 1000 м | 0,06667 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 0,0001 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,004 |
| 534-9103 | Муфта разъемная | шт. | 1 |
| 544-0102 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | 0,025 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 0,003 |

Таблица ГЭСНм 10-07-063 Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на

железнодорожном ходу в тело земляного полотна железных

дорог

Состав работ:

01. Подготовка трассы (уборка покилометрового запаса рельсов, других предметов и устройств; рытье шурфов для определения местонахождения существующих коммуникаций и т. д.). 02. Отключение заземлителей опор контактной сети, КТП и устройств СЦБ. 03. Подготовка кабелеукладчика к работе. 04. Проверка герметичности оболочки кабеля. 05. Выезд на перегон в "окно". 06. Рытье котлована для заглубления рабочего ножа кабелеукладчика. 07. Прокладка кабеля кабелеукладчиком с частичной разработкой и засыпкой траншеи вручную. 08. Проверка герметичности кабеля, изоляции его наружных покровов после прокладки. 09. Восстановление проектных очертаний элементов земляного полотна без трамбования грунта. 10. Подключение заземления опор контактной сети, КТП и устройств СЦБ. 11. Возвращение с перегона на станцию.

Измеритель: км кабеля

|  | Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на: |
| --- | --- |
| 10-07-063-01 | действующих линиях с автономной тягой 1 |
| 10-07-063-02 | действующих линиях с автономной тягой 2 |
| 10-07-063-03 | действующих электрифицированных линиях 1 |
| 10-07-063-04 | действующих электрифицированных линиях 2 |
| 10-07-063-05 | новостроящихся линиях 1 |
| 10-07-063-06 | новостроящихся линиях 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 063-01 | 10-07- 063-02 | 10-07- 063-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 278 | 236 | 284 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38,24 | 19,46 | 38,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 5,72 | 2,91 | 5,8 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 12,18 | 6,2 | 12,36 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,09 | 3,1 | 6,18 |
| 171401 | Кабелеукладчики на железнодорожном ходу | маш.-ч | 6,09 | 3,1 | 6,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 5,72 | 2,91 | 5,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | т | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 063-04 | 10-07- 063-05 | 10-07- 063-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |  | 240 | 176 | 162 |
| 1.1 | Средний разряд работ | чел.-ч | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,46 | 26,04 | 12,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,91 | 3,9 | 1,9 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 6,2 | 8,3 | 4,06 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,1 | 4,15 | 2,03 |
| 171401 | Кабелеукладчики на железнодорожном ходу | маш.-ч | 3,1 | 4,15 | 2,03 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,91 | 3,9 | 1,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | т | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица ГЭСНм 10-07-064 Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного

полотна железной дороги (в готовые траншеи)

Состав работ:

01. Подготовка трассы (уборка покилометрового запаса рельсов и других предметов и устройств; отключение заземлителей опор контактной сети, КТП и устройств СЦБ). 02. Укладка в готовую траншею асбестоцементных труб длиной до 3 м на пересечениях с существующими коммуникациями. 03. Проверка герметичности оболочки кабеля. 04. Установка барабанов с кабелем на домкраты. 05. Раскатка и укладка кабеля вручную в траншеи с протягиванием его через трубы. 06. Проверка герметичности кабеля, изоляции его наружных покровов после прокладки. 07. Засыпка траншеи ранее выброшенным грунтом с его уплотнением. 08. Восстановление проектных очертаний элементов земляного полотна. 09. Подключение заземлителей опор контактной сети, КТП и устройств СЦБ.

Измеритель: км кабеля

Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного полотна железной дороги (в готовые траншеи) на:

10-07-064-01 действующих линиях

10-07-064-02 новостроящихся линиях

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 064-01 | 10-07- 064-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 571 | 340 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | т | 0,0036 | 0,0036 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 |
| 103-0671 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм | м | 20 | 20 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,06 | 0,06 |

Таблица ГЭСНм 10-07-065 Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных

мостах длиной более 50 м

Состав работ:

Для нормы 1:

01. Ограждение места работы. 02. Проверка кабелей на герметичность. 03. Снятие крышек с желобов и подготовка их для прокладки кабеля. 04. Устройство постели из ваты минеральной в желобах под кабель. 05. Установка и снятие барабанов с кабелем на домкраты. 06. Раскатка кабеля. 07. Укладка кабеля в желобах с выправкой и подвижкой в необходимых местах. 08. Закрытие желобов крышками. 09. Проверка кабеля на герметичность. 10. Разборка подмостей в случае прокладки кабеля в желобах, установленных на кронштейнах (устройство подмостей учтено в норме на установку кронштейнов).

Для нормы 2:

01. Ограждение места работы. 02. Крепление металлоконструкций из стального уголка для устройства подмостей. 03. Изготовление и установка деревянных подмостей. 04. Проверка кабеля на герметичность. 05. Установка и снятие барабанов с тросом на домкраты. 06. Раскатка троса. 07. Монтаж кронштейнов. 08. Крепление троса к кронштейнам. 09. Анкеровка и заземление концов троса. 10. Установка и снятие барабанов с кабелем на домкраты. 11. Раскатка кабеля. 12. Крепление кабеля к тросу закрепами. 13. Проверка проложенного кабеля на герметичность. 14. Разборка подмостей.

Измеритель: 100 м кабеля

Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м:

10-07-065-01 в желобах

10-07-065-02 подвешиваемые на тросах

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 065-01 | 10-07- 065-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44,3 | 212 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,66 | 23,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 11,66 | 23,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0011 | 0,0021 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм | т | - | 0,06 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | - | 33 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,033 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00015 | - |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 | 1,2 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | - | 0,1 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | - | 0,4 |
| 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 0,15 | - |
| 110-0233 | Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах | шт. | - | 2 |
| 537-0056 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10 мм | 10 м | - | 10,6 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,66 | 0,66 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,12 | 0,06 |

Таблица ГЭСНм 10-07-066 Кронштейны устанавливаемые на конструкциях

железнодорожных мостов для прокладки кабелей в желобах

Состав работ:

01. Крепление металлоконструкций из стального уголка для устройства подмостей. 02. Изготовление и установка деревянных подмостей. 03. Разметка мест установки кронштейнов. 04. Сверление гнезд электродрелью. 05. Установка кронштейнов. 06. Окрашивание кронштейнов.

Измеритель: 100 м трассы

10-07-066-01 Установка кронштейнов на конструкциях железнодорожных мостов для прокладки желобов

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 066-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 128 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.-ч | 12,41 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 12,41 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 11,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0036 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм | т | 0,06 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,068 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,036 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,1 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,4 |
| 110-0232 | Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах | шт. | 101 |
| 113-0342 | Эмаль КЧ-728 белая | т | 0,2 |

Таблица ГЭСНм 10-07-067 Кабели, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по

установленным конструкциям

Состав работ:

01. Проверка кабеля на герметичность. 02. Изготовление и установка защитных прокладок. 03. Установка барабанов на домкраты. 04. Раскатка кабеля с обходом препятствий. 05. Подъем кабеля и укладка его по конструкциям. 06. Проверка проложенного кабеля на герметичность. 07. Окрашивание проложенного кабеля.

Измеритель:100 м кабеля

10-07-067-01 Кабели связи, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 067-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 35,2 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 8,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.-ч | 4,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0011 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 1,2 |
| 113-0342 | Эмаль КЧ-728 белая | т | 0,0155 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,66 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,06 |

Таблица ГЭСНм 10-07-068 Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках

скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях

и в служебно-технических зданиях железных дорог

Состав работ:

01. Ограждение места работы. 02. Проверка кабеля на герметичность. 03. Прочистка труб и каналов. 04. Устройство переходных мостиков и дорожек для пассажиров. 05. Затягивание заготовок из проволоки в трубы и каналы. 06. Раскатка кабеля вручную с барабана или бухты. 07. Прокладка кабелей в трубах и каналах (в том числе по стоякам между этажами). 08. Проверка проложенного кабеля на герметичность. 09. Уборка ограждений, переходных мостиков, дорожек.

Измеритель: 100 м кабеля или провода

|  | Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля до: |
| --- | --- |
| 10-07-068-01 | 0,6 |
| 10-07-068-02 | 1 |
| 10-07-068-03 | 2 |
| 10-07-068-04 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 068-01 | 10-07- 068-02 | 10-07- 068-03 | 10-07- 068-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,3 | 15,5 | 16,5 | 18,5 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 | 0,00085 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 111-0110 | Бирки маркировочные пластмассовые БМ полистироловые | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |

Таблица ГЭСНм 10-07-069 Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых

траншеях)

Состав работ:

01. Укладка нижних швеллеров по мосту. 02. Сварка нижних швеллеров между собой. 03. Устройство постели из ваты минеральной внутри швеллеров. 04. Прокладка кабеля в швеллерах. 05. Укладка верхних швеллеров. 06. Сварка верхних швеллеров между собой, нижних и верхних швеллеров. 07. Проверка кабеля на герметичность. 08. Окрашивание швеллеров.

Измеритель:100 м трассы

|  | Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на: |
| --- | --- |
| 10-07-069-01 | однокабельных линиях |
| 10-07-069-02 | двухкабельных линиях |
| 10-07-069-03 | трехкабельных линиях |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 069-01 | 10-07- 069-02 | 10-07- 069-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 92,1 | 109 | 204 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,19 | 6,13 | 11,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,19 | 6,13 | 11,5 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 5,19 | 6,13 | 11,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0028 | 0,0056 | 0,0084 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00673 | 0,00673 | 0,00673 |
| 101-1644 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 10 | т | 1,374 | - | - |
| 101-1645 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 12 | т | - | 1,664 | - |
| 101-1646 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 16 | т | - | - | 1,968 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 2,4 | 4,8 | 7,2 |
| 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| 113-0342 | Эмаль КЧ-728 белая | т | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,0003 | 0,0006 | 0,0009 |

Таблица ГЭСНм 10-07-070 Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках

железных дорог

Состав работ:

01. Разметка трассы под укладку швеллеров. 02. Разработка скального грунта отбойными молотками. 03. Устройство постели из песка для швеллеров. 04. Укладка нижних швеллеров. 05. Сварка нижних швеллеров между собой. 06. Устройство постели для кабеля из ваты минеральной внутри швеллеров. 07. Проверка кабеля на герметичность. 08. Укладка кабеля в швеллер. 09. Укладка верхних швеллеров. 10. Сварка верхних швеллеров между собой, нижних и верхних. 11. Проверка проложенного кабеля на герметичность. 12. Окрашивание швеллеров. 13. Уборка скальной породы.

Измеритель: 100 м трассы

|  | Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог на: |
| --- | --- |
| 10-07-070-01 | однокабельных линиях |
| 10-07-070-02 | двухкабельных линиях |
| 10-07-070-03 | трехкабельных линиях |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 070-01 | 10-07- 070-02 | 10-07- 070-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 276 | 294 | 356 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 47,25 | 50,6 | 60,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 22,9 | 24,5 | 29,4 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 24,36 | 26,1 | 31,3 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 24,36 | 26,1 | 31,3 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 22,89 | 24,5 | 29,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0014 | 0,0026 | 0,0042 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00841 | 0,00841 | 0,00841 |
| 101-1644 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 10 | т | 1,718 | - | - |
| 101-1645 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 12 | т | - | 2,08 | - |
| 101-1646 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 16 | т | - | - | 2,46 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 2,4 | 4,8 | 7,2 |
| 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 113-0342 | Эмаль КЧ-728 белая | т | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний | м3 | 3 | 3 | 3 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,0003 | 0,0006 | 0,0009 |

Таблица ГЭСНм 10-07-071 Переходы кабельные через водоемы на выброшенных

тросах в полосе отвода железных дорог

Состав работ:

01. Перемещение тракторов, связанных с переездом с одного берега водоема на другой. 02. Сооружение плота из бревен. 03. Промер глубины с плота и предварительное обследование дна водоема шестом. 04. Разматывание и доставка на плоту через водоем вспомогательного и буксировочного тросов от кабелеукладчика к тракторам. 05. Пропорка дна водоема пропорщиком. 06. Срезка грунта на берегах водоема. 07. Проверка кабеля на герметичность. 08. Рытье котлована, опускание и заглубление ножа кабелеукладчика, заправка концов кабеля в кассету ножа, укладка концов кабеля в котловане и засыпка котлована грунтом. 09. Прокладка кабеля по дну водоема кабелеукладчиком. 10. Проверка проложенного кабеля на герметичность. 11. Установка замерных столбиков.

Измеритель: переход

|  | Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог: |
| --- | --- |
| 10-07-071-01 | переход на однокабельной линии: ширина зеркала водоема, м до 100 |
| 10-07-071-02 | переход на однокабельной линии: ширина зеркала водоема, м до 200 |
| 10-07-071-03 | переход на однокабельной линии: ширина зеркала водоема, м до 300 |
| 10-07-071-04 | переход на двухкабельной линии: ширина зеркала водоема, м до 100 |
| 10-07-071-05 | переход на двухкабельной линии: ширина зеркала водоема, м до 200 |
| 10-07-071-06 | переход на двухкабельной линии: ширина зеркала водоема, м до 300 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 071-01 | 10-07- 071-02 | 10-07- 071-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 135 | 209 | 379 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 235,2 | 312,7 | 586,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 21,2 | 28,2 | 44,8 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 21,4 | 28,5 | 45,2 |
| 090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 21,4 | 28,5 | 45,2 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 107 | 142 | 316 |
| 170105 | Кабелеукладчики колесные прицепные КУК-4Б | маш.-ч | 21,4 | 28,5 | 45,2 |
| 171351 | Пропорщик прицепной | маш.-ч | 21,4 | 28,5 | 45,2 |
| 500315 | Тракторы колесные сельскохозяйственные общего назначения повышенной проходимости 220 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 21,4 | 28,5 | 45,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 28 | 34 | 40 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 4 | 4 | 4 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 4 | 5 | 6 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт. | 8 | 8 | 8 |
| 110-0189 | Столбики замерные металлические из угловой стали весом 5 кг | шт. | 8 | 10 | 12 |
| 537-0025 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм | 10 м | 12 | 22 | 32 |
| 537-0042 | Кана двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм | 10 м | 21 | 31 | 41 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 071-04 | 10-07- 071-05 | 10-07- 071-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |  | 287 | 413 | 774 |
| 1.1 | Средний разряд работ | чел.-ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 334,3 | 472 | 939 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 30,3 | 39 | 66,5 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.) | маш.-ч | 30,4 | 39,4 | 67,1 |
| 090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 30,4 | 39,4 | 67,1 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 152 | 236 | 537 |
| 170105 | Кабелеукладчики колесные прицепные КУК-4Б | маш.-ч | 30,4 | 39,4 | 67,1 |
| 171351 | Пропорщик прицепной | маш.-ч | 30,4 | 39,4 | 67,1 |
| 500315 | Тракторы колесные сельскохозяйственные общего назначения повышенной проходимости 220 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 30,4 | 39,4 | 67,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 28 | 34 | 40 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 4 | 4 | 4 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 4 | 5 | 6 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт. | 8 | 8 | 8 |
| 110-0189 | Столбики замерные металлические из угловой стали весом 5 кг | шт. | 8 | 10 | 12 |
| 537-0025 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм | 10 м | 12 | 22 | 32 |
| 537-0042 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм | 10 м | 21 | 31 | 41 |

Таблица ГЭСНм 10-07-072 Бестраншейная прокладка механизированной колонной

магистральных кабелей и кабелей вторичной коммутации

в полосе отвода железных дорог

Состав работ:

01. Разбивка трассы, уборка с трассы посторонних предметов, очистка трассы от кустарника, планировка трассы. 02. Подготовка машин и механизмов к работе. 03. Рытье котлована, опускание и заглубление ножа кабелеукладчика, заправка концов кабеля в кассету ножа, укладка концов кабеля в котловане и засыпка котлована грунтом. 04. Прокладка кабеля кабелеукладчиком. 05. Частичная разработка грунта и прокладка кабеля вручную при подходах к существующим коммуникациям с укладкой асбестоцементных труб. 06. Сооружение временных переездов через железнодорожные пути на перегоне при изменении сторонности кабелей. 07. Работы, связанные с объездом препятствий при невозможности их преодоления (болота, трубопроводы и др.). 08. Засыпка грунтом и разравнивание щели (траншеи) с кабелем. 09. Установка замерных столбиков. 10. Планировка трассы после прокладки кабеля. 11. Проверка кабеля на герметичность до и после его прокладки

Измеритель: км трассы

|  | Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог: |
| --- | --- |
| 10-07-072-01 | магистрального кабеля на однокабельной линии |
| 10-07-072-02 | магистрального кабеля на двухкабельной линии |
| 10-07-072-03 | кабеля вторичной коммутации на однокабельной линии |
| 10-07-072-04 | кабеля вторичной коммутации на двухкабельной линии |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 072-01 | 10-07- 072-02 | 10-07- 072-03 | 10-07- 072-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 120 | 136 | 123 | 138 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 132,37 | 141,63 | 137,84 | 145,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 12,7 | 14,07 | 13,74 | 15,04 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 6,77 | 7,48 | 7,17 | 7,65 |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш.-ч | 6,89 | 7,61 | 7,29 | 7,78 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.) | маш.-ч | 6,42 | 7,1 | 6,8 | 7,25 |
| 090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,77 | 7,48 | 7,17 | 7,65 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 6,77 | 7,48 | 7,17 | 7,65 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,77 | 7,48 | 7,17 | 7,65 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 44,92 | 44,92 | 44,92 | 44,92 |
| 170105 | Кабелеукладчики колесные прицепные КУК-4Б | маш.-ч | 6,77 | 7,48 | 7,17 | 7,65 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 12,7 | 14,07 | 13,47 | 15,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0,00008 | 0,00015 | 0,00005 | 0,0001 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,00285 | 0,0045 | 0,0035 | 0,006 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00129 | 0,00129 | 0,00129 | 0,00129 |
| 101-1613 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 8 мм | т | 0,0036 | 0,0072 | 0,0036 | 0,0072 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00009 | 0,00019 | 0,00012 | 0,00024 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 2,4 | 4,8 | 3,8 | 5,7 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,00031 | 0,00062 | 0,00023 | 0,0005 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 102-0073 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 102-0292 | Пробки деревянные диаметр 100 мм, длина 100 мм | шт. | 17 | 25 | 20 | 40 |
| 103-0671 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм | м | 80 | 120 | 120 | 180 |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 110-0189 | Столбики замерные металлические из угловой стали весом 5 кг | шт. | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 110-0212 | Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100 | 10 шт. | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 2,8 |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) - 10 мм | м3 | 6,5 | 6,5 | 13 | 13 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний | м3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,00018 | 0,00036 | 0,00012 | 0,00024 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 537-0025 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм , диаметром 11 мм | 10 м | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 537-0042 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм | 10 м | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,032 | 0,064 | 0,016 | 0,07 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,3 | 4,95 | 1,65 | 3,3 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,12 | 0,24 | 0,12 | 0,24 |

Таблица ГЭСНм 10-07-073 Прокладка кабелей связи вручную при механизированной

разработке траншеи в полосе отвода железных дорог

Состав работ:

01. Разбивка трассы, уборка с трассы посторонних предметов, вырубка мелколесья, планировка трассы. 02. Подготовка машин и механизмов к работе. 03. Разработка экскаватором траншеи и котлованов под технологический запас кабеля, подчистка дна. 04. Разработка грунта в ручную на подходах к существующим коммуникациям, прокладка асбестоцементных труб. 05. Укладка кабеля на дно траншеи с протягиванием его в асбестоцементных трубах. 06. Сооружение временного переезда через железнодорожные пути на перегоне при изменении сторонности кабелей. 07. Работы, связанные с преодолением препятствий при невозможности их преодоления (болота, трубопроводы и др.). 08. Засыпка траншеи с кабелем грунтом. 09. Установка замерных столбиков. 10. Планировка трассы после прокладки кабеля. 11. Проверка кабеля на герметичность до и после его прокладки.

Измеритель: км трассы

|  | Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог одного кабеля, массой 1 м в кг, до: |
| --- | --- |
| 10-07-073-01 | 1 |
| 10-07-073-02 | 2 |
| 10-07-073-03 | 3 |
|  | Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог двух кабелей, массой 1 м в кг, до: |
| 10-07-073-04 | 1 |
| 10-07-073-05 | 2 |
| 10-07-073-06 | 3 |
|  | Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог трех кабелей, массой 1 м в кг, до: |
| 10-07-073-07 | 1 |
| 10-07-073-08 | 2 |
| 10-07-073-09 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 073-01 | 10-07- 073-02 | 10-07- 073-03 | 10-07- 073-04 | 10-07- 073-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 357 | 375 | 381 | 389 | 430 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 70,59 | 71,34 | 92,04 | 80,9 | 81,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 12,34 | 11,66 | 15,04 | 13,2 | 13,3 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 12,06 | 12,41 | 16 | 14,1 | 14,2 |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш.-ч | 11,23 | 11,56 | 14,9 | 13,1 | 13,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 22,7 | 23,3 | 30,1 | 26,4 | 26,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00015 | 0,00015 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0015 | 0,00175 | 0,00225 | 0,0023 | 0,0035 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00019 | 0,00019 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 4,8 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,00011 | 0,00022 | 0,00031 | 0,00022 | 0,00044 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 102-0073 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 102-0292 | Пробки деревянные диаметр 100 мм, длина 100 мм | шт. | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 |
| 103-0671 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм | м | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 110-0189 | Столбики замерные металлические из угловой стали весом 5 кг | шт. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 110-0212 | Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100 | 10 шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,3 |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 |
| 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) - 10 мм | м3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний | м3 | 4,5 | 3 | 2 | 4,5 | 3 |
| 410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 2 | 1,3 | 1 | 2 | 1,3 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,00006 | 0,00012 | 0,00018 | 0,00012 | 0,00024 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,005 | 0,0075 | 0,01 | 0,01 | 0,015 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,008 | 0,016 | 0,032 | 0,016 | 0,032 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,12 | 0,24 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 073-06 | 10-07- 073-07 | 10-07- 073-08 | 10-07- 073-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 438 | 423 | 484 | 502 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 101,34 | 90,73 | 92,04 | 112,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 16,6 | 14,93 | 15,04 | 18,4 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 17,6 | 15,9 | 16 | 19,5 |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш.-ч | 16,4 | 14,1 | 14,9 | 18,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 33,14 | 29,9 | 30,1 | 36,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0,00015 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,00425 | 0,0035 | 0,0053 | 0,00675 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00019 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,00062 | 0,00033 | 0,00066 | 0,00093 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 102-0073 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 102-0292 | Пробки деревянные диаметр 100 мм, длина 100 мм | шт. | 33 | 44 | 44 | 44 |
| 103-0671 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм | м | 150 | 200 | 200 | 200 |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 110-0189 | Столбики замерные металлические из угловой стали весом 5 кг | шт. | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 110-0212 | Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100 | 10 шт. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 1 | 2 | 1,5 | 1 |
| 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) - 10 мм | м3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний | м3 | 2,5 | 4,5 | 3 | 2 |
| 410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 1 | 2 | 1,3 | 2 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,00036 | 0,00018 | 0,00036 | 0,00054 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,02 | 0,015 | 0,023 | 0,03 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,064 | 0,032 | 0,048 | 0,096 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,36 | 0,18 | 0,36 | 0,54 |

Таблица ГЭСНм 10-07-074 Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на

железнодорожных станциях

Состав работ:

01. Установка ограждений и сигналов. 02. Проветривание колодцев. 03. Сооружение временных переездов через железнодорожные пути. 04. Отключение и последующее включение заземления опор контактной сети, КТП и устройств СЦБ. 05. Прочистка каналов. Протягивание троса через канал (в занятых каналах добавляется затягивание заготовок и проволоки). 06. Проверка герметичности кабелей до и после прокладки. 07. Установка колец и направляющих колец блоков в колодце. 08. Затягивание кабеля в трубопровод вручную со смазыванием техническим вазелином. 09. Укладка проложенного кабеля на консоли и выправка по форме колодца с установкой прокладок.

Измеритель: км кабеля

|  | Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях по свободному каналу, кабели массой 1 м в кг, до: |
| --- | --- |
| 10-07-074-01 | 1 |
| 10-07-074-02 | 2 |
| 10-07-074-03 | 3 |
| 10-07-074-04 | 6 |
|  | Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях по занятому каналу, кабели массой 1 м в кг, до: |
| 10-07-074-05 | 1 |
| 10-07-074-06 | 2 |
| 10-07-074-07 | 3 |
| 10-07-074-08 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 074-01 | 10-07- 074-02 | 10-07- 074-03 | 10-07- 074-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 548 | 554 | 571 | 593 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 77,8 | 87,3 | 97,1 | 112,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 25,9 | 29,1 | 32,4 | 37,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 51,9 | 58,2 | 64,7 | 74,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 |
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 0,01442 | 0,01442 | 0,01442 | 0,01442 |
| 101-1966 | Толь-кожа | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 6 | 6 | 7,2 | 8,4 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 110-0084 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 | 100 шт. | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 110-0183 | Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП- 130 | кг | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 387,2 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,0006 | 0,00075 | 0,00095 | 0,00115 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 537-0025 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм | 10 м | 30 | 30 | 30 |  |
| 537-0042 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм | 10 м | - | - | - | 30 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,15 |
| 544-0110 | Лента изоляционная хлопчатобумажная шириной 20 мм | кг | 0,28 | 0,28 | 0,42 | 0,56 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-07- 074-05 | 10-07- 074-06 | 10-07- 074-07 | 10-07- 074-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 576 | 595 | 622 | 657 |
| 1.1 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 81,8 | 89,98 | 98,7 | 112,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 27,3 | 29,98 | 32,9 | 37,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 54,5 | 60 | 65,8 | 74,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 |
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 0,01442 | 0,01442 | 0,01442 | 0,01442 |
| 101-1966 | Толь-кожа | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | комплект | 6 | 6 | 7,2 | 8,4 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 0,0013 | 0,0015 | 0,0017 | 0,0019 |
| 110-0084 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 | 100 шт. | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 110-0183 | Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП- 130 | кг | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 387,2 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 0,0006 | 0,00075 | 0,00095 | 0,00115 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 537-0025 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм | 10 м | 30 | 30 | 30 | - |
| 537-0042 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм | 10 м | - | - | - | 30 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,15 |
| 544-0110 | Лента изоляционная хлопчатобумажная шириной 20 мм | кг | 0,28 | 0,28 | 0,42 | 0,56 |

ОТДЕЛ 08. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, ВЫЗЫВНАЯ

И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ

И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на проверку работоспособности и индивидуальные испытания приборов в соответствии с паспортными данными, ПУЭ, инструкциями по эксплуатации.

2. В нормах не учтены:

- затраты на изготовление и монтаж конструкций, не входящих в комплект приемно-контрольных приборов;

- затраты на защиту блокировочного провода от механических повреждений фанерой, оргалитом и другими материалами, а также окраску заблокированной поверхности;

- затраты на эксплуатацию подъемных механизмов или устройство лесов при осуществлении работ на высоте 5 м и более;

- расход извещателей (датчиков);

- затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно.

3. При монтаже извещателей и проводов на высоте 5 м и более от уровня пола затраты на монтаж определяются по соответствующим нормам отдела с применением к затратам труда рабочих-монтажников коэффициентов:

1,1 - при высоте до 15 м;

1,25 - при высоте свыше 15 м.

4. Нормами 10-08-004-02 и 10-08-004-03 учтена блокировка поверхностей одножильным проводом; затраты по блокировке двумя одножильными проводами определяются по соответствующим нормам с коэффициентом 1,6.

5. При прокладке 2-3 жильных проводов без разделительного основания затраты определяются по норме 10-08-005-03.

6. При выполнении работ в зданиях, находящихся под охраной ГИОП, музеях, культовых помещениях затраты на монтаж извещателей, объектовых приборов и устройств, проводов при открытой прокладке определяются по нормам табл. 10-08-002, 10-08-003 и 10-08-005 с коэффициентом от 1,5 до 2. Размер коэффициента согласовывается с заказчиком.

Таблица ГЭСНм 10-08-001 Аппараты приемные

Измеритель: шт. (нормы 1, 2, 4-6, 8-13), 10 лучей (нормы 3, 7)

|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: |
| --- | --- |
| 10-08-001-01 | блок базовый на 10 лучей |
| 10-08-001-02 | блок базовый на 20 лучей |
| 10-08-001-03 | блок линейный |
|  | Прибор ПС на: |
| 10-08-001-04 | 4 луча |
| 10-08-001-05 | 1 луч |
|  | Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: |
| 10-08-001-06 | блок базовый на 10 лучей |
| 10-08-001-07 | блок линейный. |
| 10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча |
|  | Приборы приемно-контрольные объектовые на: |
| 10-08-001-09 | 2 луча |
| 10-08-001-10 | 1 луч |
|  | Устройства промежуточные на количество лучей: |
| 10-08-001-11 | 10 |
| 10-08-001-12 | 5 |
| 10-08-001-13 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08- 001-01 | 10-08- 001-02 | 10-08- 001-03 | 10-08- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24 | 39 | 18 | 11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,056 | 0,1 | 0,12 | 0,03 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0056 | 0,01 | 0,012 | 0,003 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | - | 0,00002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08-001-05 | 10-08-001-06 | 10-08-001-07 | 10-08-001-08 | 10-08-001-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6 | 16 | 13 | 8 | 19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00015 | - | - | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70мм | 10 шт. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,016 | 0,03 | 0,02 | 0,018 | 0,014 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0016 | 0,003 | 0,002 | 0,0018 | 0,0014 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08-001-10 | 10-08-001-11 | 10-08-001-12 | 10-08-001-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11 | 14 | 8 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,012 | 0,04 | 0,016 | 0,008 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0012 | 0,004 | 0,0016 | 0,001 |

Таблица ГЭСНм 10-08-002 Извещатели

Измеритель: шт.

|  | Извещатели ПС автоматические: |
| --- | --- |
| 10-08-002-01 | тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |
| 10-08-002-02 | дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |
| 10-08-002-03 | тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении |
|  | Извещатели ОС автоматические: |
| 10-08-002-04 | контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |
| 10-08-002-05 | ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле |
| 10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08-002-01 | 10-08-002-02 | 10-08-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 2 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 5,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,16 | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,002 | 0,005 | 0,004 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,1 | 0,25 | 0,3 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,005 | - | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0002 | 0,0005 | 0,0004 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08- 002-04 | 10-08- 002-05 | 10-08- 002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1 | 1 | 0,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,002 | 0,002 | - |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм | т | 0,0001 | 0,00005 | - |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,01 | 0,01 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,00142 | 0,00142 | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0002 | 0,0002 | - |
| 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | - | 0,00005 | - |
| 300-9247 | Колпачки типа К-440 | 1000 шт. | - | - | 0,0015 |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | - | - | 0,0015 |
| 101-0142 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3x58,5 мм | т | - | - | 0,00002 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | - | - | 0,00001 |

Таблица ГЭСНм 10-08-003 Приборы и устройства сигнализирующие объектовые

Измеритель: шт. (нормы 1-6, 8, 9), компл. (норма 7)

| 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной |
| --- | --- |
|  | Устройства ультразвуковые: |
| 10-08-003-02 | прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении |
| 10-08-003-03 | блок питания и контроля |
| 10-08-003-04 | преобразователь (излучатель или приемник) |
|  | Устройства оптико-(фото)электрические: |
| 10-08-003-05 | прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |
| 10-08-003-06 | блок питания и контроля |
| 10-08-003-07 | комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |
| 10-08-003-08 | отражатель неподвижный |
| 10-08-003-09 | отражатель регулируемый |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08- 003-01 | 10-08- 003-02 | 10-08- 003-03 | 10-08- 003-04 | 10-08- 003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,02 | 0,006 | 0,016 | 0,007 | 0,012 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,002 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0012 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08- 003-06 | 10-08- 003-07 | 10-08- 003-08 | 10-08- 003-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8 | 9 | 1 | 3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4 | 4 | 3,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,174 | 0,348 | 0,087 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00002 | 0,00004 | 0,00001 | 0,000015 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,038 | 0,006 | - | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,0038 | 0,0006 | - | - |

Таблица ГЭСНм 10-08-004 Блокировка поверхностей проводом, фольгой

Измеритель: 100 м блокировки (норма 1), 1 м2 блокировки (нормы 2-4)

| 10-08-004-01 | Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой |
| --- | --- |
|  | Блокировка строительных конструкций на пролом: |
| 10-08-004-02 | дверей, перегородок |
| 10-08-004-03 | потолков |
| 10-08-004-04 | Блокировка металлических решеток |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08- 004-01 | 10-08- 004-02 | 10-08- 004-03 | 10-08- 004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 45 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | 0,5 | 0,8 | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 516-0169 | Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм | т | 0,0001 | - | - | - |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 1,62 | - | - | - |
| 101-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | 0,00025 | - | - | - |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,0014 | - | - | - |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0006 | - | - | - |
| 101-0108 | Бумага мешочная битумированная Б-70 | т | 0,00046 | - | - | - |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2 | - | - | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,021 | 0,011 | 0,011 | 0,005 |
| 101-1377 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 |
| 110-0113 | Скрепы 10x2 | кг | - | 0,01 | 0,01 | 0,05 |

Таблица ГЭСНм 10-08-005 Провода при открытой проводке для систем ОПС

Измеритель: 100 м (нормы 1-3), 1 м линии (норма 4)

|  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: |
| --- | --- |
| 10-08-005-01 | деревянным |
| 10-08-005-02 | кирпичным |
| 10-08-005-03 | бетонным и металлическим |
| 10-08-005-04 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08- 005-01 | 10-08- 005-02 | 10-08- 005-03 | 10-08- 005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11 | 29 | 34 | 0,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | 5,76 | 10 | -. |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3,0-5,0 мм | т | 0,002 | - | - | - |
| 101-0161 | Гвозди отделочные круглые 1,2x20 мм | т | 0,00029 | - | - | - |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,0012 | 0,0008 | - |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | - | 24 | 16 | - |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | - | 24 | 32 | 48 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | - | 1,008 | 1,344 | 2,016 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | - | 0,12 | 0,16 | 0,92 |

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на установку аппаратуры, присоединение к электрочасам жил кабелей и проводов, установку подставки под механизм башенных часов.

2. В нормах не учтены:

- затраты на изготовление стрелок и циферблата для башенных электрочасов;

- кронштейны для подвески электрочасов;

- затраты на распределительные сети к вторичным электрочасам.

Таблица ГЭСНм 10-08-015 Электрочасы первичные

Измеритель: шт.

10-08-015-01 Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-08-015-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0001 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм | т | 0,00002 |

Таблица ГЭСНм 10-08-016 Электрочасы вторичные для помещений

Измеритель: шт.

|  | Электрочасы односторонние: |
| --- | --- |
| 10-08-016-01 | на стене |
| 10-08-016-02 | на стене с установкой кронштейна на бетонной стене |
| 10-08-016-03 | на кронштейне с установкой кронштейна на металлоконструкции |
| 10-08-016-04 | на кронштейне с установкой кронштейна на колонне |
|  | Электрочасы двусторонние: |
| 10-08-016-05 | на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене |
| 10-08-016-06 | на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции |
| 10-08-016-07 | на кронштейне с установкой кронштейна на колонне |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08- 016-01 | 10-08- 016-02 | 10-08- 016-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 2 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0001 | - | - |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм | т | 0,00002 | - | - |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,00001 | - | - |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | - | 0,2 | - |
| 110-0007 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 | т | - | 0,00012 | 0,00012 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | - | - | 0,0005 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08- 016-04 | 10-08- 016-05 | 10-08- 016-06 | 10-08- 016-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,7 | 4,7 | 4,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 0,58 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0007 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 | т | 0,00046 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00046 |
| 110-0110 | Поковки для конструкций связи | кг | 3 | - | - | 3 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | - | 0,2 | - | - |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | - | - | 0,0005 | - |

Таблица ГЭСНм 10-08-017 Электрочасы вторичные уличные

Измеритель: шт.

|  | Электрочасы односторонние: |
| --- | --- |
| 10-08-017-01 | на стене |
| 10-08-017-02 | на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене |
| 10-08-017-03 | на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции |
| 10-08-017-04 | на кронштейне с установкой кронштейна на колонне |
|  | Электрочасы двусторонние: |
| 10-08-017-05 | на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной колонне |
| 10-08-017-06 | на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции |
| 10-08-017-07 | на кронштейне с установкой кронштейна на колонне |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08- 017-01 | 10-08- 017-02 | 10-08- 017-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,56 | 3,42 | 3,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,37 | 0,74 | 0,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031051 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг | маш.-ч | 1,37 | 0,74 | 0,74 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0001 | - | - |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00004 | - | - |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,00001 | - | - |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | - | 0,2 | - |
| 110-0007 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 | т | - | 0,00012 | 0,00012 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | - | - | 0,0005 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08- 017-04 | 10-08- 017-05 | 10-08- 017-06 | 10-08- 017-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,42 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031051 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг | маш.-ч | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 0,5 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 110-0110 | Поковки для конструкций связи | кг | 3 | - | - | 3 |
| 110-0007 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 | т | 0,00046 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00046 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | - | 0,2 | - | - |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | - | - | 0,0005 | - |

Таблица ГЭСНм 10-08-018 Электрочасы специальные

Измеритель: шт.

10-08-018-01 Часы процедурные физиотерапевтической аппаратуры, тип PBI-30

10-08-018-02 Механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15м

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08- 018-01 | 10-08- 018-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,74 | 10,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 1,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031051 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг | маш.-ч | - | 1,29 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 2,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 110-0007 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 | т | 0,00012 | 0,00012 |
| 101-1985 | Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм | т | - | 0,00002 |
| 110-0173 | Сталь угловая 50x50 мм | т | - | 0,00002 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | - | 0,002 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,0012 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | - | 0,0006 |
| 101-0120 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм | т | - | 0,0004 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т |  | 0,0025 |

Таблица ГЭСНм 10-08-019 Прочее оборудование электрочасофикации

Измеритель: шт.

| 10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |
| --- | --- |
| 10-08-019-02 | Реле трансляции минутных импульсов на стене |
| 10-08-019-03 | Секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1 |
| 10-08-019-04 | Реле времени программное, тип 2РВМ |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-08- 019-01 | 10-08- 019-02 | 10-08- 019-03 | 10-08- 019-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,5 | 0,8 | 0,93 | 0,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4 | 4,9 | 3,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00005 | - | - | - |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0,00001 | - | - | - |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,00001 | - | - | - |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт. | - | 0,4 | - | - |
| 110-0007 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 | т | - | - | 0,00022 | 0,00006 |

Таблица ГЭСНм 10-08-020 Часы электронные

Измеритель: шт.

10-08-020-01 Часы цифровые электронные подвесные

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 10-08-020-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0001 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0,00002 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,00001 |

ОТДЕЛ 09. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ

УСТАНОВКИ

Вводные указания

В нормах не учтены затраты на установку металлических конструкций под телевизионную аппаратуру.

Таблица ГЭСНм 10-09-001 Аппаратура телевизионная

Измеритель: компл.

10-09-001-01 Аппаратура телевизионная прикладная "Дефектоскоп" с 1 камерой

10-09-001-02 Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 10-09-001-01 | 10-09-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 26 | 15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,111 | 0,089 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,222 | 0,178 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,12 | 0,06 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,24 | 0,12 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,111 | 0,089 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,31 | 0,31 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 10 | 10 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,0616 | 0,014 |

Приложение 1

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормах сборника

1. Кабель

2. Провода (кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием), за исключением отдела 07

3. Извещатели пожарно-охранной сигнализации

4. Трубы и комплектующие детали к ним, за исключением отдела 06 и 07

5. Ящики, шкафы

Приложение 2

УСЛОВНЫЕ (СОКРАЩЕННЫЕ) ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ВИДОВ РАБОТ

АИ - абонентское искание

АК - абонентский комплект

АУД - автоматическая установка данных

АВМ - антенно-волноводный модуль

АМТС - автоматическая междугородная станция

АУНК-А - аппаратура учета нагрузки и качества

АПНА - аппаратура автоматической настройки каналов

АПКА - аппаратура автоматической проверки каналов

АЗУ - автоматическое запоминающее устройство

БС - антенна бегущей волны коротковолновая

ВВДШ - антенна-вибратор вертикальный диапазонный шунтовый

ВГД - антенна-вибратор горизонтальный диапазонный

ВГДШ - то же с шунтом

ВГДШ-2У - антенна 2 вибратора горизонтальных, расположенный под углом 90 град, относительно друг друга.

ВГИ - статив входящего группового искания

ВГРД - антенна-вибратор горизонтальный расширенного диапазона

ВИП - вторичный источник питания

ВКЗСЛГ - входящий комплект заказно-соединительных линий

ВКЗСЛШ - то же шнурового типа

ВКТН - входящий комплект тонального набора

ВКРШ-Т - статив соединителя и транслятора

ВКУ - видеоконтрольное устройство

ВКШ - входящий комплект межобъектных соединительных линий

ВРКШ - входящий регистр кода МТС шнурового типа

ВСКО - входящий согласующий комплект с одночастотной полуавтоматикой

ВЧ - высокая частота

ВЭ - антенна вертикальная экспоненциальная

ДВО - дополнительные виды обслуживания

ИАТСКЭ - интегральная автоматическая телефонная станция квазиэлектронная

ИАТСЭ - интегральная автоматическая телефонная станция электронная

ИКЗСЛК - исходящий комплект заказно-соединительных линий

ИКМ - импульсно-кодовая модуляция

ИКТН - исходящий комплект тонального набора

ИМРА - исходящий комплект межобъектных соединительных линий

ИРСЛГ-У - исходящий комплект реле соединительных линий ГАТС уплотненный

ИТМ - исходящий транслятор междугородного шнура

ИШК - исходящий комплект межобъектных соединительных линий

КАТ - комплект абонентской тарификации

ККС - комплект конференц-связи

КЛО - комплект линейного оборудования

КС - комплект соединительный

КС-БАЛ - коммутационная система блока абонентских линий

КС-БСЛ - коммутационная система блока соединительных линий

КСЛИ - комплект соединительный линейного искания

КСЛТ - комплект соединительных линий

КСЛУ - комплект соединительных линий управляющий

КСЛШ - комплект соединительный линейный шнурового типа

КУПШ - комплект коммутационных устройств управления пересчетчиками МТС шнурового типа

ЛПВ - антенна логопериодическая вертикально-поляризованная

ЛПН- антенна логопериодическая наклонная

МГИ - маркер группового искания

НУП - необслуживаемый усилительный пункт

НРП -необслуживаемый регенерационный пункт

НЧ - низкая частота

ОКУ - общий канал управления

ОПС - охранно-пожарная сигнализация

ОПУГ-А - общее проверочное устройство групповых приборов автоматическое

ОС - охранная сигнализация

ОУП - обслуживаемый усилительный пункт

ОЭР - общие эксплуатационные работы

ПС - пожарная сигнализация

ПТН - приемник тастатурного набора

РГД - антенна ромбическая горизонтальная двойная

РИ - регистровое искание

РИВ - ступень регистрового искания входящих регистров

РК-ПШ - статив соединителя регистра кода МТС шнурового типа и пересчетчиков

РПА - антенна рупорно-параболическая

PC - стойка резервирования стволов

РСЛ - реле соединительных линий

РСЛГ - статив комплексов реле соединительных линий с ГАТС

РСЛПВ - реле соединительных линий посылки вызова

РСЛПИ - реле соединительных линий шнурового типа

РСПА-УПФ - статив плат реле соединительных линий автоматической связи и устройства первичной фиксации

РУК-ВРКШ - статив соединителя между комплектом РУК и ВРКШ

РУК-ОУ-МРУ - статив релейно-усилительных комплексов

САРН - стойка автоматической регулировки напряжения

САЦО-4Д - стойка аналого-цифрового оборудования

СВ - стойка вспомогательная

СВВГ - стойка вторичного временного группообразования

СВПГ - стойка выделения первичных групп

СДК - стойка технического контроля

СК - соединительный комплект (служба каналов)

СКГ - соединительный комплект групповой

СКИ - соединительных комплект исходящий

СКТВ - стойка переключения телевидения

СКТПВ - стойка контроля программ телевидения

СКТТ - стойка четырехпроводной коммутации

СЛ - соединительная линия

СЛО - стойка линейного управления

СЛУ - стойка линейных усилителей

СЛУК - стойка линейных усилителей и корректоров

СО - стойка оконечная

СОЛТ - стойка оборудования линейного тракта

СОО - стойка оконечного оборудования

СП - стойка питания

СПУН - стойка промежуточных необслуживаемых усилителей

СТВГ - стойка транзита вторичных групп

СТПГ - стойка транзита первичных групп

СТТГ - стойка транзита третичных групп

СУГО - стойка унифицированная генераторного оборудования

ТРФ - статив тарификации

ТТ - тональный телеграф

ТЭР - технические эксплуатационные работы

УБС - управление, блокировка, сигнализация

УКВ - ультракороткие волны

УКВ ЧМ - станции радиовещательные ультракоротковолновые с частотной модуляцией

УКП - управляющий комплект перфоратора

УПА - устройство включения аппаратуры

УСК - устройство сопряжения каналов

УСП - унифицированная стойка преобразования

УУ - устройство управления

ФСЛ - физическая соединительная линия

ШК/КСЛ - шнуровой комплект (комплект соединительных линий)

УССЛК - устройство стыковки станционного и линейного кабеля

ШСС - шнур станционный стекловолоконный

Содержание

ОТДЕЛ 01. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

РАЗДЕЛ 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Таблица ГЭСНм 10-01-001 Оборудование станции АТСКУ

Таблица ГЭСНм 10-01-002 Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ

Таблица ГЭСНм 10-01-003 Оборудование станции «Пентаконта».

РАЗДЕЛ 2. КРОССЫ

Таблица ГЭСНм 10-01-014 Кроссы

РАЗДЕЛ 3. АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

Таблица ГЭСНм 10-01-025 Оборудование ИКМ

Таблица ГЭСНм 10-01-026 Электрическая проверка оборудования ИКМ-15

Таблица ГЭСНм 10-01-027 Настройка ИКМ-15.

РАЗДЕЛ 4. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ

Таблица ГЭСНм 10-01-038 Желоба металлические воздушные

Таблица ГЭСНм 10-01-039 Детали разные

Таблица ГЭСНм 10-01-040 Решетки, сетки кабельные на станции типа «Пентаконта»

РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СТАНЦИОННЫЕ

Таблица ГЭСНм 10-01-051 Разделка и включение кабелей и проводов

Таблица ГЭСНм 10-01-052 Кроссировка

Таблица ГЭСНм 10-01-053 Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях.

Таблица ГЭСНм 10-01-054 Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам

Таблица ГЭСНм 10-01-055 Прокладка кабеля и провода по стенам

Таблица ГЭСНм 10-01-056 Прокладка и включение кабелей и проводов питания и заземления на станции типа «Пентаконта».

ОТДЕЛ 02. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

РАЗДЕЛ 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ.

Таблица ГЭСНм 10-02-001 Станции сельской связи.

РАЗДЕЛ 2. ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Таблица ГЭСНм 10-02-015 Станции, пульты и установки оперативно-телефонной связи

Таблица ГЭСНм 10-02-016 Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи)

Таблица ГЭСНм 10-02-017 Устройства телефонные

РАЗДЕЛ 3. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ

Таблица ГЭСНм 10-02-030 Аппараты телефонные

РАЗДЕЛ 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ..

Таблица ГЭСНм 10-02-040 Оборудование станции

Таблица ГЭСНм 10-02-041 Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства

Таблица ГЭСНм 10-02-042 Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии

Таблица ГЭСНм 10-02-043 Тренировка станций

РАЗДЕЛ 5. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ИАТСКЭ «ИСТОК».

Таблица ГЭСНм 10-02-050 Оборудование станции

Таблица ГЭСНм 10-02-051 Прокладка, включение кабелей, проводов, шин

Таблица ГЭСНм 10-02-052 Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса

Таблица ГЭСНм 10-02-053 Электрическая проверка оборудования телефонной периферии

Таблица ГЭСНм 10-02-054 Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3

Таблица ГЭСНм 10-02-055 Тренировка станции

ОТДЕЛ 03. МЕЖДУГОРОДНАЯ ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

РАЗДЕЛ 1. ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ

Таблица ГЭСНм 10-03-001 Оборудование станций

Таблица ГЭСНм 10-03-002 Электрическая проверка и регулировка оборудования

РАЗДЕЛ 2. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ РУЧНЫЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

Таблица ГЭСНм 10-03-013 Оборудование станций

Таблица ГЭСНм 10-03-014 Электрическая проверка и настройка оборудования

Таблица ГЭСНм 10-03-015 Тренировка станций

РАЗДЕЛ 3. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ

Таблица ГЭСНм 10-03-026 Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13

Таблица ГЭСНм 10-03-027 Оборудование станций АМТС-3

Таблица ГЭСНм 10-03-028 Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3

Таблица ГЭСНм 10-03-029 Монтаж и настройка электронных АТС типа Si-2000 (и аналогичных TDX-IB, TDX-I0, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100)

Таблица ГЭСНм 10-03-030 Монтаж и настройка электронных АТС типа AXE-10, EWSD

РАЗДЕЛ 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕГРАФНЫЕ

Таблица ГЭСНм 10-03-039 Электрическая проверка аппаратуры тонального телеграфа

РАЗДЕЛ 5. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ

Таблица ГЭСНм 10-03-050 Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях

Таблица ГЭСНм 10-03-051 Настройка каналов высокочастотных на воздушных цепях

Таблица ГЭСНм 10-03-052 Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях

Таблица ГЭСНм 10-03-053 Настройка линейных трактов на симметричных кабельных линиях

Таблица ГЭСНм 10-03-054 Настройка линейных трактов на коаксиальных кабельных линиях

Таблица ГЭСНм 10-03-055 Настройка групповых трактов на кабельных линиях

Таблица ГЭСНм 10-03-056 Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам

Таблица ГЭСНм 10-03-057 Настройка телемеханики на кабельных линиях

Таблица ГЭСНм 10-03-058 Настройка каналов вещания по подготовленным каналам ВЧ систем.

Таблица ГЭСНм 10-03-059 Настройка каналов сельской связи

ОТДЕЛ 04. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 кВт

Таблица ГЭСНм 10-04-001 Передатчики мощностью до 100 кВт

Таблица ГЭСНм 10-04-002 Передатчики коротковолновые мощностью до 2000 кВт

РАЗДЕЛ 2. ДЕТАЛИ МОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Таблица ГЭСНм 10-04-013 Конденсаторы

Таблица ГЭСНм 10-04-014 Дроссели и трансформаторы

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕДАТЧИКИ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЕ И СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ

Таблица ГЭСНм 10-04-015 Ретрансляторы

Таблица ГЭСНм 10-04-016 Радиостанции УКВ ЧМ вещания

Таблица ГЭСНм 10-04-017 Станции телевизионные

РАЗДЕЛ 4. ФИДЕРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Таблица ГЭСНм 10-04-018 Фидеры воздушные внутренней установки, изготовляемые на месте.

РАЗДЕЛ 5. АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ

Таблица ГЭСНм 10-04-030 Дополнительная установка деталей на пультах и панелях

Таблица ГЭСНм 10-04-031 Аппаратура, отдельно устанавливаемая

РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ

Таблица ГЭСНм 10-04-040 Заземление высокочастотное внутреннее

РАЗДЕЛ 7. ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Таблица ГЭСНм 10-04-050 Стенды водоохлаждения

Таблица ГЭСНм 10-04-051 Электродистилляторы

Таблица ГЭСНм 10-04-052 Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания)

РАЗДЕЛ 8. АППАРАТНО - СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ

Таблица ГЭСНм 10-04-062 Аппаратура стоечного и шкафного типа

Таблица ГЭСНм 10-04-063 Столы для аппаратуры

Таблица ГЭСНм 10-04-064 Аппаратура настольного типа

Таблица ГЭСНм 10-04-065 Аппаратура консольного типа

Таблица ГЭСНм 10-04-066 Аппаратура настенного типа

Таблица ГЭСНм 10-04-067 Аппаратура цветного телевидения

РАЗДЕЛ 9. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Таблица ГЭСНм 10-04-077 Станционное оборудование

РАЗДЕЛ 10. РАДИОСВЯЗЬ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Таблица ГЭСНм 10-04-087 Станционное оборудование

Таблица ГЭСНм 10-04-088 Абонентское оборудование

Таблица ГЭСНм 10-04-089 Разделка высокочастотных кабелей в разъемы

РАЗДЕЛ 11. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ

Таблица ГЭСНм 10-04-100 Оборудование радиотрансляционных узлов

Таблица ГЭСНм 10-04-101 Абонентское и другое оборудование

РАЗДЕЛ 12. ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Таблица ГЭСНм 10-04-111 Электроакустические устройства

Таблица ГЭСНм 10-04-112 Связь и сигнализация

Таблица ГЭСНм 10-04-113 Телевидение

ОТДЕЛ 05. АНТЕННЫ, ВОЛНОВОДЫ, ФИДЕРЫ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕН

РАЗДЕЛ 1. АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица ГЭСНм 10-05-001 Настройка крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ)

ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ

РАЗДЕЛ 1. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ

Таблица ГЭСНм 10-06-001 Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком

Таблица ГЭСНм 10-06-002 Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах

Таблица ГЭСНм 10-06-003 Кабели и провода, прокладываемые в траншее

Таблица ГЭСНм 10-06-004 Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах

Таблица ГЭСНм 10-06-005 Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах

Таблица ГЭСНм 10-06-006 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах

Таблица ГЭСНм 10-06-007 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах

Таблица ГЭСНм 10-06-008 Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах

Таблица ГЭСНм 10-06-009 Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах

Таблица ГЭСНм 10-06-010 Муфты на кабеле с коаксиальными парами

Таблица ГЭСНм 10-06-011 Муфты газонепроницаемые

Таблица ГЭСНм 10-06-012 Защита кабеля от коррозии

Таблица ГЭСНм 10-06-013 Измерение кабельных линий

Таблица ГЭСНм 10-06-014 Накачивание кабеля сжатым газом.

Таблица ГЭСНм 10-06-015 Разные работы

РАЗДЕЛ 2. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ

Таблица ГЭСНм 10-06-026 Прокладка кабеля в подземной канализации

Таблица ГЭСНм 10-06-027 Прокладка кабеля в коллекторе

Таблица ГЭСНм 10-06-028 Муфты прямые парных кабелей в котлованах

Таблица ГЭСНм 10-06-029 Муфты прямые парных кабелей в колодцах

Таблица ГЭСНм 10-06-030 Муфты газонепроницаемые

Таблица ГЭСНм 10-06-031 Пупинизация и симметрирование кабеля.

Таблица ГЭСНм 10-06-032 Измерение кабелей

Таблица ГЭСНм 10-06-033 Реконструкция кабельных линий

Таблица ГЭСНм 10-06-034 Разные работы

Таблица ГЭСНм 10-06-035 Кабели, подвешиваемые на опорах

Таблица ГЭСНм 10-06-036 Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования

Таблица ГЭСНм 10-06-037 Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок

РАЗДЕЛ 3. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Таблица ГЭСНм 10-06-048 Прокладка волоконно-оптических кабелей

Таблица ГЭСНм 10-06-049 Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации

Таблица ГЭСНм 10-06-050 Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК

Таблица ГЭСНм 10-06-051 Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце

Таблица ГЭСНм 10-06-052 Муфты прямые на зоновом волоконно-оптическом кабеле в котловане

Таблица ГЭСНм 10-06-053 Измерение волоконно-оптических кабелей на кабельной площадке.

Таблица ГЭСНм 10-06-054 Измерение волоконно-оптических кабелей на смонтированном участке

Таблица ГЭСНм 10-06-055 Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК)

Таблица ГЭСНм 10-06-056 Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке

РАЗДЕЛ 4. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

Таблица ГЭСНм 10-06-068 Настройка синхронных цифровых систем передачи

РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Таблица ГЭСНм 10-06-079 Измерение цепей постоянным током

Таблица ГЭСНм 10-06-080 Измерение цепей переменным током

Таблица ГЭСНм 10-06-081 Измерение переходного затухания между цепями

ОТДЕЛ 07. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

РАЗДЕЛ 1. РАДИОСВЯЗЬ

Таблица ГЭСНм 10-07-001 Антенны

Таблица ГЭСНм 10-07-002 Подвеска волноводного провода и установка согласовывающего контура на опорах контактной сети

РАЗДЕЛ 2. ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Таблица ГЭСНм 10-07-011 Пункты промежуточной диспетчерской или постанционной связи.

Таблица ГЭСНм 10-07-012 Включения цепи по станционной связи в РМТС

Таблица ГЭСНм 10-07-013 Стойки-каркасы для кабельных муфт и стойки дополнительного оборудования

Таблица ГЭСНм 10-07-014 Измерения и настройка кругов избирательной связи

Таблица ГЭСНм 10-07-015 Аппаратура магистральной связи

Таблица ГЭСНм 10-07-016 Пункты переговорные парковой связи

Таблица ГЭСНм 10-07-017 Коммутаторы технологической связи (КТС)

Таблица ГЭСНм 10-07-018 Абонентские устройства стрелочных постов или оперативных абонентов, включаемые в коммутаторы технологической связи (отдельно устанавливаемые)

Таблица ГЭСНм 10-07-019 Абонентские устройства АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые)

РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Таблица ГЭСНм 10-07-050 Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки

Таблица ГЭСНм 10-07-051 Муфты соединительные, монтируемые методом сварки

Таблица ГЭСНм 10-07-052 Муфты соединительные, монтируемые методом холодного опрессования

Таблица ГЭСНм 10-07-053 Муфты соединительные, монтируемые с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД)

Таблица ГЭСНм 10-07-054 Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминиевых для кабелей связи в алюминиевой оболочке

Таблица ГЭСНм 10-07-055 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом горячей пайки

Таблица ГЭСНм 10-07-056 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом сварки

Таблица ГЭСНм 10-07-057 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом холодного опрессования

Таблица ГЭСНм 10-07-058 Вводы кабелей в служебно-технические здания

Таблица ГЭСНм 10-07-059 Вводы кабелей в подземные усилительные пункты.

Таблица ГЭСНм 10-07-060 Вводы кабелей в наземные усилительные пункты

Таблица ГЭСНм 10-07-061 Вводы кабелей в релейные шкафы

Таблица ГЭСНм 10-07-062 Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог

Таблица ГЭСНм 10-07-063 Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железнодорожном ходу в тело земляного полотна железных дорог

Таблица ГЭСНм 10-07-064 Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного полотна железной дороги (в готовые траншеи).

Таблица ГЭСНм 10-07-065 Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м.

Таблица ГЭСНм 10-07-066 Кронштейны устанавливаемые на конструкциях железнодорожных мостов для прокладки кабелей в желобах

Таблица ГЭСНм 10-07-067 Кабели, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям

Таблица ГЭСНм 10-07-068 Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог

Таблица ГЭСНм 10-07-069 Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях)

Таблица ГЭСНм 10-07-070 Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог

Таблица ГЭСНм 10-07-071 Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог

Таблица ГЭСНм 10-07-072 Бестраншейная прокладка механизированной колонной магистральных кабелей и кабелей вторичной коммутации в полосе отвода железных дорог

Таблица ГЭСНм 10-07-073 Прокладка кабелей связи вручную при механизированной разработке траншеи в полосе отвода железных дорог

Таблица ГЭСНм 10-07-074 Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях

ОТДЕЛ 08. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, ВЫЗЫВНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Таблица ГЭСНм 10-08-001 Аппараты приемные

Таблица ГЭСНм 10-08-002 Извещатели

Таблица ГЭСНм 10-08-003 Приборы и устройства сигнализирующие объектовые

Таблица ГЭСНм 10-08-004 Блокировка поверхностей проводом, фольгой

Таблица ГЭСНм 10-08-005 Провода при открытой проводке для систем ОПС

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

Таблица ГЭСНм 10-08-015 Электрочасы первичные

Таблица ГЭСНм 10-08-016 Электрочасы вторичные для помещений

Таблица ГЭСНм 10-08-017 Электрочасы вторичные уличные

Таблица ГЭСНм 10-08-018 Электрочасы специальные

Таблица ГЭСНм 10-08-019 Прочее оборудование электрочасофикации

Таблица ГЭСНм 10-08-020 Часы электронные

ОТДЕЛ 09. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Таблица ГЭСНм 10-09-001 Аппаратура телевизионная

Приложение 1

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормах сборника

Приложение 2

Условные (сокращенные) обозначения наименований оборудования и видов работ