Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001-06

Сборник № 6

ТЕПЛОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Утверждены и введены в действие с 1 июня 2001 года

Постановлением Госстроя России от 28 мая 2001 года № 53

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы,) при выполнении работ по монтажу  теплосилового оборудования и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования.

РАЗРАБОТАНЫ ОАО “Энергомонтажпроект” (Н.П. Степанова, З.С. Дунаева), РАО “ЕЭС России” (Н.Б. Максимова), ООО “Техмонтаж” (С.Л. Нечаева, Н.А. Якушева) под методическим руководством Центрального научно-исследовательского института экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышова), 31 ГПИ СС МО РФ (А.Н. Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов – руководитель, В.Н. Маклаков, Т.Л. Грищенкова)

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России

Техническая часть

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу теплосилового оборудования и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. Настоящий сборник содержит элементные сметные нормы на работы по монтажу паровых и водогрейных стационарных котлов, котельно-вспомогательного оборудования, оборудования водоподготовки, паро- и газотурбинных агрегатов, турбинно-вспомогательного оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих тепловых электрических станций, промышленных и отопительных котельных.

4. В ГЭСНм учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России, включая затраты на:

а) перемещение оборудования:

– горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние:

до 500 м по нормам отделов 02, 03, 05;

1000 м по нормам отдела 01 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью до 420 т/ч), раздела 2, отдела 04 (турбоагрегаты мощностью до 80 МВт);

1500 м по нормам отдела 01 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью свыше 420 т/ч), отдела 04 (турбоагрегаты мощностью свыше 80 МВт);

– вертикальное перемещение – до проектных отметок;

б) контроль качества монтажных сварных соединений в объеме и методами, предусмотренными РТМ-1с-93;

в) испытание вхолостую топок, мельниц (кроме шаровых, по которым учтено испытание вхолостую и с загруженными шарами), питателей, шнеков;

г) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой;

д) гидравлическое испытание или испытание на плотность подогревателей и фильтров мазута, аппаратуры для химической очистки и термической обработки воды, станционных баков, установок для преобразования пара, теплообменников, подогревателей, охладителей, сепараторов и циклонов, пыле- и газовоздухопроводов, газозаборных шахт;

ж) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа оборудования методом надвижки.

5. В ГЭСНм не учтен расход материальных ресурсов на сушку обмуровки, щелочение, испытание оборудования (в том числе на газовую и паровую плотность), химическую очистку, промывку и регенерацию, приведенный в Приложении 1.

6. Материальные ресурсы (фильтрующие материалы для аппаратуры химводоочистки и материальные ресурсы для заполнения агрегатов паротурбинных и газотурбинных), расход которых приведен в Приложениях 2 и 3, учитываются в сметах в разделе “Оборудование”.

ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЛЫ

Вводные указания

1. В ГЭСНм на монтаж элементов котлов учтены затраты на:

а) перемещение элементов котлов в обмуровочную мастерскую, возвращение их на сборочную площадку с уложенной обмуровкой (изоляцией), а также последующее перемещение блоков с обмуровкой (изоляцией) в монтажную зону и установкой их на проектную отметку;

б) подгонку сопрягаемых деталей, сборочных единиц и блоков котла, изготовленных в пределах допусков в соответствии с технической документацией и ТУ на элементы котлов согласно ГОСТ 28269-89 (устранение отклонений, сложившихся из допусков на изготовление, обрезку монтажных припусков, подгибку и др.) (по разделу 1 для паровых котлов паропроизводительностью 160 т/ч и более, по разделу 2 для водогрейных котлов теплопроизводительностью 116,3 и 209 МВТ);

в) вырезку образцов и вставку на их место заменяющих труб, снятие и установку арматуры или ее внутренних запорных элементов, временных заглушек, штуцеров и т.п., связанных с нарушением и восстановлением тепловой схемы электростанции или конструктивных элементов оборудования, входящего в тепловую схему (по таблицам ГЭСНм 06-01-015 и 06-01-073);

г) сушку обмуровки, щелочение и промывку (по таблице ГЭСНм 06-01-016 для паровых котлов паропроизводительностью до 160 т/ч, давлением до 3,9 МПа и таблице ГЭСНм 06-01-073);

д) монтаж котла, поставляемого одним блоком в обмуровке и комплектующих изделий: насоса, дымососа, вентилятора, лестницы с площадкой, горелок, воздухонаправляющего короба, арматуры в пределах котла, а также гидравлическое испытание, щелочение и испытание на паровую плотность смонтированного котла (по разделу 2 для паровых автоматизированных котлов).

2. В таблице ГЭСНм 06-01-015 не учтены затраты на установку баков, насосов, трубопроводов с арматурой и других элементов временной промывочной схемы, определяемые по нормам сборников ГЭСНм № 7 “Компрессорные установки, насосы и вентиляторы” и ГЭСНм № 12 “Технологические трубопроводы”.

3. При определении затрат на монтаж дробеструйной установки масса дроби к массе установки не добавляется.

4. Нормы на монтаж дробеструйной установки, форсунок водогрейных котлов следует принимать по соответствующим ГЭСНм раздела 1 отдела 01.

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ

Таблица ГЭСНм 06-01-001	Каркасные конструкции

Измеритель: т

Каркас и каркасные конструкции, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-001-01 | 2,5 |
| --- | --- |
| 06-01-001-02 | 4-10 |
| 06-01-001-03 | 35-75 |

Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-001-04 | 210 |
| --- | --- |
| 06-01-001-05 | 1000 |

Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-001-06 | 160 |
| --- | --- |
| 06-01-001-07 | 320-670 |
| 06-01-001-08 | 2650 |

на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-001-09 | 160 |
| --- | --- |
| 06-01-001-10 | 420 |
| 06-01-001-11 | 670 |
| 06-01-001-12 | 1650 |
| 06-01-001-13 | 2650 |
| 06-01-001-14 | Тепловая камера котлов паропроизводительностью 420 т/ч |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-001-01 | 06-01-001-02 | 06-01-001-03 | 06-01-001-04 | 06-01-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 74 | 62,8 | 37,1 | 131 | 114 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,25 | 6,97 | 4,38 | 12,7 | 20,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7,08 | 6,81 | 4,17 | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | - | 5,21 | 0,48 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | - | - | 10,5 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | - | 3,5 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | - | 2,9 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,17 | 0,16 | 0,21 | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,17 | 0,16 | 0,21 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 0,45 | 0,53 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | - | 2,4 | 2,0 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15 | 9,56 | 9,22 | 21,8 | 25,8 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | - | 4,52 | 4,83 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | - | - | - | - | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0234 | 0,0146 | 0,016 | 0,0315 | 0,0278 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,7 | 12,3 | 4,45 | 6,83 | 6,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12,4 | 7 | 1,27 | 2,34 | 1,8 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 | 20 | 1,78 | - | - |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | - | - | 0,04 | 0,03 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,08 | 0,035 | 0,03 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-001-06 | 06-01-001-07 | 06-01-001-08 | 06-01-001-09 | 06-01-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 104 | 102 | 149 | 95,2 | 114 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,12 | 13,79 | 15,59 | 6,98 | 12,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 4,94 | - | - | 3,7 | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 0,93 | 0,95 | - | 0,62 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | 5,6 | 6,22 | - | 4,9 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 1,62 | - | - | 2,86 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 2,3 | - | - | 2,4 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 3,5 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,06 | 0,51 | 0,42 | 0,05 | 0,55 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,21 | 3,38 | 2,18 | 1,62 | 2,21 |
| 321000 | Устройства транспортные с кантователями | маш.-ч | - | - | 0,01 | - | - |
| 320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | - | - | 0,03 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 32,4 | 20,5 | 29,2 | 26,9 | 25,8 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6 | 4,36 | 6,85 | 5,89 | 4,82 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | - | - | 0,29 | - | 1,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00131 | - | - | 0,00128 | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,012 | 0,0161 | 0,0269 | 0,0319 | 0,0365 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,6 | 5,95 | 5,86 | 8,17 | 5 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,67 | 2,06 | 2,28 | 3,26 | 1,5 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,19 | - | - | 0,19 | - |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,19 | - | - | 0,19 | - |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,04 | 0,02 | - | 0,02 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,04 | - | - | 0,04 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-001-11 | 06-01-001-12 | 06-01-001-13 | 06-01-001-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 118 | 149 | 201 | 245 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,4 | 4 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,58 | 16,28 | 33,59 | 24,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,64 | 1,29 | 1,92 | 1,82 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 4,9 | 7 | 13,1 | 11,2 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,7 | 2,3 | - | 3,6 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 9,2 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,56 | 0,55 | 0,61 | 0,6 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,26 | 2,23 | 2,53 | 2,5 |
| 321000 | Устройства транспортные с кантователями | маш.-ч | - | - | 0,03 | - |
| 320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | - | - | 0,07 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 26,5 | 31,8 | 37,1 | 35,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,88 | 7,12 | 8,33 | 7,29 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 0,39 | 0,36 | 1,18 | 1,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0218 | 0,0358 | 0,0376 | 0,0315 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,86 | 5,3 | 12,2 | 6,83 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,22 | 1,6 | 3,2 | 2,34 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,003 |

Таблица ГЭСНм 06-01-002	Барабаны с сепарационными устройствами

Измеритель: т

Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-002-01 | 2,5-4, давлением 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-002-02 | 10, давлением 1,4 МПа |
| 06-01-002-03 | 50, давлением 3,9 МПа |
| 06-01-002-04 | 75, давлением 3,9 МПа |
| 06-01-002-05 | 160, давлением 1,4 МПа |
| 06-01-002-06 | 210-670, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-001-07 | 420, давлением 13,8 МПа, монтируемый методом надвижки |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-002-01 | 06-01-002-02 | 06-01-002-03 | 06-01-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 85,7 | 62,8 | 34,9 | 42,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 3,5 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,57 | 5,97 | 1,58 | 2,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 5,66 | 4,02 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 0,95 | 1,64 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 2,98 | 2,61 | 3,18 | 4,22 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,14 | 0,15 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,14 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,66 | 5,58 | 2,78 | 2,52 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,23 | 4,32 | 4,37 | 5,77 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 2,71 | 1,75 | 0,49 | 0,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0116 | 0,00839 | 0,00419 | 0,00224 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,09 | 6,64 | 2,72 | 2,78 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,31 | 1,9 | 0,78 | 0,8 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1,28 | 1,17 | 0,9 | 1,18 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,04 | 0,04 | 0,007 | 0,007 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | м3 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,26 | 0,17 | 0,05 | 0,05 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,14 | 0,12 | 0,05 | 0,06 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-002-05 | 06-01-002-06 | 06-01-002-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 63,7 | 33,1 | 42,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,85 | 2,25 | 4,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 0,15 | 0,21 |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,57 | - | - |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | 0,52 | 1,29 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 0,96 | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 1,01 | 1,48 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | - | 0,02 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 3,88 | - | 1,39 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | 1,4 | 0,43 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,3 | 0,67 | 0,88 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7 | 4,3 | 4,74 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | 0,15 | 0,21 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,42 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00405 | 0,00317 | 0,0053 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,44 | 0,48 | 2,75 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,07 | 0,14 | 0,81 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,12 | 0,85 | 0,63 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,4 | 0,85 | 0,63 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,01 | 0,09 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,02 | - | - |

Таблица ГЭСНм 06-01-003	Блоки барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ

Измеритель: т

Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-003-01 | 4 |
| --- | --- |
| 06-01-003-02 | 6,5 |
| 06-01-003-03 | 10 |
| 06-01-003-04 | 16 |
| 06-01-003-05 | 25 |

твердом топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-003-06 | 2,5 |
| --- | --- |
| 06-01-003-07 | 4 |
| 06-01-003-08 | 6,5 |
| 06-01-003-09 | 10 |
| 06-01-003-10 | 25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-003-01 | 06-01-003-02 | 06-01-003-03 | 06-01-003-04 | 06-01-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 45,7 | 40 | 30,8 | 29,6 | 27,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,5 | 5,2 | 4,7 | 4,98 | 5,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,4 | 1,22 |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч |  |  | 0,77 | 1,27 | 1,22 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,32 | 0,29 | 0,22 | 0,28 | 0,28 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,32 | 0,29 | 0,22 | 0,28 | 0,28 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 3,71 | 3,67 | 3,7 | 3,37 | 3,46 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,11 | 1,05 | 0,87 | 1,02 | 1,01 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,34 | 1,21 | 0,99 | 1,61 | 1,69 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 2,41 | 2,6 | 2,99 | 2,83 | 3,56 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 1,37 | 1,09 | 0,72 | 0,6 | 0,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00173 | 0.00165 | 0,00133 | 0,00155 | 0,00152 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,72 | 0,7 | 0,65 | 0,76 | 0,77 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,22 | 0,23 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,27 | 0,3 |
| 110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 4,67 | 4,17 | 2,83 | 4,43 | 4,29 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,13 | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00345 | 0,00296 | 0,0018 | 0,00328 | 0,00316 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,51 | 0,44 | 0,27 | 0,49 | 0,47 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-003-06 | 06-01-003-07 | 06-01-003-08 | 06-01-003-09 | 06-01-003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,8 | 32,5 | 26 | 24,6 | 23,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 4 | 4 | 3,7 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,19 | 5,07 | 4,56 | 4,96 | 3,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,69 | 1,33 | – | – | – |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | – | – | 1 | 1,14 | 0,8 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,22 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,23 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,22 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,23 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 3,16 | 3,23 | 3,26 | 3,27 | 4,04 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,69 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,65 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,62 | 0,54 | 0,38 | 0,36 | 1,25 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 2,04 | 2,44 | 2,55 | 2,95 | 2,61 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 1,24 | 0,99 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00076 | 0,00043 | 0,00037 | 0,00036 | 0,00093 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,59 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,69 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,2 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,02 | 0,023 | 0,02 | 0,02 | 0,0234 |
| 110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 2,54 | 4,44 | 3,6 | 4,04 | 0,2 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,12 | 0,094 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00143 | 0,00321 | 0,00247 | 0,00293 | 0,00213 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,21 | 0,48 | 0,37 | 0,44 | 0,32 |

Таблица ГЭСНм 06-01-004	Экраны и трубы конвективного пучка

Измеритель: т

Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-004-01 | 2,5-50 |
| --- | --- |

Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями:

поставляемые: отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-004-02 | 2,5, давлением 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-004-03 | 4-6,5, давлением 1,4 МПа |
| 06-01-004-04 | 10, давлением 1,4 МПа |
| 06-01-004-05 | 35-75, давлением 1,4-3,9 МПа |

поставляемые блоками и частично отдельными деталями барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-004-06 | 50, давлением 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-004-07 | 50, давлением 3,9 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-004-08 | 75, давлением 3,9 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-004-09 | 210, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-004-10 | Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч давлением 25,5 МПа |

Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями:

барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-004-11 | 160, давлением 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-004-12 | 320-670, давлением 13,8 МПа |

барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-004-13 | 160, давлением 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-004-14 | 420-500, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-004-15 | 670, давлением 13,8 МПа |

прямоточных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-004-16 | 2650, давлением 25,5 МПа |
| --- | --- |

прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-004-17 | 1650, давлением 25,5 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-004-18 | 2650, давлением 25,5 МПа (Кузнецкий уголь) |
| 06-01-004-19 | 2650, давлением 25,5 МПа (Березовский бурый уголь) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-004-01 | 06-01-004-02 | 06-01-004-03 | 06-01-004-04 | 06-01-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 247 | 386 | 338 | 253 | 148 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 81,18 | 100,21 | 91,64 | 51,09 | 29,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,73 | 8,39 | 6,33 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | 4,75 | 12,4 |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,18 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,17 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 12,9 | 10,3 | 10,6 | 11,9 | - |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,13 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,21 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,13 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,21 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16,1 | 118 | 95,2 | 62,1 | 16,7 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,42 | 16,1 | 11,4 | 7,96 | 3,59 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 75,4 | 89,78 | 83,64 | 45,24 | 16,24 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 3,58 | 2,75 | 2,5 | 1,5 | 0,44 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,92 | 1,83 | 1,48 | 0,92 | 0,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0074 | 0,01665 | 0,0129 | 0,03174 | 0,00674 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,9 | 25,8 | 20 | 11,6 | 7,41 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12,2 | 11,6 | 9,18 | 5,43 | 2,12 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | - | 10,1 | 8,23 | 5,07 | 1,62 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | - | 0,75 | 0,5 | 0,22 | - |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | - | 0,08 | 0,05 | 0,02 | - |
| 110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | - | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | - | - | 0,007 | 0,004 | - |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,01 | 0,16 | 0,11 | 0,05 | 0,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-004-06 | 06-01-004-07 | 06-01-004-08 | 06-01-004-09 | 06-01-004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 64,5 | 31,1 | 42,7 | 148 | 476 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,44 | 5,31 | 7,44 | 17,6 | 45,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 4,55 | 4,84 | 6,69 | - | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,53 | 0,32 | 0,6 | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | - | 7,57 | 0,7 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | - | - | 20,7 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | - | 5,16 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | - | 10 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 0,13 | 1,39 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,93 | - | - | - | - |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,16 | 0,15 | 0,15 | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,16 | 0,15 | 0,15 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 0,17 | 0,21 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | - | 1,37 | 1,69 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,9 | 0,4 | 0,43 | 18,1 | 51,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,34 | - | - | 15,4 | 75,3 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | - | - | - | 3,36 | 0,91 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 6,03 | - | - | 0,09 | 1,3 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | - | - | 0,26 | 0,26 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | - | - | - | 0,25 | 11,1 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,16 | - | - | 1,13 | 9,26 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | - | - | - | 5,88 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | - | - | 1,47 | 10,8 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | - | - | 0,38 | 1,78 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,17 | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | - | - | - | - | 6,07 |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | - | - | - | 1,12 | 0,22 |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | - | - | 0,86 | - |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | - | - | 0,004 | 0,03 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00125 | 0,0006 | 0,0006 | 0,00652 | 0,00324 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | - | 0,01 | - |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | - | - | - | 0,002 | 0,09 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,5 | 1,76 | 1,76 | 22,7 | 58,7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 9,51 | 31,9 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,6 | - | - | 0,27 | 2,01 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | - | - | 9,38 | 126 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | - | - | 0,09 | 1,26 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | - | - | 0,09 | 1,26 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | - | - | 0,003 | 0,04 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | - | 0,34 | 0,33 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | - | - | - | 0,004 | 0,002 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | - | - | - | 0,001 | 0,0005 |
| 110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,005 | - | - | - | - |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | - | - | 0,08 | 0,13 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,025 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-004-11 | 06-01-004-12 | 06-01-004-13 | 06-01-004-14 | 06-01-004-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 155 | 188 | 170 | 218 | 213 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,3 | 4 | 4,5 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,14 | 25,04 | 15,51 | 21,65 | 26,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 7,22 | - | 8,75 | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 0,51 | - | 0,56 | 0,37 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | 11,6 | - | 9,81 | 10,4 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 6,37 | - | 6,4 | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 5,2 | - | 4,39 | 8,36 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | 0,21 | - | 0,23 | 0,23 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,13 | - | - | - | - |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 0,05 | - | 0,02 | - | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,67 | 0,43 | 0,27 | 0,45 | 0,44 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,09 | 0,39 | 0,08 | 0,41 | 0,42 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,96 | 2,61 | 1,01 | 2,64 | 2,63 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31,5 | 59,2 | 39,5 | 57,5 | 66,9 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,7 | 17,3 | 6,8 | 16,7 | 18,3 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 1,73 | 4,66 | 0,71 | - | 3,88 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,08 | 0,16 | - | 0,16 | 0,19 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | 0,28 | - | 0,28 | 0,27 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 0,1 | - | - | - | - |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | - | 0,39 | - | 0,02 | - |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,25 | 0,6 | 0,06 | 2,29 | 1,64 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | - | - | - | - |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | 0,4 | - | 2,98 | 2,43 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | 0,21 | - | 0,2 | 0,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | 0,28 | - | 0,68 | 0,74 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | 2,78 | - | 2,89 | 1,45 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | 0,004 | - | 0,007 | 0,033 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00892 | 0,00707 | 0,0131 | 0,0102 | 0,00554 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,01858 | 0,00776 | 0,02053 | 0,0548 | 0,0172 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | 0,012 | - | 0,021 | 0,1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 50,3 | 73,8 | 23 | 79,5 | 74,3 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 24,7 | 35,2 | 10,1 | 40,1 | 35,8 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | - | 0,46 | - | 0,56 | 0,52 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | 12,2 | - | 16,6 | 18,2 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | 0,12 | - | 0,17 | 0,18 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | 0,12 | - | 0,17 | 0,18 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | 0,004 | - | 0,006 | 0,007 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,12 | 0,41 | - | 0,41 | 0,36 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,002 | 0,006 | 0,001 | - | 0,005 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,0006 | 0,0013 | 0,0003 | - | 0,0014 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,00005 | 0,0002 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,03 | - | 0,03 | 0,06 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,11 | - | 0,1 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-004-16 | 06-01-004-17 | 06-01-004-18 | 06-01-004-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 289 | 329 | 420 | 491 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,1 | 3,8 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,78 | 12,85 | 31,56 | 35,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,65 | 0,34 | 0,51 | 1,01 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 5,75 | 2,58 | 5,58 | 7,24 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 6,01 | 6,32 | 6,21 | 5,59 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 11,2 | - | 11,7 | 12,3 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,51 | 0,14 | 22,1 | 1,23 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,51 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,57 | 0,56 | 0,63 | 0,67 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 3,17 | 3,05 | 3,78 | 3,96 |
| 321000 | Устройства транспортные с кантователями | маш.-ч | 0,44 | - | 0,49 | 0,58 |
| 320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | 0,88 | - | 0,99 | 1,17 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 40,7 | 40,2 | 50,2 | 69,5 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 19 | 19,3 | 28,3 | 34,3 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 3,27 | 2,65 | 4,18 | 6,18 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,29 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 5,87 | 2.68 | 3,66 | 7,86 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,48 | 2,26 | 0,8 | 1,35 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 1,43 | 0,08 | 0,75 | 2,63 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | 0,89 | 4,41 | 0,89 | 1,4 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,25 | 0,23 | 0,33 | 0,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,84 | 1,22 | 0,44 | 0,81 |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 3,16 | 3,23 | 1,69 | 0,9 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,029 | 0,007 | 0,023 | 0,041 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0111 | 0,00712 | 0,00708 | 0,0143 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0321 | 0,0485 | 0,0151 | 0,0259 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,013 | 0,017 | 0,013 | 0,03 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 88,4 | 75,3 | 91,2 | 119 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 44,7 | 38,2 | 46,8 | 61,3 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,33 | 0,38 | 0,33 | 0,84 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 13,4 | 12,5 | 12,2 | 20,2 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,2 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,2 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,53 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,009 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,005 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0002 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,15 | 0,11 | 0,13 | 0,33 |

Таблица ГЭСНм 06-01-005	Трубы водоподводящие и пароотводящие

Измеритель: т

Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-005-01 | 2,5, давлением 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-005-02 | 4, давлением 1,4 МПа |
| 06-01-005-03 | 6,5, давлением 1,4 МПа |
| 06-01-005-04 | 10, давлением 1,4 МПа |
| 06-01-005-05 | 50, давлением 1,4 МПа |
| 06-01-005-06 | 75, давлением 3,9 МПа |
| 06-01-005-07 | 160, давлением 1,4 МПа |
| 06-01-005-08 | 320-670, давлением 13,8 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-005-09 | 75, давлением 3,9 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-005-10 | 160, давлением 1,4 МПа |
| 06-01-005-11 | 210-420, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-005-12 | 500-670, давлением 13,8 МПа |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-005-01 | 06-01-005-02 | 06-01-005-03 | 06-01-005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 811 | 661 | 363 | 234 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,91 | 24,56 | 13,85 | 9,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,26 | 4,01 | 3,5 | 3,28 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 421 | 338 | 169 | 96,6 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 28 | 22,4 | 11,2 | 6,4 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 12 | 9,6 | 4,8 | 2,74 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 25,5 | 20,4 | 10,2 | 5,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,15763 | 0,1259 | 0,066 | 0,03654 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 44,9 | 36 | 21,1 | 10,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 24 | 19,3 | 10,5 | 5,65 |
| 110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,2 | 0,16 | 0,08 | 0,05 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,02 | 0,014 | 0,007 | 0,004 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-005-05 | 06-01-005-06 | 06-01-005-07 | 06-01-005-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 438 | 235 | 355 | 304 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,37 | 10,55 | 32,93 | 32,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 1,13 | 1,13 | - | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,18 | - | - |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | - | - | 10,8 | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | - | 3,12 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | - | 4,65 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | 9,67 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | 11,0 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 4,89 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 8,52 | 4,5 | 8,79 | - |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | - | - | 0,01 | - |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 0,13 | 0,15 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | 3,7 | 4,9 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 151 | 53,1 | 76 | 55,2 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 11,7 | 15,7 | 8,64 | 19,6 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | - | - | 2,13 | 4,08 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 5,99 | 8,47 | 10,6 | 4,77 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | - | 0,95 | 10 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | - | - | 4,16 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 8,94 | 0,62 | 0,86 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | - | - | 1,28 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | - | - | 30,7 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | - | - | 0,005 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | - | 0,00354 | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,05593 | 0,01503 | 0,03585 | 0,00834 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | - | 0,02 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 71,9 | 49,6 | 89,7 | 46,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 38,7 | 27,1 | 44,1 | 23,1 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,31 | 0,28 | 0,15 | 0,46 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | - | - | - | 0,011 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | - | - | - | 0,003 |
| 110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0,084 | 0,056 | - | - |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | - | - | 0,02 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-005-09 | 06-01-005-10 | 06-01-005-11 | 06-01-005-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 961 | 171 | 236 | 198 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5,1 | 4,3 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,39 | 15,57 | 23,35 | 21,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 1,13 | - | - | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,18 | - | - | - |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | - | 6,21 | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | 5,89 | 2,02 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | 1,53 | 3,58 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 4,9 | 2,5 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | 4,36 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | - | 4,53 | 3,32 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 22,4 | 2,46 | - | - |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | - | 0,01 | - | - |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,15 | - | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,15 | - | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 0,1 | 0,36 | 0,23 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | 3,14 | 4,65 | 4,52 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 30,1 | 52,5 | 45,7 | 37,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 11,7 | 4,15 | 14,8 | 12,9 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | - | 2,88 | - | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 14,1 | 3,04 | 4,65 | 4,32 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | 0,88 | 4,31 | 6,26 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | - | 3,42 | 2,8 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 5,83 | 0,59 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | - | 1,35 | 1,4 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | - | 6,83 | 22 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | - | 0,001 | 0,002 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | 0,00331 | - | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0584 | 0,02358 | 6,95 | 17,4 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | 0,003 | 0,006 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 92,9 | 28,2 | 37,3 | 34,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 49,3 | 13,4 | 18,8 | 16,6 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 16,5 | 0,19 | 0,18 | 0,14 |
| 110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0,125 | - | - | - |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | - | 0,02 | - | - |

Таблица ГЭСНм 06-01-006	Пароперегреватели радиационные

Измеритель: т

Пароперегреватель радиационный с подвесками, из гладких труб, поставляемый блоками, котлов паропроизводительностью 670 т/ч давлением 13,8 МПа, работающих на:

| 06-01-006-01 | газомазутном топливе, горизонтальный |
| --- | --- |
| 06-01-006-02 | пылеугольном топливе, горизонтальный |
| 06-01-006-03 | пылеугольном топливе, вертикальный |

Пароперегреватель радиационный с подвесками из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-006-04 | 420, давлением 13,8 МПа, горизонтальный |
| --- | --- |
| 06-01-006-05 | 500, давлением 13,8 МПа, вертикальный |

Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-006-06 | 670, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-006-07 | 2650, давлением 25 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-006-08 | 210, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-006-09 | 420, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-006-10 | 500,670, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-006-11 | 1000-1650, давлением 25 МПа |
| 06-01-006-12 | 2650, давлением 25 МПа |
| 06-01-006-13 | Пароперегреватель ширмовый угловой из гладких труб, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 МПа: |

Пароперегреватель потолочный из гладких труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-006-14 | 210, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-006-15 | 1000, давлением 25 МПа |

Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-006-16 | 160, давлением 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-006-17 | 320-500, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-006-18 | 670, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-006-19 | 2650, давлением 25,5 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-006-20 | 210-500, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-006-21 | 670, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-006-22 | 1650, давлением 25 МПа |
| 06-01-006-23 | 2650, давлением 25 МПа |

Настенные ограждения переходного и опускного газоходов из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, котлов, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на:

| 06-01-006-24 | газомазутном топливе |
| --- | --- |
| 06-01-006-25 | пылеугольном топливе |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-006-01 | 06-01-006-02 | 06-01-006-03 | 06-01-006-04 | 06-01-006-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 153 | 66 | 355 | 591 | 248 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 3,8 | 4,3 | 3,8 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,72 | 8,9 | 42,53 | 19,52 | 29,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,13 | 0,36 | 0,83 | 0,36 | 0,19 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 3,45 | 2,11 | 14,3 | 7,64 | 7,62 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,49 | 2,94 | 16,1 | 1,95 | 14,4 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,73 | - | - | 0,36 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,95 | 0,74 | 0,96 | 1,72 | 0,82 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,05 | 1,64 | 3,75 | 5,14 | 3,56 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14,5 | 10,6 | 90,8 | 106 | 89,7 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 8,56 | 5,18 | 30,1 | 70,4 | 23,8 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 11,3 | - | - | 7,85 | 8,1 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | 0,5 | 0,21 | 0,2 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,11 | - | - | - | - |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 1,78 | 0,89 | 10,6 | 4,18 | 5,33 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 2,11 | - | 4,22 | 1,43 | 1,93 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | - | 6,7 | - | - |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | - | 5 | 4,6 | 5,78 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,55 | 0,45 | 0,56 | 0,89 | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | - | - | 2,74 | 2,05 | - |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 12,5 | - | - | 0,11 | - |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | - | - | 0,03 | 3,41 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | - | - | - | 1,96 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,002 | - | 0,01 | 0,01 | 0,002 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | 0,00127 | 0,013 | 0,0043 | 0,0196 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0002 | 0,00008 | 0,0048 | 0,0046 | 0,0388 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | - | 0,002 | 0,062 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,12 | - | 0,001 | 0,007 | 0,002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 26,1 | 18,3 | 25,8 | 78,4 | 26,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12,5 | 8,45 | 12,3 | 38,8 | 13,8 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,37 | - | 0,81 | 0,81 | 0,86 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | - | - | 39,04 | 37,1 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | - | - | 0,39 | 0,37 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | - | - | 0,39 | 0,37 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | - | - | - |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,022 | - | - | 0,018 | 0,005 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,006 | - | - | 0,005 | 0,0015 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,04 | - | - | 0,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-006-06 | 06-01-006-07 | 06-01-006-08 | 06-01-006-09 | 06-01-006-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 135 | 121 | 134 | 143 | 173 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,05 | 9,19 | 10,95 | 29,13 | 16,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,83 | 0,25 | 5,03 | 1,43 | 0,45 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 4,5 | 1,77 | - | 14,6 | 4,4 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | 2,38 | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,54 | - | - | 3,77 | 7,03 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 5,4 | - | - | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | - | 0,37 | - | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,79 | 0,23 | 0,38 | 0,17 | 0,21 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,1 | 1,02 | 1,11 | 2,18 | 2,39 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,3 | 24 | 8,7 | 6,83 | 11 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,56 | 4,98 | 5,12 | 8,57 | 7,6 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 12 | 1,95 | - | 2,04 | 9,9 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | - | - | 0,17 | 0,16 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 2,5 | 1,31 | 2 | 0,37 | 1,6 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,06 | 0,92 | - | 0,98 | 1,1 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,51 | 0,1 | 0,04 | 0,54 | 1,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 4,43 | 1,6 | - | 1,7 | 5,5 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,004 | - | - | - | - |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00046 | 0,00013 | 0,002 | 0,0147 | 0,00543 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00058 | 0,00017 | 0,00001 | 0,0003 | 0,00555 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,16 | 0,04 | - | 0,2 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,9 | 24,1 | 5,18 | 8,82 | 5,16 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,09 | 11,8 | 2,8 | 3,52 | 2,6 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,48 | 0,1 | - | - | - |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,023 | 0,005 | - | 0,02 | 0,023 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,006 | 0,0015 | - | 0,003 | 0,006 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | - | 0,07 | 0,47 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-006-11 | 06-01-006-12 | 06-01-006-13 | 06-01-006-14 | 06-01-006-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 63 | 251 | 376 | 532 | 284 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,27 | 27,42 | 34,08 | 37,36 | 31,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,11 | 0,92 | 0,75 | 8,62 | 0,62 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 1,14 | 6,9 | 5,54 | - | 15,8 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | - | 22,3 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,6 | 2,5 | 10,8 | - | 5,7 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 0,43 | 10 | - | - | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | 0,05 | 0,93 | 6 | 0,73 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | 0,02 | - | - | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | - | - | 0,55 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,63 | 1,15 | 0,63 | 0,09 | 0,12 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,6 | 3,8 | 2,4 | 1,3 | 1,25 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14,8 | 101 | 34,9 | 21,3 | 21,2 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 7,6 | 68,3 | 35,6 | 23,4 | 30,7 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 1,08 | 11,8 | 21,5 | 3,18 | 3,03 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | 0,01 | 0,9 | 1,23 | 0,37 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | - | 0,16 | 0,08 | 0,11 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,09 | 2,78 | 8,4 | 1,6 | 7,12 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,46 | 0,98 | 6 | 18,9 | 3,26 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | - | 10,3 | - | 3,52 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | 0,16 | - | 34,7 | 5,28 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,58 | 0,12 | 11,2 | 0,46 | 0,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | - | 0,05 | 2,11 | - | 2,17 |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 2,5 | 3,64 | 5,41 | - | 0,67 |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | - | - | 0,17 | - |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | - | - | 1,5 | 1,1 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00234 | 0,0193 | - | 0,00886 | 0,00373 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0024 | 0,00655 | 0,0052 | 0,00044 | 0,00008 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | - | 0,16 | 0,02 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,04 | 0,06 | 0,22 | - | 0,03 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,4 | 80,8 | 26,1 | 28,8 | 27,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7,18 | 36,8 | 12 | 14,1 | 12,8 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,09 | 0,91 | 1,34 | 0,91 | 0,86 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | 1,41 | 65,9 | 222 | 67,2 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | 0,02 | 0,66 | 2,22 | 0,67 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | 0,02 | 0,66 | 2,22 | 0,67 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | 0,0004 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,004 | 0,02 | 0,03 | 0,005 | 0,005 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,41 | 0,1 | 0,29 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-006-16 | 06-01-006-17 | 06-01-006-18 | 06-01-006-19 | 06-01-006-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 327 | 1005 | 1134 | 731 | 901 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,55 | 65,42 | 90,52 | 81,72 | 181,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 13,7 | - | - | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 8,84 | 1,5 | 0,24 | 5,83 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | 11 | 33 | 8,5 | 36,9 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 14,2 | - | - | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 28 | 29 | 3,05 | 112 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 1,8 | 60 | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | 16 | 4,81 | 0,83 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,9 | - | - | - | - |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 0,12 | - | - | - | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,2 | 0,71 | 0,64 | - | 0,84 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,28 | 1,5 | 1,43 | 0,67 | 1,6 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,09 | 4,95 | 4,1 | 4,5 | 6,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 55,9 | 359 | 352 | 112 | 308 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 21,1 | 101 | 90,5 | 59,3 | 92,3 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 4,46 | 4,13 | 3,75 | 1,01 | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,67 | 2,53 | 3,2 | 2,7 | - |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | - | 52,2 | 3,1 | 29,7 | 5,9 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | 19 | 9,4 | 3,51 | - |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | 44,3 | - | 8,33 | - |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | - | 26,8 | - | - |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | 1,14 | 1,09 | 0,62 | 1,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | - | 9,9 | - | 1,9 | - |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | - | 4,2 | - | 0,94 | - |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | - | 5,8 | - | 25,9 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | - | 2,7 | - | 13,5 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,13 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0298 | 0,00372 | 0,0112 | 0,0045 | 0,0118 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,03162 | 0,0176 | 0,0993 | 0,0865 | 0,056 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | 0,14 | - | 0,65 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | - | 0,21 | - | 0,05 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 80,8 | 201 | 280 | 206 | 193 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 39,8 | 98,3 | 140 | 99,8 | 96,4 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 7,19 | 2,5 | 2,19 | 2,43 | - |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | 285 | 179 | 53,4 | - |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | 2,85 | 1,79 | 0,53 | - |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | 2,85 | 1,79 | 0,53 | - |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | 0,09 | 0,06 | 0,02 | - |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | - | 0,001 | 0,001 | 0,0015 | - |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,05 | 0,32 | 0,05 | 0,38 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,28 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-006-21 | 06-01-006-22 | 06-01-006-23 | 06-01-006-24 | 06-01-006-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1067 | 418 | 1104 | 362 | 284 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 79,52 | 94,69 | 66,88 | 31,41 | 21,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 1,33 | 1,1 | 0,94 | 0,99 | 0,96 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 18 | 12,9 | 4,4 | 11,4 | 8,14 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 43,1 | 65,3 | 5,24 | 9,7 | 5,4 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 45,5 | - | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 22 | 1,55 | 2,26 | 0,3 | 0,12 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | - | 0,05 | 0,07 | 0,29 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,81 | 0,51 | - | 2,62 | 2,6 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,14 | 1,42 | 0,67 | 0,78 | 0,65 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 4,9 | 5 | 5,24 | 3,45 | 3,8 |
| 321000 | Устройства транспортные с кантователями | маш.-ч | - | - | 0,73 | - | - |
| 320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | - | - | 1,09 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 236 | 276 | 176 | 73 | 68,2 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 83,4 | 88,6 | 94,9 | 18,1 | 15,8 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 4,18 | 4,02 | 25,3 | 8,07 | 4,13 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 2,68 | 3,3 | 2,53 | 0,24 | 0,21 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | - | 0,98 | 0,25 | 0,25 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,16 | 3,05 | 9,45 | 0,7 | 1,52 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 22,6 | 2,33 | 4,74 | 2,5 | 1,14 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | 4,29 | 12,5 | - | - |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | 54,8 | - | - | 2,46 | 1,8 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 1,48 | 1,25 | 0,85 | 0,63 | 0,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | - | 0,95 | 2,13 | - | - |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | - | 1,32 | 0,01 | - | - |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | 12,9 | - | - | 0,31 | 0,64 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 1,02 | - | - | 7,5 | 2,72 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,004 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00431 | 0,0296 | 0,0141 | 0,0013 | 0,0124 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0197 | 0,0175 | 0,102 | 0,0172 | 0,014 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,21 | - | - | 0,16 | 0,06 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | - | 0,04 | 0,21 | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 284 | 296 | 472 | 86,4 | 48,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 141 | 143 | 139 | 43,5 | 21,9 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 4,19 | 3,19 | 1,19 | 0,72 | 0,61 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 400 | 27,52 | 67,2 | 15,7 | 13,8 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 4 | 0,28 | 0,67 | 0,16 | 0,14 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 4 | 0,28 | 0,67 | 0,16 | 0,14 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,125 | 0,01 | 0,02 | 0,004 | 0,004 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | - | - | 0,61 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,006 | 0,005 | 0,002 | 0,021 | 0,018 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,002 | 0,001 | 0,0006 | 0,006 | 0,005 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,02 | 0,77 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |

Таблица ГЭСНм 06-01-007	Пароперегреватели конвективные

Измеритель: т

Пароперегреватель с соединительными элементами:

поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-007-01 | 4-10, давлением 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-007-02 | 35-75, давлением 3,9 МПа |

поставляемый блоками, котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-007-03 | 50, давлением 3,9 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-007-04 | 160, давлением 1,4 МПа |

пылеугольном топливе, котлов, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-007-05 | 75, давлением 3,9 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-007-06 | 160, давлением 1,4 МПа |

Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-007-07 | 320-670, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-007-08 | 1000, давлением 25 МПа |
| 06-01-007-09 | 2650, давлением 25 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-007-10 | 210-420, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-007-11 | 500-670, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-007-12 | 1000-1650, давлением 25 МПа |
| 06-01-007-13 | 2650, давлением 25 МПа |

Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-007-14 | 670, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-007-15 | 1000, давлением 25 МПа |
| 06-01-007-16 | 2650, давлением 25 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-007-17 | 670, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-007-18 | 1000-2650, давлением 25 МПа |
| 06-01-007-19 | 2650, давлением 25 МПа |
| 06-01-007-20 | Пароперегреватель ширмовый промежуточный с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч давлением 25 МПа |
| 06-01-007-21 | Поверхность регулирующая, устанавливаемая на подвесных трубах, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч давлением 13,8 МПа |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-007-01 | 06-01-007-02 | 06-01-007-03 | 06-01-007-04 | 06-01-007-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 211 | 129 | 82,6 | 116 | 58,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,06 | 9,95 | 4,35 | 9,47 | 6,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 5,22 | - | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 7,67 | 2,81 | - | 5,16 |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | 0,08 | 0,06 | - | 0,08 |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | - | - | - | 5,74 | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | - | 2,14 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 10,9 | 1,98 | 2,2 | - | 0,67 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,18 | - | 0,13 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,18 | - | 0,13 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 0,26 | - |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | - | 3,22 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 24 | 3,43 | 2,35 | 14,9 | 1,24 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,01 | 0,69 | 0,49 | 5,89 | 0,31 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 1,95 | 2,05 | 1,3 | - | 1,46 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | - | - | - | 0,43 | - |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 2,07 | - | - | 0,16 | - |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,74 | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | - | - | - | 2,13 | - |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | - | - | 0,00064 | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00154 | 0,0046 | 0,00428 | 0,00346 | 0,00169 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,15 | 20,3 | 4,47 | 24,7 | 5,39 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,25 | 9,85 | 2 | 12 | 2,46 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | - | 0,33 | - |
| 110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 |
| 106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | - | 0,41 | - | - | 1 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | - | - | - | 0,02 | - |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 2,22 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-007-06 | 06-01-007-07 | 06-01-007-08 | 06-01-007-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 137 | 104 | 108 | 88,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 3,8 | 4 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,57 | 4,39 | 9,08 | 4,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 7,52 | - | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 0,12 | - | 0,26 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | 1,01 | 2,09 | 1,39 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 2,37 | - | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 1,95 | 3,31 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | 1,67 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | - | - | - | 0,37 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,26 | 0,21 | 0,43 | 0,2 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 3,65 | 1,17 | 7,14 | 1,19 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15 | 8,5 | 18,4 | 5,55 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | 3,1 | 11,4 | 1,63 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,15 | - | - | - |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | - | 2,31 | 4,1 | 0,92 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | 0,13 | - |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 0,43 | - | - | - |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | - | 1,22 | 1,93 | 0,08 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,08 | 0,89 | 0,5 | 0,27 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | 0,09 | 0,22 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 2,14 | 3,34 | 2,14 | 1,26 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | 0,002 | 0,001 | 0,0004 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00064 | 0,0017 | - | 0,00205 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00369 | 0,00387 | 0,00844 | 0,00059 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | 0,002 | 0,04 | 0,003 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,9 | 5,7 | 4,53 | 5,06 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12 | 2,18 | 1,66 | 1,82 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | - | 0,06 | 0,12 | 0,1 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,33 | - | - | - |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | - | 0,008 | 0,006 | 0,003 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | - | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,07 | 0,02 | 0,07 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,02 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-007-10 | 06-01-007-11 | 06-01-007-12 | 06-01-007-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 88 | 85,6 | 85,3 | 236 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4 | 4,6 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,08 | 9,83 | 7,32 | 18,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 1,23 | 0,44 | 0,23 | 0,26 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 1,51 | 2,64 | 1,11 | 2,78 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 7,77 | 4,3 | 4,58 | 3,47 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | 5,85 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 1,14 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,37 | 0,44 | 0,37 | 0,19 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,56 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,2 | 1,12 | 1,2 | 5,05 |
| 321000 | Устройства транспортные с кантователями | маш.-ч | - | - | - | 0,2 |
| 320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | - | - | - | 0,39 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,57 | 7,65 | 8,59 | 21,5 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,2 | 3,48 | 3,31 | 6,1 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 2,31 | 3,88 | 2,41 | 2,62 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | - | - | 1,02 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 2,77 | 1,04 | 1,6 | 3,31 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,48 | 0,86 | 0,6 | 1,37 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 3,71 | - | - | - |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | 4,23 | - | 4,23 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,08 | 0,29 | 0,09 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9533 | Электроды ЦТ-26 | кг | - | - | 0,04 | 1,26 |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 1,75 | 2,01 | 8,23 | 1,73 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,01 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00412 | 0,00061 | 0,00128 | 0,00387 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | 0,00006 | 0,00014 | 0,00011 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,15 | 0,003 | 0,01 | 0,03 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,9 | 4,19 | 5,71 | 18,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4,92 | 1,64 | 2,26 | 8,08 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 6,64 | 0,1 | 0,41 | 1,37 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 19,5 | - | - | 44,5 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,2 | - | - | 0,45 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,2 | - | - | 0,45 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,006 | - | - | 0,01 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,004 | 0,01 | 0,002 | 0,02 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,001 | 0,003 | 0,0001 | 0,006 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 0,18 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-007-14 | 06-01-007-15 | 06-01-007-16 | 06-01-007-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 58,1 | 173 | 117 | 58,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,62 | 16,15 | 10,57 | 10,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,33 | - | 0,24 | 0,63 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 2,3 | 4,05 | 1,79 | 3,76 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,9 | 8,98 | 2,95 | 3,51 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 2,37 | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | 0,3 | 0,61 | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | - | - | - | 0,13 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,22 | 0,24 | 0,06 | 0,22 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,11 | 1,08 | 1,07 | 1,31 |
| 321000 | Устройства транспортные с кантователями | маш.-ч | - | - | 0,14 | - |
| 320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | - | - | 0,28 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,35 | 29,2 | 8,93 | 6,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,09 | 16 | 11,4 | 2,5 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 2,28 | 2,58 | - | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | 0,14 | 1,04 | - |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,36 | 2,93 | 1,45 | 0,68 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,49 | 2,23 | 1,46 | 0,92 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | - | 0,51 | - |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | 2,71 | 2,47 | - |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,11 | 0,26 | 0,27 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | - | 0,9 | 0,05 | - |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 2,15 | 0,12 | 1,69 | 2,31 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,001 | 0,009 | 0,01 | 0,002 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00257 | - | 0,00203 | 0,00126 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00077 | 0,0106 | 0,00022 | 0,00010 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,005 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,69 | 26,5 | 14,3 | 4,71 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,23 | 12,4 | 5,87 | 1,77 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,06 | 0,76 | 1,66 | 0,17 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | 18,7 | 18,2 | - |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | 0,19 | 0,18 | - |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | 0,19 | 0,18 | - |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | 0,006 | 0,006 |  |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,008 | 0,0064 | 0,0049 | 0,0022 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,0021 | 0,0017 | 0,0013 | 0,0007 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,03 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-007-18 | 06-01-007-19 | 06-01-007-20 | 06-01-007-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 67 | 223 | 323 | 70 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,76 | 16,15 | 36,6 | 15,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,13 | 0,42 | 1,52 | 0,56 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,64 | 5,43 | 8,98 | 5,95 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 3,36 | 0,13 | 6,63 | 4,51 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 12,5 | 4,3 | 10,2 | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | 0,69 | 1,12 | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,36 | 0,13 | 0,2 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,21 | 0,28 | 0,5 | 0,15 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,2 | 4,68 | 4,89 | 1,58 |
| 321000 | Устройства транспортные с кантователями | маш.-ч | - | 0,15 | 0,19 | - |
| 320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | - | 0,32 | 0,4 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,5 | 12,9 | 18,2 | 12,6 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,19 | 3,18 | 5,15 | 2,96 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | 0,61 | 1 | - |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,81 | 0,35 | 3,99 | 0,46 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,44 | 0,47 | 1,56 | 1,1 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | 0,39 | 2,92 | - |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,08 | 0,21 | 0,25 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,23 | 0,8 | 0,02 | - |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 3,88 | 1,73 | 1,83 | 1,51 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,004 | 0,02 | 0,02 | 0,001 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00041 | 0,00424 | 0,017 | 0,014 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00006 | 0,0002 | 0,0008 | 0,00015 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,004 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,94 | 15,1 | 18,2 | 16,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,17 | 6,12 | 8,07 | 5,08 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,45 | 2,12 | 2,07 | 0,16 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | 28,8 | 25,9 | - |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | 0,29 | 0,26 | - |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | 0,29 | 0,26 | - |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | 0,009 | 0,008 | - |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,002 | 0,004 | 0,0039 | 0,008 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,0007 | 0,0011 | 0,001 | 0,002 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,03 | 0,1 | 0,54 | 0,18 |

Таблица ГЭСНм 06-01-008	Экономайзеры стационарных котлов

Измеритель: т

Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый:

| 06-01-008-01 | отдельными деталями |
| --- | --- |
| 06-01-008-02 | блоками |

Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый:

отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-008-03 | 75, давлением 3,9 МПа |
| --- | --- |

блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-008-04 | 50, давлением 3,9 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-008-05 | 160, давлением 1,4 МПа |

блоками, котлов работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью т/ч:

| 06-01-008-06 | 160, давлением 1,4 МПа |
| --- | --- |

Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками:

с опорами и подвесками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-008-07 | 210-420, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-008-08 | 670, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-008-09 | 1000, давлением 25 МПа |
| 06-01-008-10 | 1650, давлением 25 МПа |

на подвесных трубах, котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-008-11 | 670, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-008-12 | 2650, давлением 25 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-008-13 | 500, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-008-14 | 670, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-008-15 | 2650, давлением 25 МПа |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-008-01 | 06-01-008-02 | 06-01-008-03 | 06-01-008-04 | 06-01-008-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23,5 | 14,9 | 73,8 | 31,4 | 64,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 3,9 | 4,6 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,13 | 2,68 | 7,84 | 2,87 | 6,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,96 | - | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 2,16 | 6,27 | 2,21 | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | - | 0,09 | 0,09 | - |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | - | - | - | - | 3,79 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | - | - | 1,66 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | 0,1 | 0,76 | 0,46 | 0,4 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | - | 0,06 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | - | - | 2,64 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,05 | 1,18 | 14,6 | 5,23 | 8,62 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | - | - | 1,07 | 0,15 | 1,56 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | 0,68 | 0,39 | 0,15 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 1,02 | 0,35 | - | - | 0,31 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | - | 0,59 | 0,05 | 0,16 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | - | - | 0,65 | 0,05 |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-2120 | Электроды диаметром 4 мм ТМЛ-3У | т | - | - | - | - | 0,00059 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | - | - | - | 0,00089 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00303 | 0,00161 | 0,00313 | 0,00518 | 0,00193 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,01 | 2,84 | 4,49 | 4,1 | 27,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,85 | 0,81 | 1,88 | 1,69 | 14,3 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | - | - | 0,48 | 0,16 | 0,14 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 10 | 10 | - | - | 0,36 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,75 | 0,75 | - | - | - |
| 110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | - | - | 0,005 | 0,002 | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | - | 0,001 | 0,001 | - |
| 106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | - | 0,94 | 0,34 | - | - |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,00088 | - | - | - |
| 103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм | м | 0,07 | 0,07 | - | - | - |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,003 | 0,13 | 0,08 | 0,01 | 0,03 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-008-06 | 06-01-008-07 | 06-01-008-08 | 06-01-008-09 | 06-01-008-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 99,3 | 62,3 | 55,3 | 47,7 | 29,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 3,6 | 4,5 | 4,2 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,41 | 6,62 | 5,77 | 5,93 | 3,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 5,91 | - | - | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 1,06 | 0,43 | 0,5 | 0,09 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | 1,67 | 1,18 | 0,61 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 2,11 | 3,76 | - | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 0,75 | 0,3 | 0,99 | 1,52 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | 0,23 | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | 0,15 | 0,17 | 0,11 | 0,10 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,31 | - | - | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,9 | 0,87 | 0,86 | 0,62 | 0,69 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14,8 | 11,5 | 11 | 8,29 | 8,22 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | 6.05 | 6,11 | 4,30 | 4,21 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,95 | - | - | - | - |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | - | 2,67 | 2,51 | 1,92 | 1,88 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,15 | - | 1,77 | 1,74 | - |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 0,52 | - | - | - | - |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,12 | 0,9 | 1,21 | 0,67 | 0,21 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | - | - | 0,8 | - |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | 1,44 | - | 0,82 | - |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | - | 1,05 | - | - | 1,43 |
| 101-2120 | Электроды диаметром 4 мм ТМЛ-3У | т | 0,00138 | - | - | - | - |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | - | 0,006 | 0,006 | - |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | - | 2,95 | 0,87 | - |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | - | 0,003 | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00055 | 0,0241 | 0,00059 | 0,00178 | 0,00034 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00428 | 0,0035 | 0,00008 | 0,0014 | 0,00003 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | 0,008 | - | - |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | - | - | - | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 27,8 | 15, | 4,7 | 6,25 | 14,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 14,4 | 5,7 | 2,1 | 3,71 | 5,3 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,15 | - | 0,35 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | - | 11,1 | 11,4 | - |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | - | 0,11 | 0,11 | - |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | - | 0,11 | 0,11 | - |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | - | 0,004 | 0,004 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,51 | - | - | - | - |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | - | - | 0,005 | 0,007 | 0,002 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,03 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-008-11 | 06-01-008-12 | 06-01-008-13 | 06-01-008-14 | 06-01-008-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 98,5 | 193 | 97,3 | 112 | 176 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,12 | 16,19 | 10,81 | 14,58 | 23,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,2 | 0,08 | 0,63 | 0,38 | 0,11 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 2,92 | 1,1 | 2,01 | 2,71 | 1,24 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 0,46 | - | - | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 2,52 | 3,17 | 3,2 | 1,58 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 4,83 | - | 2,2 | 16 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,2 | 2,1 | 0,22 | 0,28 | 3,55 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,08 | 0,24 | 0,09 | 0,12 | 0,41 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,61 | 2,14 | 0,65 | 0,87 | 3,63 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,6 | 33,4 | 14,6 | 19,4 | 56,5 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 7,14 | 18,1 | 7,71 | 10,2 | 30,6 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 3,17 | 5,68 | - | 4,53 | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 4,41 | 5,44 | 3,04 | 3,72 | 0,88 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,69 | 1,17 | 0,73 | 2,62 | 0,3 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | - | - | 0,81 | - |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | 3,81 | 4,41 | 2,62 | 2,08 | 0,65 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,29 | 0,72 | 0,33 | 0,41 | 1,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | - | 0,13 | - | - | 1,23 |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | - | 2,34 | - | 3,79 | - |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | 1,06 | 0,02 | 0,65 | 0,25 | - |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 1,92 | 0,39 | 1,37 | 1,42 | - |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,006 | 0,001 | 0,004 | 0,009 | 0,006 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00334 | - | 0,00066 | 0,00052 | 0,00406 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00024 | 0,00077 | 0,0126 | 0,00037 | 0,00011 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | - |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | - | 0,001 | - | 0,018 | 0,02 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,9 | 12,1 | 6,12 | 7,94 | 10,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5,5 | 5,4 | 3,61 | 3,63 | 5,4 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,86 | 0,14 | 0,55 | 1,24 | 0,83 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 22,5 | 22,1 | 10,2 | 16,7 | 26 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,23 | 0,22 | 0,1 | 0,17 | 0,26 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,23 | 0,22 | 0,1 | 0,17 | 0,26 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,007 | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,008 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,01 | 0,01 | - | 0,006 | - |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,1 |

Таблица ГЭСНм 06-01-009	Воздухоподогреватели

Измеритель: т

Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на:

твердом топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-009-01 | 6,5-25, давлением 1,4 МПа |
| --- | --- |

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-009-02 | 35-75, давлением 3,9 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-009-03 | 160, давлением 1,4 МПа |

на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-009-04 | 160, давлением 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-009-05 | 210-670, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-009-06 | 1000-1650, давлением 25 МПа |
| 06-01-009-07 | 2650, давлением 25 МПа |

Воздухоподогреватель регенеративный, вращающийся, устанавливаемый вне здания котельной, диаметром, мм:

| 06-01-009-08 | 6800 |
| --- | --- |
| 06-01-009-09 | 9800 |
| 06-01-009-10 | 14500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-009-01 | 06-01-009-02 | 06-01-009-03 | 06-01-009-04 | 06-01-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15,7 | 19,6 | 60,1 | 23,3 | 40,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,84 | 2,11 | 4,51 | 1,59 | 5,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,5 | - | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 1,9 | - | - | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,08 | - | - | - |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | - | - | 3,5 | 0,87 |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,1 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | - | - | 1,76 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | 0,7 | 0,39 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | - | 2,17 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,13 | - | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,13 | - | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 0,06 | 0,07 | 0,24 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | 0,96 | 0,95 | 0,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,44 | 2,21 | 5,64 | 5,32 | 22,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | 0,2 | 0,44 | 0,18 | 1,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | - | - | - | 0,01 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | - | 0,0003 | 0,00009 | 0,00002 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00011 | 0,00368 | 0,00751 | 0,00717 | 0,00001 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0005 | 0,00017 | 0,00028 | 0,00035 | 0,0177 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08 | 1,18 | 2,02 | 0,78 | 1,78 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,02 | 0,34 | 0,49 | 0,23 | 0,9 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | 0,004 | 0,002 | 0,0001 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | - | 0,009 | 0,004 | 0,0003 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | - | 0,00008 | 0,00004 | - |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | - | - | 0,0003 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | - | - | - | 0,0006 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | - | 0,012 | 0,01 | 0,003 | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 56,6 | 8,79 | 31,2 | 99,6 | 7,83 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-009-06 | 06-01-009-07 | 06-01-009-08 | 06-01-009-09 | 06-01-009-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 39,2 | 21 | 52,4 | 45,2 | 68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,87 | 3,24 | 11,58 | 8,54 | 11,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,23 | 0,06 | 0,59 | 0,21 | 0,39 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 1,58 | 1,26 | 3,27 | 1,9 | 3,21 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,7 | - | - | - | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 0,83 | - | - | - |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | - | 4,11 | 3,81 | 4,28 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,2 | 0,19 | 0,73 | 0,68 | 0,95 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,29 | 0,26 | 1,11 | 1,04 | 1,37 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 18 | 16,4 | 3,54 | 7,31 | 7,8 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,1 | 1 | 4,2 | 4,3 | 1,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00026 | - | 0,00191 | 0,00474 | 0,0056 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00002 | 0,00018 | - | - | - |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,00847 | 0,00137 | - | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,17 | 0,37 | 2,1 | 2,17 | 6,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,19 | 1,4 | 1,39 | 4,1 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0003 | 0,0002 | - | - | - |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0008 | 0,0004 | - | - | - |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,0008 | 0,0004 | - | - | - |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,0085 | 0,006 | 0,003 | 0,01 | 0,05 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,22 | 1,55 | 0,43 | 0,42 | 0,42 |

Таблица ГЭСНм 06-01-010	Трубопроводы в пределах котлов

Измеритель: т

Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-010-01 | 6,5-25, давлением 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-010-02 | 35-75, давлением 3,9 МПа |
| 06-01-010-03 | 160, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-010-04 | 320-500, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-010-05 | 670, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-010-06 | 1000, давлением 25 МПа |
| 06-01-010-07 | 2650, давлением 25 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-010-08 | 25, давлением 2,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-010-09 | 220, давлением 9,8 МПа |
| 06-01-010-10 | 320-500, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-010-11 | 670, давлением 13,8 МПа |
| 06-01-010-12 | 1000, давлением 25 МПа |
| 06-01-010-13 | 1650, давлением 25 МПа |
| 06-01-010-14 | 2650, давлением 25 МПа |

Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т /ч:

| 06-01-010-15 | 670, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-010-16 | 1000, давлением 25 МПа |
| 06-01-010-17 | 2650, давлением 25 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-010-18 | 670, давлением 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-010-19 | 2650, давлением 25 МПа |

Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-010-20 | 4-160, давлением 1,4-3,9 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-010-21 | 220-500, давлением 9,8-13,8 МПа |
| 06-01-010-22 | 670-2650, давлением 13,8-25 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-010-23 | 220-2650, давлением 9,8-25 МПа |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-010-01 | 06-01-010-02 | 06-01-010-03 | 06-01-010-04 | 06-01-010-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 186 | 472 | 663 | 389 | 521 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,46 | 5,41 | 22,19 | 39,89 | 53,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,17 | - | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 0,48 | 2,83 | - | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | 0,24 | - | - | - |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | - | - | 6,71 | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | - | 0,1 | 0,07 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | - | 3,76 | 6,32 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | 1,68 | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | 23,4 | 28,3 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 7,68 | 25,1 | 25,7 | 0,05 | 0,01 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | - | - | - | 0,27 | 0,07 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | - | - | - | 3,52 | 0,86 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,17 | 0,15 | - | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,17 | 0,15 | - | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 0,24 | 0,72 | 0,72 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | 5,94 | 1,54 | 2,12 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 54,1 | 52,6 | 204 | 60 | 70,7 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,84 | 5,21 | 11,3 | 18,4 | 17,3 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | - | - | - | 4,3 | 17 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | 2,25 | 2,44 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | - | - | 2,16 | 2,2 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | - | - | - | 0,79 | 1,57 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,47 | 2,13 | 4,7 | 1,53 | 4,83 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | - | - | 6,7 | 11,8 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 4,12 | 4,54 | 9,3 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | - | - | - | 2,48 | 3,4 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | - | - | 3,53 | 18,1 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | - | - | 0,006 | 0,04 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | - | 0,0396 | 0,00253 | 0,00252 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,01711 | 0,0129 | 0,0699 | - | - |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | - | 0,04 | 0,67 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | - | - | - | 0,06 | 0,06 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | 5,79 | 27,5 | 31,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | - | 1,72 | 13,2 | 15,5 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 1,38 | 2,74 | 3,51 | 0,6 | 3,5 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | - | 1,9 | 1,9 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | - | - | - | 0,0087 | 0,0161 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | - | - | - | 0,00234 | 0,0044 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-010-06 | 06-01-010-07 | 06-01-010-08 | 06-01-010-09 | 06-01-010-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 311 | 267 | 347 | 470 | 393 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,3 | 5,3 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,07 | 23,34 | 13,57 | 50,49 | 50,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 3,6 | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,11 | 0,1 | - | 7,62 | 0,11 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 3,7 | 3,55 | - | - | 6,4 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | - | 30,6 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 17,9 | - | - | - | 27,4 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 7,16 | - | - | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 9,05 | 0,08 | 0,09 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,01 | - | 0,07 | 0,14 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 1,4 | 0,2 | - | 0,73 | 1,73 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | - | - | 0,15 | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | - | - | 0,15 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,72 | 0,71 | - | 0,49 | 0,72 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,94 | 1,93 | - | 1,12 | 1,83 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 55 | 58,5 | 135 | 71,4 | 70,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 18,3 | 15 | 12,9 | 14,1 | 19,3 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 19,9 | 11,1 | - | 6,2 | 27,5 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 2,32 | 0,99 | - | 2,1 | 2 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 1,93 | 1,96 | - | 2,37 | 1,96 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,87 | 1,12 | - | 2,57 | 1,51 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 3 | 1,63 | 4,79 | 3,5 | 3,85 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 7,31 | 7,91 | - | 5,16 | 9,58 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | - | - | 9,82 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 9,61 | 7,1 | - | 3,3 | 6,7 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | 0,08 | - | 20,4 | 6,11 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,004 | 0,005 | - | 0,05 | 0,009 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00253 | 0,00253 | - | 0,0025 | 0,00241 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | - | 0,06754 | - | - |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | - | 0,56 | 0,1 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,15 | 0,2 | - | 0,03 | 0,1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,4 | 43,9 | 18,5 | 33,2 | 44,5 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,2 | 21,3 | 9,81 | 16 | 22,4 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,6 | 0,69 | - | 3,5 | 1,03 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 1,74 | 1,7 | - | 2,07 | 1,7 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,0455 | 0,0263 | - | 0,0128 | 0,0478 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,0115 | 0,0077 | - | 0,00352 | 0,013 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | - | - | 0,01 | - | - |
| 110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | - | - | 0,14 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-010-11 | 06-01-010-12 | 06-01-010-13 | 06-01-010-14 | 06-01-010-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 538 | 362 | 274 | 308 | 201 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 54,45 | 40,97 | 28,98 | 27,05 | 13,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,68 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 7,22 | 4,68 | 3,1 | 6,32 | 5,6 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 29,9 | 20,5 | 17 | - | 1,31 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | 10,3 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,02 | 4,74 | 0,02 | 0,02 | - |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,1 | 0,08 | 0,2 | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 1,17 | 1,63 | 1,01 | 3,18 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 1,07 | 0,24 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2 | 1,94 | 1,94 | 1,93 | 1,43 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 73,8 | 71,4 | 47,6 | 60,3 | 20,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 20,2 | 15,4 | 13,1 | 17 | 15 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 21 | 17 | 24,7 | 16,3 | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 2,12 | 1,87 | 1,19 | 0,52 | 0,94 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 2,16 | 1,93 | 1,24 | 0,96 | 0,32 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 2,2 | 3,37 | 1,4 | 2,14 | - |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 2,59 | 4,61 | 1,91 | 2,13 | 1,2 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | - | - | - | 1,21 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | - | - | - | 2,45 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 9,61 | 9,61 | 4,18 | 4,07 | 0,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 8,1 | 21,5 | 7,6 | 8,67 | - |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | - | - | - | 7,1 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 7 | 0,28 | 0,27 | 0,94 | 4,35 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,02 | 0,02 | 0,006 | 0,009 | 0,01 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00254 | 0,00253 | 0,00253 | 0,00253 | - |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,11 | 0,003 | 0,007 | 0,008 | 0,03 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,17 | 0,63 | 0,12 | 0,15 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 39,7 | 30,5 | 46 | 43,9 | 41,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 18,7 | 14,8 | 22,1 | 21,3 | 23,3 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 2,17 | 2,35 | 0,59 | 0,8 | 1,38 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | - | - | - | 15,7 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | - | - | - | 0,16 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | - | - | - | 0,16 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | - | - | - | 0,005 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 1,9 | 1,74 | 1,12 | 0,86 | 0,3 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,04 | 0,0862 | 0,0332 | 0,0398 | - |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,0117 | 0,0242 | 0,0107 | 0,0115 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-010-16 | 06-01-010-17 | 06-01-010-18 | 06-01-010-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 343 | 315 | 374 | 244 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,88 | 27,94 | 18,74 | 18,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,61 | 0,16 | 0,36 | 0,24 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 9 | 9,3 | 9,81 | 7,93 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 13,1 | - | 1,77 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 9,2 | - | 4,34 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 1,15 | 1,42 | - | 0,82 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,71 | 1 | 0,36 | 0,27 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,7 | 4 | 1,45 | 1,04 |
| 321000 | Устройства транспортные с кантователями | маш.-ч | - | 0,15 | - | 0,15 |
| 320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | - | 0,32 | - | 0,3 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 67 | 56,2 | 32.2 | 30,5 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 28 | 26,3 | 17,2 | 14,8 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 1,98 | 2,66 | - | 1,64 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 1,17 | 0,78 | 0,62 | 0,44 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,32 | 0,21 | 0,18 | 0,14 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 6,93 | 3,42 | 1 | 3,7 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 25,8 | 21,7 | 1,85 | 9,4 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 8,6 | 3,31 | 1,96 | 0,97 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | 3,41 | 7,08 | 3,76 | 1,39 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,23 | 0,34 | 0,08 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 4,4 | 4,32 | 1,87 | 5,5 |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 2,38 | 1,27 | - | 0,6 |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | - | 2,33 | - |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | - | 2,02 | - |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,018 | 0,02 | 0,02 | 0,009 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00286 | 0,00307 | - | 0,00017 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | 0,043 | - |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,054 | 0,06 | 0,01 | 0,027 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 38,4 | 39,7 | 40,2 | 37,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 20,9 | 21,8 | 22,3 | 19,8 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 2,25 | 2,5 | 2,76 | 1,13 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 419 | 410 | 30,9 | 90,9 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 4,19 | 4,1 | 0,31 | 0,91 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 4,19 | 4,1 | 0,31 | 0,91 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,03 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,3 | 0,18 | 0,15 | 0,13 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,0528 | 0,0504 | - | 0,0488 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,0143 | 0,0137 | - | 0,0132 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-010-20 | 06-01-010-21 | 06-01-010-22 | 06-01-010-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 475 | 4242 | 4690 | 6121 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 4,2 | 4,5 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,89 | 192,25 | 189,93 | 520,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 16,7 | - | - | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 1,44 | - | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 3,01 | 1,96 | 2,14 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | 3,57 | 2,31 | 2,51 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 161 | - | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 177 | 493 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 60,2 | - | - | - |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,16 | - | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,16 | - | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 7,7 | 1 | 5,45 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | 14,9 | 5,63 | 10,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 45 | 155 | 165 | 308 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 27,6 | 265 | 303 | 853 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | 46,1 | 36,5 | 85,1 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | - | 84 | 96,2 | 273 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 18,9 | 50,4 | 57,7 | 147 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | 126 | 144 | 406 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | 3 | 3,4 | 7,9 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 4,59 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | - | 0,43 | 0,48 | 1,22 |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | - | 25,6 | 29,3 | 74,5 |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | - | - | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,01908 | - | - | - |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | 0,11 | 0,99 | 0,32 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | - | - |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | - | 0,31 | 0,37 | 0,92 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,63 | - | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,18 | - | - | - |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 4,93 | 7,7 | 8,8 | 22,3 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | 810 | 925 | 2346 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | 8,1 | 9,25 | 23,5 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | 8,1 | 9,25 | 23,5 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | 0,25 | 0,29 | 0,73 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,268 | - | - | - |
| 541-0016 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,002 | - | - | - |
| 110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,04 | - | - | - |

Таблица ГЭСНм 06-01-011	Обдувочные и очистные устройства, шахты золо- и шлакоудаления

Измеритель: т

Аппарат обдувки для очистки:

радиационных поверхностей нагрева, масса, т:

| 06-01-011-01 | 0,16 |
| --- | --- |
| 06-01-011-02 | 0,4 |
| 06-01-011-03 | 0,83 |
| 06-01-011-04 | 3,8 |

конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса, т:

| 06-01-011-05 | 0,24 |
| --- | --- |
| 06-01-011-06 | 0,68 |
| 06-01-011-07 | 0,97 |

Аппарат водяной очистки, масса, т:

| 06-01-011-08 | 0,4 |
| --- | --- |
| 06-01-011-09 | 0,6 |

Устройство дробевой очистки котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-011-10 | 500, на газомазутном топливе |
| --- | --- |
| 06-01-011-11 | 2650, на газомазутном топливе |
| 06-01-011-12 | 2650, на пылеугольном топливе |

Установка шлакоудаления котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-011-13 | 1650 |
| --- | --- |
| 06-01-011-14 | 2650 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-011-01 | 06-01-011-02 | 06-01-011-03 | 06-01-011-04 | 06-01-011-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1003 | 494 | 311 | 257 | 853 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 55,3 | 17,59 | 16,93 | 11,15 | 46,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,85 | 0,71 | 0,68 | 0,64 | 0,77 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 19,7 | 2,09 | 4 | 1,25 | 13,2 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 8,03 | 6,07 | 5,38 | - | 12,7 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | 6,08 | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 165 | 72,6 | 45,5 | 22,7 | 125 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,55 | 2,92 | 1,81 | 0,89 | 4,97 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 16,7 | 7,39 | 4,57 | 2,26 | 12,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 131 | 58,3 | 35,9 | 17,7 | 98,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0568 | 0,0265 | 0,0144 | 0,00878 | 0,0383 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,12 | 3,33 | 1,80 | 1,10 | 4,80 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,26 | 1,06 | 0,57 | 0,35 | 1,53 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 5591 | 1678 | 910 | 555 | 2420 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-011-06 | 06-01-011-07 | 06-01-011-08 | 06-01-011-09 | 06-01-011-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 373 | 292 | 484 | 371 | 96,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,86 | 13,67 | 27,96 | 21,94 | 4,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,68 | 0,67 | 0,71 | 0,68 | 0,08 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 4,83 | 3,46 | 8,03 | 5,44 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 7,18 | 3,46 | 0,27 | 0,19 | 3,36 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 7,24 | 6,78 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | - | 0,82 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 54,5 | 40,3 | 73,1 | 58,1 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,16 | 1,6 | 2,9 | 2,31 | 0,26 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 5,47 | 4,05 | 7,69 | 5,83 | 0,26 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 43 | 31,8 | 57,6 | 45,8 | 263 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | - | - | 0,31 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | - | - | - | 0,12 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | - | - | - | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | - | - | - | 0,114 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0131 | 0,00659 | 0,0263 | 0,0179 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,64 | 0,83 | 3,29 | 2,24 | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,52 | 0,26 | 1,05 | 0,71 | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 827 | 416 | 1659 | 1129 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-011-11 | 06-01-011-12 | 06-01-011-13 | 06-01-011-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 164 | 176 | 54,3 | 66,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,3 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,81 | 16,89 | 1,14 | 0,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,15 | 0,45 | 0,12 | 0,09 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 0,05 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 19,7 | 14,3 | - | 0,06 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 0,04 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | 4,82 | 11,2 | 9,65 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 0,43 | 0,4 | 0,25 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,42 | 0,44 | 0,56 | 0,37 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,9 | 11,2 | 2,4 | 11,9 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,36 | 1,12 | - | - |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,92 | 1,57 | - | - |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,98 | 0,97 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 0,07 | 0,06 | - | - |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,0002 | 0,0005 | - | - |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00144 | 0,00086 | 0,0027 | 0,00945 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,0005 | 0,001 | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,26 | 1,99 | 0,37 | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,08 | 0,59 | 0,11 | - |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,005 | 0,04 | - | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | - | 7,68 | 7,68 |

Таблица ГЭСНм 06-01-012	Горелки, форсунки, прочие детали и конструкции

Измеритель: т

Горелка газомазутная, масса, т:

| 06-01-012-01 | 0,07 |
| --- | --- |
| 06-01-012-02 | 0,6 |
| 06-01-012-03 | 1,77 |
| 06-01-012-04 | 2,57 |
| 06-01-012-05 | 3,15 |

Горелка пылеугольная, масса, т:

| 06-01-012-06 | 2,8 |
| --- | --- |
| 06-01-012-07 | 7,2 |

Форсунка паровая, паропроизводительность 60-1800 кг/ч, длина ствола, мм:

| 06-01-012-08 | 2000 |
| --- | --- |
| 06-01-012-09 | 3000 |

Форсунка, производительность, кг/ч:

| 06-01-012-10 | 750-9000, механическая |
| --- | --- |
| 06-01-012-11 | 4800, паромеханическая |

Запальник запально-защитного устройства, длина, мм:

| 06-01-012-12 | 350 |
| --- | --- |
| 06-01-012-13 | 1000 |
| 06-01-012-14 | 2000 |
| 06-01-012-15 | 4000 |

Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-012-16 | 160, на газомазутном топливе |
| --- | --- |
| 06-01-012-17 | 320-2650, на газомазутном топливе |
| 06-01-012-18 | 210-1650, на пылеугольном топливе |
| 06-01-012-19 | 2650, на пылеугольном топливе |

Устройство защиты от золового износа и наклепа дроби поверхностей нагрева котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-012-20 | 320-1000, на газомазутном топливе |
| --- | --- |
| 06-01-012-21 | 210-2650, на пылеугольном топливе |

Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-012-22 | 4-25, на газомазутном топливе |
| --- | --- |
| 06-01-012-23 | 320-1000, на газомазутном топливе |
| 06-01-012-24 | 2650, на газомазутном топливе |
| 06-01-012-25 | 2,5-25, на пылеугольном топливе |
| 06-01-012-26 | 210, на пылеугольном топливе |
| 06-01-012-27 | 320-1650, на пылеугольном топливе |
| 06-01-012-28 | 2650, на пылеугольном топливе |

Детали крепления обмуровки (кирпичной, бетонной) котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-012-29 | 220 |
| --- | --- |
| 06-01-012-30 | 320-1000 |

Детали крепления изоляции котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-012-31 | 320-2650, на газомазутном топливе |
| --- | --- |
| 06-01-012-32 | 210-2650, на пылеугольном топливе |

Гарнитура котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-012-33 | 320-1000, на газомазутном топливе |
| --- | --- |
| 06-01-012-34 | 2650, на газомазутном топливе |
| 06-01-012-35 | 210,1650, на пылеугольном топливе |
| 06-01-012-36 | 2650, на пылеугольном топливе |

Уплотнения котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-012-37 | 160, на газомазутном топливе |
| --- | --- |
| 06-01-012-38 | 320-420, на газомазутном топливе |
| 06-01-012-39 | 500-1000, на газомазутном топливе |
| 06-01-012-40 | 2650, на газомазутном топливе |
| 06-01-012-41 | 210-670, на пылеугольном топливе |
| 06-01-012-42 | 1000-2650, на пылеугольном топливе |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-012-01 | 06-01-012-02 | 06-01-012-03 | 06-01-012-04 | 06-01-012-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 165 | 94 | 91 | 74,3 | 63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,8 | 23,71 | 13,24 | 11,23 | 14,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 28,8 | - | - | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 2,68 | 0,38 | 0,27 | 0,23 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | 0,46 | 0,35 | 1,96 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 10,1 | - | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 6,56 | 5,9 | 4,56 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | - | 3,64 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 3,9 | 2,44 | 1,98 | 1,53 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | 8,93 | 2,71 | 2,21 | 1,88 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16 | 12,2 | 7 | 5,72 | 5,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0136 | 0,00713 | 0,00582 | 0,00274 | 0,0021 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | - | - | - | 0,00011 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,75 | 1,68 | 3,01 | 2,52 | 3,17 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,55 | 0,5 | 0,86 | 0,74 | 1,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-012-06 | 06-01-012-07 | 06-01-012-08 | 06-01-012-09 | 06-01-012-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 85 | 81 | 1570 | 1922 | 3737 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,27 | 9,63 | 0,08 | 0,1 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,25 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,32 | 0,17 | - | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 6,01 | 1,84 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 3,55 | - | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,98 | 1,71 | - | - | - |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,21 | 1,92 | - | - | - |
| 321000 | Устройства транспортные с кантователями | маш.-ч | - | - | - | - | - |
| 320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | - | - | - | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,73 | 4,94 | 11 | 10,9 | 9,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0059 | 0,0015 | 0,0111 | 0,0114 | 0,00616 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,28 | 5,4 | - | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,91 | 15,3 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-012-11 | 06-01-012-12 | 06-01-012-13 | 06-01-012-14 | 06-01-012-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1521 | 33269 | 12257 | 6436 | 3524 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,03 | - | - | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,71 | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00638 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-012-16 | 06-01-012-17 | 06-01-012-18 | 06-01-012-19 | 06-01-012-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 101 | 65,5 | 152 | 121 | 267 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8 | 8,26 | 20,66 | 12,3 | 34,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 3,61 | - | - | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 0,94 | 0,63 | 1,8 | 1,2 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | 1,88 | 5,41 | 2,24 | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 3,74 | - | - | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 9,9 | - | 30,6 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 3,3 | - | 5,09 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,14 | 0,24 | 0,51 | 0,38 | 0,93 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,84 | 1,25 | 3,38 | 1,95 | 2,37 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 30,2 | 16,9 | 20,5 | 26,3 | 58,6 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,14 | 4,49 | 4,36 | 7 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00002 | 0,00706 | 0,00945 | 0,0187 | 0,0122 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0209 | 0,00001 | 0,00003 | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,7 | 8,36 | 7,92 | 20,6 | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4,64 | 2,5 | 2,18 | 5,67 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-012-21 | 06-01-012-22 | 06-01-012-23 | 06-01-012-24 | 06-01-012-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 245 | 428 | 464 | 640 | 420 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4 | 3,5 | 3,2 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45,39 | 0,28 | 6,75 | 56,86 | 0,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 0,14 | - | - | 0,15 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 1,24 | - | 0,17 | 0,33 | - |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | 0,19 | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 5,95 | - | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 42,6 | - | - | 55,6 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | 19,5 | - | - | 19,5 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | - | 0,14 | - | - | 0,15 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | - | 0,14 | - | - | 0,15 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,29 | - | 0,1 | 0,31 | - |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,75 | - | 0,31 | 0,73 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 99,4 | 153 | 32,4 | 105 | 170 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | 45,5 | 326 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00568 | - | - | - | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | 0,211 | 0,0094 | 0,00821 | 0,233 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | 129 | 51,2 | 329 | 129 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | 36,8 | 68,1 | 98,2 | 36,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-012-26 | 06-01-012-27 | 06-01-012-28 | 06-01-012-29 | 06-01-012-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 608 | 1147 | 740 | 240 | 115 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 101,92 | 24,35 | 45,18 | 2,08 | 2,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 10,2 | 0,31 | 0,33 | 0,23 | 0,045 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | 16,1 | 0,2 | 0,5 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 85,9 | - | - | 0,35 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 23,1 | - | 0,31 | 1,56 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 20 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,24 | 0,32 | 0,2 | 0,34 | 0,16 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,21 | 0,71 | 0,67 | 0,49 | 0,31 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 45,6 | 137 | 14 | 23,1 | 1,09 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 87,3 | 143 | 202 | 0,39 | 0,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0336 | 0,0681 | 0,00578 | 0,033 | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | - | - | 0,00001 | 0,00002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 90,7 | 146 | 204 | 0,62 | 3,08 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 27,1 | 43,1 | 60,2 | 0,19 | 0,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-012-31 | 06-01-012-32 | 06-01-012-33 | 06-01-012-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 505 | 1050 | 107 | 105 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,08 | 14,62 | 8,13 | 8,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 1,32 | 1,23 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | - | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 3,09 | - | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 3,13 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 11,6 | - | 5,08 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,2 | 1,31 | 1,23 | 0,64 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,33 | 1,42 | 2,81 | 2,11 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,82 | 45,4 | 21,4 | 15,7 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,88 | 9,7 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | - | 0,0133 | 0,0113 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-012-35 | 06-01-012-36 | 06-01-012-37 | 06-01-012-38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 205 | 218 | 2542 | 1725 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,61 | 17,25 | 92,72 | 137,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | - | - | 53,1 | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,33 | 0,61 | - | 2,15 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | - | 57,9 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 0,45 | - | 37,5 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,25 | 15,7 | - | 44,9 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 0,25 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 0,11 | 0,44 | 0,87 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,57 | 0,83 | 6,18 | 4,64 |
| 320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | - | - | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,57 | 18 | 706 | 755 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | 307 | 311 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2120 | Электроды диаметром 4 мм ТМЛ-3У | т | - | - | 0,156 | - |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | - | - | - | 157 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00642 | 0,0151 | - | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | - | 0,0062 | 0,00552 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,21 | 0,46 | 71 | 35,3 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,34 | 0,13 | 21 | 10 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | 0,0013 | 0,02 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | - | 0,032 | 0,01 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | 0,032 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-012-39 | 06-01-012-40 | 06-01-012-41 | 06-01-012-42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2673 | 2265 | 2240 | 6747 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 5,4 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 269,09 | 219,2 | 201,11 | 202,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 8,01 | 2,01 | 2 | 2,02 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 98 | 94,1 | 83,3 | 11,7 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 109 | - | 72,1 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 73,5 | - | 181 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,14 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 4,78 | 5,13 | 4,7 | 5,06 |
| 321000 | Устройства транспортные с кантователями | маш.-ч | - | 0,21 | - | 0,07 |
| 320900 | Постаменты с кантователями | маш.-ч | - | - | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 476 | 456 | 524 | 1223 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 336 | 465 | 332 | 680 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 57,9 | 82,6 | 36,1 | 207 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 82,6 | 75,5 | 94,5 | 478 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00719 | 0,00618 | 0,00486 | 0.00146 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 41,3 | 49,9 | 41,5 | 168 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12 | 12,8 | 11,6 | 46,9 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 |

Таблица ГЭСНм 06-01-013	Испытание паровых котлов на газовую плотность

Измеритель: компл.

Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб:

П-образной компоновки, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-013-01 | 35-75, давление 3,9 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-013-02 | 160, давление 9,8 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-013-03 | 35-75, давление 3,9 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-013-04 | 210, давление 13,8 МПа |

Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-013-05 | 1000, давлением 25 МПа |
| --- | --- |

Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб:

П-образной компоновки, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-013-06 | 160,320, давление 9,8-13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-013-07 | 420, давление 13,8 МПа |
| 06-01-013-08 | 500, 670, давление 13,8 МПа |
| 06-01-013-09 | 1000, давление 25 МПа |
| 06-01-013-10 | 2650, давление 25 МПа |

Пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-013-11 | 160, 220, давление 9,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-013-12 | 320, 420, давление 13,8 МПа |
| 06-01-013-13 | 500, 670, давление 13,8 МПа |

Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-013-14 | 420, давление 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-013-15 | 670, давление 13,8 МПа |
| 06-01-013-16 | 1650, давление 25 МПа |
| 06-01-013-17 | 2650, давление 25 МПа |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-013-01 | 06-01-013-02 | 06-01-013-03 | 06-01-013-04 | 06-01-013-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 391 | 518 | 559 | 824 | 2323 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,2 | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 28,3 | 31 | 47,3 | 55,3 | 133 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 13,6 | 16,8 | 22,9 | 30,4 | 69,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,036 | 0,0453 | 0,0615 | 0,0816 | 0,191 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,5 | 32,6 | 31,7 | 54,5 | 157 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6,01 | 9,6 | 9,32 | 16,1 | 46,3 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,013 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | 0,52 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 1,2 | 2,1 | 1,85 | 3,8 | 8,4 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,34 | - | 0,41 | - | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 240 | 438 | 240 | 600 | 6250 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-013-06 | 06-01-013-07 | 06-01-013-08 | 06-01-013-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2793 | 2979 | 3894 | 4827 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 43,2 | 52,8 | 61 | 94,6 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 21,1 | 26,2 | 30,4 | 48,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0567 | 0,0704 | 0,0816 | 0,132 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 84,8 | 97,5 | 110 | 135 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 25 | 28,7 | 32,5 | 39,9 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,05 | 0,09 | 0,17 | 0,18 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 5,7 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1200 | 4800 | 4800 | 9600 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-013-10 | 06-01-013-11 | 06-01-013-12 | 06-01-013-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7373 | 3035 | 2988 | 5437 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 135 | 58,6 | 77,8 | 80,4 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 69,3 | 28,7 | 38,4 | 38.8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,199 | 0,0903 | 0,105 | 0,106 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 166 | 114 | 134 | 152 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 49 | 33,6 | 39,3 | 44,8 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,41 | 0,07 | 0,16 | 0,2 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 8,5 | 3,4 | 4,6 | 7,5 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | 876 | 4800 | 6600 |
| 411-0022 | Пар | т | 100 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-013-14 | 06-01-013-15 | 06-01-013-16 | 06-01-013-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5786 | 8117 | 11046 | 16481 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 74,5 | 114 | 138 | 236 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 34,6 | 53,6 | 65,8 | 134 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0929 | 0,149 | 0,183 | 0,331 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 176 | 222 | 250 | 350 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 51,9 | 65,3 | 73,8 | 103 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,16 | 0,39 | 0,52 | 1,45 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 4,2 | 6,4 | 7,9 | 14,5 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 630 | 8000 | 12500 | - |
| 411-0022 | Пар | т | - | - | - | 140 |

Таблица ГЭСНм 06-01-014	Гидравлическое испытание паровых котлов

Измеритель: компл.

Гидравлическое испытание котлов:

П-образной компоновки, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-014-01 | 2,5-6,5, давление 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-014-02 | 10-25, давление 1,4 МПа |
| 06-01-014-03 | 35-75, давление 3,9 МПа |
| 06-01-014-04 | 160, давление 1,4 МПа |
| 06-01-014-05 | 160, давление 9,8 МПа |
| 06-01-014-06 | 320, 420, давление 13,8 МПа |
| 06-01-014-07 | 500, 670, давление 13,8 МПа |
| 06-01-014-08 | 1000, давление 25 МПа |
| 06-01-014-09 | 2650, давление 25 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-014-10 | 2,5-6,5, давление 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-014-11 | 10-25, давление 2,4 МПа |
| 06-01-014-12 | 35-75, давление 3,9 МПа |
| 06-01-014-13 | 160, давление 1,4 МПа |
| 06-01-014-14 | 220, давление 9,8 МПа |
| 06-01-014-15 | 320,420, давление 13,8 МПа |
| 06-01-014-16 | 500,670, давление 13,8 МПа |

Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-014-17 | 420, давление 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-014-18 | 670, давление 13,8 МПа |
| 06-01-014-19 | 1000, давление 25 МПа |
| 06-01-014-20 | 1650, давление 25 МПа |
| 06-01-014-21 | 2650, давление 25 МПа |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-014-01 | 06-01-014-02 | 06-01-014-03 | 06-01-014-04 | 06-01-014-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 59,7 | 83,6 | 215 | 306 | 594 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,68 | 9,53 | 26,73 | 41,2 | 74,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 0,17 | 0,2 | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | - | - | 3,59 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | - | - | 23,5 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | - | 3,8 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,55 | 0,7 | 2,9 | 3,53 | - |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,16 | 0,2 | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,16 | 0,2 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | - | 1,97 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | - | - | 5,22 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,78 | 9,78 | 13,9 | 18 | 57,8 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | - | - | 3,76 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | - | - | - | 29,7 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 5,57 | 9,4 | 26,4 | 40,8 |  |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | - | - | - | 40,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00219 | 0,00219 | 0,00318 | 0,00421 | - |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | - | - | - | 3,34 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | - | - | - | 0,09 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | - | - | 0,26 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | - | - | 115 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | - | - | - | 55,3 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 11,7 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 22,5 | 32 | 90 | 144 | 230 |
| 103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм | м | - | - | - | - | 26 |
| 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм | м | - | - | 10 | 12 | 104 |
| 103-0170 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм | м | - | - | 7,5 | 9 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-014-06 | 06-01-014-07 | 06-01-014-08 | 06-01-014-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 902 | 1497 | 2303 | 5606 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75,74 | 154,24 | 214,46 | 652,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 4,84 | 7,84 | 12 | 20 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 24,6 | 35,3 | 39,4 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | 101 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 21,9 | 36,2 | 42,6 | 110 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,97 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 7,69 | 12,0 | 16,9 | 26,3 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 63,2 | 108 | 118 | 320 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,35 | 9,7 | 10,3 | 21,3 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 30,1 | 86,5 | 135 | 498 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 38,4 | 99,1 | 148 | 511 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 12,9 | 22 | 24 | 113 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,023 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,18 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 188 | 304 | 322 | 659 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 83,6 | 136 | 142 | 281 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 3,17 | 5,52 | 6,07 | 8,14 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 281 | 782 | 1102 | 2210 |
| 103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3мм | м | 65 | 104 | 104 | 182 |
| 103-0144 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 13 | 26 | 32,5 | 32,5 |
| 103-0922 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м | 104 | 156 | 78 | - |
| 103-0176 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм | м | - | - | 78 | 156 |
| 103-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм | м | - | - | - | 117 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-014-10 | 06-01-014-11 | 06-01-014-12 | 06-01-014-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 70,5 | 103 | 250 | 369 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,23 | 12,31 | 34,66 | 53,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 0,17 | 0,2 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,55 | 0,7 | 2,9 | 3,53 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,16 | 0,2 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,16 | 0,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,78 | 9,78 | 13,9 | 18 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 7,12 | 12,18 | 34,33 | 53,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00219 | 0,00219 | 0,00318 | 0,00421 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,38 | 0,48 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 22,5 | 32 | 90 | 144 |
| 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | - | - | 10 | 12 |
| 103-0170 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм | м | - | - | 7,5 | 9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-014-14 | 06-01-014-15 | 06-01-014-16 | 06-01-014-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 640 | 919 | 1547 | 1071 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56,17 | 101,34 | 188,14 | 98,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 3,59 | 4,84 | 7,84 | 4,84 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 43 | 35,3 | 24,6 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 3,8 | 21,9 | 36,2 | 21,9 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,97 | 1,97 | 2,84 | 1,97 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 6,21 | 7,69 | 12 | 7,69 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 57,8 | 63,2 | 108 | 63,2 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,76 | 6,35 | 9,7 | 6,35 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 34,9 | 37,5 | 122 | 53 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 45,6 | 45,6 | 133 | 60,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 7,13 | 12,9 | 18,5 | 23,7 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,26 | 0,13 | 0,12 | 0,07 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 115 | 188 | 304 | 188 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 55,3 | 83,6 | 136 | 83,6 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 11,7 | 5,93 | 5,52 | 3,17 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 350 | 401 | 902 | 401 |
| 103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3мм | м | 26 | 65 | 104 | 65 |
| 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 104 | - | - | - |
| 103-0144 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм | м | - | 13 | 26 | 13 |
| 103-0922 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м | - | 104 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-014-18 | 06-01-014-19 | 06-01-014-20 | 06-01-014-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1854 | 3067 | 5672 | 10473 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 237,14 | 338,46 | 834,71 | 1383,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 7,84 | 12 | 17,5 | 40,1 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 35,3 | 39,4 | 55,1 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | 144 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 36,2 | 42,6 | 79,7 | 220 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 12 | 16,9 | 23,4 | 49,7 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 108 | 118 | 220 | 369 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 9,7 | 10,3 | 17,2 | 28,0 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 172 | 263 | 739 | 1141 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 182 | 272 | 743 | 1164 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 22 | 24 | 42,7 | 222 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,09 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,28 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 304 | 322 | 540 | 318 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 136 | 142 | 233 | 556 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 5,52 | 6,07 | 8,14 | 13 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 902 | 1252 | 1546 | 4420 |
| 103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3мм | м | 104 | 104 | 182 | 364 |
| 103-0144 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 26 | 32,5 | 32,5 | 65 |
| 103-0922 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м | 156 | 78 | - | - |
| 103-0176 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм | м | - | 78 | 130 | 312 |
| 103-0197 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 7 мм | м | - | - | 91 | - |
| 103-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм | м | - | - | - | 234 |

Таблица ГЭСНм 06-01-015	Химическая очистка паровых котлов давлением 9,8 МПа и свыше

Измеритель: компл.

Водохимическая очистка котлов:

П-образной компоновки, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-015-01 | 160, давление 9,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-015-02 | 320,420, давление 13,8 МПа |
| 06-01-015-03 | 500,670, давление 13,8 МПа |
| 06-01-015-04 | 1000, давление 25 МПа |
| 06-01-015-05 | 2650, давление 25 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-015-06 | 220, давление 9,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-015-07 | 320,420, давление 13,8 МПа |
| 06-01-015-08 | 500,670, давление 13,8 МПа |

Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-015-09 | 420, давление 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-015-10 | 670, давление 13,8 МПа |
| 06-01-015-11 | 1000, давление 25 МПа |
| 06-01-015-12 | 1650, давление 25 МПа |
| 06-01-015-13 | 2650, давление 25 МПа |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-015-01 | 06-01-015-02 | 06-01-015-03 | 06-01-015-04 | 06-01-015-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1151 | 1640 | 2354 | 3948 | 6989 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 76,1 | 119 | 108,51 | 84,68 | 154,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 40,3 | 67,3 | 29,9 | 49,5 | 91,5 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 3,5 | - | - | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 4,5 | 5 | 5 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | - | 5 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 26,9 | 40,3 | 67,3 | 24,7 | 54,8 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 113 | 152 | 194 | 182 | 204 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 64,1 | 97,9 | 159 | 172 | 227 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | - | 62,4 | 146 | 177 | 177 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 8,3 | 10,8 | 11,6 | 13,1 | 28,3 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 3,2 | 9,28 | 19,5 | 24,2 | 24,2 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 34,8 | 35,8 | 49,5 | 43,8 | 43,8 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 20,4 | 19,7 | 27 | 24,8 | 24,8 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 5,4 | 6,9 | 6,31 | 5,48 | 2,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,99 | 2,62 | 5,22 | 5,66 | 5,66 |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | - | 0,36 | 0,84 | 1,02 | 1,02 |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | 3,12 | 2,13 | 2,13 | 0,98 | 0,98 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 28,8 | 24,7 | 12,3 | 6,17 | 6,17 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,027 | 0,027 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,03 | 0,03 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,26 | 0,2 | 0,22 | 0,05 | 0,05 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 79,6 | 115 | 149 | 198 | 447 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 22,7 | 32,9 | 42,8 | 55,9 | 124 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 10,1 | 9,97 | 13,3 | 2,98 | 2,98 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 143 | 138 | 189 | 174 | 174 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 1,43 | 1,38 | 1,89 | 1,74 | 1,74 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 1,43 | 1,38 | 1,89 | 1,74 | 1,74 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,045 | 0,043 | 0,059 | 0,054 | 0,054 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 200 | 300 | 500 | 500 | 1200 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,1 | 0,097 | 0,23 | 0,27 | 0,27 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,045 | 0,043 | 0,059 | 0,054 | 0,054 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-015-06 | 06-01-015-07 | 06-01-015-08 | 06-01-015-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1640 | 1957 | 2800 | 2442 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 61,2 | 92 | 143,66 | 76,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 26,9 | 40,3 | 67,3 | 24,7 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 3,5 | - | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 4,5 | 5 | 5 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 26,9 | 40,3 | 67,3 | 40,3 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 167 | 204 | 173 | 264 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 95,9 | 107 | 161 | 139 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 62,4 | 146 | 83,2 | 135 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 14,4 | 16,4 | 21,4 | 24,2 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 9,28 | 9,28 | 19,5 | 13,4 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 35 | 35,8 | 49,6 | 49,4 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 19,7 | 19 | 28 | 29,3 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 3,9 | 6,9 | 4,06 | 6,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 1,64 | 3,25 | 26 | 2,96 |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 0,36 | 0,36 | 0,84 | 0,48 |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,14 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 16,4 | 24,7 | 12,3 | 24,7 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,084 | 0,091 | 0,075 | 0,042 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0.01 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,21 | 0,22 | 0,1 | 0,11 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 108 | 161 | 196 | 175 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 30,9 | 46,3 | 56,3 | 49,8 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 9,41 | 10,2 | 8,34 | 4,75 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 138 | 133 | 196 | 205 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 1,38 | 1,33 | 1,96 | 2,05 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 1,38 | 1,33 | 1,96 | 2,05 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,043 | 0,042 | 0,061 | 0,064 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 250 | 300 | 500 | 450 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,097 | 0,097 | 0,12 | 0,13 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,043 | 0,042 | 0,06 | 0,064 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-015-10 | 06-01-015-11 | 06-01-015-12 | 06-01-015-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3940 | 5682 | 8922 | 15047 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 135,39 | 70,35 | 98,43 | 167,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 54,8 | 26,9 | 40,3 | 67,3 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 5,5 | 6 | 6,5 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | 7,12 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 67,3 | 29,9 | 49,5 | 91,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 264 | 229 | 270 | 380 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 192 | 249 | 320 | 239 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 135 | 187 | 218 | 241 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 24,2 | 26,5 | 38,1 | 62,9 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 35 | 34,2 | 35,7 | 50,4 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 89,8 | 71,1 | 71,1 | 99,4 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 52,6 | 41,7 | 42,4 | 48,4 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 7,79 | 7,55 | 2,13 | 1,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 7,39 | 8,54 | 9,02 | 11,1 |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 0,78 | 1,08 | 1,25 | - |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | 2,14 | 1,97 | 1,97 | 3,17 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 18,5 | 12,3 | 10,3 | - |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,07 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,17 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 290 | 385 | 589 | 985 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 83 | 109 | 165 | 274 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 6,69 | 6,52 | 7,45 | 9,05 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 368 | 292 | 297 | 339 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 3,68 | 2,92 | 2,97 | 3,39 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 3,68 | 2,92 | 2,97 | 3,39 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 540 | 600 | 1000 | 2000 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,21 | 0,29 | 0,34 | 0,32 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |

Таблица ГЭСНм 06-01-016	Испытание котлов на паровую плотность

Измеритель: компл.

Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-016-01 | 2,5-10, давление 1,4 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-016-02 | 16-25, давление 1,4 МПа |
| 06-01-016-03 | 35-75, давление 3,9 МПа |
| 06-01-016-04 | 160, давление 1,4 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-016-05 | 2,5-10, давление 1,4МПа |
| --- | --- |
| 06-01-016-06 | 25, давление 1,4 МПа |
| 06-01-016-07 | 35-75, давление 3,9 МПа |
| 06-01-016-08 | 160, давление 1,4 МПа |

Испытание на паровую плотность котлов:

П-образной компоновки, работающих на:

газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-016-09 | 160, давление 9,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-016-10 | 320, 420, давление 13,8 МПа |
| 06-01-016-11 | 500, 670, давление 13,8 МПа |
| 06-01-016-12 | 1000, давление 25 МПа |
| 06-01-016-13 | 2650, давление 25 МПа |

пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-016-14 | 220, давление 9,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-016-15 | 320,420, давление 13,8 МПа |
| 06-01-016-16 | 500, 670, давление 13,8 МПа |

Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч:

| 06-01-016-17 | 420, 670, давление 13,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-01-016-18 | 1000, давление 25 МПа |
| 06-01-016-19 | 1650, давление 25 МПа |
| 06-01-016-20 | 2650, давление 25 МПа |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-016-01 | 06-01-016-02 | 06-01-016-03 | 06-01-016-04 | 06-01-016-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 277 | 314 | 944 | 1265 | 303 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,8 | 2,44 | 44,52 | 54,33 | 2,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | 12,97 | 15,47 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 8,99 | 12,18 | - | - | 11,72 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 217 | 265 | - |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | 12,4 | 18,6 | - |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 1,8 | 2,44 | 31,55 | 38,86 | 2,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | - | 0,0654 | 0,0842 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | 66,9 | 87,5 | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | - | 20,9 | 25,8 | - |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 12 | 20 | 70 | 108 | 12 |
| 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм | т | 0,004 | 0,005 | 0,028 | 0,028 | 0,004 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1 | 1,2 | 3 | 3 | 1 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,006 | 0,008 | 0,024 | 0,024 | 0,006 |
| 541-0016 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,003 | 0,004 | 0,012 | 0,012 | 0,003 |
| 101-0624 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | 0,043 | 0,054 | 0,15 | 0,24 | 0,043 |
| 113-0183 | Триполифосфат натрия технический, сорт I | т | 0,026 | 0,032 | 0,090 | 0,144 | 0,026 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | - | 90 | 144 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-016-06 | 06-01-016-07 | 06-01-016-08 | 06-01-016-09 | 06-01-016-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 420 | 1069 | 1456 | 824 | 1309 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 3,9 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.13 | 46,41 | 56,68 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 13 | 15,5 | - | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 15,85 | - | - | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 217 | 265 | 25,4 | 33,2 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | 15,4 | 18,6 | - | - |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 3,13 | 33,41 | 41,18 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | 0,0654 | 0,084 | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | 70,9 | 92,3 | 49,1 | 68,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | 20,8 | 27,2 | 21,5 | 29,5 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 20 | 70 | 108 | - | - |
| 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм | т | 0,005 | 0,028 | 0,028 | - | - |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 2 | 10 | 10 | - | - |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,2 | 3 | 3 | - | - |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,008 | 0,024 | 0,024 | - | - |
| 541-0016 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,004 | 0,012 | 0,012 | - | - |
| 101-0624 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | 0,054 | 0,125 | 0,24 | - | - |
| 113-0183 | Триполифосфат натрия технический, сорт I | т | 0,032 | 0,009 | 0,144 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 90 | 144 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-016-11 | 06-01-016-12 | 06-01-016-13 | 06-01-016-14 | 06-01-016-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1710 | 2787 | 7429 | 1363 | 1970 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 35,3 | 55,3 | 82 | 35,7 | 38,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 78,5 | 113 | 195 | 70,4 | 84,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 34,3 | 49,1 | 80 | 30,8 | 35,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-016-16 | 06-01-016-17 | 06-01-016-18 | 06-01-016-19 | 06-01-016-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2843 | 4613 | 7422 | 11675 | 22704 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 47,1 | 53,1 | 81 | 94 | 126 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 106 | 135 | 186 | 241 | 357 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 44,6 | 54,2 | 77,5 | 96,5 | 138 |

РАЗДЕЛ 2. Котлы паровые автоматизированные

Таблица ГЭСНм 06-01-052	Котлы давлением до 0,9 МПа

Измеритель: т

| 06-01-052-01 | Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-052-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 35,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,7 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1,82 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,16 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,16 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,01 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 0,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,87 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,1 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 5,71 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,76 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,15 |
| 541-0016 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,00015 |
| 101-0624 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | 0,00152 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0015 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,23 |

РАЗДЕЛ 3. Элементы водогрейных котлов

Таблица ГЭСНм 06-01-064	Каркасные конструкции

Измеритель: т

Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-064-01 | 35-58,2 (30-50) |
| --- | --- |
| 06-01-064-02 | 116,3 (100) |
| 06-01-064-03 | 209 (180) |
| 06-01-064-04 | Портал и каркасные конструкции с шаровыми опорами котлов теплопроизводительностью 209 (180) МВт (Гкал/ч) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-064-01 | 06-01-064-02 | 06-01-064-03 | 06-01-064-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 91,1 | 91,6 | 73 | 212 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,47 | 14,74 | 29,07 | 26,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | 1,32 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 5,05 | - | - | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | 5,19 | 12 | - |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,26 | - | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 0,65 | 1,23 | - |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | - | 8,98 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | 1,38 | - | 10,3 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,16 | - | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,16 | - | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 0,46 | 1,3 | 0,52 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | 5,41 | 3,12 | 2,67 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 18,47 | 16,5 | 20,9 | 57,2 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | 4,55 | 5,43 | 8,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | 0,00099 | 0,00053 | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0366 | 0,0159 | 0,0168 | 0,0503 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,9 | 5,37 | 7,9 | 7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,67 | 1,51 | 2,38 | 2,11 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 | - | - | - |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,06 | - | - | - |

Таблица ГЭСНм 06-01-065	Блоки поверхностей нагрева (топочный и конвективный)

Измеритель: т

Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-065-01 | 4,65 (4) |
| --- | --- |
| 06-01-065-02 | 7,58 (6,5) |
| 06-01-065-03 | 11,63 (10) |
| 06-01-065-04 | 23,26 (20) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-065-01 | 06-01-065-02 | 06-01-065-03 | 06-01-065-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 49,4 | 41,5 | 34,8 | 28,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,55 | 1,2 | 0,94 | 1,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,26 | 0,95 | 0,62 | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | 0,81 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,29 | 0,25 | 0,2 | 0,22 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,29 | 0,25 | 0,2 | 0,22 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 9,37 | 9,33 | 6,62 | 6,61 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 4,81 | 3,22 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | - | - | 1,34 | 0,87 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | - | 0,71 | 0,46 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | - | - | 0,12 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00283 | 0,00196 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 | 0,48 | 0,91 | 0,76 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,14 | 0,14 | 0,26 | 0,22 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | - | - | 0,054 | 0,035 |
| 110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 4,46 | 3,33 | 2,43 | 2,97 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00305 | 0,00217 | 0,00131 | 0,00187 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,45 | 0,32 | 0,19 | 0,28 |

Таблица ГЭСНм 06-01-066	Экраны

Измеритель: т

Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-066-01 | 35 (30) |
| --- | --- |
| 06-01-066-02 | 58,2 (50) |

Экраны из гладких труб с вваренной полосой, с уплотнениями котла, опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-066-03 | 116,3 (100) |
| --- | --- |
| 06-01-066-04 | 209 (180) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-066-01 | 06-01-066-02 | 06-01-066-03 | 06-01-066-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 18,5 | 40,3 | 465 | 459 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,9 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,95 | 3,64 | 27 | 41,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 2,73 | 2,14 | - | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | 9,2 | 18,8 |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | 0,27 | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | 0,51 | 0,4 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 5,06 | - |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,14 | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,14 | - | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | - | 1,9 | 1,96 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | 0,26 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 0,61 | 0,66 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | 2,7 | 3,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,49 | 5,91 | 139 | 124 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,3 | 3,12 | 41,9 | 35,8 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | 0,41 | 0,97 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | - | 0,34 | 0,46 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | - | 0,42 | - | - |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,14 | 1,62 | 0,84 | 0,73 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | - | 0,03 | 0,07 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | - | 0,12 | 0,1 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | - | 0,6 | 0,72 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,07 | 0,67 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | - | 1,1 | 1,56 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | - | 3,81 | 3,53 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | - | 0,0067 | 0,0098 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00124 | 0,0022 | 0,0292 | 0,0256 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | 0,03 | 0,04 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,64 | 2,59 | 244 | 212 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,47 | 0,74 | 128 | 121 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,08 | 1,27 | 0,82 | 0,94 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | - | 24,6 | 14,4 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | - | 0,25 | 0,14 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | - | 0,25 | 0,14 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | - | 0,008 | 0,005 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | 0,00003 | 0,00003 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | - | 0,00006 | 0,00005 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | 0,32 | 0,38 | 0,45 |
| 110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 9 | 1 | - | - |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | - | 0,05 | 0,18 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,01 | 0,01 | - | - |

Таблица ГЭСНм 06-01-067	Конвективные поверхности

Измеритель: т

Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-067-01 | 35-58,2 (30-50) |
| --- | --- |
| 06-01-067-02 | 116,3 (100) |
| 06-01-067-03 | 209 (180) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-067-01 | 06-01-067-02 | 06-01-067-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 41,4 | 162 | 96,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,72 | 42,29 | 30,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 3,42 | - | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | 16,9 | 14 |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,06 | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 2,59 | 1,24 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | 2,23 | - |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,13 | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,13 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 0,75 | 0,15 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | 4,13 | 2,19 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | 0,25 | 0,17 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,09 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,35 | 29,7 | 6,56 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,21 | 5,25 | 8,64 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,11 | 1 | 0,61 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | 1,92 | 1,09 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,11 | 0,05 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | 0,012 | 0,005 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | 0,81 | 0,69 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | 0,008 | 0,002 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | 0,00196 | 0,00312 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0012 | 0,00408 | 0,00075 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | 0,026 | 0,014 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 35,8 | 25,9 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,55 | 18,7 | 9,06 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,61 | 0,63 | 0,33 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | 12,9 | 7,42 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | 0,13 | 0,07 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | 0,13 | 0,07 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | 0,004 | 0,002 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | 0,04 | 0,02 |
| 110-0172 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,01 | - | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,01 | - | - |
| 106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 1 | - | - |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,03 | 0,08 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,01 | - | - |

Таблица ГЭСНм 06-01-068	Трубопроводы в пределах котлов

Измеритель: т

Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-068-01 | 23,26-58,2 (20-50) |
| --- | --- |
| 06-01-068-02 | 116,3 (100) |
| 06-01-068-03 | 209 (180) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-068-01 | 06-01-068-02 | 06-01-068-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 309 | 612 | 665 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,4 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,25 | 31,07 | 50,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 0,16 | - | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | 3,27 | 21,2 |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | 2,03 | 2,03 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | 15 | - |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,15 | - | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,15 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 0,23 | 0,24 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | 2,63 | 3,44 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | 47,7 | 57,1 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 8,13 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 69 | 95,6 | 90,1 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 26,4 | 33,8 | 36,8 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | - | 27,4 | 27,6 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | 1,63 | 1,24 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | - | 0,32 | - |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 16 | 10,7 | 11,2 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 3,94 | 5,5 | 4,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | - | 0,07 | - |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | 0,23 | 0,27 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | 24,8 | 25,4 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | 0,02 | 0,03 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0297 | 0,0318 | 0,00383 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | - | 0,003 | - |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | 0,17 | 0,08 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | 72,6 | 87,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | 31,5 | 42,5 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,46 | 1,08 | 2,11 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | 0,29 | 0,3 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | - | 0,01 | - |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | - | 0,003 | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | 17 | 23,8 |

Таблица ГЭСНм 06-01-069	Воздухоподогреватели

Измеритель: т

| 06-01-069-01 | Воздухоподогреватель трубчатый котла теплопроизводительностью 23,26 (20) МВт (Гкал/ч) |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-069-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 0,96 |
| 150702 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,08 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,15 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00099 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,00017 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,16 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,04 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 19,1 |

Таблица ГЭСНм 06-01-070	Лестницы и площадки, прочие детали и конструкции

Измеритель: т

Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-070-01 | 11,63 (10) |
| --- | --- |
| 06-01-070-02 | 58,2 (50) |
| 06-01-070-03 | 116,3-209 (100-180) |
| 06-01-070-04 | Обшивка листовая, толщина листа до 3 мм |

Горелка газомазутная, масса, т:

| 06-01-070-05 | 0,5 |
| --- | --- |
| 06-01-070-06 | 0,78 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-070-01 | 06-01-070-02 | 06-01-070-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 91,9 | 39,2 | 130 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 3,8 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,93 | 2,82 | 18,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,77 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 2,68 | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | 1,42 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | 5,63 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 5,71 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,16 | 0,14 | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,16 | 0,14 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 0,21 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | 6,91 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,58 | 2,45 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 48,3 | 12,1 | 29,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | - | 0,0209 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0815 | 0,0196 | 0,00001 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,2 | 10,6 | 9,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,47 | 3,01 | 2,87 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,01 | 0,01 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-070-04 | 06-01-070-05 | 06-01-070-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 377 | 170 | 123 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,3 | 0,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 0,15 | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 0,13 | - | 0,16 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 20,8 | 14,5 | 9,67 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 124 | 2,32 | 10,8 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,89 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,16 | 0,003 | 0,0139 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 100 | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 28,6 | - | - |

Таблица ГЭСНм 06-01-071	Гидравлическое испытание водогрейных котлов

Измеритель: компл.

Гидравлическое испытание котлов:

горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-071-01 | 7,56 (6,5) |
| --- | --- |
| 06-01-071-02 | 11,63 (10) |
| 06-01-071-03 | 58,2 (50) |
| 06-01-071-04 | 116,3 (100) |

Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт ( Гкал/ч):

| 06-01-071-05 | 209 (180) |
| --- | --- |

П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью, МВт ( Гкал/ч):

| 06-01-071-06 | 23,26 (20) |
| --- | --- |
| 06-01-071-07 | 116,3 (100) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-071-01 | 06-01-071-02 | 06-01-071-03 | 06-01-071-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 56,2 | 64,6 | 89,5 | 561 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,64 | 8,06 | 9,81 | 33,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 0,08 | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | - | - | - | 4,78 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | - | 11 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,08 | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,08 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 1,97 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | - | 7,58 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 3,34 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,2 | 12,2 | 25,2 | 35,5 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | - | 6,57 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | - | - | 21,4 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 6,5 | 7,9 | 9,65 | - |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | - | - | 4,8 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | - | - | - | 9,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | - | - | 11,1 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,0044 | - |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | - | - | 0,013 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | - | 0,039 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | - | 85,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | - | - | 40,3 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,95 | 0,94 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 16 | 22,5 | 70 | 80,3 |
| 103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм | м | - | - | - | 40 |
| 103-0922 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м | - | - | - | 30 |
| 201-9288 | Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомут или подвески) | т | - | - | - | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-071-05 | 06-01-071-06 | 06-01-071-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 848 | 87,8 | 770 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43,2 | 10,46 | 28,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 0,08 | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 18,1 | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,72 | - | 5,38 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 11,1 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | - | 0,08 | - |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | - | 0,08 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,97 | - | 1,97 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 9,92 | - | 8,27 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 3,15 | - | 3,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 58,2 | 18,2 | 93,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 68,2 | - | 46,5 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 36 | - | 27,6 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | - | 10,3 | - |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | - | 14,1 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | - | - | 3,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 22,7 | - | 52,6 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | 0,0036 | - |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,015 | - | 0,014 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 0,047 | - | 0,12 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 91 | - | 87,3 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 42,5 | - | 40,9 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 1,12 | 0,57 | 1,18 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 162 | 37 | 100 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | - | - | 0,009 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | - | - | 0,002 |
| 103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3мм | м | 41 | - | 40 |
| 103-0922 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м | 30 | - | 30 |
| 201-9288 | Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомут или подвески) | т | 0,02 | - | 0,02 |

Таблица ГЭСНм 06-01-072	Испытание водогрейных котлов на газовую плотность

Измеритель: компл.

Испытание на газовую плотность котлов:

П-образной компоновки, работающих:

на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-072-01 | 58,2 (50) |
| --- | --- |
| 06-01-072-02 | 116 (100) |

газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-072-03 | 58,2 (50) |
| --- | --- |
| 06-01-072-04 | 116,3 (100) |

Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью

| 06-01-072-05 | 209 МВт (180 Гкал/ч) |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-072-01 | 06-01-072-02 | 06-01-072-03 | 06-01-072-04 | 06-01-072-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 517 | 630 | 426 | 506 | 811 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 19,5 | 61,6 | 19,3 | 61,6 | 80,1 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 10,7 | 16 | 10,7 | 16 | 21,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0301 | 0,0886 | 0,0297 | 0,0886 | 0,112 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,6 | 36,6 | 17,5 | 32,2 | 48,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5,79 | 10,8 | 5,16 | 9,36 | 14,3 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,69 | 0,49 | 0,69 | 0,36 | 0,57 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,011 | 0,2 | 0,008 | 0,05 | 0,09 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 345 | 375 | 345 | 375 | 945 |

Таблица ГЭСНм 06-01-073	Щелочение и испытание водогрейных котлов на тепловую плотность

Измеритель: компл.

Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов:

П-образной компоновки:

работающих на пылеугольном топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-073-01 | 58,2 (50) |
| --- | --- |
| 06-01-073-02 | 116 (100) |

работающих на газомазутном топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-073-03 | 23,26-35 (20-30) |
| --- | --- |
| 06-01-073-04 | 58,2 (50) |
| 06-01-073-05 | 116,3 (100) |

Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):

| 06-01-073-06 | 209 (180) |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-073-01 | 06-01-073-02 | 06-01-073-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 975 | 1614 | 669 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,56 | 16,89 | 11,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 0,2 | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 0,1 | - | 0,06 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 4,76 | 5,89 | 2,38 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,05 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 81,7 | 154 | 36,5 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | 47,2 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6,32 | - | 4,68 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | 13,6 | - |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 8,64 | - | 7,93 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | 21,8 | - |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | 0,32 | - |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | 10,6 | - |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,96 | - | 0,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | 2,07 | - |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | 69,2 | - |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | 0,03 | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0361 | - | 0,01541 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | 0,26 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 38,3 | 84,6 | 25,7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 11,2 | 27,6 | 7,56 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 1,68 | 2,24 | 1,11 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | 51,2 | - |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | 0,51 | - |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | 0,51 | - |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | 0,016 | - |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 56 | 65 | 34,8 |
| 541-0082 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 5.0 мм | т | - | 0,016 | - |
| 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм | т | 0,014 | - | 0,014 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 5 | 6 | 5 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,5 | 2 | 1,5 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 541-0016 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,006 | 0,008 | 0,006 |
| 101-0624 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | 0,12 | 0,26 | 0,06 |
| 113-0183 | Триполифосфат натрия технический, сорт I | т | 0,069 | 0,132 | 0,0372 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 112 | - | 101 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-01-073-04 | 06-01-073-05 | 06-01-073-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 824 | 1371 | 3042 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,07 | 25,16 | 41,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 0,2 | 0,33 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 0,1 | - | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | 6,38 | - |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 8,15 | - | - |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 4,76 | - | 13,9 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,33 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 78,8 | 183 | 342 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,32 | 53,8 | 119 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | 10,4 | 19,8 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | 22 | 57,1 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | 0,64 | 0,64 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | 12 | 27,1 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,96 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | - | 5,23 | 9,78 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | - | 69,2 | 163 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | 0,068 | 0,13 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,033 | - | - |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | 0,36 | 2,21 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 34,1 | 90,1 | 126 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 9,96 | 28,5 | 37,3 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 1,68 | 4,99 | 12,3 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | 102 | 102 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | 1,02 | 1,02 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | 1,02 | 1,02 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | 0,032 | 0,032 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 56 | 65 | 106 |
| 541-0082 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 5.0 мм | т | - | 0,016 | 0,022 |
| 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм | т | 0,014 | - | - |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 5 | 6 | 8 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,5 | 2 | 2 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,012 | 0,012 | 0,015 |
| 541-0016 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 101-0624 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | 0,12 | 0,26 | 0,44 |
| 113-0183 | Триполифосфат натрия технический, сорт I | т | 0,069 | 0,132 | 0,220 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 112 | - | - |

ОТДЕЛ 02. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

1. В ГЭСНм учтены затраты на:

а) установку системы централизованной смазки для шаровых мельниц;

б) установку броневых плит для шаровых мельниц производительностью 50 т/ч;

в) загрузку шаровых мельниц шарами;

г) перемещение и подъем тепловой изоляции, футеровки, включенной в монтажные блоки пылегазовоздухопроводов и газозаборных шахт.

2. В ГЭСНм не учтены затраты на:

а) установку маслосистем смазок, кроме систем централизованной смазки для шаровых мельниц, определяемые по соответствующим ГЭСНм;

б) заполнение смазочными материалами систем централизованной смазки для шаровых мельниц, определяемые по индивидуальным нормам.

3. При определении затрат на монтаж шаровых мельниц по ГЭСНм с 06-02-011-01 по 06-02-011-03 масса шаров к массе мельниц не добавляется.

РАЗДЕЛ 1. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Таблица ГЭСНм 06-02-001	Решетки

Измеритель: т

| 06-02-001-01 | Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 м2 |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-001-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,15 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,15 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,15 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,94 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,01155 |

Таблица ГЭСНм 06-02-002	Топки полумеханические

Измеритель: т

| 06-02-002-01 | Топка с колосниковыми решетками, площадь решетки 2,74-6,31 м2 |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 54,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,15 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,15 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,15 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1,31 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,93 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0115 |

Таблица ГЭСНм 06-02-003	Топки механические

Измеритель: т

Топка с забрасывателями, с колосниковым полотном:

ленточного типа, активная площадь решетки, м2:

| 06-02-003-01 | 3,3-6,4 |
| --- | --- |
| 06-02-003-02 | 9,1 |

чешуйчатого типа, активная площадь решетки, м2:

| 06-02-003-03 | 13,4-15,9 |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-003-01 | 06-02-003-02 | 06-02-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31,4 | 16,8 | 16,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,9 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,13 | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 0,13 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1,4 | 1,11 | 0,7 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,93 | 8,93 | 3,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0115 | 0,0115 | 0,0039 |

Таблица ГЭСНм 06-02-004	Подогреватели и фильтры мазута

Измеритель: т

Подогреватель мазута:

устанавливаемый вне здания котельной, производительностью, т/ч:

| 06-02-004-01 | 6 |
| --- | --- |
| 06-02-004-02 | 15 |
| 06-02-004-03 | 30 |
| 06-02-004-04 | 60 |
| 06-02-004-05 | 120 |
| 06-02-004-06 | 240 |

устанавливаемый в здании котельной, производительностью, т/ч:

| 06-02-004-07 | 6 |
| --- | --- |
| 06-02-004-08 | 15 |
| 06-02-004-09 | 30 |
| 06-02-004-10 | 60 |
| 06-02-004-11 | 120 |
| 06-02-004-12 | 240 |

Фильтр мазута:

устанавливаемый вне здания котельной, производительностью, т/ч:

| 06-02-004-13 | 30 |
| --- | --- |
| 06-02-004-14 | 60 |
| 06-02-004-15 | 120 |
| 06-02-004-16 | 240 |

устанавливаемый в здании котельной, производительностью, т/ч:

| 06-02-004-17 | 30 |
| --- | --- |
| 06-02-004-18 | 60 |
| 06-02-004-19 | 120 |
| 06-02-004-20 | 240 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-004-01 | 06-02-004-02 | 06-02-004-03 | 06-02-004-04 | 06-02-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 506 | 176 | 94 | 80 | 54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,56 | 0,84 | 0,48 | 0,25 | 0,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,19 | 0,37 | 0,25 | 0,02 | 0,1 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | - | 0,06 | 0,05 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,51 | 0,17 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,77 | 0,64 | 0,35 | 0,26 | 0,19 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | - | - | - | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 60,4 | 22,7 | 13,6 | 9,41 | 6,45 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,71 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,95 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 16,2 | 5,71 | 3,06 | 2,17 | 1,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 11,7 | 3,9 | 1,91 | 1,24 | 0,78 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-004-06 | 06-02-004-07 | 06-02-004-08 | 06-02-004-09 | 06-02-004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 32 | 456 | 165 | 96,4 | 73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 24,13 | 8,46 | 4,47 | 3,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 1 | 0,36 | 0,19 | - |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,13 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 0,1 | - | - | - | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 0,21 | 0,1 | 0,07 | 0,07 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 2,03 | 0,67 | 0,32 | 0,22 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,03 | 3,29 | 1,14 | 0,59 | 0,42 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 3,89 | 52,2 | 18,8 | 10,1 | 7,91 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,7 | 0,71 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,01 | - | - | - | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | - | 0,96 | 0,13 | 0,05 | 0,04 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,96 | - | - | - | - |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | - | 18,2 | 6,43 | 3,45 | 2,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,33 | 11,7 | 3,9 | 1,91 | 1,24 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-004-11 | 06-02-004-12 | 06-02-004-13 | 06-02-004-14 | 06-02-004-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 47 | 29,6 | 442 | 287 | 167 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,15 | 1,1 | 1,05 | 1,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | 0,55 | 0,52 | 0,53 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 0,1 | - | - | - | - |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 0,07 | - | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,05 | 0,04 | - | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,04 | 0,01 | - | - | - |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,19 | 0,12 | - | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | - | 0,55 | 0,53 | 0,53 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 4,63 | 2,76 | 208 | 133 | 75,3 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,14 | 0,19 | 0,19 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,03 | 0,01 | - | - | - |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 1,51 | 0,93 | 56,3 | 36,2 | 20,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00023 | 0,00023 | 0,00025 | 0,00024 | 0,00022 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00047 | 0,00047 | - | - | - |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,78 | 0,33 | 41,8 | 26,8 | 14,9 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-004-16 | 06-02-004-17 | 06-02-004-18 | 06-02-004-19 | 06-02-004-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 99,8 | 440 | 308 | 173 | 103 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,06 | 14,24 | 9,63 | 5,38 | 3,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,53 | 3,44 | 2,21 | 1,24 | 0,72 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 0,42 | 0,24 | 0,17 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,53 | 10,8 | 7 | 3,9 | 2,22 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 43,3 | 171 | 109 | 61,7 | 35,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,17 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,17 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 11,7 | 56,3 | 36,2 | 20,4 | 11,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00022 | 0,00025 | 0,00024 | 0,00022 | 0,00022 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 8,4 | 41,8 | 26,8 | 14,9 | 8,4 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ

Таблица ГЭСНм 06-02-011	Мельницы углеразмольные

Измеритель: т

Мельница:

шаровая, производительностью, т/ч:

| 06-02-011-01 | 6 |
| --- | --- |
| 06-02-011-02 | 12-16 |
| 06-02-011-03 | 25-50 |

молотковая, производительностью, т/ч:

| 06-02-011-04 | 3,16 |
| --- | --- |
| 06-02-011-05 | 6,3 |
| 06-02-011-06 | 10 |
| 06-02-011-07 | 16-25 |
| 06-02-011-08 | 50 |
| 06-02-011-09 | 80 |

валковая среднеходная, производительностью, т/ч:

| 06-02-011-10 | 4,5-6,5 |
| --- | --- |
| 06-02-011-11 | 11,5 |
| 06-02-011-12 | 16 |
| 06-02-011-13 | 25 |
| 06-02-011-14 | 80 |

Мельница-вентилятор производительностью, т/ч:

| 06-02-011-15 | 12,5-25 |
| --- | --- |
| 06-02-011-16 | 35 |
| 06-02-011-17 | 70 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-011-01 | 06-02-011-02 | 06-02-011-03 | 06-02-011-04 | 06-02-011-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44 | 32 | 27 | 118 | 84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,03 | 3,29 | 3,38 | 8,26 | 6,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | - | - | - | 0,4 | 0,29 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 0,14 | - | - | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,37 | 0,37 | 0,11 | 0,29 | 0,24 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | 0,27 | - | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 3,82 | 2,56 | - | 6,38 | 4,58 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 2,7 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 0,24 | 0,21 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,45 | 0,29 | 0,25 | 0,82 | 0,6 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,19 | 0,81 | 0,88 | 3,61 | 2,56 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,95 | 0,62 | 0,58 | 2,63 | 2,05 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | - | 0,86 | 0,86 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00143 | 0,00095 | 0,00094 | 0,00296 | 0,0022 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | - | - | 0,00189 | 0,00189 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,99 | 0,72 | 0,81 | 1,56 | 1,18 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,29 | 0,21 | 0,24 | 0,46 | 0,35 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 2,36 | 1,07 | 0,37 | 164 | 116 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,03 | 0,01 | 0,005 | - | - |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 10,4 | 10,6 | 17,2 | 198 | 135 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-011-06 | 06-02-011-07 | 06-02-011-08 | 06-02-011-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 51 | 33 | 21 | 20 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,52 | 2,3 | 2,05 | 1,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,44 | 0,31 | 0,17 | 0,15 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | 0,26 | 0,2 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 2,62 | 1,68 | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 1,24 | 1,15 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,41 | 0,25 | 0,31 | 0,29 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,4 | 0,85 | 0,55 | 0,52 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,5 | 1,19 | 1,28 | 1,14 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,86 | 0,74 | 0,52 | 0,47 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0015 | 0,00111 | 0,00115 | 0,00098 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00189 | 0,00189 | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,89 | 0,7 | 0,81 | 0,66 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,26 | 0,2 | 0,24 | 0,19 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 54 | 27 | 20,1 | 18,3 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 65 | 33 | 123 | 112 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-011-10 | 06-02-011-11 | 06-02-011-12 | 06-02-011-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 53,6 | 41,6 | 39,3 | 27,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,51 | 4,48 | 4,59 | 3,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 0,13 | - | - | - |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | - | 0,14 | 0,12 | 0,07 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,94 | 0,77 | 0,9 | 0,08 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | - | 0,86 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 3,54 | 2,83 | 2,81 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | 2,14 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,1 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,52 | 0,46 | 0,44 | 0,39 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,25 | 0,97 | 0,93 | 0,58 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,28 | 1,8 | 1,92 | 1,87 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | 0,21 | 0,22 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0035 | 0,00267 | 0,00291 | 0,00286 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | 0,00015 | 0,00014 | 0,00015 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,75 | 2,67 | 2,91 | 2,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,1 | 0,79 | 0,83 | 0,83 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 28,5 | 28,1 | 18,9 | 9,23 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 34,2 | 43 | 39,6 | 38,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-011-14 | 06-02-011-15 | 06-02-011-16 | 06-02-011-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 39,3 | 56 | 44 | 36,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,9 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,61 | 5,57 | 3,5 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 0,11 | - | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,07 | 0,62 | 0,3 | 0,15 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 1,08 | 0,7 | 0,48 | 0,61 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 2,88 | 2 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 2,46 | - | - | 2,81 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,06 | 0,26 | 0,12 | 0,09 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,44 | 0,96 | 0,44 | 0,33 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 0,77 | 1,17 | 0,75 | 0,74 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,11 | 1,95 | 1,95 | 1,84 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,07 | 0,95 | 0,98 | 1,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00237 | 0,00067 | 0,00041 | 0,00023 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00176 | 0,00279 | 0,00292 | 0,00292 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,26 | 0,36 | 0,27 | 0,18 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,26 | 0,36 | 0,27 | 0,18 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 4,72 | 0,4 | 0,11 | 0,06 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,07 | 0,008 | 0,008 | 0,003 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 219 | 139 | 107 | 176 |

Таблица ГЭСНм 06-02-012	Питатели пыли, сырого угля, пылевые шнеки и мигалки

Измеритель: т

Питатель сырого угля:

скребковый, производительностью, т/ч:

| 06-02-012-01 | 40, масса 5,46 т |
| --- | --- |
| 06-02-012-02 | 40, масса 8,26 т |
| 06-02-012-03 | 80, масса 12,15-22,9 т |
| 06-02-012-04 | 40-300, масса 7,05-7,17т |

комбинированный, производительностью, т/ч:

| 06-02-012-05 | 15-50, масса 28,65-39,58 т |
| --- | --- |
| 06-02-012-06 | 80, масса 31,44-39,58 т |

Питатель для угольной пыли:

дисковый (тарельчатый), производительность, м3/ч:

| 06-02-012-07 | 112, легкого типа |
| --- | --- |
| 06-02-012-08 | 210-370, тяжелого типа |

лопастной, производительность, т/ч:

| 06-02-012-09 | 1-5 |
| --- | --- |
| 06-02-012-10 | 2,8-14 |

Мигалка с конусным клапаном, диаметр условного прохода, мм:

| 06-02-012-11 | 100 |
| --- | --- |
| 06-02-012-12 | 300 |
| 06-02-012-13 | 600 |

Шнек пылевой, масса, т:

| 06-02-012-14 | 4,23 |
| --- | --- |
| 06-02-012-15 | 7,44 |
| 06-02-012-16 | Секция шнека |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-012-01 | 06-02-012-02 | 06-02-012-03 | 06-02-012-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 43 | 59 | 50 | 68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 4 | 3,9 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 0,38 | 0,32 | 0,31 | 0,35 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 0,08 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 0,16 | 0,16 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | - | 0,58 | 0,54 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,37 | - | - | - |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | - | 0,32 | - | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 3,54 | 3,88 | 3,46 | 4,05 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,22 | 3,15 | 3,28 | 3,18 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | 4,14 | 2,61 | 4,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | - | 0,00118 | 0,00118 | 0,00118 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0003 | 0,00155 | 0,00146 | 0,00158 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | - | 0,028 | 0,016 | 0,028 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,86 | 14,5 | 8,4 | 17 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-012-05 | 06-02-012-06 | 06-02-012-07 | 06-02-012-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,4 | 31 | 63 | 42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,1 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,14 | 2,58 | 1,34 | 0,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | 0,31 | - |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | - | 0,35 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,31 | 0,25 | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,94 | - | 0,09 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 1,99 | - | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,12 | 0,07 | - | - |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,45 | 0,39 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | - | 0,94 | 0,39 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1 | 1,06 | 6,43 | 4,86 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,02 | 2,02 | 2,67 | 1,67 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,42 | 1,83 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00102 | 0,00102 | 0,00135 | 0,00099 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00139 | 0,0014 | 0,00082 | 0,00038 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 | 2,8 | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,82 | 0,82 | - | - |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | - | - | 15,1 | 6,99 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | - | - | - | - |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,00005 | 0,00004 | - | - |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0001 | 0,0001 | - | - |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | - | - |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,00001 | 0,00001 | - | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 4,04 | 3,56 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-012-09 | 06-02-012-10 | 06-02-012-11 | 06-02-012-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 163 | 95 | 502 | 209 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,34 | 1,89 | 109,78 | 31,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,77 | 0,44 | 27,3 | 7,82 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | 4,48 | 1,31 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,17 | 0,11 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,4 | 1,34 | 78 | 22,3 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | 34,8 | 20,2 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 13,1 | 7,84 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,74 | 0,94 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00219 | 0,00119 | - | - |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 13 | 14 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-012-13 | 06-02-012-14 | 06-02-012-15 | 06-02-012-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 75 | 66 | 42 | 42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,92 | 1,18 | 1,03 | 3,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,97 | 0,29 | 0,25 | 0,86 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 0,35 | 0,08 | 0,08 | 0,17 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 5,6 | 0,81 | 0,7 | 2,43 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 8,78 | - | - | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | 2,42 | 2,35 | 6,07 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 0,42 | 0,48 | 0,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | 0,00055 | 0,00062 | 0,00062 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | - | 0,012 | 0,009 | - |

Таблица ГЭСНм 06-02-013	Сепараторы пыли и циклоны

Измеритель: т

Сепаратор пыли:

поставляемый в собранном виде, диаметр, мм:

| 06-02-013-01 | 2500 |
| --- | --- |
| 06-02-013-02 | 2850-3300 |

поставляемый отдельными узлами, диаметр, мм:

| 06-02-013-03 | 4250 |
| --- | --- |
| 06-02-013-04 | 4750-5500 |

Циклон пылевой:

поставляемый в собранном виде, диаметр, мм:

| 06-02-013-05 | 1400 |
| --- | --- |
| 06-02-013-06 | 1800 |
| 06-02-013-07 | 3150 |
| 06-02-013-08 | поставляемый отдельными узлами, диаметр 4250 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-013-01 | 06-02-013-02 | 06-02-013-03 | 06-02-013-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 68,2 | 62,2 | 75,5 | 69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,07 | 0,66 | 0,87 | 0,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,37 | 0,29 | 0,55 | 0,48 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,28 | 0,14 | 0,09 | 0,06 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,7 | 0,46 | 0,68 | 0,6 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 5,14 | 6,08 | 4,85 | 4,44 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,11 | 2,15 | 7,89 | 7,82 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,3 | 3,03 | 6,21 | 5,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00081 | 0,00065 | 0,00057 | 0,00054 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00246 | 0,00272 | 0,00918 | 0,00913 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,75 | 5,25 | 3,57 | 2,37 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,29 | 1,55 | 1,05 | 0,7 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 7,82 | 5,8 | 3,6 | 3,48 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-013-05 | 06-02-013-06 | 06-02-013-07 | 06-02-013-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 78 | 67,2 | 49 | 59,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,99 | 1,32 | 0,51 | 0,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,82 | 0,56 | 0,24 | 0,39 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,45 | 0,29 | 0,1 | 0,05 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,36 | 0,9 | 0,36 | 0,48 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 6,3 | 6,1 | 4,9 | 3,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,47 | 2,35 | 2,1 | 10,1 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,45 | 2,48 | 1,69 | 4,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00109 | 0,00088 | 0,00059 | 0,00051 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00211 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0106 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,68 | 5,04 | 2,08 | 1,43 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,38 | 1,49 | 0,62 | 0,42 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 12,6 | 8,14 | 4,21 | 1,93 |

Таблица ГЭСНм 06-02-014	Пылегазовоздухопроводы и газозаборные шахты

Измеритель: т

Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-02-014-01 | 220 |
| --- | --- |
| 06-02-014-02 | 320-670 |
| 06-02-014-03 | 1000-1650 |
| 06-02-014-04 | 2650 |

Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-02-014-05 | 160, на газомазутном топливе |
| --- | --- |
| 06-02-014-06 | 220-500, на газомазутном топливе |
| 06-02-014-07 | 670-1000, на газомазутном топливе |
| 06-02-014-08 | 2650, на газомазутном топливе |
| 06-02-014-09 | 220-670, на пылеугольном топливе |
| 06-02-014-10 | 1000-1650, на пылеугольном топливе |
| 06-02-014-11 | 2650, на пылеугольном топливе |

Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-02-014-12 | 160, на газомазутном топливе |
| --- | --- |
| 06-02-014-13 | 220-500, на газомазутном топливе |
| 06-02-014-14 | 670-1000, на газомазутном топливе |
| 06-02-014-15 | 2650, на газомазутном топливе |
| 06-02-014-16 | 220-1000, на пылеугольном топливе |
| 06-02-014-17 | 1650, на пылеугольном топливе |
| 06-02-014-18 | 2650, на пылеугольном топливе |

Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами,опорами и подвесками, поставляемые:

блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью, т/ч:

| 06-02-014-19 | 210 |
| --- | --- |
| 06-02-014-20 | 670 |
| 06-02-014-21 | с внутренним кожухом из жаропрочной стали котлов паропроизводительностью 2650 т/ч |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-014-01 | 06-02-014-02 | 06-02-014-03 | 06-02-014-04 | 06-02-014-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 74 | 94 | 50 | 86 | 52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,65 | 20,28 | 8,12 | 15,13 | 9,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | - | - | 2,22 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | - | - | 0,48 | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 7,16 | 2,02 | 0,9 | 1,22 | 2,46 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | 6,83 | 2,52 | 5,82 | - |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 1,32 | - | - | - | 1,14 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 3,98 | 2,32 | 0,02 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | 2,78 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,53 | - | - | - | 0,43 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | 2,02 | 0,78 | 1,22 | 1,13 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,52 | 1,06 | 0,18 | 0,41 | 0,96 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,75 | 4,53 | 1,55 | 2,37 | 3,06 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,83 | 10,8 | 6,55 | 11,4 | 4,66 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 3,71 | 3,95 | 3,23 | 5,35 | 1,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00222 | 0,00347 | 0,00265 | 0,005 | 0,00118 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0053 | 0,00514 | 0,00561 | 0,00839 | 0,00309 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 4,42 | 2,76 | 5,15 | 1,22 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,67 | 1,23 | 0,82 | 1,51 | 0,35 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,009 | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,1 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 104 | 141 | 227 | 157 | 35 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-014-06 | 06-02-014-07 | 06-02-014-08 | 06-02-014-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 86 | 83 | 108 | 84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,57 | 6,75 | 11,91 | 16,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 0,76 | 0,74 | 0,38 | 1,3 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 1,14 | 0,48 | 1,34 | 0,87 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 3,17 | 2,48 | 4,36 | 8,07 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,71 | 1,01 | - | 0,66 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 1,93 | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,81 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,2 | 0,16 | 0,29 | 0,31 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,16 | 1,18 | 2,37 | 1,78 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,78 | 8,54 | 8,87 | 9,24 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 9,56 | 9,51 | 10,5 | 9,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00084 | 0,00342 | 0,00316 | 0,00156 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0063 | 0,0057 | 0,00586 | 0,00666 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 3,36 | 1,79 | 2,51 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 1,38 | 0,92 | 0,72 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0006 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0002 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0002 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0006 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 138 | 90 | 72 | 69 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-014-10 | 06-02-014-11 | 06-02-014-12 | 06-02-014-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 71,4 | 112 | 64 | 120 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,55 | 11,59 | 12,45 | 15,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | 2,29 | - |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 0,82 | 0,57 | - | 1,06 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,44 | 0,95 | 3,78 | 3,01 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 2,76 | 4,85 | - | 4,92 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | 1,37 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,42 | - | - | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 1,65 | - | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | 0,57 | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 0,5 | 0,78 | 1,19 | 1,02 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 0,19 | 1,21 | 0,77 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,05 | 1,46 | 3,49 | 3,74 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,06 | 7,3 | 6 | 7,36 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 11,5 | 17,6 | 1,12 | 15,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00228 | 0,00506 | 0,00171 | 0,00258 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00674 | 0,00308 | 0,00395 | 0,0053 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,32 | 5,03 | 1,78 | 2,78 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,69 | 1,48 | 0,53 | 0,67 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,004 | 0,0003 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0001 | 0,0008 | 0,002 | 0,0001 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,004 | 0,0003 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,03 | 0,09 | 0,008 | 0,015 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 61 | 19 | 34 | 98 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-014-14 | 06-02-014-15 | 06-02-014-16 | 06-02-014-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 102 | 117 | 140 | 99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,77 | 8,25 | 22,75 | 9,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 0,67 | 0,32 | 0,51 | 0,32 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,61 | 0,46 | 3,32 | 0,56 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 3,37 | 3,56 | 8,91 | 3,87 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,49 | - | 1,67 | 1,85 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 1,23 | - | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,83 | 0,56 | 0,94 | 1,02 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,19 | 0,21 | 0,65 | 0,2 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,3 | 1,25 | 4,64 | 1,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,25 | 6,25 | 9 | 8,22 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 16,3 | 16,1 | 11,4 | 15,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00267 | 0,00303 | 0,00965 | 0,00274 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0049 | 0,00897 | 0,00527 | 0,00476 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,44 | 3,08 | 2,38 | 2,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,26 | 0,89 | 0,73 | 0,82 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0007 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0005 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0007 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | - | - | - | - |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,037 | 0,037 | 0,025 | 0,027 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 59 | 58 | 68 | 59 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-02-014-18 | 06-02-014-19 | 06-02-014-20 | 06-02-014-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 107 | 83,3 | 180 | 142 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,76 | 16,09 | 21,77 | 39,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 0,32 | - | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,56 | 7,14 | 0,77 | 0,47 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 4,1 | - | 8,84 | 22,1 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 4,29 | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 6,12 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 2,01 | - | - | 4,46 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | 1,49 | 2,02 | 0,01 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 0,61 | - | - | 1,54 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,13 | 0,34 | 0,39 | 0,3 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,91 | 2,06 | 2,28 | 1,32 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15,5 | 10,1 | 15,9 | 11,2 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 17,4 | 1,83 | 25,2 | 1,9 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | - | - | - | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00646 | 0,0109 | 0,0133 | 0,00493 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0111 | 0,00218 | 0,0189 | 0,0101 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,25 | 11,8 | 12 | 5,72 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,84 | 3,54 | 3,75 | 1,69 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 0,0015 | - | - | - |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0004 | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0015 | - | 0,0002 | 0,0003 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | - | - | 0,0002 | 0,0001 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,14 | 0,27 | 0,27 | 0,24 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 22 | 66,8 | 55 | 38,4 |

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ

Вводные указания

1. В ГЭСНм учтены затраты на:

а) загрузку аппаратов фильтрующими материалами;

б) подготовку поверхности фильтров (кроме осветлительных и фильтр-ловушек), осветлителей и декарбонизаторов под антикоррозийные покрытия;

в) сборку, разборку и установку распределительных устройств и трубопроводов аппаратов, подлежащих химическому покрытию.

2. В ГЭСНм не учтены затраты на:

а) установку, опорных конструкций под редукционно-охладительную установку, определяемые по соответствующим сборникам ГЭСН на строительные работы.

б) монтаж дистанционных приводов управления арматурой, определяемые по сборнику ГЭСНм № 12 “Технологические трубопроводы”.

3. При определении затрат на монтаж аппаратов масса загрузочных фильтрующих материалов к массе аппаратов не добавляется.

РАЗДЕЛ 1. АППАРАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Таблица ГЭСНм 06-03-001	Фильтры

Измеритель: т

Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр, мм:

| 06-03-001-01 | 1000, однокамерный |
| --- | --- |
| 06-03-001-02 | 1400, однокамерный |
| 06-03-001-03 | 2000, однокамерный |
| 06-03-001-04 | 2600, однокамерный |
| 06-03-001-05 | 3000,3400, однокамерный |
| 06-03-001-06 | 3400, двухкамерный |
| 06-03-001-07 | 3400, трехкамерный |

Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки, м:

| 06-03-001-08 | 2, диаметр 700 мм |
| --- | --- |
| 06-03-001-09 | 2, диаметр 1000 мм |
| 06-03-001-10 | 2, диаметр 1400 мм |
| 06-03-001-11 | 2,5, диаметр 2000 мм |
| 06-03-001-12 | 2,5, диаметр 2500 мм |
| 06-03-001-13 | 2,5, диаметр 3000 мм |
| 06-03-001-14 | 2,5, диаметр 3400 мм |

Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр, мм:

| 06-03-001-15 | 1000 |
| --- | --- |
| 06-03-001-16 | 1400 |
| 06-03-001-17 | 2000 |
| 06-03-001-18 | 2600,3000 |
| 06-03-001-19 | Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1,7 м, диаметр 2000 мм |

Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр, мм:

| 06-03-001-20 | 2000 |
| --- | --- |
| 06-03-001-21 | 2600 |
| 06-03-001-22 | 3400 |

Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки, м:

| 06-03-001-23 | 1,5, диаметр 1600 мм |
| --- | --- |
| 06-03-001-24 | 2,1, диаметр 2000 мм |
| 06-03-001-25 | 2,1, диаметр 2600 мм |

Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность, м3/ч:

| 06-03-001-26 | 270 |
| --- | --- |
| 06-03-001-27 | 900 |

Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр, мм:

| 06-03-001-28 | 2000 |
| --- | --- |
| 06-03-001-29 | 2600 |
| 06-03-001-30 | 3000 |
| 06-03-001-31 | 3400 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-001-01 | 06-03-001-02 | 06-03-001-03 | 06-03-001-04 | 06-03-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 418 | 399 | 306 | 223 | 187 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,77 | 9,2 | 7,38 | 5,6 | 5,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 7,13 | 6,14 | 4,88 | 3,71 | 3,38 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,25 | 1,04 | 0,86 | 0,65 | 0,59 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,02 | 1,74 | 1,38 | 1,05 | 0,96 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,74 | 0,63 | 0,5 | 0,38 | 0,35 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 11,8 | 10 | 8 | 6,1 | 5,54 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 27,8 | 24,4 | 18,5 | 14,8 | 13,4 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 13,3 | 11,2 | 8,91 | 6,75 | 6,15 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 8,92 | 10,4 | 8,28 | 6,28 | 5,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0302 | 0,0303 | 0,0214 | 0,015 | 0,0118 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00153 | 0,00099 | 0,00051 | 0,0003 | 0,00023 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 77,1 | 79,3 | 55,9 | 39,1 | 30,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 25,6 | 27,5 | 19,3 | 13,5 | 10,6 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 107 | 105 | 73,5 | 51,4 | 40,3 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 7,35 | 7,41 | 5,19 | 3,63 | 2,84 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,68 | 0,65 | 0,46 | 0,32 | 0,25 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 2,81 | 2,75 | 1,93 | 1,35 | 1,06 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,53 | 1,47 | 1,03 | 0,73 | 0,57 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0001 | 0,009 | 0,006 | 0,007 | 0,005 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 27 | 18,9 | 13,2 | 9,25 | 7,25 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 6,34 | 4,39 | 2,79 | 1,65 | 1,26 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-001-06 | 06-03-001-07 | 06-03-001-08 | 06-03-001-09 | 06-03-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 164 | 146 | 810 | 511 | 419 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,1 | 3,77 | 16,68 | 10,82 | 9,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 2,71 | 2,51 | 11 | 7,12 | 6,14 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,48 | 0,43 | 1,93 | 1,28 | 1,07 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,77 | 0,72 | 3,08 | 2,02 | 1,74 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,26 | 1,2 | 0,74 | 0,63 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 5,58 | 4,12 | 18,1 | 11,8 | 10,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,8 | 10 | 42,9 | 27,8 | 24,4 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,95 | 4,57 | 20,5 | 13,2 | 11,2 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 4,6 | 4,25 | 13,8 | 8,96 | 10,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0109 | 0,00754 | 0,0543 | 0,031 | 0,0282 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00012 | 0,0001 | 0,00079 | 0,00112 | 0,00084 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 28,5 | 19,7 | 221 | 119 | 114 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 9,75 | 6,75 | 64,5 | 33,8 | 33,4 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 37,8 | 26,2 | 162 | 83,2 | 84,1 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 2,65 | 1,84 | 12,1 | 12,5 | 6,27 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,23 | 0,16 | 1,03 | 0,49 | 0,53 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1 | 0,69 | 7,28 | 3,38 | 3,77 |
| 101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | - | - | 0,033 | - | 0,017 |
| 113-0071 | Кислота серная техническая улучшенная | т | - | - | - | 0,1 | - |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,53 | 0,07 | 1,24 | 0,58 | 0,64 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,006 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,002 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,015 | 0,007 | 0,008 | 0,004 | 0,002 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 7,01 | 5,01 | 123 | 75,4 | 63,7 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,65 | 0,44 | 8,43 | 5,2 | 3,91 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-001-11 | 06-03-001-12 | 06-03-001-13 | 06-03-001-14 | 06-03-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 207 | 176 | 147 | 128 | 600 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,09 | 4,15 | 3,75 | 3,35 | 11,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 3,39 | 2,74 | 2,52 | 2,26 | 7,22 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,58 | 0,46 | 0,42 | 0,37 | 1,37 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,95 | 0,77 | 0,71 | 0,64 | 2,04 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,34 | 0,25 | 0,22 | 0,75 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 5,54 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 12,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,4 | 10,8 | 10 | 9,02 | 27,4 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,15 | 4,95 | 4,57 | 4,1 | 13,3 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 5,68 | 4,6 | 4,25 | 3,82 | 9,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0.0117 | 0,00946 | 0,00875 | 0,00791 | 0,0231 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00034 | 0,00022 | 0,00019 | 0,00014 | 0,00136 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 53,7 | 36,6 | 34,7 | 26,9 | 163 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15,7 | 10,4 | 10,2 | 7,64 | 48 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 39,6 | 23,2 | 25,6 | 17 | 121 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 2,95 | 3,86 | 1,91 | 2,83 | 9,01 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,25 | 0,15 | 0,16 | 0,11 | 0,76 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1,76 | 1,04 | 1,15 | 0,76 | 5,42 |
| 101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,008 | - | 0,005 | - | 0,002 |
| 113-0071 | Кислота серная техническая улучшенная | т | - | 0,03 | - | 0,02 | - |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,92 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,001 | 0,0007 | 0,0006 | 0,002 | 0,013 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 30 | 23,2 | 19,4 | 17 | 91,6 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,69 | 1,2 | 0,97 | 0,76 | 5,37 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-001-16 | 06-03-001-17 | 06-03-001-18 | 06-03-001-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 343 | 290 | 204 | 282 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,37 | 6,61 | 4,81 | 5,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 4,37 | 3,2 | 3,38 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,86 | 0,77 | 0,55 | 0,59 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,38 | 1,23 | 0,9 | 0,92 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,45 | 0,33 | 0,34 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 7,8 | 7 | 5,23 | 5,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 18,4 | 16,2 | 12,7 | 13,6 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 8,93 | 8 | 5,8 | 6,14 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 8,34 | 7,47 | 5,25 | 5,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0208 | 0,021 | 0,00948 | 0,0187 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00064 | 0,00041 | 0,00024 | 0,00028 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 79,5 | 84 | 36 | 68,7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 22,5 | 24,6 | 10,2 | 20 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 55,6 | 62 | 22,7 | 34,1 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 8,35 | 4,62 | 3,79 | 5,55 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,33 | 0,39 | 0,15 | 0,22 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 2,26 | 2,77 | 1,02 | 1,66 |
| 101-0624 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | - | - | - | 0,029 |
| 101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | - | 0,013 | - | - |
| 113-0071 | Кислота серная техническая улучшенная | т | 0,07 | - | 0,03 | - |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,39 | 0,47 | 0,17 | 0,5 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,005 | 0,006 | 0,002 | 0,015 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 50,3 | 46,9 | 22,8 | 33,3 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,04 | 2,41 | 1,38 | 1,77 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-001-20 | 06-03-001-21 | 06-03-001-22 | 06-03-001-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 218 | 211 | 110 | 253 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,23 | 3,36 | 2,35 | 5,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 2,78 | 2,27 | 1,56 | 3,38 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,48 | 0,37 | 0,26 | 0,59 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,8 | 0,63 | 0,62 | 0,91 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,22 | 0,15 | 0,35 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 4,57 | 3,7 | 2,54 | 5,65 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,8 | 9,07 | 6,6 | 13,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,92 | 4,1 | 2,88 | 6,09 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 4,64 | 1,03 | 2,71 | 5,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00936 | 0,00791 | 0,0058 | 0,0114 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00028 | 0,00019 | 0,00011 | 0,00046 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 53,8 | 45,4 | 28,6 | 41,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15,7 | 13,2 | 8,31 | 11,4 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 26,7 | 22,5 | 14,2 | 20,4 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 4,35 | 3,67 | 2,31 | 3,52 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,17 | 0,14 | 0,08 | 0,14 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1,3 | 1,1 | 0,69 | 0,98 |
| 101-0624 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,39 | 0,33 | 0,21 | 0,31 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,001 | 0,0006 | - | - |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,012 | 0,01 | 0,007 | 0,01 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 26,1 | 18,3 | 11,5 | 17,4 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,6 | 1,07 | 0,6 | 2,26 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-001-24 | 06-03-001-25 | 06-03-001-26 | 06-03-001-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 194 | 155 | 355 | 203 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,1 | 3,37 | 23,75 | 12,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 2,71 | 2,25 | 15,7 | 8 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,48 | 0,34 | 2,73 | 1,51 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,77 | 0,63 | 4,39 | 2,27 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,31 | 1,71 | 0,84 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 5,58 | 3,79 | 25,9 | 13,4 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,9 | 9,08 | 61,2 | 31,6 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,92 | 4,15 | 28,3 | 15,2 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 4,64 | 3,93 | 20,7 | 10 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00939 | 0,00791 | 0,0032 | 0,00199 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00032 | 0,0002 | 0,00385 | 0,00176 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 33 | 28,8 | 10,8 | 5,73 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 9,6 | 8,4 | 3,17 | 1,69 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 16,4 | 14,3 | 361 | 192 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 2,67 | 2,33 | 5,97 | 3,18 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,09 | 0,07 | - | - |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,77 | 0,68 | - | - |
| 101-0624 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | 0,03 | 0,02 | - | - |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,24 | 0,21 | - | - |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,008 | 0,006 | - | - |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 13,3 | 11,8 | 68,9 | 36,7 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,52 | 0,95 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-001-28 | 06-03-001-29 | 06-03-001-30 | 06-03-001-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 220 | 171 | 143 | 111 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,23 | 3,37 | 2,74 | 2,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 2,76 | 2,27 | 1,85 | 1,58 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,48 | 0,37 | 0,3 | 0,24 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,78 | 0,63 | 0,51 | 0,65 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,23 | 0,19 | 0,17 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 4,6 | 3,7 | 3,04 | 2,63 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,8 | 9,07 | 7,45 | 6,61 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,93 | 4,1 | 3,41 | 2,95 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 4,58 | 3,86 | 3,19 | 2,78 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0107 | 0,00937 | 0,00617 | 0,00442 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00037 | 0,00024 | 0,00015 | 0,00014 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 30,8 | 26,8 | 17,7 | 12,7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 10,6 | 9,22 | 6,08 | 4,37 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 40,5 | 35,2 | 23,2 | 16,7 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 2,86 | 2,49 | 1,64 | 1,18 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,25 | 0,21 | 0,14 | 0,1 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1,06 | 0,92 | 0,61 | 0,44 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 10,8 | 9,4 | 6,2 | 5 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,26 | 1,39 | 1,06 | 0,75 |

Таблица ГЭСНм 06-03-002	Осветлители

Измеритель: т

Осветлитель, поставляемый узлами, диаметр, м:

| 06-03-002-01 | 5; 9 |
| --- | --- |
| 06-03-002-02 | 11 |
| 06-03-002-03 | 14; 18 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-002-01 | 06-03-002-02 | 06-03-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 173 | 168 | 117 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33,09 | 23,78 | 13,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 0,76 | - | - |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 4,87 | 4,72 | 0,35 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | - | 4,66 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 14,1 | 9,07 | 5,09 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,45 | 0,2 | 0,08 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,71 | 1,67 | 1,04 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 0,93 | 0,93 | 0,68 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,22 | 8,26 | 8,01 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 38,5 | 24,3 | 15,2 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 1,42 | 1,43 | 1,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00388 | 0,00274 | 0,00107 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00652 | 0,00607 | 0,00613 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,71 | 6,79 | 4,04 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,45 | 2 | 1,19 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 3,85 | 2,54 | 0,85 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,21 | 0,08 | 0,03 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,09 | 0,09 | 0,03 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,75 | 0,45 | 0,21 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,15 | 0,09 | 0,04 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,002 | 0,001 | 0,0006 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,004 | 0,002 | 0,001 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,0004 | 0,0002 | 0,0001 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 7,37 | 4,85 | 1,63 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,12 | 0,09 | 0,03 |

Таблица ГЭСНм 06-03-003	Гидравлические мешалки

Измеритель: т

| 06-03-003-01 | Мешалка для кислых реагентов, вместимость 2 м3 |
| --- | --- |

Мешалка для известкового молока, вместимость, м3:

| 06-03-003-02 | 4 |
| --- | --- |
| 06-03-003-03 | 16 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-003-01 | 06-03-003-02 | 06-03-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 130 | 109 | 29,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 1,02 | 0,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,5 | 0,51 | 0,38 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,51 | 0,38 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 13,6 | 7,84 | 2,73 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,72 | 1,47 | 0,36 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 2,3 | 1,37 | 0,53 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00351 | 0,00191 | 0,00047 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 57,1 | 31 | 7,7 |

Таблица ГЭСНм 06-03-004	Солерастворители

Измеритель: т

Солерастворитель, вместимость, м3:

| 06-03-004-01 | 0,125 |
| --- | --- |
| 06-03-004-02 | 0,4 |
| 06-03-004-03 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-004-01 | 06-03-004-02 | 06-03-004-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1109 | 565 | 348 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,32 | 2,16 | 2,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,66 | 1,08 | 1,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,66 | 1,08 | 1,08 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 56,1 | 31,3 | 17,9 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,5 | 8,26 | 5,88 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,84 | 3,39 | 3,39 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0064 | 0,00326 | 0,00185 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00094 | 0,00562 | 0,00393 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 27,4 | 11,8 | 6,7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,2 | 3,32 | 1,9 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 589 | 301 | 171 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 10,1 | 5,18 | 2,95 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,17 | 0,86 | 0,49 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 125 | 63,9 | 36,4 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 34,9 | 17,8 | 10,1 |

Таблица ГЭСНм 06-03-005	Подогреватели

Измеритель: т

Подогреватель пароводяной, производительность, т/ч:

| 06-03-005-01 | 50 |
| --- | --- |
| 06-03-005-02 | 100 |
| 06-03-005-03 | 200 |
| 06-03-005-04 | 400 |

Теплообменник водоводяной, производительность, т/ч:

| 06-03-005-05 | 40 |
| --- | --- |
| 06-03-005-06 | 80-240 |
| 06-03-005-07 | 400 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-005-01 | 06-03-005-02 | 06-03-005-03 | 06-03-005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 656 | 399 | 242 | 146 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,1 | 1,04 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,51 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,51 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 54,1 | 36,1 | 19 | 11,5 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 6,48 | 3,84 | 2,3 | 1,47 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,38 | 0,81 | 0,53 | 0,31 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 3,22 | 2,19 | 1,43 | 1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00213 | 0,00126 | 0,00082 | 0,00048 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00141 | 0,00143 | 0,00142 | 0,00142 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,31 | 4,87 | 4,14 | 3,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,84 | 1,43 | 1,22 | 1,06 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 196 | 116 | 75,7 | 44,5 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 7,25 | 5,04 | 2,01 | 1,18 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 2,38 | 1,52 | 0,82 | 0,48 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 1,13 | 0,67 | 0,31 | 0,18 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,006 | 0,007 | 0,005 | 0,003 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 62,5 | 37 | 24,1 | 14,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-005-05 | 06-03-005-06 | 06-03-005-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 660 | 292 | 239 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 1,14 | 1,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,5 | 0,57 | 0,56 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,57 | 0,56 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 47,7 | 24,2 | 20 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 7,41 | 3,25 | 2,66 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,03 | 1,13 | 1,15 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,57 | 0,69 | 0,56 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 3,56 | 1,95 | 1,69 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00243 | 0,00106 | 0,00087 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00137 | 0,00145 | 0,00145 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,79 | 4,72 | 4,41 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,96 | 1,38 | 1,31 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 224 | 98,1 | 80,5 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 2,86 | 1,81 | 1,49 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 1,86 | 0,91 | 0,74 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 1,64 | 0,41 | 0,33 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,01 | 0,006 | 0,005 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 71,4 | 31,3 | 25,6 |

Таблица ГЭСНм 06-03-006	Декарбонизаторы

Измеритель: т

Декарбонизатор, масса, т:

| 06-03-006-01 | 4,12, с баком |
| --- | --- |
| 06-03-006-02 | 7,52, с баком |
| 06-03-006-03 | 8,5, без бака |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-006-01 | 06-03-006-02 | 06-03-006-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 62,7 | 43,7 | 56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,96 | 5,75 | 7,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 5,61 | 4,01 | 5,47 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,85 | 0,61 | 0,55 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 3,25 | 2,59 | 2,51 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,88 | 2,19 | 2,14 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,57 | 3,92 | 4,96 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,31 | 0,37 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00025 | 0,00014 | 0,00012 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0033 | 0,00253 | 0,00244 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,86 | 1,5 | 1,46 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,84 | 0,44 | 0,43 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 22,9 | 12,5 | 11,1 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 3,4 | 3,15 | 3,49 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,7 | 0,59 | 0,64 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 4,85 | 6,65 | 5,88 |

РАЗДЕЛ 2. АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Таблица ГЭСНм 06-03-011	Сепараторы

Измеритель: т

Сепаратор растопочный, давление 2 МПа, масса, т:

| 06-03-011-01 | 2,41 |
| --- | --- |
| 06-03-011-02 | 12,15 |

Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса, т:

| 06-03-011-03 | 0,18 |
| --- | --- |
| 06-03-011-04 | 0,54 |
| 06-03-011-05 | 1,21 |
| 06-03-011-06 | Сепаратор периодической продувки давление 0,15 МПа, масса 2,04 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-011-01 | 06-03-011-02 | 06-03-011-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 127 | 51,5 | 981 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,53 | 1,09 | 8,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | 0,04 | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,27 | 0,08 | 3,34 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,08 | - | 0,57 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,81 | 0,23 | 10,2 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 4,9 | 3,36 | 15,3 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 7,22 | 3,13 | 75,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,45 | 0,15 | 5,49 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,15 | 0,02 | 1,28 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 1,55 | 0,69 | 16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00054 | 0,00011 | 0,00756 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00049 | 0,0001 | 0,00683 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 | - | 4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,11 | - | 1,16 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 50,2 | 10,2 | 698 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 16,1 | 5,87 | 156 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 2,92 | 1 | 29,6 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,16 | 0,11 | 6,11 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,51 | 0,45 | 0,03 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00648 | 0,00047 | 0,0322 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,019 | 0,00138 | 0,0945 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 11,2 | 2,28 | 156 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-011-04 | 06-03-011-05 | 06-03-011-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 381 | 236 | 151 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,51 | 2,13 | 1,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 1,14 | 0,54 | 0,32 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,23 | 0,12 | 0,08 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 3,46 | 1,58 | 0,96 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 8,25 | 7,02 | 3,28 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 26,3 | 12,9 | 8,49 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,01 | 0,88 | 7,83 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,94 | 0,62 | 0,57 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 5,64 | 2,77 | 1,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00252 | 0,00112 | 0,00067 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00246 | 0,00102 | 0,00068 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,67 | 1,32 | 0,78 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,77 | 0,4 | 0,24 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 233 | 104 | 61,6 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 51,7 | 27,3 | 19,4 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 9,98 | 5,17 | 3,61 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 1,6 | 1,56 | 1,58 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,04 | 0,78 | 4,03 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | - | 0,00479 | 0,0159 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,01 | 0,0141 | 0,0465 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 51,9 | 23,1 | 13,7 |

Таблица ГЭСНм 06-03-012	Расширители

Измеритель: т

| 06-03-012-01 | Расширитель периодической продувки, давление 0,15 МПа, объем 7,5 м3 |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-012-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 100 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,33 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,08 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,44 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,98 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 8,62 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,6 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 2,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00068 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00066 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 62,5 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 13,5 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 2,62 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,03 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 13,9 |

Таблица ГЭСНм 06-03-013	Деаэрационные колонки

Измеритель: т

Колонка деаэрационная:

атмосферного давления, производительность, т/ч:

| 06-03-013-01 | 10, давление 0,12 МПа |
| --- | --- |
| 06-03-013-02 | 50, давление 0,12 МПа |
| 06-03-013-03 | 200, давление 0,12 МПа |
| 06-03-013-04 | 300, давление 0,12 МПа |

повышенного давления, производительность, т/ч:

| 06-03-013-05 | 225, давление 0,6 МПа |
| --- | --- |
| 06-03-013-06 | 1000, 2000, давление 0,7 МПа |
| 06-03-013-07 | 2600, 2800, давление 1,2; 0,75 МПа |
| 06-03-013-08 | 2000, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки |
| 06-03-013-09 | 2600, 2800, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-013-01 | 06-03-013-02 | 06-03-013-03 | 06-03-013-04 | 06-03-013-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1081 | 612 | 201 | 164 | 111 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 89,35 | 32,41 | 14,75 | 8,94 | 6,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 2,92 | 1,06 | 0,5 | 0,13 | 0,21 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 22 | 8,02 | 3,76 | 2,52 | 1,84 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,3 | 1,93 | 0,86 | 0,52 | 0,34 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 8,87 | 3,21 | 1,51 | 0,93 | 0,63 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 41,8 | 15,3 | 6,93 | 6,8 | 3,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 101 | 45,2 | 14,3 | 12,7 | 12,4 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 4,47 | 1,78 | 1,13 | 0,79 | 0,77 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 5,15 | 1,9 | 1,08 | 0,45 | 0,57 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | - | - | - | 0,21 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | 7,2 | 3,92 | 4,39 | 2,89 | 1,37 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 50,6 | 18,3 | 8,22 | 5 | 3,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,127 | 0,0282 | 0,0175 | 0,0114 | 0,0152 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 182 | 82,6 | 22,3 | 13,6 | 20,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 53,8 | 24,4 | 6,54 | 3,99 | 5,9 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 61,4 | 33,4 | 27,5 | 18,3 | 11,7 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,61 | 0,33 | 0,28 | 0,18 | 0,12 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,61 | 0,33 | 0,28 | 0,18 | 0,12 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,02 | 0,01 | 0,009 | 0,006 | 0,003 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 12,7 | 4,62 | 1,48 | 1,26 | 0,81 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 2,07 | 0,75 | 0,22 | 0,2 | 0,21 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 96 | 34,8 | 15,6 | 9,52 | 6,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-013-06 | 06-03-013-07 | 06-03-013-08 | 06-03-013-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 53,1 | 48,3 | 67,3 | 60,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,9 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,45 | 4,73 | 15,33 | 6,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | 0,75 | - |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | 0,71 | - | 0,95 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,16 | 0,07 | 0,41 | 0,16 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 3,96 | 1,82 | 7,77 | 2,21 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,23 | 0,1 | 0,23 | 0,58 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,71 | 0,42 | 0,88 | 0,85 |
| 152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 0,29 | - | 0,4 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,4 | 0,51 | 1,54 | 0,56 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15,6 | 7,84 | 10,8 | 10,9 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,76 | 0,64 | 5,64 | 2,05 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,62 | 0,23 | 0,82 | 0,09 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | 2,03 | 0,74 | 2,2 | 0,81 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 1,67 | 0,61 | 1,67 | 0,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | - | 0,00279 | - | 0,00389 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0212 | 0,00772 | 0,0301 | 0,0109 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,93 | 4,49 | 8,3 | 6,58 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,04 | 1,52 | 2,46 | 1,94 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 9,15 | 3,33 | 10 | 3,65 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,09 | 0,03 | 0,1 | 0,04 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,09 | 0,03 | 0,1 | 0,04 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,001 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,44 | 0,16 | 0,44 | 0,16 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,03 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,01 | 0,004 | 0,04 | 0,01 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 7 | 2,59 | 7 | 2,59 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | - | 0,09 | - | 0,12 |

Таблица ГЭСНм 06-03-014	Охладители выпара

Измеритель: т

Охладитель выпара:

горизонтальный для вакуумных деаэраторов, поверхность охлаждения, м2:

| 06-03-014-01 | 2 |
| --- | --- |
| 06-03-014-02 | 16 |
| 06-03-014-03 | 24 |

горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения, м2:

| 06-03-014-04 | 2 |
| --- | --- |
| 06-03-014-05 | 16 |
| 06-03-014-06 | 24 |

вертикальный для деаэраторов повышенного давления, поверхность охлаждения, м2:

| 06-03-014-07 | 18 |
| --- | --- |
| 06-03-014-08 | 28 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-014-01 | 06-03-014-02 | 06-03-014-03 | 06-03-014-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1053 | 312 | 236 | 882 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67,98 | 19,96 | 14,54 | 51,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 3,57 | 1,02 | 0,77 | 2,95 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 49 | 14,5 | 10,6 | 36,5 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,8 | 1,67 | 1,18 | 4,29 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 10,1 | 2,96 | 2,14 | 8,07 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 68,2 | 63,6 | 13,3 | 46,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,84 | 8,2 | 5,38 | 6,63 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 4,73 | 1,28 | 0,93 | 3,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,004 | 0,00115 | 0,00083 | 0,00296 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00382 | 0,00554 | 0,00383 | 0,00348 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,82 | 2,8 | 2,8 | 2,57 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,82 | 0,9 | 0,83 | 0,74 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 369 | 106 | 76,6 | 273 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 2,35 | 0,68 | 0,49 | 1,74 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 118 | 33,9 | 24,4 | 87 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-014-05 | 06-03-014-06 | 06-03-014-07 | 06-03-014-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 407 | 293 | 188 | 115 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,40 | 18,2 | 10,42 | 6,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 1,3 | 0,95 | 0,6 | 0,36 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 18,4 | 13,2 | 7,35 | 4,4 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,15 | 1,52 | 0,92 | 0,52 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 3,77 | 2,69 | 1,67 | 0,98 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | 0,34 | 0,19 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 23,3 | 16,7 | 9,62 | 5,48 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,87 | 5,57 | 5,49 | 4,64 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | 0,06 | 0,04 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 1,64 | 1,18 | 0,73 | 0,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00148 | 0,00105 | 0,00095 | 0,00054 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00389 | 0,00383 | 0,00382 | 0,00214 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 | 2,8 | 3,33 | 1,79 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,83 | 0,83 | 0,93 | 0,53 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 137 | 96,6 | 88 | 50,1 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | - | - | 0,11 | 0,1 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | - | - | 0,17 | 0,1 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,87 | 0,62 | 0,59 | 0,34 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 43,5 | 30,8 | 18,7 | 10,6 |

Таблица ГЭСНм 06-03-015	Эжекторы водо- и пароструйные

Измеритель: т

Эжектор водоструйный для вакуумных деаэраторов, массовый расход рабочей воды, т/ч:

| 06-03-015-01 | 30 |
| --- | --- |
| 06-03-015-02 | 220 |
| 06-03-015-03 | 600 |
| 06-03-015-04 | Эжектор трехступенчатый пароструйный |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-015-01 | 06-03-015-02 | 06-03-015-03 | 06-03-015-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6746 | 972 | 499 | 86,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 325,5 | 47,14 | 21,15 | 5,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 29,8 | 4,25 | 1,84 | 0,31 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 146 | 21,9 | 10,2 | 3,88 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 58 | 8,11 | 3,52 | 0,53 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 94 | 13,2 | 5,77 | 0,95 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 268 | 38,7 | 17,5 | 4,9 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 48,8 | 6,82 | 2,96 | 0,48 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 36,1 | 5,25 | 2,4 | 7,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0615 | 0,0086 | 0,00373 | 0,00057 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 1000 | 140 | 60,6 | 9,54 |

Таблица ГЭСНм 06-03-016	Испарители

Измеритель: т

Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса, т:

| 06-03-016-01 | 14,84 |
| --- | --- |
| 06-03-016-02 | 27,7 |
| 06-03-016-03 | 42 |
| 06-03-016-04 | 60,2 |
| 06-03-016-05 | 14,84, монтируемый методом надвижки |
| 06-03-016-06 | 27,7, монтируемый методом надвижки |
| 06-03-016-07 | 42, монтируемый методом надвижки |
| 06-03-016-08 | 60,2, монтируемый методом надвижки |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-016-01 | 06-03-016-02 | 06-03-016-03 | 06-03-016-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 66,6 | 55,9 | 43,7 | 33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,12 | 0,82 | 0,68 | 0,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 0,05 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 0,74 | 0,06 | 0,05 | - |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | - | 0,51 | 0,44 | 0,38 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,24 | 0,17 | 0,14 | 0,12 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,31 | 0,88 | 0,64 | 0,53 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,83 | 1,84 | 1,82 | 1,81 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 12,1 | 32,6 | 9,5 | 6,62 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,67 | 0,61 | 0,46 | 0,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00009 | 0,00005 | 0,00003 | 0,00002 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00179 | 0,0018 | 0,00179 | 0,00177 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 8,46 | 4,53 | 2,99 | 2,09 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,58 | 0,48 | 0,45 | 0,43 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,28 | 0,17 | 0,12 | 0,1 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,1 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | - | - | - | 0,01 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 6,74 | 3,61 | 2,38 | 1,66 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-016-05 | 06-03-016-06 | 06-03-016-07 | 06-03-016-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 121 | 130 | 65 | 47,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,7 | 3,6 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,27 | 8,15 | 7,53 | 5,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 4,72 | 2,7 | 1,89 | 1,4 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,49 | 0,08 | 0,23 | 0,17 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 5,3 | 0,93 | 1,9 | 1,36 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,19 | 0,1 | 0,07 | 0,05 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1,63 | 3,38 | 0,7 | 0,55 |
| 152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,44 | 0,36 | 0,4 | 0,34 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,33 | 0,88 | 0,7 | 0,53 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12 | 6,5 | 3,2 | 3,95 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 12,1 | 3,35 | 9,49 | 6,62 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,7 | 0,12 | 0,08 | 0,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0142 | 0,00763 | 0,00503 | 0,00351 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00179 | 0,00191 | 0,0155 | 0,00177 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 8,46 | 4,53 | 2,99 | 2,09 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,5 | 0,92 | 37,7 | 3,62 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,98 | 2,18 | 10,7 | 1,06 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,28 | 0,19 | 0,14 | 0,1 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,1 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | - | - | - | 0,01 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 11,3 | 6,06 | 4 | 2,79 |
| 105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм | т | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 6,74 | 3,61 | 2,38 | 1,66 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,45 | 0,24 | 0,16 | 0,11 |

РАЗДЕЛ 3. СТАНЦИОННЫЕ БАКИ

Таблица ГЭСНм 06-03-021	Деаэраторы и баки внутренней установки (деаэраторные) под давлением

Измеритель: т

Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность, т/ч:

| 06-03-021-01 | 5, вертикальный |
| --- | --- |
| 06-03-021-02 | 50, вертикальный |
| 06-03-021-03 | 100, вертикальный |
| 06-03-021-04 | 200, вертикальный |
| 06-03-021-05 | 300, вертикальный |
| 06-03-021-06 | 400, горизонтальный |
| 06-03-021-07 | 1200, горизонтальный |

Деаэратор атмосферный двухступенчатый вертикальный, рабочее давление 0,12 МПа, поставляемый в собранном виде, производительность, т/ч:

| 06-03-021-08 | 1 |
| --- | --- |
| 06-03-021-09 | 3 |

Бак деаэраторный двухступечатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость, м3:

| 06-03-021-10 | 2 |
| --- | --- |
| 06-03-021-11 | 15 |
| 06-03-021-12 | 50 |
| 06-03-021-13 | 75 |

Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа:

поставляемый в собранном виде, вместимость, м3:

| 06-03-021-14 | 65 |
| --- | --- |
| 06-03-021-15 | 100 |
| 06-03-021-16 | 120 (для одной колонки) |
| 06-03-021-17 | 120 (для двух колонок) |
| 06-03-021-18 | 120 (для одной колонки), монтируемый методом надвижки |

поставляемый отдельными узлами, вместимость, м3:

| 06-03-021-19 | 150; 185 |
| --- | --- |
| 06-03-021-20 | 150; 185, монтируемый методом надвижки |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-021-01 | 06-03-021-02 | 06-03-021-03 | 06-03-021-04 | 06-03-021-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 431 | 270 | 156 | 96 | 82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,35 | 12,08 | 8,51 | 5,84 | 4,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 1,32 | 0,65 | 0,46 | 0,32 | 0,25 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 16,9 | 8,41 | 5,94 | 4,11 | 3,08 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,34 | 1,15 | 0,8 | 0,53 | 0,39 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 3,95 | 1,98 | 1,39 | 0,95 | 0,71 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 25,8 | 12,8 | 8,99 | 6,38 | 4,91 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,76 | 4,76 | 4,72 | 5,4 | 4,89 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 2,24 | 1,27 | 0,96 | 0,75 | 0,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00145 | 0,00071 | 0,00049 | 0,00033 | 0,00024 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,006 | 0,006 | 0,00596 | 0,00681 | 0,00617 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 134 | 65,4 | 45,5 | 30,2 | 22,2 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 10,5 | 5,3 | 3,69 | 3,22 | 2,81 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 2,43 | 1,29 | 0,9 | 0,73 | 0,61 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 42,6 | 20,8 | 14,5 | 9,62 | 7,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-021-06 | 06-03-021-07 | 06-03-021-08 | 06-03-021-09 | 06-03-021-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 52 | 32 | 655 | 358 | 390 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,46 | 1,37 | 33,35 | 11,61 | 14,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,32 | 0,17 | 1,79 | 0,63 | 1,96 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,53 | 0,89 | 23,1 | 8,09 | 8,74 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,17 | 0,08 | 3,24 | 1,1 | 1,18 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,57 | 0,31 | 5,43 | 1,89 | 3,52 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 3,14 | 1,62 | 35,7 | 12,3 | 14,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,07 | 4,44 | 4,76 | 4,76 | 32,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | - | - | 4,55 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,44 | 0,38 | 3,54 | 1,28 | 9,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00011 | 0,00005 | 0,003 | 0,00102 | 0,00073 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00513 | 0,00559 | 0,006 | 0,006 | 0,0399 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | - | - | 71,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | - | - | - | 21 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 9,81 | 4,58 | 277 | 94,2 | 67,5 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1,24 | 0,58 | 12,3 | 4,17 | 3,43 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,27 | 0,13 | 3,74 | 1,27 | 0,99 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 3,13 | 3,65 | 58,8 | 20 | 129 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-021-11 | 06-03-021-12 | 06-03-021-13 | 06-03-021-14 | 06-03-021-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 140 | 60 | 47,6 | 40 | 31,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,27 | 1,87 | 1,42 | 2,1 | 2,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,57 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,55 | 0,24 | 0,18 | 0,13 | 0,44 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 2,6 | 1,18 | 0,93 | 0,69 | - |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,32 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 1 | 0,43 | 0,32 | 0,24 | 0,21 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 3,25 | 1,97 | 1,47 | 1,03 | 0,87 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14,2 | 8,31 | 7,56 | 7,06 | 6,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 10,2 | 1,44 | 1,06 | 0,62 | 0,62 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 2,81 | 1,26 | 0,99 | 0,63 | 0,52 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | - | - | 0,13 | 0,09 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | - | - | 0,06 | 0,04 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | - | - | - | 0,99 | 0,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0002 | 0,00007 | 0,00005 | 0,00003 | 0,00001 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0175 | 0,0102 | 0,00932 | 0,00872 | 0,00775 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 22 | 7,34 | 5,19 | 5,42 | 3,57 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6,47 | 2,16 | 1,53 | 1,59 | 1,05 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | - | - | 0,99 | 0,7 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | - | - | 0,003 | 0,002 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 18,2 | 6,89 | 4,84 | 3,22 | 3,48 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,92 | 0,35 | 0,25 | 0,16 | 0,08 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,27 | 0,1 | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 34,8 | 13,2 | 9,25 | 6,15 | 4,43 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-021-16 | 06-03-021-17 | 06-03-021-18 | 06-03-021-19 | 06-03-021-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 29,1 | 26,4 | 45,2 | 51,3 | 101 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,97 | 1,62 | 6,17 | 5,26 | 15,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 0,93 | 0,61 | 1,95 | 0,4 | 3,83 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,13 | 0,12 | 0,27 | 0,17 | 0,5 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | 1,52 | 2,21 | 5,89 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,21 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,26 | 0,21 | 0,65 | 0,44 | 1,49 |
| 152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 0,55 | - | 0,48 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 0,88 | 0,88 | 0,84 | 0,98 | 0,98 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,1 | 6,94 | 8,81 | 10,4 | 17,3 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,34 | 0,58 | 0,7 | 1,26 | 1,23 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,5 | 0,53 | 0,53 | 0,49 | 0,49 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | 0,1 | 0,58 | 0,58 | 1,06 | 1,06 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,88 | 0,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0006 | 0,00003 | 0,00481 | 0,00052 | 0,0121 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00707 | 0,00855 | 0,00737 | 0,0127 | 0,0124 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,14 | 3,03 | 7,11 | 4,77 | 8,98 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,92 | 0,89 | 2,1 | 1,4 | 4,37 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 0,74 | 5,47 | 5,47 | 7,68 | 7,68 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 3,16 | 3,29 | 3,29 | 2,76 | 2,76 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,18 | 0,12 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,15 | 0,17 | 3,52 | 0,16 | 6,49 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,15 | 0,17 | 3,52 | 0,16 | 6,49 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 4,03 | 4,2 | 4,2 | 3,53 | 3,53 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 0,02 | - | 0,15 | - | 0,39 |

Таблица ГЭСНм 06-03-022	Баки внутренней установки без давления

Измеритель: т

Бак прямоугольный, вместимость, м3

| 06-03-022-01 | 1 |
| --- | --- |
| 06-03-022-02 | 1,6 |
| 06-03-022-03 | 2,5 |

Бак цилиндрический вертикальный, вместимость, м3:

| 06-03-022-04 | 1 |
| --- | --- |
| 06-03-022-05 | 2,5 |
| 06-03-022-06 | 6,3 |
| 06-03-022-07 | 16 |
| 06-03-022-08 | 25 |

Бак цилиндрический вертикальный, поставляемый рулонами, вместимость, м3:

| 06-03-022-09 | 63; 100 |
| --- | --- |
| 06-03-022-10 | 3000 |

Бак цилиндрический горизонтальный, вместимость, м3:

| 06-03-022-11 | 2 |
| --- | --- |
| 06-03-022-12 | 8 |
| 06-03-022-13 | 25; 50 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-022-01 | 06-03-022-02 | 06-03-022-03 | 06-03-022-04 | 06-03-022-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 571 | 456 | 291 | 570 | 358 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,79 | 14,87 | 9,39 | 18,79 | 11,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 0,5 | 0,4 | 0,26 | 0,5 | 0,31 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 3,17 | 2,51 | 1,58 | 3,17 | 1,94 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,8 | 4,59 | 2,9 | 5,8 | 3,55 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 9,65 | 7,64 | 4,82 | 9,65 | 5,91 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 49 | 42 | 24,9 | 49 | 30,4 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14,8 | 13,7 | 12,3 | 14,8 | 12,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0164 | 0,0151 | 0,0132 | 0,0164 | 0,0139 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-022-06 | 06-03-022-07 | 06-03-022-08 | 06-03-022-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 147 | 105 | 86,1 | 381 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,64 | 2,85 | 2,31 | 83,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | - | - | - | 0,56 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,79 | 0,48 | 0,39 | 3,22 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | - | 50,3 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,43 | 0,88 | 0,71 | 0,75 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,38 | 1,46 | 1,18 | 4,76 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 13,7 | 8,73 | 7,18 | 0,87 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,9 | 10,5 | 10,3 | 3,2 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | - | 24 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | - | - | 1,25 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | - |  | 1,19 |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | - | - | - | 3,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0116 | 0,0109 | 0,0108 | 0,0108 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | - | - | - | 19,5 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | - | - | - | 0,2 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | - | - | - | 0,2 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | - | - | - | 0,006 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | - | - | - | 1,74 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | - | - | - | 0,28 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | - | 48,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-022-10 | 06-03-022-11 | 06-03-022-12 | 06-03-022-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 100 | 288 | 61 | 39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,56 | 9,18 | 1,5 | 0,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | 0,25 | 0,05 | 0,02 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 4,95 | - | - | - |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,32 | 1,55 | 0,25 | 0,13 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 2,83 | 0,46 | 0,23 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | - | 4,7 | 0,76 | 0,39 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,19 | - | - | - |
| 152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,83 | - | - | - |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,35 | - | - | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | 24,3 | 4,9 | 2,87 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,39 | 12,2 | 10,1 | 9,89 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 21,8 | - | - | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,05 | - | - | - |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,53 | - | - | - |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,11 | - | - | - |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш.-ч | 0,04 | - | - | - |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,06 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 0,19 | - | - | - |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0023 | - | - | - |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0054 | 0,0131 | 0,0105 | 0,0102 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,65 | - | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,19 | - | - | - |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 9,8 | - | - | - |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,1 | - | - | - |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,1 | - | - | - |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 0,003 | - | - | - |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 30,6 | - | - | - |

РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРА

Таблица ГЭСНм 06-03-030	Редукционно-охладительные установки

Измеритель: т

Установка редукционно-охладительная:

давление острого пара 10 МПа, производительность, т/ч:

| 06-03-030-01 | 30, давлением редуцированного пара 2,0-2,8 МПа |
| --- | --- |
| 06-03-030-02 | 60, давлением редуцированного пара 0,12-0,25 МПа |
| 06-03-030-03 | 150, 250, давлением редуцированного пара 1,8-2,0 МПа |

давление острого пара 14 МПа, производительность, т/ч:

| 06-03-030-04 | 20, давлением редуцированного пара 2,5-2,7 МПа |
| --- | --- |
| 06-03-030-05 | 60, давлением редуцированного пара 0,12-0,25 МПа |
| 06-03-030-06 | 150, давлением редуцированного пара 0,12-0,25 МПа |
| 06-03-030-07 | 250, давлением редуцированного пара 1,5-2,0 МПа |
| 06-03-030-08 | Установка редукционно-охладительная быстродействующая, давление острого пара 25,5 МПа, производительность 600, 740 т/ч |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-030-01 | 06-03-030-02 | 06-03-030-03 | 06-03-030-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 337 | 253 | 311 | 916 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,13 | 11,39 | 11,53 | 59,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,19 | 2,19 | 2,21 | 2,46 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 11,2 | 8,22 | 8,22 | 50,7 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,99 | 0,21 | 0,24 | 2,58 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 3,8 | 2,81 | 3,09 | 5,8 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | 5,52 | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 10 | 7,47 | 21,5 | 44,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,43 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,25 | 5,32 | 6,05 | 6,18 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00051 | 0,00026 | 0,00037 | 0,00053 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 11 | 7,66 | 10,7 | 24,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,17 | 2,28 | 3,09 | 7 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 4,62 | 2,94 | 4,01 | 5,47 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,77 | 0,67 | 0,65 | 0,87 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,42 | 0,27 | 0,44 | 0,51 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,15 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,26 | 0,14 | 0,2 | 0,44 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-03-030-05 | 06-03-030-06 | 06-03-030-07 | 06-03-030-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 260 | 190 | 246 | 381 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,16 | 6,32 | 8,94 | 12,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,18 | 0,25 | 2,21 | 2,22 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 7,96 | 5,07 | 5,72 | 8,06 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,82 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 3,01 | 3,02 | 3,03 | 3,69 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | 0,22 | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 5,13 | 3,98 | 6,12 | 8,24 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,11 | 0,05 | 0,1 | 0,46 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 5,31 | 4,51 | 3,09 | 4,72 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | - | - | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00013 | 0,00005 | 0,00012 | 0,00058 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,38 | 5,55 | 7,59 | 0,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,68 | 1,53 | 2,19 | 0,06 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 2,19 | 2,64 | 3,67 | 2,94 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,54 | 0,43 | 0,59 | 0,26 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,16 | 0,07 | 0,25 | 0,14 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,19 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,14 | 0,07 | 0,13 | 0,57 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | - | - | - | 0,004 |

ОТДЕЛ 04. АГРЕГАТЫ ПАРОТУРБИННЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ

Вводные указания

1. В ГЭСНм раздела 1 учтены затраты на:

а) монтаж оборудования, входящего в соответствии с техническими условиями в комплексную поставку завода-изготовителя турбин;

б) установку и расход постоянных подкладок и закладных опорных плит под фундаментные рамы турбин и генераторов.

2. В ГЭСНм на монтаж турбогенераторов не учтены затраты на:

а) монтаж щитов управления, контроля и сигнализации резервного возбудителя, выводов, определяемые по Сборнику ГЭСНм № 8 “Электротехнические установки” и Сборнику ГЭСНм №11 “Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники”;

б) монтаж трубопроводов водорода, углекислоты, водяного охлаждения обмоток статора генератора, маслопроводов смазки и уплотнения вала, агрегата маслоочистки и маслонасосов уплотнения вала ротора, определяемые по Сборнику ГЭСНм № 12 “Технологические трубопроводы”;

в) монтаж металлических конструкций воздушных камер генераторов и ограждений газового поста, определяемые по Сборнику ГЭСН № 9 “Металлические конструкции”.

РАЗДЕЛ 1. ТУРБИНЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Таблица ГЭСНм 06-04-001	Турбины конденсационные без регулируемых отборов пара

Измеритель: т

Турбина типа К, мощность, кВт:

| 06-04-001-01 | 215000, трехцилиндровая |
| --- | --- |
| 06-04-001-02 | 300000, трехцилиндровая |
| 06-04-001-03 | 500000, четырехцилиндровая |
| 06-04-001-04 | 800000, пятицилиндровая |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-001-01 | 06-04-001-02 | 06-04-001-03 | 06-04-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 84 | 81 | 68 | 85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,44 | 10,9 | 9,29 | 12,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,16 | 0,13 | 0,18 | 0,16 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 3 | 2,89 | 2,42 | 5 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | 3,39 | 3,27 | 2,76 | 2,84 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,24 | 0,2 | 0,26 | 0,23 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,91 | 1,93 | 1,73 | 1,68 |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,21 |
| 042500 | Установки для химической очистки маслопроводов | маш.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,21 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 0,79 | 0,79 | 0,71 | 0,62 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,21 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,79 | 0,79 | 0,71 | 0,62 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 5,03 | 4,86 | 4 | 0,84 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,94 | 0,91 | 0,76 | 0,78 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,9 | 0,87 | 0,73 | 0,75 |
| 331541 | Станки точильные двусторонние | маш.-ч | 1,8 | 2,6 | 2,18 | 2,25 |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,9 | 0,87 | 0,73 | 0,75 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,9 | 0,87 | 0,73 | 0,75 |
| 351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.-ч | 0,9 | 0,87 | 0,73 | 0,75 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,7 | 2,6 | 2,18 | 2,25 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 4,31 | 14,57 | 15,67 | 19,8 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,62 | 3,12 | 3,48 | 4,5 |
| 330600 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | 0,54 | 0,52 | 0,44 | 0,45 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,54 | 0,52 | 0,44 | 0,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0529 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 |
| 544-0098 | Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно | кг | 0,005 | 0,007 | 0,004 | 0,007 |
| 101-9753 | Лак бакелитовый | кг | 0,027 | 0,027 | 0,024 | 0,04 |
| 101-9264 | Олифа | т | 0,00007 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00008 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,069 | 0,081 | 0,064 | 0,067 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 0,069 | 0,081 | 0,064 | 0,067 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 0,069 | 0,081 | 0,064 | 0,007 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,257 | 0,215 | 0,559 | 0,805 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,007 | 0,013 | 0,04 | 0,007 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,123 | 0,107 | 0,359 | 0,47 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,00197 | 0,00116 | 0,00131 | 0,00296 |
| 517-0152 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00005 | 0,00002 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-9253 | Жесть белая | кг | 0,009 | 0,007 | 0,01 | 0,011 |
| 101-1362 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 2.5 до 3.5 мм включительно | кг | 0,077 | 0,06 | 0,088 | 0,101 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,00773 | 0,00403 | 0,00419 | 0,00435 |
| 101-0576 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 26 | 6 | - | 7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,61 | 2,72 | 0,734 | 0,971 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0004 | 0,001 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,003 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,016 | 0,034 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,086 | 0,268 | 0,399 | 0,738 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00006 | 0,00004 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,086 | 0,067 | 0,04 | 0,034 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,007 | 0,005 | 0,032 | 0,081 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,88 | 9,21 | 2,495 | 3,308 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 0,026 | 0,02 | 0,06 | 0,101 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 0,027 | 0,032 | 0,04 | 0,047 |
| 101-9271 | Проволока свинцовая | кг | 0,009 | 0,007 | 0,003 | 0,003 |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,172 | 0,158 | 0,08 | 0,067 |
| 101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00006 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,309 | 0,309 | 0,24 | 0,289 |
| 101-9230 | Ткань асбестовая | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 0,051 | 0,054 | 0,048 | 0,05 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,433 | 0,474 | 0,464 | 0,584 |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-9532 | Электроды ЦЛ-20 | кг | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,427 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,046 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-2114 | Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,007 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,004 | 0,004 | 0,0012 | 0,009 |

Таблица ГЭСНм 06-04-002	Турбины теплофикационные с отопительным отбором пара

Измеритель: т

Турбина типа Т, мощность, кВт:

| 06-04-002-01 | 110000, трехцилиндровая |
| --- | --- |
| 06-04-002-02 | 180000, трехцилиндровая |
| 06-04-002-03 | 185000, трехцилиндровая |
| 06-04-002-04 | 250000, четырехцилиндровая |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-002-01 | 06-04-002-02 | 06-04-002-03 | 06-04-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 120 | 88 | 82 | 65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,49 | 10,04 | 8,27 | 7,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,18 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 3,28 | 2,86 | 2,34 | 1,95 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 3,72 | - | - | - |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | - | 3,24 | 2,67 | 2,23 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,25 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,11 | 2,92 | 2,25 | 1,16 |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,51 | 0,45 | 0,34 | 0,16 |
| 042500 | Установки для химической очистки маслопроводов | маш.-ч | 0,49 | 0,44 | 0,33 | 0,15 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 1,47 | 1,32 | 1 | 0,44 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,49 | 0,44 | 0,33 | 0,15 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,47 | 1,32 | 1 | 0,44 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 2,76 | - | - | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | 4,79 | 3,94 | 3,27 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 1,03 | 0,89 | 0,73 | 0,61 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,99 | 0,86 | 0,7 | 0,58 |
| 331541 | Станки точильные двусторонние | маш.-ч | 1,97 | 1,71 | 1,41 | 1,75 |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,99 | 0,86 | 0,7 | 0,58 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,99 | 0,86 | 0,7 | 0,58 |
| 351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.-ч | 0,99 | 0,86 | 0,7 | 0,58 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,37 | 2,57 | 2,11 | 1,75 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 4,15 | 4,11 | 3,38 | 9,81 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,78 | 1,54 | 1,27 | 2,1 |
| 330600 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | 0,59 | 0,51 | 0,42 | 0,35 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,59 | 0,51 | 0,42 | 0,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0529 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 544-0098 | Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно | кг | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 |
| 101-9753 | Лак бакелитовый | кг | 0,034 | 0,026 | 0,023 | 0,027 |
| 101-9264 | Олифа | т | 0,00007 | 0,00006 | 0,00005 | 0,00006 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,065 | 0,054 | 0,046 | 0,054 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 0,065 | 0,054 | 0,046 | 0,054 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 0,065 | 0,054 | 0,046 | 0,054 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,065 | 0,054 | 0,046 | 0,054 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,02 | 0,044 | 0,038 | 0,045 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,16 | 0,302 | 0,258 | 0,307 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,00067 | 0,00054 | 0,00043 | 0,00033 |
| 517-0152 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00001 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-9253 | Жесть белая | кг | 0,011 | 0,011 | 0,009 | 0,011 |
| 101-1362 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 2.5 до 3.5 мм включительно | кг | 0,098 | 0,098 | 0,088 | 0,099 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,00349 | 0,00327 | 0,00267 | 0,00171 |
| 101-0576 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм | т | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 16 | 16 | 16 | 23 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,98 | 1,95 | 1,77 | 1,63 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0001 | 0,00051 | 0,00043 | 0,00051 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 0,004 | 0,013 | 0,012 | 0,014 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,33 | 0,444 | 0,379 | 0,452 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00022 | 0,00018 | 0,00015 | 0,00018 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,043 | 0,049 | 0,04 | 0,045 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,034 | 0,026 | 0,023 | 0,027 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,84 | 6,71 | 6,15 | 5,63 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 0,031 | 0,054 | 0,046 | 0,054 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 0,02 | 0,029 | 0,026 | 0,031 |
| 101-9271 | Проволока свинцовая | кг | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,041 | 0,081 | 0,081 | 0,09 |
| 101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,286 | 0,334 | 0,275 | 0,271 |
| 101-9230 | Ткань асбестовая | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,37 | 1,35 | 1,05 | 0,653 |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,007 | 0,005 | 0,006 | 0,002 |
| 101-9532 | Электроды ЦЛ-20 | кг | 0,687 | 0,466 | 0,617 | 0,233 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 0,073 | 0,05 | 0,066 | 0,025 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-2114 | Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм | кг | 0,012 | 0,01 | 0,008 | 0,004 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,01 | 0,009 | 0,007 | 0,003 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

Таблица ГЭСНм 06-04-003	Турбины теплофикационные с производственным и отопительным отбором пара

Измеритель: т

Турбина типа ПТ, мощность, кВт:

| 06-04-003-01 | 12000, одноцилиндровая |
| --- | --- |
| 06-04-003-02 | 25000, одноцилиндровая |
| 06-04-003-03 | 80000, двухцилиндровая |
| 06-04-003-04 | 140000, двухцилиндровая |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-003-01 | 06-04-003-02 | 06-04-003-03 | 06-04-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 158 | 94 | 152 | 117 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,13 | 21,82 | 16,96 | 11,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,2 | 0,12 | - | - |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | 0,15 | 0,16 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 11,9 | 5,22 | 4,88 | 3,19 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 10,8 | 5,87 | - | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 5,44 | 5,71 | - |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | - | - | - | 3,61 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,29 | 0,18 | 0,24 | 0,24 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3 | 4,18 | 2,42 | 3,37 |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,5 | 0,72 | 0,37 | 0,53 |
| 042500 | Установки для химической очистки маслопроводов | маш.-ч | 0,44 | 0,64 | 0,35 | 0,51 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 1,32 | 1,93 | 1,05 | 1,53 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,44 | 0,64 | 0,35 | 0,51 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,32 | 1,93 | 2,11 | 1,53 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 9,98 | 4,39 | 4,1 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 2,68 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 3,72 | 1,64 | 1,53 | 1 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 3,56 | 1,57 | 1,46 | 0,96 |
| 331541 | Станки точильные двусторонние | маш.-ч | 3,56 | 1,57 | 2,93 | 1,91 |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 3,56 | 1,57 | 1,46 | 0,96 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 3,56 | 1,57 | 1,46 | 0,96 |
| 351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.-ч | 3,56 | 1,57 | 1,46 | 0,96 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 6,42 | 2,82 | 2,64 | 2,29 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 12,8 | 4,71 | 5,27 | 4,01 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,14 | 0,94 | 1,76 | 1,72 |
| 330600 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | 2,14 | 0,94 | 0,88 | 0,57 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,14 | 0,94 | 0,88 | 0,57 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0529 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп | т | 0,00011 | - | - | - |
| 544-0098 | Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно | кг | - | - | 0,016 | 0,011 |
| 101-9753 | Лак бакелитовый | кг | 0,087 | 0,067 | 0,055 | 0,021 |
| 101-9264 | Олифа | т | 0,00044 | 0,00034 | 0,00013 | 0,00008 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,729 | 0,563 | 0,097 | 0,074 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 0,437 | 0,336 | 0,097 | 0,074 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | - | - | 0,097 | 0,074 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,802 | 0,599 | 3,06 | 0,211 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,058 | 0,045 | 0,645 | 0,021 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,233 | 0,18 | 0,097 | 0,084 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,0004 | 0,00054 | 0,0007 | 0,00085 |
| 517-0152 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00016 | 0,00012 | 0,00004 | 0,00005 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,00007 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00004 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00009 | 0,00007 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-9253 | Жесть белая | кг | 0,058 | 0,045 | 0,01 | 0,008 |
| 101-1362 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 2.5 до 3.5 мм включительно | кг | - | - | 0,097 | 0,084 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,00178 | 0,00242 | 0,00328 | 0,00498 |
| 101-0576 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм | т | 0,00005 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,022 | 0,017 | 0,005 | 0,003 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 10 | 8 | 8 | 5 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5,7 | 4,42 | 0,629 | 0,732 |
| 1011714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0006 | 0,0004 | 0,0008 | 0,00011 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,058 | 0,045 | 0,013 | 0,008 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 0,022 | 0,017 | 0,019 | 0,004 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | - | - | 0,968 | 0,589 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00292 | 0,00224 | 0,00323 | 0,00211 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,292 | 0,24 | 0,161 | 0,105 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,044 | 0,036 | 0,048 | 0,017 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,21 | 2,65 | 2,14 | 1,97 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 0,117 | 0,09 | 0,048 | 0,032 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 0,146 | 0,114 | 0,032 | 0,032 |
| 101-9271 | Проволока свинцовая | кг | 0,015 | 0,012 | 0,016 | 0,006 |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | 0,00003 | 0,00002 | 0,00004 | 0,00005 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,292 | 0,24 | 0,323 | 0,211 |
| 101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,117 | 0,072 | 0,323 | 0,337 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,536 | 0,675 | 0,509 | 0,627 |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,006 | 0,009 | 0,005 | 0,007 |
| 101-9532 | Электроды ЦЛ-20 | кг | 0,619 | 0,903 | 0,494 | 0,716 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 0,066 | 0,096 | 0,053 | 0,077 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-2114 | Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм | кг | 0,011 | 0,015 | 0,008 | 0,012 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,009 | 0,013 | 0,007 | 0,012 |
| 101-0793 | Проволока из легированной стали | т | 0,00007 | 0,00005 | - | - |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,004 | 0,004 | - | - |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |

Таблица ГЭСНм 06-04-004	Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые

Измеритель: т

Турбина типа Р, мощность, кВт:

| 06-04-004-01 | 2500 |
| --- | --- |
| 06-04-004-02 | 4000 |
| 06-04-004-03 | 6000 |
| 06-04-004-04 | 12000 |
| 06-04-004-05 | 102000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-004-01 | 06-04-004-02 | 06-04-004-03 | 06-04-004-04 | 06-04-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 333 | 305 | 398 | 218 | 220 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 100,13 | 91,59 | 96,98 | 64,62 | 26,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,42 | 0,37 | 0,39 | 0,3 | - |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,2 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 31,9 | 32,4 | 34 | 22,6 | 7,79 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 33,4 | 29,2 | 30,8 | - | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | 20,5 | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | - | 8,76 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,11 | 0,54 | 0,57 | 0,43 | 0,32 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,06 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,44 | 2,37 | 2,55 | 2,46 | 1,05 |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,53 | 0,19 |
| 042500 | Установки для химической очистки маслопроводов | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,15 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,46 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,15 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,46 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 31 | 27,2 | 28,6 | 19 | 6,55 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 11,6 | 9,55 | 10,7 | 7,09 | 2,45 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 11,1 | 9,72 | 10,2 | 6,81 | 2,34 |
| 331541 | Станки точильные двусторонние | маш.-ч | 11,1 | 9,7 | 10,2 | 6,79 | 4,68 |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 11,1 | 9,7 | 10,2 | 6,79 | 2,34 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 11,1 | 9,7 | 10,2 | 6,79 | 2,34 |
| 351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.-ч | 11,1 | 9,7 | 10,2 | 6,79 | 2,34 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 20 | 17,5 | 18,4 | 12,2 | 4,37 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 39,9 | 34,9 | 36,8 | 24,5 | 8,24 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6,65 | 5,82 | 6,13 | 4,08 | 2,81 |
| 330600 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | 6,65 | 5,82 | 6,13 | 4,08 | 1,4 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6,65 | 5,82 | 6,13 | 4,08 | 1,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0529 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп | т | 0,00021 | 0,00019 | 0,0002 | 0,00011 | 0,00002 |
| 544-0098 | Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно | кг | - | - | - | - | 0,01 |
| 101-9753 | Лак бакелитовый | кг | 0,265 | 0,231 | 0,268 | 0,167 | 0,082 |
| 101-9264 | Олифа | т | 0,0008 | 0,0007 | 0,00098 | 0,00083 | 0,00021 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 1,59 | 1,39 | 1,95 | 1,39 | 0,309 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 1,06 | 0,926 | 1,22 | 0,833 | 0,309 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | - | - | - | - | 0,103 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1,06 | 0,926 | 1,71 | 1,53 | 0,412 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,106 | 0,093 | 0,146 | 0,111 | 0,026 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,529 | 0,463 | 0,732 | 0,444 | 0,124 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,00045 | 0,00043 | 0,00049 | 0,00045 | 0,00019 |
| 517-0152 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00037 | 0,00033 | 0,0004 | 0,00029 | 0,00006 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,00027 | 0,00023 | 0,00025 | 0,00014 | 0,00001 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00027 | 0,00023 | 0,00025 | 0,00017 | 0,00007 |
| 101-9253 | Жесть белая | кг | 0,212 | 0,185 | 0,195 | 0,111 | 0,026 |
| 101-1362 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 2.5 до 3.5 мм включительно | кг | - | - | - | - | 0,062 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,00205 | 0,00198 | 0,00221 | 0,00202 | 0,00296 |
| 101-0576 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм | т | 0,00016 | 0,00014 | 0,00016 | 0,0001 | 0,00011 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,059 | 0,046 | 0,059 | 0,042 | 0,008 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 26 | 23 | 34 | 19 | 13 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,066 | 0,661 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00212 | 0,00185 | 0,00195 | 0,00111 | 0,00074 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,159 | 0,139 | 0,146 | 0,111 | 0,021 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 0,053 | 0,046 | 0,049 | 0,042 | 0,021 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,495 | 0,495 | 0,497 | 0,495 | 0,173 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00064 | 0,00056 | 0,00073 | 0,00056 | 0,00028 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,794 | 0,694 | 0,78 | 0,056 | 0,258 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,106 | 0,093 | 0,098 | 0,083 | 0,036 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,228 | 2,28 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00023 | 0,00001 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 0,265 | 0,231 | 0,293 | 0,222 | 0,057 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 0,265 | 0,231 | 0,39 | 0,278 | 0,062 |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,899 | 0,787 | 0,878 | 0,556 | 0,206 |
| 101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00003 | 0,00001 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,001 |
| 101-9271 | Проволока свинцовая | кг | 0,053 | 0,046 | 0,049 | 0,028 | 0,01 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,001 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,001 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0,026 | 0,023 | 0,024 | 0,022 | 0,005 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2,12 | 1,85 | 1,95 | 1,11 | 0,335 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | - | - | - | - | 0,001 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,326 | 0,325 | 0,327 | 0,326 | 0,114 |
| 101-9532 | Электроды ЦЛ-20 | кг | 0,619 | 0,618 | 0,621 | 0,618 | 0,217 |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,023 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0793 | Проволока из легированной стали | т | 0,00016 | 0,00014 | 0,0002 | 0,00014 | - |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,013 | 0,012 | 0,015 | 0,008 | - |
| 101-2114 | Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм | кг | 0,011 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,003 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,003 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,009 |

Таблица ГЭСНм 06-04-005	Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые

Измеритель: т

Турбина типа ПР, мощность, кВт:

| 06-04-005-01 | 6000 |
| --- | --- |
| 06-04-005-02 | 12000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-005-01 | 06-04-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 264 | 179 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 63,84 | 46,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,34 | 0,26 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 22,3 | 16 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 20,1 | 14,4 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,48 | 0,36 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,13 | 0,38 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,06 | 3,01 |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | 0,05 | 0,04 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,55 | 0,5 |
| 042500 | Установки для химической очистки маслопроводов | маш.-ч | 0,44 | 0,43 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | 1,32 | 1,3 |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,44 | 0,43 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 1,32 | 1,3 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 18,7 | 13,4 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 7 | 5,01 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 6,71 | 4,8 |
| 331541 | Станки точильные двусторонние | маш.-ч | 6,69 | 4,79 |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 6,69 | 4,79 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 6,69 | 4,79 |
| 351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.-ч | 6,69 | 4,79 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 12,1 | 8,63 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 24,1 | 17,3 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,02 | 2,88 |
| 330600 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | 4,02 | 2,88 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,02 | 2,88 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0529 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп | т | 0,00013 | 0,00008 |
| 101-9753 | Лак бакелитовый | кг | 0,176 | 0,118 |
| 101-9264 | Олифа | т | 0,00064 | 0,00059 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 1,28 | 0,98 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 0,799 | 0,588 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1,12 | 1,08 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,096 | 0,078 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,479 | 0,314 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,00053 | 0,00049 |
| 517-0152 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00027 | 0,00021 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,00016 | 0,0001 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00029 | 0,0002 |
| 101-9253 | Жесть белая | кг | 0,128 | 0,078 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,00242 | 0,0022 |
| 101-0576 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм | т | 0,0001 | 0,00007 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,038 | 0,029 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 22 | 14 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 24,12 | 14,97 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0013 | 0,00078 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,096 | 0,078 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 0,032 | 0,029 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00048 | 0,00039 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,511 | 0,392 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,064 | 0,059 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,34 | 4,31 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00003 | 0,00002 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 0,192 | 0,157 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 0,256 | 0,196 |
| 101-9271 | Проволока свинцовая | кг | 0,032 | 0,02 |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | 0,00004 | 0,00003 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,575 | 0,392 |
| 101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00003 | 0,00002 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0,003 | 0,002 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,003 | 0,002 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,003 | 0,002 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,002 | 0,001 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0,016 | 0,016 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,28 | 0,784 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,527 | 0,602 |
| 101-0793 | Проволока из легированной стали | т | 0,00013 | 0,0001 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,01 | 0,006 |
| 101-9532 | Электроды ЦЛ-20 | кг | 0,619 | 0,607 |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,006 | 0,006 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 0,66 | 0,065 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,002 | 0,001 |
| 101-2114 | Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм | кг | 0,011 | 0,01 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,009 | 0,009 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,019 | 0,003 |

Таблица ГЭСНм 06-04-006	Установки газотурбинные энергетические

Измеритель: т

| 06-04-006-01 | Установка газотурбинная, мощность, 100000 кВт |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 102 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,11 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | 5,39 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,16 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,25 |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | 0,77 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 2,67 |
| 042500 | Установки для химической очистки маслопроводов | маш.-ч | 0,17 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 5,28 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 4,03 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 1,51 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 1,44 |
| 331541 | Станки точильные двусторонние | маш.-ч | 1,44 |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 1,44 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 1,44 |
| 351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.-ч | 1,44 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 2,59 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 5,19 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,19 |
| 330600 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | 0,86 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0529 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп | т | 0,00002 |
| 541-0098 | Прокладки из паронита диаметром 1200 мм | кг | 0,04 |
| 101-9753 | Лак бакелитовый | кг | 0,033 |
| 101-9264 | Олифа | т | 0,00014 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,08 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 0,033 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1,32 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,53 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,00091 |
| 517-0152 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00035 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 0,0001 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00032 |
| 101-9253 | Жесть белая | кг | 0,05 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,0005 |
| 101-0576 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм | т | 0,00002 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,017 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,83 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0004 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,02 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 0,01 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,41 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0003 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,15 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,02 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00001 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 0,1 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 0,07 |
| 101-9271 | Проволока свинцовая | кг | 0,02 |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | 0,163 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,2 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,0001 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0,0001 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,0001 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0,002 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,51 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,65 |
| 101-0065 | Баббиты кальциевые | т | 0,0001 |
| 101-9383 | Сталь марки 08Х18Н10Т | т | 0,002 |
| 101-9381 | Сталь марки IV н10кп | т | 0,002 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,002 |
| 101-2114 | Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм | кг | 0,17 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,142 |
| 544-9011 | Гетинакс листовой | кг | 0,15 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,002 |

РАЗДЕЛ 2. КОНДЕНСАТОРЫ

Таблица ГЭСНм 06-04-015	Конденсаторы к турбинам паровым стационарным

Измеритель: т

Конденсатор к турбине мощностью, кВт:

| 06-04-015-01 | 12000 |
| --- | --- |
| 06-04-015-02 | 25000 |
| 06-04-015-03 | 80000 |
| 06-04-015-04 | 110000 |
| 06-04-015-05 | 140000 |
| 06-04-015-06 | 180000 |
| 06-04-015-07 | 185000 |
| 06-04-015-08 | 210000 |
| 06-04-015-09 | 250000 |
| 06-04-015-10 | 300000 |
| 06-04-015-11 | 500000 |
| 06-04-015-12 | 800000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-015-01 | 06-04-015-02 | 06-04-015-03 | 06-04-015-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 26 | 29 | 70 | 33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,03 | 0,88 | 1,34 | 1,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,12 | 0,11 | - | - |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | - | 0,13 | 0,13 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,51 | 0,44 | - | - |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 1,04 | 1,06 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,3 | 0.26 | 0,22 | 0,2 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,14 | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,67 | 0,66 | 1,83 | 1,74 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,22 | 0,2 | 0,6 | 0,47 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | 3,22 | - |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 2,84 | 2,55 | 6,31 | 3,4 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,00027 | 0,00044 | 0,00031 | 0,00015 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | - | - | 0,062 | 0,044 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | - | - | 0,031 | 0,022 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,816 | 0,889 | 0,463 | 0,222 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 1,36 | 2 | 1,08 | 0,467 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 14 | 12 | 2 | 2 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | - | - | 0,00005 | 0,00002 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | - | - | 0,00005 | 0,00002 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | 0,00015 | 0,00007 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | - | - | 0,031 | 0,015 |
| 101-9230 | Ткань асбестовая | т | - | - | 0,002 | 0,001 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,61 | 2,44 | 0,711 | 1,42 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | - | - | 0,001 | 0,001 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | 0,00046 | 0,00022 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,02 | 1 | 0,309 | 0,185 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 3,4 | 5,56 | 2,78 | 3,7 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,866 | 0,826 | 0,201 | 0,401 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | 0,001 | 0,001 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | - | - | 2,75 | - |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,44 | 5,33 | - | 2,81 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-015-05 | 06-04-015-06 | 06-04-015-07 | 06-04-015-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38 | 25 | 54 | 51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,86 | 1,5 | 0,65 | 1,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | 1,55 | 1,21 | 0,36 | 0,88 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,08 | 3,36 | 1,76 | 2 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 1,17 | 0,84 | 0,26 | 0,52 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | 1,75 | - | 6,11 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 2,02 | 1,32 | 1,7 | 1,63 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,09 | 0,16 | 0,12 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,00014 | 0,00016 | 0,00026 | 0,00016 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,043 | 0,038 | 0,033 | 0,037 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 0,021 | 0,013 | 0,033 | 0,014 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,214 | 0,165 | 0,0131 | 0,165 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,499 | 0,373 | 1,14 | 0,372 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00003 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00003 | 0,00007 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,014 | 0,017 | 0,01 | 0,018 |
| 101-9230 | Ткань асбестовая | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,403 | 1,14 | 0,39 | 1,14 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00022 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,178 | 0,182 | 0,131 | 0,183 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 2,85 | 5,38 | 1,8 | 5,37 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,114 | 0,321 | 0,11 | 0,321 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 8,3 | - | 2,5 | - |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | - | 8,32 | - | 3,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-015-09 | 06-04-015-10 | 06-04-015-11 | 06-04-015-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 66 | 55 | 56 | 60 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,54 | 1,41 | 1,46 | 1,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125т | маш.-ч | 1,25 | 1,12 | 1,19 | 1,38 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,2 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,89 | 3,51 | 5,22 | 7,83 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 0,61 | 0,59 | 0,73 | 0,61 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,46 | 2,09 | 2,61 | 4,2 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 1,7 | 1,28 | 1,72 | 1,37 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,00026 | 0,00006 | 0,00013 | 0,00016 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,033 | 0,03 | 0,05 | 0,054 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 0,033 | 0,03 | 0,034 | 0,022 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,131 | 0,118 | 0,503 | 0,344 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 1,14 | 0,269 | 0,839 | 0,484 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00002 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00001 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 0,008 |
| 101-9230 | Ткань асбестовая | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,39 | 0,764 | 0,146 | 0,212 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,00014 | 0,0001 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,131 | 0,18 | 0,101 | 0,108 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 1,8 | 4,78 | 3,22 | 4,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,11 | 0,215 | 0,041 | 0,06 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 8,89 | - | 7,48 | 8,78 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | - | 7,16 | - | - |

РАЗДЕЛ 3. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ

Таблица ГЭСНм 06-04-020	Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии Т

Измеритель: т

Генератор с возбудителем, мощность, кВт:

| 06-04-020-01 | 2500 |
| --- | --- |
| 06-04-020-02 | 4000 |
| 06-04-020-03 | 6000 |
| 06-04-020-04 | 12000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-020-01 | 06-04-020-02 | 06-04-020-03 | 06-04-020-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 106 | 94 | 68 | 54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,02 | 8,19 | 6,31 | 5,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,46 | 0,41 | 0,51 | 0,37 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 6,71 | 6,14 | 4,45 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | 3,92 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,69 | 0,61 | 0,69 | 0,51 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,12 | 0,1 | 0,07 | 0,05 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,28 | 0,25 | 0,18 | 0,19 |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,09 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,96 | 0,86 | 0,64 | 0,65 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,39 | 0,34 | 0,24 | 0,19 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,59 | 0,52 | 0,35 | 0,26 |
| 330600 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | - | - | 0,19 | 0,14 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,27 | 0,24 | 0,17 | 0,14 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 3,63 | 3,12 | 2,08 | 1,52 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,27 | 0,23 | 0,15 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,00006 | 0,00005 | 0,00004 | 0,00003 |
| 544-9011 | Гетинакс листовой | кг | 0,119 | 0,103 | 0,068 | 0,05 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,00024 | 0,00021 | 0,00014 | 0,0001 |
| 101-9753 | Лак бакелитовый | кг | 0,06 | 0,051 | 0,034 | 0,023 |
| 101-0529 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп | т | 0,00006 | 0,00005 | 0,00003 | 0,00003 |
| 517-0152 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00012 | 0,0001 | 0,00007 | 0,00005 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,03 | 0,026 | 0,017 | 0,013 |
| 113-0128 | Пластикат листовой | т | 0,00048 | 0,00052 | 0,00041 | 0,00035 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,238 | 0,205 | 0,137 | 0,1 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 36 | 36 | 27 | 23 |
| 541-0098 | Прокладки из паронита диаметром 1200 мм | кг | 0,952 | 0,718 | 0,478 | 0,35 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,083 | 0,082 | 0,061 | 0,05 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0003 | 0,00026 | 0,00017 | 0,00013 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,06 | 0,051 | 0,034 | 0,025 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 0,149 | 0,128 | 0,085 | 0,063 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 0,119 | 0,103 | 0,068 | 0,05 |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,893 | 0,513 | 0,341 | 0,25 |
| 101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00006 | 0,00005 | 0,00004 | 0,00003 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0,036 | 0,031 | 0,02 | 0,015 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,49 | 1,28 | 0,853 | 0,625 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0006 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

Таблица ГЭСНм 06-04-021	Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТВС

Измеритель: т

| 06-04-021-01 | Генератор с возбудителем, мощность 32000 кВт |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-021-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,2 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 2,34 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,28 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,03 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,58 |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,11 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,11 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,08 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,26 |
| 330600 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | 0,34 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,07 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,47 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,00001 |
| 544-9011 | Гетинакс листовой | кг | 0,023 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,00006 |
| 101-9753 | Лак бакелитовый | кг | 0,016 |
| 101-0529 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп | т | 0,00001 |
| 517-0152 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00002 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,004 |
| 113-0128 | Пластикат листовой | т | 0,00002 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,047 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 13 |
| 541-0098 | Прокладки из паронита диаметром 1200 мм | кг | 0,124 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,016 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00004 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,008 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 0,023 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 0,016 |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | 0,00001 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,078 |
| 101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00001 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,001 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0,001 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0,005 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,194 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00008 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,001 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,002 |

Таблица ГЭСНм 06-04-022	Турбогенераторы с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ

Измеритель: т

Генератор с возбудителем, мощность, кВт:

| 06-04-022-01 | 63000 |
| --- | --- |
| 06-04-022-02 | 120000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-022-01 | 06-04-022-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 29 | 26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,19 | 3,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 0,19 | - |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | - | 0,15 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 2,7 |  |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 2,37 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,27 | 0,25 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,66 | 0,57 |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,09 | 0,08 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,45 | 0,38 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,08 | 0,07 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,23 | 0,26 |
| 330600 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | - | 0,12 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,08 | 0,05 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 0,43 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | 0,33 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,03 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 544-9011 | Гетинакс листовой | кг | 0,021 | 0,015 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-0529 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 517-0152 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00002 | 0,00001 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,004 | 0,004 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,056 | 0,061 |
| 541-0098 | Прокладки из паронита диаметром 1200 мм | кг | 0,127 | 0,092 |
| 101-9753 | Лак бакелитовый | кг | 0,014 | 0,01 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,07 | 0,051 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 0,035 | 0,026 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1,41 | 1,02 |
| 113-0128 | Пластикат листовой | т | 0,00013 | 0,00009 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 32 | 24 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,021 | 0,015 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,014 | 0,01 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00004 | 0,00003 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,021 | 0,015 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 0,028 | 0,023 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 0,021 | 0,015 |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,352 | 0,255 |
| 101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0,005 | 0,004 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,176 | 0,179 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,352 | 0,255 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 0,021 | 0,015 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00043 | 0,00031 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,07 | 0,051 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,001 | 0,001 |
| 206-9010 | Алюминий листовой | т | 0,00007 | 0,00005 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,002 | 0,002 |

Таблица ГЭСНм 06-04-023	Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТГВ

Измеритель: т

Генератор с возбудителем, мощность, кВт:

| 06-04-023-01 | 200000 |
| --- | --- |
| 06-04-023-02 | 300000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-023-01 | 06-04-023-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22 | 16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,01 | 2,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,13 | 0,17 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | 2 | 1,8 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,22 | 0,25 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,02 | 0,01 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,42 | 0,36 |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,31 | 0,32 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,21 | 0,2 |
| 330600 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | 0,1 | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,08 | 0,11 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,32 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,04 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 544-9011 | Гетинакс листовой | кг | 0,013 | 0,009 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,00007 | 0,00005 |
| 101-0529 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 517-0152 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,002 | 0,001 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,066 | 0,047 |
| 541-0098 | Прокладки из паронита диаметром 1200 мм | кг | 0,066 | 0,047 |
| 101-9753 | Лак бакелитовый | кг | 0,017 | 0,012 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,033 | 0,035 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 0,017 | 0,024 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,66 | 0,708 |
| 113-0128 | Пластикат листовой | т | 0,00007 | 0,00005 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 15 | 11 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,01 | 0,007 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,007 | 0,005 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00003 | 0,00002 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,01 | 0,007 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 0,017 | 0,012 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 0,017 | 0,014 |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,165 | 0,118 |
| 101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0,003 | 0,002 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,182 | 0,2 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,165 | 0,118 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 0,01 | 0,007 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 | 0,00014 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,066 | 0,047 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,001 | 0,001 |
| 206-9010 | Алюминий листовой | т | 0,00004 | 0,00003 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,002 | 0,002 |

Таблица ГЭСНм 06-04-024	Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ

Измеритель: т

Генератор с возбудителем, мощность, кВт:

| 06-04-024-01 | 160000 |
| --- | --- |
| 06-04-024-02 | 220000 |
| 06-04-024-03 | 320000 |
| 06-04-024-04 | 500000 |
| 06-04-024-05 | 800000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-04-024-01 | 06-04-024-02 | 06-04-024-03 | 06-04-024-04 | 06-04-024-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 29 | 23 | 21 | 22 | 21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,64 | 3,17 | 2,92 | 3,2 | 2,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,13 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 2,43 | - | - | - | - |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | - | 2,08 | 1,88 | 2,14 | 1,96 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,2 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,53 | 0,45 | 0,42 | 0,42 | 0,4 |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,05 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,28 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,15 | 0,13 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0,32 | 0,26 | 0,23 | 0,24 | 0,23 |
| 330600 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,13 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,45 | 0,33 | 0,24 | 0,24 | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | - | 0,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 544-9011 | Гетинакс листовой | кг | 0,015 | 0,052 | 0,01 | 0,011 | 0,008 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,00008 | 0,00007 | 0,00005 | 0,00011 | 0,00008 |
| 101-0529 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5мм шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст 3 сп | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 517-0152 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,079 | 0,062 | 0,051 | 0,066 | 0,047 |
| 541-0098 | Прокладки из паронита диаметром 1200 мм | кг | 0,08 | 0,08 | 0,051 | 0,088 | 0,063 |
| 101-9753 | Лак бакелитовый | кг | 0,015 | 0,024 | 0,013 | 0,022 | 0,024 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 0,049 | 0,035 | 0,038 | 0,033 | 0,024 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 0,025 | 0,017 | 0,025 | 0,044 | 0,031 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,975 | 0,692 | 0,762 | 0,663 | 0,63 |
| 113-0128 | Пластикат листовой | т | 0,00009 | 0,00007 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00005 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 101-9038 | Графит серебристый | кг | 0,148 | 0,104 | 0,076 | 0,11 | 0,079 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,01 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,003 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,015 | 0,01 | 0,008 | 0,011 | 0,008 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 0,022 | 0,017 | 0,013 | 0,011 | 0,008 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 0,02 | 0,017 | 0,015 | 0,022 | 0,016 |
| 521-0021 | Свинец марки С0 | т | 0,00003 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,246 | 0,173 | 0,127 | 0,11 | 0,079 |
| 101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,172 | 0,19 | 0,495 | 0,53 | 0,472 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,246 | 0,173 | 0,127 | 0,011 | 0,079 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 0,015 | 0,01 | 0,008 | 0,011 | 0,008 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 | 0,00021 | 0,00015 | 0,00027 | 0,00019 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,074 | 0,069 | 0,051 | 0,044 | 0,031 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

ОТДЕЛ 05. ТУРБИННОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

В сметных нормах не учтены затраты на монтаж трубопроводов и арматуры, определяемые по Сборнику ГСЭНм №12 “Технологические трубопроводы”.

Таблица ГЭСНм 06-05-001	Теплообменное оборудование

Измеритель: т

Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, подвесной, масса, т:

| 06-05-001-01 | 2,3 |
| --- | --- |
| 06-05-001-02 | 4,1 |
| 06-05-001-03 | 7,5 |
| 06-05-001-04 | 12,3 |
| 06-05-001-05 | 19 |
| 06-05-001-06 | 26 |

Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса, т:

| 06-05-001-07 | 40 |
| --- | --- |
| 06-05-001-08 | 61,5 |
| 06-05-001-09 | 76,8 |
| 06-05-001-10 | 100 |
| 06-05-001-11 | 140 |
| 06-05-001-12 | 200 |

Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса, т:

| 06-05-001-13 | 0,7 |
| --- | --- |
| 06-05-001-14 | 1,4 |
| 06-05-001-15 | 5,7 |
| 06-05-001-16 | 31 |
| 06-05-001-17 | 48 |
| 06-05-001-18 | 107 |
| 06-05-001-19 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в разобранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 230 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-05-001-01 | 06-05-001-02 | 06-05-001-03 | 06-05-001-04 | 06-05-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 69 | 42 | 26 | 19 | 14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,71 | 2,84 | 1,8 | 1,32 | 1,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,33 | 0,2 | 0,13 | 0,11 | 0,08 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | 3,05 | 1,89 | 1,23 | 0,92 | 0,75 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,93 | 0,56 | 0,36 | 0,25 | 0,19 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,49 | 0,27 | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,23 | 0,7 | 0,38 | 0,24 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  | - |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,48 | 0,83 | 0,45 | 0,27 | 0,2 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,34 | 1,87 | 1,02 | 0,62 | 0,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,98 | 0,55 | 0,3 | 0,18 | 0,12 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,35 | 0,83 | 0,45 | 0,28 | 0,18 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 2,78 | 1,56 | 0,85 | 0,52 | 0,34 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-05-001-06 | 06-05-001-07 | 06-05-001-08 | 06-05-001-09 | 06-05-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,9 | 0,76 | 0,64 | 0,62 | 0,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | 0,66 | 0,56 | 0,48 | 0,46 | 0,41 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,19 | 0,17 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  | - |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,07 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3 | 0,19 | 0,12 | 0,1 | 0,07 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,25 | 0,16 | 0,1 | 0,08 | 0,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-05-001-11 | 06-05-001-12 | 06-05-001-13 | 06-05-001-14 | 06-05-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7 | 6 | 215 | 113 | 33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,53 | 0,49 | 15,18 | 7,86 | 2,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,07 | 0,06 | 0,99 | 0,51 | 0,17 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | 0,37 | 0,35 | 9,98 | 5,22 | 1,64 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,16 | 0,14 | 2,78 | 1,45 | 0,43 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 1,58 | 0,79 | 0,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,05 | 0,03 | 6,14 | 2,02 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,05 | 0,03 | 4,85 | 2,43 | 0,6 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 2 | 1 | 30 | 10 | 4 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 | 0,04 | 11 | 5,49 | 1,35 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,01 | 0,01 | 3,23 | 1,62 | 0,4 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,04 | 0,03 | - | - | - |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,07 | 0,06 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 06-05-001-16 | 06-05-001-17 | 06-05-001-18 | 06-05-001-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24 | 18 | 15 | 15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,94 | 0,78 | 0,6 | 0,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | 0,7 | 0,6 | 0,44 | 0,63 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,08 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,77 |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | - | - | - | 0,09 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | - | - | - | 0,35 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | 0,06 |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | - | - | - | 0,4 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | - | - | - | 0,4 |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.-ч | - | - | - | 0,4 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | - | - | - | 0,07 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | - | - | - | 0,01 |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | - | - | - | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | - | - | - | 0,02 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | - | - | - | 0,0002 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | - | - | - | 0,001 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,42 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | - | - | - | 0,2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 | 0,16 | 0,07 | 0,04 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,012 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | - | - | - | 0,00071 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | - | - | - | 0,00019 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | - | - | - | 0,00001 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | - | - | - | 0,01 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | - | 0,00003 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | - | - | - | 0,01 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | 0,03 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | - | - | - | 0,06 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | - | - | - | 0,5 |

Содержание

Техническая часть

ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЛЫ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ

Таблица ГЭСНм 06-01-001	Каркасные конструкции

Таблица ГЭСНм 06-01-002	Барабаны с сепарационными устройствами

Таблица ГЭСНм 06-01-003	Блоки барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ

Таблица ГЭСНм 06-01-004	Экраны и трубы конвективного пучка

Таблица ГЭСНм 06-01-005	Трубы водоподводящие и пароотводящие

Таблица ГЭСНм 06-01-006	Пароперегреватели радиационные

Таблица ГЭСНм 06-01-007	Пароперегреватели конвективные

Таблица ГЭСНм 06-01-008	Экономайзеры стационарных котлов

Таблица ГЭСНм 06-01-009	Воздухоподогреватели

Таблица ГЭСНм 06-01-010	Трубопроводы в пределах котлов

Таблица ГЭСНм 06-01-011	Обдувочные и очистные устройства, шахты золо- и шлакоудаления

Таблица ГЭСНм 06-01-012	Горелки, форсунки, прочие детали и конструкции

Таблица ГЭСНм 06-01-013	Испытание паровых котлов на газовую плотность

Таблица ГЭСНм 06-01-014	Гидравлическое испытание паровых котлов

Таблица ГЭСНм 06-01-015	Химическая очистка паровых котлов давлением 9,8 МПа и свыше

Таблица ГЭСНм 06-01-016	Испытание котлов на паровую плотность

РАЗДЕЛ 2. Котлы паровые автоматизированные

Таблица ГЭСНм 06-01-052	Котлы давлением до 0,9 МПа

РАЗДЕЛ 3. Элементы водогрейных котлов

Таблица ГЭСНм 06-01-064	Каркасные конструкции

Таблица ГЭСНм 06-01-065	Блоки поверхностей нагрева (топочный и конвективный)

Таблица ГЭСНм 06-01-066	Экраны

Таблица ГЭСНм 06-01-067	Конвективные поверхности

Таблица ГЭСНм 06-01-068	Трубопроводы в пределах котлов

Таблица ГЭСНм 06-01-069	Воздухоподогреватели

Таблица ГЭСНм 06-01-070	Лестницы и площадки, прочие детали и конструкции

Таблица ГЭСНм 06-01-071	Гидравлическое испытание водогрейных котлов

Таблица ГЭСНм 06-01-072	Испытание водогрейных котлов на газовую плотность

Таблица ГЭСНм 06-01-073	Щелочение и испытание водогрейных котлов на тепловую плотность

ОТДЕЛ 02. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Таблица ГЭСНм 06-02-001	Решетки

Таблица ГЭСНм 06-02-002	Топки полумеханические

Таблица ГЭСНм 06-02-003	Топки механические

Таблица ГЭСНм 06-02-004	Подогреватели и фильтры мазута

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ

Таблица ГЭСНм 06-02-011	Мельницы углеразмольные

Таблица ГЭСНм 06-02-012	Питатели пыли, сырого угля, пылевые шнеки и мигалки

Таблица ГЭСНм 06-02-013	Сепараторы пыли и циклоны

Таблица ГЭСНм 06-02-014	Пылегазовоздухопроводы и газозаборные шахты

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. АППАРАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Таблица ГЭСНм 06-03-001	Фильтры

Таблица ГЭСНм 06-03-002	Осветлители

Таблица ГЭСНм 06-03-003	Гидравлические мешалки

Таблица ГЭСНм 06-03-004	Солерастворители

Таблица ГЭСНм 06-03-005	Подогреватели

Таблица ГЭСНм 06-03-006	Декарбонизаторы

РАЗДЕЛ 2. АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Таблица ГЭСНм 06-03-011	Сепараторы

Таблица ГЭСНм 06-03-012	Расширители

Таблица ГЭСНм 06-03-013	Деаэрационные колонки

Таблица ГЭСНм 06-03-014	Охладители выпара

Таблица ГЭСНм 06-03-015	Эжекторы водо- и пароструйные

Таблица ГЭСНм 06-03-016	Испарители

РАЗДЕЛ 3. СТАНЦИОННЫЕ БАКИ

Таблица ГЭСНм 06-03-021	Деаэраторы и баки внутренней установки (деаэраторные) под давлением

Таблица ГЭСНм 06-03-022	Баки внутренней установки без давления

РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРА

Таблица ГЭСНм 06-03-030	Редукционно-охладительные установки

ОТДЕЛ 04. АГРЕГАТЫ ПАРОТУРБИННЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ТУРБИНЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Таблица ГЭСНм 06-04-001	Турбины конденсационные без регулируемых отборов пара

Таблица ГЭСНм 06-04-002	Турбины теплофикационные с отопительным отбором пара

Таблица ГЭСНм 06-04-003	Турбины теплофикационные с производственным и отопительным отбором пара

Таблица ГЭСНм 06-04-004	Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые

Таблица ГЭСНм 06-04-005	Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые

Таблица ГЭСНм 06-04-006	Установки газотурбинные энергетические

РАЗДЕЛ 2. КОНДЕНСАТОРЫ

Таблица ГЭСНм 06-04-015	Конденсаторы к турбинам паровым стационарным

РАЗДЕЛ 3. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ

Таблица ГЭСНм 06-04-020	Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии Т

Таблица ГЭСНм 06-04-021	Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТВС

Таблица ГЭСНм 06-04-022	Турбогенераторы с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ

Таблица ГЭСНм 06-04-023	Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТГВ

Таблица ГЭСНм 06-04-024	Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ

ОТДЕЛ 05. ТУРБИННОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

Таблица ГЭСНм 06-05-001	Теплообменное оборудование